招标文件

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2022-0004

项目名称：新沂市住建局镇村污水收集处理设施运营维护项目

采购单位：新沂房市住和城乡建设局

代理机构：徐州国邦工程咨询管理有限公司

编制时间：二〇二二年四月二十九日

目 录

第一章  投标邀请..........................................1

第二章  投标人须知........................................6

第三章  投标资料表.......................................16

第四章  评标标准.........................................21

第五章  拟签订的合同文本.................................24

第六章  采购需求.........................................51

第七章  投标文件相关格式.................................72

第八章  资格性审查及符合性审查表.........................95

# 投标邀请

- 招标公告

新沂市住建局镇村污水收集处理设施运营维护项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2022年5月24日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320381-XZGB-G2022-0004

项目名称：新沂市住建局镇村污水收集处理设施运营维护项目

采购方式：公开招标

预算金额：2000万元/年。其中：镇级污水处理设施每年运维采购预算为750万元，单价采购预算为：3.3元/吨（总处理规模7500吨/天，设置保底水量为污水处理规模的60%；当期实际污水处理量不足处理规模的60%时，按处理能力的60%水量付费；当期污水处理量超过污水处理规模的60%时，按照实际污水处理量计。）；村级污水处理设施每年运维采购预算为850万元（按采购清单报价，含信息化平台建设。）；镇、村污水处理设施配套管网运维每年采购预算为400万元（根据每年设施和管网实际维护需求报新沂市财政主管部门财评确认后的价格。）

采购需求：

- 项目概况：根据省政府办公厅《关于江苏省村庄生活污水治理工作推进方案的通知》和江苏省住房城乡建设厅《关于加强苏中苏北建制镇污水处理设施全运行的通知》等文件精神，要求对污水处理设施进行统一运营维护管理。招标人组织对外统一采购确定镇级、村级污水处理设施专业运维服务，切实提高污水收集率和污水处理设施的运营效率。

- （二）招标范围：本次采购项目包含9座镇级污水处理厂、5座污水提升泵站、306座已建村级污水处理站运营维护，镇、村污水收集管网(包含DN200及以上管网)的维护、检测、修复接管等工程。

- （三）质量要求：对本项目交付的设施(包括构筑物)运营维护，保证镇级污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，提升泵站设备完好并运行正常，村级污水处理站出水水质达到相应的设计标准,保证镇、村污水收集管网完好、通畅、运行正常。

- （四）服务期限：两年。

- （五）其他说明：镇级污水处理厂运营维护包含仪表运营维护，采购人不再单独支付；镇污水处理厂、村级污水处理站运营维护过程中约定的易损件更换由中标人自行更换，不再单独支付，约定的易损件见合同附件2。

- 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）.投标人须为中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册的独立法人，提供投标企业法人营业执照副本（经营范围包含生活污水、工业废水处理；或污水处理，或水污染治理；或污水处理厂运营；或环保工程、环保技术的研发与技术服务相关内容）；

（2）.投标人近五年（2017年4月1日以来）承接过镇级污水处理运维项目的类似业绩，以中标通知书、合同为准。

（3）.本项目接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.时间：2022年4月29日至2022年5月10日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外），2022年5月10日后仍可以下载招标文件，2022年5月10日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）、登录http://jszfcg.jsczt.cn/;或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）、“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中”业务工作“，”下载专区“进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

3.售价：免费。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2022年5月24日09:30（北京时间）。

开标时间：2022年5月24日09:30（北京时间）

开标地点：新沂市行政审批局四楼-新沂市公共资源交易中心第四开标室；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）响应文件的接收：

1.响应文件开始接收时间：2022年5月24日09:00（北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2022年5月24日09:30（北京时间）

3.响应文件接收地点：新沂市行政审批局四楼-新沂市公共资源交易中心第四开标室。

（二）询问和质疑

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行；供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

（三）采购文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（四）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取采购文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（五）采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展。

（六）说明

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（七）特别说明

1.采购人认定本项目的采购活动在疫情防控期间确需开展。

2.按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。

3.请参加政府采购活动的供应商代表做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

4.为提高运营服务质量，镇村运维月度支付服务费的90%，预留费用达到半年考核优秀标准的支付100%，良好的支付70%，差的支付50%；所有工作人员不得超过50岁，且为投标人在职参保员工，在半年考核中发现违约情况，采购人将进行经济处罚，拒不整改的采购人将终止合同。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新沂市住房和城乡建设局

地址：新沂市市府路37号

联系人：乔大壮

联系方式：18052286188

2.采购代理机构信息

名称：徐州国邦工程咨询管理有限公司

地址：新沂市钟吾路42-1号4F

联系人：蔡伦

联系方式：0516-88992868

徐州国邦工程咨询管理有限公司

2022年4月29日

# 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1、参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2、投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1、采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、现场考察（如有）以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3、开标前答疑会（如有）以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1、投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2、投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1、投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2、商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3、交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1、投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2、投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3、采购人不支付报价以外的任何费用。

4、投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5、投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1、投标有效期为开标之日后60天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2、采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3、如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1、电子投标文件要求

（1）投标人应由其法定代表人或法人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆苏采云在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人在投标现场应带好 CA 证书进行现场解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书等相关文件）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等相关文件）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的密封、盖章要求：无。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，携带CA锁到达开标现场。

（二十）投标人应在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1、不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4、不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7、电子投标文件未按规定期限投标的；

8、电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9、投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10、投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11、不具备招标文件中规定的资格要求的；

12、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1、开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2、开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3、所有投标单位携带 CA 证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

投标人不足3家的，不得开标。

4、开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1、评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1、评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2、在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3、采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，根据相关法律法规的规定执行。

（三十八）履约保证金：

1、向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2、如果中标人没有遵守本章（三十八）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3、中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1、采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 第三章 投标资料表

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：新沂市住房和城乡建设局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州国邦工程咨询管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成： 1.投标函（详见投标文件格式）； 2.授权委托书（详见投标文件格式）； 3.开标一览表（详见投标文件格式）； 4.报价清单（详见投标文件格式）。 5.关于商务文件的声明函（详见投标文件格式）； 6.投标人情况表（详见投标文件格式）； 7.相关业绩一览表（详见投标文件格式）； 8.偏离表（详见投标文件格式）； 9.项目经理资历表（详见投标文件格式）； 10.项目技术负责人资历表（详见投标文件格式）； 11.项目组人员一览表（详见投标文件格式）； 12.投标人参见投标活动3年内经营活动中没有违法记录的书面说明（详见投标文件格式）； 13.联合体协议书（详见投标文件格式）； 14.项目实施方案（包括但不限于评标办法中服务实施方案和技术保证措施、应急预案、环保在线监测系统建设方案等；详见投标文件格式）； 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过2000万元/年（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用。其中：镇级污水处理设施每年运维采购预算为750万元，单价采购预算为：3.3元/吨（总处理规模7500吨/天，设置保底水量为污水处理规模的60%；当期实际污水处理量不足处理规模的60%时，按处理能力的60%水量付费；当期污水处理量超过污水处理规模的60%时，按照实际污水处理量计。）；村级污水处理设施每年运维采购预算为850万元（按采购清单报价，含信息化平台建设。）；镇、村污水处理设施配套管网运维每年采购预算为400万元（根据每年设施和管网实际维护需求报新沂市财政主管部门财评确认后的价格。） |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 纸质投标文件份数：无。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 一、投标截止时间：2022年5月26日北京时间上午09：30。 二、投标文件开始接收时间：2022年5月26日北京时间上午09：00。 三、投标文件接收截止时间：2022年5月26日北京时间上午09：30。 四、投标文件的接收地点：新沂市行政审批局四楼-新沂市公共资源交易中心第二开标室。 五、投标文件接收人：蔡伦 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标现场携带CA锁当场进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 一、开标时间：2022年5月26日北京时间上午09：30。 二、开标地点：新沂市行政审批局四楼-新沂市公共资源交易中心第二开标室。 |
| 五 | 评标。 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金： - 1.缴纳方式：现金或银行保函； - 2.缴纳时间：中标通知书领取后10日内； - 3.金额：中标价的 10%； - 4.缴纳履约保证金账户： - 开户名：新沂市财政局 账号：532658206933 开户行：中国银行新沂支行 - 履约保证金返还：运维期限满一年后，返还50%；运维期限满两年后，返还50%。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：蔡伦 联系电话：0516-88992868 地址：新沂市市府路42-1号4F。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额；中标人在领取中标通知书前一次性支付全额代理费。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.代理机构账户信息：

名称：徐州国邦工程咨询管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司新沂南京路支行

帐号：1106027309210072751

第四章  评标办法

一、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

二、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的技术和商务部分以打分的形式进行评审和评价，评委会成员所打投标人之间同项分值相差过大的，评委会成员应说明评审及打分理由。

三、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总并算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的评标总得分（满分100分）。计算过程和计算结果均四舍五入，小数点后保留两位。

四、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为第一中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人排序。

五、总分为100分，评审因素及各比重如下：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 (25分) | 1、新沂市镇级污水处理设施每年运维费评分（单价采购预算为：3.3元/吨），采用低价优先法计算，即满足招标文件基本要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价得满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 |
|  | 2、新沂市村级污水处理设施每年运维费评分，采用低价优先法计算，即满足招标文件基本要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价得满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 |
|  | - 新沂市镇、村污水处理设施配套管网每年运维费评分（以新沂市财政主管部门财评确认后的价格进行下浮，报下浮率），采用低价优先法计算，即满足招标文件基本要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价得满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×5。 |
| 企业资信 （18分） | 1）投标人具有环保工程专业承包叁级资质证书的得1分，具有环保工程专业承包贰级资质证书的得2分，具有环保工程专业承包壹级资质证书的得3分，没有不得分。 2）投标人具有市政公用工程总承包资质证书的得2分，没有不得分。 3）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得1分，满分3分。 4）投标人具有高新技术企业证书的得2分，没有不得分。 5）投标人具有环保节能证书的得2分，没有不得分。 6）投标人具有国家知识产权局颁发的污水处理相关专利证书的，每有一个得0.5分，满分2分，没有不得分。 7）投标人具有污水处理运维系统或软件著作专利的得2分，没有不得分。 8）投标人荣获省级科技进步奖的得1分，荣获国家级科技进步奖的得2分。 注：以上得分证明材料需提供加盖公章相关证书的复印件并在评标时提供原件备查；未提供的不予得分。 |
| 服务实施方案和技术保证措施 (23分) | 投标人针对项目具体实施拟定的运行维护实施方案详实，有针对性，内容完整等；（包括项目概况介绍、服务的范围、内容、目标、思路、运行维护设备，人员配置及岗位职责，对运行维护工作内容分解细化并明确责任），由评委根据方案的完整程度赋分，好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。本项最高得6分。没有不得分。 |
|  | 运行维护技术保证措施：由评标委员会根据投标人在运营维护服务过程中对技术监管的措施、可靠性及技术保障的科学性、合理性赋分，好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。本项最高得6分。没有不得分。 |
|  | 运行维护安全管理保证措施：由评标委员会根据投标人在运营维护服务过程中对安全管理的措施、可靠性及控制保障的科学性、合理性赋分，好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。本项最高得6分。没有不得分。 |
|  | 运行维护质量保证措施：由评标委员会根据投标人在运营维护服务过程中对质量控制的措施，评委根据投标人所承诺的故障响应、修复时限、项目服务站点的力量配备、售后服务承诺、质量等级要求和质检服务情况赋分，好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分。本项最高得5分。没有不得分。 |
| 应急预案 (6分) | 由评标委员会针对投标人应对本项目的突发应急事件（突发停水停电应急处理、设备故障应急处理、水质超标应急处理、管网毁损修复应急处理、提升泵站突发停车应急处理及村庄污水处理设施停车应急处理等）的处理预案是否合理、及时有效等进行赋分，好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。本项最高得6分。没有不得分。 |
| 环保在线 监测系统 建设方案 （6分） | 由评标委员会根据投标人对本项目建设的镇、村污水处理运维维护服务过程中对在线监测软件系统的措施、可靠性及技术保障的科学性、合理性、可实施性赋分，好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。本项最高得6分。没有不得分。 |
| 项目实施人员配置情况 (12分) | 1）项目经理要求（满分6分）：具有工程师职称证书（环境工程专业）的得2分，具有高级工程师证书（环境工程专业）的得4分，没有不得分；具有二级注册建造师（市政公用工程专业）证书的得1分，具有一级注册建造师（市政公用工程专业）证书的得2分，没有不得分。 2）项目技术负责人要求（满分4分）：具有工程师职称证书（环境工程专业）的得2分，具有高级工程师称证证书（环境工程专业）的得4分，没有不得分。 3）实施人员中配备污废水操作工、化验员及安全员的得2分，未配备的不得分。 注：实施人员得分证明材料需提供加盖公章相关证书的复印件并在评标时提供原件备查；未提供的不予得分。 |
| 投标人业绩 (10分） | 运营维护业绩：合同签订日期为2017年4月以后且合同内容为生活污水处理设施运营维护项目（如：农村生活污水运营维护项目、城镇生活污水运营维护项目、污水处理EPCO、BOT项目或PPP项目等），单个合同金额在1500（含）万元以上的，每1个得1分；满分4分。 注：业绩证明材料以加盖公章的中标通知书、合同为准，并在评标时提供原件备查；未提供的不予得分。 |
|  | 污水收集管网工程业绩：合同签订日期为2019年4月以后且合同内容为生活污水处理设施管网建设项目（如：农村污水处理设施管网建设项目、镇区污水处理设施管网建设项目），单个合同金额在300万元（含）以上的，每1个得1分；满分6分，没有不得分。 注：业绩证明材料以加盖公章的中标通知书（须加盖交易中心章）、合同为准，并在评标时提供原件备查；未提供的不予得分。 |

- 第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：

采购单位（甲方）：

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

合同编号：

合同签署地点：江苏省新沂市

委托方：新沂市住房和城乡建设局   （以下简称“甲方”）

承揽方：                       （以下简称“乙方”）

经甲方公开招标，根据编号              的招标结果，依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就                     事宜，签订本合同。

一、服务内容

1、项目名称：

2、项目座落位置：见附表

3、甲方委托乙方在委托运营期内对新沂市9座镇级污水处理厂、5座污水提升泵站、306座已建村级污水处理站运营维护，镇、村污水收集管网(包含DN200及以上管网)进行接管、运营、维护、修复、移交，具体内容为：

(1)在委托运营期间严格按适用法律、服务协议及操作规程的规定，依据适用法律、技术规程运营污水处理设施和污水收集管网, 承担污水处理设施的日常管理与操作，包括：设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；设备维护保养记录与数据管理等。确保污水处理设备的正常运转与水质达标排放；保障污水处理设施的安全运行；保持污水处理厂的环境整洁；保证镇村污水收集管网正常稳定运行；对相应设施进行维护和修复；承担在管理过程中，由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到甲方正常生产所造成的经济责任，同时配合委托方完成各项检查任务。

(2) 获取污水处理服务费及维修工程费；

(3)在委托运营终止时，将项目设施完好、无偿移交给委托方或其指定机构；

(4)其他具体要求：执行本项目招标文件“采购需求”。

二、合同金额及期限

1、本合同期限为：2022年  月  日至2024年  月  日（两年）。

2、本合同运维费用每年为人民币             元整（大写）         元。

3、本合同运维费用两年运维期限总价为人民币             元整（大写）         元。

三、组成本合同的有关文件

下列关于                  （项目名称）的招标文件和与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和报价表；

2、中标通知书；

3、甲乙双方商定的其他文件。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关人员。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围内的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

①.镇、村运维月度服务费90%正常支付；10%服务费用于半年考核兑付，达到优秀标准的支付100%，良好的支付70%，差的支付50%；具体考核细则见合同附件。

②.镇、村污水处理设施配套管网运维费在完成年度运维任务后，支付至结算价的97%；余额在质保期满后7个工作日内支付（质保期为2年）。

结算价计算依据为新沂市财政主管部门财评的价格×中标下浮率。

3、乙方在每个运营支付周期结束后5个工作日内按照污水处理服务费金额向甲方开具该支付周期运营服务发票，甲方在收到发票后及时支付污水处理服务费给乙方。

4、镇级污水处理厂及村级污水处理站的计费方法：①、9座镇级污水处理厂当前总处理规模为7500吨/天，设置保底水量为污水处理规模的60%，当期实际污水处理量不足处理规模的60%时，按处理规模的60%水量付费，当期污水处理量超过污水处理规模的60%时，按照实际污水处理量计。

②、306座村级污水处理站根据其处理规模、工艺形式等参数按台套报价，不设置保底水量。

5、镇村污水收集配套管网的计费方法：管道检测费、疏通费、管道维修费、施工费、接管费。

6、镇级污水处理厂运营维护包含仪表运营维护，采购人不再单独支付。

7、镇污水处理厂、村级污水处理站运营维护过程中约定的易损件更换由中标人自行更换，不再单独支付，约定的易损件见合同附件2。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、双方权利和义务

1、甲方权利和义务

(1)授予乙方独有的经营权。

(2)根据协议的规定按时向乙方及时支付污水处理服务费。

(3)办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和同时保持批准有效，乙方应积极协助。

(4)对乙方污水处理经营过程中实施监管，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控企业成本。

(5)甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以合适的方式向社会公布，并受理公众向乙方的投诉，并进行核实处理。

(6)遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，经有关部门批准，可依法对乙方进行临时接管，但紧急情况消失之日起三十日内将经营管理权交给乙方。

(7)不得干预污水处理项目内部管理事务，除非本协议条款的执行受到影响。

(8)甲方应提供和本项目有关的专有技术、图书资料和相关文件等，以便于乙方运行经营。

2、乙方权利和义务

(1)乙方享有经营权，自主经营，自负盈亏。

(2)对本项目内的设施积极运营维护（包括构筑物），保证镇级污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，村级污水处理站出水水质达到相应的设计标准，保证管网完好通畅运行正常。

(3)对于设计及建设不合理的部分包括设备、工艺、构筑物等，乙方有权提出书面申请，甲方自行或委托乙方做相应整改，整改费用由甲方支付。

(4)由于乙方操作不当造成设备损坏，由乙方承担相关费用。

(5)按照协议规定的方式取得污水处理服务费。

(6)接受政府部门的行业监管，履行对社会公益事业所应尽的义务和服务。

(7)运维期间根据甲方要求，配合推进镇级污水处理厂扩建工作，并经甲方同意后负责扩建项目的运维。

十二、质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

2、管理服务逐步达到接受创优评审条件。

3、严格保证进出水和污泥质量标准及检测。

3.1污水进水水质超标

如果污水进水水质超过污水处理厂的设计标准致使乙方不能履行义务，乙方应立即通知甲方，按照下列方法处理：

（1）如果污水处理设施有能力处理，则甲方应补偿因增加处理负荷造成的成本增加部分；

（2）如果污水处理设施无能力处理，由甲乙双方共同协商处理办法，制定改造方案，经甲方同意后实施，改造费用应由甲方承担。在新的改造方案完成前，由甲方出资，乙方采用必要的措施，确保达标排放。

3.2 更改出水排放标准

因执行甲方要求改变的污水处理水质标准，造成运行成本的增加或资本性支出，乙方有权获得相应的补偿。

3.3出水不符合排放标准的违约金

因乙方原因出水不符合排放标准的，甲方视乙方为违约，并处罚合同价的5%作为违约金。

3.4处理水量不足（保底水量）违约金

除非甲方的违约或不可抗力，乙方在处理污水量未达到保底水量时，甲方视乙方为违约，并处罚合同价的10%作为违约金。

3.5水质检测

3.5.1乙方的检测义务

负责对污水处理厂日常的进水水质、工段过程水质、出水水质和污泥的分析检测；

各种水质指标的检测分析方法按国家现行标准的执行。

3.5.2乙方应按标准对水质检测设备进行校验；

协议期内，如遇国家法律对所执行的上述规定进行调整，乙方应当及时适用变更后的规定。

3.5.3水样的采集和储存

水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定》（GB 12997-91）和国家标准《水质采样技术指导》（GB 12998-91）以及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求；

水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB 12999-91）的要求；

用于检测水质的进水水样和出水水样应按项目监测计划规定的采样点、采样频次采取。

3.5.4水质检测结果的报告

乙方应如实记录每次检测的所有结果，每月按规定的格式填写的检测结果月报表存档、备查。

- 严格保证污水管网完好通畅、运行正常。

乙方应确保污水的正常接入，定期检查处理设施系统所有的污水井、管道（包括：接户管、支管、主管）和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅。保证污水管道、污水收集沟渠无堵塞，无污水因堵塞漫溢现象，如污水管道及附属设施受到毁损应及时组织维修,发现破损漏接及时修复，管道系统无私自接管、违章占压等现象；接户井、管网系统清掏疏浚及时，完好通畅运行正常。

十三、安全生产和环境保护

1、乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规基本协议的规定。

2、乙方不应因项目设施的运营和维护而造成污水处理场地和排水干管（如果有）、土地（包括土壤，地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

3、乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。如由于设计等原因造成不可避免，乙方有义务提交可行的污染防止措施供甲方选择。

4、但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：

（1）合同生效日期前已经存在的或潜在的；

（2）甲方失误导致的环境污染及安全隐患。

十四、违约责任

乙方未能如期提供服务或提供的服务不符合合同约定的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、如遇不可抗力事件，双方通过协商，本合同可顺延。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、争议解决方式

甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均有权采取下列第 2 种方式解决：

1、向  新沂市仲裁委员会    申请仲裁；

2、向  甲方所在地    人民法院提起诉讼。

十八、 其它约定

1、甲乙双方因不可抗力、公司改制、公司破产等原因导致不能继续履行本合同时，在双方协商的基础上可以决定终止本合同，有关费用及劳务以实际履行部分进行清算。

2、甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

3、运营服务期限两年，项目分两年实施，合同一年一签订，如乙方的年度运维考核得分达到90分及以上，可以续签第二年合同；如乙方的年度运维考核未达到90分的，甲方视乙方违约，甲方有权无条件解除合同。

4、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方经协商可以达成书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5、合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方招标文件（项目名称：            项目编号：          ）、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。

6、本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 附件1：考核办法

| 新沂市镇级污水处理厂及提升泵站运营维护管理考核项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水厂名称(半年考核，所有污水处理厂、提升泵站全部考核，统筹按下表赋分)： |  |  |  |  |  | 考核时间段：年 月 日～ 年 月 日 |  |
| 序 号 | 项目 名称 | 项目 总分 | 分 值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核内容 得分 |
| 1 | 处理厂污水管理 | 8 | 3 | 污水处理现状 | 能正常运行，出水水质好，得3分；能正常运行，出水水质差，有正当理由的，得2分；能正常运行，出水水质差，无正当理由的，得1分；不能正常运行的不得分。 | 现场查看污水处理厂处理单元是否运行正常，处理出水清澈透明。 |  |
|  |  |  | 5 | 污水处理质量 | （1）处理出水的CODcr、NH3-N、TN、TP每日平均排放值达标，得5分； （2）有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标扣0.2分，扣完为止。 | 查月度水质化验台帐或在线监测数据及监测报告，并与实际运行情况相比较。处理出水排放指标值依据工程设计标准，以及国家、江苏省的相关规定要求确定。 |  |
| 2 | 处理厂污泥管理 | 4 | 2 | 污泥处置合同及处置办法 | - 有污泥处置合同，有科学、合理的污泥处置办法，不会造成二次污染的，得2分； （2）有污泥处置合同和处置办法，但会造成一定程度的二次污染的，得1分； （3）有污泥处置合同，但未明确处理方法和处理地点的，得0.5分； - （4）无污泥处置合同，不得分 | 查污泥处置（含污泥外运）合同、污泥出厂单据，污泥处置单位出具的收费票据等。 |  |
|  |  |  | 2 | 污泥处理设施 | （1）有污泥处理设施且运行正常，得2分； （2）有污泥处理设施但运行不正常，且无合理理由的，得1分； （3）无污泥处理设施，不得分 | 现场查看污泥处理设施是否正常运行；如遇特殊情况未生产，应有合理依据。 |  |
| 3 | 泵站管理 | 4 | 2 | 泵站运行维护质量 | （1）泵站运行正常，设备检修维护得当且及时，现场管理到位，得2分； （2）设备运行基本正常，设备检修维护一般且欠及时，现场管理一般，得1分； （3）设备运行不正常，设备检修维护滞后，现场管理差，得0分。 | 现场查看泵站运行管理水平，对泵站设备进行现场试车，检查设备状况。 |  |
|  |  |  | 2 | 泵站运行资料记录 | （1）泵站运行有齐全的资料记录和检修维护记录，得2分； （2）泵站运行资料记录和检修维护记录不齐全，得0分 | 检查泵站运行有齐全的资料记录和检修维护记录。 |  |
| 4 | 生产运行管理 | 10 | 1 | 人员 配备 | 人员配备满足处理规模要求，且生产人员>50%，得1分；人员配备相对合理，得0.5分；人员配备不合理，不得分。 | 提供职工名册和分工。采用区域统一管理的，技术、机修、化验人员可由公司统筹共用。 |  |
|  |  |  | 2 | 人员 培训 | （1）制定科学、合理的人员培训计划，并按计划有序实施，得2分； （2）有科学、合理的人员培训计划，但未按计划有序实施，得1分； （3）无科学、合理的人员培训计划，不得分。 | 查培训计划及实施情况记录。 |  |
|  |  |  | 2 | 持证 情况 | 独立运行管理或区域性统一管理的，技术负责人应具有相关专业大专及以上学历，并需取得江苏省住房城乡建设厅组织的技术管理人员培训合格人员证书，得2分；否则不得分。 | 查看相关证书。 |  |
|  |  |  | 2 | 工艺 管理 | 工艺管理到位，有详细的工艺管理规定，并有工艺应急预案、调试方案、月运行报表，得2分；每缺一项，扣一分，扣完为止。 | 查工艺运行管理规定、应急预案、调试方案、月运行报表等。 |  |
|  |  |  | 2 | 再生水 回用 | 厂内回用得2分；无再生水回用不得分。 | 厂内回用于脱水机反冲洗、绿化浇灌、道路喷洒等。 |  |
|  |  |  | 1 | 消毒 | 消毒设施正常运行，得1分，不能正常运行，不得分。 | 臭氧、紫外等消毒方式均应有安全运行场所和防护措施。按规定次氯酸钠消毒，需依据《氯气安全规程》GB11984-1989的有关规定。 |  |
| 5 | 台帐 管理 | 10 | 3 | 污水 台帐 | （1）运行台帐记录齐全、真实可靠，得3分； （2）运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； （3）记录数据不真实不得分；无运行台帐不得分。 | 污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS、污泥回流等；值班人、接班人、交接班记录等。 |  |
|  |  |  | 3 | 污泥 台帐 | 污泥处理运行台帐和污泥处置凭证记录齐全、真实可靠，得3分；记录不齐全，每缺一项扣1分，扣完为止；记录数据不真实不得分；无台帐不得分。 | 污泥台帐包括脱水机的开停、运行时间、污泥产量等记录，以及絮凝剂的配制及用量、药泵开启时间、污泥外运记录等。值班人、接班人、交接班情况等应记录齐全。 |  |
|  |  |  | 2 | 设备及在线仪表台帐 | 台帐记录齐全、真实可靠，得2分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录不真实，不得分；无台帐不得分。 | 主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐，设备开停时间等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录。 |  |
|  |  |  | 2 | 化验 台帐 | 记录齐全、真实、合理、可靠，得2分；记录不真实，不得分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程。 |  |
| 6 | 污水处理能耗 | 2 | 2 | 能耗一览表 | 污水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得2分；不完整得1分，没有或不真实不得分。 | 查月度运行单位耗电一览表、电费单据、污水处理水量等。 |  |
| 7 | 智慧水务平台建设运行情况 | 4 | 4 | 中控系统建设 | 按时完成智慧水务系统建设，操作方式简单易懂，数据调阅明显直观，得4分，否则酌情扣分。 | 中控系统完善情况。 |  |
| 8 | 水质 与检 验 | 10 | 2 | 化验室配备 | 配备化验室且检测仪器设备配齐全的的2分；未配备化验室，不得分；检测仪器设备配备不足，常规项缺1项扣1分，扣完为止；化验室配备但不能正常工作的，常规项缺1项扣1分，扣完为止。 | 污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水厂内用于常规化验项目如COD、BOD、SS、NH-N、TP、TN的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全并按相关规定管理。 |  |
|  |  |  | 2 | 化验项目及频次 | （1）化验分析项目及频次齐全，得2分； （2）化验项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止； （3）未开展化验项目，不得分。 | 化验项目及频次依据CJJ60-94《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定。 |  |
|  |  |  | 3 | 化验分析方法 | 采用国家或行业标准检验分析方法，得3分；有一项不合理扣0.5分，扣完为止。 | 水质检测项目的分析方法按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的规定。 |  |
|  |  |  | 3 | 化验质量控制 | 每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。 |  |
| 9 | 设备 与仪 表 | 8 | 4 | 设备 运行 | 每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95%。 |  |
|  |  |  | 4 | 在线监测仪表 | 按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得4分；有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套扣0.5分，扣完为止；仪表的完好率、运转率不达要求的，各扣0.5分。 | 现场查看与智慧水务联网的在线COD监测仪、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80%。 |  |
| 10 | 安全 管理 | 8 | 2 | 安全管理制度 | 缺一项扣0.5分，扣完为止。 | 有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；安全隐患检查记录齐全，发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时有效解决；安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全 。 |  |
|  |  |  | 3 | 安全规程及防护 | 缺一项扣1分，扣完为止。 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施，必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。 |  |
|  |  |  | 3 | 安全培训 | 缺一项扣1分，扣完为止。 | 安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐。 |  |
| 11 | 厂容 厂貌 | 2 | 1 | 室外 | 每有一项不符合扣0.25分,扣完为止。 | 建筑物外观整洁、无明显的破损和渗漏；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；各种管道色标明显、阀门井、计量井等处整齐完好，井内无积水污物；厂内照明设施完好； 厂内可绿化面积30%以上，且绿地植被无死亡缺损现象。 |  |
|  |  |  | 1 | 室内 | 每有一项不符合扣0.2分,扣完为止。 | 办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。 |  |
| 12 | 制度 建设 | 8 | 2 | 操作 管理 | 缺一项扣0.5分,扣完为止。 | 构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备。 |  |
|  |  |  | 2 | 考核制度 | 有完善的考核制度且确保很好地实施，得2分；有考核制度但不能很好地实施，得1分，无考核制度不得分。 | 查考核制度及实施情况记录。 |  |
|  |  |  | 2 | 信息建设 | 有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；网上上报建设部运营信息，数据要真实可靠，并及时按日/周/月/季度上报，得2分；否则不得分。 | 包括内部信息传递、信息上报；对内、对外信息管理；“全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建城（2007）277号文件规定执行。 |  |
|  |  |  | 2 | 企业文化建设 | 有良好的企业文化氛围，得2分；否则不得分 | 企业文化包括招牌、门面、服饰、工作环境等，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等。 |  |
| 13 | 药剂存放和使用 | 2 | 2 | 药剂存放和使用考核 | 规范存放药剂且规范使用药剂，得2分；否则不得分。 | 根据实际需要使用药剂，并按规范存放药剂的。 |  |
| 14 | 处理水量 | 10 | 10 | 处理水量考核 | 实际处理达标水量高于90%不扣分；每少1%扣0.5分；低于70%不得分。 | 实际处理达标水量高于90%不扣分；每少1%扣0.5分；低于70%不得分。 |  |
| 15 | 其他相关工作 | 10 | 10 | 其他相关工作 |  | （1）按照要求做好安排的其他相关工作，得10分。因客观原因无法及时完成相关工作要求经过主管部门同意的或超出协议约定范围的影响到正常运行或成本的需另行商定的，不扣分。（2）已经展开相关工作，未能按时完成造成一定不良影响的，有一项扣1分。（3）故意拖延或不配合相关工作造成严重后果的，有一项扣2分。 |  |
| 15 | 考核项赋分值： |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员（签字）： 运营公司代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

| 新沂市镇村污水收集管网维护修复工程管理考核项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半年考核，根据污水收集管网维护修复内容，考核项赋分值=（实得总分/应得总分）得分率的百分值。 |  |  |  |  |  | 考核时间段：年 月 日～ 年 月 日 |  |
| 序 号 | 项目 名称 | 项目 总分 | 分 值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核内容得分 |
| 1 | 管网污水管理 | 10 | 5 | 管网污水泄漏情况 | 管网功能正常，水流通畅，无泄漏、冒水，无农田或其他损失，得5分；管网功能基本正常，水流基本通畅，轻微泄漏，无冒水，无农田或其他损失，得3分；管网功能欠正常，但尚能过流，中等程度渗漏或泄漏，无冒水，无农田或其他损失，得1分；管网功能不正常，严重渗漏或泄漏，发生冒水，发生农田或其他损失，得0分。 | 通过现场检查污水管网渗漏及泄漏情况，依据评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 5 | 管网污水积存情况 | 管网功能正常，水流通畅，无积存，得5分；管网功能基本正常，水流基本通畅，轻微积存，得3分；管网功能欠正常，但尚能过流，中等程度积存，得1分；管网功能不正常，严重积存，无流动迹象，得0分。 | 通过现场检查污水管网积存情况，依据评分标准赋分。 |  |
| 2 | 管网清淤管理 | 10 | 5 | 管网沉泥情况 | 管网积泥清理及时，未对管网运行造成影响，得5分；管网积泥清理基本及时，未对管网运行造成影响，得3分；管网积泥清理欠及时，造成管网中度淤堵，污水尚可通过，得1分；管网积泥清理不及时，造成管网严重淤堵，污水不可通过，得0分。 | 通过现场检查污水管网积泥情况，依据评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 5 | 管网沉砂、石情况 | 管网沉砂、沉石清理及时，未对管网运行造成影响，得5分；管网沉砂、沉石清理基本及时，未对管网运行造成影响，得3分；管网沉砂、沉石清理欠及时，造成管网中度淤堵，污水尚可通过，得1分；管网沉砂、沉石清理不及时，造成管网严重淤堵，污水不可通过，得0分。 | 通过现场检查污水管网沉砂、石情况，依据评分标准赋分。 |  |
| 3 | 管网管理 | 18 | 4 | 管网巡视制度 | （1）管网巡视制度健全，制度编制合理，可操作性强，得4分； （2）管网巡视制度基本健全，制度编制欠合理，可操作性一般，得2分； （3）无管网巡视制度，管理混乱，得0分。 | 通过查阅管网巡视制度，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 8 | 管网巡视及时性和到位情况 | （1）管网巡视频率正常，及时发现管网中存在的问题，并针对该问题采取临时性安全控制和功能控制措施，得8分； （2）管网巡视频率一般，对管网中存在的问题发现欠及时，未对该问题采取临时性安全控制和功能控制措施，得4分； （3）管网巡视率低，无法做到月度管网巡视全覆盖，对管网中存在的问题把控不力，并无临时性安全控制和功能控制措施，得0分。 | 通过查阅管网巡视工作记录、所发现的管网问题记录、所采取的安全控制和功能控制措施记录，并结合管网现场检查，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 6 | 管网巡视配车、配人 | （1）所配车辆和人员满足招标文件要求，车辆性能佳，人员充足，得6分； （2）所配车辆和人员基本满足使用要求，车辆性能一般，人员数量一般，得3分； （3）所配车辆和人员不能满足使用要求，车辆性能差，人员数量紧张，得0分。 | 通过查阅管网巡视工作记录，并结合现场检查车辆及人员配备情况，按照评分标准赋分。 |  |
| 4 | 施工生产管理 | 30 | 6 | 检查井、截污井维修施工 | ⑴检查井、截污井损坏后，发现和维修及时，砌筑质量佳，抹灰标准高，砼浇筑质量好，施工规范、安全，防坠网、井盖安装可靠，得6分； ⑵检查井、截污井损坏后，发现和维修基本及时，砌筑质量一般，抹灰标准一般，砼浇筑质量一般，施工基本规范、安全，防坠网、井盖安装基本可靠，得3分； ⑶检查井、截污井损坏后，发现和维修不及时，砌筑质量差，抹灰控制不严，砼浇筑质量差，无配筋，施工欠规范、安全，未安装防坠网、井盖，得0分。 | 通过查阅工程资料、建立监督和有关手续，查看施工现场、检查工程实体，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 3 | 人员配备及培训 | ⑴施工人员配备充足，建造师、安全管理人员持证上岗，了解本工程合同模式并参加针对性培训（培训内容包括但不限于安全、质量、相关交底等），按计划有序实施，得3分； ⑵施工人员配备一般，建造师、安全管理人员持证上岗，对本工程合同模式欠了解并未参加针对性培训（培训内容包括但不限于安全、质量、相关交底等），无实施，得2分； ⑶以上条件均不满足，不得分。 | 通过人员花名册，检查相关证件和有效期，检查培训记录和实施证明，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 6 | 管道埋设 | ⑴管道埋设规范，土方开挖及回填标准高，砂垫层回填质量好，管道材料采购规范且质量证明、附件手续齐全，做闭水试验，得6分；⑵管道埋设规范，土方开挖及回填标准高，砂垫层回填质量好，管道材料采购规范且质量证明、附件手续齐全，未做闭水试验，得5分； ⑶管道埋设欠规范，土方开挖及回填标准一般，砂垫层回填质量一般，管道材料采购欠规范且质量证明、复检手续欠缺，未做闭水试验，得3分； ⑷以上条件均不满足，不得分。 | 通过查阅工程资料、建立监督和有关手续，查看施工现场、检查工程实体，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 5 | 机电设备施工 | ⑴机电设备施工规范，水泵、电机质量高，配电箱配置安全规范，相关采购规范且出厂合格证等质量证明齐全，做机电设备试运行试验，得5分； ⑵机电设备施工规范，水泵、电机维修质量一般，配电箱配置安全规范，相关采购规范且出厂合格证等质量证明欠缺，未做机电设备试运行试验，得3分； ⑶以上条件均不满足，不得分。 | 通过查阅工程资料、建立监督和有关手续，查看施工现场、检查工程实体，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 5 | 恢复工程 | ⑴道路、农田等恢复工程施工规范，道路砼强度、基层厚度满足原标准要求，农田整理标准高，园林绿化满足要求，相关采购规范且出厂合格证等质量证明齐全、复检手续齐全，得5分； ⑵以上标准欠规范，酌情扣分。 | 通过查阅工程资料、建立监督和有关手续，查看施工现场、检查工程实体，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 5 | 工程资料 | ⑴工程资料整理规范、齐全，包间程序符合要求；计量资料计算正确无误，合同外报价合理、依据充分，监理等签字确认手续完备；配备资料员1名，得5分； ⑵根据以上条件的不满足项，酌情扣分，最低0分。 | 通过查阅工程资料、建立监督和有关手续，查看施工现场、检查工程实体，按照评分标准赋分。 |  |
| 5 | 安全 生产及文明施工 | 22 | 10 | 安全生产现场管理 | （1）曝闪灯、安全生产标志等设置规范齐全，封闭施工规范，临时道路等组织得当、有序，隐患排查和整改及时，安全责任人明确，劳动防护用品配备齐全，施工组织科学合理，等得10分；（2）赋分考核人员可以根据主观判断，结合上述标准，酌情扣分，最低0分。 | 通过日常检查施工现场进行主观判断，并查阅相关安全文明施工台账资料，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 7 | 文明施工现场管理 | （1）施工现场整洁，无污物及污水，作业人员衣着规范，安全防护用品使用正确、规范，警示标语温馨且提醒度高，无野蛮施工现象，工完场清、建筑垃圾处理得当，未对相邻农田、居民、单位等造成不良影响，得7分； （2）赋分考核人员可以根据主观判断，结合上述标准，酌情扣分，最低0分。 | 通过日常检查施工现场进行主观判断，并查阅相关安全文明施工台账资料，按照评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 5 | 安全资料 | （1）安全文明施工台账资料整理齐全，有劳动保护用品领用记录、安全交底记录、安全培训内容及记录、隐患排查及整改记录、重大危险源排查及应对记录、重要机械设备使用及维护记录等，相应培训、检查记录按规定频次进行，得5分； （2）赋分考核人员可以根据主观判断，结合上述标准，酌情扣分，最低0分。 | 通过查阅相关安全文明施工台账资料，按照评分标准赋分。 |  |
| 6 | 其他相关工作 | 10 | 10 | 其他相关工作 | - 按照要求做好安排的其他相关工作，得10分。因客观原因无法及时完成相关工作要求经过主管部门同意的或超出协议约定范围的影响到正常运行或成本的需另行商定的，不扣分。 - （2）已经展开相关工作，未能按时完成造成一定不良影响的，有一项扣1分。 - （3）故意拖延或不配合相关工作造成严重后果的，有一项扣2分。 |  |  |
| 7 | 考核项赋分值 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员（签字）： 运营公司代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |

| 新沂市村级污水处理站运营维护管理考核项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站名称(半年考核，统筹按下表赋分)： |  |  |  |  |  |  | 考核时间段： 年 月 日～ 年 月 日 |  |
| 序 号 | 项目 名称 | 项目 总分 | 分 值 |  | 考核 内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核内容 得分 |
| 1 | 污水处理站污水管理 | 20 | 10 |  | 污水泄漏情况 | 管网功能正常，水流通畅，无泄漏、冒水，无农田或其他损失，得10分；管网功能基本正常，水流基本通畅，轻微泄漏，无冒水，无农田或其他损失，得5分；管网功能欠正常，但尚能过流，中等程度渗漏或泄漏，无冒水，无农田或其他损失，得2分；管网功能不正常，严重渗漏或泄漏，发生冒水，发生农田或其他损失，得0分。 | 通过现场检查污水处理站污水渗漏及泄漏情况，依据评分标准赋分。 |  |
|  |  |  | 10 |  | 污水积存情况 | 管网功能正常，水流通畅，无积存，得10分；管网功能基本正常，水流基本通畅，轻微积存，得5分；管网功能欠正常，但尚能过流，中等程度积存，得2分；管网功能不正常，严重积存，无流动迹象，得0分 | 通过现场检查污水处理站污水积存情况，依据评分标准赋分。 |  |
| 2 | 设备 与仪 表 | 18 | 8 |  | 设备运行 | 每有一项不符合扣0.8分，扣完为止。 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95%。 |  |
|  |  |  | 10 |  | 在线监测仪表 | 按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得10分；有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套扣0.5分，扣完为止；仪表的完好率、运转率不达要求的，各扣0.5分。 | 现场查看与智慧水务联网的在线COD监测仪、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80%。 |  |
| 3 | 安全 管理 | 20 | 5 |  | 安全管理制度 | 缺一项扣1分，扣完为止。 | 有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；安全隐患检查记录齐全，发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时有效解决；安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全 。 |  |
|  |  |  | 10 |  | 安全规程及防护 | 缺一项扣2分，扣完为止。 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。 |  |
|  |  |  | 5 |  | 安全培训 | 缺一项扣2.5分，扣完为止。 | 安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐。 |  |
| 4 | 厂容 厂貌 | 9 | 3 |  | 室外 | 每有一项不符合扣0.5分,扣完为止。 | 建筑物外观整洁、无明显的破损和渗漏；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；各种管道色标明显、阀门井、计量井等处整齐完好，井内无积水污物；厂内照明设施完好； 厂内可绿化面积30%以上，且绿地植被无死亡缺损现象。 |  |
|  |  |  | 3 |  | 室内 | 每有一项不符合扣0.5分,扣完为止。 | 办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。 |  |
|  |  |  | 3 |  | 构筑物 | 每有一项不符合扣0.6分,扣完为止。 | 构筑物无渗漏；油漆良好无锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好、出水均匀；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效。 |  |
| 5 | 制度 建设 | 13 | 5 |  | 操作管理 | 缺一项扣0.5分,扣完为止。 | 构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备。 |  |
|  |  |  | 2 |  | 考核制度 | 有完善的考核制度且确保很好地实施，得2分；有考核制度但不能很好地实施，得1分，无考核制度不得分。 | 查考核制度及实施情况记录。 |  |
|  |  |  | 4 |  | 信息建设 | 有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；网上上报建设部运营信息，数据要真实可靠，并及时按日/周/月/季度上报，得4分；否则不得分。 | 包括内部信息传递、信息上报；对内、对外信息管理；“全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建城（2007）277号文件规定执行。 |  |
|  |  |  | 2 |  | 企业文化建设 | 有良好的企业文化氛围，得2分；否则不得分。 | 企业文化包括招牌、门面、服饰、工作环境等，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等。 |  |
| 6 | 运营率 | 10 | 10 |  | 运营率考核 | 运营率高于90%不扣分；每少1%扣1分；低于80%不得分。 | 运营率高于90%不扣分；每少1%扣1分；低于80%不得分。 |  |
| 7 | 其他相 关工作 | 10 |  | 10 | 其他相关工作 | - 按照要求做好安排的其他相关工作，得10分。因客观原因无法及时完成相关工作要求经过主管部门同意的或超出协议约定范围的影响到正常运行或成本的需另行商定的，不扣分。 - （2）已经展开相关工作，未能按时完成造成一定不良影响的，有一项扣1分。 - （3）故意拖延或不配合相关工作造成严重后果的，有一项扣2分。 |  |  |
| 8 | 考核项赋分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员（签字）： 运营公司代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

- 附件2：易损件

（1）新沂市农村生活污水治理设备易损件清单

| 序号 | 设备名称 | 易损件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合旭设备 | 提升泵、进水管、格栅板、电磁阀、空气开关、漏电保护器、气泵、阀门 |  |
| 2 | 生物膜转笼 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、齿轮、电机、电缆 |  |
| 3 | 人工湿地 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、风机、电缆 |  |
| 4 | 哈尔滨药化 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、罗茨风机、电缆 |  |
| 5 | 力鼎设备 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、气泵、电缆 |  |
| 6 | 首创嘉净 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、气泵、电缆 |  |
| 7 | 惠恩 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、气泵、电缆 |  |
| 8 | 今创 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、气泵、电缆 |  |
| 9 | 江苏华太 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、气泵、电缆 |  |
| 10 | 金达莱 | 提升泵、进水管、格栅板、空气开关、漏电保护器、气泵、电缆 |  |

注：以上易损件为投标人自行更换，采购人不支付任何费用。

| （2）新沂市镇村污水处理厂（站）易损件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 参数 | 备注 |
| 1 | 不锈钢潜水推流器 |  |  | 厂厌氧池、缺氧池 |
| 2 | 污泥螺杆泵 |  |  | 脱泥设备定子 |
| 3 | 污泥螺杆泵 |  |  | 转子 |
| 4 | 污泥螺杆泵 |  |  | 联轴器 |
| 5 | 带式压滤机滤带 |  | 1.5m宽 | 每4年更换上下滤带 |
| 6 | 格栅机 |  |  | 回转耙池更换 |
| 7 | 砂滤罐 |  | 0.6-1.2目 | 每3年更换一次滤料 |
| 8 | 隔膜计量泵 |  |  | 单向阀 |
| 9 | 隔膜计量泵 |  |  | 膜片 |
| 10 | 隔膜计量泵 |  |  | 油封 |
| 11 | 管道泵水封 |  |  | 内、外回流，冲洗泵等机械密封 |
| 12 | 好氧池溶解氧 |  |  | 宜每2年更换探头 |
| 13 | 进水PH |  |  | 宜每2年更换探头 |
| 14 | 出水PH |  |  | 宜每2年更换探头 |
| 15 | 污泥浓度仪 |  |  | 宜每3年更换探头 |
| 16 | 设备电气原件接触器 |  |  |  |
| 17 | 设备电气原件热继电器 |  |  |  |
| 18 | 设备电气原件空开 |  |  |  |
| 19 | 设备电气原件继电器 |  |  |  |
| 20 | 阀门 | DN50 |  |  |
|  |  | DN80 |  |  |
|  |  | DN150 |  |  |
|  |  | DN200 |  |  |
| 21 | 单片止回阀 | DN50 |  |  |
|  |  | DN80 |  |  |
|  |  | Dn100 |  |  |
| 22 | 球型止回阀 | DN50 |  |  |
|  |  | DN80 |  |  |
|  |  | Dn100 |  |  |
| 23 | 微阻缓闭止回阀 | DN80 |  |  |
|  |  | DN100 |  |  |
|  |  | DN150 |  |  |
|  |  | DN200 |  |  |
| 24 | 滤布 | 63×63 |  |  |
|  |  | 90×90 |  |  |
|  |  | 100×100 |  |  |
| 25 | 板框压滤机滤板 | 63×63 |  |  |
|  |  | 90×90 |  |  |
|  |  | 100×100 |  |  |

注：以上易损件为投标人自行更换，采购人不支付任何费用。

- 第六章 采购需求

一、项目内容

1镇级污水处理厂

1.1镇级污水处理厂基本情况(9座)：

(1)高流厂：新沂市高流污水处理厂位于高流镇夏塘村大沙河南侧，远期总规模4500m3/d，目前一期建设规模为1500m3/d,采用工艺为“厌氧水解+A2/O+混凝沉淀+压力滤池”的处理工艺，污水主要以生活污水为主，出水水质执行村级污水处理站出水水质达到相应的设计标准，尾水外排至大沙河。

新沂市高流污水处理厂进水水质       单位:mg/L

| PH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤350 | ≤150 | ≤302 | ≤30 | ≤35 | ≤4.12 |

新沂市高流污水处理厂出水水质      单位:mg/L

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |

(2)时集厂：新沂市时集镇污水处理厂位于时集镇陈刘村，远期总规模1500m3/d，目前一期建设规模为500m3/d,全部为生活污水。采用工艺为：“A2/O+混凝沉淀+压力滤池+次氯酸钠消毒”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水外排至泥敦河。

新沂市时集镇污水处理厂进水水质       单位：mg/L

| pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤350 | ≤140 | ≤220 | ≤35 | ≤40 | ≤4.0 |

新沂市时集镇污水处理厂出水水质    单位:mg/L

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |

(3)阿湖厂：新沂市阿湖镇污水处理厂位于阿湖镇振兴路西侧淋头河东侧，规划总规模1500m3/d，目前一期工程建设规模为500m3/d，全部为生活污水。采用工艺为：“A2/O+混凝沉淀+砂滤+次氯酸钠消毒”的处理工艺。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水外排至淋头河。

新沂市阿湖镇污水处理厂进水水质       单位：mg/L

| pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤350 | ≤140 | ≤220 | ≤35 | ≤40 | ≤4.0 |

新沂市阿湖镇污水处理厂出水水质指标        单位:mg/L

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |

(4)马陵山厂：新沂市马陵山镇污水处理厂位于马陵山镇经四路与纬五路交叉口东南角。工程项目规划总规模 1500 吨/d，目前一期工程设计规模为 1000 吨/d。全部为生活污水，处理工艺采用“格栅/集水井＋旋流沉砂池+改良A2/O 池+二沉池+无阀滤池+消毒池”组合工艺，处理出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后尾水经管道排入尾水导流工程。

新沂市马陵山镇污水处理厂进水水质       单位：mg/L

| pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤350 | ≤140 | ≤220 | ≤35 | ≤40 | ≤4.0 |

新沂市马陵山镇污水处理厂出水水质指标   单位:mg/L

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |

(5)邵店厂：新沂市邵店镇污水处理厂位于邵店镇菜园村南，工程项目规划总规模1500m3/d，目前一期工程设计规模为500m3/d。全部为生活污水。污水处理厂一期工程处理工艺采用“格栅/集水池＋改良A2/O池+二沉池+混凝沉淀池+砂滤+消毒池”组合工艺，处理出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后尾水经管道排入尾水导流通道。

新沂市邵店镇污水处理厂进水水质       单位：mg/L

| pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | ≤350 | ≤140 | ≤220 | ≤35 | ≤40 | ≤4.0 |

新沂市邵店镇污水处理厂出水水质指标     单位:mg/L

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |

(6)草桥厂：新沂市草桥镇污水处理厂位于新沂市草桥镇坝头村，远期规模为3000吨/天，目前一期规模为1000吨/天，主要承担草桥镇镇区范围内的生活污水收集、处理任务。工程采用“格栅/集水池+A2/O池+二沉池+砂滤+消毒池”组合工艺，建成后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。尾水排至东侧二支渠。

设计进、出水水质标准    单位:mg/L

| 项目名称 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 350 | 160 | 200 | 30 | 4.0 | 6-9 |
| 出水（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 6-9 |

(7)棋盘厂：新沂市棋盘镇污水处理厂位于新沂市棋盘镇区，远期规模为3000吨/天，目前一期规模为1000吨/天，主要承担镇区范围内的生活污水收集、处理任务。工程采用“格栅/集水池+A2/O池+二沉池+砂滤+消毒池”组合工艺，建成后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。尾水排至南侧沟渠。

设计进、出水水质标准      单位:mg/L

| 项目名称 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水(mg/L） | 350 | 160 | 200 | 30 | 4.0 | 6-9 |
| 出水（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5(8） | 0.5 | 6-9 |

(8)窑湾厂：新沂市窑湾镇污水处理厂位于新沂市窑湾镇三桥村，远期规模为3000吨/天，目前一期规模为1000吨/天，主要承担窑湾镇镇区范围内的生活污水收集、处理任务。工程采用“格栅/集水池+A2/O池+二沉池+砂滤+消毒池”组合工艺，建成后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。厂区设置尾水提升泵，排至东侧沟渠。

设计进、出水水质标准          单位:mg/L

| 项目名称 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 350 | 160 | 200 | 30 | 4.0 | 6-9 |
| 出水（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 6-9 |

(9)新店厂：新沂市新店镇污水处理厂位于新沂御品名庄食品公司院内，远期规模2000吨/天，一期规模为500吨/天，主要承担新店镇镇区范围内的生活污水收集、处理任务。工程采用“格栅/集水池+A2/O池+二沉池+砂滤+消毒池”组合工艺，建成后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。尾水排至尾水导流通道。

设计进、出水水质标准      单位:mg/L

| 项目名称 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 350 | 160 | 200 | 30 | 4.0 | 6-9 |
| 出水（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 6-9 |

注：九座污水处理厂均配有下列水质在线分析仪，投标报价应包含下列设备的运维费用（包括：试剂、配件、维修、标定、废液处置、数据传输维护等全部费用）：

进水口：COD水质在线分析仪（美国哈希）、氨氮水质在线分析仪（美国哈希）、TN水质自动监测仪（安徽皖仪）、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪、TP水质在线自动监测仪。

出水口：COD水质在线分析仪（美国哈希）、氨氮水质在线分析仪（美国哈希）、TN水质自动监测仪（安徽皖仪）、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪、总磷总氮水质在线分析仪（美国哈希）（目前只有草桥使用）、流量计、TP水质在线自动监测仪、数采仪各一台。

1.2镇级污水处理厂和污水提升泵站运营维护要求

通过本次招标确定委托运营本项目的项目公司，由新沂市住房和城乡建设局和中标项目公司签订委托运营协议书，中标项目公司在运营期内负责项目经营，并根据双方签订的委托运营协议获得运营费用。在委托运营期满后，中标项目公司将委托运营项目的财产无偿地移交回委托单位。

(1)中标人所运营污水处理厂应保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

(2)中标人需按照相关监管部门的要求，规范化运营。

(3)中标人需按照要求，积极配合做好各项检查工作。

(4)排水口按环评书批复文件必须根据省环保厅强制性要求设置安装在线检测仪，并接受相关部门的监督、检查。

(5)污水处理厂二次污染的控制：

处理厂的大气污染物和污泥处理应按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求进行控制。

(6)设备使用和管理：

所有设备都要建立技术档案、设备台帐，关键设备都要有操作规程，规定操作步骤。设备操作规程主要根据设备制造商说明书及现场情况相结合而制定。操作人员必须严格按照操作规程进行操作。设备使用过程中要做工况记录。

(7)设备保养：

各种设备都应制订设备保养管理规程，设备保养管理规程根据设备制造厂的说明书和现场情况结合而制定。保养条例中包括进行清洁、调整、紧固、润滑和构建的防腐、防冻等内容。设备保养应留有记录。另外，避免备用设备长期闲置，降低生产事故发生的概率，需注意设备的停用保养（指备用机组或闲置设备的保养）和换季保养（指设备入夏、入冬、梅雨期等季节性需要的保养工作，包括采取防晒，防寒、防潮、降温等措施）。

(8)设备检修：

主要设备必须明确检修周期，实行定期检修，不要到损坏严重时再修理。对常规修理，应制定检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都应作详细记录。设备的日常维修由乙方负责，如需更换，也由乙方负责更换并按甲方固定资产进行管理，且设备的更换和更换的新设备需经两方签字确认，设备维修所需配件低于5000元，由乙方自行提供。有影响污水运行的设备故障时，要有应急措施，比如备用设备、生物药剂等；在线监测仪故障时落实手动监测，并留存纸质记录，目的是加强管理，并由分管领导签字确认。

合同期内保证设备、材料完好率大于95%，处理系统健康稳定运行。

(9)药剂和危废：

污水运行过程使用的药剂主要为PAC、PAM等，药剂应满足相关技术规范要求，添加量应满足工艺需求，并保留药剂采购及使用记录。

在线监测仪运行和实验室操作中产生的废有机溶剂统一做好收集、贮存、台账和标记，由运营方找有资质的危废处置单位集中处置，费用由运营方承担。运营方需定期对危废处理设施运行情况跟踪，确保危废正常处理。危废处理出现相关的责任事故和行政处罚由运营方承担。

污水运行中产生的固废主要为污泥及浮渣。物化处理单元为危险废物的，危险废物的处置由中标人统一负责，需保证板框压滤后污泥含水率≤75%（质量比）。

(10)能资源（水、电、汽等）：

水、电、汽消耗应遵循节能降耗的原则，报价中应包含水、电、汽的全部费用。

(11)现场管理：

污水处理厂区域范围内现场应保持整洁，服从招标人的管理要求。严禁无故私拉管线、破坏现有设施。

污水处理各单元运行过程中，应定期对各阶段进行监测，以便及时发现问题，保证整个工艺正常运转。可分析项目包括pH、NH3-N、CODcr水温、污泥浓度等，按需实施监测，并记录过程数据。

(12)操作人员管理：

具备污水处理运行经验的男性优先。

每个操作班组至少两人，每个污水厂至少一名运营人员具备实验室检测能力。确保白天每2h巡检一次，夜间每4h巡检一次（根据班次），出现故障时可20min内人员就位响应。

进厂人员需统一服装，并服从内部管理制度。

操作人员工作时间不得违反《劳动法》和《劳动合同法》，且要有最基本的意外伤害保险或工伤保险。

(13)水质检测要求：

配备专业的检测人员不少于4人，检测设备齐全，包含PH计、磁力搅拌器、紫外/可见光分光光度计、标准COD消解仪、数显电导率仪、微波消解装置、压力蒸汽灭菌器、电热干燥箱、恒温水浴锅、多参数快速测定仪、显微镜(目的是观察微生物的阶梯分布情况，较直观，降低操作人员的难度)等。

(14)制度和台账记录：

针对现行操作技术和方法建立完善污水运行制度和记录，其中污水运行过程记录要满足相关法律法规要求。

另外，异常状况记录、维修保养记录、交接班记录、运行状况、巡视检查等均应保留记录，记录必须及时、正确、完整、清晰，实事求是。所有记录应保存三年以上，其中污水运行过程记录应同步记录纸质和电子版，保存五年以上。

日常委外和例行监测由运营方按照项目环境监测管理计划进行，费用由运营方承担。监测计划之外的监测由需求方联系并付费。

(15)安全管理：

严格遵守污水厂管理规定，对工作人员应做好三级安全教育，养成良好的安全生产的风气，预防事故发生和财产损失，确保人身安全。

正确使用机器设备，定时巡查监测各种设备的运转状况，定期保养，确保安全运转。

化验室工作人员工作时，不得擅自离开现场，以防发生意外事故。

有毒有害药品的存放要有双人、双锁专人管理；腐蚀性、挥发性、易燃性药品必须分类存放。

(16)环保在线监测软件系统功能要求

环保在线监测软件系统以先进的技术、分布式远程集中监测为核心，结合内部管理，集在线监测数据存储、数据共享、数据分析系统整合等为一体的智能系统。系统应具有在线监测数据接收存储、报警管理、数据分析、电子地图等各大主要功能。

基于数据安全性和系统运行稳定性的双重考虑建议采用双机热备；两套系统同时在运行中，一台为主，一台为从，平时主系统在工作，每过一段时间把主系统的数据同步到从系统，当主系统出现异常时，从系统马上接手，等待主系统恢复后从系统把数据同步到主系统，好处是避免了异常情况下数据的丢失。

报价中应包含环保在线监测软件系统及系统搭建所需的硬件配置（如：服务器、交换机等）。

环保在线监测软件系统采用富交互式友好界面,具有结构清晰、操作简便等特点，各功能模块采用分级式规划,模块布局、切换和交互形式清新,各级模块可根据客户需要自由定制,同时各级模块具备灵活的用户权限管理机制。其中第三级子功能模块采用云桌面布局,可交互性强。平台污水处理监测站点接入灵活,不受站点物理地址限制,站点数据源可独立分布；站点项目及评价标准可分别灵活设置；数据接入接口统一,可有效兼容不同数据库结构。环保在线监测软件系统应向用户提供在线监测数据的查询、统计和图表分析功能：软件系统应具有地图界面显示污水处理厂在线监控站房坐标点位及概况信息。软件系统应具有实时及历史监测数据查询功能，并应具有查询导出功能。软件系统应具有数据的统计与分析功能，并支持生成任意时段及规定格式的各类统计报表。软件系统应具有不同时间范围、不同运行阶段数据的对比分析功能。当监测数据超过设定限值时，软件系统应具有报警提示功能。软件系统应按不同权限提供分级信息的显示，并具有信息共享功能。在线监测数据上传格式规范应符合数据加密要求。软件系统安全技术设计应不低于安全等级保护二级要求。各数据应用模块功能齐全、形式丰富、可扩展性强,同样可以根据客户需要单独定制。点位GIS功能采用第三方开放式地图服务,具有投入少、功能灵活等特点,界面布局和点位及数据展示形式丰富。

实时监管：工作人员可以通过监测软件系统对各个污水处理厂出水水质实时监控，结合监测软件系统为管理人员提供的污水处理厂分布地图、超标自动报警、实时趋势分析、历史趋势分析、不同污水处理厂出水水质变化趋势、电源故障诊断、设备故障诊断等内容。

(17)其他：

运营方应积极配合官方（生态环境主管部门）检查，运营方所运营污水处理厂的边界内出现的任何问题，由运营方进行交涉并承担责任。

及时掌握污水排放情况，根据情况调整污水处理的运行，使处理水质稳定达标。若因暗管私排、超标排放、污染设施未正常运行、在线监测异常等违规行为出现，由此产生的责任和行政处罚由乙方负责。

2.2村级污水处理站

2.2.1村级污水处理站基本情况(306座)：

| 序号 | 镇（街道）名称 | 村名称 | 项目所在地 | 规模 （吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿湖镇 | 阿湖村 | 河西小新庄 | 100 |
| 2 | 阿湖镇 | 桃岭村 | 小郑庄 | 20 |
| 3 | 阿湖镇 | 练马村 | 前戴庄 | 30 |
| 4 | 阿湖镇 | 黄柏村 | 东黄庄 | 20 |
| 5 | 阿湖镇 | 古村 | 前古村 | 40 |
| 6 | 北沟街道 | 塔山村 | 山后村 | 30 |
| 7 | 草桥镇 | 卢圩村 | 沟群村 | 60 |
| 8 | 草桥镇 | 堰头村 | 十人桥老街 | 100 |
| 9 | 草桥镇 | 房场村 | 房场集中居住区 | 30 |
| 10 | 港头镇 | 后行村 | 胡楼庄 | 40 |
| 11 | 港头镇 | 板桥村 | 桥南三组 | 25 |
| 12 | 港头镇 | 大营村 | 西营 | 30 |
| 13 | 高流镇 | 耀南村 | 高程村 | 30 |
| 14 | 高流镇 | 石涧村 | 李山庄 | 30 |
| 15 | 高流镇 | 高一村 | 南营村 | 20 |
| 16 | 合沟镇 | 马场村 | 小杨庄 | 20 |
| 17 | 合沟镇 | 青石桥村 | 冯庄 | 20 |
| 18 | 合沟镇 | 小河村 | 王园 | 30 |
| 19 | 合沟镇 | 马场村 | 小刘场 | 20 |
| 20 | 马陵山镇 | 太平村 | 李庄集中居住区 | 30 |
| 21 | 马陵山镇 | 钟吾村 | 桥北村 | 35 |
| 22 | 马陵山镇 | 冲口村 | 小张庄集中居住区 | 30 |
| 23 | 马陵山镇 | 高原村 | 小周庄 | 30 |
| 24 | 马陵山镇 | 宋山村 | 小周村 | 20 |
| 25 | 墨河街道 | 新戴村 | 沙圩庄 | 30 |
| 26 | 棋盘镇 | 城岗村 | 城岗街道 | 100 |
| 27 | 棋盘镇 | 毛林村 | 晁庄 | 40 |
| 28 | 棋盘镇 | 岗东村 | 岗东五组、六组 | 40 |
| 29 | 棋盘镇 | 郑梁村 |  | 20 |
| 30 | 棋盘镇 | 金李村 | 加友村 | 30 |
| 31 | 棋盘镇 | 张庙村 | 张庙六组 | 30 |
| 32 | 邵店镇 | 沂北村 | 叶圩 | 15 |
| 33 | 邵店镇 | 沂北村 | 叶圩 | 35 |
| 34 | 邵店镇 | 悦集村 | 盐槽 | 15 |
| 35 | 时集镇 | 白石村 | 踢球西街 | 30 |
| 36 | 时集镇 | 大周村 | 小周庄 | 20 |
| 37 | 时集镇 | 郝湖村 | 西姜庄 | 20 |
| 38 | 时集镇 | 蒋刘村 | 蒋庄 | 20 |
| 39 | 双塘镇 | 沙沟村 | 沙沟庄 | 40 |
| 40 | 双塘镇 | 凉泉村 | 古沟庄 | 20 |
| 41 | 双塘镇 | 段宅村 | 支庄 | 10 |
| 42 | 双塘镇 | 佃户村 | 佃户二组 | 20 |
| 43 | 唐店街道 | 双山村 | 山庄 | 40 |
| 44 | 唐店街道 | 八户村 | 小芦汪 | 30 |
| 45 | 瓦窑镇 | 双庙村 | 蔡宅 | 30 |
| 46 | 新安街道 | 孔圩村 | 后湾庄 | 30 |
| 47 | 新安街道 | 黄墩村 | 西闻村 | 30 |
| 48 | 新安街道 | 臧圩村 | 藏圩二组 | 40 |
| 49 | 新店镇 | 新店村 | 新店集中居住区 | 30 |
| 50 | 新店镇 | 大湖村 |  | 10 |
| 51 | 新店镇 | 十墩村 | 瓦房庄 | 30 |
| 52 | 新店镇 | 埠湖村 | 张许庄 | 20 |
| 53 | 新店镇 | 红旗村 | 沙沟组 | 140 |
| 54 | 窑湾镇 | 五墩村 | 五连庄 | 40 |
| 55 | 窑湾镇 | 于头村 | 南圩庄 | 20 |
| 56 | 窑湾镇 | 臧许村 | 许场庄 | 30 |
| 57 | 窑湾镇 | 曹窑村 | 曹窑三组 | 100 |
| 58 | 唐店街道 | 唐店村 | 山前 | 50 |
| 59 | 北沟街道 | 仲庄村 | 王庄 | 20 |
| 60 | 墨河街道 | 马场村 | 臧庄 | 20 |
| 61 | 瓦窑镇 | 大周村 | 大周庄 | 30 |
| 62 |  | 大新庄村 | 朱庄 | 20 |
| 63 | 港头镇 | 付庄村 | 彭庄 | 20 |
| 64 |  | 纪滩村 | 纪滩 | 20 |
| 65 | 窑湾镇 | 陆口村 | 尹庄 | 20 |
| 66 |  | 官场村 | 太扬 | 20 |
| 67 |  | 杨场村 | 徐渡 | 20 |
| 68 |  | 万庄村 | 万庄 | 20 |
| 69 | 棋盘镇 | 大冲村 | 大冲 | 20 |
| 70 |  | 城岗村 | 土城 | 20 |
| 71 | 新店镇 | 北涧村 | 古龙 | 30 |
| 72 |  | 刘庄村 | 梨园 | 10 |
| 73 | 马陵山镇 | 陈楼村 | 南宋 | 20 |
| 74 |  | 尚河村 | 前窑 | 20 |
| 75 |  | 高原村 | 高原 | 20 |
| 76 | 时集镇 | 马厂村 | 马厂 | 30 |
| 77 |  | 白石村 | 新庄 | 20 |
| 78 | 邵店镇 | 叶海村 | 方圩 | 20 |
| 79 | 唐店街道 | 双山村 | 臭桔障 | 20 |
| 80 | 北沟街道 | 仲庄村 | 山水泉 | 20 |
| 81 | 瓦窑镇 | 房庄村 | 房庄 | 50 |
| 82 |  | 马庄村 | 曹程庄 | 20 |
| 83 |  | 大山村 | 大山 | 20 |
| 84 | 高流镇 | 老范村 | 小何 | 20 |
| 85 | 港头镇 | 板桥村 | 后板桥 | 20 |
| 86 | 草桥镇 | 草桥村 | 草桥 | 30 |
| 87 | 棋盘镇 | 西夏村 | 咸庄 | 20 |
| 88 | 新店镇 | 刘庄村 | 曹防庄 | 20 |
| 89 |  | 小湖村 | 南张庄 | 20 |
| 90 | 邵店镇 | 友谊村 | 杨庄 | 20 |
| 91 |  | 陈堰村 | 小圩 | 20 |
| 92 | 时集镇 | 温墩村 | 大庄组 | 20 |
| 93 |  | 西洪村 | 东埠组 | 20 |
| 94 | 双塘镇 | 古木村 | 前古木 | 20 |
| 95 | 墨河街道 | 马场村 | 卓庄 | 30 |
| 96 |  | 狄湖村 | 胜利 | 20 |
| 97 | 钟吾街道 | 王陈村 | 王庄 | 30 |
| 98 | 合沟镇 | 窦老庄村 | 窦老庄 | 50 |
| 99 | 高流镇 | 华丰村 | 夏庄 | 10 |
| 100 |  | 华丰村 | 华丰(西) | 10 |
| 101 |  | 沟埃村 | 东刘庄 | 10 |
| 102 | 新店镇 | 窑连村 | 后枣墩 | 10 |
| 103 |  | 胡庄村 | 安置区 | 10 |
| 104 | 马陵山镇 | 高原村 | 郑圩子 | 10 |
| 105 |  | 曹刘村 | 张庄 | 10 |
| 106 |  | 小周村 | 相庄 | 10 |
| 107 | 时集镇 | 万沟村 | 刘圩 | 10 |
| 108 | 高流镇 | 沟埃村 | 周庄 | 20 |
| 109 |  | 华丰村 | 华丰(东) | 20 |
| 110 |  | 程徐村 | 桑庄(东) | 20 |
| 111 |  | 高流村 | 高庄组 | 20 |
| 112 |  | 岭西村 | 张圩 | 20 |
| 113 |  | 高二村 | 孙庄 | 20 |
| 114 |  | 三岔村 | 三岔 | 20 |
| 115 | 新店镇 | 南涧村 | 南涧 | 20 |
| 116 |  | 郑沟村 | 圩后 | 20 |
| 117 |  | 红旗村 | 司庄 | 20 |
| 118 |  |  | 葛庄 |  |
| 119 | 阿湖镇 | 林头村 | 孙庄 | 20 |
| 120 | 唐店街道 | 双山村 | 李刘 | 20 |
| 121 |  | 龙河村 | 南墩 | 20 |
| 122 | 双塘镇 | 丁集村 | 大尚湖 | 20 |
| 123 |  | 段宅村 | 前段宅 | 20 |
| 124 | 棋盘镇 | 官沈村 | 官庄 | 20 |
| 125 | 窑湾镇 | 五墩村 | 陆营子 | 20 |
| 126 |  | 刘宅村 | 刘宅 | 20 |
| 127 | 合沟镇 | 姚庄村 | 北姚庄 | 20 |
| 128 | 草桥镇 | 林庄村 | 小杨庄 | 20 |
| 129 |  | 高场村 | 姜庄 | 20 |
| 130 | 高流镇 | 黑沙墩 | 黑墩庄 | 30 |
| 131 | 马陵山镇 | 黄甲村 | 黄北 | 30 |
| 132 | 邵店镇 | 东鲍村 | 东鲍圩 | 30 |
| 133 | 草桥镇 | 牛滩村 | 牛滩庄 | 30 |
| 134 | 合沟镇 | 高集村 | 高集庄 | 30 |
| 135 | 阿湖镇 | 条河村 | 哈庄 | 30 |
| 136 | 高流镇 | 耀南村 | 盘石 | 50 |
| 137 | 双塘镇 | 双井村 | 前双井 | 50 |
| 138 | 墨河街道 | 马场村 | 马场 | 50 |
| 139 | 双塘镇 | 佃户村 | 佃户（南） | 10 |
| 140 | 马陵山镇 | 湖东村 | 马庙 | 20 |
| 141 |  | 小周村 | 小周 | 20 |
| 142 | 棋盘镇 | 墨云村 | 柳沟 | 20 |
| 143 |  | 戚沟村 | 南庄 | 20 |
| 144 | 窑湾镇 | 胜利村 | 牌坊 | 20 |
| 145 |  | 庄林村 | 庄林 | 30 |
| 146 | 双塘镇 | 丁集村 | 丁集 | 30 |
| 147 | 合沟镇 | 房庄村 | 范庄 | 30 |
| 148 | 合沟镇 | 彭庄村 | 彭庄 | 50 |
| 149 | 瓦窑镇 | 双庙村 | 贺庄 | 10 |
| 150 | 港头镇 | 付庄村 | 付西 | 10 |
| 151 | 草桥镇 | 房场村 | 巩场组 | 10 |
| 152 | 窑湾镇 | 腰庄村 | 杨庄三组 | 10 |
| 153 | 双塘镇 | 古木村 | 新区 | 10 |
| 154 | 棋盘镇 | 冯庄村 | 冯庄 | 10 |
| 155 | 马陵山镇 | 新宅村 | 土城 | 10 |
| 156 |  | 高原村 | 佟庄 | 10 |
| 157 | 时集镇 | 陈墩村 | 后朱组 | 10 |
| 158 |  | 白科村 | 欢墩组 | 10 |
| 159 | 邵店镇 | 刘冲村 | 前干口 | 10 |
| 160 | 高流镇 | 高一村 | 南营子 | 10 |
| 161 | 阿湖镇 | 林头村 | 高庄 | 10 |
| 162 | 双塘镇 | 九墩村 | 九里墩 | 20 |
| 163 |  | 袁湖村 | 大张庄 | 20 |
| 164 |  | 叶庄村 | 叶庄 | 20 |
| 165 | 合沟镇 | 界沟村 | 张庄 | 20 |
| 166 | 窑湾镇 | 庄场村 | 庄场组 | 20 |
| 167 |  | 土楼村 | 土楼 | 20 |
| 168 | 时集镇 | 郝湖村 | 郝湖庄 | 20 |
| 169 |  | 山东村 | 草庄组 | 20 |
| 170 | 邵店镇 | 悦集村 | 盐槽 | 20 |
| 171 |  | 沭河村 | 种安 | 20 |
| 172 | 阿湖镇 | 墩新村 | 西庄组 | 20 |
| 173 | 马陵山镇 | 新宅村 | 联合 | 20 |
| 174 | 时集镇 | 新庄村 | 新庄 | 30 |
| 175 | 窑湾镇 | 王沃村 | 白庄 | 30 |
| 176 |  | 沂运村 | 魏牌坊 | 30 |
| 177 | 瓦窑镇 | 瓦窑村 | 小街 | 50 |
| 178 | 合沟镇 | 杨家村 | 杨庄 | 50 |
| 179 | 草桥镇 | 王帆村 | 王帆庄 | 50 |
| 180 |  | 华沂村 | 林庄 | 50 |
| 181 | 棋盘镇 | 大墩村 | 大墩 | 50 |
| 182 | 邵店镇 | 联合村 | 周新圩 | 50 |
| 183 | 合沟镇 | 长集村 | 前长集 | 10 |
| 184 | 草桥镇 | 苗圩村 | 朱林 | 10 |
| 185 | 双塘镇 | 叶庄村 | 大农场 | 10 |
| 186 | 马陵山镇 | 玄庙村 | 后邢组 | 10 |
| 187 | 棋盘镇 | 佃富村 | 李庄 | 10 |
| 188 |  | 陵西村 | 王岗丈 | 10 |
| 189 | 瓦窑镇 | 大新村 | 许场新区 | 10 |
| 190 | 唐店街道 | 杜湖村 | 杜湖村 | 20 |
| 191 | 双塘镇 | 袁湖村 | 袁湖庄 | 20 |
| 192 | 瓦窑镇 | 王刘村 | 刘庄 | 20 |
| 193 |  | 房庄村 | 陈庄 | 20 |
| 194 | 港头镇 | 蒋黄村 | 蒋庄 | 20 |
| 195 |  | 潼沟村 | 大潼沟 | 20 |
| 196 | 合沟镇 | 长集村 | 后长集 | 20 |
| 197 |  | 前朱村 | 前朱 | 20 |
| 198 | 草桥镇 | 陈圩村 | 徐口 | 20 |
| 199 | 窑湾镇 | 许楼村 | 三黄组 | 20 |
| 200 | 马陵山镇 | 高原村 | 杨庄 | 20 |
| 201 |  | 钟吾村 | 司吾庄 | 20 |
| 202 | 时集镇 | 陈刘村 | 陈圩 | 20 |
| 203 | 邵店镇 | 邵西村 | 官坊庄 | 20 |
| 204 |  | 西鲍村 | 西鲍圩（南） | 20 |
| 205 |  |  | 西鲍圩（北） | 20 |
| 206 | 阿湖镇 | 条河村 | 条河 | 20 |
| 207 |  | 双池村 | 双池 | 20 |
| 208 |  | 黄柏村 | 西黄 | 20 |
| 209 | 高流镇 | 华丰村 | 华丰新农社 | 20 |
| 210 | 窑湾镇 | 沂运村 | 沂运新农社 | 20 |
| 211 | 瓦窑镇 | 柳集村 | 沟西 | 30 |
| 212 |  | 大新村 | 大新 | 30 |
| 213 | 合沟镇 | 后湖村 | 后湖 | 30 |
| 214 | 窑湾镇 | 杨场村 | 杨场组 | 30 |
| 215 |  | 王场村 | 杲场新农社 | 30 |
| 216 | 棋盘镇 | 王徐村 | 王徐新农社 | 30 |
| 217 |  | 新湖村 | 胡庄新农社 | 30 |
| 218 |  | 筛子村 | 筛子新农社 | 30 |
| 219 | 时集镇 | 敬元村 | 祥瑞新农社一期 | 30 |
| 220 | 高流镇 | 程徐村 | 凤凰墩新农社 | 30 |
| 221 | 港头镇 | 代沟村 | 杨庄 | 20 |
| 222 | 马陵山镇 | 广玉村 | 牌坊 | 20 |
| 223 |  | 花厅村 | 石王庄 | 20 |
| 224 | 草桥镇 | 卢圩村 | 卢圩 | 20 |
| 225 | 合沟镇 | 后朱村 | 后朱 | 20 |
| 226 |  | 界沟村 | 刘庄 | 20 |
| 227 | 双塘镇 | 九墩村 | 竹园 | 20 |
| 228 | 棋盘镇 | 芦墩村 | 小王庄 | 20 |
| 229 | 窑湾镇 | 桑庄村 | 桑庄 | 20 |
| 230 | 草桥镇 | 古墩村 | 古墩 | 30 |
| 231 | 合沟镇 | 郇楼村 | 郇楼 | 30 |
| 232 |  | 曹庄村 | 曹庄组 | 30 |
| 233 |  | 小河村 | 南小河 | 30 |
| 234 |  |  | 北小河 | 30 |
| 235 | 阿湖镇 | 鸣九村 | 鸣九新农社 | 20 |
| 236 | 时集镇 | 陈刘村 | 锦绣新农村 | 20 |
| 237 | 马陵山镇 | 三合村 | 三合新农社 | 20 |
| 238 | 棋盘镇 | 白草村 | 白草新农社 | 100 |
| 239 | 棋盘镇 | 泉子村 | 泉子新农社 | 100 |
| 240 | 高流镇 | 程徐村 | 桑庄(西) | 5 |
| 241 | 时集镇 | 蒋沟村 | 蒋沟组 | 80 |
| 242 | 合沟镇 | 王庄村 | 王庄 | 5 |
| 243 | 瓦窑镇 | 瓦窑中学 | 瓦窑中学 | 100 |
| 244 | 钟吾街道 | 南陈村 | 南陈 | 30 |
| 245 | 唐店街道 | 尚营村 | 尚营 | 30 |
| 246 |  | 东岭村 | 小乔村 | 30 |
| 247 | 北沟街道 | 南沟村 | 南沟 | 50 |
| 248 | 瓦窑镇 | 瓦窑村 | 娄庄 | 50 |
| 249 | 草桥镇 | 双庄村 | 双庄 | 20 |
| 250 |  | 纪集村 | 竹园 | 20 |
| 251 | 窑湾镇 | 王楼村 | 王楼组 | 20 |
| 252 | 棋盘镇 | 小冲村 | 小冲 | 30 |
| 253 | 唐店镇 | 坡桥村 | 坡桥 | 80 |
| 254 | 马陵山镇 | 陆庄 | 陆庄 | 30 |
| 255 | 马陵山镇 | 三合村 | 三合 | 30 |
| 256 | 新店镇 | 五营村 | 老营圩 | 30 |
| 257 | 新店镇 | 新店村 | 新店村 | 100 |
| 258 | 邵店镇 | 朱圩村 | 朱圩村 | 50 |
| 259 | 时集镇 | 白石村 | 桃花源 | 75 |
| 260 | 合沟镇 | 马场村 | 马场 | 30 |
| 261 | 合沟镇 | 青石桥村 | 青石桥 | 50 |
| 262 | 草桥镇 | 堰头村 | 堰头 | 75 |
| 263 | 双塘镇 | 孟庄村 | 孟庄 | 60 |
| 264 | 港头镇 | 纪滩村 | 纪滩 | 40 |
| 265 | 港头镇 | 半城村 | 半城 | 65 |
| 266 | 港头镇 | 大营村 | 大营 | 75 |
| 267 | 瓦窑镇 | 吕庄村 | 吕庄 | 40 |
| 268 | 瓦窑镇 | 街集村 | 街集 | 50 |
| 269 | 瓦窑镇 | 王刘村 | 王刘 | 20 |
| 270 | 棋盘镇 | 白草村 | 白草 | 80 |
| 271 | 高流镇 | 黑沙墩 | 黑沙墩 | 40 |
| 272 | 马陵山镇 | 大沟庄 | 大沟 | 20 |
| 273 | 马陵山镇 | 小蒋村 | 小蒋 | 20 |
| 274 | 时集镇 | 艾庄 | 艾庄 | 20 |
| 275 | 马陵山镇 | 姜庄 | 姜庄 | 40 |
| 276 | 阿湖镇 | 桃岭 | 桃岭 | 40 |
| 277 | 阿湖镇 | 中沟村 | 中沟南 | 50 |
| 278 | 阿湖镇 | 中沟村 | 中沟北 | 15 |
| 279 | 阿湖镇 | 下湖村 | 下湖 | 25 |
| 280 | 新店镇 | 五营新村 | 下湖 | 50 |
| 281 | 双塘镇 | 丁集村 | 大尚湖 | 100 |
| 282 | 阿湖镇 | 芦湖村 | 芦湖 | 80 |
| 283 | 阿湖镇 | 墩新村 | 墩新 | 80 |
| 284 | 阿湖镇 | 蒋马村 | 蒋马 | 50 |
| 285 | 阿湖镇 | 鸣九村 | 鸣九 | 50 |
| 286 | 高流镇 | 老范村 | 老范 | 40 |
| 287 | 时集镇 | 凤云村 | 凤云 | 40 |
| 288 | 邵店镇 | 沭河村 | 沭河 | 75 |
| 289 | 邵店镇 | 夏庄村 | 夏庄 | 60 |
| 290 | 新店镇 | 马庄村 | 马庄 | 30 |
| 291 | 棋盘镇 | 筛子村 | 筛子 | 60 |
| 292 | 棋盘镇 | 杨庄村 | 杨庄 | 50 |
| 293 | 唐店街道 | 徐李村 | 徐李 | 30 |
| 294 | 时集镇 | 山东村 | 桃花居集居区 | 60 |
| 295 | 时集镇 | 温墩村 | 温墩集居区 | 30 |
| 296 | 瓦窑镇 | 柳集村 | 沟东集居区 | 30 |
| 297 | 瓦窑镇 | 双庙村 | 双庙集居区 | 80 |
| 298 | 港头镇 | 后行村 | 后行集居区一期 | 50 |
| 299 | 草桥镇 | 高场村 | 高场集居区一期 | 40 |
| 300 | 草桥镇 | 林庄村 | 林庄集居区一期 | 50 |
| 301 | 马陵山镇 | 宋山村 | 宋山集居区 | 40 |
| 302 | 高流镇 | 官王村 | 官王 | 40 |
| 303 | 高流镇 | 三岔村 | 三岔 | 50 |
| 304 | 高流镇 | 沟埃村 | 贺庄 | 40 |
| 305 | 双塘镇 | 刘庄村 | 刘庄 | 60 |
| 306 | 双塘镇 | 袁湖村 | 袁湖 | 20 |

2.2.2村级污水处理站运营维护要求

(1)确保村级生活污水处理站出水稳定达标排放、设施正常运行。出水水质执行现场设备指示牌标准。

(2)投标人需按照相关法律法规、国家或地方标准要求，规范化运营。

(3)投标人需按照要求，积极配合做好各项检查工作。

(4)整体结构：护栏、围挡和爬梯等完整、牢固，无破损；设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁；整体构筑物无渗漏、沉降、开裂；大标识牌内容完整、表述正确，安装牢固；护栏、围挡和爬梯等完整、牢固，无破损；工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固；场地绿地内环境整洁，无明显砖瓦石块，无堆土等；植被种类适宜，分布均匀，密度符合设计要求；植被生长良好，收割及时，无大面积倒伏、堆积或枯萎。

(5)格栅：及时清理格栅的垃圾，至少每周对格栅进行清查一次，以保持格栅的正常功能。定期检查传动机构是否运行平稳，以保证设备处于良好的运行状态，检修格栅或人工清捞栅渣时，应切断电源，并在有效监护下进行。

(6)集水井：定期对集水井进行清理保证无明显淤积，保证集水井或水泵正常运行。

(7)提升泵井：外观无锈蚀、损坏；各设备完好率应达100％,正常启停运行；当设备失灵和损坏时应立即更换；定期对提升泵井进行污泥清掏。按检修要点定期对水泵进行检修。

(8)沉砂池：操作人员应通过调节进水渠道与沉砂池间的进水闸阀，使沉砂池配水均匀，按设计流速和停留时间运行，充分发挥沉砂池的沉砂作用；根据沉砂量的多少及变化规律，合理的安排排砂次数；应定期进行沉砂量检测并记录，同时，通过定期分析沉砂颗粒的粒径和有机物含量，掌握除砂效率，根据试验状况，调整气水比，调整排砂时间；除砂泵或除砂机如较长时间不运行，池内积砂将堵塞吸砂管道，影响设备的启动和运行，运行人员应监控现场设备的油位和限位等，出现问题，及时排除故障；沉砂池排出的砂粒和池上清捞的浮渣，应及时处置。长期运行的沉砂池，其刮板或其他部件磨损后，将降低除砂效率，导致池内存有积砂；应定期排空沉砂池，进行人工清砂和池体检修。

至少每三个月需对收集管道和处理设施中所有的沉砂池进行清污一次。沉砂池上的电气设备应做好防潮湿，抗腐蚀处理。

采用气提式排砂的沉砂池，应定期检查储气罐安全阀、鼓风机过滤芯的堵塞情况。

(9)厌氧池：应定期检测消化池污泥的pH值、脂肪酸、总碱度，进行沼气成份的测定，并根据监测数据调整消化池运行工况；应保持消化池单池的进、排泥的泥量平衡。应定期检查消化池静压排泥管的通畅情况；应定期排放消化池的上清液。应定期检查消化池上清液管的通畅情况；应每日巡视并记录消化池的温度、压力和液位； 应定期检查消化池沼气管线冷凝水排放情况；应定期检查消化池及其附属沼气管线的气体密闭情况，发现问题，及时处理；应定期检查消化池污泥的安全溢流装置；应定期校核消化池内的温度、压力和液位等各种仪表；应定期检查和校验沼气系统中的压力安全阀；消化池热交换器长期停止使用时，应关闭通往消化池的相关闸阀，并将热交换器中的污泥放空。

对厌氧池进行定期清理并及时将清理出的污泥、垃圾等淤积杂物妥善处理，做到无明显淤积以免影响厌氧水解池正常运行，及时维修填料和框架，至少每年对厌氧池清淤一次以防止污泥淤积；厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故。

(10)水泵：每天维护检查，对水泵的运行、维护应严格按照水泵厂家提供的操作规程执行。

(11)鼓风机：每天维护检查，至少每隔三个月要更换鼓风机润滑油，至少每隔二个月要对鼓风机和电机轴承进行润滑。对机械设备运营维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，保持清洁无漏水、漏油、 漏气等现象。

(12)人工湿地维护：做好日常护理，防止其他杂草滋生和及时清除枯枝落叶，防止腐烂污染；每年夏季及冬季对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行清理，对湿地内的植物进行收割和换茬。

(13)污泥处置：现场无污泥和废弃物堆积；及时对污泥集中处置或外运委托相关单位处置；对污泥和废弃物的处置做好相关台帐记录。

(14)出水水质达标：进水和出水口均设置采样点，定期进行水质检测；对检测数据进行记录、分析和评价，对异常数据进行原因分析、处理反馈、并形成水质检测记录；指定有资质的检测单位对处理站排水水质定期进行检测，跟踪处理设施处理状况，确保处理设施达标稳定运行，保证出水水质达到设计排放标准。

(15)按照半小时服务圈原则合理组建村级污水处理站运维小组，配置不少于 1 名专业工程师作为项目负责人，工作人员不少于6人，针对各维护项目的需要配备管理人员、技术人员、特殊工种（电工）及相关工作人员，必需持证上岗；项目负责人及维护人员必须熟悉本项目站点基本情况，掌握项目站点的地型分布路线，合理安排维护人员对设施点进行日常维护。

(16)按照半小时服务圈原则合理配备车辆，配置不少于3辆维护管理专用车，常备撬棍、铲子、镰刀、清淤泵及工作服等维护设备和工具，满足日常运维和突发事件应急需要，应急物资准备充足。

2.3镇村污水收集管网

镇村污水收集管网运营维护要求：

(1)确保农户污水的正常接入，定期检查处理设施系统所有的污水井、管道（包括：接户管、支管、主管）和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅。保证污水管道、污水收集沟渠无堵塞，无污水因堵塞漫溢现象，如污水管道及附属设施受到毁损及时组织维修，发现破损漏接及时修复，管道系统无私自接管、违章占压等现象；接户井、管网系统清掏疏浚及时，完好通畅运行正常。

(2)每周检查终端及管网沿线窨井是否正常，严禁漏水、溢流等现象，损坏严重的及时更换；管网中出现的漏、坏、堵、溢现象做到及时处理和修复。

(3)确保管网沿线井盖启闭顺利，井盖上有明显的文字标示，便于日常检查；每天对各种井盖缺失进行安全检查，发现缺失或破损，及时更换（费用由中标服务单位负责），并对安全监管负有直接责任。

(4)注意UPVC管材、PE管材、橡胶接头等的变性和老化问题，必要时增设保温层或者保护层，防止极端温度及日照等造成的管道老化；铸铁管道等应注意防腐，做好可靠的防护措施。

(5)如遇台风、暴雪、暴雨等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网系统做好防护工作，灾后及时检查管网系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并修复。

(6)按照半小时服务圈原则合理组建镇村污水收集管网运维小组，配置不少于 1 名专业工程师作为项目负责人，工作人员不少于10人，针对各维护项目的需要配备管理人员、技术人员、特殊工种（电工）及相关工作人员，必需持证上岗；项目负责人及维护人员必须熟悉本项目站点基本情况，掌握项目站点的地型分布路线，合理安排维护人员对设施点进行日常维护。

(7)按照半小时服务圈原则合理配备车辆，配置不少于3辆维护管理专用车，常备撬棍、铲子、镰刀、清淤泵及工作服等维护设备和工具，满足日常运维和突发事件应急需要。

(8)配备CCTV检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通机、吸粪车、封堵气囊、防毒面具、便携式检测、采样、养护、维修等专业运维工具。

2.4新沂市镇村污水收集管网维护修复工程

新沂市镇村污水收集管网维护修复工程主要内容为针对污水收集管网日常运营中发现的管网损坏及淤堵、污水泄漏等情况采取工程措施予以维护修复，包含全费用报价清单中所列的全部内容，投标人需根据国家法律、法规、规范、标准及相关图纸资料进行施工作业，保证工程质量满足合格等级，符合招标人的使用要求。

二、投标报价编制依据和执行标准

一）、根据省政府办公厅《关于江苏省村庄生活污水治理工作推进方案的通知》和江苏省住房城乡建设厅《关于加强苏中苏北建制镇污水处理设施全运行的通知》等文件精神，要求对污水处理设施进行统一运营维护管理。招标人组织对外统一采购确定镇级、村级污水处理设施专业运维服务，切实提高污水收集率和污水处理设施的运营效率。

二）、工程招标范围:本次采购项目包含9座镇级污水处理厂、5座污水提升泵站、306座已建村级污水处理站运营维护，镇村污水收集管网(包含DN200及以上管网)的维护修复工程。

三）、工程量清单编制依据：相关规范、政策文件及招标人提供的相关资料。

四）、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程质量：对本项目交付的设施(包括构筑物)积极运营维护，保证镇级污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，提升泵站设备完好并运行正常，村级污水处理站出水水质达到相应的设计标准,保证镇村污水收集管网完好通畅、运行正常，污水收集管网维护修复工程的施工内容质量等级合格。

2、材料要求：所有材料及成品设备需业主确认主抽检后方可开始施工，部分材料可能需提供小样，此费用投标人综合考虑含入其综合单价中。

3、投标人按文件规定进行建筑材料、构配件、工艺试验等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的检验试验工作，该部分费用须计入报价，投标人自行承担由于自身原因发生的二次复检费用。

三、项目维护质量目标、服务安全施工承诺条款

3.1项目维保质量目标

(1)对本项目交付的设施(包括构筑物)积极运营维护，保证镇级污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，提升泵站设备完好并运行正常，村级污水处理站出水水质达到相应的设计标准,保证镇村污水收集管网完好通畅、运行正常，污水收集管网维护等施工内容质量等级合格。

(2)投标人保证提供员工的合法身份及无犯罪记录，其派驻人员应遵守国家政策法令，遵守劳动纪律，讲究职业道德；并遵守院内的各项规章制度。

(3)每次维护结束时，维护人员应负责清理相关工作场所。中标人在整个维保过程中，保持维保设备摆放整齐，现场清洁，维保完成后应及时清运垃圾杂物，做好物尽场清。

(4)投标人中标后有义务按照招标人要求如实填制服务内容及服务质量相关记录、维护记录（需由招标人和维护人员双方签字确认）和提供合理化改进建议。

(5)维护服务过程中，由于服务人员工作不当而造成的人员意外伤害及给招标人带来财产损失，由中标人承担全部人身伤害责任，并负责赔偿招标人的财产损失。

3.2服务安全施工承诺条款

(1)认真执行国家及地方制定的安全生产政策、法令指示和关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划中，使安全生产工作与施工任务紧密结合，确保人身、设备在生产过程中的安全，严防各类事故发生，达到以安全保生产。

(2)投标人应承担对自己员工的安全保障责任，加强安全教育并根据国家相关规定为从事本项目服务工作的投标人工作人员交纳各类保险。

(3)投标人需要按照法律规定为工作人员配备相关的安全生产器材和安全防护用品。

(4)投标人应建立并执行安全生产奖惩制度。根据各级签订的安全生产责任状中的有关条款和安全生产奖惩制度的有关规定，使安全生产管理工作与各级安全责任人的经济挂钩，以便更好提高各级安全管理人员的安全意识和责任心，最终实现安全生产的目标。

(5)投标人应对项目实施过程中的涉火作业进行有效管控，完善作业人员的动火手续，对运营维护作业中任何会产生火花、有明火的作业(如打磨、切割、烧焊等)的安全生产条件进行审核，作业人员提交动火作业施工申请，明确动火人、安全监督人及动火时间，并附上岗操作证复印件一份备案，档案资料存档备查。

(6)在维保过程中，如果出现任何经由政府权威机构认定的由于投标人所造成的对其他人员的人身损伤或伤害的意外事故，所造成的所有损失及责任应由投标人负责，招标人不负有任何经济或法律等联带责任。

(7)未经招标人许可，投标人不得进行任何服务范围以外的维保作业。

(8)在距离平台、地面2米高以上的高空作业，不采取防坠落措施、将安全带或救生带系牢在上方的固定支架上，不得开始作业，投标人应做好高空作业安全管控工作。

(9)投标人应做好起重吊装作业工作方案，严禁使用自制装置或设备从事吊装作业，吊装作业应由具有起重工从业资格证的人员担任，投标人必须对起重吊装方案进行细致审核，经相关技术负责人签字后方可实施。

(10)维保作业期间现场设置警戒围挡护栏或标志，必要时应作封闭式隔离，以保证人员的安全，投标人应保证杜绝外来无关人员进入本项目实施区域，进入项目实施区域的人员应佩戴安全帽等劳保防护品。

(11)投标人中标后，应编制各项安全操作规程，经相关技术负责人审核后实施。

(12)禁止私自拉接电源，管理好涉电操作，涉电作业必须由专业电工负责，并保证所使用的电线、电缆、电表、开关、用电器等符合国家标准并满足本项目使用要求，专业电工应对区域内所有涉电线路或装备进行不定期检查，保证其始终满足安全生产要求，并做好检查维护记录备查。

(13)投标人应禁止其他一切可能对进入作业区的人员造成危险或伤害的行为，保证在项目实施过程中行使正确的管理措施并对此负责。

四、项目实施要求

(1)服务期限：中标人须按照招标人和相关行政主管部门要求分批次完成相关维保任务，并出具维保报告、整改意见等成果文件。中标人需根据工作量，提前准备好维保顺序和维保方案，安排好合适的维保服务人员。

(2)做好维保范围内招标人设施设备和其他设施的保护工作，若有损坏，负责修复或照价赔偿；维保过程中对设备造成损坏或造成损失的，中标人承担赔偿责任。

(3)中标人在服务期间，现场管理应符合现行国家、省及项目所在地关于安全文明环保的要求，维保工作应当严格按相关规范执行，维保成果文件符合现行国家、省及项目所在地的相关规定要求，并不得影响招标人的正常工作。

(4)维保完成后，向招标人提交维保报告，汇报维保结果、遗留的问题、整改意见以及后续需要招标人履行的工作，整改后免费进行复检，直至验收合格或通过相关主管部门的审查。

(5)中标人应保证所提供服务涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

(6)中标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法、项目实施管理策略、项目进度控制等。中标人应允许招标人的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、维保等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

五、其他要求：

(1)投标人必须响应招标文件中提出的全部技术服务与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

(2)投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格。

(3)服务期内所有上门服务产生的一切费用（包括但不限于交通、食宿等）均包含在投标报价内。

(4)合同执行期间，如中标人出现重大服务缺陷，招标人有权扣留缺陷出现之日起的费用，直至缺陷更正，如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在应予结算服务费用中扣除。

六、结算

1、镇、村污水处理设施配套管网运维费在完成年度运维任务后，支付至结算价的97%；余额在质保期满后7个工作日内支付（质保期为2年）。

2、结算价计算依据为新沂市财政主管部门财评的价格×中标下浮率。

第七章  投标文件相关格式

格式1、投标函

投标函

新沂市住房和城乡建设局：

我们收到贵单位                        号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的一切费用，除合同另有约定外，贵单位不需要支付报价以外的任何费用。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务,保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后60天。如果我们在开标后规定的投标有效期内无故撤回投标，我们将自愿接受相关处罚。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

8、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标人有权取消其中标资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式2、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）              ，（项目编号）          的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或盖章）

年    月    日

### 附：法定代表人及代理人的二代身份证正反面复印件

### 格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标项目名称 | 投标价 | 运营年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新沂市镇级污水处理设施每年 运维费（含提升泵站） | ①、单价： 元/吨 | 2年 |
|  |  | ②、每年价格：所报单价（ 元/吨）*7500吨/天*85%= 元 |  |
| 2 | 新沂市村级污水处理设施每年 运维费 | ③、 元/年 |  |
| 3 | 新沂市镇、村污水处理设施配套管网每年运维费 | 新沂市财政主管部门财评确认后的价格下浮 % |  |
| 每年价格为：新沂市镇级污水处理设施每年运维费（含提升泵站）+新沂市村级污水处理设施每年运维费+新沂市镇、村污水处理设施配套管网每年运维费（400万元） |  | ④、每年价格=②+③+400万元= 元 |  |
| 2年运营期限的投标总价=④*2年= 元 |  |  |  |

- 此表应按《投标人须知》的规定密封标记并单独提交一份用于唱标；

2.本表中的报价为完成本项工作所需一切费用的报价。投标报价为最终报价，除合同另有约定外，招标人不需要支付报价以外的任何费用。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式4、投标报价清单

| - 新沂市镇级污水处理设施每年运维费（含提升泵站）报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 报价 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价（元/吨） | 总价（元） |  |
| 1 | 高流镇污水处理厂 | 保底水量为设计污水处理能力的60%；当期实际污水处理量不足设计处理能力的60%时，按处理能力的60%水量付费；当期污水处理量超过设计污水处理能力的60%时，按照实际污水处理量计。 |  | 元/吨 |  | ①、每年价格：所报单价（ 元/吨）*7500吨/天*85%= 元 | 运营 期限 2年。 |
|  | 邵店镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 窑湾镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 马陵山镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 时集镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阿湖镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新店镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 棋盘镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 草桥镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5座污水提升泵站 | 运维看护费、电费、维修费等一切费用。 |  | 项 | 5座污水提升泵站运营维护费不单独报价，费用包含在9座镇级污水处理厂运营维护费中。 |  |  |
| 2年运营期限的投标总价=①*2年= 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述价格均为含税价格，且报价须与开标一览表中的投标报价一致。

2、本表可拓展，但应至少包含上述表格内条目。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

| - 新沂市村级污水处理设施配套管网每年运维费 - 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇（街道） 名称 | 村名称 | 项目所在地 |  | 规模 （t/d） |  | 价格 （元） | 备注 |  |
| 1 | 阿湖镇 | 阿湖村 | 河西小新庄 |  | 100 |  |  | 运营期限2年。306座村级污水处理站根据其处理规模、工艺形式等参数按台套报价，不设置保底水量。 |  |
| 2 | 阿湖镇 | 桃岭村 | 小郑庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 阿湖镇 | 练马村 | 前戴庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 阿湖镇 | 黄柏村 | 东黄庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 阿湖镇 | 古村 | 前古村 |  | 40 |  |  |  |  |
| 6 | 北沟街道 | 塔山村 | 山后村 |  | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 草桥镇 | 卢圩村 | 沟群村 |  | 60 |  |  |  |  |
| 8 | 草桥镇 | 堰头村 | 十人桥老街 |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 草桥镇 | 房场村 | 房场集中居住区 |  | 30 |  |  |  |  |
| 10 | 港头镇 | 后行村 | 胡楼庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 11 | 港头镇 | 板桥村 | 桥南三组 |  | 25 |  |  |  |  |
| 12 | 港头镇 | 大营村 | 西营 |  | 30 |  |  |  |  |
| 13 | 高流镇 | 耀南村 | 高程村 |  | 30 |  |  |  |  |
| 14 | 高流镇 | 石涧村 | 李山庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 15 | 高流镇 | 高一村 | 南营村 |  | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 合沟镇 | 马场村 | 小杨庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 合沟镇 | 青石桥村 | 冯庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 18 | 合沟镇 | 小河村 | 王园 |  | 30 |  |  |  |  |
| 19 | 合沟镇 | 马场村 | 小刘场 |  | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 马陵山镇 | 太平村 | 李庄集中居住区 |  | 30 |  |  |  |  |
| 21 | 马陵山镇 | 钟吾村 | 桥北村 |  | 35 |  |  |  |  |
| 22 | 马陵山镇 | 冲口村 | 小张庄集中居住区 |  | 30 |  |  |  |  |
| 23 | 马陵山镇 | 高原村 | 小周庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 24 | 马陵山镇 | 宋山村 | 小周村 |  | 20 |  |  |  |  |
| 25 | 墨河街道 | 新戴村 | 沙圩庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 26 | 棋盘镇 | 城岗村 | 城岗街道 |  | 100 |  |  |  |  |
| 27 | 棋盘镇 | 毛林村 | 晁庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 28 | 棋盘镇 | 岗东村 | 岗东五组、六组 |  | 40 |  |  |  |  |
| 29 | 棋盘镇 | 郑梁村 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 30 | 棋盘镇 | 金李村 | 加友村 |  | 30 |  |  |  |  |
| 31 | 棋盘镇 | 张庙村 | 张庙六组 |  | 30 |  |  |  |  |
| 32 | 邵店镇 | 沂北村 | 叶圩 |  | 15 |  |  |  |  |
| 33 | 邵店镇 | 沂北村 | 叶圩 |  | 35 |  |  |  |  |
| 34 | 邵店镇 | 悦集村 | 盐槽 |  | 15 |  |  |  |  |
| 35 | 时集镇 | 白石村 | 踢球西街 |  | 30 |  |  |  |  |
| 36 | 时集镇 | 大周村 | 小周庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 37 | 时集镇 | 郝湖村 | 西姜庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 38 | 时集镇 | 蒋刘村 | 蒋庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 39 | 双塘镇 | 沙沟村 | 沙沟庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 40 | 双塘镇 | 凉泉村 | 古沟庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 双塘镇 | 段宅村 | 支庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 双塘镇 | 佃户村 | 佃户二组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 43 | 唐店街道 | 双山村 | 山庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 44 | 唐店街道 | 八户村 | 小芦汪 |  | 30 |  |  |  |  |
| 45 | 瓦窑镇 | 双庙村 | 蔡宅 |  | 30 |  |  |  |  |
| 46 | 新安街道 | 孔圩村 | 后湾庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 47 | 新安街道 | 黄墩村 | 西闻村 |  | 30 |  |  |  |  |
| 48 | 新安街道 | 臧圩村 | 藏圩二组 |  | 40 |  |  |  |  |
| 49 | 新店镇 | 新店村 | 新店集中居住区 |  | 30 |  |  |  |  |
| 50 | 新店镇 | 大湖村 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 51 | 新店镇 | 十墩村 | 瓦房庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 52 | 新店镇 | 埠湖村 | 张许庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 53 | 新店镇 | 红旗村 | 沙沟组 |  | 140 |  |  |  |  |
| 54 | 窑湾镇 | 五墩村 | 五连庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 55 | 窑湾镇 | 于头村 | 南圩庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 56 | 窑湾镇 | 臧许村 | 许场庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 57 | 窑湾镇 | 曹窑村 | 曹窑三组 |  | 100 |  |  |  |  |
| 58 | 唐店街道 | 唐店村 | 山前 |  | 50 |  |  |  |  |
| 59 | 北沟街道 | 仲庄村 | 王庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 60 | 墨河街道 | 马场村 | 臧庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 61 | 瓦窑镇 | 大周村 | 大周庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 62 |  | 大新庄村 | 朱庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 63 | 港头镇 | 付庄村 | 彭庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 64 |  | 纪滩村 | 纪滩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 65 | 窑湾镇 | 陆口村 | 尹庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 66 |  | 官场村 | 太扬 |  | 20 |  |  |  |  |
| 67 |  | 杨场村 | 徐渡 |  | 20 |  |  |  |  |
| 68 |  | 万庄村 | 万庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 69 | 棋盘镇 | 大冲村 | 大冲 |  | 20 |  |  |  |  |
| 70 |  | 城岗村 | 土城 |  | 20 |  |  |  |  |
| 71 | 新店镇 | 北涧村 | 古龙 |  | 30 |  |  |  |  |
| 72 |  | 刘庄村 | 梨园 |  | 10 |  |  |  |  |
| 73 | 马陵山镇 | 陈楼村 | 南宋 |  | 20 |  |  |  |  |
| 74 |  | 尚河村 | 前窑 |  | 20 |  |  |  |  |
| 75 |  | 高原村 | 高原 |  | 20 |  |  |  |  |
| 76 | 时集镇 | 马厂村 | 马厂 |  | 30 |  |  |  |  |
| 77 |  | 白石村 | 新庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 78 | 邵店镇 | 叶海村 | 方圩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 79 | 唐店街道 | 双山村 | 臭桔障 |  | 20 |  |  |  |  |
| 80 | 北沟街道 | 仲庄村 | 山水泉 |  | 20 |  |  |  |  |
| 81 | 瓦窑镇 | 房庄村 | 房庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 82 |  | 马庄村 | 曹程庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 83 |  | 大山村 | 大山 |  | 20 |  |  |  |  |
| 84 | 高流镇 | 老范村 | 小何 |  | 20 |  |  |  |  |
| 85 | 港头镇 | 板桥村 | 后板桥 |  | 20 |  |  |  |  |
| 86 | 草桥镇 | 草桥村 | 草桥 |  | 30 |  |  |  |  |
| 87 | 棋盘镇 | 西夏村 | 咸庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 88 | 新店镇 | 刘庄村 | 曹防庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 89 |  | 小湖村 | 南张庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 90 | 邵店镇 | 友谊村 | 杨庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 91 |  | 陈堰村 | 小圩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 92 | 时集镇 | 温墩村 | 大庄组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 93 |  | 西洪村 | 东埠组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 94 | 双塘镇 | 古木村 | 前古木 |  | 20 |  |  |  |  |
| 95 | 墨河街道 | 马场村 | 卓庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 96 |  | 狄湖村 | 胜利 |  | 20 |  |  |  |  |
| 97 | 钟吾街道 | 王陈村 | 王庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 98 | 合沟镇 | 窦老庄村 | 窦老庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 99 | 高流镇 | 华丰村 | 夏庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 100 |  | 华丰村 | 华丰(西) |  | 10 |  |  |  |  |
| 101 |  | 沟埃村 | 东刘庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 102 | 新店镇 | 窑连村 | 后枣墩 |  | 10 |  |  |  |  |
| 103 |  | 胡庄村 | 安置区 |  | 10 |  |  |  |  |
| 104 | 马陵山镇 | 高原村 | 郑圩子 |  | 10 |  |  |  |  |
| 105 |  | 曹刘村 | 张庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 106 |  | 小周村 | 相庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 107 | 时集镇 | 万沟村 | 刘圩 |  | 10 |  |  |  |  |
| 108 | 高流镇 | 沟埃村 | 周庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 109 |  | 华丰村 | 华丰(东) |  | 20 |  |  |  |  |
| 110 |  | 程徐村 | 桑庄(东) |  | 20 |  |  |  |  |
| 111 |  | 高流村 | 高庄组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 112 |  | 岭西村 | 张圩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 113 |  | 高二村 | 孙庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 114 |  | 三岔村 | 三岔 |  | 20 |  |  |  |  |
| 115 | 新店镇 | 南涧村 | 南涧 |  | 20 |  |  |  |  |
| 116 |  | 郑沟村 | 圩后 |  | 20 |  |  |  |  |
| 117 |  | 红旗村 | 司庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 118 |  |  | 葛庄 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 阿湖镇 | 林头村 | 孙庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 120 | 唐店街道 | 双山村 | 李刘 |  | 20 |  |  |  |  |
| 121 |  | 龙河村 | 南墩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 122 | 双塘镇 | 丁集村 | 大尚湖 |  | 20 |  |  |  |  |
| 123 |  | 段宅村 | 前段宅 |  | 20 |  |  |  |  |
| 124 | 棋盘镇 | 官沈村 | 官庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 125 | 窑湾镇 | 五墩村 | 陆营子 |  | 20 |  |  |  |  |
| 126 |  | 刘宅村 | 刘宅 |  | 20 |  |  |  |  |
| 127 | 合沟镇 | 姚庄村 | 北姚庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 128 | 草桥镇 | 林庄村 | 小杨庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 129 |  | 高场村 | 姜庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 130 | 高流镇 | 黑沙墩 | 黑墩庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 131 | 马陵山镇 | 黄甲村 | 黄北 |  | 30 |  |  |  |  |
| 132 | 邵店镇 | 东鲍村 | 东鲍圩 |  | 30 |  |  |  |  |
| 133 | 草桥镇 | 牛滩村 | 牛滩庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 134 | 合沟镇 | 高集村 | 高集庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 135 | 阿湖镇 | 条河村 | 哈庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 136 | 高流镇 | 耀南村 | 盘石 |  | 50 |  |  |  |  |
| 137 | 双塘镇 | 双井村 | 前双井 |  | 50 |  |  |  |  |
| 138 | 墨河街道 | 马场村 | 马场 |  | 50 |  |  |  |  |
| 139 | 双塘镇 | 佃户村 | 佃户（南） |  | 10 |  |  |  |  |
| 140 | 马陵山镇 | 湖东村 | 马庙 |  | 20 |  |  |  |  |
| 141 |  | 小周村 | 小周 |  | 20 |  |  |  |  |
| 142 | 棋盘镇 | 墨云村 | 柳沟 |  | 20 |  |  |  |  |
| 143 |  | 戚沟村 | 南庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 144 | 窑湾镇 | 胜利村 | 牌坊 |  | 20 |  |  |  |  |
| 145 |  | 庄林村 | 庄林 |  | 30 |  |  |  |  |
| 146 | 双塘镇 | 丁集村 | 丁集 |  | 30 |  |  |  |  |
| 147 | 合沟镇 | 房庄村 | 范庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 148 | 合沟镇 | 彭庄村 | 彭庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 149 | 瓦窑镇 | 双庙村 | 贺庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 150 | 港头镇 | 付庄村 | 付西 |  | 10 |  |  |  |  |
| 151 | 草桥镇 | 房场村 | 巩场组 |  | 10 |  |  |  |  |
| 152 | 窑湾镇 | 腰庄村 | 杨庄三组 |  | 10 |  |  |  |  |
| 153 | 双塘镇 | 古木村 | 新区 |  | 10 |  |  |  |  |
| 154 | 棋盘镇 | 冯庄村 | 冯庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 155 | 马陵山镇 | 新宅村 | 土城 |  | 10 |  |  |  |  |
| 156 |  | 高原村 | 佟庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 157 | 时集镇 | 陈墩村 | 后朱组 |  | 10 |  |  |  |  |
| 158 |  | 白科村 | 欢墩组 |  | 10 |  |  |  |  |
| 159 | 邵店镇 | 刘冲村 | 前干口 |  | 10 |  |  |  |  |
| 160 | 高流镇 | 高一村 | 南营子 |  | 10 |  |  |  |  |
| 161 | 阿湖镇 | 林头村 | 高庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 162 | 双塘镇 | 九墩村 | 九里墩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 163 |  | 袁湖村 | 大张庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 164 |  | 叶庄村 | 叶庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 165 | 合沟镇 | 界沟村 | 张庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 166 | 窑湾镇 | 庄场村 | 庄场组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 167 |  | 土楼村 | 土楼 |  | 20 |  |  |  |  |
| 168 | 时集镇 | 郝湖村 | 郝湖庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 169 |  | 山东村 | 草庄组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 170 | 邵店镇 | 悦集村 | 盐槽 |  | 20 |  |  |  |  |
| 171 |  | 沭河村 | 种安 |  | 20 |  |  |  |  |
| 172 | 阿湖镇 | 墩新村 | 西庄组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 173 | 马陵山镇 | 新宅村 | 联合 |  | 20 |  |  |  |  |
| 174 | 时集镇 | 新庄村 | 新庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 175 | 窑湾镇 | 王沃村 | 白庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 176 |  | 沂运村 | 魏牌坊 |  | 30 |  |  |  |  |
| 177 | 瓦窑镇 | 瓦窑村 | 小街 |  | 50 |  |  |  |  |
| 178 | 合沟镇 | 杨家村 | 杨庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 179 | 草桥镇 | 王帆村 | 王帆庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 180 |  | 华沂村 | 林庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 181 | 棋盘镇 | 大墩村 | 大墩 |  | 50 |  |  |  |  |
| 182 | 邵店镇 | 联合村 | 周新圩 |  | 50 |  |  |  |  |
| 183 | 合沟镇 | 长集村 | 前长集 |  | 10 |  |  |  |  |
| 184 | 草桥镇 | 苗圩村 | 朱林 |  | 10 |  |  |  |  |
| 185 | 双塘镇 | 叶庄村 | 大农场 |  | 10 |  |  |  |  |
| 186 | 马陵山镇 | 玄庙村 | 后邢组 |  | 10 |  |  |  |  |
| 187 | 棋盘镇 | 佃富村 | 李庄 |  | 10 |  |  |  |  |
| 188 |  | 陵西村 | 王岗丈 |  | 10 |  |  |  |  |
| 189 | 瓦窑镇 | 大新村 | 许场新区 |  | 10 |  |  |  |  |
| 190 | 唐店街道 | 杜湖村 | 杜湖村 |  | 20 |  |  |  |  |
| 191 | 双塘镇 | 袁湖村 | 袁湖庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 192 | 瓦窑镇 | 王刘村 | 刘庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 193 |  | 房庄村 | 陈庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 194 | 港头镇 | 蒋黄村 | 蒋庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 195 |  | 潼沟村 | 大潼沟 |  | 20 |  |  |  |  |
| 196 | 合沟镇 | 长集村 | 后长集 |  | 20 |  |  |  |  |
| 197 |  | 前朱村 | 前朱 |  | 20 |  |  |  |  |
| 198 | 草桥镇 | 陈圩村 | 徐口 |  | 20 |  |  |  |  |
| 199 | 窑湾镇 | 许楼村 | 三黄组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 200 | 马陵山镇 | 高原村 | 杨庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 201 |  | 钟吾村 | 司吾庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 202 | 时集镇 | 陈刘村 | 陈圩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 203 | 邵店镇 | 邵西村 | 官坊庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 204 |  | 西鲍村 | 西鲍圩（南） |  | 20 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 西鲍圩（北） |  | 20 |  |  |  |  |
| 206 | 阿湖镇 | 条河村 | 条河 |  | 20 |  |  |  |  |
| 207 |  | 双池村 | 双池 |  | 20 |  |  |  |  |
| 208 |  | 黄柏村 | 西黄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 209 | 高流镇 | 华丰村 | 华丰新农社 |  | 20 |  |  |  |  |
| 210 | 窑湾镇 | 沂运村 | 沂运新农社 |  | 20 |  |  |  |  |
| 211 | 瓦窑镇 | 柳集村 | 沟西 |  | 30 |  |  |  |  |
| 212 |  | 大新村 | 大新 |  | 30 |  |  |  |  |
| 213 | 合沟镇 | 后湖村 | 后湖 |  | 30 |  |  |  |  |
| 214 | 窑湾镇 | 杨场村 | 杨场组 |  | 30 |  |  |  |  |
| 215 |  | 王场村 | 杲场新农社 |  | 30 |  |  |  |  |
| 216 | 棋盘镇 | 王徐村 | 王徐新农社 |  | 30 |  |  |  |  |
| 217 |  | 新湖村 | 胡庄新农社 |  | 30 |  |  |  |  |
| 218 |  | 筛子村 | 筛子新农社 |  | 30 |  |  |  |  |
| 219 | 时集镇 | 敬元村 | 祥瑞新农社一期 |  | 30 |  |  |  |  |
| 220 | 高流镇 | 程徐村 | 凤凰墩新农社 |  | 30 |  |  |  |  |
| 221 | 港头镇 | 代沟村 | 杨庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 222 | 马陵山镇 | 广玉村 | 牌坊 |  | 20 |  |  |  |  |
| 223 |  | 花厅村 | 石王庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 224 | 草桥镇 | 卢圩村 | 卢圩 |  | 20 |  |  |  |  |
| 225 | 合沟镇 | 后朱村 | 后朱 |  | 20 |  |  |  |  |
| 226 |  | 界沟村 | 刘庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 227 | 双塘镇 | 九墩村 | 竹园 |  | 20 |  |  |  |  |
| 228 | 棋盘镇 | 芦墩村 | 小王庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 229 | 窑湾镇 | 桑庄村 | 桑庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 230 | 草桥镇 | 古墩村 | 古墩 |  | 30 |  |  |  |  |
| 231 | 合沟镇 | 郇楼村 | 郇楼 |  | 30 |  |  |  |  |
| 232 |  | 曹庄村 | 曹庄组 |  | 30 |  |  |  |  |
| 233 |  | 小河村 | 南小河 |  | 30 |  |  |  |  |
| 234 |  |  | 北小河 |  | 30 |  |  |  |  |
| 235 | 阿湖镇 | 鸣九村 | 鸣九新农社 |  | 20 |  |  |  |  |
| 236 | 时集镇 | 陈刘村 | 锦绣新农村 |  | 20 |  |  |  |  |
| 237 | 马陵山镇 | 三合村 | 三合新农社 |  | 20 |  |  |  |  |
| 238 | 棋盘镇 | 白草村 | 白草新农社 |  | 100 |  |  |  |  |
| 239 | 棋盘镇 | 泉子村 | 泉子新农社 |  | 100 |  |  |  |  |
| 240 | 高流镇 | 程徐村 | 桑庄(西) |  | 5 |  |  |  |  |
| 241 | 时集镇 | 蒋沟村 | 蒋沟组 |  | 80 |  |  |  |  |
| 242 | 合沟镇 | 王庄村 | 王庄 |  | 5 |  |  |  |  |
| 243 | 瓦窑镇 | 瓦窑中学 | 瓦窑中学 |  | 100 |  |  |  |  |
| 244 | 钟吾街道 | 南陈村 | 南陈 |  | 30 |  |  |  |  |
| 245 | 唐店街道 | 尚营村 | 尚营 |  | 30 |  |  |  |  |
| 246 |  | 东岭村 | 小乔村 |  | 30 |  |  |  |  |
| 247 | 北沟街道 | 南沟村 | 南沟 |  | 50 |  |  |  |  |
| 248 | 瓦窑镇 | 瓦窑村 | 娄庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 249 | 草桥镇 | 双庄村 | 双庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 250 |  | 纪集村 | 竹园 |  | 20 |  |  |  |  |
| 251 | 窑湾镇 | 王楼村 | 王楼组 |  | 20 |  |  |  |  |
| 252 | 棋盘镇 | 小冲村 | 小冲 |  | 30 |  |  |  |  |
| 253 | 唐店镇 | 坡桥村 | 坡桥 |  | 80 |  |  |  |  |
| 254 | 马陵山镇 | 陆庄 | 陆庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 255 | 马陵山镇 | 三合村 | 三合 |  | 30 |  |  |  |  |
| 256 | 新店镇 | 五营村 | 老营圩 |  | 30 |  |  |  |  |
| 257 | 新店镇 | 新店村 | 新店村 |  | 100 |  |  |  |  |
| 258 | 邵店镇 | 朱圩村 | 朱圩村 |  | 50 |  |  |  |  |
| 259 | 时集镇 | 白石村 | 桃花源 |  | 75 |  |  |  |  |
| 260 | 合沟镇 | 马场村 | 马场 |  | 30 |  |  |  |  |
| 261 | 合沟镇 | 青石桥村 | 青石桥 |  | 50 |  |  |  |  |
| 262 | 草桥镇 | 堰头村 | 堰头 |  | 75 |  |  |  |  |
| 263 | 双塘镇 | 孟庄村 | 孟庄 |  | 60 |  |  |  |  |
| 264 | 港头镇 | 纪滩村 | 纪滩 |  | 40 |  |  |  |  |
| 265 | 港头镇 | 半城村 | 半城 |  | 65 |  |  |  |  |
| 266 | 港头镇 | 大营村 | 大营 |  | 75 |  |  |  |  |
| 267 | 瓦窑镇 | 吕庄村 | 吕庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 268 | 瓦窑镇 | 街集村 | 街集 |  | 50 |  |  |  |  |
| 269 | 瓦窑镇 | 王刘村 | 王刘 |  | 20 |  |  |  |  |
| 270 | 棋盘镇 | 白草村 | 白草 |  | 80 |  |  |  |  |
| 271 | 高流镇 | 黑沙墩 | 黑沙墩 |  | 40 |  |  |  |  |
| 272 | 马陵山镇 | 大沟庄 | 大沟 |  | 20 |  |  |  |  |
| 273 | 马陵山镇 | 小蒋村 | 小蒋 |  | 20 |  |  |  |  |
| 274 | 时集镇 | 艾庄 | 艾庄 |  | 20 |  |  |  |  |
| 275 | 马陵山镇 | 姜庄 | 姜庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 276 | 阿湖镇 | 桃岭 | 桃岭 |  | 40 |  |  |  |  |
| 277 | 阿湖镇 | 中沟村 | 中沟南 |  | 50 |  |  |  |  |
| 278 | 阿湖镇 | 中沟村 | 中沟北 |  | 15 |  |  |  |  |
| 279 | 阿湖镇 | 下湖村 | 下湖 |  | 25 |  |  |  |  |
| 280 | 新店镇 | 五营新村 | 下湖 |  | 50 |  |  |  |  |
| 281 | 双塘镇 | 丁集村 | 大尚湖 |  | 100 |  |  |  |  |
| 282 | 阿湖镇 | 芦湖村 | 芦湖 |  | 80 |  |  |  |  |
| 283 | 阿湖镇 | 墩新村 | 墩新 |  | 80 |  |  |  |  |
| 284 | 阿湖镇 | 蒋马村 | 蒋马 |  | 50 |  |  |  |  |
| 285 | 阿湖镇 | 鸣九村 | 鸣九 |  | 50 |  |  |  |  |
| 286 | 高流镇 | 老范村 | 老范 |  | 40 |  |  |  |  |
| 287 | 时集镇 | 凤云村 | 凤云 |  | 40 |  |  |  |  |
| 288 | 邵店镇 | 沭河村 | 沭河 |  | 75 |  |  |  |  |
| 289 | 邵店镇 | 夏庄村 | 夏庄 |  | 60 |  |  |  |  |
| 290 | 新店镇 | 马庄村 | 马庄 |  | 30 |  |  |  |  |
| 291 | 棋盘镇 | 筛子村 | 筛子 |  | 60 |  |  |  |  |
| 292 | 棋盘镇 | 杨庄村 | 杨庄 |  | 50 |  |  |  |  |
| 293 | 唐店街道 | 徐李村 | 徐李 |  | 30 |  |  |  |  |
| 294 | 时集镇 | 山东村 | 桃花居集居区 |  | 60 |  |  |  |  |
| 295 | 时集镇 | 温墩村 | 温墩集居区 |  | 30 |  |  |  |  |
| 296 | 瓦窑镇 | 柳集村 | 沟东集居区 |  | 30 |  |  |  |  |
| 297 | 瓦窑镇 | 双庙村 | 双庙集居区 |  | 80 |  |  |  |  |
| 298 | 港头镇 | 后行村 | 后行集居区一期 |  | 50 |  |  |  |  |
| 299 | 草桥镇 | 高场村 | 高场集居区一期 |  | 40 |  |  |  |  |
| 300 | 草桥镇 | 林庄村 | 林庄集居区一期 |  | 50 |  |  |  |  |
| 301 | 马陵山镇 | 宋山村 | 宋山集居区 |  | 40 |  |  |  |  |
| 302 | 高流镇 | 官王村 | 官王 |  | 40 |  |  |  |  |
| 303 | 高流镇 | 三岔村 | 三岔 |  | 50 |  |  |  |  |
| 304 | 高流镇 | 沟埃村 | 贺庄 |  | 40 |  |  |  |  |
| 305 | 双塘镇 | 刘庄村 | 刘庄 |  | 60 |  |  |  |  |
| 306 | 双塘镇 | 袁湖村 | 袁湖 |  | 20 |  |  |  |  |
| ①、每年价格（元）= 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2年运营期限的投标总价=①*2年= 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述价格均为含税价格，且总价须与开标一览表中的投标报价一致。

2、本表可拓展，但应至少包含上述表格内条目。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- （3）新沂市镇、村污水处理设施配套管网每年运维费

- 报价清单

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 |  | 报价 （%） | 备注 |
| 1 | 新沂市镇、村污水处理设施配套管网每年运维费 | 以新沂市财政主管部门财评确认后的价格进行下浮，报下浮率 |  | 项 |  |  | 年预算约400万元 |

注：1、上述价格均为含税价格，且报价须与开标一览表中的投标报价一致。

2、本表可拓展，但应至少包含上述表格内条目。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式5：商务文件

（1）关于商务文件的声明函

（招标人名称）：

本公司愿就由贵单位组织实施的（项目名称）       ，（项目编号）     的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标商务部分的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，视为虚假投标，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

（2）投标人情况表

项目编号：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地售后服务机构情况 | 名称： 地址： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工 | 共 人。 |  | 单位2021年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）相关业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同日期 | 合同金额 | 合同内容 | 买方联系人 | 买方联系电话及手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中提供双方签订的服务合同复印件，否则将不作为评标的依据。投标时提供原件备审查。

2、各投标人可参照上述格式自制表格参与投标，但应至少包含上述表格内条目。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式6：偏离表

偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条款 | 投标响应 条款 | （正/负/无） 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：1、投标人要将招标文件与投标文件的差异之处汇集成表。

2、偏离表必须以上表要求的格式提交，投标人必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入表的视作投标人完全接受。

3、如无偏离则必须在本表填“无”，并声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”。

4、如有偏离，但没有在本表中列出，视为虚假投标，则招标人有权取消其中标资格，作无效投标处理。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式7：项目经理及项目技术负责人资历表

（1）项目经理资历表

项目编号：

| 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 电话 |  |  |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 本项目中任职 |  |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的相关项目 |  |  |  | 项目中任职 |  | 备注 |  |

注：1、附项目负责人相关证书、证明材料复印件。开标时提供原件审查。

2、表格不够填写可添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

（2）项目技术负责人资历表

项目编号：

| 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 电话 |  |  |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 本项目中任职 |  |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的相关项目 |  |  |  | 项目中任职 |  | 备注 |  |

注：1、附项目负责人相关证书、证明材料复印件。开标时提供原件审查。

2、表格不够填写可添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式8、项目组人员一览表

项目组人员一览表

项目编号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目组人员”指投标人针对该项目的维保、值班等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证书、证明材料复印件。开标时提供原件审查。

3、表格不够填写可添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式9：书面声明

投标人参加投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新沂市住房和城乡建设局（项目名称）             ，（项目编号）               投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

近三年内没有被司法部门或行业管理部门查处；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格或行贿受贿等不良行为记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式10：联合体协议书

联合体协议书

、      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

格式11：

项目实施方案

包括但不限于评标办法中服务实施方案和技术保证措施、应急预案、环保在线监测系统建设方案等；格式自拟。

- 第八章  资格性审查及符合性审查表

- 一、资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人营业执照（经营范围包含生活污水、工业废水处理；或污水处理，或水污染治理；或污水处理厂运营；或环保工程、环保技术的研发与技术服务相关内容）。 | 审查内容原件扫描上传至投标文件“资格条件”模块内。 |
| 2 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式） | 审查内容原件扫描上传至投标文件“资格条件”模块内。 |
| 3 | 投标人经审计的上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）或本项目开标时间前6个月内开户银行出具的资信证明。 | 审查内容原件扫描上传至投标文件“资格条件”模块内。 |
| 4 | 投标人在本项目开标时间前6个月内任一月份依法缴纳税收的相关证明材料。 | 审查内容原件扫描上传至投标文件“资格条件”模块内。 |
| 5 | 投标人在本项目开标时间前6个月内任一月份缴纳社会保障资金的相关证明材料。 | 审查内容原件扫描上传至投标文件“资格条件”模块内。 |
| 6 | 投标人近五年（2017年4月1日以来）承接过镇级污水处理运维项目的类似业绩，以中标通知书、合同为准。 | 审查内容原件扫描上传至投标文件“资格条件”模块内。 |

- 符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价金额是否超过本项目预算金额。 | 审查内容响应文件（加盖公章，格式自拟）原件扫描上传至投标文件“符合条件”模块内。 |
| 2 | 报价金额是否为唯一报价。 | 审查内容响应文件（加盖公章，格式自拟）原件扫描上传至投标文件“符合条件”模块内。 |
| 3 | 投标文件的有效期是否符合《招标文件》中关于投标文件的有效期”的要求。 | 审查内容响应文件（加盖公章，格式自拟）原件扫描上传至投标文件“符合条件”模块内。 |
| 4 | 投标文件是否按照招标文件中要求相关格式编写，是否有缺失遗漏项。 | 审查内容响应文件（加盖公章，格式自拟）原件扫描上传至投标文件“符合条件”模块内。 |
| 5 | 投标文件是否按要求进行电子签章。 | 审查内容响应文件（加盖公章，格式自拟）原件扫描上传至投标文件“符合条件”模块内。 |
| 6 | 投标文件是否响应招标文件采购需求要求。 | 审查内容响应文件（加盖公章，格式自拟）原件扫描上传至投标文件“符合条件”模块内。 |