招标文件

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

采 购 人：邳州市运河街道办事处

采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司

二〇二二年十月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏尧瀚招投标代理有限公司对惠民工程绿岛建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2022年10月20日至2022年10月26日。在“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统）或“徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）”（具体在本项目招标公告的附件），自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2022年11月9日北京时间9：30

2.开标时间：2022年11月9日北京时间9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：邳州市运河街道办事处

2．地址：徐州市邳州市青年路

3．联系方法：李雪杨

4. 采购项目联系人：李雪杨      电话：13852067885

六、采购代理机构

1．名称：江苏尧瀚招投标代理有限公司

2．地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼402室

3．联系方法：0516-87799838       邮编：221005

4. 采购项目联系人：张也          电话：19952157953

2022年10月19日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

- 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位通过CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣布各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 37.废标条款。

- 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：邳州市运河街道办事处 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：1400万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； 3.本项目的特定资格要求：无。 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： （按采购包编制） 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 二、资格条件（加盖电子签章，必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人的营业执照原件扫描件或事业单位法人证书原件扫描件或其他组织合法证明文件的原件扫描件。 2、财务状况报告，提供投标人本项目开标时间前6个月内基本开户银行出具的有效的资信证明原件扫描件；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件的扫描件；或投标人上一年度（2021年）财务审计报告原件扫描件；或至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表原件扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件扫描件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 4、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。可提供原件的扫描件，再加盖电子签章。）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、所投产品的技术规格和技术参数（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 2、项目实施（技术）方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； （1）对项目需求理解及分析； （2）项目设计方案； （3）项目实施进度计划及安排； （4）配送、安装及调试方案； （5）质量及安全保证措施； （6）运维预警及应急预案； （7）运维服务方案； （二）商务部分 1、投标人相似业绩一览表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 4、项目组人员一览表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 5、投标人其它证明文件及材料扫描件（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣证明 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： - 一、投标文件的密封（加密）要求： - 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 - 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 - 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过1400万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、施工改造、检验、保险、验收、培训、售后服务、投标人的利润、招标代理服务费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | - 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2022年11月9北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2022年11月9日北京时间9：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品： 油烟净化装置、在线监测（控）装置。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： - 1.开标时间：2022年11月9日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张也 联系电话：0516-87799838 地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所4楼402室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.代理服务费账户信息：

收 款 人：江苏尧瀚招投标代理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

账    号：32001718936052510211

- 评标标准

（采购包1-采购包4）

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |  |
| 技术部分（52分） | 所投产品的技术规格和技术参数（12分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“五、主要技术规格要求”的，得基本分12分；每有一项“重要响应指标”不满足或负偏离的，从基本分中扣3分；每有一项“非重要响应指标”不满足或负偏离的，从基本分中扣1分。扣完为止。 本项最高得12分，最低得0分。 说明：1.招标文件“五、主要技术规格要求”中标注“▲”的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。 2.投标文件中提供《所投产品的技术规格和技术参数》，招标文件中要求提供检测报告原件扫描件、证书原件扫描件等相关证明材的相关参数，投标人投标文件中必须按要求提供，否则该项参数按照不满足或负偏离处理。 |  |
|  | 项目实施（技术）方案（40分） | 对项目需求理解及分析（5分） | 依据投标人投标文件中提供的《对项目需求理解及分析》（包含但不限于：对项目需求理解情况描述、建设目标、实地勘查情况、项目重点难点分析），从全面性、准确性及科学性进行评分。 充分理解项目需求，对项目建设目标、项目重难点分析准确，科学合理，实地勘查全面细致的得5分； 对项目需求理解较充分，对项目建设目标、项目重难点分析较准确，较科学合理，实地勘查较全面的得4-3分； 对项目需求理解不够充分，对项目建设目标、项目重难点分析不够准确，科学性一般，实地勘查情况不够全面的得2-1分； 未提供或较差的得0分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 项目设计方案（6分） | 依据投标人投标文件中提供的《项目设计方案》（包含但不限于：设计原则、设计方案、设计图纸），从科学性、全面性及可操作性进行评分。 科学合理，全面详实，切实可行的得6-5分； 较科学合理，较全面详实，可操作性较强的得4-3分； 科学性一般，不够全面详实，可操作性一般的得2-1分； 未提供或较差的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 项目实施进度计划及安排（6分） | 依据投标人投标文件中提供的《项目实施进度计划及安排》，从内容的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面具体详实，针对性强，切实可行的得6-5分； 较全面，针对性较强，较切实可行的得4-3分； 不全面，针对性不强，可行性欠缺的得2-1分。 未提供或较差的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 配送、安装及调试方案（6分） | 依据投标人投标文件中提供的《配送、安装及调试方案》，从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面具体详实，针对性强，切实可行的得6-5分； 较全面，针对性较强，较切实可行的得4-3分； 不全面，针对性不强，可行性欠缺的得2-1分。 未提供或较差的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 质量及安全保证措施 （6分） | 依据投标人投标文件中提供的《质量及安全保证措施》，从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面具体详实，针对性强，切实可行的得6-5分； 较全面，针对性较强，较切实可行的得4-3分； 不全面，针对性不强，可行性欠缺的得2-1分。 未提供或较差的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 运维预警及应急预案 （5分） | 依据投标人投标文件中提供的《运维预警及应急预案》（包括但不限于：突发性自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等，对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施，是否制定了异常数据监控制度和处理处置方法以及质量控制体系完善程度，是否具备有效的预防和应急措施），从内容的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面具体详实，针对性强，切实可行的得5分； 较全面，针对性较强，较切实可行的得4-3分； 不全面，针对性不强，可行性欠缺的得2-1分。 未提供或较差的得0分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 运维服务方案（6分） | 依据投标人投标文件中提供的《运维服务方案》（包括但不限于：运维工作内容，运维操作规范和规章制度，具体机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修措施，配件耗材配备情况），从内容的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面具体详实，针对性强，切实可行的得6-5分； 较全面，针对性较强，较切实可行的得4-3分； 不全面，针对性不强，可行性欠缺的得2-1分。 未提供或较差的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
| 商务部分（16分） | 综合能力 （6分） | - 1.投标人具备环保工程专业承包叁级及以上资质的得1分，投标文件中提供资质证书原件扫描件并加盖电子签章。 - 2.投标人拟派项目组人员中具备二级及以上注册建造师证书的（专业为建筑工程或市政公用工程或机电工程），每提供1人得1分，本项最高得2分。投标文件中提供相关人员证书原件扫描件并加盖电子签章，以及投标人为其缴纳的近3个月（2022年7月-9月）在本单位连续缴纳社保的证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 3.投标人具备环境工程设计乙级及以上资质的得3分，投标文件中提供资质证书原件扫描件并加盖电子签章。 |  |
|  | 投标人业绩（2分） | 投标人投标文件中提供合同签订日期在2020年1月1日（含）之后，投标人为卖方（乙方），合同标的与本项目相同或相似（环境污染防治设备类）的业绩合同原件扫描件及中标通知书原件扫描件（无中标通知书的须提供合同甲方出具的书面证明材料原件扫描件），扫描件加盖电子签章。每提供一份得0.5分，本项最高得2分。 |  |
|  | 售后服务方案（5分） | 免费质保期（2分） | 免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分。投标文件中提供免费质保期承诺函（格式自拟，加盖电子签章）。 |
|  |  | 售后服务具体方案 （3分） | 依据投标人投标文件中提供的《售后服务具体方案》（包含售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况），从内容的全面性、针对性进行评分。 全面具体详实，针对性强的得3分；较全面，针对性较强的得2分；不够全面，针对性一般的得1分。 未提供或较差的得0分。本项最高得3分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （3分） | 依据投标人投标文件中提供的《培训方案》，从内容的全面性、可行性进行评分。 全面具体详实，切实可行的得3分；较全面，较切实可行的得2分；全面性及可行性一般的得1分。 未提供或较差的得0分。本项最高得3分，最低得0分。 |  |
| 其他部分 （2分） | 所报产品为“环境标志产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得 1 分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料扫描件，经评标委员会在 http ：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标文件中提供有关证明材料扫描件，扫描件不需提交原件核查。 |  |
|  | 所报产品为“节能产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属”节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为”节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的”节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料扫描件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标文件中提供有关证明材料扫描件，扫描件不需提交原件核查。 |  |

注：评标结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（采购包1-采购包4）

（友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。）

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：     年   月   日

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2项目实施方案详见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1本合同总金额为人民币大写金额       （小写金额：      ），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订后，主要设备进场且乙方向甲方出具等额预付款保函后 15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十 (40%)小写¥ 	     大写：人民币    	，将资金支付到合同约定的卖方账户。卖方出具的相应金额的正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十 （30%)小写¥     大写：人民币     ，将资金支付到合同约定的卖方账户。卖方出具的相应金额的正式发票。

（3）项目经甲方验收合格后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十 (30%)小写¥     大写：人民币     ，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的相应金额的正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订且主要设备进场后 15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十 (30%)小写¥ 	   大写：人民币    	，将资金支付到合同约定的卖方账户。卖方出具的相应金额的正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十 （30%)小写¥     大写：人民币     ，将资金支付到合同约定的卖方账户。卖方出具的相应金额的正式发票。

（3）项目经甲方验收合格后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十 (40%)小写¥     大写：人民币     ，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的相应金额的正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

收 款 人：

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。本项目不允许采用分包方式履行合同。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。本项目不允许采用分包方式履行合同。

8.2项目实施（技术）方案详见合同附件7。投标人应仔细勘查实施地点，根据实际勘查情况，合理出具项目实施方案及设计方案，科学合理布置管道及设备安装等。项目实施前，设计方案应报采购人书面同意后方可实施。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后   10  日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格和技术参数》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》、《培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施（技术）方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施（技术）方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

邳州市运河街道办事处  （买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

- 2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 0 %提交的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%）。

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，江苏尧瀚招投标代理有限公司一份存档。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：_________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： __________________

卖方（签章）： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：___________________

开户银行：_____________________________________

银行帐号：_____________________________________

第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：邳州市运河街道办事处

2、本项目采购的是非进口产品。

3、本项目为专门面向中小微企业采购的项目。

4、本项目不接受超过1400万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 其中采购包1：不接受超过280万元的投标报价；采购包2：不接受超过315万元的投标报价；采购包3：不接受超过542万元的投标报价；采购包4：不接受超过263万元的报价。

5、本项目共分四个采购包，投标人可同时参加多个采购包的投标活动，但只能中标其中一个采购包。如投标人同时多个采购包评标排序第一时，按照采购包1至采购包4的顺序确定中标单位，其它采购包视为自动放弃中标资格。

二、项目概况

项目拟在邳州市检测站和中山路2个省控大气环境质量检测站点周边300m范围内的桃花岛、宗教局宿舍等共计11个居民小区餐饮油烟集中治理试点，实现居民小区餐饮油烟集中收集、集中治理；经治理后的居民小区餐饮油烟实现达标排放，油烟排放浓度须达到满足江苏省《餐饮业大气污染物排放标准》（征求意见稿）中限值要求。

三、项目范围及试点名单

| 序号 | 小区名称 | 楼栋数 | 烟道数量 | 采购包 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宗教局宿舍 | 1 | 4 | 采购包1 |
| 2 | 爱委会小区 | 1 | 3 |  |
| 3 | 卫生局宿舍 | 1 | 6 |  |
| 4 | 法院宿舍 | 1 | 4 |  |
| 5 | 民政局福利小区 | 1 | 7 |  |
| 6 | 国土宿舍 | 1 | 6 |  |
| 7 | 税务局宿舍 | 2 | 14 | 采购包2 |
| 8 | 劳动局宿舍 | 1 | 6 |  |
| 9 | 农业资源宿舍 | 1 | 3 |  |
| 10 | 质监局宿舍 | 2 | 11 |  |
| 11 | 桃花岛小区一期高层 | 3 | 20 | 采购包3 |
| 12 | 桃花岛小区二期高层 | 6 | 44 |  |
| 13 | 桃花岛小区三期高层 | 7 | 56 |  |
| 14 | 桃花岛小区一期洋房 | 5 | 22 | 采购包4 |
| 15 | 桃花岛小区二期洋房 | 2 | 12 |  |
| 16 | 桃花岛小区三期洋房 | 2 | 10 |  |
|  | 合计 | 37 | 228 |  |

四、设备采购清单

（一）净化模块

采购包1：宗教局宿舍、爱委会小区、卫生局宿舍、法院宿舍、民政局福利小区、国土宿舍

| 1、宗教局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 2、爱委会小区 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 3、卫生局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

| 4、法院宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 5、民政局福利小区 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 4 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 4 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 4 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 4 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 4 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 4 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 4 | 台 |  |

| 6、国土宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

采购包2：税务局宿舍、劳动局宿舍、农业资源宿舍、质监局宿舍

| 7、税务局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 7 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 7 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 7 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 7 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 7 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 7 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 7 | 台 |  |

| 8、劳动局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

| 9、农业资源宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 2 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 2 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 2 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 2 | 台 |  |

| 10、质监局宿舍 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 6 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 6 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 6 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 6 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 6 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 6 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 6 | 台 |  |

采购包3：桃花岛小区一期高层、桃花岛小区二期高层、桃花岛小区三期高层

| 11、桃花岛小区一期高层 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 6 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 6 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 6 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 6 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 6 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 6 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 6 | 台 |  |

| 12、桃花岛小区二期高层 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 12 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 12 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 12 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 12 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 12 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 12 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 12 | 台 |  |

| 13、桃花岛小区三期高层 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 14 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 14 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 14 | 台 |  |
|  | 4 | 电控系统 | 14 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 14 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 14 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 14 | 台 |  |

采购包4：桃花岛小区一期洋房、桃花岛小区二期洋房、桃花岛小区三期洋房

| 14、桃花岛小区一期洋房 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 7 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 7 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 7 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 7 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 7 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 7 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 7 | 台 |  |

| 15、桃花岛小区二期洋房 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 3 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 3 | 台 |  |
|  | 4 | 电控系统 | 3 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 3 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 3 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 3 | 台 |  |

| 16、桃花岛小区三期洋房 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢管道0.8mm及安装 | 5 | 套 |  |
|  | 2 | 油烟净化装置 | 5 | 台 |  |
|  | 3 | 风机 | 5 | 台 | 定制静音风柜 |
|  | 4 | 电控系统 | 5 | 套 | 定时开启系统，含变频器 |
|  | 5 | 清洗运维 | 5 | 台 | 2年，每年清洗4次 |
|  | 6 | 运输、吊装安装、调试费 | 5 | 套 |  |
|  | 7 | 出风口消声器 | 5 | 台 |  |

（二）监测模块

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟在线监测（控）终端主机+浓度监测探头+移动物联网通信服务 | 16 | 套 | 采购包1 |
|  |  | 18 | 套 | 采购包2 |
|  |  | 32 | 套 | 采购包3 |
|  |  | 15 | 套 | 采购包4 |
| 2 | 安装、调试、辅材 | 1 | 项 |  |
| 3 | 售后及运维费用 | 1 | 项 | 2年 |

五、主要技术规格要求

1、采购内容

邳州市省控大气环境监测点周边居民小区实施油烟治理工程，对居民楼烟道出口进行设计改造施工，增设油烟净化和在线监测装置，部分楼栋须加装烟道等。

2、项目技术规格要求

- 2.1项目整体建设要求

在居民及餐饮单位油烟排放点位安装油烟净化设备，并同时安装餐饮油烟在线监控仪器，并安排人员负责2年的运维服务保障工作，运维服务期间依据检测数据对油烟净化设备进行清洗和维护。

2.2餐饮油烟在线监测（控）终端技术规格（以下标注“▲”的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。）

| 序号 | 主要指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计标准 | 符合《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控仪》（CCAEPI-RG-Y-020-2011）相关要求。 |
| 2 | 监测标准 | 油烟浓度计算方法，符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）。 |
| 3 | 传输协议 | 满足《HJ／T212-2017 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》。 |
| 4 | 远程传输 | 内置GPRS，采用TCP通信方式，长时间实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报。 |
| 5 | 历史存储 | 内置存储器，可保存至少24个月的油烟数据。 |
| 6 | 接口能力 | 两路交流电流检测，至少4路开关量输入，2路开关量输出，1路RS485,1路232。 |
| 7 | ▲创建工单 | 油烟在线监测仪具备生成维护工单功能，用户在油烟在线监测仪触摸屏选择维护内容。 |
| 8 | ▲集成式设计 | 设备可切换手动或自动监测模式，可切换多种监测模式。 |
| 9 | 外壳防护 | 外壳防护防水、防雷。 |
| 10 | 时间同步 | 防止因断电等因素造成设备运行时间与服务器时间存在偏差，确保二者时间一致。 |
| 11 | ▲人机界面 | 带有七寸（含）以上触摸屏，现场可实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、风机电流值、净化器电流值及净化器和风机状态。设备具有系统信息功能，可查看设备唯一标识、生产日期等信息。并具备生成督办工单功能。历史数据可以实现翻页查询，至少可存储2年以上数据。 可查询设备相关信息及维护联系信息，可通过后台远程管理。 |
| 12 | 远程控制 | 设备能够进行远程控制及升级更新。 |
| 13 | ▲采样方式 | 采用抽气泵采样测量，以延长油烟浓度传感器维护周期及使用寿命，并采用专业仪器测量结构和模块化结构，维护方便且维护成本低。传感器：激光散射模块。 |
| 13 | ▲检测工艺 | 光散射（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章）。 |
| 14 | ▲量程 | 油烟浓度：0～10mg/m3；（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章）。 |
| 15 | 高浓度影响 | 误差不超过±10%（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章）。 |
| 16 | ▲风速影响 | 误差不超出±0.10mg/m3（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章）。 |
| 17 | 示值误差 | 误差不超过±10%（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章）。 |
| 18 | ▲零点漂移 | 1小时零点漂移不超过±0.15mg/m3（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章）。 |
| 19 | 输出 | RS485/Modbus RTU |
| 20 | 接口 | 数字信号传输，RS485接口 |
| 21 | ▲主板存储 | 数据存储内存≥128MB；随机存储器内存≥192KB；只读存储器内存≥512KB（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章）。 |
| 22 | 抽气泵 | 流量：≥4.5L/min（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章） |
| 23 | 报警功能 | 仪器具备超标报警，油烟净化器未正常开启报警功能。（投标文件中需提供第三方机构出具的检测报告原件扫描件并加盖电子签章） |

- 2.3油烟净化设备

技术要求：用电离丝放电，避免采用锯齿结构，以保证长久耐用和避免锯齿片积油影响电离效果，为保证清洗保养方便收集段为板式结构，避免采用蜂巢结构不仪清洗维护，收集段材质为优质铝合金。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于8mm；设备机台为模块化组合结构,每个模块有独立的电源控制器；通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器。每个检修门都有一联锁装置，门开电断；静电式油烟净化器外壳全部为碳钢喷塑；机体内部连接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染；为保证用电安全，绝缘子特氟龙材质（聚四氟乙烯），抗老化，可修复，不易碎，性能可靠，不吸水；静电油烟净化器叠加时，设备应自带上下叠加的引流装置，防止上层油污滴淋到；所有高压线路都不可暴露在废气流中。前后过滤网均风板为可清洗式优质金属结构。

2.3.1油烟污染物排放达到环保检测要求，油烟排放标准浓度小于1.0mg/m3，颗粒物排放浓度小于1.0mg/m3，非甲烷总烃小于5.0mg/m3。

2.3.2所投净化器电源可靠性实验项目要求：在-10-60℃温度环境中，满载工作状态下，持续工作8小时。

2.3.3所投净化器具备CCEP认证证书，出具带有CMA 、CAL 、CNAS 标识的检测报告，净化效率95%以上。（投标文件中提供产品的CCEP认证证书及检测报告原件扫描件并加盖电子签章。）

2.3.4所投产品符合HJ/T 62-2001标准。

2.3.5所投净化器配套风机属于节能环保推广产品。

3、项目实施运维要求

3.1服务范围

本系统的运维服务范围包括：中标人新建设备和系统；

中标人对系统的运维服务包括对构成本次项目所有设备、网络、供电设施、软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

3.2服务内容

- 中标人应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

- （1）安装服务

- 智能终端数据采集器的提供，包括：设备的安装，调试，上线。

- （2）日常维护保养服务（巡检维保）

- 每日9点，上线维护平台的各项服务。对智能终端数据采集器，每月进行设备巡检和故障排查。

- （3）每月/季度/年运维报告（监控监测数据统计服务）对方油烟净化设备的运行报告、其中包括（每月/季/年）的风机、净化器开关时长、查看达标、超标、故障天数、油烟浓度值，以及综合报表（日报表，周报表，月报表）。

- （4）服务咨询：中标人应设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到100%。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

- （5）主动监测：中标人应建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

- （6）故障修复

- 紧急抢修：中标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

- 备用方案：如特殊原因造成系统无法正常使用，中标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

- 易损易耗件：中标人应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布。有条件且在采购人同意的情况下，可在采购人的使用现场储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

- 更换设备：若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用能力。

- （7）提供第三方运维

- 基于平台数据统计，提供给采购人管理建议，市场调研和分析，为管理者提供统计数据分析报告。其中包括净化器运行情况，以及清洗频次和清洗相关规范的数据支持。

- 项目实施要求

1、交付时间：自合同签订之日起90天内完成供货、改造、安装、调试等工作。

2、交付（实施）地点：采购人指定地点。

3、投标人应仔细勘查实施地点，根据实际勘查情况，合理出具项目实施方案及设计方案，科学合理布置管道及设备安装等。项目实施前，设计方案应报采购人书面同意后方可实施。

4、本项目部分楼栋未安装烟道，由投标人自行加装烟道，投标人应根据自行勘查情况，自行设计方案及报价，此费用包含在投标报价中。

5、安装新设备，包括但不限于油烟净化设备一体机、设备出口弯头、软连接、底架、防火阀、净化器管道变径、雨帽、基座、施工改造等。

6、安装设备以不得破坏居民楼屋顶防水为基础，如屋顶防水被破坏，须及时修复直至恢复使用为止，该费用由中标人承担。

7、现场安装调试并提供各种文档资料，以及人员操作培训资料，以便采购方能够掌握操作方法和维护方法，直至验收通过，排放达标为止。

8、中标人进场后应遵守施工现场安全有关管理规定，由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

9、人员及安装要求

（1）中标人派遣的所有施工人员必须身体健康，项目实施期间严格执行邳州市及采购人关于疫情防控要求。

（2）本项目实施期间，中标人必须根据采购人要求计划安排施工，确保在要求的工期内完成要求的工作。

（3）水、电、气焊、电焊等专业操作人员需持证上岗，不得违规操作，到场安装人员统一着装，佩戴胸牌，文明施工，施工现场禁止吸烟。

（4）安装人员、车辆必须遵守小区的管理规定。设备安装期间不得影响社区内居民的正常用水、用电需求。

（5）中标人进场安装期间，现场应设置专人值守，如涉及电焊、切割等带火操作，应及时通知采购相关人员，按照其要求取得动火许可证后方可操作，操作中应配备足量灭火器材。

（6）中标人必须确保设备安装、调试后，通过第三方专业机构检测（包括政府有关部门）达到本招标文件当中所提出的技术要求，且不影响采购人居民正常生活的同时，在实现上述目标的前提下，采购人无须再投入任何经费对本项目涉及或影响到的设备设施进行改造。

（7）项目要求设备安装工艺水平优秀，达到国家有关标准；排烟管道及设备连接处焊点无陷落缝、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体。

- 七、售后服务及质保要求

1、免费质保期：自验收合格之日起2年。项目质保期由投标人在投标文件中明确承诺。

2、投标人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

3、在接到故障报修后，中标人须在30分钟内响应，技术工程师在每天9:00～18:00期间1天内到达现场。到达现场后1天内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须在2天内用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标人承担。

- 八、其他说明

1、本项目不组织现场勘查，投标人自行勘查现场，勘查现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人根据勘查情况自行编制方案及报价（防护措施要到位）。中标供应商不得以未勘查现场或不了解现场情况为由提出任何增加费用的要求。特别提醒：疫情防控期间，外地来徐的相关人员，严格执行江苏省、邳州市当地疫情防控要求，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

2、本项目部分楼栋未安装烟道，由投标人自行加装烟道，投标人应根据自行勘查情况，自行设计方案及报价，此费用包含在投标报价中。

3、投标报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、施工改造、检验、保险、验收、培训、售后服务、投标人的利润、招标代理服务费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

3.开标一览表

4.分项价格表

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.偏离表

8.投标人相似业绩一览表

9.项目组人员一览表

10.中小企业声明函

11.残疾人福利性单位声明函

12.预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 江苏尧瀚招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏尧瀚招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏尧瀚招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

授权代表：

授权代表联系方式：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

（1）法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（惠民工程绿岛建设）项目（项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                   性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017，项目名称：惠民工程绿岛建设）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （签字或签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

3.开标一览表

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

采购包：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 惠民工程绿岛建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

4．分项价格表

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

采购包：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：惠民工程绿岛建设项目，项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 惠民工程绿岛建设 ）项目（项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7．偏离表

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

采购包：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

8.投标人相似业绩一览表

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

| 序号 | 合同签订时间 | 合同主要标的 | 合同金额（元） | 买方（甲方）名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

9.项目组人员一览表

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格/职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各供应商可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写人员情况表，并按《评标标准》中要求附相关证明材料。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10.中小企业声明函

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

采购包：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （          ），属于（工业（制造业））；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （       ），属于（工业（制造业））；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的属于工业（制造业）。

附件：中小企业规模类型自测小程序

11.残疾人福利性单位声明函

项目名称：惠民工程绿岛建设项目

项目编号：JSZC-320382-JSYH-G2022-0017

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 12.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(202052号)要求。