招标文件

招标编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

采 购 人：沛县县委政法委员会

招标采购代理单位：沛县公共资源交易中心

二〇二二年十一月

总目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 投标资料表	18

第四章 评标标准	24

第五章 拟签订的合同文本	26

第六章 采购需求	35

- 采购包1（第一标段）	35

- 采购包2（第二标段）	53

第七章 投标文件相关格式	74

第一章 招标公告

[沛]沛县公共视频监控设施升级改造建设工程公开招标公告

[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021]

沛县公共视频监控设施升级改造建设工程（项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”平台登录后获取加密版招标文件，并于开标报名截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

预算金额：7426.88万元

采购包1（第一标段）预算金额：3846.72万元。

采购包2（第二标段）预算金额：3580.16万元。

采购需求：具体要求详见招标文件第六章《采购需求》。

特定资格要求： 无

特别提醒：公告期内，所有供应商在“苏采云”平台皆需完成报名操作并下载加密采购文件。

此次项目为“不见面”远程开标，请各潜在投标人及时做好系统调试、CA锁的办理使用等标前准备工作，无需前来沛县公共资源交易中心开标场地参与开标。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人(即投标人、供应商，下同)的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）公开招标文件:

1.时间：详见招标公告（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；

2.注册登记成功后系统内免费下载加密采购文件。

3.获取招标文件规定期限后在“徐州政府采购网”仍可以下载招标文件，此时段后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

四、开标时间和地点

详见招标公告（国家授时中心标准时间，下同）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购进口审核管理；节能产品政府采购；环境标志产品政府采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；促进残疾人就业政府采购政策等。

2、招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本公告发布在“徐州政府采购网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/tradeInfonew.html）更正公告（县区）栏，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

3、终止招标

终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上（徐州政府采购网）发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

6、按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。疫情防控政策如有变化的，以最新要求为准。

（二）询问和质疑

1. 根据沛县公共资源交易中心与沛县县委政法委员会签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县县委政法委员会提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向沛县县委政法委员会提出质疑。询问和质疑由沛县县委政法委员会依法处理。

2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：沛县县委政法委员会

联系人：唐刚

联系电话：18168771296

通讯地址：沛县沛公路２号行政中心14楼

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：沛县县委政法委员会

联系人：唐刚

联系方式：18168771296

地  址：沛县沛公路２号行政中心14楼

2.采购代理机构信息

名  称：沛县公共资源交易中心

地　址：沛县行政服务中心西三楼316室

联系方式：0516-68162821

(说明: 根据沛县公共资源交易中心与沛县县委政法委员会签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县县委政法委员会提出询问)

3.项目联系方式

项目联系人：沛县公共资源交易中心  吴尚营

电　话：0516-68162821

- 第二章  投标人须知

目   录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 投标人须知

- 一、总  则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中国法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为沛县公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商资格要求的规定，详见《投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性条款的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费与采购代理服务费用。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招  标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8.请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

8.1 招标文件及其更正事项如不是从规定网络地址下载获得的，代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件澄清或者修改

9.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

9.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

9.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

9.4现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.5开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投  标

10. 投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件及提供全部资料，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

11. 投标文件的语言

11.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台（苏采云）在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

18.2. 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3. 投标人在投标现场应带好 CA 证书进行线上解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4. 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5. 投标人应对要求提供的资格证明文件、技术资料等扫描上传至投标系统。

18.6.中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至沛县公共资源交易中心政府采购科存档。

19. 投标文件的密封、盖章要求

19.1 投标人须将加密投标文件上传到“苏采云”交易平台。

19.2 投标人在投标文件的投标函中请加盖电子签章，包括单位和法定代表人（或授权代表）章（印鉴）。如投标文件中未加盖电子签章的作无效投标处理。

19.3 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

20.投标文件的提交

20.1 投标人在“徐州采购网”或“苏采云”平台获取招标文件后，须将制作的加密电子投标文件上传到“苏采云”平台。

21.投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件未上传或上传不成功的，视同为未参加本项目投标。

22.投标截止时间

22.1 投标人必须在招标公告规定的投标截止时间之前将投标文件上传到“苏采云”交易平台。

22.2 招标文件如需修改，代理机构可以按照相关规定要求延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

23.投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行修改或者撤回。

23.2 在投标截止时间至招标公告中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

24.信用查询

24.1 根据政府采购法及相关法规的规定，采购人将对供应商进行信用查询。

24.2 查询时间：进入评审环节后，评审结束前。

24.3 查询渠道：见此采购文件第三章“投标资料表”。

24.4 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人应填写《政府采购供应商失信信息记录表》，同时登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.5 经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在“苏采云”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性检查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

四、开标

26.1开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

26.2投标人应在开标时间前半小时登录“苏采云”不见面开标大厅。

26.3采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”规定的时间内对投标文件进行解密。进入解密环节后，投标人应在30分钟内使用企业CA锁完成解密，如有投标人未在规定时间内完成解密的，则该投标人对于本项目的投标作无效投标处理。

26.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

26.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

26.6开标过程中，如投标人因所在区域出现断电、断网或其他不可预见原因导致无法参与开标流程的，由其自行承担相应后果。

26.7远程开标的操作方法详见招标公告附件中的《操作手册》，也可下载图文教程： 不见面开标大厅入口：“苏采云”平台供应商登录界面

http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspace

五、评标

27、评标委员会

27.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

27.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

27.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

28．评标过程的保密与公正

28.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

28.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

28.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”查看自己的评审得分及排序情况。

29．投标的澄清

29.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

29.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。因投标人原因导致10分钟内无法通过不见面大厅与代理机构进行通讯的，视为放弃交互的权利，评委会可作出不利于投标人的评判。具体操作方式见《操作手册》。

29.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

30、对投标文件的初审

30.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

30.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

30.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

30.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“苏采云”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

30.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

30.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

30.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

30.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

30.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系处理质疑、澄清等。

31、废标条款

31.1、废标条款：

31.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

31.1.3因重大变故，采购任务取消的。

31.1.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

31.1.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

31.2、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

31.3、在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

六、定标

32、确定中标单位

32.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

32.3 采购中心将在“徐州政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

32.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

32.4.1提供虚假材料谋取中标的。

32.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

32.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

32.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

32.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

32.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

32.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

32.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

32.6 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

32.7 若为不见面开标，中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正本需加盖公章），及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至沛县公共资源交易中心政府采购科存档。

七、政府采购合同

33. 签订政府采购合同（合同签订方式）

33.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

35.履约保证金：

35.1中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。

35.2 签定合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3中标人凭采购人出具验收报告的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。

36. 腐败和欺诈行为

36.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

37.腐败和欺诈行为

37.1① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

37.2如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

37.3如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

37.4 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、质疑和投诉

38、质疑

38.1 根据沛县公共资源交易中心与（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对招标活动项目要求、参数事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

38.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

38.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。质疑请求和质疑事项不具体、不明确的，视为无效质疑事项。

38.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，七个工作日之内提出，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

38.5 不符合相关法律法规对质疑内容规定的，不能提供合法证据来源的，或者没有法定代表人签字的质疑材料视为无效质疑，将不予受理。

38.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

39、投诉

质疑投标人对质疑受理单位的答复不满意，或质疑受理单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。投诉受理单位：沛县财政局，地址：沛县沛县新城区金融中心A1楼8楼，电话：0516-68869536。

- 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 采购人：沛县县委政法委员会 |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目： 否 |
| 4 | 本项目采购代理机构：沛县公共资源交易中心 |
| 5 | 投标人的资格条件： 1.符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件； 说明： 2.本项目不接受联合体参与采购活动。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 6 | 招标代理服务费：无 |
|  | 二、招标 |
| 7 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 8 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。 |
| 9 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 10 | 投标文件的语言为中文 |
| 11 12 | 投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）： 一、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 二、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的营业执照扫描件并加盖电子章； 2、投标人财务状况证明材料扫描件并加盖电子章（提供以下选项之一即可）成立不满一年不需提供： A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表。 B.投标人基本开户银行出具的资信证明； C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 3、投标人在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件并加盖电子章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件并加盖电子章； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料； 投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 五、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） 六、技术部分 评分细则中评分得分需提供的相关证明材料，包含但不限于以下几个方面（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）： 1. 项目实施方案； 2. 售后服务和技术培训方案； 3. 技术参数响应度及相关证明材料（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 4. 评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件并上传“苏采云”系统。 七、商务部分 评分细则中评分得分需提供的相关证明材料，包含但不限于以下几个方面（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）： 1. 投标人业绩、生产企业证书； 2. 投标人认为需提供的其它证明文件原件扫描件并上传“苏采云”系统。等（具体详见第四章《评标标准》） 3、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。特别要求的除外。 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，格式见招标文件第六章，非必须提供）。 （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中,工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：货物 评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体以《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）为准，另认真落实关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖电子章。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。（非必须提供） 3、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 4、所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发 财库（2019）18号）范围的“环境标志产品”的有关证明材料扫描件并加盖电子章（如有，要求见招标文件第四章《评标标准》）。 5、所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发 财库（2019）19号）范围的“节能产品”有关证明材料扫描件并加盖电子章（如有，要求见招标文件第四章《评标标准》）。如所采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的政府强制采购产品（以“★”标注的），投标人所投产品必须是政府强制采购产品，否则为无效响应。 6、投标产品如涉及到“协议供货”目录内产品，必须参照最新一期协议供货目录内产品的品牌、型号及协议供货价格（不得高于协议供货价格），否则为无效响应。 八、其他部分（必须提供） 1、《投标人承诺》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、 《投标人基本情况表》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中的《评审细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 14 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 15 | 本项目总预算金额：7,426.88万元。 采购包1（第一标段）预算金额：3846.72万元。 采购包2（第二标段）预算金额：3580.16万元。 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或普票。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| 16 | 以人民币报价。 |
| 17 | 投标保证金：无 |
| 18 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
| 19 | 此次项目开标形式为：不见面开标 |
| 20 | 投标截止时间：见采购公告 |
|  | 四、开标 |
| 21 | 开标时间：见采购公告 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”规定的时间内对投标文件进行解密。进入解密环节后，投标人应在30分钟内使用企业CA锁完成解密，如有投标人未在规定时间内完成解密的，则该投标人对于本项目的投标作无效投标处理。 |
|  | 五、评标 |
| 22 | 采用综合评分法。 |
| 23 | 评标委员会推荐三名中标候选人，中标候选人顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按方案得分由高到低顺序排列。 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
|  | 六、定标 |
| 24. | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》。 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至沛县公共资源交易中心政府采购科存档。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 25 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| 26 | 根据沛县公共资源交易中心与沛县县委政法委员会（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县县委政法委员会（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向沛县县委政法委员会（采购人）提出质疑。询问和质疑由沛县县委政法委员会（采购人）依法处理。 质疑接收人：唐刚 联系电话：18168771296 地址： 沛县沛公路２号行政中心14楼 |

- 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。请各投标人按照招标文件要求顺序制作投标文件，特别是评分标准中所涉及的内容请做出明确的标注，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

（一）价格分（30分）。

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

（二）技术及售后服务（45分）。

1、总体方案(9分)：

投标人须详细描述沛县公安局现有监控相关业务系统建设现状，结合本次新建内容能够系统的提出有针对性的建设方案，确保新建系统整体架构设计合理，方案详实。投标人需对方案总体架构详细描述的得0-3分、系统工作原理分析透彻的得0-3分，组成、系统的功能及特点进行详细描述的得0-3分。

2、系统对接（9分）：

本项目中各系统须与徐州市公安局和沛县公安局现有云存储系统实现无缝对接，可由徐州市公安局和沛县公安局视频综合应用平台进行统一管理、控制及分配视频资源。

1、视频云存储系统对接方案0-3分。

2、图片云存储系统对接方案0-3分。

3、车辆、人像大数据研判系统对接方案0-3分。

3、设备参数及性能(20分)：

招标文件技术参数”中加“★”标志的为重要响应指标，其余为一般响应指标，两项指标均满足的得10分，低于响应指标每发现一项扣1分，最高扣分不高于10分；高于加“★”标志的指标为正向偏离，每有一项加0.5分，最高加分不高于10分。

4、售后服务承诺（7分）：

本项目免费质保期为≥5年，得3分。（需提供鲜章的售后服务承诺书电子版扫描件至“苏采云”系统，同时加盖投标人电子章），不提供不得分。

依据投标人提供售后服务方案综合评分0-2分。

故障响应时间≦2小时，2天内解决问题得0-1分。

保修期满后服务承诺、备品配件价格及维修费用优惠措施0-1分。

（三）企业评价（22分）。

1、资质（15分）：

投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证的得2分（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成），具有ISO9001质量管理体系认证的得2分（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成以及网络工程系统集成），具有ISO27701隐私安全管理体系认证的得2分（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成），未提供的得0分（投标时提供证书原件，否则不得分）。

投标人具有音视频集成工程企业能力等级三级资质的得1分，二级资质的得2分，一级资质的得3分，未提供的得0分。（投标时提供证书原件扫描件并上传“苏采云”系统并加盖投标人公章，否则不得分）。

投标人具有信息技术服务标准（ITSS)运行维护的得2分，未提供的得0分（投标时提供证书原件扫描件并上传“苏采云”系统并加盖投标人公章，否则不得分）。

投标人具有机电工程施工总承包资质的得2分，未提供的得0分。（投标时提供证书原件扫描件并上传“苏采云”系统并加盖投标人公章，否则不得分）。

投标人具有CCRC信息安全服务资质（信息系统安全集成）三级的得1分，二级及以上的得2分，未提供的得0分。（投标时提供证书原件扫描件并上传“苏采云”系统并加盖投标人公章，否则不得分）。

2、业绩（3分）：

投标人提供类似项目业绩，单笔合同金额不低于1000万的每份合同得1分，最高得3分（需提供合同原件扫描件并加盖投标人电子章上传至“苏采云”系统。）。

3、人员资质（4分）：

投标人针对本项目任命项目经理一人，项目经理同时具有一级建造师（机电工程和通信与广电工程专业）、高级工程师、IT服务项目经理（ITSS）得2分，具备两份证书得1分，未提供的得0分；其他成员具有高级智能化系统集成项目经理、网络与信息安全应急人员每具备一份证书得1分，最高得2分，未提供的得0分。

投标时提供证书原件扫描件并上传“苏采云”系统加盖单位公章及开标前投标人为其缴纳的连续三个月社保。

（四）符合国家政策导向情况：（3分）。

1、节能产品（1.5分）：

投标产品在最新《节能标志产品政府采购清单》并提供清单原件扫描件的得1.5分。

2、环保产品（1.5分）：

投标产品在最新《环境标志产品政府采购清单》并提供清单原件扫描件的得1.5分。

说明：

- 对小型和微型企业产品的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》

第二十六条 招标采购单位在招标文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用性价比法和最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

招标采购单位在评标时，要结合投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。

沛县公共视频监控设施升级改造建设工程拟签订的合同文本

合同主要条款

甲方：沛县县委政法委员会

乙方：

采购预算：         元

采购包                 （第   标段 ）

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

采购人社会信用统一代码：

成交供应商社会信用统一代码：

经沛县公共资源交易中心公开招标采购，以报价           万元中标，甲乙双方就此次成交标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同服务内容

(一)、乙方向甲方提供货物及售后服务，内容详见本项目[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021 ]招标文件第六章：采购需求。所有采购内容严格按照招标文件执行。

（二）、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；   ②招标文件；  ③乙方投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

（三）合同期限

本合同货款支付期限为甲方验收合格次日起3年，运维质保服务期为验收合格次日起5年。

二、合同价格与付款方式

（一）、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币（大写）：       元，小写：     元（总价包括服务期间必须的知识产权（所有权）转让费、服务费、日常易耗品、工具、调试费等相关费用；包括商品供应、运输、包装、装卸、安装、调试及所需的材料、税费等所有费用，甲方能够正常使用，甲方不再支付总价以外的任何费用）。

（二）、合同生效后按如下方式支付货款：

经双方协商一致，乙方选择以下第  1   种付款方式：

1.付款方式（不提交预付款保函的）

（一）合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币（大写）：                                    元， 小写：            元（总价包括服务期间必须的知识产权（所有权）转让费、服务费、日常易耗品、工具、设备和平台调试费等相关费用；包括商品供应、运输、包装、装卸、安装、调试及所需的材料、税费等所有费用，甲方能够正常使用，甲方不再支付总价以外的任何费用）。

（二）合同生效后按如下方式支付货款：

在合同签订后，货物全部到达甲方指定地点，在规定的时间调试、交付使用、并经甲方验收合格后，甲方收到发票（发票额为合同总价的27%）30日内由甲方将合同总价的百分之二十七（27%）即           元，大写               元（人民币）支付到合同约定的乙方账户。

验收合格次日的一年后，甲方按照合同对乙方质效考核，根据考核情况，考核合格后，甲方将支付合同总价的百分之二十七（27%）即              元，大写

元（人民币），甲方收到发票（发票额为合同总价的27%）30日内由甲方将资金支付到合同约定的乙方账户，考核不合格的，将按照维保约定扣除相关费用。

验收合格次日的两年后，甲方按照合同对乙方质效考核，根据考核情况，考核合格后，甲方将支付合同总价的百分之二十七（27%）即           元，大写             元（人民币），甲方收到发票（发票额为合同总价的27%）30日内由甲方将资金支付到合同约定的乙方账户，考核不合格的，将按照维保约定扣除相关费用。

验收合格次日的三年后，甲方按照合同对乙方质效考核，根据考核情况，考核合格后，甲方将支付合同总价的百分之二十七（19%）即             元，大写                   元（人民币），甲方收到发票（发票额为合同总价的19%）30日内由甲方将资金支付到合同约定的乙方账户，考核不合格的，将按照维保约定扣除相关费用。

2、付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的       %作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的       %的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的       %）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的        %，在系统上线后，稳定试运行三个月，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的       %）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

（三）、乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、验收合格证明。

（四）、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（五）、支付方式：银行转账

（六）履约保证金

1、甲方、乙方在签订本合同时，按照徐财购[2020]14号规定，按照合同金额的5% 即               元，大写                  元（人民币），以非现金的形式向甲方缴纳履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止，甲方在七工作日内以非现金的形式无息退还给乙方。

3、如乙方因项目建设和服务的缺失未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

三、质量保证

（一）乙方应完全按照本项目[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021]招标文件第四章：采购需求的内容严格执行。乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的技术规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的免费质保服务期内（包含免费运维质保服务），乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

（二）在免费质保服务期内，如果标的物的质量或技术规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应发现此情况后7个工作日内以书面形式通知乙方并提出索赔。

（三）甲方根据乙方工作需要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（四）甲方对项目成员不满意的，甲方有权要求乙方更换项目成员，乙方接到甲方书面通知后，应在3个工作日内更换，不得空缺。

（五）在项目存续期间，乙方派出的项目团队在甲方指定的工作场所进行项目工作。

（六）除特别约定外，合同条款中标的物的免费质保服务期均自标的物通过验收次日起计算。

四、标的物的交付期限

（一）、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

（二）交付时间：

本项目要求在合同签订之日起的  90  日内完成合同标的。如因甲方因素（如不具备施工条件或有其他特殊要求等）导致无法按时完成交付，经甲方同意后交付时间按实际情况顺延。

（三）、交货地点：甲方指定地点。

(四)、运输费用的承担：合同标的的建设、交付等所产生的全部费用由乙方承担。

五、伴随服务

（一）乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

（二）标的物的现场安装、调试、运维质保；要根据现场实际情况进行合理安装，如需改造，所产生的费用均包括在中标金额之中，采购人不另行增加费用。

（三）提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

（四）在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（五）对甲方技术人员的技术指导或培训。

（六）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

六、标的物的检验和验收

（一）、乙方根据项目建设进度要求对合同规定的内容交付模块进行交付，甲方及时对交付进度予以确认。软硬件全部交付完成后，乙方以书面形式向甲方发起项目验收申请。

（二）、验收期限。验收期限自甲方收到乙方验收申请,经甲方同意后十个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）、如双方对验收结果有分歧，则以沛县技术监督部门质监站的检验结果为准，甲乙双方共同提出鉴定申请，质检费用由乙方垫付，检测结果出来后，检验费由有过失的一方支付。

（四）、本项目的货物交付后，在15个工作日内，要求通过甲方指定的检测人员，测试并出具检测报告；

七、标的物提出异议的时间和办法

（一）、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）、 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三）、 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、配送及安装要求：

（一）中标人与采购人签订合同之日起，90日内将合同标的全部交付并安装完毕。

（二）采购人不再支付报价以外的任何费用。

（三）投标人须对本项目为单位的货物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

九、售后服务要求

1、免费质保期要求：项目质保期不低于 5 年（质保期为自用户签署最终验收报告次日起计算）。

2、响应时间要求：

质保期内，保证采购人除了能得到相应品牌产品生产厂家承诺的售后服务外，本项目要求供应商提供7×24小时运维支持。对于一般性紧急故障，要求在2小时内做出响应，8小时内排除；重大紧急故障要求2小时内响应，48小时内排除，超出48小时未派出故障，按照维运维质保定扣除相应费用。在此期间，设备发生任何非误操作造成的故障和损坏，均由中标人负责免费修复，损坏零件予以免费更换。

3、其他要求

（1）中标人应按照国家有关法律、法规、规章和“三包”规定提供服务。

（2）如采购人在验收时发现所供货物有任何问题（包括外观损伤），将在交货时间内以同样的货物给予更换，并确保采购人正常使用。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

（3）免费安装调试并对采购人进行必要的操作培训。

十、验收要求：

验收标准要求：以投标文件所投产品品牌、规格型号为验收标准；投标文件不明确的，以招标文件相关要求为验收标准；投标文件和以及招标文件相关要求不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（一）本项目要求在合同约定日期内完成全部建设内容并部署上线试运行；

（二）本项目要求乙方应承担自验收通过次日起不少于5年的免费运维质保服务，运维质保期间需满足甲方提出的招标文件要求；

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一） 甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二） 乙方违约责任

1、乙方不能交付（逾期超过三十日历天视为不能交货），或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金。

2、乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十二、不可抗力

（一）、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、索赔

（一）、 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）、在本合同规定的检验期限和服务保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异负有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意解除合同，并把按合同规定的已收到货币在7个工作日内将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、如标的物质量低劣，与合同约定不符，甲方有权要求乙方予以更换并且负担甲方因此所发生的一切直接费用。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的服务质量保证期，不低于30个工作日。

4、果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十四、合同的解除和转让

（一）、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（二）、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（三）、合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章之日起生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

（一）、合同份数：本合同一式四份，甲方执两份，乙方执一份、政府采购管理部门一份。

（二）、 未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲    方： 沛县县委政法委员会      	       乙    方：

单位地址： 沛县沛县沛公路２号行政中心14楼   单位地址：

法定代表人：				           法定代表人：

委托代理人：           		           委托代理人：

电    话：             		           电    话：

开户银行：             		           开户银行：

账    号：            		           账    号：

签定日期：      年   月   日           签定日期：    年   月   日

- 采购需求

- 采购包1（第一标段）

- 本项目不接受超过3846.72万元（采购项目预算金额）的投标报价；

1.项目内容

沛县公共视频监控智能化升级改造工程 ，对沛县城区121处背街小巷出入口、新老城区及开发区155处路口的摄像机进行智能化升级改造（安装），对全县城南部分行政村出入口的3886台摄像机进行智能化升级改造（安装）。视频图像汇聚到公安局，使用云存储设备进行存储，录像存储时间不少于40天，大小图片各存储不少于一年，视频图像功能需要免费接入沛县公安监控平台进行统一管理。

本次招标内容包括：1、前端所有摄像机和电源、补光灯、视频存储、图片存储、虚拟化服务器、网络交换机等设备，后端平台调试；2、配套的立杆横臂箱体；3、上述产品的安装施工及摄像机和补光灯的电线、网线、交换机等；4、核心交换机、存储等设备采购；5、新建监控系统与徐州市公安局和沛县公安监控平台对接、平台扩容等；6、项目设备维保不少于五年。

2.标准规范

建设应遵循：

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004；

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-200l；

《信息安全技术路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007；

《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等国家、部、省等相关安全防范标准规范；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及GB/T 28181-2011补充文件。

软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务要求：

1、软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务具体要求。

详见招标文件：《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务要求》。

招标文件中加“★”项为本项目软硬件设备的重要参数，为确保投标人提供的设备或服务满足需求，加“★”项参数需在投标文件中提供国家认可的省部级别以上的权威机构出具的检测报告原件扫描件并上传“苏采云”系统；按照招标文件中的要求提供原厂证明 ，原件（鲜章）的扫描件接受采购人备查。

2、投标文件要求

投标文件中提供《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》；

《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》对照以上“（1）软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务具体要求”编制。

《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》格式见招标文件

3、其他技术要求：

（1）总体技术要求

需明确提出本次建设的软件系统对硬件环境要求，明确提出数据的更新情况、更新方式以及对原始系统的要求，明确部、厅与徐州市公安局局的对接方式和相关要求。

需明确提出本次建设的软件系统和硬件环境，依照分层解耦建设标准，实现与徐州市公安局和沛县公安局现有硬件、软件、架构的对接的解决方案，描述所选设备和软件，充分考虑各可选项配置，并需逐项提供投标产品的性能指标与投标要求间的差异对比表。

先进性、成熟性和实用性。系统设计合理，技术可行，不但能反映当今的先进技术和理念，而且具有发展潜力，能保证未来若干年内占主导地位，主要技术和产品成熟、稳定、实用。

标准化、规范性与开放性。系统体系架构设计及实施遵循业内规范、标准，搭建科学合理的、符合主流技术标准的系统，集成不同架构下的各类应用。

可靠性、稳定性和容错性。在考虑技术先进性和开放性的同时，具备高度的容错性，确保系统运行的可靠性和稳定性，保证系统的正常运行。

可扩展性及易升级性。为适应不断扩展的需要，系统的软硬件环境具有良好的平滑可扩充性。提供具有高扩展性的服务架构和访问接口，方便各类资源集成、接入系统中，提供可扩展和易升级的服务。

安全性和保密性。在系统设计方面，既充分考虑信息资源的共享，更注意信息资源的保护和隔离，分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，保障用户安全性、数据安全性、运行安全性等。

可管理性和可维护性。系统是由多个部分组成的较为复杂的应用，为便于系统的日常运行维护和管理，所选产品具有良好的可管理性和可维护性。

实用性、创新性相结合。体现以人为本，通过建立个性化用户环境，为用户提供个性化服务及信息，不断创新思路、创新技术，为警务工作提供更加实用和更加人性化的服务内容。

完整性。要充分考虑系统平台、硬件及网络等有机整合，确保系统完整性。

（2）建设周期要求

按照合同要求完成沛县公共安全视频监控智能化升级改造项目的所有软硬件设备的交付安装调试，并投入试运行。

（3）项目组配备人员要求

为本项目实施配备专门技术队伍，人员配备总数不少于3人，其中项目经理不少于1名，技术人员不少于2名。以上人员必须投入到本项目实施中，在投标文件中明确项目经理，和技术人员的工作职责，在投标文件中注明姓名、资质、车辆车牌，在施工过程中发现人员不在施工现场，按照合同约定进行处罚。

投标文件中提供投标人为项目经理、技术人员所缴纳的本项目开标时间前3个月的社会保障资金的相关材料原件的扫描件，以及上述人员相关专业证书原件扫描件。

（4）安装要求

列出完整的安装组织及计划；组织机构配备及劳动力计划、主要安装机械设备配备，质量保证措施，安全生产保证措施，验收组织措施，项目实施管理策略，项目进度控制措施和项目应急措施等。

4、售后服务具体要求

1、服务期限：不少于五年

项目竣工验收合格后，进入项目服务期，按照公安部、省公安厅出台标准、徐州市公安局和沛县公安局实际需要，免费提供所有软件的定制化开发。说明：本条为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、软件、硬件售后服务要求

原厂商技术支持、质量保证及售后服务要求。

投标人承诺《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》中的软件、硬件提供自项目竣工验收合格次日起，不少于五年原厂商免费技术支持、质量保证及售后服务。软件、硬件质量保证：中标人自竣工验收合格次日起不小于5年，负责所有软件、硬件(除原厂提供的质保服务外)质保工作，同时应根据采购人需求，在质保期内对所有软件产品进行免费版本升级、端口开放、数据对接、数据更新、数据库扩容等工作。

二.前端设备参数要求

- （一） 800万全结构化星光双摄摄像机

- 支持800万分辨率、通道1≥800像素，通道2≥400像素；最大分辨率：3840 ×2160；

- 内置Micro SD最大支持256 GB；

- ★设备内置不少于2个COMS靶面；

- ★通道1CMOS不小于1/1.2" ，通道2CMOS不小于1/2.7”；

- 最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx；

- 工作温度：-40℃-70 ℃；

- ★变焦镜头支持：10-50mm；

- 支持音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器；

- 支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；

- ★支持检出两眼瞳距12像素点以上人脸图片；

- 支持机动车、非机动车和行人全结构化关联属性识别、抓拍，智能分析、智能检索、智能快速对比、Smart事件等模式；可对设定区域内120个混合目标进行检测和抓拍；

- 支持≥3个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥2个输入接口、1个RJ45接口、1个SD卡槽、1个复位按钮和1个RS485；

- 14、防护等级：≥IP67。

- （二） 900万卡口一体化抓拍单元

- ★采用≤1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大分辨率可达4096*2160；

- 支持1-4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；

- 支持机动车、非机动、车牌识别、车辆抓拍识别，看清车内人脸并抠图等功能,支持车辆车型车标等目标智能识别检索，支持变道、超速、压线等违法抓拍抠图，全天识别准确率≥98%；

- ★在车辆清晰无遮挡的情况下，从抓拍图片到输出车牌信息的时间≤22ms；

- ★支持不少于351种车标识别功能；

- 工作温度：-30℃～65 ℃；

- 内置Micro SD最大支持256 GB；

- ★黑/白名单设置功能：支持车牌黑/白名单设置，最大可设置≥80万条黑名单；

- 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口；

- 支持网络防雷、防浪涌、防尘、防水滴等功能。

- （三）四合一多功能补光灯

- 支持爆闪4种模式；

- 补光距离: 宽度4米，长度18m-35m；

- 回电时间: 50ms，支持超速连拍；

- 灯珠数量: ≥24颗（高亮LED），寿命长，稳定性好，发光效率高；

- ★支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－20级；

- 具有：1路RS485、1路爆闪输入，一路光源切换，1路频闪输入等接口；

- 支持IP66，增加透气孔，可靠防水、防尘。

- （四）400万8寸40倍全结构化智能球机

- 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；

- 低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx ；

- ★内置GPU芯片，内置GPU芯片,具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、报警输入≥2路、报警输出≥1路、1个RS485接口、1个复位按键、1个SD卡插槽 ；

- 支持≥40倍光学变倍；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200m；

- ★支持同时检测监控场景内不少于64张人脸图片，并支持监测和跟踪；

- 视频压缩标准: H.265高效压缩算法；

- 水平范围360°连续旋转，垂直方向-30°--90°后连续监视,无监视盲区；

- 支持对行人、机动车、非机动车属性，车牌、多种车型类型等结构化属性进行抓拍、智能提取分析检索；

- 支持定时任务、一键定位、一键巡航功能；

- 工作温度：-40℃～70 ℃；

- ★支持≥IP66防护等级，6KV防雷、防浪涌保护。

- （五）常亮补光灯: LED灯

- 灯珠数量: ≥16颗；

- 覆盖范围: ≥3车道；

- 最佳补光距离: 18米-25米；

- RS-485接口: ≥1个；

- 防护等级:≥ IP66。

- （六）8口全千兆以太网交换机

- 1.交换容量：≥20Gbps，包转发率：≥14.88Mpps，

- 2. 配置：可用千兆电接口数量≥8个，可用千兆光接口数量≥2个；

- 3. 工作温度：-30 ℃～65 ℃；

- 4. 设备具有CCC证书；

- 5、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准；

6. 雷电防护：支持共模：4kV，差模：2kV。
   （七）5口千兆企业级交换机

- 1. 交换容量：≥10 Gbps，包转发率：≥7.44 Mpps；

- 2. 可用千兆电接口数量≥5；

- 3. 工作温度： -30℃--75℃。

- 4. 雷电防护：支持共模：4kV，差模：2kV。

- 三、后端设备参数要求：

- （一）视频存储节点（包含管理节点和管理系统）

- 主处理器: 不低于双路64位多核处理器，每颗 CPU 物理核心数≥8核，主频≥2.0GHz；

- 高速缓存: ≥64GB DDR4内存；

- 系统盘: ≥2块，容量不低于1504G企业级硬盘 ，数据盘：≥36块16T SATA

硬盘；

- ★节点性能: 单节点录像下载或视频点播不小于508路；

- ★单台存储接入能力：单台存储节点支持不低于3045路摄像机接入；

- 网口：≥2个万兆光口；

- 节点综合性能: ≥2000Mb存储输入+≥1000Mb存储输出；

- 支持视频流直存，支持视频实时查看、回放、下载；

- 支持查看存储容量，支持节点下线或宕机的告警功能；

- 支持存储弹性伸缩，动态扩容；

- 支持存储节点故障恢复后，数据不丢失，业务不中断；

- 支持线性扩展，支持视频流转发，无需额外独立服务器；

- 支持根据网络情况自动调整带宽或编码质量；

- ★视频质量诊断：支持不少于清晰度异常、视频画面抖动、视频画面遮挡、视频信号丢失等4种视频质量诊断功能；

- 容灾管理：支持灾备策略或容灾关系配置：

- 加密管理：支持对视频录像数据进行加密；

- 日志管理：支持设备日志，报警日志，平台系统日志，操作员用户日志的展示查询；

- 容器管理：支持整体环境资源容器花，业务应用部署在容器上；

- ★多域管理：支持多域，不低于200个域的管理；

- 用户管理：支持为每一种业务不通的独立存储用户，支持查看，签退在线用户及批量权限管理。

- 视频存储交换机

- 满足本项目投标的视频存储节点（包含管理节点和管理系统）所需的网络接入端口及性能。

- （三）图片云存储节点

- 1. ★CPU：≥2 颗，主频≥2.6GHz，每颗 CPU 核心数≥38核；

- 2. 系统盘：≥2块600GB SAS HDD硬盘，缓存盘：3.2T NVMe SSD，数据盘：≥

- 36盘位，满配企业级18T SATA硬盘，要求一线知名品牌。

- 3. 内存：≥256G DDR4；

- 4. 网口：≥2*10GE 光口，≥2*25GE 光口，含模块；

- 5. 支持管理数据可存储在数据节点上，没有独立管理节点，可以支持单个节点

- 部署；

- 6. 可根据不同业务类型创建分级存储空间，支持将一个或多个节点池划分到指

- 定分级存储空间；

- 本系统支持全局缓存，支持在线管理节点池容量空间，增删节点后可自

- 动启动节间，磁盘间容量均衡，达到磁盘间容量均衡匹配等后台任务进行管理，可根据任务轻重进行优化配置；

- 支持按文件名、文件大小、路径，创建、修改和访问时间、按照IO热度、

- IO 次数设置分级数据迁移策略；

- 9. ★支持多个小文件（＜1.6M）写入后聚合成一个文件，支持数据分片存于不

- 同节点的不同硬盘，具有节点硬盘级的双层负载均衡，支持设置共享目录的

- 接入性能；

- 10. 支持防病毒功能，具有检测功能，能够第一时间内阻止病毒进入网络和系统；

- 11. 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇；

- 12. 支持硬盘或存储节点发生故障时，图片存储数据能够自行连接恢复，具有异

- 常掉电时图片数据不丢失功能；

- 13.支持前端网络/后端网络双平面组网，前端网卡可以支持≥40G带宽，后端网

- 卡支持≥25G带宽。

- （四）图片存储交换机

- 1. 支持≥48个25G端口（配置16个25G光模块，5个10G光模块），6个100G

- 端口（2个40G光模块），配置1根40G堆叠线缆；

- 2. 性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；

- 3. 支持ERPS以太环保护协议；

- 4. 支持Vxlan，支持BGP EVPN特性；

- 5. 支持硬件检测；

- 6. 支持Telemetry技术，支持Netstream技术。

- (五)安全接入控制设备

- 1. 支持≧标准1U机架式设备，1个RJ-45 Console口，6个10/100M/1000M自

- 适应千兆电接口，1个网络接口扩展槽位， 可扩展4个万兆接口，整机 处理能力≧10Gbps，不低于300个授权。

- 2.支持对网络攻击行为，如Smurf入侵、LAND攻击、WINNUK攻击等，支持对攻击行为的发现和告警（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章上传“苏采云”系统）。

- 3.支持HA双机热备模式，可自动进行主/备模式切换。

- 4.支持对泛终端已开放端口进行检查，结合端口检查策略，对端口开放异常的泛终端进行告警或阻断，支持对泛终端弱口令进行检查，不符合密码要求的泛终端进行告警或阻断。（提供功能截图报告打印件加盖原厂公章扫描上传“苏采云”系统）

- 5.支持周期性进行设备指纹采集，采集信息包括IP，MAC,操作系统，计算机名，工作组，web服务，DHCP option，物理识别码等多维度信息；可自定义指纹检测的例外配置，不对选定范围内的设备进行检查；并支持设备指纹自动锁定功能。

- 6.动态安全域：支持对终端的安全状态动态调整安全域的访问控制规则（提供功能截图报告打印件加盖原厂公章扫描上传“苏采云”系统）;如认证通过，安检未通过的终端，只允许访问OA业务系统，只有认证和安检全部通过后，才可以访问所有业务系统。

- 7.支持终端入网的安全基线检查功能，包含SP补丁检查、系统补丁检查、系统时间检查、计算机名规范检查、防病毒软件检查（支持软件版本检查）、IP/MAC绑定检查、Windows防火墙检查、操作系统版本检查等。

- 8.支持多种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥），并且支持不少于四种准入技术的复用（提供功能截图报告打印件加盖原厂公章扫描上传“苏采云”系统）。

- 四、配套的立杆横臂支架、箱体参数要求

- 基础和杆件技术要求：

- 1. 高6.5米，横臂3-5米（八角杆、白色、镀锌喷塑钢管、主杆上口径120mm，下口径190mm，壁厚4mm；横臂上口径70mm，下口径110mm，壁厚3mm；地笼：1.25m*6根￠20mm的圆钢）；

- 2. 高6.5米，横臂6-8米（八角杆、白色、镀锌喷塑钢管、主杆上口径130mm，下口径220mm，壁厚6mm；横臂上口径80mm，下口径120mm，壁厚4mm；地笼：1.8m*6根￠20mm的圆钢）；

- 3. 高6.5米，横臂10米（八角杆、白色、镀锌喷塑钢管、主杆上口径280mm，下口径320mm，壁厚8mm；横臂上口径110mm，下口径240mm，壁厚6mm；地笼：1.5m*8根￠30mm的圆钢）；

- 4. 施工过程中，横臂根据实际场地情况调整，立杆应做灌筑，基础牢固，无明显晃动，强度能保证大风、大雨、酷暑、严寒等恶劣气候及环境条件下系统正常使用，要求美观。杆件及构配件均需做热镀锡防锈。

- 杆件基本要求

- 杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

- 杆体外形设计采用简洁、流畅的线条，做到美观大方，具有现代感；杆体颜色与现场环境相协调，设计采用浅灰色。

- 杆件的设计寿命

杆体的设计基准期应为50年。

- 杆件的制作材质

制作杆件所采用的钢材为Q235普通碳素结构钢或冷轧钢板，其质量严格按照国家标准《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的相关条款要求。

- 杆件的焊接

- 主杆一次性焊接成型，中间不得出现杆驳接（底板、横臂除外、，杆形流畅美观，采用自动氩气保护焊接成型或自动埋弧焊接成形，焊缝均匀，焊缝宽度约为4～6mm，融透深度不小于3/4板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。

	角焊缝连接时构件端部的焊缝宜采用围焊，所有围焊的转角处必须连续施焊，焊条宜采用E43。

	焊接质量应符合《焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》 （GB/T1591－1994、及《气焊、手工电弧焊及气体保护焊条缝破口的基本形式与尺寸》（GB/T 985-2008）的要求。

- 杆件防腐

防腐质量应符合《金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9790-1988、、《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（GB/T 36011-1989、和《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T11373-1989、的相关要求。

	构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈处理。

	镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于65µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀锌厚度偏差应小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。

	外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，塑层平均厚度在70µm以上。杆体表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象。

	喷涂质量应符合《涂层附着力的测定法拉开法》（GB/T5210—2006）和《涂膜硬度铅笔测定法》（GB/T6739-2006）的相关要求。

- 杆件的抗风性能、抗震性能

杆体所承受的风荷载计算方法应按《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2001）的相关规定执行。视频监控系统前端监控杆基本设计风压应按50年一遇的风压0.50kPa考虑。

杆体抗震设防烈度按7度设计。

- 杆件的配套设计

配套杆件使用的安装紧固螺栓宜采用C级螺栓，性能等级为4.8级及以上。

地脚锚栓采用Q235钢。

- 杆件性能参数

| 杆件规格 | L型 |
| --- | --- |
| 杆件材质 | Q235普通碳素结构钢 |
| 紧固螺栓 | C级，性能等级4.8级及以上 |
| 地脚锚栓 | Q235普通碳素结构钢 |
| 设计基准期 | 50年 |
| 镀锌层厚度 | 不小于65µm+10µm（镀件厚度小于5mm、； |
|  | 不小于80µm+10µm（镀件厚度大于等于5mm、； |
| 镀锌层外观 | 表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。 |
| 高压静电喷塑厚度 | 70m及以上 |
| 抗风性能 | 按50年一遇的风压0.50kPa设计 |
| 抗震烈度 | 7度 |

挂杆机箱要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。尺寸：400mmX300mmX500mm；材质为热镀锌、厚度1.0mm的钢板。箱体喷字（具体要求招标完成后确定），颜色：户外高光白。内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 4位插座一个，抱杆安装；结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠；防护等级IP55，机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能好，机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘，机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效，工作湿度：湿度5%~95%，无凝结，工作温度：温度-40℃~70℃。

窨井制作要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；窨井密封性能和防水性能良好。窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质为复合材料

线缆管敷设要求

城区所有过路线缆一律采取保护管地下敷设，线缆外观无损伤，绝缘良好，所有管道在敷设线缆前，应进行疏通，清除杂物，每根线缆两端装设标志牌，标志牌上按管线表规定注明线缆代号，符合国标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定，线缆管密封好，防水性能良好，线缆管离地面应不小于0.5米，线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角，明管敷设使用PVC管。

防雷措施

系统按照3级防雷标准进行防雷。整体设计系统防雷接地，系统各组成部分防雷接地及安全防护设计符合现行国家标准及要求。安装在室外的立杆、各式摄像机等单元采取防雷接地措施，在其底部有良好的防雷接地线，接地母线应采用铜质线材，焊接到钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻不超过4欧姆。必要时，增设电源避雷器、信号线防雷器、接闪器及专用接地装置等。

电气保护装置

安装过载、漏电、浪涌和短路保护装置，为防止雷击的损害，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等、的有效接地，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护，使用快速熔断器来保护内部电路。

工程的施工

整个工程的设备安装调试、线路铺设、电源线及网线光纤收发器涵盖在内确保从摄像机到后台存储的链路畅通；

铜芯电缆线： RVV-2*2.5mm2 、RVV-2*1.5mm2；  GB/T 5023.1-2008 、GB 3956-1997、 450/750V；挂杆机箱到电表之间必须使用RVV-2*2.5mm2规格的铜芯电缆线，机箱到摄像机和补光灯需用RVV-2*1.5mm2规格的铜芯电缆线；室外网线采用性能达到ANSI/TIA/EIA-568要求的超五类室外网线。到挂杆机箱的光纤须使用12芯光缆，采用融纤盘模式进行联网。

工程的维护

该项目采用谁中标谁维护的原则，整个工程五年维护，期间保证视频完好率95%以上及线路和硬件的更换。

主要设备安装需求：

| 标段一（南片） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 摄像机数量 | 立杆 | 横臂 |
| 敬安 | 503 | 94 | 130 |
| 孟庄 | 202 | 86 | 76 |
| 河口 | 220 | 60 | 47 |
| 张寨 | 188 | 34 | 50 |
| 唐楼 | 276 | 61 | 74 |
| 胡寨 | 220 | 38 | 66 |
| 崔寨 | 222 | 48 | 42 |
| 张庄 | 379 | 25 | 49 |
| 魏庙 | 258 | 57 | 53 |
| 五段 | 276 | 58 | 76 |
| 城区 | 452 | 70 | 0 |
| 王店 | 205 | 36 | 84 |
| 背街小巷 | 237 | 21 | 118 |
| 新加点位 | 248 | 14 | 0 |
|  | 3886 | 702 | 865 |

- 标段一主要设备及服务清单：

| 沛县公安局公共视频监控设施升级改造建设预算清单标段一 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 规格、技术参数、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万AI一体化抓拍单元 |  | 120 | 台 |  |  |  |
| 2 | 四合一补光灯（含爆闪加频闪） |  | 240 | 台 |  |  |  |
| 3 | 8寸AI全结构化智能球机 |  | 46 | 台 |  |  |  |
| 4 | 800万双光双摄全结构化摄像机 |  | 3886 | 台 |  |  |  |
| 5 | 摄像机补光灯 |  | 3886 | 台 |  |  |  |
| 6 | 全千兆以太网交换机 |  | 609 | 台 |  |  |  |
| 7 | 8口千兆交换机 |  | 67 | 台 |  |  |  |
| A | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二、存储池扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储服务器 |  | 1 | 批 |  |  | 按照视频存储不少于10.3 P,存储时间不少于40天的标准配置。 |
| 2 | 视频存储业务交换机 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
|  | 图片存储服务器（含管理） |  | 9 | 台 |  |  | 大小图片各存储不少于365天。 |
|  | 图片存储交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全接入控制设备 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| B | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 三、材料费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杆件立杆 | 6米立杆 | 702 | 套 |  |  |  |
| 2 | 3米横臂 | 3米横臂 | 702 | 套 |  |  |  |
| 3 | 杆件基础 | 杆件基础 | 702 | 套 |  |  |  |
| 4 | 杆件及基础 | 6*3 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 杆件及基础 | 6*4 | 6 | 套 |  |  |  |
| 6 | 杆件及基础 | 6*5 | 10 | 套 |  |  |  |
| 7 | 杆件及基础 | 6*6 | 40 | 套 |  |  |  |
| 8 | 杆件及基础 | 6*7 | 8 | 套 |  |  |  |
| 9 | 杆件及基础 | 6*8 | 12 | 套 |  |  |  |
| 10 | 杆件及基础 | 6*10 | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 杆件及基础 | T(6*5) | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 设备箱 |  | 782 | 套 |  |  |  |
| 13 | 电源线、网线等辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| C | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工费（安装调试费） | 满足现场需要 | 1 | 项 |  |  | 根据设备材料8.5%计算。 |
| 2 | 光纤线路租赁费（五年） | 满足现场需要 | 1421 | 套 |  |  |  |
| 3 | 维保费（五年） | 满足现场需要 | 4052 | 套 |  |  | 按照10元一路相机预算。 |
| 4 | 取电费用 |  | 203 | 块 |  |  |  |
| 5 | 备件 |  | 1 | 批 |  |  | 前端设备数量的1%。 |
| D | 小计： |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |  |  |  |  |  |  |

备注：

(1)如采购人提供产品项目清单及数量不能满足实际要求，投标人应自行提供并包含在投标报价中。合计金额必须与单独封装的《开标一览》表中的总价一致，采购人不再予以增补。

(2)该项目标段一本次招标活动不接受总价高于3846.72万元的报价。

建设要求(本条为实质性要求，不满足或负偏离为实质偏离招标文件要求)。

本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、验收等专业化服务。

设计要求

本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，编写详细的深化设计方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

投标人所列设备清单如有遗漏，遗漏设备（系统或功能、对系统建设和应用有重大影响的，视为实质性偏离，将作无效投标处理；遗漏设备（系统或功能、对系统建设、应用影响有限的，视为投标人愿意免费提供相应部分。

投标人在投标时应根据招标文件中的技术要求提供总体方案设计，如果认为技术要求中的系统结构、功能要求和设备配置不合理，可在投标技术方案中指出，同时在不降低总体要求的前提下进行合理调整，并对其方案和总投标价格负全部责任。

投标文件应针对本技术需求的所有条款分别标明是否偏离，并说明理由。采用非标准设备来达到某一功能时，应给出设计图并说明功能的实现方法。

凡招标文件中未提及的，但为实现该系统功能所必需的设备、材料等，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用。

售后服务及人员培训

售后服务

工程终验后，中标人必须按照投标文件承诺的免费保质期限执行，免费保持期以后终身提供服务。

在维保期内，必须承诺7*24小时全天候2小时现场响应，8小时到达现场，采购人所提出的维修要求作出实质性响应，如出现设备故障，如在48小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，同时按照合同约定进行扣除相应费用。

人员培训要求

（1）对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）培训教员对所提供的系统和产品应具有五年以上的操作和维修经验。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

（3）在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

培训事项

中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

（1）培训需求

应对一般操作人员的培训、工程技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

（2）培训课程

培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

★★特别说明：

本项目标段一包含：城区部分（为东外环以西、南外环以北、萧何路以南和西外环以东范围内的的城区道路口与背街小巷点位）、张寨所、唐楼所、张庄所、崔寨所、敬安所、河口所、孟庄所、王店所、胡寨所、魏庙所和五段所辖区的监控点位。

- 采购包2（第二标段）

- 本项目不接受超过3580.16万元元（采购项目预算金额）的投标报价；

1.项目内容

沛县公共视频监控智能化升级改造工程，对沛县城北部分行政村出入口的2412台出入口的摄像机进行智能化升级改造（安装）。视频图像汇聚到公安局，使用云存储设备进行存储，录像存储时间不少于40天，大小图片各存储不少于一年，视频图像功能需要免费接入沛县公安监控平台进行统一管理。

本次招标内容包括：1、前端所有摄像机和电源、补光灯、视频存储、图片存储、虚拟化服务器、网络交换机等设备，后端平台调试；2、配套的立杆横臂箱体；3、上述产品的安装施工及摄像机和补光灯的电线、网线、交换机等；4、核心交换机、存储等设备采购；55、新建监控系统与徐州市公安局和沛县公安监控平台对接、平台扩容等；6、项目设备维保不少于五年。

2.标准规范

建设应遵循：

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004；

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-200l；

《信息安全技术路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007；

《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等国家、部、省等相关安全防范标准规范；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及GB/T 28181-2011补充文件。

软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务要求：

1、软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务具体要求。

详见招标文件：《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务要求》。

招标文件中加“★”项为本项目软硬件设备的重要参数，为确保投标人提供的设备或服务满足需求，加“★”项参数需在投标文件中提供国家认可的省部级别以上的权威机构出具的检测报告原件的复印件加盖原厂公章（鲜章）扫描后上传“苏采云”系统；按照招标文件中的要求提供原厂证明 ，原件（鲜章）的扫描件接受采购人备查。2、投标文件要求

投标文件中提供《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》；

《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》对照以上“（1）软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务具体要求”编制。

《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》格式见招标文件

3、其他技术要求：

（1）总体技术要求

需明确提出本次建设的软件系统对硬件环境要求，明确提出数据的更新情况、更新方式以及对原始系统的要求，明确部、厅与徐州市公安局局的对接方式和相关要求。

需明确提出本次建设的软件系统和硬件环境，依照分层解耦建设标准，实现与徐州市公安局和沛县公安局现有硬件、软件、架构的对接的解决方案，描述所选设备和软件，充分考虑各可选项配置，并需逐项提供投标产品的性能指标与投标要求间的差异对比表。

先进性、成熟性和实用性。系统设计合理，技术可行，不但能反映当今的先进技术和理念，而且具有发展潜力，能保证未来若干年内占主导地位，主要技术和产品成熟、稳定、实用。

标准化、规范性与开放性。系统体系架构设计及实施遵循业内规范、标准，搭建科学合理的、符合主流技术标准的系统，集成不同架构下的各类应用。

可靠性、稳定性和容错性。在考虑技术先进性和开放性的同时，具备高度的容错性，确保系统运行的可靠性和稳定性，保证系统的正常运行。

可扩展性及易升级性。为适应不断扩展的需要，系统的软硬件环境具有良好的平滑可扩充性，对现有软件进行免费数据库扩容至新的需求。提供具有高扩展性的服务架构和访问接口，方便各类资源集成、接入系统中，提供可扩展和易升级的服务。

安全性和保密性。在系统设计方面，既充分考虑信息资源的共享，更注意信息资源的保护和隔离，分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，保障用户安全性、数据安全性、运行安全性等。

可管理性和可维护性。系统是由多个部分组成的较为复杂的应用，为便于系统的日常运行维护和管理，所选产品具有良好的可管理性和可维护性。

实用性、创新性相结合。体现以人为本，通过建立个性化用户环境，为用户提供个性化服务及信息，不断创新思路、创新技术，为警务工作提供更加实用和更加人性化的服务内容。

完整性。要充分考虑系统平台、硬件及网络等有机整合，确保系统完整性。

（2）建设周期要求

按照合同要求完成沛县公共安全视频监控智能化升级改造项目的所有软硬件设备的交付安装调试，并投入试运行。

（3）项目组配备人员要求

为本项目实施配备专门技术队伍，人员配备总数不少于3人，其中项目经理不少于1名，技术人员不少于2名。以上人员必须投入到本项目实施中，在投标文件中明确项目经理，和技术人员的工作职责，在投标文件中注明姓名、资质、车辆车牌，在施工过程中发现人员不在施工现场，按照合同约定进行处罚。

投标文件中提供投标人为项目经理、技术人员所缴纳的本项目开标时间前3个月的社会保障资金的相关材料原件的扫描件，以及上述人员相关专业证书原件扫描件。

（4）安装要求

列出完整的安装组织及计划；组织机构配备及劳动力计划、主要安装机械设备配备，质量保证措施，安全生产保证措施，验收组织措施，项目实施管理策略，项目进度控制措施和项目应急措施等。

4、售后服务具体要求

1、服务期限：不小于五年

项目竣工验收合格后，进入项目服务期，按照公安部、省公安厅出台标准、徐州市公安局和沛县公安局实际需要，免费提供所有软件的定制化开发。说明：本条为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、软件、硬件售后服务要求

原厂商技术支持、质量保证及售后服务要求。

投标人承诺《软件、硬件设备的技术规格、参数及各项服务方案》中的软件、硬件提供自项目竣工验收合格次日起，不少于五年原厂商免费技术支持、质量保证及售后服务。软件、硬件质量保证：中标人自竣工验收合格次日起不小于5年，负责所有软件、硬件(除原厂提供的质保服务外)质保工作，同时应根据采购人需求，在质保期内对所有软件产品进行免费版本升级、端口开放、数据对接、数据更新、数据库扩容等工作。

二.前端设备参数要求

- （一） 800万全结构化星光双摄摄像机

- 支持800万分辨率、通道1≥800像素，通道2≥400像素；最大分辨率：3840 ×2160；

- 内置Micro SD最大支持256 GB；

- ★设备内置不少于2个COMS靶面；

- ★通道1CMOS不小于1/1.2" ，通道2CMOS不小于1/2.7”；

- 最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx；

- 工作温度：-40℃-70 ℃；

- ★变焦镜头支持：10-50mm；

- 支持音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器；

- 支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；

- ★支持检出两眼瞳距12像素点以上人脸图片；

- 支持机动车、非机动车和行人全结构化关联属性识别、抓拍，智能分析、智能检索、智能快速对比、Smart事件等模式；可对设定区域内120个混合目标进行检测和抓拍；

- 支持≥3个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥2个输入接口、1个RJ45接口、1个SD卡槽、1个复位按钮和1个RS485；

- 14、防护等级：≥IP67。

- （二） 900万卡口一体化抓拍单元

- ★采用≤1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大分辨率可达4096*2160；

- 支持1-4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取；

- 支持机动车、非机动、车牌识别、车辆抓拍识别，看清车内人脸并抠图等功能,支持车辆车型车标等目标智能识别检索，支持变道、超速、压线等违法抓拍抠图，全天识别准确率≥98%；

- ★在车辆清晰无遮挡的情况下，从抓拍图片到输出车牌信息的时间≤22ms；

- ★支持不少于351种车标识别功能；

- 工作温度：-30℃～65 ℃；

- 内置Micro SD最大支持256 GB；

- ★黑/白名单设置功能：支持车牌黑/白名单设置，最大可设置≥80万条黑名单；

- 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口；

- 支持网络防雷、防浪涌、防尘、防水滴等功能。

- （三）四合一多功能补光灯

- 支持爆闪4种模式；

- 补光距离: 宽度4米，长度18m-35m；

- 回电时间: 50ms，支持超速连拍；

- 灯珠数量: ≥24颗（高亮LED），寿命长，稳定性好，发光效率高；

- ★支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－20级；

- 具有：1路RS485、1路爆闪输入，一路光源切换，1路频闪输入等接口；

- 支持IP66，增加透气孔，可靠防水、防尘。

- （四）400万8寸40倍全结构化智能球机

- 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；

- 低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx ；

- ★内置GPU芯片，内置GPU芯片,具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、报警输入≥2路、报警输出≥1路、1个RS485接口、1个复位按键、1个SD卡插槽 ；

- 支持≥40倍光学变倍；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200m；

- ★支持同时检测监控场景内不少于64张人脸图片，并支持监测和跟踪；

- 视频压缩标准: H.265高效压缩算法；

- 水平范围360°连续旋转，垂直方向-30°--90°后连续监视,无监视盲区；

- 支持对行人、机动车、非机动车属性，车牌、多种车型类型等结构化属性进行抓拍、智能提取分析检索；

- 支持定时任务、一键定位、一键巡航功能；

- 工作温度：-40℃～70 ℃；

- ★支持≥IP66防护等级，6KV防雷、防浪涌保护。

- （五）常亮补光灯: LED灯

- 灯珠数量: ≥16颗；

- 覆盖范围: ≥3车道；

- 最佳补光距离: 18米-25米；

- RS-485接口: ≥1个；

- 防护等级:≥ IP66。

- （六）8口全千兆以太网交换机

- 1.交换容量：≥20Gbps，包转发率：≥14.88Mpps，

- 2. 配置：可用千兆电接口数量≥8个，可用千兆光接口数量≥2个；

- 3. 工作温度：-30 ℃～65 ℃；

- 4. 设备具有CCC证书；

- 5、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准；

6. 雷电防护：支持共模：4kV，差模：2kV。
   （七）5口千兆企业级交换机

- 1. 交换容量：≥10 Gbps，包转发率：≥7.44 Mpps；

- 2. 可用千兆电接口数量≥5；

- 3. 工作温度： -30℃--75℃。

- 4. 雷电防护：支持共模：4kV，差模：2kV。

- 三、后端设备参数要求：

- （一）视频存储节点（包含管理节点和管理系统）

- 主处理器: 不低于双路64位多核处理器，每颗 CPU 物理核心数≥8核，主频≥2.0GHz；

- 高速缓存: ≥64GB DDR4内存；

- 系统盘: ≥2块，容量不低于1504G企业级硬盘 ，数据盘：≥36块16T SATA

硬盘；

- ★节点性能: 单节点录像下载或视频点播不小于508路；

- ★单台存储接入能力：单台存储节点支持不低于3045路摄像机接入；

- 网口：≥2个万兆光口；

- 节点综合性能: ≥2000Mb存储输入+≥1000Mb存储输出；

- 支持视频流直存，支持视频实时查看、回放、下载；

- 支持查看存储容量，支持节点下线或宕机的告警功能；

- 支持存储弹性伸缩或动态扩容；

- 支持存储节点故障恢复后，数据不丢失，业务不中断；

- 支持线性扩展，支持视频流转发，无需额外独立服务器；

- 支持根据网络情况自动调整带宽或编码质量；

- ★视频质量诊断：支持不少于清晰度异常、视频画面抖动、视频画面遮挡、视频信号丢失等4种视频质量诊断功能；

- 容灾管理：支持灾备策略或容灾关系配置：

- 加密管理：支持对视频录像数据进行加密；

- 日志管理：支持设备日志，报警日志，平台系统日志，操作员用户日志的展示查询；

- 容器管理：支持整体环境资源容器花，业务应用部署在容器上；

- ★多域管理：支持多域，不低于200个域的管理；

- 用户管理：支持为每一种业务不通的独立存储用户，支持查看，签退在线用户及批量权限管理。

- 视频存储交换机

- 满足本项目投标的视频存储节点（包含管理节点和管理系统）所需的网络接入端口及性能。

- （三）图片云存储节点

- 1. ★CPU：≥2 颗，主频≥2.6GHz，每颗 CPU 核心数≥38核；

- 2. 系统盘：≥2块600GB SAS HDD硬盘，缓存盘：3.2T NVMe SSD，数据盘：≥

- 36盘位，满配企业级18T SATA硬盘，要求一线知名品牌。

- 3. 内存：≥256G DDR4；

- 4. 网口：≥2*10GE 光口，≥2*25GE 光口，含模块；

- 5. 支持管理数据可存储在数据节点上，没有独立管理节点，可以支持单个节点

- 部署；

- 6. 可根据不同业务类型创建分级存储空间，支持将一个或多个节点池划分到指

- 定分级存储空间；

- 本系统支持全局缓存，支持在线管理节点池容量空间，增删节点后可自

- 动启动节间，磁盘间容量均衡，达到磁盘间容量均衡匹配等后台任务进行管理，可根据任务轻重进行优化配置；

- 支持按文件名、文件大小、路径，创建、修改和访问时间、按照IO热度、

- IO 次数设置分级数据迁移策略；

- 9. ★支持多个小文件（＜1.6M）写入后聚合成一个文件，支持数据分片存于不

- 同节点的不同硬盘，具有节点硬盘级的双层负载均衡，支持设置共享目录的

- 接入性能；

- 10. 支持防病毒功能，具有检测功能，能够第一时间内阻止病毒进入网络和系统；

- 11. 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇；

- 12. 支持硬盘或存储节点发生故障时，图片存储数据能够自行连接恢复，具有异

- 常掉电时图片数据不丢失功能；

- 13.支持前端网络/后端网络双平面组网，前端网卡可以支持≥40G带宽，后端网

- 卡支持≥25G带宽。

- （四）图片存储交换机

- 1. 支持≥48个25G端口（配置16个25G光模块，5个10G光模块），6个100G

- 端口（2个40G光模块），配置1根40G堆叠线缆；

- 2. 性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；

- 3. 支持ERPS以太环保护协议；

- 4. 支持Vxlan，支持BGP EVPN特性；

- 5. 支持硬件检测；

- 6. 支持Telemetry技术，支持Netstream技术。

- (五)安全接入控制系统

- 1. 支持≧标准1U机架式设备，≧1个RJ-45 Console口，≧6个10/100M/1000M自适应千兆电接口，≧1个网络接口扩展槽位，可扩展4个万兆接口，整机处理能力≧10Gbps，不低于300个授权。

- 2.支持对网络攻击行为，如Smurf入侵、LAND攻击、WINNUK攻击等，支持对攻击行为的发现和告警（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章上传“苏采云”系统）。

- 3.支持HA双机热备模式，可自动进行主/备模式切换。

- 4.支持对泛终端已开放端口进行检查，结合端口检查策略，对端口开放异常的泛终端进行告警或阻断，支持对泛终端弱口令进行检查，不符合密码要求的泛终端进行告警或阻断。（提供功能截图报告打印件加盖原厂公章扫描上传“苏采云”系统）

- 5.支持周期性进行设备指纹采集，采集信息包括IP，MAC,操作系统，计算机名，工作组，web服务，DHCP option，物理识别码等多维度信息；可自定义指纹检测的例外配置，不对选定范围内的设备进行检查；并支持设备指纹自动锁定功能。

- 6.动态安全域：支持对终端的安全状态动态调整安全域的访问控制规则（提供功能截图报告打印件加盖原厂公章扫描上传“苏采云”系统）;如认证通过，安检未通过的终端，只允许访问OA业务系统，只有认证和安检全部通过后，才可以访问所有业务系统。

- 7.支持终端入网的安全基线检查功能，包含SP补丁检查、系统补丁检查、系统时间检查、计算机名规范检查、防病毒软件检查（支持软件版本检查）、IP/MAC绑定检查、Windows防火墙检查、操作系统版本检查等。

- 8.支持多种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥），并且支持不少于四种准入技术的复用（提供功能截图报告打印件加盖原厂公章扫描上传“苏采云”系统）。

- （六）虚拟化计算服务器

- 1. CPU：≥2 颗，每颗 CPU 核心数≥20 核，主频≥2.1GHz；

- 2. 内存：≥384GB DDR4；

- 3. 硬盘：≥2 块480G SSD（RAID1/0）；

- 4. 网口：≥4*10GE 光口，含模块；

- 5.冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇。

- （七）虚拟化存算融合服务器

- 1. CPU：≥2 颗，每颗 CPU 核心数≥32核，主频≥2.6GHz；

- 2. 内存：≥192GB DDR4；

- 3. 硬盘：≥2块480GB SSD，≥2块1.6TB NVMe SSD，≥12块4TB SATA硬盘；

- 4. 网口：≥2*10GE 光口，含模块；

- 5. 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇；

- 6. 支持计算资源与存储资源分离和融合两种业务安装方式；

- 7. 当硬盘、节点发生故障时，存储支持数据重构功能；

- 8. 支持定期检测硬盘信息，检查磁盘健康状况，主动隔离并告警；

- 9. 存储支持链接复制的技术，存储通过重建手段实现复制数据的更新，确保数据相同；

- 10. 支持存储软件端到端数据完整性校验，数据静默错误可自动校验并修复，提升数据安全可靠性；

- 11. ★支持重删和压缩，启用重删和压缩后的性能损耗不超过1.2%；

- 12. 支持跨集群分布式存储Active Active双活架构，主机能够并发读写两套双活存储的同一双活卷，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。

- （八）虚拟化软件

- 1. 支持双架构部署，可利用沛县公安局设备，统一管理平台；

- 2. 提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、复制、VNC登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作；

- 3. 支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理；

- 4. 支持一致性快照、虚拟机磁盘快照与内存快照三种快照模式，支持快照数量统计；

- 5. 支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、复制；

- 6. 支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量。

- （九）数据仓库管理服务器

- 1. CPU：≥2 颗，每颗 CPU 核心数≥32核，主频≥2.6GHz；

- 2. 内存：≥256GB  DDR4；

- 3. 硬盘：≥2 块 480GB SSD 硬盘，≥4块 960G SSD 硬盘；

- 4. 网口：≥4*10GE 光口  含模块；

- 5. 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇。

- （十）数据仓库服务器

- 1. CPU：≥2 颗，每颗 CPU 核心数≥38核，主频≥2.4GHz；

- 2. 内存：≥512GB DDR4；

- 3. 硬盘：≥2 块 480GB SSD 硬盘，≥25块 1.8TB SAS 硬盘；

- 4. 网口：≥4*10GE 光口，含模块；

- 5. 冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇。

- （十一）数据仓库软件

- 1. 采用列存储的MPP架构，系统组织使用并行的Shared Nothing分布式架构；

- 2. 支持全对称分布式的双活多节点集群架构，系统无单点故障；

- 3. 支持在线扩容，扩容过程中数据持续可查询，包括正在数据重分布的库表；

- 4. 支持单表和多表并发，满足在分布式架构下，能保证事务数据强一致性要求；

- 5. 支持数据高可用设计，支持节点故障后持续运行且无单点失败风险；

- 6. 兼容异构CPU架构，兼容各类主流大数据生态组件，包括单向或双向访问数据，单向或双向数据操作；

- 7. 具备公安业务创建、删除普通索引以及主键索引的功能，具有创建、删除外部表的功能，支持内等、内非、左外、右外等表连接查询；

- 8. 支持行、列存储方式，支持用户自定义表的存储格式，支持行列表关联运算；

- 9. ★支持大规模集群不少于2000节点的集群规模，且在基础、运维、兼容性、高可靠、扩展能力等方面均满足分布式分析型数据库基础能力要求；

- 10. 支持视频或图片结构化数据和非结构化数据关联智能检索分析；

- 11. 支持用户设置个人所见的表，只有所属用户可见，管理员及其他用户均不可见的表；

- 12.支持一套集群按服务器为单位划分为多个逻辑子集群，实现子集群间物理资源隔离，计算弹性共享，数据授权访问，逻辑子集群内支持资源水平切分的多租户机制。

- 四、配套的立杆横臂支架、箱体参数要求

- 基础和杆件技术要求：

- 1. 高6.5米，横臂3-5米（八角杆、白色、镀锌喷塑钢管、主杆上口径120mm，下口径190mm，壁厚4mm；横臂上口径70mm，下口径110mm，壁厚3mm；地笼：1.25m*6根￠20mm的圆钢）；

- 2. 高6.5米，横臂6-8米（八角杆、白色、镀锌喷塑钢管、主杆上口径130mm，下口径220mm，壁厚6mm；横臂上口径80mm，下口径120mm，壁厚4mm；地笼：1.8m*6根￠20mm的圆钢）；

- 3. 高6.5米，横臂10米（八角杆、白色、镀锌喷塑钢管、主杆上口径280mm，下口径320mm，壁厚8mm；横臂上口径110mm，下口径240mm，壁厚6mm；地笼：1.5m*8根￠30mm的圆钢）；

- 4. 安装时横臂根据实际场地情况调整，立杆应做灌筑，基础牢固，无明显晃动，强度能保证大风、大雨、酷暑、严寒等恶劣气候及环境条件下系统正常使用，要求美观。杆件及构配件均需做热镀锡防锈。

- 杆件基本要求

- 杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

- 杆体外形设计采用简洁、流畅的线条，做到美观大方，具有现代感；杆体颜色与现场环境相协调，设计采用浅灰色。

- 杆件的设计寿命

杆体的设计基准期应为50年。

- 杆件的制作材质

制作杆件所采用的钢材为Q235普通碳素结构钢或冷轧钢板，其质量严格按照国家标准《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的相关条款要求。

- 杆件的焊接

- 主杆一次性焊接成型，中间不得出现杆驳接（底板、横臂除外、，杆形流畅美观，采用自动氩气保护焊接成型或自动埋弧焊接成形，焊缝均匀，焊缝宽度约为4～6mm，融透深度不小于3/4板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。

	角焊缝连接时构件端部的焊缝宜采用围焊，所有围焊的转角处必须连续施焊，焊条宜采用E43。

	焊接质量应符合《焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》 （GB/T1591－1994、及《气焊、手工电弧焊及气体保护焊条缝破口的基本形式与尺寸》（GB/T 985-2008）的要求。

- 杆件防腐

防腐质量应符合《金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9790-1988、、《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（GB/T 36011-1989、和《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T11373-1989、的相关要求。

	构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈处理。

	镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于65µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀锌厚度偏差应小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。

	外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，塑层平均厚度在70µm以上。杆体表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象。

	喷涂质量应符合《涂层附着力的测定法拉开法》（GB/T5210—2006）和《涂膜硬度铅笔测定法》（GB/T6739-2006）的相关要求。

- 杆件的抗风性能、抗震性能

杆体所承受的风荷载计算方法应按《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2001）的相关规定执行。视频监控系统前端监控杆基本设计风压应按50年一遇的风压0.50kPa考虑。

杆体抗震设防烈度按7度设计。

- 杆件的配套设计

配套杆件使用的安装紧固螺栓宜采用C级螺栓，性能等级为4.8级及以上。

地脚锚栓采用Q235钢。

- 杆件性能参数

| 杆件规格 | L型 |
| --- | --- |
| 杆件材质 | Q235普通碳素结构钢 |
| 紧固螺栓 | C级，性能等级4.8级及以上 |
| 地脚锚栓 | Q235普通碳素结构钢 |
| 设计基准期 | 50年 |
| 镀锌层厚度 | 不小于65µm+10µm（镀件厚度小于5mm、； |
|  | 不小于80µm+10µm（镀件厚度大于等于5mm、； |
| 镀锌层外观 | 表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。 |
| 高压静电喷塑厚度 | 70m及以上 |
| 抗风性能 | 按50年一遇的风压0.50kPa设计 |
| 抗震烈度 | 7度 |

挂杆机箱要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。尺寸：400mmX300mmX500mm；材质为热镀锌、厚度1.0mm的钢板。箱体喷字（具体要求招标完成后确定），颜色：户外高光白。内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 4位插座一个，抱杆安装；结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠；防护等级IP55，机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能好，机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘，机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效，工作湿度：湿度5%~95%，无凝结，工作温度：温度-40℃~70℃。

窨井制作要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；窨井密封性能和防水性能良好。窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质为复合材料

线缆管敷设要求

城区所有过路线缆一律采取保护管地下敷设，线缆外观无损伤，绝缘良好，所有管道在敷设线缆前，应进行疏通，清除杂物，每根线缆两端装设标志牌，标志牌上按管线表规定注明线缆代号，符合国标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定，线缆管密封好，防水性能良好，线缆管离地面应不小于0.5米，线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角，明管敷设使用PVC管。

防雷措施

系统按照3级防雷标准进行防雷。整体设计系统防雷接地，系统各组成部分防雷接地及安全防护设计符合现行国家标准及要求。安装在室外的立杆、各式摄像机等单元采取防雷接地措施，在其底部有良好的防雷接地线，接地母线应采用铜质线材，焊接到钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻不超过4欧姆。必要时，增设电源避雷器、信号线防雷器、接闪器及专用接地装置等。

电气保护装置

安装过载、漏电、浪涌和短路保护装置，为防止雷击的损害，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等、的有效接地，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护，使用快速熔断器来保护内部电路。

工程的施工

整个工程的设备安装调试、线路铺设、电源线及网线光纤收发器涵盖在内确保从摄像机到后台存储的链路畅通；

铜芯电缆线： RVV-2*2.5mm2 、RVV-2*1.5mm2；  GB/T 5023.1-2008 、GB 3956-1997、 450/750V；挂杆机箱到电表之间必须使用RVV-2*2.5mm2规格的铜芯电缆线，机箱到摄像机和补光灯需用RVV-2*1.5mm2规格的铜芯电缆线；室外网线采用性能达到ANSI/TIA/EIA-568要求的超五类室外网线。到挂杆机箱的光纤须使用12芯光缆，采用融纤盘模式进行联网。

工程的维护

该项目采用谁中标谁维护的原则，整个工程五年维护，期间保证视频完好率95%以上及线路和硬件的更换。

主要设备安装需求：

| 标段二(北片) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 摄像机数量 | 立杆 | 横臂 |
| 安国 | 267 | 149 | 38 |
| 朱王庄 | 168 | 91 | 3 |
| 大屯 | 159 | 97 | 22 |
| 郝寨 | 91 | 70 | 0 |
| 龙固 | 215 | 63 | 19 |
| 杨屯 | 190 | 65 | 24 |
| 鹿楼 | 185 | 71 | 32 |
| 鸳楼 | 166 | 123 | 29 |
| 栖山 | 282 | 58 | 61 |
| 朱寨 | 168 | 83 | 4 |
| 闫集 | 276 | 67 | 25 |
| 正阳 | 143 | 62 | 0 |
| 开发区 | 44 | 40 | 0 |
| 沛城 | 38 | 20 |  |
| 新城区 | 20 | 39 |  |
| 合计 | 2412 | 1098 | 257 |

- 标段二主要设备及服务清单：

| 沛县公安局公共视频监控设施升级改造建设预算清单标段二 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 规格、技术参数、功能 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万AI一体化抓拍单元 |  | 80 | 台 |  |  |  |
| 2 | 四合一补光灯（含爆闪加频闪） |  | 160 | 台 |  |  |  |
| 3 | 8寸AI全结构化智能球机 |  | 30 | 台 |  |  |  |
| 4 | 800万双光双摄全结构化摄像机 |  | 2412 | 台 |  |  |  |
| 5 | 摄像机补光灯 |  | 2412 | 台 |  |  |  |
| 6 | 全千兆以太网交换机 |  | 391 | 台 |  |  |  |
| 7 | 8口千兆交换机 |  | 33 | 台 |  |  |  |
| A | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二、存储池扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储节点（包含管理节点和管理系统 |  | 1 | 批 |  |  | 按照视频存储不少于6.53P,存储时间不少于40天的标准配置。 |
| 2 | 视频存储业务交换机 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图片存储服务器（含管理） |  | 6 | 台 |  |  | 大小图片各存储不少于365天。 |
| 2 | 图片存储交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全接入控制设备 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化计算服务器 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 虚拟化存算融合服务器 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 虚拟化软件 |  | 8 | CPU |  |  |  |
| 4 | 虚拟化大数据管理服务器 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 虚拟化数据仓库服务器 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 虚拟化数据仓库软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图片存储服务器（含管理） |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 硬盘 |  | 112 |  |  |  |  |
| 3 | 数据仓库管理服务器 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 数据仓库服务器 |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 数据仓库软件 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 计算服务器 |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 存算融合服务器 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 虚拟化软件 |  | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| B | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 三、材料费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杆件立杆 | 6米立杆 | 1098 | 套 |  |  |  |
| 2 | 3米横臂 | 3米横臂 | 1098 | 套 |  |  |  |
| 3 | 杆件基础 | 杆件基础 | 1098 | 套 |  |  |  |
| 12 | 设备箱 |  | 1098 | 套 |  |  |  |
| 13 | 电源线、网线等辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| C | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工费（安装调试费） | 满足现场需要 | 1 | 项 |  |  | 根据设备材料8.5%计算。 |
| 2 | 光纤线路租赁费（五年） | 满足现场需要 | 1379 | 套 |  |  |  |
| 3 | 维保费（五年） | 满足现场需要 | 2522 | 套 |  |  | 按照10元一路相机预算。 |
| 4 | 取电费用 |  | 592 | 块 |  |  |  |
| 5 | 备件 |  | 1 | 批 |  |  | 前端设备数量的1%。 |
| D | 小计： |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计： |  |  |  |  |  |  |

备注：

(1)如采购人提供产品项目清单及数量不能满足实际要求，投标人应自行提供并包含在投标报价中。合计金额必须与单独封装的《开标一览》表中的总价一致，采购人不再予以增补。

(2)该项目标段二本次招标活动不接受总价高于3580.16万元的报价。

建设要求(本条为实质性要求，不满足或负偏离为实质偏离招标文件要求)。

本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、验收等专业化服务。

设计要求

本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，编写详细的深化设计方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

投标人所列设备清单如有遗漏，遗漏设备（系统或功能、对系统建设和应用有重大影响的，视为实质性偏离，将作无效投标处理；遗漏设备（系统或功能、对系统建设、应用影响有限的，视为投标人愿意免费提供相应部分。

投标人在投标时应根据招标文件中的技术要求提供总体方案设计，如果认为技术要求中的系统结构、功能要求和设备配置不合理，可在投标技术方案中指出，同时在不降低总体要求的前提下进行合理调整，并对其方案和总投标价格负全部责任。

投标文件应针对本技术需求的所有条款分别标明是否偏离，并说明理由。采用非标准设备来达到某一功能时，应给出设计图并说明功能的实现方法。

凡招标文件中未提及的，但为实现该系统功能所必需的设备、材料等，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用。

售后服务及人员培训

售后服务

工程终验后，中标人必须按照投标文件承诺的免费保质期限执行，免费保持期以后终身提供服务。

在维保期内，必须承诺7*24小时全天候2小时现场响应，8小时到达现场，采购人所提出的维修要求作出实质性响应，如出现设备故障，如在48小时内不能解决问题，应免费在7天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，同时按照合同约定进行扣除相应费用。

人员培训要求

（1）对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）培训教员对所提供的系统和产品应具有五年以上的操作和维修经验。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

（3）在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

培训事项

中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

（1）培训需求

应对一般操作人员的培训、工程技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

（2）培训课程

培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

★★特别说明：

本项目标段二包含：龙固所、杨屯所、大屯所、郝寨所、安国所、朱王庄所、朱寨所、闫集所、鹿楼所、鸳楼所、栖山所，新城区所、正阳所、沛城所、开发区所辖区（去掉城区部分范围）的监控点位。

第七章  投标文件相关格式

目     录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 投标人承诺

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11.投标人基本情况表

12.预付款保函支付条款模板

- 投标函

- 采购包   （第   标段）

致：沛县公共资源交易中心

根据沛县公共视频监控设施升级改造建设工程[项目编号： JSZC-320322-PXZX-G2022-0021]招标文件，  (姓名)  代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.沛县公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由沛县公共资源交易中心确定。

7.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 开标一览表

- 采购包   （第   标段）

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 沛县公共视频监控设施升级改造建设工程 | 详见投标文件 | （非政策性可折扣部分的价格） |
|  | 产品制造企业的划分（注明：小型、微型监狱企业、残疾人福利性单位） | （符合政策性可折扣部分的价格）（若有） |
| 总价（大写） |  |  |

注：1.报价包括产品价、税金、运费、设计、安装、调试、检验、保险、运维服务等全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用；

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

3.分项价格表

- 采购包   （第   标段）

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型） | 单位 | 详细技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “小型和微型企业和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”中“微型”或“小型”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 产品制造企业为“微型”或“小型”的，须算出““小型和微型”合计”。

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

沛县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

4.偏离表

- 采购包   （第   标段）

技术偏离表

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 证明文件位置及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

商务条款偏离表

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

- 采购包   （第   标段）

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

5. 法定代表人授权书

- 采购包   （第   标段）

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁                 民族：    族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与沛县公共视频监控设施升级改造建设工程（项目编号： JSZC-320322-PXZX-G2022-0021  ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                          受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件上传“苏采云”系统)

6.投标人承诺（含售后服务承诺）

- 采购包   （第   标段）

项 目 名 称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程项 目 编 号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加沛县公共视频监控设施升级改造建设工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、……

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

7.中小企业声明函

- 采购包   （第   标段）

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

.

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

- 残疾人福利性单位声明函

- 采购包   （第   标段）

项目名称：沛县公共视频监控设施升级改造建设工程

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021

- 采购包   （第   标段）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

1、                           （证明材料原件扫描件上传“苏采云”系统）

2、                           （证明材料原件扫描件上传“苏采云”系统）

3、                           （证明材料原件扫描件上传“苏采云”系统）

…………

主要专业技术能力：

1、                           （证明材料原件扫描件上传“苏采云”系统）

2、                           （证明材料原件扫描件上传“苏采云”系统）

3、                           （证明材料原件扫描件上传“苏采云”系统）

…………

特此声明

我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）： ____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：___________

日期：      年    月    日

10.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 采购包   （第   标段）

我单位在参加 沛县公共视频监控设施升级改造建设工程（项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2022-0021）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

- 投标人基本情况表

- 采购包   （第   标段）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 邮 箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐户 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 大型企业 □ 中型企业 □ 小型企业 □ 微型企业 □ |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

12、预付款保函支付条款模板

- 采购包   （第   标段）

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

- 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。