招标文件

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

采 购 人：中共徐州经济技术开发区工委政法委

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二二年十二月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对一体化综合指挥中心建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2022年12月31日至2023年1月9日。在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2．招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2023年1月30日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2023年1月30日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：中共徐州经济技术开发区工委政法委

2.地址：徐州市徐海路9号科技大厦1409室

3.联系方法：0516-87735619

4.采购项目联系人：董青         电话：0516-87735619

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）        邮编：  221018

3．联系方法：0516-67019051、67019038

4. 采购项目联系人：魏雷          电话：0516-67019051、67019038

2022年12月30日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

9.2 采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6不接受超过最高限价的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期。

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：中共徐州经济技术开发区工委政法委 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 6.2 | 公证服务费： 1.中标人支付； 2.依据：《省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知》（苏价费〔2017〕114号）； 3.收费标准： 根据标的额（中标金额）大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取； 超过200万元至1000万元的部分，按0.1%收取； 超过1000万元至3000万元的部分，按0.08%收取； 超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取； 超过5000万元的部分，按0.01%收取。 4.中标人实际支付：依收费标准计算的公证服务费的50%。 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：884.011589万元 |
| 9.2 | 采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：803.6366万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm） 和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 六、信用评价结果查询：见招标文件第四章《评标标准》。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 3.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 4.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中十一、关于投标报价的相关说明”。）； 3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.“支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中 “十二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求”。）； 5.“建设期限”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“四、建设期限:”。）； 6.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 7. “设备名称、技术参数及数量要求”中的“数量”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“六、指挥中心建设要求”中“（一）设备名称、技术参数及数量要求”。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.一体化综合指挥平台开发方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2. 指挥中心建设方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）包括以下方案： （1）所投设备的技术参数； （2）技术及实施方案。 3.项目人员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）; 2.免费培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）; 3.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过803.6366万元人民币（最高限价)的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2023年1月30日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2023年1月30日9:30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年1月30日9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 37.1 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 37.2 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与中共徐州经济技术开发区工委政法委（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向中共徐州经济技术开发区工委政法委(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向中共徐州经济技术开发区工委政法委（采购人）提出质疑。询问和质疑由中共徐州经济技术开发区工委政法委（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：中共徐州经济技术开发区工委政法委 联系电话： 0516-87735619 通讯地址：徐州市徐海路9号科技大厦1409室 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  |  | 评审因素细化和量化 | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 价格（15分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） | 是 |
| 技术部分（59分） | 一体化综合指挥平台开发方案（18分） |  | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（6分）：全面具体详实得6分；较全面得1-5分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（6分）：切实可行得6分；较切实可行得到1-5分；可行性欠缺得0分。 针对性（6分）：针对性强得6分；针对性较强得1-5分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得18分，最低得0分。 | 否 |
|  | 指挥中心建设方案（32分） | 所投设备的技术参数（12分） | 基本分为12分。 每有一项技术参数不符合的，从基本分中减1分。 不提供不得分。 本项最高得12分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 技术及实施方案（20分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（8分）：全面具体详实得8分；较全面得1-7分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（6分）：切实可行得6分；较切实可行得到1-5分；可行性欠缺得0分。 针对性（6分）：针对性强得6分；针对性较强得1-5分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得20分，最低得0分。 | 否 |
|  | 项目人员配备方案（9分） | 项目总负责人（3分） | 满足投标人为项目总负责人缴纳本项目开标时间前6个月内任意1个月的社会保障资金，且该项目总负责人具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师专业证书，或计算机技术与软件专业技术资格系统规划管理师专业证书，或信息技术应用创新服务经理证书（ITSS），或注册信息安全专业人员（CISP）证书，或通信专业技术人员职业资格中级及以上证书的，每具有一个证书得0.6分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 平台开发人员（3分） | 每有一名平台开发人员满足投标人为平台开发人员缴纳本项目开标时间前6个月内任意1个月的社会保障资金，且该名平台开发人员具有高级系统分析师证书，或具有用户研究工程师证书的，得1.5分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 指挥中心建设现场管理人员（3分） | 每有一名指挥中心建设现场管理人员满足投标人为指挥中心建设现场管理人员缴纳本项目开标时间前6个月内任意1个月的社会保障资金，且该名指挥中心建设现场管理人员具有智能建筑弱电工程师证书，或具有系统集成项目管理工程师证书的，得1.5分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 是 |
| 商务部分（26分） | 售后服务方案（11分） | 免费维保期（2分） | 完全满足第六章采购需求中“八、售后服务要求”中“（一）售后服务具体要求”中“1.免费维保期要求”的,得基本分2分，不满足的，得0分。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 响应时间方案（3分） | 完全满足第六章采购需求中“八、售后服务要求”中“（一）售后服务具体要求”中“2、响应时间要求”的,得基本分3分，不满足采购需求的（有一项不满足即为不满足采购需求），得0分。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 是 |
|  |  | 其他售后服务方案（6分） | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得到1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 免费培训方案（6分） |  | 对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得到1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人评价（9分） |  | 1.投标文件中提供投标人的有效期内隐私信息管理体系认证证书扫描件的，得1分。 2.投标文件中提供投标人的有效期内信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）扫描件,评估等级为一级的，得1分; 评估等级为二级的，得0.5分。最多得1分。 3.投标文件中提供投标人的有效期内信息安全服务资质认证证书扫描件,其中信息系统安全运维服务资质符合二级服务资质要求及以上的，得2分; 信息系统安全运维服务资质符合三级服务资质要求的，得1分。最多得2分。 4.投标文件中提供投标人的有效期内信息安全服务资质认证证书扫描件,其中软件安全开发服务资质符合二级服务资质要求及以上的，得2分; 软件安全开发服务资质符合三级服务资质要求的，得1分。最多得2分。 5.投标文件中提供投标人的有效期内信息系统建设和服务能力等级证书扫描件,能力达到优秀级（CS4）及以上的，得1分; 能力达到良好级（CS3）及以下的，得0.5分。最多得1分。 6.投标文件中提供投标人的计算机软件著作权登记证书的扫描件, 计算机软件著作权登记证书中“软件名称”含“治理可视化分析”，或“市域治理大数据中台”，或“联动指挥”，或“市域社会治理”类似词语（或功能）的软件著作权证书，满足1个得0.5分。最多得2分。 未提供的得0分。 本项最高得9分，最低得0分。 | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

说明：

一、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第二十六条 招标采购单位在招标文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用性价比法和最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

招标采购单位在评标时,要结合投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。

二、信用评价结果查询

按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》进行信用评价结果查询，相关说明如下：

1.采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

2.信用评价结果通过信用评价分和星级表示。

3.在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

4.具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：中共徐州经济技术开发区工委政法委员会

乙方：

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、招标文件、乙方的投标文件及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，双方同意就以下条款签订本合同：

一、项目说明

1.项目名称：一体化综合指挥中心建设。

2.采购需求：见合同附件1。

3.一体化综合指挥平台开发要求：见合同附件2。

4.指挥中心建设所投设备的技术参数：见合同附件3。

5.指挥中心建设技术及实施要求：见合同附件4。

6. 一体化综合指挥平台开发人员要求：见合同附件5。

7. 指挥中心建设人员要求：见合同附件6。

8. 售后服务要求：见合同附件7。

9. 免费培训要求：见合同附件8。

10. 项目实施时间：合同签订生效后   个月内,完成项目的建设并通过甲方验收，交付甲方使用。

二、合同总价及付款方式

合同总价为：￥       大写：人民币        。

付款方式：

合同总价的百分之 三十 ( 30 %)即￥    大写：人民币      ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30 %）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之 四十 ( 40 %)即￥    大写：人民币      ，在一体化综合指挥平台开发完成上线，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 40 %）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之三十( 30 %)即￥    大写：人民币      ，在完成一体化综合指挥中心建设，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 30%）后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

三、甲方的权利与义务

1.甲方负责提供业务需求资料。

2.甲方应提供项目实施过程中所需的场地、办公场所。

3.甲方需及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。

4.甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。

5.甲方与乙方共同对项目实施结果进行验收，出具验收结论性报告。

6.甲方应配备乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护，与乙方技术人员一起完成维护工作，以保持系统运行在最佳状态。

7.甲方应在约定的时间内向乙方支付软件开发费用。

四、乙方的权利与义务

1.乙方负责根据甲方的具体需求进行设计 ，并及时与甲方沟通，确保设计的功能符合实际操作和管理需要。

2.乙方负责软件代码的编写，确保软件质量，提供高质量的运行软件，并确保运行可靠、数据准确、实用、简捷、界面友好。

3.乙方负责培训甲方人员，提供操作说明文档。

4.乙方负责软件的后期维护，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。

5.乙方负责根据甲方的需求变更，在本合同界定的功能范围内进行软件的维修、升级工作。

6.乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵犯的，乙方应当承担相应的责任。

7.乙方在项目阶段完工后提交书面验收申请，甲方配合进行验收。

8.乙方形成项目周报报送甲方作为验收参考。

五、验收标准

一体化综合指挥平台开发完成上线，进行初验。完成一体化综合指挥中心建设，可进入最终验收阶段。乙方提交书面验收申请，甲方配合进行验收。甲方邀请不超过5人的行业内专家组成专家组对项目进行评审验收，验收合格后甲方出具验收合格证明。

1.验收标准

一体化综合指挥中心建设必须满足招标文件的采购需求，系统运行状态优良。

2.验收程序

乙方提交验收方案及相关验收资料，包括软件部署环境、配置说明书、操作使用指南等。

甲方对系统进行全面测试和综合评价，内容包括软件设计与需求的一致性；系统是否达到规定的性能指标；程序代码与软件设计的一致性；文档的完整性等。如系统不能满足甲方的的采购需求，甲方有权提出索赔。

甲方有权邀请第三方专业软件测试机构或相关专家协同参与项目测试、验收，涉及的费用由乙方承担。

六、保密

1、乙方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从甲方所获得的、有关甲方和或属于甲方的任何信息包括甲方工作方式方法与资料、技术资料、信息化相关数据、人员名单、发展战略及其他被认为是甲方的信息，都是甲方的秘密，乙方不得泄露给任何第三方。

2、上述秘密，乙方只能用于本项目，而且只能由相应的技术人员使用；没有必要接触该类信息的人员，不得接触。

3、乙方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

七、知识产权

1、本项目中属于定制化开发的应用系统，本合同签订前双方已经拥有的知识产权归各自所有。甲方定制开发部分的知识产权由甲方所有。本合同执行过程中所形成的技术成果（包括软件、需求分析、设计方案、数据字典、源代码等文档）及其知识产权归甲方所有，任何一方未经对方允许,不得擅自用于其它第三方使用。在本合同约定的服务期满后，无论应用系统是否包含乙方的自主知识产权，甲方均有权委托第三方对本系统进行升级、改造等，不属于对乙方知识产权的侵权。

2、乙方保证所提供和使用的软件为正版，不得侵害任何第三方的商业秘密、著作权、专利权等知识产权。乙方应保证甲方在使用本合同项下的产品或其任何一部分时没有任何单位或者个人向甲方和乙方主张知识产权，免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，产生的侵权责任由乙方承担，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任，并赔偿甲方的损失。

八、违约责任

1.根据合同要求，满足下列条件之一视为乙方违约：

（1）项目正式实施后乙方不能在双方约定的时间内完成软件开发。乙方应按合同总金额的5%赔偿甲方。

（2）软件功能达不到甲乙双方的约定，乙方应退还甲方已支付款项并赔偿甲方损失。

2.其他违约责任依据《中华人民共和国民法典》相关条款确定。

3.本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同项下其承担的义务，均构成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

九、不可抗力

1.任何一方由于战争及严重的瘟疫、火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方应将发生的不可抗力事故的情况立即书面通知另一方，并在事故发生后将有关当局或机构出具的证明文件提交另一方证实。

2.受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。然而，受影响的一方应在不可抗力事故结束或消除后尽快通知另一方。

3.双方在不可抗力事故停止或影响消除后立即继续履行合同义务，项目期限应相应顺延。

十、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，甲方报财政部门批准后，可以解除合同。

2.有下列情形之一，甲方报财政部门批准后，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3. 甲方报财政部门批准后，有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让。

十一、解决争议的方式。

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同组成

以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

1.合同条款

2.成交通知书

3.合同附件

4.其他文件

十三、合同备案

本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。

十四、合同生效

本合同在双方加盖公章或合同专用章后生效。

十五、其他

1.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111 ]为准。

2.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同   /   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同   /  部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：　 年   月   日             签订日期：  年   月   日

合同附件

1. 合同附件1：采购需求[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

2. 合同附件2：一体化综合指挥平台开发要求[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

3. 合同附件3：指挥中心建设所投设备的技术参数[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

4. 合同附件4：指挥中心建设技术及实施要求[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

5.合同附件5：一体化综合指挥平台开发人员要求[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

6. 合同附件6：指挥中心建设人员要求[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

7. 合同附件7：售后服务要求[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

8. 合同附件8：免费培训要求[要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件(项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111)]

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：中共徐州经济技术开发区工委政法委

（二）采购标的：一体化综合指挥中心建设

一体化综合指挥中心建设对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。）

（三）本项目为非专门面向中小企业的项目。

（四）本项目采购涉及的硬件产品是非进口产品。

（五）本项目采购预算为884.011589万元。

（六）采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：803.6366万元。本项目不接受超过803.6366万元（最高限价）的投标报价。

二、建设目标

本项目实现徐州经济技术开发区市域社会治理，信息化建设的数据共享机制和业务协同功能，通过政法委综合指挥中心与各委办局的数据、系统横向互联互通，与街道纵向联动，建立可调度、可管理、可监控、可分析和可评价的市域社会治理现代化指挥中心，完成徐州各级市域社会治理现代化推进工作。

1．构筑联动指挥体系，实现徐州经济技术开发区事件高效流动

通过项目建设，推进徐州徐州经济技术开发区市域社会治理体系和治理能力向现代化转变，事件联动和指挥调度是政府治理的重要依据，要发挥其在这个进程中的重要作用。通过机制改革和技术手段构筑综合指挥中心，推进徐州经济技术开发区各部门之间的事件流转，以应用促发展，带动信息资源共享逐步推广应用；提高事件处置的质量与效率。

2．推动数据治理应用，破题政府信息资源共享开放

实现应用系统的互联互通与信息汇聚，联合徐州经济技术开发区信息办数据共享交换平台，实现政务信息资源共享交换，通过数据治理平台的建设，形成一体化综合指挥中心的数据汇聚交换体系。

3．建立一网态势感知，通过分析研判释放数据潜在价值

政务信息资源本身蕴含巨大的价值。通过分析研判，有利于政务信息资源的挖掘利用，释放数据的潜在价值。整合政务信息资源，可以实现政府信息资源共享开放。

通过政务数据交换汇聚、治理分析，一方面打通“信息孤岛”，另一方面建立分析研判机制，通过政府引领建立信息共享和利用的生态圈，利用数据分析挖掘发挥更大的数据价值。

4．赋能创新应用，推进数字化转型

探索创新政府管理和城市治理新形态，以用户体验、服务成效为引导，借助徐州经济开发区向政府管理、城市治理、综合执法以及应急指挥等领域创新应用赋能，全面推进政府管理、城市治理数字化转型进程。

三、建设内容

1.一体化综合指挥平台开发。

2.指挥中心建设，主要包括显示系统建设、音响系统建设、监控系统建设、中控系统建设。

四、建设期限:合同签订生效后6个月内,完成项目的建设并通过采购人验收，交付采购人使用。

注:“四、建设期限”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

五、一体化综合指挥平台开发要求

一体化综合指挥平台开发面向徐州经济技术开发区综合指挥中心及下属街镇综合指挥中心，覆盖应急管理局、市场监督管理局、综合执法局、网格化服务中心等相关部委办局。

（一）开发要求：

| 1．基础能力平台 | 数据治理平台 | 数据资产：通过建设基础数据资源库和专题数据资源库，对各类数据进行整合形成标准数据资产。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据服务：支持用户通过数据接口及API接口发布数据，并为数据消费者提供数据订阅平台，用户可通过该平台查阅数据中台发布的全部数据服务，并自由选择自己需要的服务进行订阅。 |  |
|  |  | 数据可视化：提供中台内数据运行情况可视化大屏，从数据资产、数据服务、数据运维、数据治理等维度展示数据。 |  |
|  |  | 数据管理：提供用户管理功能，记录用户的各项信息，配合角色功能进行用户权限控制。对每个用户赋予权限角色，角色直接与中台各模块权限挂钩，实现对用户的权限控制；系统功能模块管理。 |  |
|  |  | 数据业务接口对接：实现与徐州经济技术开发区目前相关业务系统进行对接管理。做好与各个平台的数据对接工作，平台包括但不仅限于应急管理平台、市场监管平台、综合执法平台、网格化社会治理平台、速来办平台等，中标价格中包含平台打通对接的费用。 |  |
|  | 统一认证 | 统一用户门户：实现对政法委业务条线部门和业务系统的界面集成、数据集成、服务集成、流程集成等功能，以及在此基础上实现城市数据标准统一，全面分析、呈现多部门的智能业务协同。 |  |
|  |  | 统一用户管理：实现应用系统的用户、角色、组织机构以及权限统一化管理。实现信息空间身份一致性，提高服务能力。 |  |
|  |  | 统一登陆入口：实现让用户在经过一次网络身份验证后，就可以访问所有授权的网络资源，而不需要额外验证，支持多种认证方式。 |  |
| 2.综合应用系统 | 事件处置中心 | 集中受理子系统 | 事件接入：针对上级下派、领导交办或第三方对接，如12345热线、数字城管、网格化等多方来源事件统一受理 |
|  |  |  | 已办事件：所有已受理事件列表，可按照条件查询，支持查看已受理事件详细信息及流程 |
|  |  |  | 暂存事件： 1、按照事件上报事件、事件来源、优先级等进行暂存事件列表查询，支持事件新增、删除、批量删除、编辑后转正常待办（受理）事件 2、新建事件暂存的事件，可在暂存事件列表中进行查看、支持再次编辑调整 3、暂存事件编辑提交后，自动进入集中受理子系统待办业务流 |
|  |  |  | 待办事件：新建事件、暂存事件转的以及外部系统接入的事件待办事件列表展示，支持签收受理、查看、退回等操作。 |
|  |  |  | 退回事件：所有退回事件列表，可按照条件查询，支持查看退回事件的详细信息及流程。 |
|  |  | 统一分拨子系统 | 人工分拨：本层级集中受理流转的还未办理的的事件列表，可进行处理操作，处理方式包括事件上报、下派、协调派单等 |
|  |  |  | 分拨事件查询：查询本层级已完成分拨处理的事件，支持按条件查询，包括事件编号、事件标题、事发时间等，支持查看详情、处理流程 |
|  |  | 协同处置子系统 | 待办事件：对于所有待办的事件进行签收操作，待办事件列表展示，支持事件查询，如事件编号、事发时间、事件标题等；事件处置为受理或退回。 |
|  |  |  | 延时申请：针对无法在规定时间内处置的事件，可向前一个流程提交延时申请，延时事件列表显示所有延时申请的事件，支持再次发起延时申请，可以搜索事件、查看流程信息等。 |
|  |  |  | 延时事件：根据事件编号、事件标题、事发时间、优先级、事件类型、等条件搜索延时申请事件，支持进行延时申请。 |
|  |  |  | 延时审核：支持对下级发起的延时申请进行审核操作，查看事件信息，选择审核结果（通过、驳回），填写审核意见。 |
|  |  |  | 退单审核：支持对下级发起的退单申请进行审核操作，查看事件信息，选择审核结果（通过、驳回），填写审核意见。 |
|  |  |  | 办结审核：支持对下级已办结事件进行审核操作，查看事件信息，选择审核结果（通过、驳回），填写审核意见。 |
|  |  |  | 统计分析：根据事件类型、事件办理情况等内容进行相关的统计分析，归纳导出成相应数据表。统计结果可以以EXCEL、WORD等形式导出，也可以柱状图、饼图和曲线图等形式图表显示。 |
|  |  | 矛盾纠纷子系统 | 矛盾纠纷事件管理：通过与网格化系统对接，各类矛盾纠纷事件信息进行展示及管理，提供对矛盾纠纷事件信息修改功能。网格员发现矛盾纠纷，实现闭环处置并进行化解以后，可以及时将矛盾化解情况进行上报。 |
|  |  |  | 矛盾纠纷事件处置：通过与网格化系统对接，分析社会矛盾联动化解工作流程的基础上，为主各类社会矛盾纠纷事件（针对各类矛盾纠纷事件信息）派遣调处。针对流转至调解员的矛盾纠纷事件进行办理操作。展示调解员已办理的的矛盾纠纷事件详情、流程等。 |
|  |  |  | 矛盾纠纷在线调解：各类矛盾纠纷事件信息进行展示及管理。网格员发现矛盾纠纷可以通过借助现代信息技术线上化解各类矛盾纠纷。 |
|  |  |  | 矛盾纠纷信息采集：各类矛盾纠纷类别信息进行细化信息采集，对矛盾纠纷信息进行相关的采集、录入和上传。提供案件信息的登记功能，案件信息要素主要涉及纠纷事项信息、当事人信息、案情等级、调解情况等基本信息，同时支持对调解记录、调查记录、回访记录等信息的多次补充登记录入。同时，对已登记的案件信息，以列表的形式进行展现，默认展现当前机构下的所有不稳定因素信息，理论上支持以其所有数据项为条件的自定义组合查询。 |
|  |  |  | 矛盾纠纷业务管理：对矛盾纠纷中的组织队伍（提供对行政调解组织、调解员基本信息的管理维护功能（增、删、改、查）。调解组织涉及信息主要包括：组织名称、组织类型、设立时间、地址、联系方式、负责人、职责、基础设施、经费保障情况等信息；调解员涉及信息主要包括：姓名、证件号码、民族、职级、文化程度、擅长领域、从业时间、奖惩记录等信息。对已记录的组织队伍信息，依托行政区划树，以列表的形式进行展现，默认展现当前用户所属区划及下级行政区划包含的所有组织队伍信息，理论上支持以其所有数据项为条件的自定义组合查询。调解组织队伍与调解案件、不稳定因素信息可自动形成关联。） |
|  |  | 特色应用子系统 | 社会稳定事件管理：针对社会稳定事件信息进行展示及管理 |
|  |  |  | 风险管控事件管理：针对风险管控事件信息进行展示及管理 |
|  |  |  | 重大活动保障管理：针对重大工作的发起、分派、处理以及相关任务创建和任务进度的管控。 |
|  |  | 数据研判子系统 | 事件办理统计：按照事件办理部门统计新增事件数、已受理、已办理、已办结、已上报、新增签收率、新增办理率、新增办结率等统计数。 |
|  |  |  | 事件来源统计：按照事件来源统计新增事件量、已办理、已办结、已上报、新增办理率、新增办结率等统计数。 |
|  |  |  | 事件类型统计：按照事件来源统计新增事件量、已办理、已办结、已上报、新增办理率、新增办结率等统计数。 |
|  |  |  | 事件区域统计：展示各时间段新增及办结情况。 |
|  |  | 办公服务子系统 | 通知公告：可供平台使用者查询与筛选公告。 |
|  |  |  | 动态资讯：可供平台使用者查询与筛选咨询。 |
|  |  |  | 通讯录：不同的部门层级维护通讯录信息，根据姓名与电话号码进行查询。 |
|  |  | 综合管理子系统 | 用户管理：支持用户新增、查询、编辑和查看，根据用户名、姓名、所属部门进行查询。 |
|  |  |  | 部门管理：部门组织架构进行管理，支持新增、查询、查看、编辑操作。 |
|  |  |  | 区域管理：根据区域名称搜索区域，也可在菜单进行查找，支持新增、查看和编辑。 |
|  |  |  | 角色管理：根据角色类型，添加角色，并且选择其可以操作的模块。 |
|  |  |  | 事项管理：事项的新增、查看、编辑和删除等操作。 |
|  |  |  | 参数管理：维护参数信息，可新增、修改、删除、查询参数信息。 |
|  |  |  | 菜单管理：维护系统菜单模块，可新增、修改、删除菜单信息。 |
|  |  |  | 消息中心：查询待办事件消息提醒列表，展示消息标题、内容、时间等 |
|  |  |  | 事项配置：事项处置时限配置操作，包含事件处置、流程处置、签收等时限配置。 |
|  |  | 超级管理子系统 | 自定义表单：根据名称，搜索对应表单，支持表单的新增、编辑、删除、查看操作。 |
|  |  |  | 日志管理：根据用户名，搜索查看用户操作和登录行为。 |
|  |  |  | 工作流管理：查看流程及模型信息，支持工作流搜索、发起、编辑、删除等操作。 |
|  |  |  | 数据字典管理：查看数据字典信息，支持数据字典搜索、发起、编辑、删除等操作。 |
|  | 指挥调度中心 | 平时调度 | 指挥体系：统筹展示指挥中心体制和值班情况，实时展示中心正副主任、值班人员、值班在线离线。 |
|  |  |  | 事件分析：展示徐州经济技术开发区事件动态，包括累计新增、累计办理、累计办结、受理率、办理率、办结率等。 |
|  |  |  | 来源分析：聚焦网格化受理、12345受理、数字城管、公安非警务、市长信箱、APP应用、其他来源分类，统计徐州经济技术开发区事件来源情况。 |
|  |  |  | 高发事件分析：聚焦城市管理、公共安全、环境保护、社会治安、民生服务、矛盾纠纷等事件分类，统计徐州经济技术开发区事件分类态势。 |
|  |  |  | 趋势分析：汇聚徐州经济技术开发区事件情况，按照日、月、年维度进行趋势折线分析。 |
|  |  |  | 绩效考核：以日、月、年为统计维度，按照成员单位，统计事件量、事件办结率 |
|  |  |  | 日常监督：实时展示平台在线情况、中心值班情况、网格员登陆情况。 |
|  |  |  | 热点事件：按照事件的热度、优先级，实时滚动展示事件详情，包括事件内容、时间、来源。 |
|  |  |  | 热点词云：根据联动平台全量事件信息，按月度对事件信息进行热词分析，展示热点词云图 |
|  |  |  | 视频巡查：对接区域范围内所有视频监控，如客运站、高速口、公交车、出租车、危货码头、学校、商业街、重点道路等重点区域、场所进行视频巡查，发现问题及时上报。 |
|  |  |  | 各级指挥中心管理：地图展示区域内各级指挥中心位置，以点展示，点击目标点可展示指挥中心详情，查看值班人员信息，包含姓名、联系方式、在线状态等、支持线上研讨。 |
|  |  |  | 联动事件态势：地图展示联动事件分布情况，查看事件详情信息及流程，支持与附近的联动人员进行视频调度和转战时操作。 |
|  |  |  | 应急资源管理：地图展示区域内所有人员资源、调度资源、应急队伍、应急专家、应急场所等具体地址及详细信息。 |
|  |  | 战时指挥 | 应急资源：展示徐州经济技术开发区的应急资源，包含应急装备、应急物资、避难场所、视频监控统计情况。 |
|  |  |  | 事件情况：滚动播放联动事件详情，包括事件名称、类型、处理状态、发生地点、发生网格、发生时间及流程等信息。 |
|  |  |  | 周边资源-人员：以与事件发生地距离划分，实时展示周边联动调度人员信息详情，及时联动指挥调度。 |
|  |  |  | 周边资源-物件：以与事件发生地距离划分，实时展示周边应急资源统计信息，及时联动指挥调度。 |
|  |  |  | 周边资源-组织：以与事件发生地距离划分，实时展示周边组织统计信息，及时联动指挥调度 |
|  |  |  | 周边监控：实时查看事件周边的视频监控，第一时间掌握事件态势 |
|  |  |  | 人员力量：以事件为中心，按照距离由近至远，依次展示人员类型、姓名、到达事件所在地的预计时长。支持任务指派按钮，可直接向人员指派任务；支持查看人员详情，若配备手机，可实现视频通话。 |
|  |  |  | 物件力量：以事件为中心，按照距离由近至远，依次展示物件类型、序列、到达事件所在地的预计时长。支持任务指派钮，可直接向物件指派任务；支持查看物件详情，若配备拍摄仪器，可实现画面实时查看。 |
|  |  |  | 组织力量：以事件为中心，按照距离由近至远，依次展示组织名称、联系电话、到达事件所在地的预计时长。支持任务指派按钮，可直接向组织指派任务；支持查看组织详情，若配备视频会商设备，可实现视频会商。 |
|  |  |  | 区域划分：地图展示事件所属区域范围划分情况 |
|  |  |  | 事件应急：地图展示联动事件分布情况，查看事件详情信息及流程，支持与附近的联动人员进行视频调度和转战时操作 |
|  |  |  | 视频资源调度：查看联动事件附近所有视频 |
|  |  |  | 视频监控分布：查看联动事件附近所有视频监控分布情况，支持查看实时的视频信息 |
|  |  |  | 资源力量分布：查看联动事件附近所有资源力量分布，支持查看详情，包括执法人员、应急车辆等 |
|  |  |  | 指挥中心分布：地图展示事件附近各级指挥中心位置，以点展示，点击目标点可展示指挥中心详情，查看值班人员信息，包含姓名、联系方式、在线状态等、支持视频会商 |
|  |  |  | 应急场所分布：地图展示事件附近所有应急场所分布，支持查看详细信息，包含应急避难所、医院等 |
|  |  |  | 线上研讨：针对联动事件重要程度、支持各指挥中心发起视频会议、集中决策、及时快速应对突发事件，包含会议创建、人员邀请、会议管理等 |
|  |  |  | 电子地图：与自规局已建系统进行对接，实现电子地图基本功能，包括放大缩小、标记、卫星影像、电子地图、城市部件等功能。 |
| 3.指挥通APP | 领导角色 | 基础功能 | 基础门户：基础门户首页主要包括重点时政要闻、任务提醒、领导简报、综合查询等基础功能。同时为基础功能、综合应用、辅助决策以及其它功能系统提供入口管理服务。 |
|  |  |  | 信息管理：支持对任务、通知、公告、会议、汇报等信息的发送接收，同时基于工作流可对接收到的信息进行反馈、回执。 |
|  |  | 综合应用 | 线上研讨：支持对任务、通知、公告、会议、汇报等信息的发送接收，同时基于工作流可对接收到的信息进行反馈、回执。 |
|  |  |  | 事件协同：平台提供对所有汇聚而来的疑难事件按重要程度进行分类统计，同时支持事件详情信息浏览，便于用户第一时间关注事件，并对接事件的处理进行跟踪。 |
|  |  | 决策辅助 | 城市总览：城市综合态势感知主要用来面向区领导展示城市发展全貌。 |
|  |  |  | 政策指引：对政策法规的展示 |
|  |  |  | 事件调度：系统推送上级交办事项，主动提醒用户当前未处理的“交办事项”数量，提醒用户及时进行处理。 |
|  | 基层工作人员角色 | 事件办理 | 事件上报：基层人员在巡查过程中发现问题，可将事件进行上报，并依据问题情况决定自办结或上报上一层级处理。 |
|  |  |  | 事件受理：上一层级下派的事件以列表的方式进行显示，需完成签收受理后进入对待办事件处置操作。 |
|  |  |  | 待办事件：针对已签收受理的事件，进行事件待办受理，支持进行事件处置操作，包括上报、处理等。 |
|  |  |  | 暂存事件：事件上报支持事件暂存，暂存事件支持事件信息再编辑，继续上报可转为正常上报事件。 |
|  |  |  | 已办事件：查询本层级的已经办理或办理完结的事件，支持查看详情、处理流程。 |
|  |  |  | 地图定位：针对事件上报及基层人员的地理位置进行定位。 |
|  |  | 党日活动 | 活动上报：基层党员在日常活动中，可将党日活动进行上报。 |
|  |  |  | 活动归档：查询已经上传的党日活动，支持查看详情。 |
|  |  | 公告新闻 | 通知公告：接收系统推送的公告、通知等内容，支持查看详情。 |
|  |  |  | 新闻动态：接收系统推送的新闻内容、支持查看详情。 |
|  |  | 通讯录 | 通讯录：展现平台用户的综合联系方式，可查看其姓名、职务等基本信息。 |
|  |  | 个人中心 | 个人基础信息：支持查看个人基础信息，如姓名、职务、联系方式等。 |
|  |  |  | 个人信息修改：支持对个人基础信息发起修改申请，通过审核后同步到系统数据库。 |
|  |  |  | 密码修改：支持对登录密码进行修改。 |
|  |  | 重点人员核查（社会稳定） | 对于刑满释放人员、社区矫正人员、吸毒人员、肇事肇祸精神障碍患者、重点青少年、重点上访人员、涉邪人员进行核查和核实。 |
| 4.一网态势感知中心 | 城市总览 | 通过接入各委办局的业务系统数据，整合社会保障、城市管理、安全执法等方面的宏观态势、关键指标，实时感知城市运行状态，为保障城市宜居和谐提供可视化支撑。 |  |
|  | 综合执法 | 通过与综合执法局对接，以各类可视化图表的方式展示勤务管理、案件总览、案件来源统计、案件趋势、案件类型统计、案件分布、双随机执法类别、双随机任务抽查、投诉分布、督办情况、案件警情等级、重大案件、执法实时数据、GIS地图等信息。 |  |
|  | 党建引领 | 围绕基层党组织建设、党员建设、党建活动、党建工作等方面，辅助领导分析党组织、党员队伍、党建活动及党建工作的建设现状与趋势，掌握党组织与党员群体的特征，聚焦党建示范，为基层党建工作重点提供方向指引。 |  |
|  | 社会治理 | 结合市域治理相关政策以及市政府工作重点内容，依托城乡社区网格化服务管理平台的综合治理相关数据，构建社会治理专题内容，专题包括一标三实、网格建设统计与分析、重点人员分类、综治事件统计和基础数据分析、区域动态排名等功能，对基础数据、矛盾纠纷的深度挖掘、分析、研判，为各级用户动态实时地掌握社会全貌、科学决策提供信息化支撑。 |  |
|  | 社会稳定 | 统管对接网格化系统及“雪亮工程”政法分平台，获取响应分析感知数据，对重点群体和重点人员的详情进行可视化展示，精准开展涉军、涉众等重点群体、重点人员稳控工作，严防有组织规模性聚集。重点人员包括：刑满释放人员（包括所属网格、姓名、身份证等基本信息和是否累犯、原罪名、原判刑期、服刑场所、释放日期、危险性评估类、衔接日期、衔接情况、安置日期、安置情况、是否重新犯罪、人口类型、关注程度、罪名分类等业务信息。）、社区矫正人员（包括所属网格、姓名、身份证等基本信息和社区矫正人员编号、矫正类别、案件类别、具体罪名、矫正开始日期、矫正结束日期、接收方式、是否建立矫正小组、矫正小组人员组成情况、是否有托管、是否有漏管、是否重新犯罪、人口类型、关注程度、原判刑期等业务信息。）、吸毒人员（包括所属网格、姓名、身份证等基本信息和初次发现日期、管控情况、管控人姓名、管控人联系方式、帮扶人姓名、帮扶人联系方式、人口类型、关注程度、风险等级、吸毒原因、吸毒状态、戒毒情况、现实表现等业务信息。）、肇事肇祸精神障碍患者（包括所属网格、姓名、身份证等基本信息和是否纳入低保、监护人姓名、监护人联系方式、目前诊断类型、有无肇事肇祸史、目前危险性评估等级、治疗情况、人口类型、关注程度、家庭经济情况等业务信息。）、重点青少年（包括所属网格、姓名、身份证基本信息和人员类型、家庭情况、监护人公民身份证号码、监护人姓名、与监护人关系、监护人联系方式、监护人居住详址、是否违法犯罪、帮扶人姓名、帮扶人联系方式、帮扶手段、人口类型、关注程度等业务信息。）、重点上访人员（包括所属网格、姓名、身份证等基本信息和上访类型、上访状态、上访原因、人口类型等业务信息。）、涉邪人员（包括所属网格、姓名、身份证等基本信息和家庭经济状况、入邪时间、入邪原因、邪教种类、人口类型、关注程度等业务信息。） |  |

（二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《一体化综合指挥平台开发方案》。

2.《一体化综合指挥平台开发方案》对照以上“（一）开发要求”编制。

六、指挥中心建设要求

- 设备名称、技术参数及数量要求

1.显示系统（一）（指挥中心二楼）设备要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示单元 | 1.LED像素点间距＜1.88mm;像素密度≥284000点/㎡； 2.显示屏有效显示尺寸为19.2 m *5.94m（可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。）； 3.最大对比度≥5000:1；换帧频率50Hz，60Hz；亮度≥600cd/㎡； 4.亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit；200cd/㎡，灰度等级为≥14bit；500cd/㎡，灰度等级为16bit；5.水平视角≥160°，垂直视角≥160°；亮度均匀性≥98%； 6.采用恒流驱动，同步或异步控制方式。 | 114.048 | ㎡ |
| 2 | 电子屏显示单元（含配套显示控制软件） | 1.像素管直径：10mm； 2.点间距：10mm； 3.净分辨率：512点/块； 4.最大功耗：≤240W/㎡； 5.刷新率：≥120帧/秒； 6.帧频：≥60帧/秒； 7.亮度：≥1800-2000cd/㎡。 | 10.6 | ㎡ |
| 3 | LED控制卡 | 1.LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入1路HDMI输入，6路网口输出； 2.带载分辨率1920x1200 | 18 | 台 |
| 4 | 落地式支架 | 1.箱体产品； 2.落地安装； 3.屏表面离后墙70cm； | 123.648 | ㎡ |
| 5 | 支架 | 1.箱体产品； 2.落地安装； 3.屏表面离后墙70cm； | 18.6 | ㎡ |
| 6 | 智能大屏管理平台 | 1.支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作 2.支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序 ； 3.关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长 、 内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容 ；支持 设置内容窗口层级、全屏，多个窗口的对齐方式（左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐）；窗口支持绑定系统快捷键，并支持将快捷键同步至操控端，进行快速控制； 4.支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制； 5.支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、 CPU 使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计 ； 6.支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放， 支持在进度条浮窗显示；支持对PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面； 7.不依赖第三方硬件具备对显示屏、拼接控制器、 LED 播放控制器、 PLC 配电箱、中控主机等设备进行集成控制的能力；支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；支持对灯光、空调等环境设备进行统一控制， 支持场景控制联动环境控制， 支持一键进行切换； 8.权限管理设置，支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示； 9.支持通过平板、客户端、网页的方式对系统进行可视化管理，包括场景管理、预案管理、信号场景切换、内容上墙、大屏门户管理、窗口叠加\拼接\分割\漫游\放大\缩小\移动\关闭\删除等、通过网络连接的 PC 电脑（无需连接视频线）一键上墙等操作； 10.支持监控信号、拼控信号、坐席信号、 PC信号的管理查询；支持对拼控信号的本地输入信号设置信号分组，支持新增、重命名、删除信号分组；支持设置信号访问权限，可将信号权限分配给不同的用户； 11.支持对拼控大屏创建场景和场景分组 ，场景数量无限制，可通过名称模糊搜索场景；支持关联中控模式， 使场景与环境设备联动；支持对场景设置画面布局，包含自由布局、 1画面、2 × 2 布局、 3 × 3 布局、 4 × 4 布局、 1+5 布局、 1+7 布局以及自定义 M × N 布局可缩放画布大小； 12.支持1台超高分多个输出口可分别对应多块大屏使用，可通过平台、平板、客户端独立控制大屏中内容布局，内容场景切换、控制音频输出； 13.支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024 。 支持新增、修改、删除内容分组，支持通过缩略图和表格形式展示内容；支持通过上传文件新增图片、视频、程序包、 Word 、 PPT 、 PDF 、 Excel 等内容， 支持 添加网页，图片、网页、Word、PPT、PDF、Excel等内容支持在线预览；支持单个或批量 进行下载、删除、移动内容分组等操作； 14.支持实时修改在大屏中的显示，支持离线编辑场景，编辑完成后，一键推送到大屏，更新大屏画面显示； 15.支持添加、删除、修改、启动、停止、刷新预案；支持创建多条预案，可设置预案名称、播控模式（ 包括定时切换和轮播）；定时切换的预案支持选择定时周期、播放时间 、 场景名称，可添加多条场景进行切换；轮播预案支持选择多条场景，支持设置显示时间。 | 2 | 套 |
| 7 | 配电柜 | 配电柜额定功率≥10KW，具备3个单相回路。 1.配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施； 2.配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²； 3.配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； 4.配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%； 5.配电柜控制器网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； 6.配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出； 7.配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、停止；远程控制： 开、 停止，单个或分组设置定时自动开关。 | 1 | 台 |
| 8 | 视音频线缆 | 1.DVI-D电缆,单通道,28AWG,4.5m,黑色，端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定； 2.双磁环设计，抗干扰，信号高效传输；即插即用，无需驱动程序； 3.环保加厚外被，耐磨抗弯折，不易断裂，经久耐用； 4.内置均衡器，信号传输距离更长，满足长距离使用场景； 5.对于穿管场景，采用航空头设计，施工更方便； 6.产品经过多项专业测试，有品质保证，自带螺柱，可以固定在设备上，使用稳定可靠； 7.产品特性 接口类型：DVI 视频版本：DVI 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 18 | 根（1.5m/根） |
| 9 | 电源线 | RVV 2*1.5平方毫米 | 2 | 卷（200m/卷） |
| 10 | 网线 | 六类非屏蔽网线： 1.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范； 2.在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m，在250MHz时：回波损耗33.5 dB/100m，时延差:≤33ns/100m。 | 4 | 箱（305m/箱） |
| 11 | 辅材 | 配套，符合国家标准 | 1 | 批 |
| 11 | 视频处理节点 | 1.CPU: 不少于10核心20线程； 2.内存：≥32G DDR4； 3.硬盘：≥2048G固态硬盘； 4.16GB专业显卡*2同步卡； 5.4U热插拔机箱； 6.1000W服务器电源； 7.水冷散热系统； 8.8路DP1.2输出； 9.接口配置： 输出接口：DP1.2*8 其它接口：USB3.2*6 音频：标准3.5㎜输出*1； 标准3.5㎜麦克风输入*1； 网络：1GB RJ45*1； 5G RJ45*1 10.操作系统：企业版长期服务版； 11.搭载播控软件：支持播放动态网页、PPT文档，、支持TCP/UDP中控协议控制。支持对素材添加设置权限密码，防止未经审核素材播放到大屏。支持视频、图片、采集卡、网络流、本机屏幕、NDI视频播放。支持IP流输入任意电脑桌面、多屏电脑指定输出端口、电脑桌面上任意文件框、任意分辨率播放窗口，不限制同时输入数量，不需要使用音视频编解码器。支持播控软件LOGO自定义、支持生成素材播放统计报表。 | 1 | 台 |
| 12 | 发送系统 | 支持4路DP输入，4096*2160分辨率无编码功能，支持输入拼接，最大12个输入拼接为1个输入源 标准：DP1.2标准。 | 2 | 台 |
| 13 | 接收系统 | 8路视频输入： 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF。 | 2 | 台 |
| 14 | 视频处理器 | 8路HDMI显示接口输出，支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出。 | 3 | 台 |
| 15 | 视频综合平台 | 1.视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）； 2.视频输出板卡具备HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）； 3.多设备之间的视频数据通过光纤级联传输延时≤100ms； 4.主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口； 5.具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； 6.应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号； 7.支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡； 8.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 9.支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 10.支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换； 11.音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能； 12.支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置； 13.通过光纤级联交换机和多块光纤级联板进行总线扩容，实现多台设备之间数据调用和跨设备拼接。投标产品支持走廊模式显示功能； 14.输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号； 15.具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms； 16.可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整； 17.的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms； 18.应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换； 19.支持超显功能：即支持输出最大1个64x1920x1080分辨率的电脑桌面或者输出8个分辨率小于8x1920x1080的电脑桌面；支持PPT、Excel、Word、TXT、JPEG、BMP、PNG、CAD等图形界面显示功能；支持设置800x600-15360x840分辨率，并且可以自定义分辨率； 20.单块输出板卡应具备但不限于4路6912x2800或12路4000x3000或16路4096x2160或16路3840x2160或10路3072x2048或16路2592x2048或20路2048x1536或96路1920x1080或192路1280x720或384路704x576分辨率视频解码能力；还应支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行16画面分割解码1080P图像； 21.应支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道最少支持32个窗口叠加显示，单个输出板卡应可以支持128个漫游窗口叠加；并且窗口图像应支持置顶、置底操作； 22、的拼接功能不仅应在多个视频输出端口组合显示视频输入图像，同时应支持在多台产品组成的集群内任意设备输出口实现拼接功能。 | 1 | 台 |
| 16 | 编辑程序 | 定制主程序及触屏程序 | 1 | 套 |
| 17 | 4K 32*32 无缝模组化混合矩阵 | 1.模块化设计，插卡式结构； 2.支持4/8/12/16路视频信号输入输出切换； 3.手动按键键体采用防磨技术； 4.支持HDMI，DVI-D，SD/HD/3G-SDI，VGA，AV，YPbPr信号输入； 5.支持HDMI，DVI-I，VGA，YPbPr信号输出； 6.支持最高分辨率1920×1200@60hz，2048×1080p@60Hz； 7.前面板设有LCD液晶显示屏，实时显示输入输出状态，对矩阵的任意操作都有相应灯态显示； 8.提供多种控制端口：RS232，网络控制端口和前面板按键； 9.支持10种场景记忆及调用； 10.对于HDMI信号支持HDCP，也可解析为HDCP； 11.对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示，可以调节水平分辨率、垂直分辨率、行频和场频，以及亮度对比度； 12.当矩阵在运行过程中突然断电后重启，矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆，与断电前相同，没有任何变化，不需要重新设置； 13.DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程； 14.自动对输入 DVI /HDMI数字信号进行线缆均衡，延长信号源设备到矩阵的传输距离； 15.每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题 16.附带PC控制软件，适用于WindowsXP/7系统，可通过计算机进行信号切换。 | 1 | 台 |
| 18 | 4端口4K HDMI输入板卡 | 不黑屏，瞬间无缝切换，视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头，支持HDMI、音频输入。 | 8 | 张 |
| 19 | 4端口4K HDMI输出板卡 | 不黑屏，瞬间无缝切换，视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头，支持HDMI、音频输出. | 8 | 张 |

2.显示系统（二）（指挥中心三楼）设备要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55英寸液晶显示单元 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3.液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。 4.无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。 5.拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能。 6.拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。 7.显示单元具备液晶产品色差校正系统软件。 8.液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 9.液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。 10.防浪涌抗干扰: 交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV； 视频输入/输出端口（BNC/SDI）：线对地抗脉冲干扰达到±2KV。 11.LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 12.液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节13.液晶拼接屏支持画面同步开关功能，打开同步开关后能够解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题 14.液晶拼接屏支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题。 15.液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作。 | 9 | 台 |
| 2 | 拼接屏安装支架 | 1.厚度：≥330mm 2.弧度：0° 3.开门及封板：底座前封板，无侧封板、顶盖板、后门结构 | 9 | 个 |
| 3 | 拼接屏安装底座 | 1.厚度：≥330mm 2.弧度：0° 3.开门及封板：底座前封板，无侧封板、顶盖板、后门结构 | 3 | 个 |
| 4 | 超高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 1.具有10个HDMI输出接口、2个VGA输入接口、2个DVI输入接口、2个HDMI输入接口、2个RJ45网络接口，2个光口支持光电自适应、10个3.5mm独立音频输出接口、采用AC220V电源供电。 2.具有1个电源指示灯、2个VGA信号接入指示灯、2个HDMI信号接入指示灯和2个DVI信号接入指示灯。 3.支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋。 4.支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等）实时解码上墙显示。 5.支持接入人脸摄像机，可将人脸摄像机的视频画面和人脸检测结果（包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息）实时解码上墙显示。 6.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 7.支持通过YUV422编码格式将输入信号解码上墙显示。 8.支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台、遥控器方式访问管理。 9.支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 10.支持通过客户端软件，将客户端所在PC机的显示画面实时解码上墙显示，画面帧率可设置为30fps。 11.支持通过遥控器进行视频源切换、场景切换。 12.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840×2160（30Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1024×768（60Hz）。 13.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 14.支持通过HDMI视频输入接口接入分辨率为：3840×2160（25Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1440×900（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×1024（50Hz）、1280×960（60Hz）、1280×800（60Hz）、1024×768（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、800×600（60Hz）的视频图像。 15.支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 16.支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 17.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 | 1 | 台 |
| 5 | 视音频线缆 | 1.DVI-D电缆,单通道,28AWG,4.5m,黑色端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 2.双磁环设计，抗干扰，信号高效传输。 3.即插即用，无需驱动程序。 4.环保加厚外被，耐磨抗弯折，不易断裂，经久耐用。 5.内置均衡器，信号传输距离更长，满足长距离使用场景。 6.对于穿管场景，采用航空头设计，施工更方便。 7.产品有品质保证。 8.自带螺柱，可以固定在设备上，使用稳定可靠。 9.产品特性 接口类型：DVI 视频版本：DVI 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 6 | 根（1.5m/根） |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1 | 卷（200m/卷） |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线 1.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范； 2.在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m 在250MHz时 回波损耗33.5 dB/100m；时延差:≤33ns/100m | 1 | 箱（305m/箱） |
| 8 | 编辑程序 | 定制主程序及触屏程序 | 1 | 套 |
| 9 | 4K 16*16 无缝模组化混合矩阵 | 1.模块化设计，插卡式结构。 2.支持4/8/12/16路视频信号输入输出切换。 3.手动按键键体采用防磨技术。 4.支持HDMI，DVI-D，SD/HD/3G-SDI，VGA，AV，YPbPr信号输入。 5.支持HDMI，DVI-I，VGA，YPbPr信号输出。 6.支持最高分辨率1920×1200@60hz，2048×1080p@60Hz。 7.前面板设有LCD液晶显示屏，实时显示输入输出状态，对矩阵的任意操作都有相应灯态显示。 8.提供多种控制端口：RS232，网络控制端口和前面板按键。 9.支持10种场景记忆及调用。 10.对于HDMI信号支持HDCP，也可解析为HDCP。 11.对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示，可以调节水平分辨率、垂直分辨率、行频和场频，以及亮度对比度。 12.当矩阵在运行过程中突然断电后重启，矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆，与断电前相同，没有任何变化，不需要重新设置。 13.DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程。 14.自动对输入 DVI /HDMI数字信号进行线缆均衡，延长信号源设备到矩阵的传输距离。 15.每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题 16.附带PC控制软件，适用于WindowsXP/7系统，可通过计算机进行信号切换。 |  |  |
| 10 | 4端口4K HDMI输入板卡 | 不黑屏，瞬间无缝切换，视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头，支持HDMI、音频输入 | 4 | 张 |
| 11 | 4端口4K HDMI输出板卡 | 不黑屏，瞬间无缝切换，视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头，支持HDMI、音频输出 | 4 | 张 |
| 12 | 辅材 | 配套，符合国家标准 | 1 | 批 |

3.音响系统（一）（指挥中心二楼）设备要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频音箱 | 1.频响范围 55Hz - 20KHz 2.声压灵敏度（1瓦.1米） 97 dB SPL 3.最大连续声压级 122 dB SPL 4.峰值声压值 125 dB SPL 5.输入阻抗 4 Ω 6.覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 70 °垂直: 100 ° 7.额定输出功率 300W 8.峰值输出功率 600W 9.低频 1× 12 英寸精密低频换能器 10.高频 1× 1.7 英寸精密高频驱动器 | 6 | 只 |
| 2 | 纯后级功放 | 1.全铁1.3mm冲压成型机箱、功放板整板设计方式，整机体积紧凑。 2.采用功放管作电路电流放大，让声音表现更加通透有力。 3.采用AB类设计,纯模拟电路使音色柔美、清晰、耐听，并且可以带更低阻抗的喇叭负载。 4.采用专业音频电容对整流后的电源进行滤波，让电源纹波更加干净，输出电流更大，带载能力更强。发挥扩声系统的最佳效能。 5.使用步进式电位器，使两通道的一致性更好，避免电位器在使用一段时间后出现的接触不良。 6.加入限幅电路，保证存在前级输入过载时有效保护功放及喇叭。保护电路安全无忧。 7.超低失真，高信噪比，宽频带放大。8.完善的输出保护电路，具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护作用。 9.输出功率：8Ω 500W，4Ω 800W，8Ω桥接 1500W。 10.信噪比：>100dB A计权。 11.失真度：<0.1% A计权。 12.灵敏度：0.775V。 13.输入阻抗：20KΩ 平衡。 14.阻尼系数：>200/8Ω。 15.频率响应：20HZ-20KHZ, ±0.5dB 16.通道分离度：>95dB。 17.冷却方式：无级变速风扇散热。 18.功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温。 | 3 | 台 |
| 3 | 数字调音台 | 1.≥10.1寸1280*800像素高清IPS电容触摸屏，支持中英文操作系统。 2.外接24VDC电源（100-240VAC 50/60Hz），有效保护机器。 3.最大增益70dB，S/N信噪比≥105dB 4.≥20路信号输入，包括4路数字输入（USB L R+DIGI L R）和16路模拟麦克风输入（含4个Combo输入）。 5.面板锁具有双重保护设置，支持指纹识别和密码输入。 6.支持≥8组面板物理按键一键场景调用，及支持一键静音功能。 7.设有48V幻象电源。 8.≥1个31段图示均衡器，2个效果器总线，共2个回声和1个混响。 9.≥2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出。 10.支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等多种音源格式的播放。 11.≥4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线，主输出L/R和立体声监听耳机。 12.≥8个可自定义的平衡输出口，8个Insert输出口。 13.具有RS232串口，支持中控系统接入。 14.配标WIFI模块，支持IPAD和安卓APP远程操控。 15.可选配蓝牙、DANTE、AES/EBU等多种通讯接口。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.信噪比≥110dB 2.群延时≤2.2ms，有效改善相移，提升音质表现。 3.具有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出多种型号选择，可灵活组合各类型音频系统。 4.每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ。 5.具有XLR或者DANTE两种输入源选择。 6.配备专业的APP软件和PC软件，可对机器进行全功能调试。 7.每路输入/输出通道设立单独静音控制。 8.每路输入/输出通道有独立延时控制，延时值为0-1000ms，精准度0.001ms。 9.每个输出通道可单独设置压缩器。 10.输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能。 11.显示屏可精确显示输入/输出数字电平表、静音及编辑状态。 12.每台机器均可根据用户需要存储，可通过单机或者PC软件存储12种用户程序。 13.提供USB和LAN接口可连接PC客户端，可以通过局域网使用安卓/苹果手机/平板APP控制。 14.通过RS485接口，可连接第三方中央控制系统，可连接250台设备，控制距离超1500m。 15.输出通道支持信号分频功能，提供IIR和FIR两种算法分频。 16.IIR高低通滤波器的斜率均可单独设置，其中贝塞尔,巴特沃斯设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频1程，林克维茨-瑞莱可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频程。 17.512阶FIR滤波器，支持高通、低通、带通三种模式，窗函数可设置6种类型，分别是Rect、Kaiser、Hanning、Hamming、Blackman、Blackman-Harris。 18.输出通道支持RMS压限，阀值范围-6dB--+12dB，压缩率1:1-128:1，启动时间3ms-100ms。 19.可通过SYSTEM按键设定密码锁定机器，以防止误操作破坏机器的工作状态。 | 1 | 台 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 1.信噪比>102db(A) 。 2. 2寸中文彩色液晶显示屏，支持中英文切换。 3.每通道带 48V 幻象电源。 4.工作电压 100-240VAC 50Hz/60Hz。 5.输入通道采用多功能插，特设输入电平值，独立控制选项。 6.每通道可设 24 个动态陷波器和 12 个 PEQ，分辨精度 1Hz，工作频率 20Hz-20KHz。 7.响应时间快中慢 3 速可设定，陷波器 Q 值自动选取。 8.自动扫描啸叫点并抑制。 9.具有独特的噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰。 10.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 11.使用国产化的集成芯片。 12.支持 PC 调试软件，方便快捷 13.支持面板一级锁和二级锁，可有效防止误操作。 14.特设 20 组用户模式，方便客户保存和调用。 15. 每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥5寸彩色液晶电容触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备，设备设有触发功能。 3.配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 4.每台设备自带ID设置和检测，可远程集中控制，及实现云端数据管理。 5.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 6.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路16次循环定时开关。 7.具有欠压、超压检测及报警功能。 8.支持中控一键场景调用模式，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 9. 1-7路带独立滤波器，可净化电源，抗干扰能力更强。 10.支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试，实现一键开关机及模式调用。 11.支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用。 12.带有外部IO触发，可对接中控设备实现的开机和关机。 13.具有10组模式参数保存和调用功能，每个模式都可以独立配置通道延时、通道循环开关定时的周期和时间参数。 14.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 15.支持电脑云端连接，可实现远程控制配置设备。 16.总功率40A大功率设计，1-7路带独立滤波器最大支持30A功率。 17. 14路开关通道输出，每路延时0-999S开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关机。 18.满功率使用40A的三芯电源线，线径≥9平方，交流电AC100V-240V 50/60HZ。 | 1 | 台 |
| 7 | 全数字会议主机 | 1.嵌入式系统，带高清2.4寸彩色显示屏，独立按键操作。采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论。 2.系统启动时会全自动设置检测主席和代表单元;高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。 3.可支持最多120个主席或120个代表单元,其中每路最多30个代表单元,主席可接在任意路; 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统。 4.每单元都有一个视频跟踪预置点,可选择相应摄像头和通道;支持多种摄像头协议,可按客户定制协议;最多支持8个摄像头。 5.具有常规会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）、LIMIT（限制发言）. 系统发言方式5种组合,多达60种,可任意设置。 6.主席个数不受限制,最多支持12个主席或12个代表同时发言,且同时发言的代表单元可以在1-12位之间任意设置。 7.可以设置话筒不发言时自动关闭或定时发言,时间从1-999秒可任意调节;主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。 8.采用数字控制技术,高保真音质,音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，带宽20Hz~20KHz完美清晰音质。拾音距离达到60厘米。 9.参数规格 主机供电 AC110V-220V/50Hz 频率响应 20Hz-20kHz 信噪比 ＞96dBA 总谐波失真 ＜0.05% 话筒单元接口 圆头DIN-8插座接口x2、RJ45网线接口x4 中控连接口 232串口x1 | 1 | 套 |
| 8 | 桌面式主席单元 | 1.换能方式:电容式； 2.频率响应:50Hz-16kHz ； 3.灵敏度:-44dB±2dB； 4.拾音距离:15-50cm； 5.咪管长度:390mm ； 6.单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V； 7.具有麦克风开启和关闭按键与指示灯;麦克风开启讲话时，红色灯环同时发光； 8.主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能； 9.系统中主席单元数量不受限制，可置于回路 中任意位置;开启麦克风时不受设定的发言人数限制，可任意开启 ； 10.使用电容式拾音器，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩； 11.单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 可根据会场实际情况订制延长线。 | 1 | 套 |
| 9 | 桌面式代表单元 | 1.换能方式:电容式； 2.单元具有发言按键与指示灯； 3.频率响应:50Hz-16kHz； 4.开机讲话时，红色灯环同时发光指示； 5.灵敏度:-44dB±2dB； 6.拾音距离:15-50cm ； 7.使用电容式拾音器，咪管采用可绕式设计， 并配可更换式防风罩； 8.咪管长度:390mm； 9.单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V； 10.单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线。 | 29 | 台 |
| 10 | 音箱壁架 | 配套，符合国家标准 | 6 | 个 |
| 11 | 音频线 | 配套，符合国家标准 | 200 | 米 |
| 12 | 音响线 | 纯铜含神经线 | 3 | 盘（100m/盘） |
| 13 | 辅材 | 配套，符合国家标准 | 1 | 批 |
| 14 | 机柜 | 配套，符合国家标准 | 1 | 个 |
| 15 | PDU | 标准机架PDU，六位三孔，10A输入10A输 出，万用孔 | 43 | 套 |
| 16 | UPS | 6-FM-100ah电池 32只;电池柜A32;连接线、空开、3个支架 | 1 | 套 |

4.音响系统（二）（指挥中心三楼）设备要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频音箱 | 1.频响范围 60Hz - 20KHz； 2.声压灵敏度（1瓦.1米） 95 dB SPL； 3.最大连续声压级 118 dB SPL； 4.峰值声压值 121 dB SPL； 5.输入阻抗 4 Ω； 6.覆盖角度(H×V) -6dB 水平: 100 °垂直: 70 °； 7.额定输出功率 220W； 8.峰值输出功率 420W； 9.低频 1× 10 英寸精密低频换能器 高频 1× 1.3 英寸精密高频驱动器 低频 50mm高频 35mm。 | 6 | 只 |
| 2 | 纯后级功放 | 1.输出功率：8Ω 500W，4Ω 800W，8Ω桥接 1500W； 2.信噪比：>100dB A计权； 3.失真度：<0.1% A计权； 4.灵敏度：0.775V； 5.输入阻抗：20KΩ 平衡； 6.阻尼系数：>200/8Ω； 7.频率响应：20HZ-20KHZ, ±0.5dB； 8.通道分离度：>95dB； 9.冷却方式：无级变速风扇散热； 10.功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温。 | 3 | 台 |
| 3 | 数字调音台 | 1.≥10.1寸1280*800像素高清IPS电容触摸屏，支持中英文操作系统。 2.外接24VDC电源（100-240VAC 50/60Hz），有效保护机器。 3.最大增益70dB，S/N信噪比≥105dB 4.≥20路信号输入，包括4路数字输入（USB L R+DIGI L R）和16路模拟麦克风输入（含4个Combo输入）。 5.面板锁具有双重保护设置，支持指纹识别和密码输入。 6.支持≥8组面板物理按键一键场景调用，及支持一键静音功能。 7.设有48V幻象电源。 8.≥1个31段图示均衡器，2个效果器总线，共2个回声和1个混响。 9.≥2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出。 10.支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等多种音源格式的播放。 11.≥4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线，主输出L/R和立体声监听耳机。 12.≥8个可自定义的平衡输出口，8个Insert输出口。 13.具有RS232串口，支持中控系统接入。 14.配标WIFI模块，支持IPAD和安卓APP远程操控。 15.可选配蓝牙、DANTE、AES/EBU等多种通讯接口。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.信噪比≥110dB 。 2.群延时≤2.2ms，有效改善相移，提升音质表现。 3.具有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出多种型号选择，可灵活组合各类型音频系统。 4.每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ。 5.具有XLR或者DANTE两种输入源选择。 6.配备专业的APP软件和PC软件，可对机器进行全功能调试。 7.每路输入/输出通道设立单独静音控制。 8.每路输入/输出通道有独立延时控制，延时值为0-1000ms，精准度0.001ms。 9.每个输出通道可单独设置压缩器。 10.输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能。 11.显示屏可精确显示输入/输出数字电平表、静音及编辑状态。 12.每台机器均可根据用户需要存储，可通过单机或者PC软件存储12种用户程序。 13.提供USB和LAN接口可连接PC客户端，可以通过局域网使用安卓/苹果手机/平板APP控制。 14.通过RS485接口，可连接第三方中央控制系统，可连接250台设备，控制距离超1500m。 15.输出通道支持信号分频功能，提供IIR和FIR两种算法分频。 16.IIR高低通滤波器的斜率均可单独设置，其中贝塞尔,巴特沃斯设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频1程，林克维茨-瑞莱可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频程。 17.512阶FIR滤波器，支持高通、低通、带通三种模式，窗函数可设置6种类型，分别是Rect、Kaiser、Hanning、Hamming、Blackman、Blackman-Harris。 18.输出通道支持RMS压限，阀值范围-6dB--+12dB，压缩率1:1-128:1，启动时间3ms-100ms。 19.可通过SYSTEM按键设定密码锁定机器，以防止误操作破坏机器的工作状态。 | 1 | 台 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 1.信噪比>102db(A)。 2.≥2寸中文彩色液晶显示屏，支持中英文切换。 3.每通道带 48V 幻象电源。 4.工作电压 100-240VAC 50Hz/60Hz。 5.输入通道采用多功能插，特设输入电平值，独立控制选项。 6.每通道可设 24 个动态陷波器和 12 个 PEQ，分辨精度 1Hz，工作频率 20Hz-20KHz。 7.响应时间快中慢 3 速可设定，陷波器 Q 值自动选取。 8.自动扫描啸叫点并抑制。 9.具有独特的噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰。 10.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 11.使用国产化的集成芯片。 12.支持 PC 调试软件，方便快捷。 13.支持面板一级锁和二级锁，可有效防止误操作。 14.特设 20 组用户模式，方便客户保存和调用。 15.每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥5寸彩色液晶电容触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备，设备设有触发功能。 3.配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 4.每台设备自带ID设置和检测，可远程集中控制，及实现云端数据管理。 5.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 6.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路16次循环定时开关。 7.具有欠压、超压检测及报警功能。 8.支持中控一键场景调用模式，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 9.1-7路带独立滤波器，可净化电源，抗干扰能力更强。 10.支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试，实现一键开关机及模式调用。 11.支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用。 12.带有外部IO触发，可对接中控设备实现的开机和关机。 13.具有10组模式参数保存和调用功能，每个模式都可以独立配置通道延时、通道循环开关定时的周期和时间参数。 14.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 15.支持电脑云端连接，可实现远程控制配置设备。 16.总功率40A大功率设计，1-7路带独立滤波器最大支持30A功率。 17.14路开关通道输出，每路延时0-999S开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关机。 18.满功率使用40A的三芯电源线，线径≥9平方毫米，交流电AC100V-240V 50/60HZ。 19.支持中英文切换。 20.具有上电自启功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 全数字会议主机 | 1.嵌入式系统，带高清2.4寸彩色显示屏，独立按键操作。采用数字技术为核心，内置高性能CPU，支持讨论； 2.系统启动时会全自动设置检测主席和代表单元;高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰； 3.可支持最多120个主席或120个代表单元,其中每路最多30个代表单元,主席可接在任意路; 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统； 4.会议单元传统8芯线连接， 网口连接，双连接方式更灵活； 5.方管可随意调节高度/角度，操作更方便； 6.会议座按键导光双色设计，发言状态时按键为绿色，聆听状态按键为红色； 7.每单元都有一个视频跟踪预置点,可选择相应摄像头和通道;支持多种摄像头协议,可按客户定制协议;最多支持8个摄像头; 8.具有常规会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）、LIMIT（限制发言），系统发言方式5种组合,多达60种,可任意设置; 9.主席个数不受限制,最多支持12个主席或12个代表同时发言,且同时发言的代表单元可以在1-12位之间任意设置; 10.可以设置话筒不发言时自动关闭或定时发言,时间从1-999秒可任意调节;主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。 11.采用数字控制技术,高保真音质,音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质.拾音距离达到60厘米; 12.参数规格 主机供电 AC110V-220V/50Hz 频率响应 20Hz-20kHz 信噪比 ＞96dBA 总谐波失真 ＜0.05% 话筒单元接口 圆头DIN-8插座接口x2、RJ45网线接口x4 中控连接口 232串口x1 | 1 | 套 |
| 8 | 机柜 | 配套，符合国家标准 | 1 | 个 |
| 9 | 音频线 | 配套，符合国家标准 | 200 | 米 |
| 10 | 音箱壁架 | 配套，符合国家标准 | 6 | 个 |
| 11 | 音响线 | 纯铜含神经线 | 3 | 盘（100m/盘） |
| 12 | 桌面式主席单元 | 1.换能方式:电容式。 2.频率响应:50Hz-16kHz。 3.灵敏度:-44dB±2dB。 4.拾音距离:15-50cm。 5.咪管长度:390mm。 6.单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V。 7.具有麦克风开启和关闭按键与指示灯;麦克风开启讲话时，红色灯环同时发光。 8.主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能。 9.系统中主席单元数量不受限制，可置于回路 中任意位置;开启麦克风时不受设定的发言人数限制，可任意开启。 10.使用电容式拾音器，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩。 11.单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 可根据会场实际情况订制延长线。 | 1 | 套 |
| 13 | 桌面式代表单元 | 1.换能方式:电容式。 2.单元具有发言按键与指示灯。 3.频率响应:50Hz-16kHz。 4.开机讲话时，红色灯环同时发光指示 。 5.灵敏度:-44dB±2dB。 6.拾音距离:15-50cm。 7.使用电容式拾音器，咪管采用可绕式设计， 并配可更换式防风罩。 8.咪管长度:390mm。 9.单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V。 10.单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线。 | 15 | 台 |
| 14 | 辅材 | 配套，符合国家标准 | 1 | 批 |

5.监控系统设备要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高清监控 | 1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2.内置1个麦克风，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个RJ45网络接口。 3.支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。 4.支持3840*2160@20fps,水平分辨力不小于2100TVL。 5.最低照度彩色：0.002 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 6.支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.支持红外补光距离50米。 8.具有RTSP和WEB认证模式，具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及MD5/SHA256。 9.支持拾音距离10米处声级不小于70dB的声音。 | 15 | 台 |
| 2 | 室外高清监控摄像 | 具有800万像素 CMOS传感器。 1.最大分辨率4416x1696。 2.最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx 。 3.夜间红外补光时可识别不小于20米处的人体。 4.摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于60°。 5.在4416x1696分辨率下，清晰度不小于1700TVL。 6.支持同时输出主码流和子码流，主码流最高4416x1696，子码流最大1408x536。 7.内置GPU芯片。 8.信噪比不小于62dB。相机照度适应范围不小于140dB。 9.内置不少于一个麦克风，一个扬声器。 10.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 11.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 12.在丢包率30%的网络环境下，可正常显示监控画面。 13.不低于IP66防尘防水等级。 14.需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 15.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 16.设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 15 | 台 |
| 3 | POE录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘。 2.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘； 3.可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps； 4.预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)； 5.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； 6.可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 7.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8.支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 9.支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份； 10.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 11.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 12.接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； 13.最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 | 1 | 台 |
| 4 | 综合安防管理平台 | 一、组织资源管理 1.支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1.支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1.支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2.支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2.支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1.支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1.支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2.支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3.支持用户组权限分配； 4.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5.支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1.支持首页菜单自定义展示设置； 2.支持所有设备统一校时； 3.提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 九、图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1.支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）。 2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备。 3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4.支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备。 十、事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 （一）事件联动管理 1.支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2.支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3.支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4.提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 （二）事件检索管理 1.支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2.支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3.支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4.支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 套 |
| 5 | 综合安防管理平台设备接入 | 一、视频预览 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 三、图片监控 1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4.支持图片下载能力。 四、视频上墙 1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 五、视频事件 1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 100 | 路 |
| 6 | 辅材 | 配套，符合国家标准 | 1 | 批 |

6.中控系统设备要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能中控系统(含控制系统管理软件) | 1.中央控制主机采用TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制。可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB/HDMI音视频矩阵切换器等等。 2.控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应 3.处理器：嵌入式双处理器。 4.红外口：8路。路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备。 5.红外学习器：内置，支持超长码识别。 6.指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，支持扩展。 7.继电器：8路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制。 8.RS232串口： 16路，可编程， RS-232串口，和RS-485互不关联，可同时使用 9.RS485/422串口： 8路，可编程，RS-485串口，和RS-232互不关联，可同时使用 10.支持电脑控制，触摸屏控制。 11.支持互联网远程编程，远程维护，远程升级。 12.电源输出：提供5V电源输出。 13.电源 ：100VAC~240VAC,50/60Hz。 14.最大功率：15W。 | 1 | 套 |
| 2 | 编辑程序 | 定制 主程序及触屏程序 | 1 | 套 |
| 3 | 8端口智能电源分配单元 | 1.≥8路独立的强电继电器，兼容快思聪、AMX等多种中控系统的通讯网络；提供RS232或RS485通讯控制功能； 2.提供专用软件实现PC机对其控制，机器带有手动控制按钮及状态指示灯。 | 8 | 台 |
| 4 | 操作终端 | 平板 | 1 | 台 |

注:“（一）设备名称、技术参数及数量要求”中的“数量”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 技术及实施要求

以显示系统、音响系统、监控系统和中控系统为依托，以LED显示设备、音响话筒设备、监控设备、灯光音频控制设备等为载体，运用视频编解码技术、网络技术、音频媒体技术、图像识别技术、图像显示技术等先进技术，实现融合一体化综合指挥平台、原视频会议系统、战时和平时指挥调度等板块为一体的，从实用角度出发并具备一定先进性的综合指挥中心。

1. 显示系统：显示效果清晰自然，分辨率高，动态效果流畅，可以很好地体现出原有的画面像素和色彩。能实现单屏显、组合显、整屏显、叠加漫游等功能，可以任意调取一路视频信号进行放大、叠加显示。科学、高效、节能的实现调度和管理，可通过大屏幕操控系统或平板电脑进行大屏的控制。多套视频会议系统可共享使用大屏和摄像头，可用平板电脑单独操控。

2. 音响系统：每个坐席需有独立的发言系统；指挥中心二楼、三楼的音响系统可同时接收同一音频信号，也可分开使用；多间会议室以及视频会议系统的音频信号可交叉切换、共享。具备远程KVM管理、坐席协作、坐席预案保存调取、坐席间呼叫对讲、语音透传、坐席间视频通。

3. 监控系统：指挥中心大厅二楼、三楼需达到360度无死角监控，特别是出入口，楼梯口、机房等重要部位；监控摄像头要达到200万像素或1080P画面且具备夜视功能；监控系统有专门的操控电脑及储存设备，可储存15天或以上的监控视频资源，可支持随时调取及回放。

4. 中控系统：可以通过触摸板上的操作界面，快速的远程操作接入中控主机，控制指挥中心二楼、三楼的大屏矩阵的信号切换、音响系统的声音大小、幕布的升降、指挥中心灯光的明暗、空调的开关大小、窗帘的开合等操作。

（三）投标文件要求

1.投标文件中提供《指挥中心建设方案》。

2.《指挥中心建设方案》内容包括：

(1)《所投设备的技术参数》。《所投设备的技术参数》对照以上“（一）设备名称、技术参数及数量要求”编制，如技术参数有偏离，需在《偏离表》中逐条列出；

(2)《技术及实施方案》。《技术及实施方案》对照以上“（二）技术及实施要求”编制。

七、项目人员配备要求

（一）项目人员配备具体要求：

1.项目总负责人1名，具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师专业证书，或计算机技术与软件专业技术资格系统规划管理师专业证书，或信息技术应用创新服务经理证书（ITSS），或注册信息安全专业人员（CISP）证书，或通信专业技术人员职业资格中级及以上证书。

2.平台开发人员2名，负责一体化综合指挥平台开发。开发人员要求具有高级系统分析师证书，或具有用户研究工程师证书。

3.指挥中心建设现场管理人员2名，负责指挥中心建设管理。现场管理人员具有智能建筑弱电工程师证书，或具有系统集成项目管理工程师证书。

投标文件中提供上述人员相关专业证书原件的扫描件；投标文件中提供投标人为上述人员所缴纳的本项目开标时间前6个月内任意1个月的社会保障资金的相关材料原件的扫描件。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目人员配备方案》。《项目人员配备方案》对照以上“（一）项目人员配备具体要求”编制。

八、售后服务要求：

（一）售后服务具体要求

1.免费维保期要求：自项目验收合格之日起一年。

2.响应时间要求：提供7*24*365天（即每周7个工作日，每天24小时，一年365天）维护技术支持服务。

免费维保期内接到采购人认为与本项目实施、应用、维护、故障解决等相关的服务请求电话后，应立即响应，4小时内解决问题。否则，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担。中标人需提供24小时售后服务电话，保证24小时开通。如采购人单方面认为有到场必要，中标人应在30分钟内指派人员到达现场。

3.维保期间，中标人确保每季度对整个一体化综合指挥中心进行一次全面的检查、维护，确保系统运行稳定、没有隐患。

4.在特殊应用情况下，需中标人提供软、硬件产品及相关的现场技术保障，采购人将提前两天通过电话或者书面通知，由中标人提供不低于连续24小时的现场技术服务。

5.采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决系统运行中遇到的技术问题，配合采购人根据运行环境和要求调整操作系统、数据库等性能参数，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据采购人系统变化情况及时调整优化。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《售后服务方案》。《售后服务方案》对照以上“（一）售后服务具体要求”编制。

2.《售后服务方案》包含但不限于免费维保期、响应时间方案及其他售后服务方案。

九、免费培训要求：

（一）免费培训具体要求

1．自本项目交付使用之日起，提供免费技术培训，培训方式为现场培训，具体培训时间和方式由双方商定。
    2．培训对象包括对系统管理员和使用人员等相关人员。

3. 保证所有被培训人员学会使用系统软件操作。

4. 汇总编写常见问题处理方法，以便遇到相同问题时可以快速处理。

5．包括但不限于下列几个方面的培训:

(1)云平台管理、软件安装、配置和操作，常见故障处理等内容，确保使用人员能够熟练地对软件进行使用。

(2)硬件配置、操作、故障处理、故障报修等内容。

(3)中标人认为必要的其他培训。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《免费培训方案》。《免费培训方案》对照以上“（一）免费培训具体要求”编制。

十、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

十一、关于投标报价的相关说明

1.不接受超过人民币803.6366万元（最高限价）的投标报价。

2.采购人不支付投标报价以外的任何费用。

说明：本“十一、关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

十二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十三、其他要求：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据一体化综合指挥中心建设项目[项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 一体化综合指挥中心建设 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（一体化综合指挥中心建设）项目（项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（中共徐州经济技术开发区工委政法委）的（一体化综合指挥中心建设）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（一体化综合指挥中心建设），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（一体化综合指挥中心建设）项目（项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中共徐州经济技术开发区工委政法委的一体化综合指挥中心建设项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 一体化综合指挥中心建设，项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：一体化综合指挥中心建设

项目编号：JSZC-320390-XZCG-G2022-0111

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日