招标文件

招标编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

采 购 人：沛县公安局（机关）

招标采购代理单位：沛县公共资源交易中心

二〇二三年十月

总目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章 招标公告

[沛]徐沛快速路异常天气应急管控预警系统招标公告

[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030]

徐沛快速路异常天气应急管控预警系统（项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”平台登录后获取加密版招标文件，并于开标报名截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

预算金额：713.1 万元

采购划分：采购包一：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统，预算总价为137.65万元；采购包二：徐沛快速路情报板及城区交通违法曝光屏，预算总价为575.45万元

采购范围：见采购需求

采购需求：具体要求详见招标文件第六章《采购需求》。

特定资格要求：

采购包一：

（1）、投标人为独立的企业法人，持有合法有效的营业执照

（2）、投标人的资质应满足公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级资质及以上；

采购包二：

（1）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

（2）具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证

投标要求：

（1）每个投标人可参加多个采购包的投标，但只能中一个采购包；

（2）投标人若投报多个采购包，需按采购包分别编制投标文件。

特别提醒：公告期内，所有供应商在“苏采云”平台皆需完成报名操作并下载加密采购文件。此次项目为“不见面”远程开标，请各潜在投标人及时做好系统调试、CA锁的办理使用等标前准备工作，无需前来沛县公共资源交易中心开标场地参与开标。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人(即投标人、供应商，下同)的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小微企业。

三、获取招标文件

（一）获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）公开招标文件:

1.时间：详见招标公告（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；

2.注册登记成功后系统内免费下载加密采购文件。

3.获取招标文件规定期限后在“徐州政府采购网”仍可以下载招标文件，此时段后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

四、开标时间和地点

详见招标公告（国家授时中心标准时间，下同）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购进口审核管理；节能产品政府采购；环境标志产品政府采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；促进残疾人就业政府采购政策等。

2、招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本公告发布在“徐州政府采购网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/tradeInfonew.html）更正公告（县区）栏，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

3、终止招标

终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上（徐州政府采购网）发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

6、按照《江苏省财政厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）的要求，建立登记询问制度。疫情防控政策如有变化的，以最新要求为准。

（二）询问和质疑

1. 根据沛县公共资源交易中心与沛县公安局（机关）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县公安局（机关）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向沛县公安局（机关）提出质疑。询问和质疑由沛县公安局（机关）依法处理。

2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：沛县公安局（机关）

联系人：李保华

联系电话：0516--68866326

通讯地址：沛县沛公路

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：沛县公安局（机关）

联系人：李保华

联系方式：0516--68866326

地  址：沛县沛公路

2.采购代理机构信息

名  称：沛县公共资源交易中心

地　址：沛县行政服务中心西三楼316室

联系方式：0516-68162821

(说明: 根据沛县公共资源交易中心与沛县公安局（机关）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县公安局（机关）提出询问)

3.项目联系方式

项目联系人：沛县公共资源交易中心  刘利君

电　话：0516-68162821

- 第二章  投标人须知

目   录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 投标人须知

- 一、总  则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中国法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为沛县公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商资格要求的规定，详见《投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性条款的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费与采购代理服务费用。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招  标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8.请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

8.1 招标文件及其更正事项如不是从规定网络地址下载获得的，代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件澄清或者修改

9.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

9.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

9.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

9.4现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.5开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投  标

10. 投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件及提供全部资料，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

11. 投标文件的语言

11.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

18.1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台（苏采云）在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

18.2. 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3. 投标人在投标现场应带好 CA 证书进行线上解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4. 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5. 投标人应对要求提供的资格证明文件、技术资料等扫描上传至投标系统。

18.6.中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至沛县公共资源交易中心政府采购科存档。

19. 投标文件的密封、盖章要求

19.1 投标人须将加密投标文件上传到“苏采云”交易平台。

19.2 投标人在投标文件的投标函中请加盖电子签章，包括单位和法定代表人（或授权代表）章（印鉴）。如投标文件中未加盖电子签章的作无效投标处理。

19.3 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

20.投标文件的提交

20.1 投标人在“徐州采购网”或“苏采云”平台获取招标文件后，须将制作的加密电子投标文件上传到“苏采云”平台。

21.投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件未上传或上传不成功的，视同为未参加本项目投标。

22.投标截止时间

22.1 投标人必须在招标公告规定的投标截止时间之前将投标文件上传到“苏采云”交易平台。

22.2 招标文件如需修改，代理机构可以按照相关规定要求延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

23.投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行修改或者撤回。

23.2 在投标截止时间至招标公告中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

24.信用查询

24.1 根据政府采购法及相关法规的规定，采购人将对供应商进行信用查询。

24.2 查询时间：进入评审环节后，评审结束前。

24.3 查询渠道：见此采购文件第三章“投标资料表”。

24.4 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人应填写《政府采购供应商失信信息记录表》，同时登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.5 经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在“苏采云”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性检查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

四、开标

26.1开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

26.2投标人应在开标时间前半小时登录“苏采云”不见面开标大厅。

26.3采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”规定的时间内对投标文件进行解密。进入解密环节后，投标人应在30分钟内使用企业CA锁完成解密，如有投标人未在规定时间内完成解密的，则该投标人对于本项目的投标作无效投标处理。

26.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

26.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

26.6开标过程中，如投标人因所在区域出现断电、断网或其他不可预见原因导致无法参与开标流程的，由其自行承担相应后果。

26.7远程开标的操作方法详见招标公告附件中的《操作手册》，也可下载图文教程： 不见面开标大厅入口：“苏采云”平台供应商登录界面

http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspace

五、评标

27、评标委员会

27.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

27.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

27.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

28．评标过程的保密与公正

28.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

28.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

28.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”查看自己的评审得分及排序情况。

29．投标的澄清

29.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

29.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。因投标人原因导致10分钟内无法通过不见面大厅与代理机构进行通讯的，视为放弃交互的权利，评委会可作出不利于投标人的评判。具体操作方式见《操作手册》。

29.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

30、对投标文件的初审

30.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

30.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

30.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

30.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“苏采云”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

30.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

30.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

30.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

30.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

30.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系处理质疑、澄清等。

31、废标条款

31.1、废标条款：

31.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

31.1.3因重大变故，采购任务取消的。

31.1.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

31.1.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

31.2、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

31.3、在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

六、定标

32、确定中标单位

32.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

32.3 采购中心将在“徐州政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

32.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

32.4.1提供虚假材料谋取中标的。

32.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

32.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

32.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

32.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

32.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

32.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

32.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

32.6 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

32.7 若为不见面开标，中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正本需加盖公章），及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至沛县公共资源交易中心政府采购科存档。

七、政府采购合同

33. 签订政府采购合同（合同签订方式）

33.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

35.履约保证金：

35.1中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交履约保证金。

35.2 签定合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3中标人凭采购人出具验收报告的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。

36. 腐败和欺诈行为

36.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

37.腐败和欺诈行为

37.1① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

37.2如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

37.3如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

37.4 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、质疑和投诉

38、质疑

38.1 根据沛县公共资源交易中心与（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对招标活动项目要求、参数事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

38.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

38.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。质疑请求和质疑事项不具体、不明确的，视为无效质疑事项。

38.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，七个工作日之内提出，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

38.5 不符合相关法律法规对质疑内容规定的，不能提供合法证据来源的，或者没有法定代表人签字的质疑材料视为无效质疑，将不予受理。

38.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

39、投诉

质疑投标人对质疑受理单位的答复不满意，或质疑受理单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。投诉受理单位：沛县财政局，地址：沛县沛县新城区行政中心东楼6楼，电话：0516-68869536。

- 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 采购人：沛县公安局（机关） |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 |
| 4 | 本项目采购代理机构：沛县公共资源交易中心 |
| 5 | 投标人的资格条件： 1.符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件； 说明： 2.本项目不接受联合体参与采购活动。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 6 | 招标代理服务费：无 |
|  | 二、招标 |
| 7 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 8 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。 |
| 9 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 10 | 投标文件的语言为中文 |
| 11 12 | 投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）： 一、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 二、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、价格部分 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的营业执照扫描件并加盖电子章； 2、投标人财务状况证明材料扫描件并加盖电子章（提供以下选项之一即可）成立不满一年不需提供： A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表。 B.投标人基本开户银行出具的资信证明； C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 3、投标人在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件并加盖电子章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件并加盖电子章； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料； 投标文件中根据项目需求提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 五、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） 六、技术部分 评分细则中评分得分需提供的相关证明材料，包含但不限于以下几个方面（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）： 1. 项目实施方案； 2. 售后服务和技术培训方案； 3. 技术参数响应度及相关证明材料； 4. 评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。 七、商务部分 评分细则中评分得分需提供的相关证明材料，包含但不限于以下几个方面（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）： 1. 投标人业绩、生产企业证书； 2. 投标人认为需提供的其它证明文件复印件等。（具体详见第四章《评标标准》） 3、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。特别要求的除外。 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，格式见招标文件第六章，非必须提供）。 （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中,工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：货物 评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体以《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）为准，另认真落实关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖电子章。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。（非必须提供） 3、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 4、所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发 财库（2019）18号）范围的“环境标志产品”的有关证明材料扫描件并加盖电子章（如有，要求见招标文件第四章《评标标准》）。 5、所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发 财库（2019）19号）范围的“节能产品”有关证明材料扫描件并加盖电子章（如有，要求见招标文件第四章《评标标准》）。如所采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的政府强制采购产品（以“★”标注的），投标人所投产品必须是政府强制采购产品，否则为无效响应。 6、投标产品如涉及到“协议供货”目录内产品，必须参照最新一期协议供货目录内产品的品牌、型号及协议供货价格（不得高于协议供货价格），否则为无效响应。 八、其他部分（必须提供） 1、《投标人承诺》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、 《投标人基本情况表》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中的《评审细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 14 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 15 | 本项目总预算金额：713.1 万元。其中：采购包一预算总价为137.65万元；采购包二预算总价为575.45万元 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或普票。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| 16 | 以人民币报价。 |
| 17 | 投标保证金：无 |
| 18 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
| 19 | 此次项目开标形式为：不见面开标 |
| 20 | 投标截止时间：见采购公告 |
|  | 四、开标 |
| 21 | 开标时间：见采购公告 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”规定的时间内对投标文件进行解密。进入解密环节后，投标人应在30分钟内使用企业CA锁完成解密，如有投标人未在规定时间内完成解密的，则该投标人对于本项目的投标作无效投标处理。 |
|  | 五、评标 |
| 22 | 采用综合评分法。 |
| 23 | 评标委员会推荐三名中标候选人，中标候选人顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按方案得分由高到低顺序排列。 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
|  | 六、定标 |
| 24. | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》。 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至沛县公共资源交易中心政府采购科存档。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 25 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| 26 | 根据沛县公共资源交易中心与沛县公安局（机关）（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向沛县公安局（机关）（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向沛县公安局（机关）（采购人）提出质疑。询问和质疑由沛县公安局（机关）（采购人）依法处理。 质疑接收人：李保华 联系电话：0516--68866326 地址： 沛县沛公路 |

- 评标标准

采购包一 评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。请各投标人按照招标文件要求顺序制作投标文件，特别是评分标准中所涉及的内容请做出明确的标注，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

一、价格分 (40分)

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算 （小数点保留一位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。

二、技术、实施及售后服务 (53分)

1、技术方案（20分）:针对投标文件中的徐沛快速路异常天气应急管控预警系统等进行评分，并提供与沛县交警实际管控办法的兼容性高的对接方案，符合现状并且无缝接入现有设备系统的、具有针对性设计的得15--20分，较符合的得5-14分，符合性差的得0-4分。

2、技术要求（8分）:投标人所投产品具有：（1）信息发布管理平台或发布终端得2分（2）异常或恶劣天气相关检测软件或技术得3分（3）与道路交通安全相关的检测软件或技术得3分。

3、实施方案（22分）：

（1）施工组织计划（14分）：对施工组织计划、前端点位勘察、保证项目质量措施、项目实施进度计划和工期安排、管理力量、技术人员配备情况以及设备使用等的描述，优得10-14分，良得5-9分，一般得1-4分。

（2）项目管理水平（4分）：

A、拟任项目经理项目负责人具有计算机高级工程师职称或同等级资格证书得4分，拟任项目经理具有计算机中级工程师职称或同等级资格证书的得2分，投标文件中需要同时提供投标人与项目经理签订的劳动合同及社保证明（社保至少6个月），否则该项不得分。（投标报价时须提供原件扫描件并加盖电子章后方为有效）

B、投标人能提供一级建造师职业资格证书、专职安全员证的得3分，投标文件中需要同时提供投标人与施工人员订的劳动合同及社保证明（社保至少 6个月），否则该项不得分。 （投标报价时须提供原件扫描件并加盖电子章后方为有效）

（3）验收方案（4分）：投标人提出的验收方案，优4分，良2分，差不得分。

4、售后服务（3分）：

（1）产品质保期以招标文件要求为基准，得1分；质保期每增加一年加1分，最高得2分。

（2）承诺建立用户专项档案，实行质量跟踪服务；定期对产品进行回访的得1分。

三、 企业评价 (5分)：

1、具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证的得1分;

2、具有CMMI3证书认证的得 1分;

3、投标人获得过国家级奖项的得1分;

4、业绩 （2分）:投标人需提供2020年以来所完成的关于恶劣天气提升道路安全通行能力的机电项目或信息化项目类似工程业绩，大于100万单个项目合同金额<200万的有一个得1分，最多得2分。投标文件中需要提供中标通知书或合同。

四、符合国家政策导向情况（2分）：

1、节能产品（1分）:投标产品在最新《节能标志产品政府采购清单》并提供清单截图扫描件并加盖电子章的得1分。

2、环保产品（1分）:投标产品在最新《环境标志产品政府采购清单》并提供清单截图扫描件并加盖电子章的得1分。

说明:

- 对小型和微型企业产品的价格给予 10%扣除，用扣除后的价格参与评审

- 招标采购单位在评标时，要结合投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。

采购包二  评分标准

- 本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。请各投标人按照招标文件要求顺序制作投标文件，特别是评分标准中所涉及的内容请做出明确的标注，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

（一）价格分（35分）。

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。

（二）技术、实施及售后服务（57分）。

1、技术方案（20分）：

①提供系统兼容性、产品一致性对接方案，优得4-5分，良得3-4分，一般得1-2分，不提供不得分；

②提供与沛县交通警察大队现有的交通综合管控平台接入方案，优得4-5分，良得3-4分，一般得1-2分，不提供不得分；

③提供与徐州市公安局的人脸大数据平台的对接方案及对接文档，优得4-5分，良得3-4分，一般得1-2分，不提供不得分；

④提供行人闯红灯曝光模块、交通诱导与信息发布模块、大货车管控模块的技术方案，优得4-5分，良得3-4分，一般得1-2分，不提供不得分；

- 技术要求（8分）：投标人所投产品有以下自主知识产权证明（证明材料是国家版权局颁发的著作权登记或公安部出具的检测报告为准），有一项得2分，最高得8分：1、行人闯红灯管控平台软件类，2、行人闯红灯抓拍系统软件类，3、信息发布管理平台软件类，4、信息发布终端类的（投标报价时须提供原件扫描件并加盖电子章后方为有效）

- 实施方案（26分）：

(1)施工组织计划(10分)：对施工组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划和工期安排、管理力量、技术人员配备情况以及设备使用等的描述，优得6-10分，良得4-6分，一般得2~4分，不提供不得分。

(2)实施方案(10分)：自行勘察现场，根据前端点位实地勘察资料编写实施方案，6-10分，良得4-6分，一般得2~4分，不提供不得分。

(3)项目管理水平（4分）：

A、拟任项目经理具有一级建造师执业资格（机电专业或通信专业）和安全考核B类资格的得2分，拟任项目经理具有二级建造师执业资格和安全考核B类资格的得1分，投标文件中需要同时提供投标人与项目经理签订的劳动合同及社保证明（社保至少6个月），否则该项不得分。（投标报价时须提供原件扫描件并加盖电子章后方为有效）

B、投标人提供的项目组成员具备登高资格、高压电工资格、低压电工资格、专职安全员资格的得2分，投标文件中需要同时提供投标人与项目组人员签订的劳动合同及社保证明（社保至少6个月），否则该项不得分。（投标报价时须提供原件扫描件并加盖电子章后方为有效）

(4)维保方案（2分）：投标人提出的维保方案，优得2分，良得1分，一般得0.5分，差不得分。

4、售后服务（3分）：

（1）系统质保期以3年为基准，得1分，质保期多增加一年加1分，最高得2分。

（2）承诺建立用户专项档案，实行质量跟踪服务；定期对产品进行回访的得1分。

（三）企业评价（6分）。

1、具有ITSS（信息技术服务运行维护标准符合性）成熟度贰级及以下证书得1分，壹级证书得2分；

2、具有CMMI5证书认证的得1分；

3、具有信息系统建设和服务能力等级（不低于CS4）证书的得1分；

4、业绩（2分）：投标人需提供2020年以来所投标的类似智能化工程业绩，单个项目合同金额不小于500万的有一个得1分，最多得2分；投标文件中需要提供原合同复印件、采购单位联系人及联系方式。

注：以上1-6项投（投标报价时须提供原件扫描件并加盖电子章后方为有效）。

（四）符合国家政策导向情况：2分。

1、节能产品（1分）：投标产品在最新《节能标志产品政府采购清单》并提供清单截图扫描件并加盖电子章的得1分。

2、环保产品（1分）：投标产品在最新《环境标志产品政府采购清单》并提供清单截图扫描件并加盖电子章的得1分。

说明：

- 对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

徐沛快速路异常天气应急管控预警系统拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条售后服务

10.1售后服务见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1.1经双方协商一致，卖方选择以下第   种付款方式!

(1)付款方式（不提交预付款保函的）

本合同生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的    %，即大写人民币   元整 (小写￥    元 )；各子系统及服务完成且正式分项验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的     %，即大写人民币     元整 (小写￥      元 )；验收完成之日起,乙方提供期限为12个月的质保期，质保期结束后15日内，甲方向乙方支付合同总价的     %，即大写人民币     元整 (小写￥    元 )。

(2)付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的   %作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的   %的预付款保函，甲方自收到发票(发票金额为合同总价的   %)后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的   %，在系统上线后，稳定试运行三个月，经甲方验收合格后，甲方自收到发票(发票金额为合同总价的   %)后15日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1.

2.

4.1.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由买方将履约保证金无息退还卖方。

退还时间:待试运行三个月且验收合格后15日内，买方退还卖方履约保证金，结算违约赔偿（如有）后退还给卖方。

退还条件：待试运行三个月且验收合格后无问题。

不予退还的情形:卖方有违法违纪行为的；卖方未能完全履行合同内容的；因卖方的原因对买方造成恶劣影响和损失的。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.4  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任:

买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，60日内完成项目的整体安装调试服务工作，交付采购人试运行使用。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，60日内完成项目的整体安装调试服务工作，交付采购人试运行使用。

8.2项目实施详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

如买方选择（B）款，降价金额最低为不符合合同约定标的的全部金额。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对         （项目名称）（项目编号：   ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的10 %提交的履约保证金(卖方以汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给买方）。

6.合同一式 四 份，具有同等法律效力，买方一份，卖方一份，沛县公共资源交易中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________

- 采购需求

采购包一政府采购项目需求表

项目名称：徐沛快速路恶劣天气预警管控系统等安全设施建设项目

预算价：137.65万元

- 一、项目用途和概述:

徐沛快速路恶劣天气预警管控系统的建成能有效提升沛县公路主干道的通行能力，进一步保障司乘人员安全出行，从而对道路上突发团雾等能见度突然降低的情况进行实时监测和预警，通过安装在道路两边的车辆引导灯（警示灯），引导车辆安全通过雾区，有效提升快速路在恶劣天气条件下的运营与安全管理水平。

- 二、基本配置与功能要求：

1、徐沛快速路恶劣天气预警管控系统主要包括低能见度视频检测系统，车辆安全诱导系统。

- 其中低能见度视频检测系统主要功能是通过新建在快速路两侧的摄像头对视频监控信息资源实现全天候的雾(霾)、 雨雪、沙尘、浓烟等低能见度和突发团雾事件实时监测与预警；根据检测结果对低能见度现象智能分析，获取能见度数据；将检测到的数据进行汇总，储存，调阅，并可在出现低能见度的情况下报警与智能启动诱导系统，预警信息可以发送至一路三方指挥中心和管控人员手机。

2、车辆安全诱导系统是接收现场低能见度检测系统提供的低能见度数值自动开启工作模式，控制该路段所有雾灯的闪烁模式、亮度、警示长度等，实现自动切换工作模式。通过以太网或GPRS移动网络和控制中心连接，实现对所有雾灯远程控制。诱导灯，接收外场诱导灯控制器指令，结合车辆运行轨迹检测仪，控制LED灯的亮度、闪烁频率、颜色，并同步闪烁，使车辆保持车距，防止追尾。从而实现具有交通环境自适应特点的安全引导。

- 三、主要技术参数与性能指标要求:

（1）视频检测服务器、 能见度分析服务器

  - 机型：2U双路机架式服务器；

  - CPU：≥1颗，每颗CPU核数≥8，主频≥2.2GHz；

  - 内存：≥2×16G RDIMM DDR4 内存；

  - 硬盘：≥3块 (1万转）热插拔硬盘，总容量不小于3T；

  - RAID：≥3×八通道高性能 SAS RAID卡；

  - 网络：2×1000M+1000M；

  - 电源：1+1冗余电源；

  - 管理：提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等功能；

  - 支持主流Linux等操作系统。

（2）能见度分析服务器

同“视频检测服务器”。

（3）能见度分析模块

  - 具有正常光照能见度分析功能；

  - 具有夜间补光能见度分析功能；

  - 具有夜间无补光无红外能见度分析功能；

  - 具有夜间红外能见度分析功能；

  - 具有低码流分析功能；

  - 组合50路监控视频检测计算。

（4）视频检测模块

  - 具有AI算法糅合功能；

  - 具有AI算法噪声过滤功能；

  - 具有AI算法综合输出功能；

  - 具有多码流数据集成分析系统功能；

  - 具有AI动态拟合功能；

  - 具有AI数据自修正功能；

  - 分析计算4组“AI雾霾检测单元”输出道路低能见度数据。

（5）摄像机工作状态智能诊断系统

  - 具有AI摄像机异常状态分析功能；

  - 具有AI异常画面分析功能；

  - 具有AI摄像机异常恢复自解除功能；

  - 具有设备状态运行监测功能；

  - 具有系统状态运行监测功能；

  - 具有故障分析报警功能。

（6）异常天气应急管控平台

  - 地图功能：能见度热力图，道路摄像头位置分布；

  - 低能度报警功能：低能见度点位报警，报警点位由绿色变为红色、并闪烁，同时响起声音报警；报警相应时间≦10s。

  - 低能见度波谷图功能：提供 24小时道路能见度波形图；

  - 低能见度报警统计功能：提供道路低能见度报警次数统计，按日、月、季度和年进行统计并形成报告；

  - 需提供具有第三方检测资质的检测单位出具的有效检验报告，提供相关软件著作证书。

（7）智能诱导灯

  - 外壳材质：工程级PC外壳一次压铸成型，金属烤漆底座；

  - 发光面尺寸：195×265 mm；

  - LED数量：黄灯35颗，红灯35颗；

  - LED波长：黄色590 ~ 595 nm，红色620~630nm；

  - 单颗LED亮度：4500 ~ 6000 mcd；

  - LED正常使用寿命：≥100000小时；

  - 功率：≤3W；

  - 闪烁方式：黄灯常亮，黄灯同步闪烁，红灯防追尾警示；

  - 闪烁频率：30次/分钟，60次/分钟，120次/分钟；

  - 可视距离：≥800 m；

  - 车距诱导检测器：红外检测；

  - 检测距离：＞20M；

  - 太阳能电池板：15V 16W 单晶硅太阳能电池，寿命≥15年；

  - 工作温度：-35℃ ~ 75℃；

  - 工作湿度：≤95%；

  - 续航时间：充满电可连续工作200小时以上；

  - 防护等级：大于IP54；

  - 执行标准：符合JT/T 1032-2016相关规定。

（8）中心控制器

  - 规格尺寸：200×200×30mm；

  - 正常使用寿命：≥100000小时；

  - 功率：≤2.5W；

  - 工作电压：DC12V；

  - 通信端口：1个RS232接口、1个以太网接口、1个GPRS网络、1个2.4G无线网络；

  - 服务器平台：专用云平台服务器，可实现远程控制；

  - GPRS网络：支持移动和联通SIM卡；

  - 无线频率：2.4GHz；

  - 工作温度：-35℃~ 75℃；

  - 工作湿度：≤95%；

  - 显示控制：在所有通讯功能失效的情况下，必须能够通过本地控制主机的控制键进行所有的操作和控制。并能通过控制键查看当前诱导系统工作状态。

（9）车辆检测器

  - 天线波束宽度：水平6°~12°，垂直10°~22°；

  - 测距范围：1024米；

  - 测距分辨率：5米；

  - 测速范围：20~120km/h；

  - 最大目标数：128个；

  - 安装：立杆安装于道路旁边或所监测道路内；

  - 供电：9V~24V；

  - 防水：IP66；

  - 工作温度：-40℃~70℃；

  - 接口：RJ45 LAN；

  - 网络协议：TCP/IP UDP；

  - 通讯协议：私有协议。

- 四、运输、安装、调试要求：

需要与沛县交警大队交通综合管控平台无缝接入。设备、材料，必须全部包括在本项目内，由投标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目内，由中标人供应和安装，各投标人可根据实际情况自行补充，在投标总报价中应包含该部分费用。

- 五、交货时间：

合同签订后45个自然日内。

- 六、交货地点：

按照业主要求执行

- 七、质量保证及售后服务：

1、质量保证：质量合格，产品满足招标文件参数要求，且满足平台无缝对接要求。

2、提供7×24小时技术支持服务，包括电话支持和远程服务；接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到紧急问题，36小时内派技术人员到达现场维护。

3、恶劣天气预警管控等系统的基准质保期不低于3年，最终质保期以供应商承诺为准。

4、、在质保期内，供应商应负责修理和替换任何由于货物自身的质量造成的损坏及故障。如提供的配件也不能解决问题，应在7天内免费提供用同样的品牌、规格或更高的部件，并指导安装调试，直至正常运行。质保期内，采购人无须另行付费。

5、质保期结束前，须由供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复，正常的时间和同期等报告给采购人，报告一式二份。

6、质保期结束后，供应商上门成本维修，终身免费技术咨询、技术服务和软件升级。

- 八、付款方式：

1、甲乙双方依据苏财政{2020}52号文件之规定协商确定无预付款。

2、工程竣工结算审计部门：法定审计机构。

3、工程竣工验收最终以审计部门审计后的工程量结算（即审定金额）。

4、凭发包人签署的《验收报告》及《验收报告》上要求的凭证，一次性结算 。

5、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、支付方式：银行转账等。

- 九、供应商资格要求：

基本资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

其他资格要求

1、投标人为独立的企业法人，持有合法有效的营业执照

2、投标人的资质应满足公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级资质及以上；

- 十、相关附件：

如土建图纸、设计图样、款式、清单等。

| 项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| A、异常天气检测系统与配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI计算服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 异常天气检测摄像机 | 台 | 18 |  |  |  |
| 3 | 4G路由器 | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | 4G流量卡 | 张 | 18 |  |  |  |
| 5 | AI团雾等能见度分析单元（人工智能算法通用模块） | 套 | 18 |  |  |  |
| 6 | AI雾霾检测单元（人工智能算法通用模块） | 套 | 18 |  |  |  |
| 7 | 摄像机工作状态智能诊断系统 | 套 | 18 |  |  |  |
| 8 | 高等级公路异常天气应急管控预警系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| B、雾区诱导系统与配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 雾区智能诱导灯 | 套 | 384 |  |  |  |
| 10 | 中心控制器及控制系统 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11 | 桌面式客户机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 声音报警系统 | 套 | 5 |  |  |  |
| C、项目施工部分 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 杆件+基础 | 套 | 5 |  |  |  |
| 14 | 配电箱 | 套 | 15 |  |  | 含线缆敷设 |
| 15 | 安装附件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |

十一、项目实施要求

（一）交货时间要求：中标人（合同卖方）应于合同生效日后， 45日内完成项目的整体安装调试服务工作，交付采购人试运行使用。

要求对项目进度进行安排，并出具项目进度安排表。

（二）安装要求

1、中标人需响应采购人所提出的当前在用设备的拆装、迁移等相关工作，此项内容不额外计算费用。

2、项目实施前中标人组织各系统产品供应商、装修方、台席等相关单位做好深化审计，充分对接后方可实施。

3、在项目实施过程中，应严格遵守采购人管理制度要求，做好安全、质量、进度的管控，要形成图片、视频、文本等多种形式的记录资料。

4、设备及材料存放要符合要求，保证安全；临时用电需要和建设单位确认后使用，需要进行现场切割、焊接的工作，应严格执行规范要求，注意防火防电。接电工作必须与建设单位确认电压及功率负载，接电应由建设单位电工操作或在电工现场指导下操作；需要临时断电的，应提前和采购人沟通，在不影响工作的其他时间内进行操作。

5、系统调试中必须严格执行公安机关的网络使用规范，网络接入要注意接入网络的性质，注意网络及信息安全，不能对采购人的正常业务运行产生影响，如系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等。

6、项目中涉及到的线材、管路、桥架等遵循国家相关标准实施。

7、要求中标人建立完整的、专业的针对本项目的实施团队，在设备安装、系统测试等方面能满足相关规范、项目进度及质量等方面的需求；能够主动建议并及时响应、解决采购人的项目建设需求，并在规定期限内完成安装调试、部署及上线运行。

8、中标人需提供具体的、科学合理的项目实施计划，包括项目各阶段的时间接点安排，工作内容及实现目标等内容。

9、杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。

（三）项目实施人员配备要求

项目经理1人，拟派的项目经理具有计算机高级工程师或计算机中级工程师或同等资格的证书。

十二、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

(二) 验收标准：以合同乙方的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以此项目招标文件相关要求为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正和此项目招标文件相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(三) 验收程序：项目建设完成后试运行一个月，采购人以招标文件、中标的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，（试运行合格后一个月之内不组织验收，则视同验收合格）中标人在验收时须向采购人提供详细的验收方案及验收文件（包含招投标文件、合同、实施方案、到货验收单、设备位置分布表、强、弱电线路图、地址规划表、培训文档、结算清单、验收结论等文档）。采购人在组织验收后出具验收报告。

- 十三、其他要求：

1、自行考虑接电，施工期间产生的市政、绿化等与项目相关的费用并由中标人负责。

2、本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、验收等专业化服务。

3、工程正式验收之前，系统杆件、管线、设备出现损坏、丢失，均由中标方无偿负责修复。

4、对于设备清单中没有列到的设备或在招标文件中没有显示出来，但在解决方案中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目内，由投标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目内，由中标人供应和安装，各投标人可根据实际情况自行补充，在投标总报价中应包含该部分费用。

采购包二政府采购项目需求表

项目名称：沛县S272徐沛快速路情报板及城区交通违法曝光屏项目

预算价：575.45万元

- 项目用途和概述:

- 沛县S272徐沛快速路情报板及城区交通违法曝光屏项目，依托曝光屏对交通违法行为进行曝光；依托情报板对道路管控情况进行提示。项目主要包含以下几个部分。

1、行人闯红灯自动抓拍系统需完成4个路口行人闯红灯自动抓拍系统的设备采购、安装、调试、控制以及与大队现有交通综合管控平台和市局人脸大数据平台的对接、开发工作，交警大队电子警察平台需要新增比对系统和发布系统。要求抓拍数据能够与比对系统进行交叉比对，同时要求抓拍数据能够提供数据接口，以传递给市局人脸比对系统进行分析。大队比对系统分析完成以后进行数据存储和处罚，同时通过信息发布系统将数据在大屏系统进行展示。

2、交通诱导与信息发布系统需要完成在S272徐沛快速路建设14块交通诱导屏，主要用于团雾易发点车辆诱导，匝道口车辆管制等，运用文字形式，发布异常交通事件信息、提（警）示信息、违法曝光等。

3、大货车管控系统需要完成在S272徐沛快速路沛县段的7处位置建设大货车管控点位，利用先进的视频分析识别技术，采集分析大型货车违法行为，并通过抓拍违法过程图片，完整的描述违法发生的全过程，同时记录违法车辆的号牌信息，为后续的违法处罚提供证据。

- 二、基本配置与功能要求：

1、行人闯红灯自动抓拍系统

本次行人闯红灯自动抓拍系统项目需要在城区交通流量较大的4个路口安装行人闯红灯自动抓拍系统，大屏展示系统，以及后台配套的比对系统和发布系统。在前端完成违法数据的抓拍，然后将数据传递到后台完成比对分析，分析完成以后进行数据存储和处罚，同时通过信息发布系统将数据在大屏系统进行展示。

数据统一接入到沛县交通警察大队现有的交通综合管控平台，进行统一管理，在平台上执行观看、检索、控制、采集、比对、发布等操作。行人抓拍系统的数据同时要求能够接入徐州市公安局的人脸大数据平台，进行数据分析和应用。

2、交通诱导与信息发布系统

交通诱导与信息发布系统设计面向交通管理者的多场景信息发布系统，方案旨在最大程度发挥可变信息标志在交通管理领域的作用，根据交通管理者重点关注的业务，划分了静态信息发布、控制信息发布、路况信息发布、违法信息发布四大应用场景，面向交管用户辅助提升管理智能化水平，面向公众提升出行体验。通过系统的建设，可输出秩序管理优化、违法行为治理、辅助指挥调度、出行安全保障等价值，后续结合交通秩序管理需求，方案还可拓展更多的应用场景，如区域信号控制、可变车道预警等。

3、大货车管控系统

通过本系统的建设，达到有效打击大型货车闯禁区、不按规定车道行驶等违法行为的目的，用科技手段加强对S272徐沛快速路的道路安全管控，规范机动车驾驶行为，预防和减少道路交通事故的发生，更好的为群众服务。

4、投标人所投产品有以下自主知识产权证明（证明材料是国家版权局颁发的著作权登记证书或公安部出具的检测报告为准）：1、行人闯红灯管控平台软件类，2、行人闯红灯抓拍系统软件类，3、信息发布管理平台软件类，4、信息发布终端类的专利（投标报价时须提供原件扫描件并加盖电子章后方为有效）

- 三、主要技术参数与性能指标要求:

1、一体化行人检测单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

图像传感器：采用1英寸GMOS

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

视频帧率：在1～25fps可调

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

外壳防护等级应不低于IP66

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测

系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向

支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍

支持检测人体/人脸配置3张抓拍图片的前提下，实现最佳图片去重筛选

支持对非机动车闯红灯抓拍，可对闯红灯目标的人体和人脸抠图，全天的捕获率不低于99%

支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置

支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选

支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍

★支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素

★支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储

★支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。

★支持检出两眼瞳距12像素点以上的人脸图片。

★支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 130 个运动人体目标，且抓拍不小于85个运动人脸目标。

★支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。

2、终端主机

★设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。

★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。

★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。

支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在向型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。

设备采用嵌入式linux实时操作系统,内存容量为2GB。

最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。

当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。

可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。

3、户外LED信息发布屏

型号 户外 LED 全彩显示屏

模组技术参数

像素封装 SMD1921

像素构成 1R1G1B

像素间距（mm） 4

像素密度（点/m2 ） 62500

模组尺寸（mm） 320(W)x160（H）

模组分辨率（W×H） 80x40

驱动方式 1/10 扫描，恒流驱动

防护等级 正面 IP65

光学性能参数

亮度（cd/m2） ≥4500cd/㎡

亮度均匀性 ≥97%

色温 3500-10000K

视角（°） 水平 140，垂直 120

盲点率 小于万分之一

最大功耗（W/m2） 800

平均功耗（W/m2） 300

系统控制参数

灰度等级 红、绿、蓝各 12-16bits

显示颜色 16777216 种

换帧频率（帧/秒） ≥60

刷新频率（Hz） ≥3840

亮度调节 256 级手动/自动

系统工作特性

工作温度范围（℃） -20 至 50

工作湿度范围（RH） 10 - 80%

电源

信号接口 HUB 75E 接口

电源接口 VH4PIN

4、【全彩】交通诱导屏

【点间距】P10

【灯珠类型】灯珠采用国内知名品牌，1R1G1B三合一贴片灯珠，亮度  ≥ 5500cd/m2

尺寸要求：

主线龙门架式情报板：不小于9.83 m²

沛公路、南环交叉口F型情报板：不小于7.98 m²

匝道入口小龙门架情报板：不小于3.99 m²

主线团雾易发点单立柱情报板：不小于2.56 m²

5、配电控制箱

交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱，远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡。

6、光探头

监控环境亮度，实现屏体亮度自动调节；

在户外使用，三防；

不需要外接电源供电；

外观尺寸：Ǿ45*50；

7、星光智能球机

视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达100米

支持23倍光学变焦，最大焦距≥110mm

最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-5°~90°

支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度不低于±0.1°

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

信噪比≥60dB，延时不大于100ms

动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135

支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片

具有≥1对音频输入输出接口、≥1对报警输入输出接口，支持DC12V和POE供电

具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃

8、900万环保卡口相机

由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，以及 LED补光灯；所有产品拥有自主知识产权。采用“深度学习”算法，大幅提升了目标行为检测和特征识别的准确率。产品可广泛应用于道路治安卡口监控系统、城市治安卡口监控系统的车辆抓拍和识别。

采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片。

采用两个1英寸全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧。

支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯加红外爆闪同步补光。

抓拍图片可看清前排司乘人员人脸。

支持视频触发模式。

支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。

支持多种类型车牌识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。

支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。

支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV。

支持车辆检测处理器（RS-485协议）、雷达、补光灯的接入。

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。

具有防浪涌功能。

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

触发输出：7路F+ F-输出接口，作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口

通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

图片分辨率：4096(H)×2160(V)

图片格式：JPEG

智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；

违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测

内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯

支持协议：ISAPI ,GB28181

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

存储功能：TF;USB

帧率：25fps

视频分辨率：4096(H)×2160(V)

视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

终端接入：支持

工作温度：-30°C~70°C

电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz

工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结

摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

9、爆闪灯

铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好

采用24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高

气体灯管采用专业设计特定灯管，质量可靠，寿命长

经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染

采用步进电机功能，实现红外滤片的切换

LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰

气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍

气体补光控制具有峰值抑制功能

支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪

支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复

灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便

结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘

不含有害金属铅、汞，绿色环保

防护等级：IP65

电源：AC220V±10%

工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结

工作温度：温度-30℃~70℃

- 四、运输、安装、调试要求：

需要与沛县交警大队交通综合管控平台无缝接入，进行比对和发布。要求抓拍数据能够与比对系统进行交叉比对，同时要求抓拍数据能够传递给徐州市局人脸比对系统进行分析，分析完成以后进行数据存储和处罚，同时通过信息发布系统将数据在大屏系统进行展示。

（1）本项目中提供的设备必须保证接入采购人原有的非现场执法平台和市局人脸大数据平台，可以对人脸信息进行采集和传输。

（2）中标人必须向采购人提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据采购人要求做到软件接口适应性升级调整。

（3）本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

（4）凡招标文件中未提及的，但在项目实施中为实现该系统功能所必需的设备、材料等，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用。

- 五、交货时间：

合同签订后60 个自然日内。

- 六、交货地点：

按照业主要求执行。

- 七、质量保证及售后服务：

1、质量保证：质量合格，产品满足招标文件参数要求，且满足平台无缝对接要求。

2、交通诱导与信息发布系统、行人闯红灯自动抓拍系统、S272快速路大货车管控等系统的基准质保期不低于3年，最终质保期以供应商承诺为准。

3、根据采购方的现有工作机制，工程完工后，在甲方指定的接受机构接受前，中标方应负责本工程的日常维护工作。

4、在质保期内，供应商应负责修理和替换任何由于货物自身的质量造成的损坏及故障。如提供的配件也不能解决问题，应在7天内免费提供用同样的品牌、规格或更高的部件，并指导安装调试，直至正常运行。质保期内，采购人无须另行付费。

5、质保期结束前，须由供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复，正常的时间和同期等报告给采购人，报告一式二份。

6、质保期结束后，供应商上门成本维修，终身免费技术咨询、技术服务和软件升级。

- 八、付款方式：

1、甲乙双方依据苏财政{2020}52号文件之规定协商确定无预付款。

2、工程竣工结算审计部门：法定审计机构。

3、工程竣工验收最终以审计部门审计后的工程量结算（即审定金额）。

4、凭发包人签署的《验收报告》及《验收报告》上要求的凭证，一次性结算 。

5、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、支付方式：银行转账等。

- 九、供应商资格要求：

基本资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

其他资格要求

1、具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

2、具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证

3、投标人具有2020年1月以来所投标的类似工程业绩，合同原件扫描件、采购单位联系人及联系方式。

- 十、相关附件：

| 一、设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 高清抓拍单元 | 行人闯红灯抓拍单元是由防护罩及高清智能摄像机组成。 | 台 | 32 |  |  |
| 2 | 交通灯信号检测器 | 交通灯信号检测器，支持8路AC220V信号接入； | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 交通终端服务器 | 【12路IPC接入】【4T硬盘】 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 交通诱导屏 | 【行人闯红灯专用】音柱，485信号播放音柱内置音频文件，功率20w，音频信息自定义，音量大小可调节 | 根 | 32 |  |  |
| 5 | 信息发布盒子 | 安卓8.1 播放盒, | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 交换机 | 工业级千兆8口 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 收发器 | 支持标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x | 对 | 15 |  |  |
| 8 | LED显示屏 | 屏尺寸7.37 平方点间距：4mm | 套 | 4 |  |  |
| 9 | LED云信息发送系统 | 支持4核处理器，主频1.2GHz 支持1080P的视频硬解码 | 套 | 4 |  |  |
| 10 | LED云信息接收系统 | LED显示屏专用接收卡； HUB75E 接口，免接 HUB 单卡输出 RGB | 套 | 24 |  |  |
| 11 | 音频系统 | 60w音箱及功放 | 套 | 4 |  |  |
| 12 | 配电柜 | 定制10kw，含定时开关，漏电保护等 | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 曝光屏杆件及框架 | 定制国标板材一体式成型结构箱体，8.6㎡、单立柱高2.5米 | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 支架 | 抓拍机固定支架 | 套 | 24 |  |  |
| 15 | 交通诱导屏线缆 | 网线、光纤、电源等 | 套 | 4 |  |  |
| 16 | 交通诱导屏1 | 交通诱导屏8m²【点间距】P10 | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 交通诱导屏2 | 交通诱导屏2.56m²【点间距】P10 | 套 | 10 |  |  |
| 18 | 交通诱导屏3 | 交通诱导屏3.69m²【点间距】P10 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 配电控制箱 | 交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱，远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡 | 台 | 14 |  |  |
| 20 | 光探头 | 监控环境亮度，实现屏体亮度自动调节 | 只 | 14 |  |  |
| 21 | 智能半球 | 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 | 台 | 14 |  |  |
| 22 | 壁装支架 | 颜色 白材质 铝合金尺寸 183.5 mm × 120 mm ×184 mm重量 770 g | 个 | 13 |  |  |
| 23 | 交换设备 | 工业级千兆8口 | 台 | 14 |  |  |
| 24 | 收发器 | 支持标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x | 对 | 14 |  |  |
| 25 | 视频监控杆件 | 立杆高3.5米，机箱等配套设备 | 套 | 15 |  |  |
| 26 | F型杆件 | 立柱：325*12*8040横梁：100*200*10下法兰：1000*30整体热镀锌、喷塑 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 单立柱式杆件1 | 立柱：180*10*4660法兰：350*350*14整体热镀锌、喷塑 | 套 | 10 |  |  |
| 28 | 单立柱式杆件2 | 双根立柱：180*10*4660法兰：350*350*14整体热镀锌、喷塑 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 机箱 | 【落地机柜】 尺寸：600mm（宽）× 800mm（高）× 450mm（深）（不含帽檐和基座） | 台 | 14 |  |  |
| 30 | 线缆 | 满足现场需求采用2*4平方以上供电电缆及网线光纤等 | 套 | 14 |  |  |
| 31 | 视频存储服务器 | 8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器 | 套 | 5 |  |  |
| 32 | 视频负载均衡服务器 | CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz | 套 | 3 |  |  |
| 33 | 扩展内存条 | 16G | 条 | 6 |  |  |
| 34 | 曝光屏应用 | 后台软件定制接口等 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 闸道封闭大门 | 定制 | 套 | 7 |  |  |
| 36 | 环保抓拍单元 | 900万像素，详见参数需求 | 台 | 7 |  |  |
| 37 | 气体爆闪灯 | 采用24颗高亮度LED芯片，结构采用IP65设计 | 台 | 21 |  |  |
| 38 | 智能球机 | 枪球一体机采用一体化设计 | 台 | 13 |  |  |
| 39 | 智能球机支架 | 球机配套支架 | 个 | 13 |  |  |
| 40 | 挂壁机箱 | 定制，含空开、电源等 | 个 | 7 |  |  |
| 41 | 前端控制主机 | 采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）内存容量≥2G | 套 | 4 |  |  |
| 42 | 光纤收发器 | 工业级 | 对 | 7 |  |  |
| 43 | 交换机 | 工业级 | 套 | 7 |  |  |
| 44 | 横臂式杆件 | 立杆八角对角250-300-6.8米*6mm,横臂110-240-11米*5mm,下法兰500-18mm,横臂连接法兰400*400-18mm | 根 | 6 |  |  |
| 45 | 杆件钢筋笼 | 定制 | 套 | 6 |  |  |
| 46 | 室外超六类网线 | 国标；HSYV-6 | 米 | 500 |  |  |
| 47 | 电缆 KVV 2*1.5 | 带色谱标识，自行勘察现场 | 米 | 500 |  |  |
| 48 | 接电线缆2*4 | YJV带色谱标识，自行勘察现场 | 米 | 2500 |  |  |
| 49 | S272省道分车型限速标志2套 | 130×440cm分车型限速标志，杆件高7米，横臂末端到最外边车道左侧分界线 | 套 | 2 |  |  |
| 50 | 前方全程区间测速标志牌 | 宽385cm（50cm/h×7.7h）、高440cm（50cm/h×8.8h）,杆件高度10米，最低端距路面大于5.5米，采用4F悬臂杆。混凝土为C30，钢筋笼符合项目要求 ，含路边护坡、包封等工作。 | 套 | 2 |  |  |
| 51 | 前方区间测速 长度 | 385*440cm，杆件高度10米，最低端距路面大于5.5米，采用4F悬臂杆。混凝土为C30，钢筋笼符合项目要求 ，含路边护坡、包封等工作。 | 套 | 2 |  |  |
| 52 | 区间测速 起点标志牌 | 385*440cm，杆件高度10米，最低端距路面大于5.5米，采用4F悬臂杆。混凝土为C30，钢筋笼符合项目要求 ，含路边护坡、包封等工作。 | 套 | 2 |  |  |
| 53 | 区间测速 终点标志牌 | 385*440cm，杆件高度10米，最低端距路面大于5.5米，采用4F悬臂杆。混凝土为C30，钢筋笼符合项目要求 ，含路边护坡、包封等工作。 | 套 | 2 |  |  |
| 合计1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备工程类安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通诱导屏基础 | 显示屏基础开挖、预埋件、浇筑 | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 交通诱导屏施工 | 手井管道安装调试等 | 项 | 4 |  |  |
| 3 | 单立柱式杆件基础 | 含地笼、立柱基础C30商混浇筑、预埋件、施工开挖等 | 套 | 14 |  |  |
| 4 | 施工 | 门架吊装、管道预埋、架设线路、安全施工措施费等 | 项 | 14 |  |  |
| 5 | 数据传输 | 光纤租赁，满足3年业务需求 | 项 | 14 |  |  |
| 6 | 杆件基础 | 包含开挖和浇灌，C30 商混，每个点位混凝土不低于5方，基础包封 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 杆件安装 | 含运输，组装，吊装等 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 线缆标志牌 | 定制，交警线缆指示 | 个 | 50 |  |  |
| 9 | 手井 | 定制 | 套 | 10 |  |  |
| 10 | 取电线路铺设 | 立水泥杆路架空或预埋管道 | 米 | 3200 |  |  |
| 11 | 水泥杆件安装 | 含设备、钢丝绳、辅材及安装施工 | 根 | 45 |  |  |
| 12 | 货车禁区系统安装调试费 | 管控设备安装调试、系统对接等 | 点 | 7 |  |  |
| 13 | 取电费用 | 申请安装电表 | 点 | 6 |  |  |
| 14 | 辅助材料 | 需要辅助材料等配件 | 点 | 7 |  |  |
| 合计2 |  |  |  |  |  |  |
| 三、系统维保 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 系统维保 | 工程维护3年 | 项 | 1 |  |  |
| 合计3 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总计 |  |  |  |  |  |  |

如土建图纸、设计图样、款式、清单等。

- 十一、采购实施要求：

（一）交货时间要求：中标人（合同卖方）应于合同生效日后，60日内完成项目的整体安装调试服务工作，交付采购人试运行使用。

要求对项目进度进行安排，并出具项目进度安排表。

（二）安装要求

1、在项目实施过程中，应严格遵守采购人管理制度要求，做好安全、质量、进度的管控，要形成图片、视频、文本等多种形式的记录资料。

2、设备及材料存放要符合要求，保证安全；临时用电需要和建设单位确认后使用，需要进行现场切割、焊接的工作，应严格执行规范要求，注意防火防电。接电工作必须与建设单位确认电压及功率负载，接电应由建设单位电工操作或在电工现场指导下操作；需要临时断电的，应提前和采购人沟通，在不影响工作的其他时间内进行操作。

3、系统调试中必须严格执行公安机关的网络使用规范，网络接入要注意接入网络的性质，注意网络及信息安全，不能对采购人的正常业务运行产生影响，如系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等。

4、要求中标人建立完整的、专业的针对本项目的实施团队，在设备安装、系统测试等方面能满足相关规范、项目进度及质量等方面的需求；能够主动建议并及时响应、解决采购人的项目建设需求，并在规定期限内完成安装调试、部署及上线运行。

5、中标人需提供具体的、科学合理的项目实施计划，包括项目各阶段的时间接点安排，工作内容及实现目标等内容。

6、杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。

（三）项目实施人员配备要求

项目经理1人，拟任项目经理具有二级及以上建造师执业资格证书（机电专业或通信专业）和安全考核B类证书。

- 十二、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

(二) 验收标准：以合同乙方的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以此项目招标文件相关要求为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正和此项目招标文件相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(三) 验收程序：项目建设完成后试运行一个月，采购人以招标文件、中标的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，（试运行合格后一个月之内不组织验收，则视同验收合格）中标人在验收时须向采购人提供详细的验收方案及验收文件（包含招投标文件、合同、实施方案、到货验收单、设备位置分布表、强、弱电线路图、地址规划表、培训文档、结算清单、验收结论等文档）。采购人在组织验收后出具验收报告。

- 十三、其他要求：

1、自行考虑接电，施工期间产生的市政、绿化等与项目相关的费用并由中标人负责。

2、本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、验收等专业化服务。

3、工程正式验收之前，系统杆件、管线、设备出现损坏、丢失，均由中标方无偿负责修复。

4、对于设备清单中没有列到的设备或在招标文件中没有显示出来，但在解决方案中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目内，由投标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目内，由中标人供应和安装，各投标人可根据实际情况自行补充，在投标总报价中应包含该部分费用。

5、投标人中标后，在签订合同前，必须携带相关产品到沛县交警大队进行实地演示，确认曝光屏、抓拍机、情报板等产品与采购方现有后台无缝对接。

6、土建要求：

管道要求：在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

沥青路面挖掘及恢复施工：

①现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

②现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

③为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

④沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

⑤沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

⑥管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

⑦C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

①现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

②现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

③为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成T形沟槽,搭肩宽度为100 mm。

④为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

⑤水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

⑥沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

⑦管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。

人行道路面挖掘及恢复施工：

①现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

②现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

③为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成T形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

④人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

⑤沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

⑥人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

绿化带管道开挖及恢复：

①	现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

② 现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

③ 绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

④沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

⑥管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

7、杆件要求

| 序号 | 规格名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曝光屏杆件及框架 | （1）要求设计新颖，造型美观、结构稳固，尺寸合理，色调搭配和谐. （2）定制国标板材一体式成型结构箱体，尺寸为长度4040MM高度2120MM 箱体厚度300MM，单立柱高2.5米， 立柱直径 273MM结构整体表面镀锌、静电喷涂，兼备防水、散热功能，无裸露焊点更美观，黑色定制 （3）框架包边10cm，包边寸长4.04米*高2.12米 |
| 2 | F型杆件 | 立柱：325*12*8040横梁：100*200*10下法兰：1000*30整体热镀锌、喷塑 |
| 3 | 单立柱式杆件 | 立柱：180*10*4660法兰：350*350*14整体热镀锌、喷塑 |
| 4 | 双立柱式杆件 | 立柱：180*10*4660法兰X2：350*350*14整体热镀锌、喷塑 |
| 5 | 7*7米八角杆 | 主臂220/280，壁厚-6mm，横臂200/90，壁厚5mm，、整体热镀锌、喷塑，地笼8*M27，H1.5对角450/法兰550，法兰腰形孔。 |
| 6 | 7*9米八角杆 | 主臂220/280，壁厚-6mm，横臂200/90，壁厚5mm，、整体热镀锌、喷塑，地笼8*M27，H1.5对角450/法兰550，法兰腰形孔。 |
| 7 | 7*12米八角杆 | 主臂280/340，壁厚-6mm，横臂110/240，壁厚6mm，、整体热镀锌、喷塑，地笼8*M30，H1.5对角450/法兰550，法兰腰形孔。 |
| 8 | 球机L型支架 | 安装于电子警察杆件上，规格H1000mm *L400mm直径为φ86mm |

8、防雷措施

系统按照3级防雷标准进行防雷。整体设计系统防雷接地，系统各组成部分防雷接地及安全防护设计符合现行国家标准及要求。安装在室外的立杆、各式摄像机等单元采取防雷接地措施，在其底部有良好的防雷接地线，接地母线应采用铜质线，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻不超过4欧姆。必要时，增设电源避雷器、信号线防雷器、接闪器及专用接地装置等。

9、电气保护装置

安装过载、漏电、浪涌和短路保护装置；

为防止雷击的损害，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护；

使用快速熔断器来保护内部电路。

第七章  投标文件相关格式

目     录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 投标人承诺

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11.投标人基本情况表

12.预付款保函支付条款模板

1. 投标函

致：沛县公共资源交易中心

根据徐沛快速路异常天气应急管控预警系统[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030]招标文件，  (姓名)  代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.沛县公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由沛县公共资源交易中心确定。

7.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子章）

日期：   年  月  日

- 开标一览表

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐沛快速路异常天气应急管控预警系统 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

注：1.报价包括产品价、税金、运费、设计、安装、调试、检验、保险、运维服务等全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用；

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

3.分项价格表

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型） | 单位 | 详细技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “小型和微型企业和监狱企业和享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”中“微型”或“小型”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型”或“小型”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 产品制造企业为“微型”或“小型”的，须算出““小型和微型”合计”。

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

沛县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

4.偏离表

技术偏离表

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 证明文件位置及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

商务条款偏离表

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

5. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁                 民族：    族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与徐沛快速路异常天气应急管控预警系统（项目编号： JSZC-320322-PXZX-G2023-0030）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

特此授权委托。

法定代表人（盖电子章）：

年   月   日

请附法定代表人及受托人身份证原件扫描件。

6.投标人承诺（含售后服务承诺）

项 目 名 称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统项 目 编 号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030如我单位中标，将履行以下承诺(包含但不限于以下承诺)：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加徐沛快速路异常天气应急管控预警系统的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

三、……

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

7.中小企业声明函

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖电子章）：

日 期：

.

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

- 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐沛快速路异常天气应急管控预警系统

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子章）

日期：   年  月  日

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

主要专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明

我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

10.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 徐沛快速路异常天气应急管控预警系统（项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0030）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子章）

日  期：   年  月  日

11.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 邮 箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐户 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 大型企业 □ 中型企业 □ 小型企业 □ 微型企业 □ |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

12、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

- 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。