如有修改意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2023年11月22日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2023年11月22日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

第六章采购需求

一、项目名称

徐州市居家和社区基本养老服务提升行动项目—家庭养老床位建设项目。

二、项目概况

1、标段设置

标段一：服务范围: 邳州市、新沂市；预计改造729户。

标段二：服务范围:丰县大沙河镇、范楼镇、凤城街道、华山镇、梁寨镇、宋楼镇、孙楼镇、王沟镇；预计改造661户。

标段三：服务范围：丰县常店镇、欢口镇、师寨镇、首羡镇、顺河镇、赵庄镇、中阳里街道；预计改造651户。

标段四：服务范围：贾汪区；预计改造631户。

标段五：服务范围:铜山区；预计改造594户。

标段六：服务范围:沛县、睢宁县；预计改造590户。

标段七：服务范围: 鼓楼区、云龙区；预计改造414户。

标段八：服务范围: 泉山区、经开区；预计改造379户。

2、项目总量及单价：家庭养老床位改造约4649户，不接受单价超过6000元/户报价。报价以每户改造方案清单为准（见附件1），投标方需仔细研究每户改造方案，测算每户改造费用和每个标段的总体报价。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、工具设备费、税费、保险、培训、售后服务、验收、利润等供应商认为可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、工作要求

依据《家庭养老照护床位建设和服务规范》（DB32/T4182—2021），根据被服务对象的具体情况，按照完成时间、确保实效、文明安全原则，最大限度满足服务对象需求。投标方需具备家庭养老床位改造管理系统，通过信息化对家庭养老床位改造全过程进行管理，能实现家庭养老床位改造对象数据导入、改造评估、改造前后场景照片对比、服务定位，具备向监护人、服务方、徐州市养老服务信息平台开放信息化端口等功能。

四、人员配备要求

根据工作量，按具体项目设计方案分组配备工作人员，每组由信息技术人员、室内装潢设计（含适老化改造）人员、辅具适配人员组成。

五、实施周期要求

2023年12月10日至2024年4月30日。

六、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
附件1

家庭养老床位改造方案清单

标段1：

	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	4G路由器
	1.网口：4*lan

2.供电方式：DC供电

3.无线速率：不低于300Mbps

4.加密方式：支持WPA/WPA2

5.包含一年流量，每月不低于3G

6.加配1.8米3插位接线板
	717

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。
	729

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：WiFi  

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

8.被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

9.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

10.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

11.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	172

	4
	
	
	毫米波雷达生命体征监测器
	1.电磁频段：60GHz 

2.电磁发射功率：≤20mw

3.工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4.整机功率：<=3w

5.天线覆盖范围：120°

6.最大探测距离：2m
7.网络传输方式：WIFI

8.具备呼吸/心率实时监测功能

9.具备长时间（可设定）无呼吸/心率生命体征数据报警功能；

10.具备指定时间段内（可设定）离床告警功能；

11.能生成完整的具备科学依据的睡眠监测报告。
	124

	5
	
	
	智能腕表
	1.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点

2.待机时间：≥5天

3.支持双向通话、心率监测、血压监测、体温检测、一键报警、电子围栏、实时定位功能。

4.屏幕尺寸：≥1.14寸，高清IPS显示屏
	425

	6
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.探测类型：光电式感烟火灾报警器 智能编码：内置MCU和光电感烟电路  

2.灵敏度等级：Ⅱ或Ⅲ级  

3.报警音量：≥80dB(正前方3米处)  

4.报警方式：声、光同时警  

5.工作电流：静态＜20µA，

6.报警电流：＜200mA  

7.通信指标无线传输方式：NB-IoT （全网通） 

8.支持周期上报，间隔小于24小时  

9.支持上传电池电量和信号CSQ值

10.支持电池低电量报警功能 

11.电池使用寿命：≥3年 
	729

	7
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.探测气体：天然气（CH4）

2.工作电压：AC220V供电

3.报警浓度：6% LEL

4.报警音量：≥70dB（正前方1米处）

5.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

6.支持周期上报，间隔小于24小时 

7.支持NB-IoT信号值上传，信号低提示

8.使用环境:温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95%
	235

	8
	
	发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	水浸报警器
	1.工作电源：DC供电           

2.无线传输方式：NB-IoT(全网通)               

3.低电量报警：支持      

4.报警电流： ≤100mA        

5.支持电池电量和信号值数 据上传支持低电量和信号弱报警。
	5

	9
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	363

	10

	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	566

	11
	智能感应设备人体存在感知仪
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	红外报警器
	1.感应距离：8-12M

2.感应角度：110°

3.无线传输方式：NB-IoT（全网通）

4.电池容量：≥800mAh

5.低电量报警：支持       

6.支持电池电量和信号值 数据上传               

7.支持低电量和信号弱报警
	117

	12
	
	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计
	门磁传感器
	1.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

2.供电方式：DC供电

3.静态电流：小于10uA

4.支持周期上报，间隔小于24小时 

5.支持低电压/故障数据上报 

6.支持电池低电量告警 

7.电池使用寿命≥2年
	18

	13
	
	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响；
	人体存在感知仪
	1.通信方式：LTE （4G）

2.探测距离：50-800cm（默认400cm）

3.超时时间：-3600秒（默认300秒）

4.状态延时：0-3600秒（默认5秒）

5.响应延时：无人到有人（1档<=3秒，2档<=10秒,3档<=30秒） ，有人到无人（1档<=15秒，2档<=40秒, 3档<=60秒） 

6.探测范围：雷达前方8m，左右各4米的区域

7.工作模式：常规检测模式（默认）/超时驻留报警模式/异常离岗报警模式

8.存在状态无人/静息/少许活动/频繁活动 。

9.报警模式：驻留超时/离岗超时
	35

	14
	
	具有跌倒报警和日间活动监测功能
	毫米波雷达跌倒报警器
	1．电磁频段：60GHz 

2．电磁发射功率：≤20mw

3．工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4．整机功率：<=3w

5．天线覆盖范围：120°

6．最大探测距离：>=6m

7．网络传输方式：WIFI

8.能准确判断跌倒，包括：向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下，三个方向的判断准确率不低于95%；检测到室内人员跌倒时，会自动发出报警信息。

9.同一监测区域内，最大支持不少于3个目标的姿态判定。

10.设备可以根据运营要求可提供久坐提醒、夜间离床告警功能。

11.单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。

12.支持在淋浴房（玻璃材质）监测，监测设备需防水。

13.产品通过5级及以上防水测试
	203

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	197

	2
	
	
	
	防滑拼接垫
	1.材质：环保软性PVC

2.尺寸：300×300×8mm

3.拼接安装，便于清洁拆洗
	44

	3
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道
	移动坡道
	1、材质：橡塑材质       

2、尺寸：根据每户评估结果配置
	31

	4
	
	
	
	水泥坡道
	1.材质：水泥、砂子

2.尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于50mm）设计施工样式

3.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）

4.表面作防滑条纹处理
	68

	5
	门改造
	门槛移除
	移除门槛，便利老年人进出
	门槛移除
	1.适合水泥地面，不包括木质结构房屋

2.拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖保持水平
	4

	6
	
	下压式

门把手改造
	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门
	下压式门把手
	1.拆除原有锁具

2.安装下压式门把手

3.根据老人家庭实际情况改造，满足老人需求。
	1

	7
	
	安装门铃
	供听力视力障碍老人使用
	闪光振动门铃
	1.接收器输入电压：AC100-240V

2、接收器功耗：≤0.3w

3.响铃等级：≥80dB (分贝计0.5米外测试)

4.无线频率：433.92MHz

5.空旷距离：50-100米

6.使用环境温度：-20℃~70℃
	57

	8
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	130

	9
	
	
	
	床边抓杆
	1.材质：碳钢钢材

2.可折叠，方便收纳
	34

	10
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	手动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	485

	11
	
	
	
	电动护理床
	电动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	42

	12
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	165

	13
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	95

	14
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	88

	15
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	40

	16
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	17

	17
	
	
	
	135°扶手
	1.尺寸约为：450×450mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	4

	18
	
	
	
	T形扶手
	1.内管材质:  厚度≥1.2mm不锈钢，

2.外管材质：高强度 ABS 或尼龙

3.尺寸 ：70cm×50cm及以上，不锈钢螺丝

4.表 面工艺:  防滑处理

5.安装方式:  打孔，手握舒适，防水防潮，承重力强，防锈耐用，夜光功能。
	2

	19
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	15

	20
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患                            
	406

	21
	
	
	
	沐浴床
	1.尺寸约为：外宽90cm,外长195cm,高度22cm

2.配备电动充气泵、电动花洒、8L一体式水袋、一次性床垫不少于20张、补胶贴片

3.PVC材质

4.独立双层主体气腔。
	6

	22
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	97

	23
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	76

	24
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	50

	25
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	蹲便器改造坐便器
	1.拆除原有蹲便器，并清理建筑垃圾

2.水路改造至合适位置

3.地面粉平、安装新坐便器
	4

	26
	
	
	
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	228

	27
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	629

	28
	
	电源插座及开关改造
	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用
	大按键开关面板
	PC 材料，两开双控，阻燃。
	11

	29
	
	
	
	插座
	1.配合电气线路改造，根据电路改造标准，实现灯具门边和床头双控，方便老人起居

2.尺寸：86盒型，86×86×25mm

3.明盒安装
	26

	30
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条
	防撞护角
	1.材质：NBR环保橡胶发泡材质

2.尺寸：≥50×50mm

3.厚度：≥12mm
	11

	31
	
	
	
	防撞条
	1.长：≥2000mm

2.材质：橡胶

3.墙边包角处理

4.厚度：≥12mm
	11

	32
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1、采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2、成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3、坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	45

	33
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1、实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	309

	34
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1、实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2、台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	202

	35
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手
	151

	36
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节
	92

	37
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	86

	38
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。
	300

	39
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	52

	40
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	314

	41
	
	自助进食

器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）
	自助进食器具
	防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸；

助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢；
弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；
饮水杯 (壶)为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。
	13

	42
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	65


标段2：

	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	4G路由器
	1.网口：4*lan

2.供电方式：DC供电

3.无线速率：不低于300Mbps

4.加密方式：支持WPA/WPA2

5.包含一年流量，每月不低于3G

6.加配1.8米3插位接线板
	613

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。
	661

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。
具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：WiFi  

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

8.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

9.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

10.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	661

	4
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.探测类型：光电式感烟火灾报警器 智能编码：内置MCU和光电感烟电路  

2.灵敏度等级：Ⅱ或Ⅲ级  

3.报警音量：≥80dB(正前方3米处)  

4.报警方式：声、光同时警  

5.工作电流：静态＜20µA，

6.报警电流：＜200mA  

7.通信指标无线传输方式：NB-IoT （全网通） 

8.支持周期上报，间隔小于24小时  

9.支持上传电池电量和信号CSQ值

10.支持电池低电量报警功能 

11.电池使用寿命：≥3年 
	649

	5
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.探测气体：天然气（CH4）

2.工作电压：AC220V供电

3.报警浓度：6% LEL

4.报警音量：≥70dB（正前方1米处）

5.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

6.支持周期上报，间隔小于24小时 

7.支持NB-IoT信号值上传，信号低提示

8.使用环境:温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95%
	30

	6
	
	发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	水浸报警器
	1.工作电源：DC供电           

2.无线传输方式：NB-IoT(全网通)               

3.低电量报警：支持      

4.报警电流： ≤100mA        

5.支持电池电量和信号值数 据上传支持低电量和信号弱报警。
	2

	7
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	645

	8
	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	43

	9
	智能感应设备人体存在感知仪
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	红外报警器
	1.感应距离：8-12M

2.感应角度：110°

3.无线传输方式：NB-IoT（全网通）

4.电池容量：≥800mAh

5.低电量报警：支持       

6.支持电池电量和信号值 数据上传               

7.支持低电量和信号弱报警
	126

	10
	
	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计
	门磁传感器
	1.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

2.供电方式：DC供电

3.静态电流：小于10uA

4.支持周期上报，间隔小于24小时 

5.支持低电压/故障数据上报 

6.支持电池低电量告警 

7.电池使用寿命≥2年
	22

	11
	
	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响；
	人体存在感知仪
	1.通信方式：LTE （4G）

2.探测距离：50-800cm（默认400cm）

3.超时时间：-3600秒（默认300秒）

4.状态延时：0-3600秒（默认5秒）

5.响应延时：无人到有人（1档<=3秒，2档<=10秒,3档<=30秒） ，有人到无人（1档<=15秒，2档<=40秒, 3档<=60秒） 

6.探测范围：雷达前方8m，左右各4米的区域

7.工作模式：常规检测模式（默认）/超时驻留报警模式/异常离岗报警模式

8.存在状态无人/静息/少许活动/频繁活动 。

9.报警模式：驻留超时/离岗超时
	6

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	462

	2
	
	
	
	防滑拼接垫
	1.材质：环保软性PVC

2.尺寸：300×300×8mm

3.拼接安装，便于清洁拆洗
	25

	3
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道
	移动坡道
	1、材质：橡塑材质       

2、尺寸：根据每户评估结果配置
	9

	4
	门改造
	安装门铃
	供听力视力障碍老人使用
	闪光振动门铃
	1.接收器输入电压：AC100-240V

2、接收器功耗：≤0.3w

3.响铃等级：≥80dB (分贝计0.5米外测试)

4.无线频率：433.92MHz

5.空旷距离：50-100米

6.使用环境温度：-20℃~70℃
	64

	5
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	597

	6
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	手动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	45

	7
	
	
	
	电动护理床
	电动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	7

	8
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	42

	9
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	21

	10
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	225

	11
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	24

	12
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	13

	13
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	40

	14
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患                            
	547

	15
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	72

	16
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	7

	17
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	31

	18
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	573

	19
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	907

	20
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条
	防撞护角
	1.材质：NBR环保橡胶发泡材质

2.尺寸：≥50×50mm

3.厚度：≥12mm
	2286

	21
	
	
	
	防撞条
	1.长：≥2000mm

2.材质：橡胶

3.墙边包角处理

4.厚度：≥12mm
	697

	22
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1、采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2、成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3、坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	117

	23
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1、实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	407

	24
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1、实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2、台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	323

	25
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手
	127

	26
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节
	146

	27
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	28

	28
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。
	200

	29
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	191

	30
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	406

	31
	
	自助进食

器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）
	自助进食器具
	1.防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸；

2.助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢；
3.弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；
4.饮水杯 (壶)为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。
	128

	32
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	135


标段3：

	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	4G路由器
	1.网口：4*lan

2.供电方式：DC供电

3.无线速率：不低于300Mbps

4.加密方式：支持WPA/WPA2

5.包含一年流量，每月不低于3G

6.加配1.8米3插位接线板
	643

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。
	651

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。
具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：WiFi  

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

8.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

9.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

10.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	651

	4
	
	
	毫米波雷达生命体征监测器
	1.电磁频段：60GHz 

2.电磁发射功率：≤20mw

3.工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4.整机功率：<=3w

5.天线覆盖范围：120°

6.最大探测距离：2m
7.网络传输方式：WIFI

8.具备呼吸/心率实时监测功能

9.具备长时间（可设定）无呼吸/心率生命体征数据报警功能；

10.具备指定时间段内（可设定）离床告警功能；

11.能生成完整的具备科学依据的睡眠监测报告。
	1

	5
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.探测类型：光电式感烟火灾报警器 智能编码：内置MCU和光电感烟电路  

2.灵敏度等级：Ⅱ或Ⅲ级  

3.报警音量：≥80dB(正前方3米处)  

4.报警方式：声、光同时警  

5.工作电流：静态＜20µA，

6.报警电流：＜200mA  

7.通信指标无线传输方式：NB-IoT （全网通） 

8.支持周期上报，间隔小于24小时  

9.支持上传电池电量和信号CSQ值

10.支持电池低电量报警功能 

11.电池使用寿命：≥3年 
	645

	6
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.探测气体：天然气（CH4）

2.工作电压：AC220V供电

3.报警浓度：6% LEL

4.报警音量：≥70dB（正前方1米处）

5.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

6.支持周期上报，间隔小于24小时 

7.支持NB-IoT信号值上传，信号低提示

8.使用环境:温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95%
	37

	7
	
	发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	水浸报警器
	1.工作电源：DC供电           

2.无线传输方式：NB-IoT(全网通)               

3.低电量报警：支持      

4.报警电流： ≤100mA        

5.支持电池电量和信号值数 据上传支持低电量和信号弱报警。
	1

	8
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	638

	9
	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	3

	10
	智能感应设备人体存在感知仪
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	红外报警器
	1.感应距离：8-12M

2.感应角度：110°

3.无线传输方式：NB-IoT（全网通）

4.电池容量：≥800mAh

5.低电量报警：支持       

6.支持电池电量和信号值 数据上传               

7.支持低电量和信号弱报警
	75

	11
	
	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计
	门磁传感器
	1.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

2.供电方式：DC供电

3.静态电流：小于10uA

4.支持周期上报，间隔小于24小时 

5.支持低电压/故障数据上报 

6.支持电池低电量告警 

7.电池使用寿命≥2年
	7

	12
	
	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响；
	人体存在感知仪
	1.通信方式：LTE （4G）

2.探测距离：50-800cm（默认400cm）

3.超时时间：-3600秒（默认300秒）

4.状态延时：0-3600秒（默认5秒）

5.响应延时：无人到有人（1档<=3秒，2档<=10秒,3档<=30秒） ，有人到无人（1档<=15秒，2档<=40秒, 3档<=60秒） 

6.探测范围：雷达前方8m，左右各4米的区域

7.工作模式：常规检测模式（默认）/超时驻留报警模式/异常离岗报警模式

8.存在状态无人/静息/少许活动/频繁活动 。

9.报警模式：驻留超时/离岗超时
	12

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	484

	2
	
	
	
	防滑拼接垫
	1.材质：环保软性PVC

2.尺寸：300×300×8mm

3.拼接安装，便于清洁拆洗
	8

	3
	门改造
	安装门铃
	供听力视力障碍老人使用
	闪光振动门铃
	1.接收器输入电压：AC100-240V

2、接收器功耗：≤0.3w

3.响铃等级：≥80dB (分贝计0.5米外测试)

4.无线频率：433.92MHz

5.空旷距离：50-100米

6.使用环境温度：-20℃~70℃
	42

	4
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	607

	5
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	33

	6
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	40

	7
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	20

	8
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	101

	9
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	6

	10
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	13

	11
	
	
	
	135°扶手
	1.尺寸约为：450×450mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	1

	12
	
	
	
	T形扶手
	1.内管材质:  厚度≥1.2mm不锈钢，

2.外管材质：高强度 ABS 或尼龙

3.尺寸 ：70cm×50cm及以上，不锈钢螺丝

4.表 面工艺:  防滑处理

5.安装方式:  打孔，手握舒适，防水防潮，承重力强，防锈耐用，夜光功能。
	4

	13
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	52

	14
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患                            
	489

	15
	
	
	
	沐浴床
	1.尺寸约为：外宽90cm,外长195cm,高度22cm

2.配备电动充气泵、电动花洒、8L一体式水袋、一次性床垫不少于20张、补胶贴片

3.PVC材质

4.独立双层主体气腔。
	1

	16
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	55

	17
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	6

	18
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	46

	19
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	574

	20
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	895

	21
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条
	防撞护角
	1.材质：NBR环保橡胶发泡材质

2.尺寸：≥50×50mm

3.厚度：≥12mm
	1971

	22
	
	
	
	防撞条
	1.长：≥2000mm

2.材质：橡胶

3.墙边包角处理

4.厚度：≥12mm
	503

	23
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1、采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2、成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3、坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	131

	24
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1、实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	409

	25
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1、实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2、台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	417

	26
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手
	79

	27
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节
	167

	28
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	13

	29
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。
	153

	30
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	134

	31
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	379

	32
	
	自助进食

器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）
	自助进食器具
	防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸；

助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢；
弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；
饮水杯 (壶)为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。
	158

	33
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	118


标段4：
	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	4G路由器
	1.网口：4*lan

2.供电方式：DC供电

3.无线速率：不低于300Mbps

4.加密方式：支持WPA/WPA2

5.包含一年流量，每月不低于3G

6.加配1.8米3插位接线板
	631

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。
	629

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。
具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：WiFi  

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

8.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

9.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

10.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	628

	4
	
	
	智能腕表
	1.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点

2.待机时间：≥5天

3.支持双向通话、心率监测、血压监测、体温检测、一键报警、电子围栏、实时定位功能。

4.屏幕尺寸：≥1.14寸，高清IPS显示屏
	5

	5
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.探测类型：光电式感烟火灾报警器 智能编码：内置MCU和光电感烟电路  

2.灵敏度等级：Ⅱ或Ⅲ级  

3.报警音量：≥80dB(正前方3米处)  

4.报警方式：声、光同时警  

5.工作电流：静态＜20µA，

6.报警电流：＜200mA  

7.通信指标无线传输方式：NB-IoT （全网通） 

8.支持周期上报，间隔小于24小时  

9.支持上传电池电量和信号CSQ值

10.支持电池低电量报警功能 

11.电池使用寿命：≥3年 
	615

	6
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.探测气体：天然气（CH4）

2.工作电压：AC220V供电

3.报警浓度：6% LEL

4.报警音量：≥70dB（正前方1米处）

5.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

6.支持周期上报，间隔小于24小时 

7.支持NB-IoT信号值上传，信号低提示

8.使用环境:温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95%
	67

	7
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	625

	8
	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	20

	9
	智能感应设备人体存在感知仪
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	红外报警器
	1.感应距离：8-12M

2.感应角度：110°

3.无线传输方式：NB-IoT（全网通）

4.电池容量：≥800mAh

5.低电量报警：支持       

6.支持电池电量和信号值 数据上传               

7.支持低电量和信号弱报警
	23

	10
	
	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计
	门磁传感器
	1.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

2.供电方式：DC供电

3.静态电流：小于10uA

4.支持周期上报，间隔小于24小时 

5.支持低电压/故障数据上报 

6.支持电池低电量告警 

7.电池使用寿命≥2年
	39

	11
	
	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响；
	人体存在感知仪
	1.通信方式：LTE （4G）

2.探测距离：50-800cm（默认400cm）

3.超时时间：-3600秒（默认300秒）

4.状态延时：0-3600秒（默认5秒）

5.响应延时：无人到有人（1档<=3秒，2档<=10秒,3档<=30秒） ，有人到无人（1档<=15秒，2档<=40秒, 3档<=60秒） 

6.探测范围：雷达前方8m，左右各4米的区域

7.工作模式：常规检测模式（默认）/超时驻留报警模式/异常离岗报警模式

8.存在状态无人/静息/少许活动/频繁活动 。

9.报警模式：驻留超时/离岗超时
	1

	12
	
	具有跌倒报警和日间活动监测功能
	毫米波雷达跌倒报警器
	1．电磁频段：60GHz 

2．电磁发射功率：≤20mw

3．工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4．整机功率：<=3w

5．天线覆盖范围：120°

6．最大探测距离：>=6m

7．网络传输方式：WIFI

8.能准确判断跌倒，包括：向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下，三个方向的判断准确率不低于95%；检测到室内人员跌倒时，会自动发出报警信息。

9.同一监测区域内，最大支持不少于3个目标的姿态判定。

10.设备可以根据运营要求可提供久坐提醒、夜间离床告警功能。

11.单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。

12.支持在淋浴房（玻璃材质）监测，监测设备需防水。
	1

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	632

	2
	
	
	
	防滑拼接垫
	1.材质：环保软性PVC

2.尺寸：300×300×8mm

3.拼接安装，便于清洁拆洗
	736

	3
	门改造
	安装门铃
	供听力视力障碍老人使用
	闪光振动门铃
	1.接收器输入电压：AC100-240V

2、接收器功耗：≤0.3w

3.响铃等级：≥80dB (分贝计0.5米外测试)

4.无线频率：433.92MHz

5.空旷距离：50-100米

6.使用环境温度：-20℃~70℃
	18

	4
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	425

	5
	
	
	
	床边抓杆
	1.材质：碳钢钢材

2.可折叠，方便收纳
	63

	6
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	137

	7
	
	
	
	电动护理床
	电动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	2

	8
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	30

	9
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	25

	10
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	42

	11
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	18

	12
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	8

	13
	
	
	
	135°扶手
	1.尺寸约为：450×450mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	2

	14
	
	
	
	T形扶手
	1.内管材质:  厚度≥1.2mm不锈钢，

2.外管材质：高强度 ABS 或尼龙

3.尺寸 ：70cm×50cm及以上，不锈钢螺丝

4.表 面工艺:  防滑处理

5.安装方式:  打孔，手握舒适，防水防潮，承重力强，防锈耐用，夜光功能。
	3

	15
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	30

	16
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患                            
	631

	17
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	27

	18
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	20

	19
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	8

	20
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	蹲便器改造坐便器
	1.拆除原有蹲便器，并清理建筑垃圾

2.水路改造至合适位置

3.地面粉平、安装新坐便器
	3

	21
	
	
	
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	526

	22
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	632

	23
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条
	防撞条
	1.长：≥2000mm

2.材质：橡胶

3.墙边包角处理

4.厚度：≥12mm
	4

	24
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1、采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2、成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3、坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	356

	25
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1、实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	470

	26
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1、实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2、台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	114

	27
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，ABS防滑带灯把手
	172

	28
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节
	103

	29
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	249

	30
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 
	191

	31
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	5

	32
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	631

	33
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	52


标段5：

	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	4G路由器
	1.网口：4*lan

2.供电方式：DC供电

3.无线速率：不低于300Mbps

4.加密方式：支持WPA/WPA2

5.包含一年流量，每月不低于3G

6.加配1.8米3插位接线板
	594

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。

8.产品具备CMA或CNAS国家授权资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，提供产品检测报告复印件。
	594

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。
具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：WiFi  

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

8.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

9.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

10.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	563

	4
	
	
	毫米波雷达生命体征监测器
	1.电磁频段：60GHz 

2.电磁发射功率：≤20mw

3.工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4.整机功率：<=3w

5.天线覆盖范围：120°

6.最大探测距离：2m
7.网络传输方式：WIFI

8.具备呼吸/心率实时监测功能

9.具备长时间（可设定）无呼吸/心率生命体征数据报警功能；

10.具备指定时间段内（可设定）离床告警功能；

11.能生成完整的具备科学依据的睡眠监测报告。
	31

	5
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.探测类型：光电式感烟火灾报警器 智能编码：内置MCU和光电感烟电路  

2.灵敏度等级：Ⅱ或Ⅲ级  

3.报警音量：≥80dB(正前方3米处)  

4.报警方式：声、光同时警  

5.工作电流：静态＜20µA，

6.报警电流：＜200mA  

7.通信指标无线传输方式：NB-IoT （全网通） 

8.支持周期上报，间隔小于24小时  

9.支持上传电池电量和信号CSQ值

10.支持电池低电量报警功能 

11.电池使用寿命：≥3年 
	594

	6
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.探测气体：天然气（CH4）

2.工作电压：AC220V供电

3.报警浓度：6% LEL

4.报警音量：≥70dB（正前方1米处）

5.无线传输方式：NB-IoT （全网通）

6.支持周期上报，间隔小于24小时 

7.支持NB-IoT信号值上传，信号低提示

8.使用环境:温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95%
	30

	7
	
	发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	水浸报警器
	1.工作电源：DC供电           

2.无线传输方式：NB-IoT(全网通)               

3.低电量报警：支持      

4.报警电流： ≤100mA        

5.支持电池电量和信号值数 据上传支持低电量和信号弱报警。
	1

	8
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	588

	9
	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	6

	10
	智能感应设备人体存在感知仪
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	红外报警器
	1.感应距离：8-12M

2.感应角度：110°

3.无线传输方式：NB-IoT（全网通）

4.电池容量：≥800mAh

5.低电量报警：支持       

6.支持电池电量和信号值 数据上传               

7.支持低电量和信号弱报警
	2

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	539

	2
	
	
	
	防滑拼接垫
	1.材质：环保软性PVC

2.尺寸：300×300×8mm

3.拼接安装，便于清洁拆洗
	94

	3
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道
	移动坡道
	1、材质：橡塑材质       

2、尺寸：根据每户评估结果配置
	4

	4
	
	
	
	水泥坡道
	1.材质：水泥、砂子

2.尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于50mm）设计施工样式

3.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）

4.表面作防滑条纹处理
	8

	5
	门改造
	门槛移除
	移除门槛，便利老年人进出
	门槛移除
	1.适合水泥地面，不包括木质结构房屋

2.拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖保持水平
	1

	6
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	357

	7
	
	
	
	床边抓杆
	1.材质：碳钢钢材

2.可折叠，方便收纳
	122

	8
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	104

	9
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	11

	10
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	34

	11
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	83

	12
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	7

	13
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	31

	14
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	32

	15
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患                            
	432

	16
	
	
	
	沐浴床
	1.尺寸约为：外宽90cm,外长195cm,高度22cm

2.配备电动充气泵、电动花洒、8L一体式水袋、一次性床垫不少于20张、补胶贴片

3.PVC材质

4.独立双层主体气腔。
	1

	17
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	5

	18
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	7

	19
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	3

	20
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	295

	21
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	583

	22
	
	电源插座及开关改造
	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用
	插座
	1.配合电气线路改造，根据电路改造标准，实现灯具门边和床头双控，方便老人起居

2.尺寸：86盒型，86×86×25mm

3.明盒安装
	7

	23
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1.采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2.成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3.坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	70

	24
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1.实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2.坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	568

	25
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1.实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2.台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	225

	26
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手
	101

	27
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节
	211

	28
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	84

	29
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。
	396

	30
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	9

	31
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	186

	32
	
	自助进食

器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）
	自助进食器具
	防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸；

助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢；
弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；
饮水杯 (壶)为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。
	36

	33
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	173


标段6：
	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	网关
	1.供电方式：DC供电

2.工作温度：0℃-45℃

3.工作湿度：≤90%HR

4.接收灵敏度：≤-100dBm

5.发射功率：＜20dBm

6.通信方式：NBiot/4G；支持三网通

7.电池寿命：断电后可使用不少于三小时

8.负责信息采集、处理、转发，一体式紧急按钮，多点路由组网，遇险连通服务中心
	589

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。
	588

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。
具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：4G（全网通） 

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

8.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

9.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

10.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	359

	4
	
	
	毫米波雷达生命体征监测器
	1.电磁频段：60GHz 

2.电磁发射功率：≤20mw

3.工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4.整机功率：<=3w

5.天线覆盖范围：120°

6.最大探测距离：2m
7.网络传输方式：4G

8.具备呼吸/心率实时监测功能

9.具备长时间（可设定）无呼吸/心率生命体征数据报警功能；

10.具备指定时间段内（可设定）离床告警功能；

11.能生成完整的具备科学依据的睡眠监测报告。
	220

	5
	
	
	智能腕表
	1.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点

2.待机时间：≥5天

3.支持双向通话、心率监测、血压监测、体温检测、一键报警、电子围栏、实时定位功能。

4.屏幕尺寸：≥1.14寸，高清IPS显示屏
	21

	6
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.静态电流：＜10uA

2.报警电流：≤70mA

3.外形尺寸：φ90mm*50mm
4.使用环境：温度：-10℃~+50℃

5.相对湿度：≤95%RH（40℃±2℃）
6.报警方式：声、光报警
7.报警音量：85dB，3米

8.搭配网关使用
	343

	7
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.功耗：≤5W

2.相对湿度：≤93%RH(不结露)

3.工作环境：温度-10℃~-55℃

4.大气压力：86KPa-105KPa

5.探测气体：甲烷（CH4）

6.报警设定值：7%LEL

7.最高量程：0-20%LEL

8.重复性误差：±3%LEL

9.响应时间：≤30秒

10.报警方式：声光报警

11.报警声压：≥70dB（正前方方1米处）

12.接收灵敏度：-128dBm8.

13.搭配网关使用
	7

	8
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	581

	9

	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	2

	10
	智能感应设备人体存在感知仪
	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响；
	人体存在感知仪
	1.通信方式：LTE （4G）

2.探测距离：50-800cm（默认400cm）

3.超时时间：-3600秒（默认300秒）

4.状态延时：0-3600秒（默认5秒）

5.响应延时：无人到有人（1档<=3秒，2档<=10秒,3档<=30秒） ，有人到无人（1档<=15秒，2档<=40秒, 3档<=60秒） 

6.探测范围：雷达前方8m，左右各4米的区域

7.工作模式：常规检测模式（默认）/超时驻留报警模式/异常离岗报警模式

8.存在状态无人/静息/少许活动/频繁活动 。

9.报警模式：驻留超时/离岗超时
	2

	11
	
	具有跌倒报警和日间活动监测功能
	毫米波雷达跌倒报警器
	1．电磁频段：60GHz 

2．电磁发射功率：≤20mw

3．工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4．整机功率：<=3w

5．天线覆盖范围：120°

6．最大探测距离：>=6m

7．网络传输方式：4G

8.能准确判断跌倒，包括：向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下，三个方向的判断准确率不低于95%；检测到室内人员跌倒时，会自动发出报警信息。

9.同一监测区域内，最大支持不少于3个目标的姿态判定。

10.设备可以根据运营要求可提供久坐提醒、夜间离床告警功能。

11.单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。

12.支持在淋浴房（玻璃材质）监测，监测设备需防水。

13.产品通过5级及以上防水测试。
	15

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	71

	2
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道
	移动坡道
	1、材质：橡塑材质       

2、尺寸：根据每户评估结果配置
	12

	3
	
	
	
	水泥坡道
	1.材质：水泥、砂子

2.尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于50mm）设计施工样式

3.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）

4.表面作防滑条纹处理
	2

	4
	门改造
	下压式

门把手改造
	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门
	下压式门把手
	1.拆除原有锁具

2.安装下压式门把手

3.根据老人家庭实际情况改造，满足老人需求。
	10

	5
	
	安装门铃
	供听力视力障碍老人使用
	闪光振动门铃
	1.接收器输入电压：AC100-240V

2、接收器功耗：≤0.3w

3.响铃等级：≥80dB (分贝计0.5米外测试)

4.无线频率：433.92MHz

5.空旷距离：50-100米

6.使用环境温度：-20℃~70℃
	14

	6
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	177

	7
	
	
	
	床边抓杆
	1.材质：碳钢钢材

2.可折叠，方便收纳
	85

	8
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	140

	9
	
	
	
	电动护理床
	电动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	34

	10
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	145

	11
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	118

	12
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	102

	13
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	17

	14
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	7

	15
	
	
	
	135°扶手
	1.尺寸约为：450×450mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	13

	16
	
	
	
	T形扶手
	1.内管材质:  厚度≥1.2mm不锈钢，

2.外管材质：高强度 ABS 或尼龙

3.尺寸 ：70cm×50cm及以上，不锈钢螺丝

4.表 面工艺:  防滑处理

5.安装方式:  打孔，手握舒适，防水防潮，承重力强，防锈耐用，夜光功能。
	11

	17
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	62

	18
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患                            
	332

	19
	
	
	
	沐浴床
	1.尺寸约为：外宽90cm,外长195cm,高度22cm

2.配备电动充气泵、电动花洒、8L一体式水袋、一次性床垫不少于20张、补胶贴片

3.PVC材质

4.独立双层主体气腔。
	1

	20
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	63

	21
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	69

	22
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	37

	23
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	蹲便器改造坐便器
	1.拆除原有蹲便器，并清理建筑垃圾

2.水路改造至合适位置

3.地面粉平、安装新坐便器
	2

	24
	
	
	
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	370

	25
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	314

	26
	
	电源插座及开关改造
	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用
	大按键开关面板
	PC 材料，两开双控，阻燃。
	2

	27
	
	
	
	插座
	1.配合电气线路改造，根据电路改造标准，实现灯具门边和床头双控，方便老人起居

2.尺寸：86盒型，86×86×25mm

3.明盒安装
	8

	28
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条
	防撞护角
	1.材质：NBR环保橡胶发泡材质

2.尺寸：≥50×50mm

3.厚度：≥12mm
	34

	29
	
	
	
	防撞条
	1.长：≥2000mm

2.材质：橡胶

3.墙边包角处理

4.厚度：≥12mm
	20

	30
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1、采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2、成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3、坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	201

	31
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1、实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	427

	32
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1、实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2、台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	364

	33
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手
	84

	34
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节
	140

	35
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	67

	36
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。
	243

	37
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	31

	38
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	35

	39
	
	自助进食

器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）
	自助进食器具
	防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸；

助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢；
弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；
饮水杯 (壶)为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。
	14

	40
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	142


标段7：

	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	网关
	1.供电方式：DC供电

2.工作温度：0℃-45℃

3.工作湿度：≤90%HR

4.接收灵敏度：≤-100dBm

5.发射功率：＜20dBm

6.通信方式：NBiot/4G；支持三网通

7.电池寿命：断电后可使用不少于三小时

8.负责信息采集、处理、转发，一体式紧急按钮，多点路由组网，遇险连通服务中心
	412

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。
	383

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。
具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：4G（全网通） 

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

8.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

9.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

10.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	300

	4
	
	
	毫米波雷达生命体征监测器
	1.电磁频段：60GHz 

2.电磁发射功率：≤20mw

3.工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4.整机功率：<=3w

5.天线覆盖范围：120°

6.最大探测距离：2m
7.网络传输方式：4G

8.具备呼吸/心率实时监测功能

9.具备长时间（可设定）无呼吸/心率生命体征数据报警功能；

10.具备指定时间段内（可设定）离床告警功能；

11.能生成完整的具备科学依据的睡眠监测报告。
	49

	5
	
	
	智能腕表
	1.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点

2.待机时间：≥5天

3.支持双向通话、心率监测、血压监测、体温检测、一键报警、电子围栏、实时定位功能。

4.屏幕尺寸：≥1.14寸，高清IPS显示屏。
	63

	6
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.静态电流：＜10uA

2.报警电流：≤70mA

3.外形尺寸：φ90mm*50mm
4.使用环境：温度：-10℃~+50℃

5.相对湿度：≤95%RH（40℃±2℃）
6.报警方式：声、光报警
7.报警音量：85dB，3米

8.搭配网关使用
	312

	7
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.功耗：≤5W

2.相对湿度：≤93%RH(不结露)

3.工作环境：温度-10℃~-55℃

4.大气压力：86KPa-105KPa

5.探测气体：甲烷（CH4）

6.报警设定值：7%LEL

7.最高量程：0-20%LEL

8.重复性误差：±3%LEL

9.响应时间：≤30秒

10.报警方式：声光报警

11.报警声压：≥70dB（正前方方1米处）

12.接收灵敏度：-128dBm8

13.搭配网关使用
	102

	8
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	248

	9

	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	50

	10
	智能感应设备人体存在感知仪
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	红外报警器
	1.探测角度：≤120°

2.探测距离：≤2m

3.工作频率：2.4GHz

4.工作温度：0℃-45℃

5.工作湿度：≤90%HR

6.发射功率：＜20dBm

7.接收灵敏度：≤-100dBm

8.搭配网关使用
	9

	11
	
	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计
	门磁传感器
	1.工作频率：2.4GHz

2.工作温度：0℃-45℃

3.工作湿度：≤90%RH

4.接收灵敏度：≤-100dBm

5.发射功率：＜20dBm

6.电池续航：≥一年

7.搭配网关使用
	8

	12
	
	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响；
	人体存在感知仪
	1.通信方式：LTE （4G）

2.探测距离：50-800cm（默认400cm）

3.超时时间：-3600秒（默认300秒）

4.状态延时：0-3600秒（默认5秒）

5.响应延时：无人到有人（1档<=3秒，2档<=10秒,3档<=30秒） ，有人到无人（1档<=15秒，2档<=40秒, 3档<=60秒） 

6.探测范围：雷达前方8m，左右各4米的区域

7.工作模式：常规检测模式（默认）/超时驻留报警模式/异常离岗报警模式

8.存在状态无人/静息/少许活动/频繁活动 。

9.报警模式：驻留超时/离岗超时
	18

	13
	
	具有跌倒报警和日间活动监测功能
	毫米波雷达跌倒报警器
	1．电磁频段：60GHz 

2．电磁发射功率：≤20mw

3．工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4．整机功率：<=3w

5．天线覆盖范围：120°

6．最大探测距离：>=6m

7．网络传输方式：4G

8.能准确判断跌倒，包括：向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下，三个方向的判断准确率不低于95%；检测到室内人员跌倒时，会自动发出报警信息。

9.同一监测区域内，最大支持不少于3个目标的姿态判定。

10.设备可以根据运营要求可提供久坐提醒、夜间离床告警功能。

11.单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。

12.支持在淋浴房（玻璃材质）监测，监测设备需防水。

13.产品通过5级及以上防水测试。
	161

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	196

	2
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道
	移动坡道
	1、材质：橡塑材质       

2、尺寸：根据每户评估结果配置
	3

	3
	
	
	
	水泥坡道
	1.材质：水泥、砂子

2.尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于50mm）设计施工样式

3.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）

4.表面作防滑条纹处理
	3

	4
	门改造
	安装门铃
	供听力视力障碍老人使用
	闪光振动门铃
	1.接收器输入电压：AC100-240V

2、接收器功耗：≤0.3w

3.响铃等级：≥80dB (分贝计0.5米外测试)

4.无线频率：433.92MHz

5.空旷距离：50-100米

6.使用环境温度：-20℃~70℃
	7

	5
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	242

	6
	
	
	
	床边抓杆
	1.材质：碳钢钢材

2.可折叠，方便收纳
	5

	7
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	65

	8
	
	
	
	电动护理床
	电动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	19

	9
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	38

	10
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	108

	11
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	39

	12
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	14

	13
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	59

	14
	
	
	
	135°扶手
	1.尺寸约为：450×450mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	1

	15
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	58

	16
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患。                          
	267

	17
	
	
	
	沐浴床
	1.尺寸约为：外宽90cm,外长195cm,高度22cm

2.配备电动充气泵、电动花洒、8L一体式水袋、一次性床垫不少于20张、补胶贴片

3.PVC材质

4.独立双层主体气腔。
	4

	18
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	9

	19
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	10

	20
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	6

	21
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	181

	22
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	389

	23
	
	电源插座及开关改造
	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用
	大按键开关面板
	PC 材料，两开双控，阻燃。
	9

	24
	
	
	
	插座
	1.配合电气线路改造，根据电路改造标准，实现灯具门边和床头双控，方便老人起居

2.尺寸：86盒型，86×86×25mm

3.明盒安装
	10

	25
	
	安装防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条
	防撞护角
	1.材质：NBR环保橡胶发泡材质

2.尺寸：≥50×50mm

3.厚度：≥12mm
	31

	26
	
	
	
	防撞条
	1.长：≥2000mm

2.材质：橡胶

3.墙边包角处理

4.厚度：≥12mm
	27

	27
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1、采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2、成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3、坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	174

	28
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1、实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	307

	29
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1、实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2、台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	223

	30
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手
	168

	31
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节
	38

	32
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	13

	33
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。
	168

	34
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	17

	35
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	278

	36
	
	自助进食

器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）
	自助进食器具
	1.防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸；

2.助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢；
3.弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；
4.饮水杯 (壶)为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。
	16

	37
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	39


标段8：

	家庭养老床位智能改造产品设计方案

	序号
	项目名称
	功能要求
	设备名称
	产品参数
	产品数量

	1
	网络连接设备
	保证相关智能设备数据的传送和服务响应，含一年流量费。
	网关
	1.供电方式：DC供电

2.工作温度：0℃-45℃

3.工作湿度：≤90%HR

4.接收灵敏度：≤-100dBm

5.发射功率：＜20dBm

6.通信方式：NBiot/4G；支持三网通

7.电池寿命：断电后可使用不少于三小时

8.负责信息采集、处理、转发，一体式紧急按钮，多点路由组网，遇险连通服务中心
	379

	2
	紧急呼叫设备
	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置,含一年流量费。
	紧急呼叫器
	1.工作电源：DC供电

2.通信方式：NB-IOT（全网通）

3.人体存在雷达波频率：24GHz

4.支持语音事件提醒

5.支持定时点卯

6.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。

7.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。
	329

	3
	生命体征监测设备
	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警,含一年流量费。
具有呼吸、心率监测、睡眠分析，数据异常报警等功能。
	智能床垫
	1.供电方式：DC 5V/3A

2.工作环境温度：5°C ~ 40°C

3.工作相对湿度：30% ~ 75%

4.互联网连接方式：4G（全网通） 

5.心率测量范围及精度：40 ~ 130次/分钟，误差±1次/分钟

6.呼吸率测量范围及精度：8 ~ 35次/分钟，误差±1次/分钟

7.实时体征监测：心率、呼吸率、离床警示

被动报警功能：夜间异常情况系统自动触发报警（亲属通过手机接收报警电话或由护理人员通过护士站接收报警信号）

8.基础健康分析：综合健康评估（健康分Health Score）、静息心率图谱、呼吸率图谱、心率变异性图谱、作息时间记录、个人健康数据建模

9.基础睡眠分析：睡眠质量评估（睡眠分Sleep Score）、睡眠分期记录、有效睡眠时长（Sleep Duration）、睡眠效率（Sleep Efficiency）、睡眠中断次数（Restlessness）、睡眠潜伏时间（Latency）、睡眠规律（Routine）

10.疾病初筛功能：呼吸暂停综合征指数
	280

	4
	
	
	毫米波雷达生命体征监测器
	1.电磁频段：60GHz 

2.电磁发射功率：≤20mw

3.工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4.整机功率：<=3w

5.天线覆盖范围：120°

6.最大探测距离：2m
7.网络传输方式：4G

8.具备呼吸/心率实时监测功能

9.具备长时间（可设定）无呼吸/心率生命体征数据报警功能；

10.具备指定时间段内（可设定）离床告警功能；

11.能生成完整的具备科学依据的睡眠监测报告。
	84

	5
	
	
	智能腕表
	1.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点

2.待机时间：≥5天

3.支持双向通话、心率监测、血压监测、体温检测、一键报警、电子围栏、实时定位功能。

4.屏幕尺寸：≥1.14寸，高清IPS显示屏。
	14

	6
	安全监控装置
	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警，含一年流量费。
	烟雾报警器
	1.静态电流：＜10uA

2.报警电流：≤70mA

3.外形尺寸：φ90mm*50mm
4.使用环境：温度：-10℃~+50℃

5.相对湿度：≤95%RH（40℃±2℃）
6.报警方式：声、光报警
7.报警音量：85dB，3米

8.搭配网关使用
	223

	7
	
	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。
	可燃气报警器
	1.功耗：≤5W

2.相对湿度：≤93%RH(不结露)

3.工作环境：温度-10℃~-55℃

4.大气压力：86KPa-105KPa

5.探测气体：甲烷（CH4）

6.报警设定值：7%LEL

7.最高量程：0-20%LEL

8.重复性误差：±3%LEL

9.响应时间：≤30秒

10.报警方式：声光报警

11.报警声压：≥70dB（正前方方1米处）

12.接收灵敏度：-128dBm8.

13.搭配网关使用
	44

	8
	视频或语音通话设备双向语音通话设备
	双向实时语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台，含一年流量费。
	双向语音报警器
	1.工作电源：电池供电

2.工作温度：-10℃- +55℃

3.定位模式：GPS+基站双模式

4.电池容量：≥1000mAH

5.功能：手持便携式、可实现一键双向实时语音通话（类似微信语音聊天功能），定时点卯、实时定位、事件提醒功能。

6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。

7.支持物联网流量卡打电话。

（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）
	198

	9

	
	双向实时视频和语音通话，语音呼救、跌倒检测报警、及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。
	智能监控摄像头
	1.像素：≥300 万

2.最大红外监控距离 ≥10 米

3.支持图像翻转，3D 降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境

4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker

6.支持 DC 5V/2A 供电方式

7.支持跌倒检测。

8.支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息。
9.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等）。
	41

	10
	智能感应设备人体存在感知仪
	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。
	红外报警器
	1.探测角度：≤120°

2.探测距离：≤2m

3.工作频率：2.4GHz

4.工作温度：0℃-45℃

5.工作湿度：≤90%HR

6.发射功率：＜20dBm

7.接收灵敏度：≤-100dBm

8.搭配网关使用
	18

	11
	
	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计
	门磁传感器
	1.工作频率：2.4GHz

2.工作温度：0℃-45℃

3.工作湿度：≤90%RH

4.接收灵敏度：≤-100dBm

5.发射功率：＜20dBm

6.电池续航：≥一年

7.搭配网关使用
	1

	12
	
	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响；
	人体存在感知仪
	1.通信方式：LTE （4G）

2.探测距离：50-800cm（默认400cm）

3.超时时间：-3600秒（默认300秒）

4.状态延时：0-3600秒（默认5秒）

5.响应延时：无人到有人（1档<=3秒，2档<=10秒,3档<=30秒） ，有人到无人（1档<=15秒，2档<=40秒, 3档<=60秒） 

6.探测范围：雷达前方8m，左右各4米的区域

7.工作模式：常规检测模式（默认）/超时驻留报警模式/异常离岗报警模式

8.存在状态无人/静息/少许活动/频繁活动 。

9.报警模式：驻留超时/离岗超时
	8

	13
	
	具有跌倒报警和日间活动监测功能
	毫米波雷达跌倒报警器
	1．电磁频段：60GHz 

2．电磁发射功率：≤20mw

3．工作环境温度：-10℃ ~ 45℃

4．整机功率：<=3w

5．天线覆盖范围：120°

6．最大探测距离：>=6m

7．网络传输方式：4G

8.能准确判断跌倒，包括：向前跌倒、向后跌倒、侧向跌倒。单人情况下，三个方向的判断准确率不低于95%；检测到室内人员跌倒时，会自动发出报警信息。

9.同一监测区域内，最大支持不少于3个目标的姿态判定。

10.设备可以根据运营要求可提供久坐提醒、夜间离床告警功能。

11.单个感应设备的有效监测范围不小于30平方米。

12.支持在淋浴房（玻璃材质）监测，监测设备需防水。

13.产品通过5级及以上防水测试。
	164

	家庭养老床位适老化改造及老年用品产品设计方案

	序号
	类别
	项目名称
	具体内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	地面

改造
	防滑处理
	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶
	防滑地垫
	1.尺寸： ≥56×88cm

2.材质：PVC

3.厚度：≥8mm

4.产品具有
	96

	2
	
	高差处理
	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道
	移动坡道
	1、材质：橡塑材质       

2、尺寸：根据每户评估结果配置
	7

	3
	
	
	
	水泥坡道
	1.材质：水泥、砂子

2.尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于50mm）设计施工样式

3.坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定）

4.表面作防滑条纹处理
	9

	4
	门改造
	安装门铃
	供听力视力障碍老人使用
	闪光振动门铃
	1.接收器输入电压：AC100-240V

2、接收器功耗：≤0.3w

3.响铃等级：≥80dB (分贝计0.5米外测试)

4.无线频率：433.92MHz

5.空旷距离：50-100米

6.使用环境温度：-20℃~70℃
	3

	5
	卧室

改造
	安装床边

护栏（抓杆）
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床
	落地床边扶手
	1.底座尺寸约：500mm×600mm

2.高度约：750mm-850mm

3.材质：尼龙、不锈钢

4.表面有花纹，能够防滑

5.产品重量：≥13.5kg
	182

	6
	
	
	
	床边抓杆
	1.材质：碳钢钢材

2.可折叠，方便收纳
	3

	7
	
	配置护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等
	双摇护理床
	度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	126

	8
	
	
	
	电动护理床
	电动调节背部调节 75°±5°腿部调节0-45°±5°；铝合金折叠护栏，铝合金立柱结构，美观大方床板采用C型钢板冲压成型，具有良好的透气性。床体承重≥150KG

技术参数：

规格：床体总长≥2050±20 mm，总宽≥960 ±20 mm，床面距地高度（不含垫）≤460±20 mm，起背角度75°±5°腿部调节0-45°±5°（手动）。

1.床体骨架采用 80*40 优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体外侧采用高密度木板包边坚固，可承载≥150kg;

2.床面：采用的C型钢板。多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

3.床体采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.

4.床头床尾采用高密度材料制成，产品美观、坚固、轻便、易于清洁、环保无异味，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，方便床体移动时的拆卸安装。

5.双侧设有折叠式铝合金5档护栏，护栏长度≥140mm，护栏高度≥30mm，立柱采用铝合金，上下支架全套ABS模具化，带有锁件，防夹手装置，使用方便、安全、牢固，可承受上下≥100mm的拉力或压力等负荷。

6、脚轮采用ABS静音轮，可单独刹车，方便移动。

7.床垫：采用防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用40mm硬质棕丝透气性好，20mm高密度海棉回弹力良好，床垫的厚度为60mm。并经防虫处理，外形美观，便于拆洗，舒适耐用。
	15

	9
	
	配置防压

疮垫
	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等
	防压疮床垫
	1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz

2.出气量：≈7L/min

3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）

4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）

5.工作噪音：≤45dB

6.床垫规格：22根气囊  

7.尺寸约为：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm

8.最大载重：≤ 135公斤；

9.面料采用优质医用级尼龙布（34丝）

10.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落
	55

	10
	
	
	
	防压疮坐垫
	1.尺寸：480×480mm

2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳

3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气

4.承重100kg

5.配备专用打气筒，充气方便快捷
	66

	11
	如厕洗浴设备改造
	安装扶手
	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等
	一字形扶手
	1.尺寸：≥50cm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	24

	12
	
	
	
	U形扶手
	1.带不锈钢底座，可上翻
2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	13

	13
	
	
	
	L形扶手
	1.尺寸约为：600×400mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	26

	14
	
	
	
	135°扶手
	1.尺寸约为：450×450mm

2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm

3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm

4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm
	1

	15
	
	
	
	马桶助力扶手
	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；

2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高; 防寒易清洗；

3.YPR橡胶脚垫防滑保护；

4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶；

5 、TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾；

6.白色烤漆，美观防生锈

7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚；

8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调，

9.承重≥150kg。
	14

	16
	
	配置淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒
	洗澡椅
	产品规格：约为412x560x682mm

产品承重：≥100kg

主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化

塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR

产品结构特点：

1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm

2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。

3.带孔防滑坐板，排水更快捷。

4.防滑背板，支撑腰部更舒适。

5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。

6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。                                                         

7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患。                      
	213

	17
	
	
	
	洗头盆
	1.PP+硅胶材质；

2.侧面直管排水或外接软管排水

3.尺寸约为：46cm*35cm

4.配有硅胶脖枕和硅胶头枕
	3

	18
	
	配置如厕设备
	辅助老年人如厕
	便盆
	1、PP材质；

2、尺寸：≥36*30*7cm。
	4

	19
	
	
	
	接尿器
	1.材质：塑料

2.容量：≥2000ml

3.配备1.6米管，男女两用
	1

	20
	
	蹲便器改造坐便器
	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用
	配置坐便椅
	1.材质：铝合金，吹塑双盖板

2.防滑扶手，高度6档可调。

3.座高:43-56cm,总高:93-106cm
	196

	21
	物理环境改造
	安装感应灯
	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用
	人体红外感应小夜灯
	1.材质：PC

2.开关形式：手动或自动光控

3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭

4.电源：充电式。
	253

	22
	
	电源插座及开关改造
	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用
	大按键开关面板
	PC 材料，两开双控，阻燃。
	1

	23
	
	适老化家具配置
	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用
	换鞋凳
	参考尺寸：600×300×600mm

材质：                   

1、采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；       

2、成品纹理清晰、表层饱 满、光泽润亮。           

3、坐面采用软包PU ，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性；
	103

	24
	
	
	
	适老椅
	参考尺寸：540×550×840mm

1、实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。   

2、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
	245

	25
	
	
	
	适老桌
	参考尺寸：800×800×750mm

1、实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能， 良好的抗震力；

2、台面： 圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮 

3、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮
	169

	26
	老

年

用

品

配

置
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等
	带灯四脚手杖
	1.材质：铝合金

2.尺寸：约为68-90cm，10孔调节

3.精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手
	144

	27
	
	
	
	拐凳
	1.材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。

2.尺寸：≥80cm。

3.五档可调节。
	27

	28
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间
	助行器
	1、尺寸:约为48×50×74CM(多档可调)；

2、安全承重: ≥110KG； 

3、材质：铝合金；
	18

	29
	
	
	
	轮椅
	1.材质：铝合金      

2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d 的帆布,抗拉强度高。               

3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。

4.安全承重：≥100KG。

5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90°内侧不应有下垂现象。

6、前轮：≥6 英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 

7、后轮：≥20 英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置(手直接驱动轮椅时使用) 。                    

8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 

9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 
	191

	30
	
	放大装置
	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用
	放大镜
	1.放大倍数≥15 倍；

2.带 LED 灯；

3.辅助老年人阅读。
	1

	31
	
	
	
	放大镜指甲钳
	1.材质：碳钢镀铬ABS

2.尺寸：107×15mm

3.可放大2.5倍
	223

	32
	
	自助进食

器具
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）
	自助进食器具
	防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸；

助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢；
弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；
饮水杯 (壶)为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。
	14

	33
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等
	助听器
	1、输出功率 129±4db 满溢增档 40db±5db 等效输出噪 音≥32db。

2、材质：医用硅胶
	58


江苏中际招标代理有限公司编制

