沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

招 标 文 件

采  购  人： 沛县中医院

招标代理机构：江苏天同工程咨询有限公司

2024年05月31日

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	23

第五章  拟签订的合同文本	25

第六章  采购需求	33

第七章  投标文件相关格式	35

符合条件一：提交预付款保函的	46

符合条件二：不提交预付款保函的	46

代理服务收费标准	47

《沛县中医院CT采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏天同工程咨询有限公司对沛县中医院“沛县中医院CT采购项目”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：沛县中医院CT采购项目。

(二)项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

二、对投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.2 具备所投产品的有效的医疗器械注册证。

三、获取招标文件

时间：2024年06月01日至2024年06月07日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外），2024年06月07日后仍可以下载招标文件，2024年06月07日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）线上投标截止时间：2024年06月24日北京时间10:00。

（二）线上开标时间：2024年06月24日北京时间10:00。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1、名称：沛县中医院。

2、地址：沛县沛城镇东风中路18号

3、联系方法：0516-89681000

4、采购项目联系人：郭传彬       联系电话：0516-89681000

六、采购代理机构

1、名称：江苏天同工程咨询有限公司。

2、地址：徐州市泉山区三环南路与长安路交叉口荣盛未来广场S1-135

3、联系方法：0516-83799962

4、采购项目联系人：陈胜男      联系电话：0516-83799962。

# 第二章  投标人须知

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）电子投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

2.投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的密封、盖章要求：

1.投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

2.投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

3.投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

4.投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十九）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

5.投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

6.不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

7.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

8.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

10.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

12.电子投标文件未按规定期限投标的；

13.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

14.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

15.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

16.不具备招标文件中规定的资格要求的；

17.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位持苏彩云 CA 锁到“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购代理机构负责记录。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见第三章《投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：沛县中医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏天同工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目； 三、本项目的特定资格要求： ①具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证； ②具备所投产品的有效的医疗器械注册证； 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八) | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九) | 不安排现场考察。 |
| (十) | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二) | 线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前六个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何1月的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份；或合法有效的经第三方机构审计的2022年度或2023年度财务审计报告扫描件一份（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。 3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8、投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。 9、本项目的特定资格要求： （1）具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证； （2）具备所投产品的有效的医疗器械注册证。 (上传上述证书原件扫描件并加盖电子签章) 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》或政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、《质保期内设备备品备件清单表》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 4、《质保期满后每年维保方案及报价》要求加盖电子签章，格式自拟。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、产品先进性（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、备品备件方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》）。 2、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 价格折扣文件格式： 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三) | 商务条件见： 招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (十四) | 提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十五) | 本项目不接受超过总价1750万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 注：本项目报价包含但不限于保修期内若发生故障免费更换所有有问题的零部件；所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；包含所有货物及零配件的采购、包装、运输、人工费、材料费、机械费、售后服务、投标人的利润、税金、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 投标货币：以人民币报价。 |
| （十七） | 投标文件的提交与接收： 1.线上投标文件提交与接收的截止时间：2024年06月24 日北京时间10:00前 2.线上投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| (十八) | 商务条件：详见1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.本文件第三章《投标资料表》中(十二) |
| 四 | 开标 |
| (十九) | 一、线上开标时间：2024年06月24 日北京时间10:00。 二、线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆苏采云在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
| （二十一） | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十二) | 采用综合评分法。（评分细则详见招标文件第四章《评标标准》） |
| (二十三) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (二十四) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二十五） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| 八 | 询问和质疑 |
| (二十六) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：陈胜男 ；联系电话：0516-83799962； 办公地址：徐州市泉山区三环南路与长安路交叉口荣盛未来广场S1-135 |
| 附件说明 | 中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（金额按照本章附件“招标代理服务收费标准”执行）通过网银、电汇、转账等方式汇入江苏天同工程咨询有限公司账户。（账户名称：江苏天同工程咨询有限公司徐州分公司，开户银行：徐州农村商业银行北京路支行，账号：3203230531010000024851），中标（成交）公告发布后7个工作日内，持银行汇款凭据或回单截图到江苏天同工程咨询有限公司领取中标（成交）通知书，逾期不予汇款的，视同自动放弃中标（成交）资格。 |

第四章  评标标准

| 评审因素细化和量化 | 评分依据 |
| --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分： 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30； 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 注：报价得分按四舍五入取至小数点后两位； |
| 所投产品的技术规格（32分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》“技术参数”满足程度进行评价。 设备技术参数全部满足招标要求的得满分32分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，招标文件中标注“▲”的为次重要参数，每负偏离一项扣4分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣2分，扣完为止。所有对标注“★”参数及标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等），否则视为未实质性响应。 |
| 项目实施 方案 （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案的全面性、可行性、针对性进行综合评价，项目实施方案根据第六章采购需求要求的基本内容进行自我阐述，要求根据本项目的实际特点及需求，做出对项目特点的分析、细化设计、提出合理意见和建议、备货及项目进度推进、人员配备、安全保障、交付验收及安装等方面的实施方案： 具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，高于采购需求的得10分； 方案较全面，可实施性较强，设备交付安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的得8分； 方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得6分； 方案差，可实施性差，时间进度安排不合理，设备交付安排不合理，通过后期优化能基本实现采购要求的得4分； 未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
| 产品先进性（6分） | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行综合评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，材质选用一线品牌材料，制造工艺水平好得6分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，材质选用较好品牌材料，制造工艺水平较好得4分； 产品选型、规格设计与文件要求有偏离的得2分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
| 备品备件方案（6分） | 依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、价格是否合理、本地是否设有备品备件仓库等综合评分。 品种齐全、供应及时、价格合理的得6分； 品种较齐全、供应较及时、价格较合理的得4分； 品种不齐全、供应不及时、价格偏高的得2分； 未提供的得0分。 本项最高得6分,最低得0分。 |
| 培训方案 （6分） | 根据投标人提供的培训方案内容及服务培训措施的全面性、可行性、针对性进行综合评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的培训基本要求进行针对本项目特点方案制定，方案应尽可能详实（包括但不限于使用操作、售后培训、技术和学术支持、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行评分： 方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得6分； 方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得4分； 方案简单，可行性及针对性性一般得2分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
| 售后服务 方案 （6分） | 根据投标人提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的质保及售后服务基本要求进行针对本项目特点方案制定，方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、质保期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、质保期内及质保期外的服务内容等： 应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且方案最为合理完善，且能保证设备每年正常运行天数最高的得6分； 应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且方案较为合理完善得4分； 应急措施一般，对可能存在的情况有有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且方案一般得2分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
| 业绩 （4分） | 投标文件中合同签订日期在2020年1月1日以后，合同标的为所投产品同类或相似业绩合同的，每份得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供业绩合同扫描件方为有效，否则不得分。 |

本章说明：

1、本项目采用综合评分法。

2、评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

供应商：

合同签订日期：年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条   定义

第二条   合同范围

第三条   价格

第四条   支付

第五条   交货

第六条   包装和标记

第七条   技术资料

第八条   安装

第九条   验收

第十条   售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥    大写：人民币      。

3.2本合同为固定总价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。

3.3 本合同价格为包含但不限于保修期内若发生故障免费更换所有有问题的零部件；所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有货物及零配件的采购、包装、运输、人工费、材料费、机械费、售后服务、投标人的利润、税金、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额      元（小写金额：  元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

4.1 合同总价的百分之五十(50%)即￥      大写：人民币          元整作为预付款，在合同签订生效且卖方向买方出具合同总价的百分之五十（50%）即￥        大写：人民币          元整的预付款保函，买方自收到收据（收据金额为合同总价的50%）后15日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2 合同总价的百分之五十(50%)即￥        大写：人民币          元整，卖方完成交付安装调试完毕并经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后15日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1.卖方出具的全额正式发票；

2.买方出具的验收合格证明。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

4.1 合同总价的百分之三十 (30%)即￥       大写：人民币         元整，在合同签订生效后，合同标的全部交付并安装调试完毕并验收合格后15日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2 合同总价的百分之六十(60%)即￥        大写：人民币         元整，合同标的安装完毕验收合格满半年后，将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.3合同总价的百分之十(10%)即￥        大写：人民币         元整，合同标的安装完毕验收合格满一年后，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1.卖方出具的全额正式发票；

2.买方出具的验收合格证明。

履约保证金

卖方应在合同签订前，按合同约定提交履约保证金。履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金应使用：支票方式或金融机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金的提交与退还：

卖方应在合同签订后15天内，向买方提交合同总价的10%的履约保证金；

项目质保期满后15天内买方退还卖方履约保证金。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，120日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前10日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，120日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.3由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过 120 天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之 一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:                                      卖方:

经办人：                                   经办人：

经办人联系电话：                           经办人联系电话：

地址:                                      地址:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件1：                   合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受    （卖方名称）（以下简称“卖方”）对     （项目名称）（项目编号：         ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：                     卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：       法定代表人或授权代表(签名)：

# 第六章  采购需求

一、项目说明

1、招标人：沛县中医院。

2、项目名称：沛县中医院CT采购项目。

3、本次采购的为非进口产品。本项目不接受超过总价1750万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目报价包含但不限于保修期内若发生故障免费更换所有有问题的零部件；所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有货物及零配件的采购、包装、运输、人工费、材料费、机械费、售后服务、投标人的利润、税金、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、合同履行的期限：合同生效日后，120日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

5、交货地点为采购人指定地点。

6、服务质量要求：满足采购人使用要求。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

二、商品数量及技术规格(技术性能)要求

（一）名称及数量

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端CT | 套 | 1 |

（二）主要技术规格及系统概述

| 序号 | 技术要求及主要规格参数 |
| --- | --- |
| 1. | 数据采集系统 |
| 1.1 | 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或镨黄金探测器、或时空探测器 |
| 1.2 | ★探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2 |
| 1.3 | ★单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2 |
| 1.4 | ▲探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥16cm |
| 1.5 | ▲探测器每排物理单元数≥896个 |
| 1.6 | 探测器总单元数≥220000个 |
| 1.7 | ▲探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm |
| 1.8 | 数据采样率≥4800view/圈 |
| 1.9 | 具备3D防散射栅格 |
| 2. | 球管和高压 |
| 2.1 | 球管阳极等效热容量≥30MHU |
| 2.2 | ▲球管阳极散热率≥1600kHU/min |
| 2.3 | ▲焦点个数≥3 |
| 2.4 | ▲最小焦点尺寸≤0.6mm x 0.7mm |
| 2.5 | ★最大焦点尺寸≤1.2mm x 2.0mm |
| 2.6 | 高压发生器最大功率≥100kW |
| 2.7 | 最低输出管电流≤10mA |
| 2.8 | 最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA |
| 2.9 | 管电流步进≤1mA |
| 2.10 | 最长连续曝光时间≥80s |
| 2.11 | ▲最低管电压≤70kV |
| 2.12 | ▲最高管电压≥140kV |
| 2.13 | 管电压可选档数≥5档 |
| 2.14 | 具备飞焦点技术 |
| 2.15 | 球管使用液态金属轴承技术 |
| 3. | 扫描机架 |
| 3.1 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈 |
| 3.2 | ★机架孔径≥78cm |
| 3.3 | ▲机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |
| 3.4 | 焦点到探测器距离≥100cm |
| 3.5 | 焦点到等中心点距离≥50cm |
| 3.6 | 电磁直接驱动技术 |
| 3.7 | 低压滑环 |
| 3.8 | 机架冷却方式：风冷或水冷 |
| 3.9 | 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 |
| 3.10 | 机架控制面板 |
| 3.11 | 语音呼吸导航系统 |
| 3.12 | 视觉呼吸导航系统 |
| 3.13 | 内外激光定位灯 |
| 4. | 扫描床 |
| 4.1 | 最大水平移动范围≥200cm |
| 4.2 | 最大螺旋可扫描范围≥200cm |
| 4.3 | 最大水平移床速度≥200mm/s |
| 4.4 | 垂直升降最低位置≤60cm |
| 4.5 | 垂直升降最高位置≥90cm |
| 4.6 | 最大垂直升降速度≥20mm/s |
| 4.7 | 水平定位精度≤±0.25mm |
| 4.8 | 最大承重≥200kg |
| 4.9 | 扫描床控制脚踏开关 |
| 4.10 | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者的CT检查 |
| 4.11 | 一体化扫描床托盘架，方便患者随身物品放置 |
| 4.12 | 一体化扫描床纸床单架 |
| 4.13 | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备 |
| 5. | 主控制台及重建计算机系统 |
| 5.1 | 主控台计算机CPU≥4核 |
| 5.2 | 主控台计算机内存≥16GB |
| 5.3 | 主控台硬盘容量≥1 TB |
| 5.4 | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥1000幅 |
| 5.5 | 主控台计算机操作系统：Windows 7或Windows 10 |
| 5.6 | 显示器尺寸≥24英寸 |
| 5.7 | 显示器分辨率≥1960x1280 |
| 5.8 | 支持CD/DVD读取和刻录 |
| 5.9 | 具备USB外置硬盘接口 |
| 5.10 | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |
| 6. | 扫描和重建参数 |
| 6.1 | ▲单圈轴扫最大Z轴准直覆盖范围≥16cm |
| 6.2 | ▲最薄层厚（最大准直下）≤0.6mm |
| 6.3 | 轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s |
| 6.4 | ▲螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm |
| 6.5 | 单次螺旋连续扫描时间≥80s |
| 6.6 | 螺旋扫描最大螺距≥2 |
| 6.7 | 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s |
| 6.8 | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 |
| 6.9 | 提供门控和非门控融合扫描功能 |
| 6.10 | 最薄扫描图像层厚≤0.6mm |
| 6.11 | 最大扫描FOV≥50cm |
| 6.12 | 螺旋扫描最小螺距≤0.1 |
| 6.13 | 重建FOV范围≥50cm |
| 6.14 | 最大扩展重建FOV≥60cm |
| 6.15 | 最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024 |
| 6.16 | 图像显示矩阵≥1024x1024 |
| 7. | 图像质量 |
| 7.1 | X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥18lp/cm |
| 7.2 | Z方向空间分辨率 MTF 0%≥18lp/cm |
| 7.3 | 低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy |
| 8. | 剂量控制方案 |
| 8.1 | 扫描剂量预估 |
| 8.2 | 结构化剂量报告 |
| 8.3 | 剂量监控和预警 |
| 8.4 | 实时定位像 |
| 8.5 | 3D智能管电流调制 |
| 8.6 | 80kV低剂量扫描模式 |
| 8.7 | 70kV超低剂量扫描模式 |
| 8.8 | 10mA肺部超低剂量扫描技术 |
| 8.9 | 自动管电压推荐 |
| 8.10 | 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 |
| 8.11 | 出厂儿童协议 |
| 9. | 临床应用软件 |
| 9.1 | 多平面重建（MPR） |
| 9.2 | 最大密度投影（MIP） |
| 9.3 | 最小密度投影（MinP） |
| 9.4 | 曲面重建（CPR） |
| 9.5 | 容积三维重建（VR） |
| 9.6 | 区域生长 |
| 9.7 | 表面重建（SSD） |
| 9.8 | 提供多种容积三维重建模板 |
| 9.9 | 三维仿真内窥镜显示功能 |
| 9.10 | 图像剪影功能 |
| 9.11 | 电影模式图像浏览功能 |
| 9.12 | 组织裁剪功能 |
| 9.13 | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 |
| 9.14 | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 |
| 9.15 | 多期增强扫描技术 |
| 9.16 | CTA血管造影技术 |
| 9.17 | CTU尿路造影技术 |
| 9.18 | 造影剂自动跟踪技术 |
| 9.19 | 小剂量团注跟踪测试技术 |
| 9.20 | 脑出血测量技术 |
| 9.21 | 脑容积测量技术 |
| 10. | 头颈部血管分析高级后处理软件包 |
| 10.1 | 头颈部血管一键提取，无需平扫数据 |
| 10.2 | 头颈部DSA剪影去骨 |
| 10.3 | 一键分割和提取动脉瘤 |
| 10.4 | 动脉瘤体积、截面积、直径自动计算 |
| 10.5 | 自动去除静脉窦 |
| 10.6 | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |
| 10.7 | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 |
| 10.8 | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |
| 10.9 | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |
| 10.10 | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 |
| 11. | 体部血管分析高级后处理软件包 |
| 11.1 | 体部血管一键提取，无需平扫数据 |
| 11.2 | 泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道） |
| 11.3 | 探针手动去骨 |
| 11.4 | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |
| 11.5 | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 |
| 11.6 | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |
| 11.7 | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |
| 11.8 | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 |
| 11.9 | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 |
| 12. | 肺结节分析高级后处理软件包 |
| 12.1 | 肺结节自动检测和分割 |
| 12.2 | 支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节 |
| 12.3 | 结节轮廓线可编辑 |
| 12.4 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 |
| 12.5 | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示 |
| 12.6 | 支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片 |
| 12.7 | 支持结节传递：随访数据的结节半自动分割 |
| 12.8 | 支持评估结节的变化曲线 |
| 13. | 肺实质分析高级后处理软件包 |
| 13.1 | 肺自动分割 |
| 13.2 | 肺轮廓编辑 |
| 13.3 | 肺叶自动分割 |
| 13.4 | 肺裂线调整、肺叶结果编辑 |
| 13.5 | 支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析 |
| 13.6 | 肺气肿量化测量和颜色标记 |
| 13.7 | 支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 |
| 13.8 | 支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示 |
| 13.9 | 中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑 |
| 13.10 | 支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数 |
| 14. | 其他 |
| 14.1 | CT肺结节智能筛查与随访系统：1套 |
| 14.2 | CT骨折智能分析系统：1套 |
| 14.3 | CTA冠脉智能分析系统：1套 |
| 14.4 | CTA头颈血管智能分析系统：1套 |
| 14.5 | 双筒高压注射器 1台（请在投标文件中明确双筒高压注射器品牌型号） |
| 14.6 | 设备保修期：2年（全保） |
| 14.7 | 提供完整的英文原始参数datasheet（如有） |
| 14.8 | 提供免费保修电话（请在投标文件中明确号码） |
| 14.9 | 提供负责机房免费设计 |
| 14.10 | 3M医用显示器2个，5M医用显示器 1个 （请在投标文件中明确医用显示器品牌，型号） |
| 14.11 | 不间断电源（UPS） |
| 14.12 | 设备停产后的备件供应≥10年 |
| 14.13 | 预留PACS系统接口，含接口配置费用，须与甲方医院的HIS 、LIS、 PACS信息无缝衔接及互联互通 |
| 14.14 | 免费开放无密码维修端口，免费上门维修 |
| 15. | 设备符合射线防护标准；设备有剂量检测及显示系统 |
| 15.1 | 保修期内开机率96%以上。软件免费升级 |
| 15.2 | 免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复须提供备用机使用确保招标方能正常开展工作，设备在设计使用周期内，保证更换到原厂配件。 |
| 15.3 | 在安装过程中或安装结束后，对招标方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上）。 |
| 16. | 验收 |
| 16.1 | 验收时间：设备安装调试经招标方临床试用并达到验收标准后，招标方根据合同约定组织验收。 |
| 16.2 | 验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡、随机工具等是否齐全。 |

注：上述加“★”为重要实质性响应条款，有一项不符合的，作无效投标处理。所有对标注“★”参数技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等），否则视为未实质性响应。

五、项目实施要求

1、安装调试完工时间：自合同签订之日起120日历天内。中标方负责完成指定地点的送货、设备安装以及调试完毕；安装后须提交完整的系统文档，包括设备配置、设置文档、维保手册、使用说明等（电子、纸质各一套）。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

3、设备清单提及的所有硬件都须安装到位。投标人所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

4、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标方须提供所有设备安装连接所必须的配件、线缆及辅材，全部配件、线缆及辅材均要求为国标产品。

5、中标方须完成招标设备清单中提及的所有设备的上电检测、安装、调试工作，并须相应调试合格报告给采购方确认。

7、产品实施过程中，如果牵涉到与其它第三方产品集成工作，中标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

8、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人施工时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

9、投标人应列出详细项目安装调试方案，包括人员姓名、工作经验和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。安装调试工作完成后，中标方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购方，并免费进行升级。投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。

10、包装、标志、运输和贮存

（1）产品出厂时应按生产许可证编号、类别、规格、等级分别包装时应保证产品免受磕碰、压伤、划伤和污损。对包装有特殊要求时，可由供需双方商定。

（2）产品包装箱应印有或贴有清晰且不易脱落的标志，用中注明生产厂名、厂址、商标、执行标准号、生产许可证编号、产品名称、规格、等级及数量、涂饰方式、批次号等标志。

（3）产品在运输和贮存过程中应平整堆放，防止污损、潮湿、雨淋、防水、防火、防虫蛀。

11、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被第三方责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

六、验收标准

1、项目验收标准：以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2、设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、项目验收程序：标的实施完毕并正常运行后，中标人可向采购人书面提出验收要求，采购人在接到书面要求后组织验收。由采购人或采购人聘请技术专家依据验收标准并组织进行使用性能方面的验收，所需费用包含在报价中。

验收前，中标人应备齐以下验收材料：

（1）项目招标文件、投标文件；

（2）项目中标通知书和项目合同；

（3）操作手册（部署、安装、维护）；

（4）用户手册；

七、售后服务要求

（一）售后服务

1、投标人必须提供不低于二年的产品免费质保，质保期自验收合格之日起计算。

2、投标人必须承诺对设备在必要时进行定期维护及升级。从验收合格交付使用后规定的免费维护期内，任何由设计、实施原因引起的系统故障，投标人应承诺免费提供维护，并能在服务承诺内到场维护。

3、投标人向招标方说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。

4、投标人必须承诺提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、定期巡查服务、请求现场服务等。

5、免费服务期内的响应及修复时限：故障响应、应急保障及技术力量保障等方面的服务内容和保修内的7天*24小时的售后服务承诺。在接到业务人员故障报告后1小时内响应，2小时内明确故障原因。若确认故障远程无法解决后，在客观条件允许的情况下，第一时间(不超过2小时)到达故障现场，4 小时内恢复系统基本功能，1工作日内解决故障。期间均提供免费上门维护、升级服务，对系统故障及时响应，及时解决问题。

6、技术人员跟班服务：在本项目验收合格交付后，中标人应长期在本地有维护人员，系统或者设备出现故障后一小时到达现场，对采购人在使用期间出现任何问题给予及时解决，应协助采购人熟悉和使用整个设备，并备有一定数量的备件，用于及时更换损坏设备。

7、定期巡检服务：无论采购人是否有报修记录，中标人必须提供每年不少于4次的定期回访巡检服务，巡检后要向采购人提交书面检查报告。

8、设立维修热线电话，7×24小时安排熟悉设备情况、胜任维修工作的技术人员值班。

9、质保期内，所有系统的维护均为免费，所有的上门服务产生的费用均不再收取。质保期外，提供终身维修服务，只收取配件成本费用。

10、投标人必须承诺提供使用系统的全部文档资料（包括开发文档、使用文档、维护文档）以及软件、数据库相关接口。中标方根据合同清单提供详细的产品说明书、系统使用说明书和系统维护说明书。

11、耗材供应：需供应商单独列项，列出耗材具体型号及价格等。

（二）培训要求

1、对采购方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2、在系统完工测试之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和紧急情况处置方法。在培训工作开始前向采购方提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

3、培训课程，培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致： 沛县中医院/江苏天同工程咨询有限公司

根据  沛县中医院CT采购项目  项目[项目编号：                  号]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 江苏天同工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏天同工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            电话：           传真：

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或签章）

日期：     年    月    日

二、开标一览表

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 沛县中医院CT采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、质保期内设备备品备件清单表

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：1、各投标人可参照上述格式自制《质保期内设备备品备件清单表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购人不再另行支付备品备件费用。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

六、质保期满后每年维保方案及报价

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

格式自拟

注：1.投标人根据各自情况自行编写并报价，报价包含人员、差旅等除备品备件及消耗品外的所有费用。

2.本表中所报价格不计入投标报价，仅供业主在质保期满后维保参考使用。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

七、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（沛县中医院CT采购项目）项目 （项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：               受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

受托人联系电话：               邮箱：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

八、中小企业声明函

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日    期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

九、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加沛县中医院CT采购项目 （项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：       所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十二、投标人相关承诺

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十三、投标人书面声明

项目名称：沛县中医院CT采购项目

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2024-0003

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十四、预付款保函支付条款模板

- 符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

- ……

- 符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

- ……

- 注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十五、徐州市政府采购代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.代理服务费用缴纳账户信息：

账户名称：江苏天同工程咨询有限公司

开户银行：徐州农村商业银行北京路支行

账号：3203230531010000024851