新沂市防震减灾科普馆(地震应急指挥中心)工程

最高投标限价编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

5、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

6、委托方提供的江苏新颐建筑设计院有限公司设计的新沂市防震减灾科普馆(地震应急指挥中心)工程CAD版电子图纸；

7、与建设工程有关的标准、规范、技术资料

①、《江苏省建设工程费用定额》苏建价〔2014〕299 号

②、苏建函价〔2019〕178号文件—关于调整建设工程计价增值税税率的通知

③、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号文件—省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告

④、《江苏省住房和城乡建设厅-公告》[2019]第19号—省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告

8、材料价按2024年徐州主要建筑材料市场指导价格信息（第4期）；

9、苏建函价〔2024〕83号文件—2024年3月人工费调整；

10、建设行政主管部门颁布的有关工程造价文件。

二、编制范围

本造价包含土建及安装工程，不含精装（二次设计、装饰面层、吊顶、卫生间隔断等）。

不包含未提供的图纸审查及设计院意见回复内容。

三、最高投标限价价编制说明

1、建施与结施不符的,按结施计算；

2、本工程已把带“E”的抗震钢筋市场价格综合考虑,投标人自行报价,不得以此为理由向招标人提出索赔；

3、土方开挖按人机配合计算，土方工程量已按常规施工方案以定额计算规则计算工作面和放坡（如满足放坡条件）;

4、按委托方要求：

①.本工程计取预留金，无甲供材及材料暂估价；

②.外墙夹芯板采用聚氨酯封边岩棉金属夹芯板及聚氨酯封边岩棉金属条纹夹芯板；

③.篮球馆地面做法按硅Pu地面：1)1.5-3厚硅Pu材料板,用专用胶粘剂粘贴；2)20厚1:3水泥砂浆,压实抹光；3)水泥砂浆一道(内掺建筑胶)；4)60厚C15混凝土垫层；5)素土夯实；

④.室内装饰面层及造型门斗等二次设计不计算；

5、凡清单表述与说明不一致的，一律以图纸设计说明为准，系统图与总说明、平面图不一致的均按系统图计算;

6、配电房未设计，预留出线电缆长度为配电房半周长，配电房内设备未考虑；

7、变电所内气体灭火由厂家二次设计，本次造价未计算；

8、消火栓系统管道计算至阀门井处，阀门与阀门井已计算；

9、卫生洁具已计算；

10、给水系统管道计算至水表井处，水表及水表井已计算；

11、暖通系统圆形风管φ500，板材厚按照0.6mm计算。