招标文件

项目名称：睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002

采 购 人：睢宁县开发区人民路实验学校

采购代理机构：江苏润实建设项目咨询有限公司

二零二四年十一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

第一章投标邀请

江苏润实建设项目咨询有限公司受睢宁县开发区人民路实验学校委托对睢

宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购

(二)项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2024年11月08日至2024年11月15日（北京时间）。“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

- 招标文件售价：免费

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年11月26日北京时间上午09：00。

（二）开标时间：2023年11月26日北京时间上午09：00。

（三）（1）线上地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：睢宁县开发区人民路实验学校

（二）地址：睢宁县人民西路与沿河西路交叉口西180米

（三）采购项目联系人：杨忠泽 ;联系电话：19552220566

六、采购代理机构

（一）名称：江苏润实建设项目咨询有限公司。

（二）地址：睢宁县睢河街道睢魏北路10号二楼01室

（三）采购项目联系人：汤顺；联系电话：0516-88118828/15152521567

第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物或服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应带好 CA 证书进行解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传。采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。”。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位在规定时间在网上进行CA解密，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。

投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购人有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：睢宁县开发区人民路实验学校 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏润实建设项目咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动，中标后不得转包或分包。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成： 一、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《法定代表人授权书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 三、价格部分 （一）《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 (二)《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份或提供供应商上一年度审计报告）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； (六)《中小企业声明函》（加盖公章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 五、项目服务方案 (一)项目服务方案。要求见本文件第六章《采购需求》。 (二)评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。 六、《偏离表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 (一)投标人其它证明文件及材料复印件。 (二)投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。（非必须提供） (三)投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。（非必须提供） 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过198万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以总价报价。 |
| (十七)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十八) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：2024年11月26日北京时间上午09:00前提交电子投标文件，开标时进行解密。 2.投标文件提交与接收地点： （1）线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”开标时进行CA解密。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年11月26北京时间上午09:00 2.开标地点： 线上地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：汤顺；联系电话：0516-88118828/15152521567； 办公地址：睢宁县睢河街道睢魏北路10号二楼01室 |

第四章 评标标准

| 评分细项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30×100%。（得分保留至小数点后一位，小数点后第二位四舍五入） 注：评标委员会认为各投标人的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。 |
| 技术参数 （30分） | 供应商递交响应文件时需递交演示数据或教学视频（账户密码或U盾等形式）。 供应商所投技术指标全部满足招标文件技术要求的得满分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。根据“▲”提供的检测报告（1份或多份）覆盖演示实验箱内容的数量进行得分，每有一项不满足扣5分，扣完为止。满分30分。 带“★”项技术参数为实质性响应要求，投标人不得作负偏离响应，否则为无效投标文件。以投标文件中技术偏离表为评审依据及技术参数中要求提供的有关证明材料为佐证依据。 |
| 供应商 实力 （10分） | 供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康管理体系、服务管理体系、信息安全体系、环境管理体系认证证书的，以上证书真实有效全部满足的供应商，每一项得2分，最高得10分。 注：响应文件中提供中国国家认证认可监督网（http://cx.cnca.cn）查询截图（有效期内）。 |
| 项目实施 方案 （6分） | 根据响应文件中项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行综合评价，项目实施、响应时间安排、项目组人员配备、安装调试方案及验收方案完善，提供的方案具有针对性、可行性强、进度计划安排合理、管理规范，完全满足招标文件文件实质性要求的为优，得6分；基本可行、方案一般的得3分，可行性较差、不太合理的为差，得1分。不提供或提供不符合要求则不得分。 |
| 组织进度 （4分） | 根据投标供应商评估报告书完成承诺时间进度进行评分。 1.在规定完成时间的基础上，每提前五天得1分，最多得4分； 2.在规定时间前不能完成的不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 响应文件中附有内容完整的培训方案，依据培训内容、培训人员安排、培训计划进度等进行综合评分。方案完整、合理、有针对性得5分，方案基本完整、合理、针对性不强得3分，方案不完整、不合理、无针对性得1分。不提供或提供不符合要求则不得分。 |
| 售后服务保障措施（5分） | 1.响应文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施，故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求；投标产品的常驻售后服务机构地点的便利性、保障售后服务措施、质保期是否有延长等方面综合打分。方案完整、合理、有针对性得5分；方案基本完整、合理、针对性不强得3分，方案不完整、不合理、无针对性得1分。不提供或提供不符合要求则不得分。 |
| 售后质保服务（10分） | 1、要求项目整体质保三年，提供售后服务承诺函加盖投标人公章。每增加一年得3分，最高得6分。 2、供应商售后服务人员具有弱电系统工程或智能化系统集成项目或信息技术服务标准培训或高级网络工程师证书2人得4分；1人得2分，没有不得分，最高得4分。响应文件中提供的以上人员的劳动合同复印件和人员近3个月社保缴纳证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），缴纳单位须与投标人单位一致，以及以上人员的相关证书复印件并加盖投标人公章。不提供或提供不符合要求则不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

本项目采用综合评分法。

注：本项目专门面向中小微企业，小微、中型企业不再享受价格给与扣除政策。

第五章拟签订的合同文本

项目名称：睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002

政府采购合同

文 件  编 号：

合同编号：

采购计划编号：

采购人：睢宁县开发区人民路实验学校（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“二、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1本合同总金额为人民币大写金额        （小写金额：         ），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式一（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具等额预付款保函后 15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十 (40%)小写¥ 	     大写：人民币    	。将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的相应金额的正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕，验收合格后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之六十 （60%)小写¥     大写：人民币     。将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的相应金额的正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

（二）付款方式二（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十 (30%)小写¥ 	   大写：人民币    	。将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的相应金额的正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕，验收合格后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之七十 (70%)小写¥     大写：人民币     。将资金支付到合同约定的卖方账户。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

（一）付款方式：验收合格后5个工作日支付货款。

卖方需提交的支付文件包括：

1.成交通知书

2.发票

3.验收报告

4.1.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:无

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日内将合同标的全部交付并安装完毕。

8.2 项目实施：见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《质量及售后服务》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购 （项目编号： JSZC-320324-JSRS-G2024-0002）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 0 %提交的履约保证金。

6. 合同一式四份，具有同等法律效力，买方 二  份，卖方  一 份，江苏润实建设项目咨询有限公司一份存档。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002 ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

第六章采购需求

一、本项目采购的是非进口产品。

一、本项目不接受超过198万元（采购项目预算金额）的投标报价。

三、项目概况

睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购项目共分为化学实验室、生物实验室、物理实验室、教师演示实验及仪器等。为了满足学校的教育教学需求，保证实验室能够进行综合型与设计型实验，强化训练学生在化学生物物理原理上吸收单元的实验操作能力,从而提高学生的实践创新能力,提升学校在各级实验竞赛中的竞争能力。为了保质保量完成教学任务，拟购置一批专业实验设备。（详见采购清单及技术规格要求）

四、项目采购清单及技术（质量）需求：

- 采购清单及技术规格要求

| 各类实验室参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台、凳 | 演示台规格：≥2400×1200×780mm（摆放位置于物理、化学、生物等三科准备间内）具体要求见下： | 12 | 张 |
|  |  | 演示台规格：≥2400×600×800mm（摆放位置于物理、化学、生物等三科实验室内）具体要求见下： | 7 | 张 |
|  |  | 演示台规格：≥1200×600×780mm（摆放位置于化学、物理、生物等三科实验室内）具体要求见下： | 168 | 张 |
|  |  | 1、台面：选用实验室专用 20mm厚坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜“Z”式内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接成倾斜“Z”或“工”字造型。立柱采用规格≥50×108㎜椭圆铝合金型材，壁厚为1.5㎜，侧脚上横脚规格≥575×60×40㎜，侧脚下脚规格≥545×65×85㎜，材料高强度铝合金模具压铸一次成型，桌脚底部装有硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 4、配件：两端内嵌入上下铸铝脚5mm，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑支撑柱25×5mm加固造型，，左右侧脚下连接梁采用≥60×30×2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 5、书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型，规格：≥400mm×300mm×162mm，壁厚3mm。挂凳U型卡口设计造型，书包斗前沿从左到右设有U字型一体化加强筋，防止变形。 |  |  |
|  |  | 实验凳规格：≥350×250×420 凳面18mm厚原木直拼橡胶木，凳腿42mm×32mm,凳腿中部加装一层（4根）结构撑。中撑、下撑大小不少于32mm×26mm。凳腿下加35mm×25mm×6mm软垫，软垫采用优质环保PVC制作，为增加牢固度，脚垫设有2个螺丝孔锁固，孔内设有直径14mm金属垫片。 接触地面部分设有凸起正方形粒增加整体摩擦力，使其更稳固。 技术要求：榫卯结构，半通榫工艺，所有榫卯连接部分榫头不可外露。榫头采用椭圆型倒刺技术，不易松动更牢固、安装时榫头需涂抹胶水，以上木料全部为野生硬杂木（柯木料）。油漆为清漆，全部满刮透明腻子，采用国家标准的优质环保油漆，油漆涂饰符合国家标准。 | 385 | 条 |
| 2 | 教师演示电源 | 1、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能，建议采用密码开机管理。 2、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 3、采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 4、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 5、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V - 30V，分辨率为1V；直流0V - 30.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。 6、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 7、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 8、大电流短时输出。8秒自动关断。 9、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 7 | 个 |
| 3 | 学生安全电源 | 1、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。 电压2V每档，由教师集中控制。 2、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制。 3、220V国标五孔插座，保险丝保护，工作指示。 | 144 | 个 |
|  |  | 电学实验室：采用45度塑料翻转式，独立变压器。设有交流220V插座1个，数字显示表两只，分别显示交直流电压和交直流电流。 1、采用数字键盘轻触操作、数码显示交直流电压电流, 2、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-36V/2A，分辨率为1V。 3、学生低压直流电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-36.0V/1A，分辨率为0.1V。 4、学生电源被教师设置及锁定后，学生不能设置，只能实验。 学生电源特殊要求： 1、具有电子举手管理功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 2、学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3、具备自动过载保护功能。 | 24 | 个 |
| 4 | 电源功能柱 | 规格：≥270mm（L）×165mm（W）×700mm（H），整体采用实验室专用PP材质，径注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，可自由拆装，方便设备检修。 | 175 | 个 |
| 5 | 电源布线耗材及地面扣槽 | 阻燃线管、插排、电线、桥架、线槽、网线、空气开关等辅材均符合国家标准。 根据教室实际尺寸地面进行扣槽及铺设。另外计算机室需配套交换机机柜2组，骨芯结构：十字龙骨芯，交换机安装柜等，满足计算机室电脑使用。 教室尺寸12米*9米，每个教室设置不少于48名学生及1名教师使用，布线方式及电线管线长度由供应商根据教室尺寸自行设计、铺设。 | 11 | 室 |
| 6 | 仪器柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌3.5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌3.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：其中需要不少于6个PP台阶，用于化学危险品间的药品、药剂等摆放，也可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 85 | 个 |
| 7 | 洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 3.供水软管：采用1.5米长不锈钢软管。 | 4 | 个 |
| 8 | 独立水槽台（配给水全套装置） | 规格：≥450mm（L）×600mm（W）×800mm（H） 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，外型简约美观。 水嘴：陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 水管：ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面光面项结合处理。 底部留有地脚位置，可加装滚轮，方便移动。 | 54 | 套 |
| 9 | 人机共存空气消毒机 | 1、额定电压：AC 220V/50Hz。 2、额定功率: ≤20W。 3、待机功率：≤2W。 4、体积：≥50m³。 5、循环风量：≥400m³/h。 6、噪声：≤60dB(A)。 7、寿命：≥30000小时。 8、重量：≤3.5kg。 9、整机采用等离子体技术。 10、等离子体电子密度：≥5.80×1019-1.35×1020m-3。 11、等离子体电子能量：≥1.2电子伏特。 12、甲型流感病毒（H1N1）去除率：＞99.99%。 13、甲型流感病毒（H3N2）去除率：＞99.99%。 14、肠道病毒（EV71）去除率：＞99.99%。 15、冠状病毒（HCoV-229E）去除率：＞99.99%。 16、产品开启“最大档”消毒作用2小时，肺炎克雷伯氏菌的杀灭率3次试验结果均＞99.90%。 17、在30m2空间，产品开启消毒作用1小时，臭氧浓度：＜0.003mg/m3。 18、在20m2空间，产品开启消毒作用2小时，溶血性链球菌的杀灭率3次试验结果均＞99.90%。 19、在20m2空间，产品开启消毒作用2小时，对白色葡萄球菌的杀灭率3次试验结果均＞99.90%。 20、产品开启消毒作用2小时，对体积约50m3密闭房间空气中空气自然菌的消亡率3次试验结果均＞90%。 21、设备人性化设计，可简易更换清洗滤网和模块，方便快捷；无滤芯耗材，无污染。 22、可对空间场景进行静态和动态消毒；可实现24小时“人机共存”健康消毒模式：在有人的情况下使用，持续对环境空气进行动态消毒净化，不会对人体产生危害，又可以有效防止空气中的细菌繁殖再生。 23、支持壁挂、吊装等安装方式。 24、可与护眼灯具产品配套使用。 25、可配置遥控器，支持433协议配对模式，可支持对多台空气消毒机进行操作。 26、智能化设备升级：可接入智慧液晶控制面板，实现开关、风量、消毒模式功能；可平滑的接入和升级为智能空气消毒机，连接管理平台，实行设备智能化远程操作与设备状态实时查看。 | 4 | 台 |
| 10 | 全钢通风橱 | 1、规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 移动视窗≥5mm钢化玻璃产品； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电：三线接地插座，220V，10安培； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 1 | 个 |
| 11 | 易燃品毒害品储存柜 | 1.尺寸：1840 mm×900 mm×510 mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90×50×145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.0mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 1 | 个 |
| 12 | 强酸碱柜 | 1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。 3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。 6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 10.多语言反光警告标签。 | 1 | 个 |
| 13 | 轴流风机 | 110W 轴流风机。 | 1 | 台 |
| 14 | 通风管道 | - 主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况可适当调整） - 教室尺寸12米*9米，每个教室设置不少于48名学生及1名教师使用，规格长度由供应商根据教室尺寸自行设计、铺设。 | 1 | 室 |
| 17 | 标本柜 （单面） | 铝木结构：≥1000×500×2000mm 下柜采用全木或铝木结构，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；一块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5×24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类 上部高≥1200mm，四面为5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部两层5mm厚玻璃活动隔层；下部橱柜高为≥600mm，板式对开门。 连接件：ABS专用连接组装件 ； 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮 | 4 | 个 |
| 18 | 学生光源 | 台灯采用内置LED灯条，台灯整体功率不小于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 50 | 套 |

| 高中化学教学仪器配备要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。 2、有三支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 3、每支空芯管长度为82㎜，管外径分别为6、8、10mm。 4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬。 5、顶屑杆直径φ3×91㎜。 | 2 | 套 |
| 2003 | 打孔夹板 | 1、产品由两块木板及两根固定螺丝组成 2、木板尺寸为180×38×10mm 3、木板上固定打孔的直径为5、7、9、10mm 4、固定螺丝φ5×94㎜ | 2 | 个 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1、产品由刮刀盖、油石及壳体组成 2、刮刀盖及壳体由金属制成、表面喷漆 3、油石尺寸为10×10×50mm | 2 | 个 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 1、 产品由主体、轮子、丝杆、钻管、固定器、固定丝杆等组成等组成。 2、 主体铸铁制造，表面平整，无裂缺现象,表面喷漆。 3、整体长度为340mm,轮子直径为118mm 4、钻管有5种规格 | 1 | 台 |
| 2006 | 电动钻孔器 | 1、产品有工程塑料外壳和电机组成，外形为工业用手电钻。 2、工作电压220V 3、产品尺寸为225×175mm | 1 | 台 |
| 2020 | 仪器车 | 1、产品双层仪器车和万向转动轮组成 2、整理支柱采用不低于20×20mm的方管弯制而成；托盘采用钢板折制，托盘尺寸不小于56×40mm,托盘边栏高度26mm，整体静电喷涂 3、双层托盘层距大约36mm 4、安装完整体尺寸：600mm×400mm×800mm | 2 | 辆 |
| 2070 | 电动离心机 | 1、产品由开关、离心转子、定时开关、调速装置及离心管等组成 2、定时开关可进行0-60分定时选择 3、转速0-4000可调 4、容量20mL×6 5、外观尺寸：268×230×200mm | 1 | 台 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 1、产品由固定夹、摇把、离心管等组成 2、产品可同时放置4根离心管 3、产品总长度为275mm,固定夹最大夹持厚度不小于60mm 4、离心管塑料制，φ20×100mm | 2 | 台 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 1、产品由主机 、搅拌子、立杆等组成 2、工作电源：220V、50Hz；电动功率：25W；加热功率：150W，无极调整：0-2000转/分 3、产品外观尺寸235×135×82mm | 2 | 台 |
| 2074 | 金属酒精灯 | 1、产品由金属外壳、灯芯和灯罩组成 2、产品外观尺寸：φ83×76mm | 8 | 个 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 1、产品由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆等组成 2、产品整体为铜制 3、产品整体高度为134mm,壶体直径为102mm | 4 | 个 |
| 2077 | 电加热器 | 1、产品由底座、加热盘、调节旋钮等组成 2、额定电压220V,额定功率1000W 3、底座尺寸：220mm×220mm 4、加热盘直径155mm | 3 | 个 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 1、产品由水源阀、回水管、冷凝冷却器、进水控制器、玻璃水位器、蒸发锅、放水阀、出水管和电源线组成 2、每小时出水3L 3、工作电压：220V，功率：3KW 4、外观尺寸：32×23×60cm | 1 | 台 |
| 2083 | 列管式烘干器 | 1、产品由加热器、风扇和通风管组成 2、额定功率：240W，干燥气流温度：50℃-60℃ 3、加热通风锅直径258mm,高度285mm 4、通风管共13根，长度为74mm | 1 | 台 |
| 2084 | 烘干箱 | 1、外观尺寸390×375×555mm 2、电源电压 AC220V / 50Hz 3、控温范围 RT+10-120℃ 4、温度波动度 ±1℃ 5、输入功率 300w 6、工作室尺寸 360×320×300mm 7、载物托架 2块 | 1 | 台 |
| 2094 | 水浴锅 | 1、产品由水浴锅和不同直径的圈盖组成，整体由全铜制作 2、产品用于100℃以下的产品加热 3、水浴锅直径150mm,高75mm | 2 | 个 |
| 2100 | 保温漏斗 | 1、产品由双层漏斗组成，整体由全铜制作 2、漏斗上口径95mm,下口径17mm 3、漏斗加热管直径28mm | 2 | 个 |
| 2102 | 注射器 | 1、产品为医用一次性注射器，含针头 2、产品为50ml,最小刻度为0.2ml 3、注射器直径14mm,长度76mm（不含针头） | 25 | 只 |
| 2102 | 注射器 | 1、产品为医用一次性注射器，含针头 2、产品为50ml,最小刻度为2ml 3、注射器直径31mm,长度145mm（不含针头） | 25 | 只 |
| 2102 | 注射器 | 1、产品为工业用塑料注射器，不含针头 2、产品为100ml,最小刻度为2ml 3、注射器直径35mm,长度185mm | 5 | 只 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 1、产品由洗瓶和带喷嘴的壶盖组成 2、洗瓶容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml 3、喷嘴长100mm | 30 | 个 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 1、产品为塑料托盘 2、产品内部尺寸：360×250×90mm,两侧带把手，底部有加强筋 | 80 | 个 |
| 2123 | 实验用品提篮 | 1、产品为单层木质提篮 2、提篮内部尺寸为：466×258×75mm 3、提篮壁厚不低于10mm | 6 | 个 |
| 2124 | 塑料水槽 | 1、产品为透明塑料制水槽 2、产品规格：250mm×180mm×100mm 3、产品外侧有四根加强筋，增加产品硬度，壁厚不低于2mm | 30 | 个 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 1、产品为全玻璃制碘管 2、产品呈锤子形，内部密封固态碘，碘管直径25mm,手柄直径7-8mm | 25 | 个 |
| 2127 | 聚光小手电筒 | 1、产品有激光笔、电池和激光头组成 2、产品产生红色光，配3个电池和5个激光头 | 30 | 支 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹。 2、方座支架的底座由铁板冲压而成，尺寸为210×135mm，立杆直径为φ10mm，一端有M8螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4、立杆与方座组装后垂直。 | 25 | 套 |
| 3005 | 万能夹 | 1、产品由夹杆、夹头组成。夹头分四爪，铁板冲压成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口。 2、夹杆直径为φ8mm，长 200mm，表面镀锌。 3、夹持范围为φ5～70mm。 | 5 | 个 |
| 3006 | 三脚架 | 1、产品由铁环和三只脚焊接而成，表面喷涂处理。 2、铁环内径：φ78mm，外径 φ90mm。 3、脚采用φ6mm 圆钢制作，脚高 130mm。 4、产品的三只脚脚距相等。 | 25 | 个 |
| 3007 | 泥三角 | 1、产品为陶制泥三角 2、三个空心陶泥管用铅丝连接成三角形 3、陶泥管的外径10mm，长53mm | 25 | 个 |
| 3008 | 试管架 | - 产品为塑料试管架 2、产品为组装式，8孔8柱 3、产品孔径为34mm,立柱直径14mm | 30 | 个 |
| 3009 | 漏斗架 | 1、产品为木质漏斗架 2、漏斗架为双孔，每个孔的内径为24mm | 3 | 个 |
| 3010 | 滴定台 | 1、产品由底板、立杆组成。 2、底座为大理石制造，尺寸为：280×140×16mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。 3、立杆用圆钢制造。其尺寸：φ10×600mm，表面镀铬。 | 25 | 个 |
| 3011 | 滴定夹 | - 由铝合金制成，蝶式结构 2、外形尺寸约为200mm×100mm。 3、两端能夹持30mm以下直径的滴定管，两管平行。 4、两对夹脚均套有蓝色防滑乳胶套。 | 25 | 个 |
| 3012 | 多用滴管架 | 1、产品为塑料制多用滴管架 2、产品为硬塑料制，为双排共20孔，孔的内径为14mm | 25 | 个 |
| 3014 | 移液管架 | 1、产品为有机玻璃制移液管架 2、产品可放置8根移液管，有机玻璃板厚度不低于2.5mm | 13 | 个 |
| 3015 | 比色管架 | 1、产品为有机玻璃制比色管架 2、产品为单排6孔，孔径为21mm,支架成梯形，上下宽分别为38mm、74mm，高108mm 3、有机玻璃板厚度不低于3mm | 24 | 个 |
| 3016 | 组合式支架 | 1、支架由支座、支块、滑道等组成。 2、支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 3、零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。 4、夹持功能稳妥有效。 | 2 | 个 |
| 4 | 移动电源 |  |  |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 1、产品为实验用交直流电源 2、输出电压：交流2V～16V，3A，每2V一档；直流2V～16V，2A，每2V一档； 3、产品有过载保护 4、接线口为香蕉插头接口 | 12 | 台 |
| 4006 | 高中教学电源 | 1、产品为实验用交直流电源 2、输出电压：交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1.25V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 ； 3、接线口为香蕉插头接口 | 2 | 台 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：100g,精度值0.1g 3、底座金属制，尺寸为188×70mm；托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：50g×1、20g×2、10g×1、5g×1 | 25 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：100g，精度值0.1g 3、主机尺寸：230×186×50mm,秤盘直径130mm | 25 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：200g，精度值0.001g 3、主机尺寸：230×186×50mm,秤盘直径130mm | 1 | 台 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 1、产品为双道计时电子停表 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 3 | 只 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 25 | 支 |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式水银温度计 2、测量范围：0℃～360℃，精度值2℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 3 | 支 |
| 13007 | 数字测温计 | 1、产品由显示屏和探针组成 2、测量范围：-50℃～300℃ 3、探针长度145mm | 1 | 台 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15008 | 直流电流表 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级 | 24 | 只 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 1、产品为实验用指针式灵敏电流计 2、灵敏度：-300μA～0～300μA 3、准确度等级：2.5级 | 24 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 1、产品为MF47型多用电表，由电表和表笔组成 2、量程：直流电流：0～0.5～5～50～500mA、2.5级，10A、5级；直流电压0～2500V、5级，0～0.25～0.5～2.5～10～50～250～500～1000V、2.5级；交流电压0～10～50～250～500～1000～2500V、5级；电阻R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K，中心值16.5；温度-10℃～100℃；电容μFC×1、C×10、C×100、C×1000；电平-10～+22dB 3、外形尺寸：165×113×52mm | 2 | 个 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 1、产品用于演示实验 2、产品可测量电流、电压 3、电流可测直流和交流；直流有毫安级2挡10×、100×，安培级2挡1×、5×；交流有毫安级2挡10×、100×，交流有安培级2挡1×、5× 4、电压可测直流和交流；直流有2挡5×、10×；交流有3挡10×、50×、250× 5、产品尺寸275×297×109mm | 2 | 台 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 1、产品为婆梅氏比重计 2、测量范围：1.000～2.000 | 2 | 支 |
| 16001 | 密度计 | 1、产品为比轻计 2、测量范围：0.700～1.000 | 2 | 支 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 1、产品为笔式酸度计 2、测量范围pH0.0～14.0，精度值：0.1 3、产品尺寸：152×30×15mm | 25 | 台 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 26 | 化学 |  |  |  |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、产品由由缸体、铜电极、锌电极、铁电极、接线柱和盖子组成 2、缸体为注塑成型，最大容积250ml，尺寸为：80×48×64mm | 25 | 个 |
| 26005 | 储气装置 | 1、产品由胶塞、出水管、贮水室、贮气室、导气阀等组成 2、外观尺寸： φ173×233mm | 2 | 台 |
| 26007 | 高中微型化学实验箱 | 1、产品由药匙、小试管、试管夹、玻璃管、温度计、离心试管、蒸发皿、蒸馏烧瓶、具支试管、漏斗、烧杯、锥形瓶、弯管、滴管、滤纸、胶塞、酒精灯等小型仪器组成 2、产品采用泡沫定位包装 | 25 | 个 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | - 产品由示教板、LED指示灯、溶液槽和电源线组成 2、灯泡共5个，采用灯泡的亮度不同比较溶液的导电性 3、溶液槽采用透明塑料制作，规格不小于57×36×61mm，容量不小于60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度不小于250mm。 | 2 | 台 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 1、产品由手柄、金属电极、发光二极管等组成 2、所需溶液不超过3mL 3、外观尺寸：180×58×20mm | 25 | 套 |
| 26013 | 中和热测定仪 | 1、产品由外壳、隔热温层、内筒、盖子、温度计和搅拌棒组成 2、外壳为有机玻璃制，尺寸为86×86×119mm；内筒直径51mm；盖子为有机玻璃，带双孔；环形搅拌棒长153mm | 25 | 套 |
| 26016 | 化学实验废液处理装置 | 1、产品适应中学化学实验室废液处理的需要，对锰、铜、锌、铅、铬、银等金属离子污染物净化收集，对有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分去除,可以直接排放。 2、仪器尺寸：365×365×585mm | 1 | 台 |
| 26019 | 气体实验微型装置 | 1、产品由微型玻璃仪器、胶塞、导轨、乳胶管、滴管、止水夹等组成 2、玻璃仪器共5个，单个玻璃仪器容量不超过30mL 2、海绵定位包装 | 25 | 套 |
| 26020 | 氢燃料电池演示器 | 1、产品由带风扇电机、电流表、电压表、氢燃料电池、PEM（质子交换膜）水电解器和有机底座组成 2、产品为组装式，膜电极不小于33mm×33mm 3、产品外形尺寸：180×69×85mm；水电解尺寸：135×89×58mm | 2 | 套 |
| 26021 | 氢燃料电池实验器 | 1、产品由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、电流表、电压表、电机、风叶等组成。 2、产品外观尺寸：125×100×85mm | 12 | 套 |
| 26023 | 电解槽演示器 | 1、产品由阳极（镍），阴极（镍），离子交换膜，槽体等组成 2、产品尺寸：158×82×105 | 2 | 台 |
| 26025 | 离子交换柱 | 1、产品由有机玻璃管制成 2、产品外观尺寸：φ40×218mm | 25 | 支 |
| 26027 | 电泳演示器 | 1、产品由底座电源装置、带刻度的U形管、电极、插座和开关组成 2、外观尺寸：150×110×158mm | 1 | 台 |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 | 1、产品由暗室、电池盒、按钮、观察窗和方试管组成 2、整体尺寸为：99×70×70mm | 25 | 台 |
| 26031 | 二氧化氮球 | 1、产品为玻璃制 2、双球，内封NO₂和N₂O₄，球的直径不小30mm | 25 | 套 |
| 26033 | 渗析实验器 | 1、产品由水槽和半透膜组成 2、水槽为有机玻璃制，外观尺寸51×51×51mm；水槽上半透膜有2个，直径为30mm | 25 | 套 |
| 26035 | 放电反应实验仪 | 1、产品由高压电源、高压输出连接线、气体反应瓶组成。 2、工作电压：220V；输出电压：≤20KV；放电距离：≤5mm；连续工作时间：≤5min；功率损耗：≤30W 3、产品尺寸：130×200×75 | 2 | 套 |
| 26040 | 光化学实验演示器 | 1、产品由塑料机座、闪光装置、玻璃试管及安全防护罩组成 2、产品可完成氢氯混合气体闪光引爆实验、溴化银感光分解实验、甲烷和氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验 3、外观尺寸：185×115×120mm | 2 | 台 |
| 26041 | 化学实验演示平台 | 1、产品由底座、摄像头、试管、试管支架、软件等组成 2、平台尺寸：295×395mm | 1 | 套 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 32 | 化学 |  |  |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650mm 2、产品符合教育部标准JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定 | 2 | 个 |
| 32003 | 分子结构模型 | 1、产品为球棍式分子结构模型，组装式 2、球为橡胶制，共175个，7种颜色 3、单键为金属制表面镀铬，共225根，长度包含25mm、40mm、50mm、120mm；双键和三键为金属弹簧软管，共10根 | 2 | 套 |
| 32003 | 分子结构模型 | 1、 本模型系全彩色橡胶球和金属镀锌棒及弹簧软管制品。 2、小球直径7mm | 25 | 套 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 1、产品为整体式金刚石结构模型 2、铝合金连接棒，整体正三棱锥型模型边长290mm | 2 | 套 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 1、产品为整体式石墨结构模型 2、铝合金连接棒，整体模型三层，总高度为210mm | 2 | 套 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 1、产品为整体式碳-60结构模型 2、铝合金连接棒，整体球状模型的直径200mm | 2 | 套 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 1、产品为整体式氯化钠晶体结构模型 2、铝合金连接棒，整体正方体模型边长165mm | 2 | 套 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 1、产品包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型 2、产品为球管式，可拆卸 | 2 | 套 |
| 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 1、产品为整体式氯化铯晶体结构模型 2、铝合金连接棒，整体正方体模型边长170mm | 2 | 套 |
| 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 1、产品为整体式二氧化碳晶体结构模型 2、铝合金连接棒，整体正方体模型边长170mm | 2 | 套 |
| 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 1、产品为整体式二氧化硅晶体结构模型 2、铝合金连接棒，整体模型高度210mm | 2 | 套 |
| 32019 | 金属晶体结构模型 | 1、产品是整体式 金属晶体结构模型 2、铝合金连接棒，整体正方体模型边长130mm | 2 | 套 |
| 32024 | 电子云杂化轨道模型 | 1、产品由底座、骨架、塑料模型和接头组成 2、产品包含S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz共7个电子云模型 3、球形模型直径68mm，圆锥状模型长95mm | 2 | 套 |
| 32027 | 气体摩尔体积模型 | 1、产品由气体摩尔体积的正方体组成 2、气体摩尔体积的正方体规格为282×282×282mm，正方体的面为透明的有机玻璃，面与面用专用的联接角连接 | 2 | 个 |
| 32031 | 沸腾焙烧炉模型 | 1、产品由炉膛、进料口、风帽、进气口、出气口、出渣口等组成 2、产品主体尺寸：φ190×510mm | 2 | 个 |
| 32034 | 硫酸接触室模型 | 1、产品由催化剂、天板、进气口、出气口、热交换器、架板等组成 2、产品主体尺寸：φ190×460mm | 2 | 个 |
| 32036 | 氨合成塔模型 | 1、产品由电加热器、电极、进气口、触媒、电炉丝、绝热层、中心上升管、热交换室、列管、出气口等组成 2、产品主体尺寸：φ175×660mm | 2 | 个 |
| 32040 | 炼钢转炉模型 | 1、产品由加料口、进水管、出水管、排气罩、氧气喷枪、耐火砖、出钢口、炉膛、控制箱等模型组成 2、产品外观尺寸：300×160×350mm | 2 | 个 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 42 | 化学 |  |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1、产品由铜矿、铜、铁矿、铁、锡矿、锡丝、钨矿、钨丝、铝矿、铝合金组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217×171×32mm，上下盖可以打开 | 2 | 盒 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 1、产品由原油、汽油、煤油、轻质润滑油、重润滑油、油渣、原油气、轻柴油、重质油、重度柴油组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217×171×32mm，上下盖可以打开 | 2 | 盒 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 1、产品由顺丁橡胶、塑料、脲醛、聚丙烯纤维、聚酯纤维、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯、人造毛、合成橡胶组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217×171×32mm，上下盖可以打开 | 2 | 盒 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 1、产品由氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等组成 2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于217×171×32mm，上下盖可以打开 | 2 | 盒 |
| 42007 | 复合材料标本 | 1、产品由混凝土、纤维复合材料、复合板材、非金属复合材料、玻璃钢、人造革、碳纤维、铝塑材料组成 2、产品外观尺寸181×151×32mm | 2 | 盒 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 52 | 化学 |  |  |  |
| 520 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 52008 | 高中化学1教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共22幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52015 | 高中化学2教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共23幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52020 | 高中化学与生活教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共3幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52024 | 高中化学与技术教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共3幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52027 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共4幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52031 | 高中化学反应原理教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共4幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52035 | 高中有机化学基础教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共4幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52039 | 高中实验化学教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共4幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52041 | 元素周期表 | 1、产品由元素周期表和轴组成 2、元素周期表为布质 | 2 | 件 |
| 52041 | 元素周期表 | 1、产品由元素周期表和轴组成 2、元素周期表为布质 | 2 | 件 |
| 52042 | 化学实验室安全守则 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共1幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 张 |
| 52043 | 化学实验操作规范和安全要求 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 52044 | 简明化学发展史挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 521 | 教学投影片 |  |  |  |
| 52108 | 高中化学1教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52110 | 高中化学2教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52120 | 高中化学与生活教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52124 | 高中化学与技术教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52127 | 高中物质结构与性质教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52131 | 高中化学反应原理教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52135 | 高中有机化学基础教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52139 | 高中实验化学教学投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 2 | 套 |
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 1、产品由透明有机片印刷而成 2、每套有38片，每片尺寸为46×81mm，厚度0.5mm | 2 | 套 |
| 522 | 教学VCD、DVD |  |  |  |
| 52203 | 高中化学教学光盘 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 3 | 套 |
| 523 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 52340 | 高中化学多媒体教学软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 3 | 套 |
| 52356 | 分子立体结构模型绘制软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 52357 | 化学药品管理软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量10ml,精度值0.2ml 3、整体高度125mm,量筒直径15mm,壁厚不低于0.8mm | 25 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量10ml,精度值0.5ml 3、整体高度165mm,量筒直径20mm,壁厚不低于0.8mm | 25 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量50ml,精度值5ml 3、整体高度183mm,量筒直径25mm,壁厚不低于1mm | 25 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量100ml,精度值1ml 3、整体高度242mm,量筒直径30mm,壁厚不低于1mm | 2 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量500ml,精度值5ml 3、整体高度342mm,量筒直径53mm,壁厚不低于1.2mm | 2 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量1000ml,精度值10ml 3、整体高度412mm,量筒直径70mm,壁厚不低于1.8mm | 2 | 个 |
| 60012 | 量杯 | 1、产品玻璃量杯和塑料底座组成 2、产品最大容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml 3、整体高度205mm,口部直径83mm,壁厚不低于0.8mm | 2 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：50ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度140mm,壁厚不低于1mm | 2 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：100ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度170mm,壁厚不低于1mm | 25 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：250ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度220mm,壁厚不低于1mm | 4 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：500ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度270mm,壁厚不低于1mm | 25 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：1000ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度330mm,壁厚不低于1mm | 2 | 个 |
| 60041 | 滴定管 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：酸式，25mL,精度值0.1ml 3、产品整体长度540mm,直径12mm，玻璃活塞、管口卷边，壁厚不低于1mm | 25 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：酸式，50mL,精度值0.1ml 3、产品整体长度780mm,直径13mm，玻璃活塞、管口卷边，壁厚不低于1mm | 25 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：碱式，25mL,精度值0.1ml 3、产品整体长度530mm,直径12mm，管口卷边，壁厚不低于1mm | 25 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：碱式，50mL,精度值0.1ml 3、产品整体长度750mm,直径13mm，管口卷边，壁厚不低于1mm | 25 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 1、产品为玻璃制滴定管 2、产品规格：50mL,精度值0.1ml 3、产品整体长度770mm,直径13mm，聚四氟乙烯活塞，管口卷边，壁厚不低于1mm | 1 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：1ml,整体长度不低于280mm，玻璃管直径3-4mm,大肚管直径5-6mm | 25 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：2ml,整体长度不低于300mm，玻璃管直径4-5mm,大肚管直径7-8mm | 25 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：5ml,整体长度不低于380mm，玻璃管直径5-6mm,大肚管直径12mm | 25 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：1ml,整体长度不低于500mm，玻璃管直径7-8mm,大肚管直径21mm | 25 | 支 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ12mm×70mm 3、壁厚不低于0.8mm | 500 | 支 |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ15mm×150mm 3、壁厚不低于1mm | 300 | 支 |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ18mm×180mm 3、壁厚不低于1mm | 150 | 支 |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ20mm×200mm 3、壁厚不低于1mm | 150 | 支 |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ32mm×200mm 3、壁厚不低于1.2mm | 30 | 支 |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ40mm×200mm 3、壁厚不低于1.5mm | 30 | 支 |
| 61008 | 具支试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ18mm×180mm，支管直径7-8mm,长度不小于18mm 3、壁厚不低于1mm | 20 | 支 |
| 61008 | 具支试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ20mm×200mm，支管直径7-8mm,长度不小于18mm 3、壁厚不低于1mm | 20 | 支 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品尺寸：φ15mm×150mm，壁厚不低于0.8mm | 30 | 支 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品尺寸：φ20mm×250mm，壁厚不低于1mm | 10 | 支 |
| 61011 | 燃烧管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品尺寸：φ25mm×300mm，壁厚不低于1.2mm | 2 | 支 |
| 61012 | Y形试管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品直径20mm，主管和支管长度均不低于80mm，壁厚不低于1.2mm | 3 | 支 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量25ml,最小刻度5ml,精度值5ml 3、整体尺寸为φ35×51mm,壁厚不低于1mm | 25 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml,最小刻度10ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ45×63mm,壁厚不低于1.5mm | 100 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度20ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ53×72mm,壁厚不低于1.5mm | 100 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70×92mm,壁厚不低于1.8mm | 100 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、整体尺寸为φ87×124mm,壁厚不低于2mm | 20 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量1000ml,最小刻度200ml,精度值100ml 3、整体尺寸为φ107×158mm,壁厚不低于2mm | 6 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml,底部为圆形，整体高度155mm 3、底部圆球直径为83mm,颈部外径32mm,长度为75mm,厚度不低于1.8mm | 25 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml，底部为圆形，整体高度140mm 3、底部圆球直径为83mm，颈部外径32mm，长度为55mm，厚度不低于1.8mm | 25 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为500ml,底部为圆形，整体高度200mm 3、底部圆球直径为105mm,颈部外径37mm,长度为100mm,厚度不低于1.8mm | 25 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、烧瓶容量为250ml,底部为平底，整体高度160mm 3、底部圆球直径为83mm,颈部外径32mm,长度为75mm,厚度不低于1.8mm | 5 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：100ml,最小刻度40ml,精度值20ml 3、底部直径61mm,口部直径25mm,高102mm,壁厚不低于1.2mm | 25 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：250ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、底部直径85mm,口部直径40mm,高140mm,壁厚不低于1.5mm | 25 | 个 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量为250ml,支管直径7-8mm，长度不低于70mm 3、产品厚度不低于1.8mm | 25 | 个 |
| 61054 | 三口烧瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量为250ml,三口直径分别为27mm、15mm、15mm 3、产品厚度不低于1.8mm | 5 | 个 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 25 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为250ml,最大直径95mm,高度为105mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 4 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量250mL，双头 | 4 | 个 |
| 62002 | 干燥塔 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、下部圆柱直径65mm，上部圆柱直径45mm；上下支管分别分布在两侧 3、顶部和玻璃塞做磨砂处理 | 2 | 个 |
| 62003 | 气体洗瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制，有洗气瓶和通气管组成 2、洗气瓶容量为250ml，通气管的长度不低于170mm，主管直径12mm，支管直径7-8mm | 4 | 个 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度200ml,精度值50ml 3、接嘴长度为20mm,开口直径10mm，做钳口处理 | 2 | 个 |
| 62005 | 抽气管 | 1、产品为玻璃制抽气管 2、整体长度不低于300mm 3、顶部呈双球型，抽气口做钳口处理 | 2 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径160mm,边缘款24mm,厚度不低于6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、瓷片为圆形，直接13mm,上面有4个直径27mm的圆孔 | 4 | 个 |
| 62007 | 气体发生器 | 1、产品由气体发生器、导管和胶塞组成 2、气体发生器为全玻璃制,高238mm,反应底座直径90mm,中间球直径55mm,顶部球直径62mm | 4 | 个 |
| 62021 | 冷凝器 | 1、产品为玻璃制冷凝器 2、产品规格：直固，长300mm 3、外管直径30mm | 25 | 支 |
| 62021 | 冷凝器 | 1、产品为玻璃制冷凝器 2、产品规格：球形，长300mm 3、外管直径30mm，内管有五个球 | 1 | 支 |
| 62023 | 牛角管 | 1、产品为玻璃制牛角管 2、产品规格：弯形，φ18mm×150mm 3、管口卷边 | 25 | 支 |
| 62031 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为60mm,整的长度为110mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径7mm,长度55mm | 30 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为90mm,整的长度为155mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径10mm,长度85mm | 6 | 个 |
| 62033 | 安全漏斗 | 1、产品为玻璃制直形安全漏斗 2、产品整体长度不低于25mm,上部球直径不低于32mm,下部支管直径6-7mm | 5 | 个 |
| 62033 | 安全漏斗 | 1、产品为玻璃制双球安全漏斗 2、产品整体长度不低于22mm,上部球直径不低于32mm,下部支管直径7-8mm | 2 | 个 |
| 62035 | 分液漏斗 | 1、产品为玻璃制分液漏斗 2、产品规格：锥形，100mL 3、活塞为玻璃制，不漏水；顶部开口和塞子做磨砂处理 | 30 | 个 |
| 62035 | 分液漏斗 | 1、产品为玻璃制分液漏斗 2、产品规格：球形，50mL 3、活塞为玻璃制，不漏水；顶部开口和塞子做磨砂处理 | 25 | 个 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 1、产品为瓷制布氏漏斗 2、漏斗内径不低于80mm，高度105mm，漏斗底部均匀分布35个小孔 | 2 | 个 |
| 62071 | T形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 25 | 个 |
| 62072 | Y形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为7mm～8mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 25 | 个 |
| 62071 | T形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为5mm～6mm，整体呈T形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 25 | 个 |
| 62072 | Y形管 | 1、产品为玻璃管制产品 2、玻璃管直径为5mm～6mm，整体呈Y形，连接点到三个顶点的距离均为50mm | 25 | 个 |
| 62074 | 离心管 | 1、产品为玻璃制离心管 2、离心管柱直径16mm.长110mm,卷口，壁厚不低于1mm | 10 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | 1、产品为玻璃制单球干燥管 2、产品整体不低于长度150mm,球直径不低于30mm，玻璃管直径17mm，卷口 | 25 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品规格：U型φ15mm×150mm，壁厚不低于1mm | 25 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品规格：U型φ20mm×200mm，壁厚不低于1.2mm | 3 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | 1、产品由高硼硅玻璃制 2、产品规格：U型具支φ15mm×150mm，壁厚不低于1mm，支管直径7-8mm | 3 | 支 |
| 62077 | 比色管 | 1、产品由比色管和玻璃塞组成 2、比色管最大刻度为25ml，精度值0.5ml，玻璃管直径为20mm，盖帽呈六边形 | 65 | 支 |
| 62079 | 活塞 | 1、产品为玻璃制直形活塞 2、整体长度不低于170mm,连接管直径7-8mm,活塞口外径不小于20mm，不漏水 | 5 | 支 |
| 62079 | 活塞 | 1、产品为玻璃制T形活塞 2、整体长度不低于170mm,连接管直径7-8mm,活塞口外径不小于22mm，不漏水 | 2 | 支 |
| 62091 | 圆水槽 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格为φ200mm×100mm，壁厚不低于8mm | 6 | 个 |
| 62091 | 圆水槽 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格为φ270mm×140mm，壁厚不低于8mm | 6 | 个 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ150mm×280mm 3、产品具上口，开口内径30mm,壁厚不低于4mm,整体产品壁厚不低于2mm | 2 | 个 |
| 62095 | 钴玻璃片 | 1、产品为含钴玻璃制 2、产品尺寸不低于50×100mm，厚度不低于2mm | 30 | 个 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 1、产品由集气瓶和毛玻璃片组成 2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：125ml,底部直径54mm,开口外径42mm,壁厚不低于2mm，高99mm 3、毛玻璃片的尺寸为：45×45mm,厚3mm | 150 | 个 |
| 63002 | 集气瓶 | 1、产品由集气瓶和毛玻璃片组成 2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：250ml,底部直径66mm,开口外径51mm,壁厚不低于2mm，高124mm 3、毛玻璃片的尺寸为：55×55mm,厚3mm | 50 | 个 |
| 63002 | 集气瓶 | 1、产品由集气瓶和毛玻璃片组成 2、集气瓶为高硼硅玻璃制造，容量：500ml,底部直径81mm,开口外径58mm,壁厚不低于2mm，高160mm 3、毛玻璃片的尺寸为：65×65mm,厚3mm | 5 | 个 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 1、产品由长颈集气瓶、开口玻璃盖、胶塞、燃烧匙、毛玻片等组成 2、产品容量250mL；直径58mm；总高度200mm | 5 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高76mm,开口直径25mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 400 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：125mL 3、产品底部直径：54mm,不含瓶塞高102mm,开口直径33mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 80 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：250mL 3、产品底部直径：66mm,不含瓶塞高123mm,开口直径38mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 50 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 6 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高81mm,开口直径25mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 100 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色125mL 3、产品底部直径：56mm,不含瓶塞高104mm,开口直径30mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 20 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色250mL 3、产品底部直径：66mm,不含瓶塞高125mm,开口直径38mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 20 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高76mm,开口直径17mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 400 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：125mL 3、产品底部直径：58mm,不含瓶塞高102mm,开口直径18mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 400 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：250mL 3、产品底部直径：64mm,不含瓶塞高125mm,开口直径23mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 80 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径26mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 25 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：1000mL 3、产品底部直径：105mm,不含瓶塞高195mm,开口直径32mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 25 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：3000mL 3、产品底部直径：160mm,不含瓶塞高265mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 2 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色60mL 3、产品底部直径：44mm,不含瓶塞高81mm,开口直径17mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 100 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色125mL 3、产品底部直径：57mm,不含瓶塞高102mm,开口直径18mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 100 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色250mL 3、产品底部直径：66mm,不含瓶塞高127mm,开口直径23mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 25 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径26mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 2 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色1000mL 3、产品底部直径：103mm,不含瓶塞高195mm,开口直径32mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 1 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：棕色3000mL 3、产品底部直径：145mm,不含瓶塞高270mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 1 | 个 |
| 63037 | 下口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：3000mL 3、产品底部直径：160mm,不含瓶塞高325mm,开口直径50mm，壁厚不低于4mm；出水口开口直径23mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 2 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 100 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：60mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 350 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 25 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色60mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 80 | 个 |
| 63045 | 称量瓶 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、产品容量φ25mm×40mm | 2 | 个 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 1、产品由坩埚和盖子组成 2、产品为瓷制，坩埚容量30ml，口部直径42mm,高42mm 3、坩埚盖顶尖呈偏平状，便于坩埚钳夹持 | 30 | 个 |
| 64002 | 坩埚钳 | 1、产品由直径5mm圆钢制造，总长度为 240mm。 2、钳子光滑、平整、无缺陷。 3、钳子的夹持端为弯头，端头有齿纹，便于夹住物体吻合一致。 | 25 | 个 |
| 64003 | 烧杯夹 | 1、产品由直径5mm圆钢制造，总长度为 260mm。 2、产品光滑、平整、无缺陷。 3、产品的夹持部分有耐高温、防滑橡胶保护套。 | 4 | 个 |
| 64005 | 镊子 | 1、产品为家用型镊子 2、产品全长132mm,尖头 | 25 | 个 |
| 64006 | 试管夹 | 1、产品为竹制试管夹 2、产品可夹持试管直径10mm～25mm 3、产品总长度为178mm | 30 | 个 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 1、产品为金属制，弹簧式，表面镀锌 2、夹持皮管直径不小于100mm | 25 | 个 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 1、产品为金属制，螺旋式，表面镀锌 2、夹持皮管直径不小于150mm | 5 | 个 |
| 64032 | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125×125mm，石棉直径不小于80mm | 30 | 个 |
| 64034 | 隔热网 | 1、产品由钢丝网和陶土组成 2、钢丝网尺寸为125×125mm，陶土直径不小于80mm | 25 | 个 |
| 64035 | 二连球 | 1、产品由橡胶制 2、按压球直径45mm,充气球充气后直径不小于75mm,橡胶管长度不低于400mm | 2 | 个 |
| 64041 | 燃烧匙 | 1、产品由铁丝和铜制小勺铆合而成。 2、产品总长210mm,铜勺直径19mm。 | 25 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 1、产品为塑料制双头药匙 2、产品总长度为145mm | 100 | 个 |
| 64051 | 玻璃管 | 1、玻璃管直径φ5mm～φ6mm 2、长度不低于300mm | 4 | 千克 |
| 64051 | 玻璃管 | 1、玻璃管直径φ7mm～φ8mm 2、长度不低于300mm | 3 | 千克 |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、玻璃棒直径φ3～φ4mm 2、长度不低于300mm | 3 | 千克 |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、璃棒直径φ5～φ6mm 2、长度不低于300mm | 3 | 千克 |
| 64061 | 软胶塞 | 1、产品用优质天然橡胶制造，白色 2、产品由0-10#组成，共11种大小 | 8 | 千克 |
| 64062 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造，白色 2、产品内径6-7mm,壁厚2mm | 4 | 千克 |
| 64063 | 乳胶管 | 1、产品为天然乳胶制 2、产品规格5×7mm | 60 | 米 |
| 64067 | 洗耳球 | 1、产品为橡胶制 2、产品容量60ml,球直径不低于50mm | 25 | 个 |
| 64071 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成 2、产品分大中小号，鬃毛呈圆柱形 3、大中小号猪鬃的直径分别为：22mm、26mm、34mm；总长度分别为180mm、210mm、250mm | 30 | 个 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成 2、产品分大中小号，鬃毛呈圆锥形 3、大中小号猪鬃的最大直径分别为：50mm、60mm、70mm；总长度分别为200mm、250mm、300mm | 25 | 个 |
| 64074 | 滴定管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成 2、猪鬃的直径为25mm 3、整体长度不低于680mm | 25 | 个 |
| 64080 | 结晶皿 | 1、产品为带尖嘴玻璃皿 2、产品高度不低于50mm | 2 | 个 |
| 64081 | 表面皿 | 1、产品为玻璃制，呈曲面状 2、产品直径60mm，厚度不低于1.2mm | 25 | 个 |
| 64081 | 表面皿 | 1、产品为玻璃制，呈曲面状 2、产品直径100mm，厚度不低于1.2mm | 4 | 个 |
| 64086 | 研钵 | 1、产品由研钵和杵组成 2、产品为瓷制，上口直径不低于60mm，厚度不低于5mm | 25 | 个 |
| 64086 | 研钵 | 1、产品由研钵和杵组成 2、产品为瓷制，上口直径不低于90mm，厚度不低于7mm | 2 | 个 |
| 64088 | 蒸发皿 | 1、产品为带嘴陶瓷蒸发皿 2、直径不小于60mm，厚度不小于2mm | 30 | 个 |
| 64088 | 蒸发皿 | 1、产品为带嘴陶瓷蒸发皿 2、直径不小于100mm，厚度不小于4mm | 5 | 个 |
| 64091 | 反应板 | 1、产品为瓷制反应板 2、产品上有六个穴，单穴直径20mm，整体尺寸81×55×12mm | 25 | 个 |
| 64092 | 井穴板 | 1、产品为透明塑料制 2、产品共9孔，呈单行排列，单孔内径7.5mm，高17.5mm | 25 | 个 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 1、产品为全塑料滴管 2、产品总长度为150mm | 1000 | 支 |
| 64098 | 白金丝 | 1、产品由接种杆和合金金属丝组成 2、手柄长86mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔。 3、合金金属丝长度不低于60mm | 3 | 支 |
| 7 | 药 品 |  |  |  |
| 70 | 一般无机(一) |  |  |  |
| 70001 | 铝条 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70001 | 铝片 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70001 | 铝箔 | 1、产品为实验用试剂 2、每包100g | 2 | 包 |
| 70004 | 锌粒 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70004 | 锌粒 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70005 | 还原铁粉 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70005 | 铁片 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70005 | 铁丝 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70010 | 紫铜片 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70010 | 铜丝 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70021 | 碘 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶250g | 3 | 瓶 |
| 70022 | 活性炭 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70032 | 二氧化锰 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70033 | 三氧化二铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70034 | 氧化铜 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70035 | 氯化铝 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70040 | 氧化铝 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70041 | 氯化钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70042 | 氯化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70042 | 氯化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70044 | 无水氯化钙 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70046 | 氯化镁 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70047 | 三氯化铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70049 | 氯化铵 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70054 | 氯化亚铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70055 | 氯化亚锡 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70059 | 溴化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70060 | 溴化钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70061 | 溴化铜 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶100g | 3 | 瓶 |
| 70065 | 碘化钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70067 | 亚硫酸钠(无水) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70068 | 硫酸亚铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70069 | 硫酸亚铁铵 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70070 | 硫酸钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70072 | 无水硫酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70083 | 硫酸铝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70086 | 无水硫酸铜 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70087 | 硫酸铵 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70088 | 硫酸铝钾（明矾） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70093 | 硫酸铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70097 | 硫酸锌 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70099 | 硫化亚铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71 | 一般无机(二) |  |  |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71004 | 大理石 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71012 | 硅酸钠(水玻璃) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71023 | 硝酸银 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶100g | 3 | 瓶 |
| 71030 | 无水乙酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71031 | 乙酸铅 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71035 | 硫氰酸钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71039 | 硫代硫酸钠（海波） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71041 | 硼酸 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71042 | 氢氧化钡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71043 | 氨水 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 71044 | 氧化钙（生石灰） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71045 | 氢氧化钙（熟石灰） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72 | 碱石灰 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
|  | 一般有机 |  |  |  |
| 72010 | 甘油 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 72021 | 葡萄糖 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72022 | 蔗糖 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72025 | 酒精 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 72030 | 煤油 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 72028 | 植物油 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 72028 | 石蜡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72044 | 液体石蜡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 72046 | 苯甲酸 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶250g | 3 | 瓶 |
| 72048 | 硬脂酸 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶250g | 3 | 瓶 |
| 72051 | 石蕊 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72052 | 酚酞 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72054 | 品红 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72057 | 甲基橙 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1、产品由试纸和对比色卡组成 2、测量范围1～14，每本100张，每张尺寸为56×10mm | 20 | 本 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 1、产品教学用蓝石蕊试纸 2、每本100张，每张尺寸为56×10mm | 15 | 本 |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 1、产品教学用红石蕊试纸 2、每本100张，每张尺寸为56×10mm | 15 | 本 |
| 72066 | 淀粉碘化钾试纸 | 1、产品教学用淀粉碘化钾试纸 2、每本100张，每张尺寸为56×10mm | 10 | 本 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 5 | 克 |
| 72091 | 定性滤纸 | 1、产品为实验用中速定性滤纸 2、每盒100张，每片直径11cm | 30 | 盒 |
| 73 | 易燃液体 |  |  |  |
|  | 低闪点易燃液体 |  |  |  |
| 73007 | 乙醛 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
|  | 中闪点易燃液体 |  |  |  |
| 73010 | 苯 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 73016 | 无水乙醇 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 74 | 易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品 |  |  |  |
|  | 易燃固体 |  |  |  |
|  | 自燃物品 |  |  |  |
| 74065 | 硫化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
|  | 遇湿易燃物品 |  |  |  |
| 74086 | 碳化钙 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 75 | 氧化剂 |  |  |  |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 76 | 有毒品 |  |  |  |
| 76001 | 草酸 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 76002 | 氯化钡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 76013 | 四氯化碳 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 76020 | 溴乙烷 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 76030 | 苯酚 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 77 | 腐蚀品 |  |  |  |
|  | 酸性腐蚀品 |  |  |  |
| 77026 | 乙酸%36 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 77026 | 乙酸%100 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
|  | 碱性腐蚀品 |  |  |  |
| 77031 | 氢氧化钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 77033 | 氢氧化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80202 | 高中化学实验材料 | 1、产品由小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等组成 2、产品泡沫包装 | 12 | 份 |
| 80203 | 电极材料 | 1、产品由石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极组成 | 12 | 套 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为208mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为205mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 1、产品为工业用尖嘴钳 2、产品整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为42mm，下端有自动弹开弹簧 | 1 | 把 |
| 81015 | 手锤 | 1、产品由锤和木质手柄组成 2、锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 把 |
| 81018 | 三角锉刀 | 1、产品为工业用三角锉刀 2、产品整体长度为215mm,手柄为塑料制 3、锉刀长150mm,单边宽9mm,横截面等边三角形 | 1 | 个 |
| 81032 | 剪刀 | 1、产品为家用型剪刀 2、整体长度为130mm，整体铁制，橡胶手柄套 | 2 | 把 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 1、产品为家用型酒类开瓶器 2、产品为金属制 | 1 | 套 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 1、产品为专用玻璃管切割器 2、产品为金属制表面镀铬，最大断管直径不小于30mm | 2 | 个 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 1、产品为白色工作服 2、产品分大中小号 | 3 | 套 |
| 82002 | 护目镜 | 1、产品为防机械冲击眼镜 2、产品整体为塑料制片，透明度高 3、眼镜宽140mm，后部为12mm宽松紧带 | 50 | 个 |
| 82004 | 防护面罩 | 1、产品由头罩和防护面板组成 2、防护面板有透明硬质塑料制 | 2 | 个 |
| 82005 | 防毒口罩 | 1、产品为自吸过滤式防毒面具 2、滤毒盒采用高强度ABS原料，内装特定滤毒剂 | 2 | 个 |
| 82006 | 手套 | 1、产品为家用型乳胶手套 2、产品耐酸、耐碱 3、产品总长度为255mm | 2 | 双 |
| 82006 | 手套 | 1、产品为一次性乳胶手套 2、产品为白色半透明 3、产品长度为220mm | 2 | 双 |
| 82010 | 简易急救箱 | 1、产品由双氧水、碘伏、甲紫溶液、纱布、脱脂棉、棉签、创口贴、胶带等组成 2、产品采用分层药箱装 | 1 | 件 |
| 82011 | 实验防护屏 | 1、产品由三片透明有机板组成 2、主板尺寸为274×274mm，两支板尺寸为274×108mm，厚3mm | 1 | 件 |

| 高中生物教学仪器配备要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。 2、有三支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 3、每支空芯管长度为82㎜，管外径分别为6、8、10mm。 4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬。 5、顶屑杆直径φ3×91㎜。 | 5 | 套 |
| 2040 | 仪器车 | 1、产品双层仪器车和万向转动轮组成 2、整理支柱采用不低于20×20mm的方管弯制而成；托盘采用钢板折制，托盘尺寸不小于56×40mm,托盘边栏高度26mm，整体静电喷涂 3、双层托盘层距大约36mm 4、安装完整体尺寸：600mm×400mm×800mm | 1 | 辆 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1、产品由底座、反光镜、载物台、转换器、镜桶、粗调旋钮、微调旋钮、物镜、目镜等组成 2、总放大倍数：640X 3、物镜：4X、10X、40X 4、转换器：三孔 5、目镜：H10X,H16X 6、五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm 7、包装方式：ABS塑料手提箱包装。 | 25 | 台 |
| 2070 | 电动离心机 | 1、产品由开关、离心转子、定时开关、调速装置及离心管等组成 2、定时开关可进行0-60分定时选择 3、转速0-4000可调 4、容量20mL×6 5、外观尺寸：268×230×200mm | 1 | 台 |
| 2082 | 高压灭菌锅 | 1、产品由放气阀、手柄、压力表、安全阀、紧定螺丝、密封圈、外筒、内胆、支架、电热管、排水口、上法兰、下法兰、上盖、外罩和控制面板组成 2、产品为煤电两用型 3、额定工作压力：0.110-0.165MPa,额定工作温度：121 ℃-128 ℃ 4、加热电热管功率：2Kw 5、规格：18L(XSF-280A) 6、提供医疗器械许可证号和压力容器生产许可证号 | 1 | 台 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 1、产品由水浴锅和固定片组成 2、双孔，不锈钢内胆，单孔直径104mm，去除固定片可转为单槽，单槽尺寸为238×138×95mm 3、功率：600W，温控范围：室温-100℃ 4、外观尺寸：377×168×140mm | 1 | 台 |
| 2102 | 注射器 | 1、产品为医用一次性注射器，含针头 2、产品为50ml,最小刻度为0.2ml 3、注射器直径14mm,长度76mm（不含针头） | 24 | 支 |
| 2102 | 注射器 | 1、产品为工业用塑料注射器，不含针头 2、产品为100ml,最小刻度为2ml 3、注射器直径35mm,长度185mm | 24 | 支 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 1、产品由洗瓶和带喷嘴的壶盖组成 2、洗瓶容量250ml,最小刻度25ml,精度值25ml 3、喷嘴长100mm | 5 | 个 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3008 | 试管架 | 1、产品为木质试管架 2、产品为12孔12柱，孔径为21mm,立柱直径8mm 3、产品表面做清漆处理 | 25 | 个 |
| 3008 | 试管架 | 1、产品为铝合金制试管架 2、产品为四排32孔，孔径15mm 3、产品整体尺寸240×128×70mm | 2 | 个 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g 3、底座金属制，尺寸为188×70mm；托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g×1、50g×1、20g×2、10g×1、5g×1 | 8 | 台 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 24 | 支 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 1、产品为笔式酸度计 2、测量范围pH0.0～14.0，精度值：0.1 3、产品尺寸：152×30×15mm | 1 | 台 |
| 16017 | 血球计数板 | 1、产品为玻璃制医用血球计数板 2、产品尺寸：74×33mm | 26 | 片 |
| 16041 | 计数器 | 1、产品有计数按钮、复位按钮和显示窗口组成 2、产品最大计数9999 3、外壳为金属制 | 2 | 个 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |
| 27006 | 接种环 | 1、产品由接种杆和合金金属丝组成 2、手柄长86mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔。 3、合金金属丝长度不低于60mm | 26 | 支 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 1、产品由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒 2、容量20mL，外套铜底座54×54mm,整体高度100mm | 25 | 个 |
| 27013 | 普通手术剪 | 1、产品为直尖头解剖剪 2、产品为不锈钢制，长140mm | 27 | 把 |
| 27015 | 手术刀柄 | 1、产品为不锈钢手术刀柄 2、产品长127mm | 26 | 把 |
| 27016 | 手术刀片 | 1、产品为不锈钢刀片 2、产品为23#，可安装在手术刀柄上 | 26 | 包 |
| 27017 | 解剖镊 | 1、产品为不锈钢解剖镊 2、产品全长132mm,尖头 | 27 | 把 |
| 27020 | 电泳仪 | 1、产品采用微电脑处理器作为控制核心，输出单元采用开关电源构成 2、输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时时间、工作状态、保护等功能 3、具有定时报警功能。 4、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用。 5、具有空载、超限、过载等多种保护功能. | 1 | 台 |
| 27022 | 水平电泳槽 | 1、产品由槽体、凝胶托盘和凝胶板等组成， 2、槽体由碳酸脂注塑成型；凝胶托盘带有荧光标尺；凝胶板的尺寸60mm×60mm 3、具有开盖断电保护功能 4、产品尺寸：210×105×60mm | 1 | 个 |
| 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 1、产品由容器瓶、进气调节控制阀、出气口等组成。 2、容器瓶为1L的透明PET瓶 | 4 | 个 |
| 27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 1、产品为玻璃制三角刮刀 2、玻璃棒直径5-6mm，整体长不低于120mm，刀口长不低于30mm | 26 | 个 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 33 | 生物 |  |  |  |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 1、产品为高等真核细胞立体亚显微结构模型。细胞直径约放大2万倍。 2、模型为纵剖的半个细胞，以显示高等动物细胞的亚显微结构为主。长径约460mm，短径约380mm，中心厚度约170mm，置于支架上，可水平转动 3、细胞膜、细胞液基本无色透明，细胞表面有不规则的高低起伏，并有内吞，外排等。 4、细胞内部结构示：细胞核（红棕与紫色）、内质网（红棕）、线粒体（茄子色）、中心粒（褐）、高尔基体（玫红）、溶酶体（浅绿）、过氧化酶体（红褐）、分泌泡（浅红）、多聚核糖体（红棕）及液泡（黄绿）等结构。 5、附细胞壁（灰）、叶绿体（深绿）及中央液泡，在演示植物细胞时换上或与其他部件互换。 | 1 | 个 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 1、产品采用选用无毒硬质pvc塑料制作。长不小于300mm，宽不小于160mm，厚不小于110mm，置于底座上。 2、模型示组成细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子的排列和相互位置。 3、每一个磷脂分子由球形的亲水极和两条曲折的疏水极组成，亲水极球的直径25mm，疏水极长80mm，直径2mm。磷脂分子的亲水极分别朝向模型的上下面，并互相并行排列。曲折的疏水极相对排列在模型中间。 4、蛋白质分子以不规则团块表示，表层蛋白质分子1～2个，长30mm、宽70mm，贯穿内外两层磷脂分子的嵌入蛋白质5～6个，长65mm、宽60mm，蛋白质分子有的作与膜面垂直的纵切，有的完整的表示，分布应均匀。 | 1 | 个 |
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1、产品由细胞膜流动镶嵌模型及部分磷脂分子组成 2、细胞膜由两层磷脂分子相向排列组成 3、产品尺寸：200×110×110mm | 1 | 个 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 1、产品由磁性黑板和染色体组成 2、染色体共四条，每条可拆分，四条染色体有两大两小，每种分红黄两色 3、黑板尺寸为：236×178mm | 4 | 个 |
| 33306 | DNA结构模型 | 1、产品由塑料底盘，支架及代表四种碱基的塑料块组成，分别为：绿色塑料块（A腺嘌呤）、黄色塑料块（T胸腺嘧啶）、蓝色塑料块（G鸟嘌呤）、粉红塑料块（C胞嘧啶） 2、底盘直径：200mm，整体高600mm，顶端设有提拿环方便提拿 | 1 | 个 |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 1、产品由粗连接棒40根、细连接棒20根、脱氧核糖20个、磷酸22个、四种碱基各5个组成 2、产品塑料盒装 | 4 | 个 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |
| 43305 | 酵母菌装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43307 | 水绵装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43415 | 蛙血涂片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |
| 43510 | 心肌切片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 1、标本能在学生显微镜下观察清晰。 2、玻片尺寸为76×25mm，厚度不低于0.8mm，塑料盒定位包装 | 26 | 片 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 53 | 生物 |  |  |  |
| 530 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 1、产品包含植物学部分、微生物学部分、动物学部分、生理学部分、高中生物学部分组成 2、产品为铜版纸彩色印刷，共51页，书本尺寸为18×285mm | 2 | 本 |
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共20幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共22幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共21幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共5幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共5幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共5幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 533 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 53321 | 分子与细胞 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 53322 | 遗传与进化 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 53323 | 稳态与环境 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 53324 | 生物技术实践 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 53325 | 生物科学与社会 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 53326 | 现代生物科技专题 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 1 | 套 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量10ml,精度值0.2ml 3、整体高度125mm,量筒直径15mm,壁厚不低于0.8mm | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量10ml,精度值0.5ml 3、整体高度165mm,量筒直径20mm,壁厚不低于0.8mm | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量50ml,精度值5ml 3、整体高度183mm,量筒直径25mm,壁厚不低于1mm | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量100ml,精度值1ml 3、整体高度242mm,量筒直径30mm,壁厚不低于1mm | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量500ml,精度值5ml 3、整体高度342mm,量筒直径53mm,壁厚不低于1.2mm | 5 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1、产品玻璃量筒和塑料底座组成 2、产品最大容量1000ml,精度值10ml 3、整体高度412mm,量筒直径70mm,壁厚不低于1.8mm | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：25ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度110mm,壁厚不低于1mm | 24 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：100ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度170mm,壁厚不低于1mm | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：250ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度220mm,壁厚不低于1mm | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：500ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度270mm,壁厚不低于1mm | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1、产品为玻璃制容量瓶 2、容量：1000ml 3、瓶口和瓶塞做磨砂处理，标线清晰，瓶身高度330mm,壁厚不低于1mm | 5 | 个 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：1ml,整体长度不低于280mm，玻璃管直径3-4mm,大肚管直径5-6mm | 24 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：2ml,整体长度不低于300mm，玻璃管直径4-5mm,大肚管直径7-8mm | 24 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：5ml,整体长度不低于380mm，玻璃管直径5-6mm,大肚管直径12mm | 24 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1、产品是玻璃制大肚移液管 2、产品规格：10ml,整体长度不低于440mm，玻璃管直径6-7mm,大肚管直径15mm | 24 | 支 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ15mm×150mm 3、壁厚不低于1mm | 300 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量50ml,最小刻度10ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ45×63mm,壁厚不低于1.5mm | 300 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度20ml,精度值10ml 3、整体尺寸为φ53×72mm,壁厚不低于1.5mm | 120 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70×92mm,壁厚不低于1.8mm | 60 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量500ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、整体尺寸为φ87×124mm,壁厚不低于2mm | 30 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量1000ml,最小刻度200ml,精度值100ml 3、整体尺寸为φ107×158mm,壁厚不低于2mm | 30 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：50ml,最小刻度20ml,精度值10ml 3、底部直径51mm,口部直径25mm,高75mm,壁厚不低于1mm | 50 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：100ml,最小刻度40ml,精度值20ml 3、底部直径61mm,口部直径25mm,高102mm,壁厚不低于1.2mm | 50 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：250ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、底部直径85mm,口部直径40mm,高140mm,壁厚不低于1.5mm | 25 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：500ml,最小刻度200ml,精度值100ml 3、底部直径104mm,口部直径42mm,高178mm,壁厚不低于2mm | 25 | 个 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 30 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品由容器、瓷片和盖子组成 3、容器内径160mm,边缘款24mm,厚度不低于6mm 4、盖子和容器边缘做磨砂处理 5、瓷片为圆形，直接13mm,上面有4个直径27mm的圆孔 | 1 | 个 |
| 62020 | 蒸馏水瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：3000mL 3、产品底部直径：160mm,不含瓶塞高265mm,开口直径45mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 2 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为60mm,整的长度为110mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径7mm,长度55mm | 25 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 1、产品为玻璃制品 2、产品最大口径为90mm,整的长度为155mm,壁厚不低于1.5mm 3、漏斗底部玻璃管直径10mm,长度85mm | 25 | 个 |
| 62073 | 滴管 | 1、产品由滴管和红胶头组成 2、滴管为玻璃制品，长度120mm,直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖 3、红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 | 300 | 支 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：250mL 3、产品底部直径：66mm,不含瓶塞高123mm,开口直径38mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 100 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：250mL 3、产品底部直径：64mm,不含瓶塞高125mm,开口直径23mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 5 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：500mL 3、产品底部直径：80mm,不含瓶塞高160mm,开口直径26mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 10 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品容量：1000mL 3、产品底部直径：105mm,不含瓶塞高195mm,开口直径32mm，壁厚不低于2mm 4、瓶口上部内侧和瓶盖下部外侧做磨砂处理 | 10 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 300 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：60mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 300 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色30mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 200 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡,由细口瓶、滴头和胶头组成 2、产品规格：棕色60mL 4、滴头做翻口处理，瓶口上部内侧和滴头外侧做磨砂处理 | 200 | 个 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 | 1、产品为竹制试管夹 2、产品可夹持试管直径10mm～25mm 3、产品总长度为178mm | 24 | 把 |
| 64032 | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125×125mm，石棉直径不小于80mm | 24 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 1、产品为塑料制双头药匙 2、产品总长度为145mm | 24 | 把 |
| 64053 | 玻璃棒 | 1、璃棒直径φ5～φ6mm 2、长度不低于300mm | 3 | 千克 |
| 64067 | 洗耳球 | 1、产品为橡胶制 2、产品容量60ml,球直径不低于50mm | 24 | 个 |
| 64084 | 培养皿 | 1、产品由高硼硅玻璃制，由上下盖组成 2、上盖直径60mm，壁厚不低于1.5mm | 200 | 套 |
| 64086 | 研钵 | 1、产品由研钵和杵组成 2、产品为瓷制，上口直径不低于60mm，厚度不低于5mm | 24 | 个 |
| 7 | 药品 |  |  |  |
| 70 | 一般无机(一) |  |  |  |
| 70021 | 碘 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶250g | 3 | 瓶 |
| 70042 | 氯化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70044 | 无水氯化钙 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70047 | 三氯化铁 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70065 | 碘化钾 | 1、产品为实验用试剂 2、每包500g | 2 | 包 |
| 70072 | 无水硫酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71002 | 无水碳酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71044 | 氢氧化钙（熟石灰） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71055 | 氢氧化铝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 71056 | 氯化镉 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶100g | 3 | 瓶 |
| 72 | 一般有机、指示剂 |  |  |  |
|  | 一般有机 |  |  |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72014 | 琼脂 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶100g | 3 | 瓶 |
| 72021 | 葡萄糖 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72022 | 蔗糖 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 72025 | 医用酒精 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 72093 | 对氨基苯磺酸 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶100g | 3 | 瓶 |
| 72096 | 二苯胺 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶100g | 3 | 瓶 |
| 72097 | 果胶酶 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72098 | α-淀粉酶 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
|  | 指示剂(染色剂) |  |  |  |
| 72054 | 品红 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1、产品由试纸和对比色卡组成 2、测量范围1～14，每本100张，每张尺寸为56×10mm | 25 | 本 |
| 72081 | 甲基绿 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶10g | 3 | 瓶 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72091 | 定性滤纸 | 1、产品为实验用中速定性滤纸 2、每盒100张，每片直径11cm | 10 | 盒 |
| 72101 | 胭脂红（洋红） | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72102 | 龙胆紫 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72103 | 曙红B(伊红B) | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶10g | 3 | 瓶 |
| 72104 | 美蓝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72105 | 酚红 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72107 | 苏丹Ⅲ | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72110 | 结晶紫 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72111 | 刚果红 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 72113 | 溴麝香草酚蓝 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶25g | 3 | 瓶 |
| 73 | 易燃液体 |  |  |  |
| 73007 | 乙醛 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 73016 | 无水乙醇 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 73023 | 石油醚 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 75 | 氧化剂 |  |  |  |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 76 | 有毒品 |  |  |  |
| 76002 | 氯化钡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 77 | 腐蚀品 |  |  |  |
| 77026 | 乙酸%100 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500ml | 3 | 瓶 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 77040 | 次氯酸钠 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80302 | 载玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒50片 2、每片尺寸为：76×25mm，壁厚不低于0.8mm | 6 | 盒 |
| 80303 | 盖玻片 | 1、产品为玻璃制品，每盒不少于30片 2、每片尺寸为：18×18mm，壁厚0.15mm | 48 | 包 |
|  | 培养基成套试剂 |  |  |  |
| 80332 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 |  | 1 | 套 |
|  |  | 1、产品为牛肉膏蛋白胨培养基试剂牛肉膏 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
|  |  | 1、产品为牛肉膏蛋白胨培养基试剂蛋白胨 2、每瓶250g | 3 | 瓶 |
| 80333 | 尿素培养基试剂 |  | 1 | 套 |
|  |  | 1、产品为尿素培养基试剂磷酸二氢钾(KH2PO4) 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
|  |  | 1、产品为尿素培养基试剂磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
|  |  | 1、产品为尿素培养基试剂硫酸镁(MgSO4·7H2O) 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
|  |  | 1、产品为尿素培养基试剂脲 2、每瓶500g | 3 | 瓶 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 1、产品为工业用测电笔 2、产品为笔式氖泡测电笔 3、整体长度为140mm,外部绝缘材料包裹，测量头长度为16mm | 1 | 支 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品整体长度为208mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品整体长度为205mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 1 | 支 |
| 81009 | 木工锤 | 1、产品由羊角锤和木质手柄组成 2、羊角锤为铁质，重量为0.25kg，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 把 |
| 81012 | 钢手锯 | 1、产品由钢手锯和锯条组成 2、钢手锯可夹持20cm、25cm和30cm三种不同长度的锯条 3、整体表面做防锈处理 | 1 | 把 |
| 81013 | 剥线钳 | 1、产品为工业用剥线钳 2、产品整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套 3、产品可剥导线的直径为2.6mm、2.0mm、1.6mm、1.3mm、1.0mm、0.8mm、0.6mm，下端有自动弹开弹簧,侧面有锁定栓 | 1 | 把 |
| 81014 | 钢丝钳 | 1、产品为工业用钢丝钳 2、产品整体长度为200mm，手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为25mm | 1 | 把 |
| 81020 | 活扳手 | 1、产品为工业用活动扳手 2、产品整体长度为250mm 3、最大张口距离为30mm | 1 | 把 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82008 | 乳胶手套 | 1、产品为家用型乳胶手套 2、产品耐酸、耐碱 3、产品总长度为255mm | 10 | 付 |
| 82014 | 简易急救箱 | 1、产品由口罩、弹力绷带、三角绷带、纱布、创口贴、酒精棉、胶布、剪刀、镊子、别针等组成 2、产品采用红色布袋装 | 1 | 个 |

| 高中物理教学仪器配备要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 标准参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算机 |  |  |  |
| 1011 | 计算器 | 1、产品有工程塑料和电子元件组成 2、翻盖式，按键数量44个 3、单行显示，显示位数为10位 4、可进行加、减、乘、除、平方根及三角函数等运算 5、外观尺寸130×75mm | 4 | 个 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。 2、有三支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 3、每支空芯管长度为82㎜，管外径分别为6、8、10mm。 4、钻头用无缝钢管制成，表面镀铬。 5、顶屑杆直径φ3×91㎜。 | 24 | 套 |
| 2011 | 直联泵 | 1、产品由电机、泵体、机械密封三部分组成 2、工作电压：220V，功率125W，最高扬程：30m,最大流量：1.8m³/h | 4 | 台 |
| 2013 | 两用气筒 | 1、产品由工程塑料外壳、金属拉杆、木质手柄组成 2、产品为手持式，抽气和充气两用、抽气与充气垂直 3、整体长度为328mm,气管直径为28mm,手柄长度为76mm | 2 | 个 |
| 2014 | 抽气筒 | 1、产品由工程塑料外壳、金属拉杆、塑料手柄、抽气针组成 2、产品为手持式 3、整体长度为325mm,气管直径为35mm,手柄长度为55mm | 2 | 个 |
| 2015 | 打气筒 | 1、产品有气筒、软管、气嘴、固定脚圈组成 2、整体采用高强度塑料制 3、整体长度为208mm、气筒直径29mm | 2 | 个 |
| 2016 | 抽气盘 | 1、产品由抽气盘、钟罩、音乐发生器、凡士林及橡胶垫圈组成 2、抽气盘为塑料制，抽气口为铜制，有开关阀 3、钟罩为玻璃制，直径150mm 4、整体抽气盘直径185mm、高288mm | 2 | 套 |
| 2017 | 吹风机 | 1、产品由塑料底座、金属机身、出气口等组成，用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 2、工作电压220v,功率20w 3、排气量为20L/min 4、外观尺寸：160×90×100mm | 2 | 个 |
| 2020 | 仪器车 | 1、产品双层仪器车和万向转动轮组成 2、整理支柱采用不低于20×20mm的方管弯制而成；托盘采用钢板折制，托盘尺寸不小于56×40mm,托盘边栏高度26mm，整体静电喷涂 3、双层托盘层距大约36mm 4、安装完整体尺寸：600mm×400mm×800mm | 4 | 辆 |
| 2023 | 充磁器 | 1、产品由底座、充磁线圈、电路装置及操作开关组成 2、产品可进行条形磁铁、梯形磁铁的充磁和消磁 3、工作电压：220V 4、充磁孔为长方形,尺寸为25×15mm 5、整体尺寸为：124×620×600mm | 2 | 台 |
| 2060 | 望远镜 | 1、产品由塑料外壳、调节旋钮、目镜组、物镜组及内部棱镜组构成 2、产品为双筒 3、产品最大展开宽度176mm,目镜直径38mm,物镜直径45mm | 2 | 个 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 1、产品由壶体、预热杯、喷火管、火苗调节杆等组成 2、产品整体为铜制 3、产品整体高度为134mm,壶体直径为102mm | 2 | 个 |
| 2102 | 注射器 | 1、产品为工业用塑料注射器，不含针头 2、产品为100ml,最小刻度为2ml 3、注射器直径35mm,长度185mm | 2 | 个 |
| 2115 | 透明盛液筒 | 1、产品由聚苯乙烯塑料制成，透明度好 2、产品上孔径100mm,深300mm 3、产业上有毫米刻度的标尺 | 2 | 个 |
| 2116 | 透明水槽 | 1、产品为透明塑料制水槽 2、产品规格：400mm×80mm×100mm 3、产品外侧有四根加强筋，增加产品硬度，壁厚不低于2mm | 2 | 个 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有A型座各1个，立杆两支，平行夹2只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 4 | 套 |
| 3002 | 方座支架 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹。 2、方座支架的底座由铁板冲压而成，尺寸为210×135mm，立杆直径为φ10mm，一端有M8螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4、立杆与方座组装后垂直。 | 25 | 套 |
| 3003 | 多功能实验支架 | 1、产品由支架由支座、立杆、大小铁圈、滴定夹、万能夹、烧瓶夹等组成 2、产品可组装多种支架满足不同的实验要求 | 4 | 套 |
| 3004 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围0-180mm,载重10kg。 3、工作台面:上面板200mmx200mm,下底板200mmx200mm。 4、上下面板均采用铁板喷塑而成，其它金属表面均电镀处理。 | 2 | 台 |
| 3006 | 三脚架 | 1、产品由铁环和三只脚焊接而成，表面喷涂处理。 2、铁环内径：φ78mm，外径 φ90mm。 3、脚采用φ6mm 圆钢制作，脚高 130mm。 4、产品的三只脚脚距相等。 | 12 | 个 |
| 4 | 电源 |  |  |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 1、产品为实验用交直流电源 2、输出电压：交流2V～16V，3A，每2V一档；直流2V～16V，2A，每2V一档； 3、产品有过载保护 4、接线口为香蕉插头接口 | 24 | 台 |
| 4006 | 高中教学电源 | 1、产品为实验用交直流电源 2、输出电压：交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1.25V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 ； 3、接线口为香蕉插头接口 | 2 | 台 |
| 4007 | 蓄电池 | 1、产品为密封式蓄电池 2、产品规格：6V，6Ah | 2 | 台 |
| 4008 | 调压变压器 | 1、产品为接触式调压变压器 2、输入电压220V,输出电压0-250V，额定容量2kVA 3、产品为金属制，外观呈正六棱柱型，边长115mm,高115mm | 1 | 台 |
| 4010 | 电池盒 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱，每组4个 3、产品外观尺寸：70×40×37mm | 12 | 组 |
| 4011 | 感应圈 | 1、产品由主机、放电杆和放电针组成 2、高压脉冲电压：5KV-50KV,放电火花距离：5mm-100mm,高压工作时间：15分钟 3、直流输出电流：400W，2mA 4、整体尺寸：270×130×220mm | 2 | 台 |
| 4012 | 直流高压电源 | 1、产品为教学用直流高压电源，有指针电表显示电压 2、输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 3、输出电流：250V和300V档时0.2A；其他档0.1A；有过载保护 4、外观尺寸：265×105×210mm | 1 | 台 |
| 4013 | 电子起电机 | 1、产品由电压表、调谐旋钮、电源开关和点开关等组成 2、工作电压：DC6V； 3、主机外观尺寸：195×158×86mm | 6 | 台 |
| 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 1、产品由单片机控制，可同时为28组可调内阻电池进行恒流充电，也可对6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah的教学用普通铅蓄电池充电 2、充电电压和终止电压数字显示，可进行充电倒计时设定，倒计时数字显示 3、产品外观尺寸：280×200×140mm,重量：3Kg | 1 | 台 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10002 | 木直尺 | 1、产品为木质直尺 2、产品上有100cm标尺，毫米刻度 3、产品采用优质木材，做脱水干燥处理，宽28mm,厚8mm | 12 | 只 |
| 10004 | 钢直尺 | 1、产品为钢制直尺 2、产品一面有200mm长的毫米标尺，另一面为英寸标尺 3、产品宽26mm | 12 | 只 |
| 10004 | 钢直尺 | 1、产品为钢制直尺 2、产品一面有600mm长的毫米标尺，另一面为英寸标尺 3、产品宽26mm | 12 | 只 |
| 10005 | 钢卷尺 | 1、产品由尺盒、尺、定位锁和固定按钮组成 2、卷尺长2m,精度值1mm 3、卷尺宽12mm, | 24 | 盒 |
| 10010 | 游标卡尺 | 1、产品由标尺和游标组成 2、产品测量长度150mm，精度值0.02mm 3、产品整体长度为235mm,标尺款16mm, 厚4mm | 12 | 把 |
| 10010 | 游标卡尺 | 1、产品由标尺和游标组成 2、产品测量长度150mm，精度值0.05mm 3、产品整体长度为235mm,标尺款16mm, 厚4mm | 12 | 把 |
| 10011 | 外径千分尺 | 1、产品为金属制外径千分尺 2、产品测量长度25mm，精度值0.01mm 3、产品整体长135mm,宽50mm | 12 | 只 |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 1、产品由卡尺、显示屏和电池组成 2、卡尺测量长度150mm，精度值0.01mm 3、产品由不锈钢制造，整体长234mm,宽15mm | 2 | 把 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 1、产品由横梁、油码、调节平衡螺母、吊耳、支架、立柱、感量调节器、读数指针、读数标牌、吊篮、秤盘、底座、水准器、水平螺钉、开关旋钮、砝码等组成 2、测量范围：500g，精度值0.02g 3、安装完毕后总高375mm,秤盘直径118mm | 1 | 台 |
| 11002 | 学生天平 | 1、产品由横梁、油码、调节平衡螺母、吊耳、支架、立柱、感量调节器、读数指针、读数标牌、吊篮、秤盘、底座、水平螺钉、开关旋钮、砝码等组成 2、测量范围：200g，精度值0.02g 3、安装完毕后外观尺寸：300×280×185mm，秤盘直径90mm | 12 | 台 |
| 11003 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g 3、底座金属制，尺寸为188×70mm；托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g×1、50g×1、20g×2、10g×1、5g×1 | 1 | 台 |
| 11003 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：500g,精度值0.5g 3、底座金属制，尺寸为254×75mm；托盘塑料制直径106mm 4、砝码定位包装：200g×1、100g×2、50g×1、20g×2、10g×1 | 12 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、防风罩、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：100g，精度值0.01g 3、主机尺寸：230×186×50mm,秤盘直径130mm | 1 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 1、产品由主机、秤盘、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：1000g，精度值0.1g 3、主机尺寸：230×186×50mm,秤盘直径130mm | 1 | 台 |
| 11017 | 指针式体重计 | 1、产品由底座、立杆、刻度盘和测量杆组成 2、测量范围：体重最大称量160Kg,精度值500g；身高70-190cm,精度值0.5cm 3、承重板面积：370×270mm,外形尺寸：910×340×290mm，净重9Kg | 1 | 台 |
| 11021 | 金属钩码 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×4，200g×2 3、50g直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 12 | 套 |
| 11022 | 金属槽码 | 1、产品由槽码和槽码盘组成 2、槽码：2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2；槽码盘为金属制，10g和5g各1个 3、槽码为金属制，表面镀铬，塑料盒装 | 12 | 套 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12001 | 机械停表 | 1、产品为教学用机械秒表 2、产品单圈计时30s,总计时15分，精度值0.1s 3、秒表直径50mm | 12 | 块 |
| 12005 | 电火花计时器 | 1、产品由计时器、重锤、纸带、复写纸、固定夹等组成 2、产品为单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA 3、计时器外观尺寸：65mm×150mm×42mm | 12 | 个 |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 1、产品由计时器、重锤、纸带、复写纸、固定夹等组成 2、工作电压AC≥8V，50Hz,打点周期0.02秒，周期相对误差不大于1%， 3、计时器外观尺寸：151mm×71mm | 12 | 个 |
| 12007 | 数字计时器 | 1、产品由计时器和2个光电门组成 2、显示：4位LED数码管；计时速度：0.1mS；检测控头：2路；电磁铁控制:1路 3、产品外形尺寸198×160×88 | 2 | 台 |
| 12008 | 频闪光源 | 1、产品为实验用运动频闪观测仪 2、测试量程：1-9999Hz； 分辨率：1Hz； 闪光频率：1-9999Hz； 调节精度：1Hz；输入电压：AC220V,50Hz；功 耗：＜15W | 2 | 台 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 50 | 支 |
| 13001 | 温度计 | 1、产品为棒式水银温度计 2、测量范围：0℃～200℃，精度值2℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 2 | 支 |
| 13007 | 数字测温计 | 1、产品由显示屏和探针组成 2、测量范围：-50℃～150℃ | 4 | 个 |
| 13011 | 电子体温计 | 1、产品为接触式电子体温计 2、精度值0.1℃ 3、产品长度122mm | 1 | 台 |
| 13012 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1、产品为医用红外额温计 2、测量方式：非接触式 3、测量精度0.2，分辨率0.1 4、产品尺寸：150×94×44mm | 4 | 个 |
| 13020 | 寒暑表 | 1、产品由温度计和刻度板组成 2、显示范围：摄氏度-30℃～50℃，精度值2℃；华氏度-20℉～120℉，精度值2℉ 3、产品尺寸：207×55mm | 1 | 只 |
| 14 | 力 |  |  |  |
| 14001 | 条形测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：10N。 精度值0.2N 3、产品两边分别为N和g两种标尺 | 2 | 个 |
| 14001 | 条形测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品两边分别为N和g两种标尺 | 25 | 个 |
| 14001 | 条形测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：2.5N。 精度值0.05N 3、产品两边分别为N和g两种标尺 | 12 | 个 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 1、产品由两个圆盘、横梁、两个载物台、两个砝码环、两个支承刃、接杆和滑轮组成 2、圆盘直径20cm,测量范围-5N～0～5N,精度值0.1N，零点可调，刻度盘半边显示力、另半边显示圆盘角度 3、滑轮有磁性 | 2 | 个 |
| 14012 | 拉压测力计 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉压杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。 2、量程0～10N,精度值：0.2N 3、产品整理为金属制，尺寸：400×32mm | 2 | 个 |
| 14013 | 双向测力计 | 1、产品由刻度板、弹簧、指针、双向挂钩等组成 2、产品整体长250mm | 2 | 个 |
| 14014 | 演示数字测力计 | 1、产品为实验用数字测力计 2、量程2N或200g，最大量程3N或300g，超过最大量程蜂鸣器会报警；分辨率：0.001N或0.1g；差≤0.2％、采样率：80次／秒。 3、电源：3节7号AAA电池。 4、数字尺寸：≥2.5cm×4cm 5、外形尺寸166×70×28mm | 4 | 个 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 1、产品由数字电表、电源线、支架和表笔组成 2、产品最大显示4-1/2 3、量程：直流电压2V～600V；交流电压：60V～600V；电阻：2KΩ～20MΩ；电流：0～200mA；检流0～600μA；温度：0～150℃ 4、电表外观尺寸：285×315×32mm | 2 | 只 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 1、产品用于测量各种电机、电缆、变压器、元器件、家用电器等设备的绝缘电阻 2、额定电压：500V；测量范围：0～500MΩ 3、刻度弧长65mm，外观尺寸：205×120×145mm | 1 | 只 |
| 15008 | 直流电流表 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级 | 25 | 只 |
| 15008 | 直流电流表 | 1、产品为实验用指针式直流微电流表 2、量程：0～200μA，精度值5μA 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138×100×97mm | 12 | 只 |
| 15009 | 直流电压表 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级 | 25 | 只 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 1、产品为实验用指针式灵敏电流计 2、灵敏度：-300μA～0～300μA 3、准确度等级：2.5级 | 12 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 1、产品为MF47型多用电表，由电表和表笔组成 2、量程：直流电流：0～0.5～5～50～500mA、2.5级，10A、5级；直流电压0～2500V、5级，0～0.25～0.5～2.5～10～50～250～500～1000V、2.5级；交流电压0～10～50～250～500～1000～2500V、5级；电阻R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K，中心值16.5；温度-10℃～100℃；电容μFC×1、C×10、C×100、C×1000；电平-10～+22dB 3、外形尺寸：165×113×52mm | 12 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 1、产品由电表、表笔、电池等组成 2、LED液晶显示，最大显示：1999（3-1/2） 3、量程：直流电压0～200mV～2V～20V～200V～600V；交流电压0～200V～600V；直流电流0～20μA～200μA～2mA～20mA～200mA～10A；电阻0～200Ω～2kΩ～20kΩ～200kΩ～20MΩ 3、可进行二极管通断测试 4、产品尺寸：138×72×35mm | 12 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 1、产品由电表、表笔、鳄鱼夹、电池、电表袋等组成 2、LED液晶显示，最大显示：19999（4-1/2） 3、量程：直流电压0～200mV～2V～20V～200V～1000V；交流电压0～200mV～2V～20V～200V～750V；直流电流0～200μA～2000μA～20mA～200mA～20A；交流电流0～20mA～20mA0～20A；电阻0～200Ω～2kΩ～20kΩ～200kΩ～2MΩ～20MΩ～200MΩ；电容0～200μF～200μF；频率0～2MHz 3、产品可进行二极管通断测试 4、产品尺寸：186×92×52mm | 2 | 只 |
| 15015 | 交流电流表 | 1、产品为实验用指针式交流电流表 2、双量程：0～100mA，精度值10mA；0～500mA，精度值10mA 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压≤75mV 5、外形尺寸：138×100×97mm | 12 | 只 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 1、产品用于演示实验 2、产品可测量电流、电压 3、电流可测直流和交流；直流有毫安级2挡10×、100×，安培级2挡1×、5×；交流有毫安级2挡10×、100×，交流有安培级2挡1×、5× 4、电压可测直流和交流；直流有2挡5×、10×；交流有3挡10×、50×、250× 5、产品尺寸275×297×109mm | 2 | 台 |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 1、产品为教学用演示微电流电阻表 2、测量范围：检流-50～0～50μA；直流电流0～100μA；直流电压0～1～2.5～5～10～25～50～10～150～250V；电阻1～100Ω、10～1KΩ、100～10KΩ、1KΩ～100KΩ 3、阻尼时间≤6S 4、外形尺寸：276×115×298mm | 2 | 台 |
| 15020 | 教学示波器 | 1、产品为教学用示波器 2、产品带宽：DC～5MHz（-3dB） 3、偏转系数：不大于20mVp-p/格 4、扫描频率：10Hz～100KHz 5、触发方式：内、外触发 6、示波管有效显示面：8×10格,1格=10mm 7、外形尺寸：160×265×410mm | 2 | 台 |
| 15023 | 示波器 | 1、产品为实验用示波器 2、产品带宽：DC～2MHz（-3dB） 3、偏转系数：不大于50mV/格 4、扫描频率：10Hz～100KHz分四挡 5、触发方式：内触发 6、示波管有效显示面：8×10格 7、外形尺寸：130×195×280mm | 1 | 台 |
| 15023 | 示波器 | 1、产品为教学用双踪慢扫描示波器 2、产品带宽：DC～10MHz 3、偏转系数：5mV/DIV～20V/DIV按1、2、5顺序分12档，扩展×5达1mv 4、扫描时间系数：0.2μs/DIV～0.5s/DIV按1、2、5分20档 5、触发方式：内、外、交替、电源、TV-V、TV-H、锁定 6、扫描方式：自动、常态、扩展×10 6、示波管有效显示面：8×10格，1格=10mm 7、外形尺寸：310×150×455mm | 1 | 台 |
| 15026 | 电阻箱 | 1、产品为旋钮式电阻箱 2、阻值可调范围：0～9999Ω，最小进步值为1Ω 3、产品尺寸：140×100×50mm | 12 | 个 |
| 15026 | 电阻箱 | 1、产品为旋钮式电阻箱 2、阻值可调范围：0～99999.9Ω，最小进步值为0.1Ω 3、产品尺寸：165×125×64mm | 1 | 个 |
| 15027 | 携式直流单双臂电桥 | 1、产品为教学用电桥 2、总有效量程：1Ω～9.999MΩ 3、量程系数：×0.001、×0.01、×0.1、×1、×10、×100、×1000 4、外形尺寸：230×175×135mm | 2 | 台 |
| 15032 | 微电流放大器 | 1、产品由输入端、输出端、放大调节、电源开关和电源指示组成 2、产品需要配合灵敏电流计使用 3、电源电压：DC6V；放大倍数：不小于600倍；输入电流：0.5～10μA 4、产品尺寸：132×86×65mm | 4 | 台 |
| 15033 | 虚拟电子测试仪器系统 | 1、产品由电脑示波器前置盒、BNC头输入信号线、音频信号输出线、电脑示波器程序软盘等组成 2、通过本仪器可以了解示波器、信号发生器、频率计、频谱仪的基本原理和使用方法 | 2 | 套 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 1、产品为指针式 2、产品可显示温度和湿度 3、产品尺寸188×188×16mm | 1 | 个 |
| 16009 | 空盒气压计 | 1、产品由气压计、橡胶管和打气囊组成 2、标尺范围：80～106KPa 3、气压计尺寸：φ147×88mm | 1 | 台 |
| 16013 | 露点测定器 | 1、产品由测定筒、比较环、搅拌器、支杆、底座等组成 2、产品总高238mm | 1 | 个 |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 1、产品为木质量角器，木材做脱水干燥处理 2、产品为半圆形，直径50cm 3、产品印有0°～180°，单位刻度1° | 25 | 个 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、产品由底座、立柱、钢球、弹片，薄形钢片和钢球组成 2、钢球直径不小于18mm | 3 | 套 |
| 21005 | 摩擦计 | 1、产品由摩擦板和摩擦块组成 2、摩擦板尺寸：500×50×10mm 3、摩擦块尺寸：100×40×30mm，上面有2个砝码孔，顶端有挂钩 | 24 | 套 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由拉力极限分别为0.5 N、1 N、2N的3种弹簧构成； 2、弹簧主体由钢丝绕成； 3、各弹簧带长50 mm 挂钩（有指针）。 | 1 | 组 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由拉力极限分别为3 N、5 N的2种弹簧构成； 2、弹簧主体由钢丝绕成； 3、各弹簧带长50 mm 挂钩（有指针）。 | 12 | 只 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品由带孔球和活塞组成 2、球在不同方向有10个孔 3、整体长度325mm,球直径81mm | 1 | 个 |
| 21024 | 摩擦力演示器 | 1、产品由电机、皮带、支架、测力计和带线木块组成 2、电机功率50W，无极调速，电机尺寸：310×110×98mm 3、皮带长度500mm,宽40mm | 3 | 台 |
| 21025 | 微小形变演示器 | 1、产品由螺丝、支架、半导体激光光源、平面镜等组成 2、平面镜尺寸：120×70mm | 3 | 套 |
| 21026 | 力的合成分解演示器 | 1、产品有底座、立杆、圆盘、测力计等组成 2、底座为三角底座、稳定性强 3、立杆金属制、镀铬 4、塑料圆盘上有标尺 | 3 | 套 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 1、产品由单滑轮、桌边夹、尼龙线，小铁环等组成 2、支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度70 mm，夹入深度40 mm，支杆长度145mm，单滑轮外径 40 mm，轮毂厚 10 mm 轮缘厚 8 mm。 | 12 | 套 |
| 21028 | 高中静力学演示教具 | 1、产品由双向测力计2个、压簧对2支、量角器1只、加长杆4支、销钉6只、接插叉2支、接插头2支、接钩2支、力矩盘1只、小车2辆、车钩4只、大滑轮2个、小滑轮4个、平直导轨1只、惯性块2个、重锤1只、双向插头2只、滑轮连杆2只、滑轮挂钩2只、支承杆6支、调节杆2支、钢丝挂钩10支、钢丝卡环4只、色圈4片、拉簧2只、实验底板4块、支座1套、紧固销10只、小接插座20只、塑料吊环4只、细绳5米 2、外包装为木箱，包装尺寸：650×430×105mm | 3 | 套 |
| 21029 | 高中力学演示板 | 1、产品由双向测力计2个、压簧对2支、加长杆4支、销钉4只、接插叉2支、接插头2支、接钩2支、双向插头2只、小车2辆、车钩4只、描迹笔2支、大滑轮2个、小滑轮4个、平直导轨1只、平抛导轨1支、斜抛导轨1支、接网框1只、惯性块2个、重锤1只、单向插头2只、滑轮连杆2只、滑轮挂钩2只、支承杆6支、调节杆2支、钢丝挂钩10支、钢丝卡环4只、色圈4片、卡子1只、量角器1只、力矩盘1只、直角支板4只、拉簧2只、实验底板4块、紧固销36只、小接插座40只、塑料吊环4只、细绳5米等组成 2、外包装为木箱，包装尺寸：650×430×105mm | 3 | 套 |
| 21033 | 滚摆 | 1、产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成 2、摆轮采用金属材质，直径125 mm；摆轴采用钢材制作，直径10 mm，长150 mm；支架高400 mm，横梁长220 mm；摆体质量为0.6 kg～0.8 kg； 3.摆体前10 次的回升累计递减量≤65 mm。 | 3 | 个 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、产品由底座、支架、钢球和环形轨道等组成 2、环形轨道为铝合金制，有释放装置和捕球装置，圆环外径130mm 3、底座为塑料制，尺寸：280mm×110mm | 3 | 套 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1、产品由底座、套管、制动螺钉、皮带、支杆、手动轮、偏心轴、从动轮和钩组成 2、底座尺寸：235×117mm；手动轮直径220mm；总高480mm | 3 | 台 |
| 21039 | 电动离心转台 | 1、产品由机箱、电机、调速器、连接套管、支杆等组成 2、机箱台面尺寸：300×300mm | 2 | 台 |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 1、产品由玻璃管、抽气口、金属片、羽毛等组成 2、玻璃管外径5cm,长115cm | 3 | 套 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 1、产品由基座、斜面轨道、斜面调节块、护球器、高度标尺、钢球、支脚和调平支架等组成 2、轨道长度为1200mm 3、基座为塑钢制，长1140mm | 3 | 套 |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 1、产品由小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统、电源线等组成 2、控制系统由X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键 | 3 | 套 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 1、产品由铝合金轨道、牵引线、小车、砝码桶等组成 2、轨道一端带计时器架，一端带滑轮、有调平螺钉 3、整体长度135cm,轨道长120cm,轨道宽7cm 4、小车尺寸：12×7.5cm,带6个砝码孔 | 3 | 套 |
| 21051 | 轨道小车 | 1、产品由铝合金轨道、牵引线、小车、砝码桶等组成 2、轨道一端带计时器架，一端带滑轮 3、整体长度105cm,轨道长90cm，轨道宽5.2cm 4、小车质量200g | 12 | 套 |
| 21053 | 演示斜面小车 | 1、产品由斜面板、底板、小车、支撑杆、摩擦块和滑轮等组成 2、斜面板、底板为木质，长度分别为80cm、120cm 3、摩擦块尺寸：100×80×40mm；正面有4个砝码孔，侧面有两个砝码孔，孔径26mm | 3 | 套 |
| 21054 | 斜面小车 | 1、产品由斜面、小车、滑块、吊桶和支撑杆组成 2、斜面一端有滑轮，尺寸810×100×20mm 3、摩擦块尺寸：100×80×40mm；正面有4个砝码孔，侧面有两个砝码孔 | 12 | 套 |
| 21055 | 气垫导轨 | 1、产品由轨道、附件盒、调平装置、滑块、接气口等组成 2、导轨长度1200mm； 3、导轨进气口的外径：φ30mm； 4、滑块长度121mm，质量约155g | 3 | 台 |
| 21056 | 小型气源 | - 产品由气泵和气管组成 2、气泵外箱为塑料制 3、软管直径32/36mm；产品尺寸φ225×260 mm | 3 | 台 |
| 21057 | 自由落体实验仪 | 1、产品由支架和立杆组成 2、仪器总高：1.4m；实验有效高度：1.2m 3、立杆为塑钢制 | 12 | 套 |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 1、产品由轨道、小车、塑料桶、联动杆、细线等组成 2、轨道为铝合金制，上下双层结构，贴有毫米刻度标尺，顶端有可调螺丝，底部有调平螺丝 3、产品外观尺寸：1050×120×200mm | 3 | 套 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 1、产品由金属筒、橡皮塞、小车和铝杯组成 2、产品重要部件由金属制，小车尺寸94×64×20mm，金属筒尺寸φ16×82mm | 3 | 套 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 1、产品由可升降的圆盘测力计、槽码、导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌夹、支架等组成 2、圆盘测力计极限值为2N,精度值0.02N 3、槽码为3×50g | 3 | 个 |
| 21064 | 动能势能演示器 | 1、产品由刻度板、支杆、大滑块、槽板、固定螺母、底座、大弹簧、弹簧释放手柄、圆筒、小滑块、定位圈支杆、定位圈、吊线和钢球组成 2、底座尺寸：420×120mm，整体高度390mm | 3 | 台 |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 1、产品由底板、带圆窝的角铁、弹簧、扳机等组成 2、产品为手持式 3、底板尺寸：170×50mm | 3 | 个 |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 1、产品由斜槽轨道、接球板、底座、金属小球，玻璃球、铜线坠，尼龙线等组成 2、所有部件均为金属制，表面静电喷涂 3、产品尺寸：仪器高37cm，背板宽为24cm。 | 12 | 套 |
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 | 1、产品由斜槽轨道、接球板、底座、金属小球，玻璃球、铜线坠，尼龙线、支球总成等组成 2、所有部件均为金属制，表面静电喷涂 3、产品尺寸：仪器高37cm，背板宽为24cm。 | 12 | 套 |
| 21068 | 碰撞实验器 | 1、由底座、铝合金轨道、金属球、玻璃球、塑料球、重锤、球夹等组成。 2、底座尺寸250mm×10mm。 3、铝合金轨道长300mm，平直槽长90mm。 | 12 | 台 |
| 21069 | 冲击摆实验器 | 1、产品由弹簧枪、冲击摆、指示器和钢制组成 2、弹簧枪由枪管、弹簧、枪栓和扳机组成 3、冲击摆由四根摆线、摆线调节器、支架和摆块组成 4、指示器由角度盘和指针组成 5、整体尺寸：400×120×350mm | 3 | 台 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 1、产品为实验用运动频闪观测仪 2、测试量程：1-9999Hz； 分辨率：1Hz； 闪光频率：1-9999Hz； 调节精度：1Hz；输入电压：AC220V,50Hz；功 耗：＜15W 3、塑料外壳、产品尺寸198×160×88 | 3 | 套 |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 1、产品由塑料支架、抛体、导电玻璃、墨粉纸、后板、磁压条等组成 2、外观尺寸：250×120×426mm | 3 | 套 |
| 21072 | 向心力演示器 | 1、产品由底座、变速盘、套筒、标尺、弹簧、传送带、摇手、金属球等组成 2、手摇式 3、产品尺寸48×20×30cm | 3 | 台 |
| 21074 | 向心力实验器 | 1、产品由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆、转轴等组成 2、产品整体为金属制 3、底座尺寸：242×120mm | 12 | 台 |
| 21076 | 凹凸桥演示器 | 1、产品由两根平行凹凸轨、支架、钢球和轨道间隙调节器等组成 2、框架为铁板喷塑，外形尺寸558×200×230mm | 3 | 套 |
| 21077 | 演示力矩盘 | 1、产品由圆盘、立杆、底座和6个带线的空心销组成 2、圆盘直径270mm,盘面有4个同心圆，均匀分布小孔 3、三脚底座，金属立杆长40mm | 2 | 个 |
| 21078 | 力矩盘 | 1、产品由圆盘、立杆、底座和6个带线的空心销组成 2、圆盘直径270mm,盘面有4个同心圆，均匀分布小孔 3、三脚底座，金属立杆长40mm | 12 | 个 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1、产品由底座、支架和5个吊线钢球组成 2、外观尺寸182×150×180mm | 3 | 套 |
| 22 | 振动和波、分子物理和热学 |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 1、产品由共鸣箱、音叉、橡皮锤组成 2、共鸣箱为木质，尺寸为：298×92×52 3、音叉为钢制，表面镀铬，频率为256Hz，叉枝截面8.5×5.5mm,音叉臂长200.5mm | 2 | 套 |
| 22001 | 音叉 | 1、产品由共鸣箱、音叉、橡皮锤组成 2、共鸣箱为木质，尺寸为：149×92×52 3、音叉为钢制，表面镀铬，频率为512Hz，叉枝截面8.5×5.5mm,音叉臂长154mm | 2 | 套 |
| 22005 | 纵波演示器 | 1、产品由边框、横杆10根、振源2只、弹簧、反光白布、棉线等组成 2、组装完毕后演示长度不小于100cm | 3 | 套 |
| 22009 | 声速测量仪 | 1、产品由触发器、铃、传感器及数据线组成，产品采用测量声音在固定距离上传输的时间来计算声音的速度，采用传感器将声能转换成电能，用数字计时器测量传播的时间 2、产品需配合数字计时器使用 3、工作环境温度:-10℃--40℃,传感器间距3-4m 4、触发器尺寸：130mm×85mm×65mm | 2 | 台 |
| 22010 | 共振音叉 | 1、产品由2个相同共鸣箱、2个相同音叉、橡皮锤和变频箍组成 2、共鸣箱为木质，尺寸为：178×92×52 3、音叉为钢制，表面镀铬，频率为440Hz，叉枝截面16×6.5mm,音叉臂长109mm,臂间距17mm | 3 | 对 |
| 22012 | 纵横波演示器 | 1、产品由演示箱和摇把组成 2、演示箱为金属制，一面是纵波，另一面是横波，没面均有16个振子 3、外观尺寸570×205×265mm | 3 | 台 |
| 22013 | 绳波演示器 | 1、产品由主机、钩码和线绳组成 2、产品可演示横波、行波、驻波、模拟偏振；幅度、振幅为数字化控制，精度1Hz，数码显示，可调范围0-9999Hz.。 3、振荡器由信号产生器推动喇叭振荡，数字显示；支架有刻度 4、外形尺寸1215×160×136mm | 3 | 套 |
| 22014 | 波动弹簧 | 1、产品为扁钢丝弹簧 2、产品外径71mm,长80mm | 3 | 个 |
| 22015 | 波动演示器 | 1、产品由演示箱和摇把组成 2、演示箱为金属制，一面是纵波，另一面是横波，没面均有16个振子 3、外观尺寸570×205×265mm | 3 | 台 |
| 22016 | 发波水槽 | 1、产品由壳体、水槽、振动源、面板控制器、光源及附件等组成，波附件为：单振子、双振子、平面波振子及挡板2块 2、产品利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象 3、频率0-9999Hz,连续可调； 4、外观尺寸：333×333×355mm | 3 | 套 |
| 22018 | 弹簧振子 | 1、产品由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成 2、整体尺寸：298×98×100mm | 3 | 套 |
| 22018 | 弹簧振子 | 1、产品由底座、立杆、弹簧和标尺组成 2、底座尺寸：450×80mm,立杆长410mm | 3 | 套 |
| 22020 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 1、产品由铝合框体、走纸装置、描迹纸、火花描迹器、气垫式弹簧振子等组成 2、气垫为有机玻璃，长220mm高40mm，排布均匀，11个1.2mm小孔；走纸装置用减速电机60转/秒 3、外观尺寸315×350×120mm | 3 | 台 |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 | 1、产品由铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成 2、产品利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦或余弦的规律变化 3、产品外形尺寸320×210×150mm | 3 | 台 |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 1、产品由吊杆、指示灯、电磁铁、电磁铁开关、电机开关、电位器、单摆球、转盘、小球、电流插座、机箱等组成 2、产品用于演示质点作匀速圆周运动的投影式简谐运动外形 3、产品尺寸350×250×50mm | 3 | 台 |
| 22023 | 单摆组 | 1、产品由5个摆球和根摆线组成 2、五个摆球分别为Φ16带孔钢球 1 个，Φ20带孔钢球 1 个，Φ16带孔塑料球2个，Φ18带孔塑料球 1 个。 3、塑料盒包装。 | 25 | 组 |
| 22024 | 单摆振动图像演示器 | 1、产品由底座、单摆锤、立杆、电磁铁及电机等组成， 2、产品外观尺寸350×320×50mm | 3 | 台 |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 1、产品由圆盘座、立柱、横杆、偏角标尺、偏角指针、摆球、空腔摆球、光电门、摆线等组成 2、圆盘座带调平螺钉；上标尺有0～20°偏角标尺，下标尺有0～10°偏角标尺 3、底座直径250mm | 3 | 套 |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 1、产品由支架和5个摆长不等的塑料球、策动摆等组成 2、塑料球直径28mm 3、支架为塑钢制，尺寸为425×200×468mm | 3 | 台 |
| 22027 | 共振演示器 | 1、产品由电机、偏心轮、振子、弹簧、支架等组成 2、工作电压：DC14V～16V 3、产品尺寸400×200×350mm | 3 | 台 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 1、产品由带挂钩的铅块和刮削器组成 2、铅块长50mm | 2 | 套 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、产品由手柄、连杆、端盖、密封圈、螺母、气缸和底座组成 2、底座直径60mm,气缸高160mm | 3 | 个 |
| 22209 | 双金属片 | 1、产品由手柄和双金属片组成 2、双金属片的尺寸为：196×14 | 2 | 个 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1、产品由底座、背景板、透明圆筒、胶塞、酒精槽、橡皮管组成 2、透明圆筒尺寸φ：66×145mm 3、底板尺寸：215×130mm | 3 | 套 |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 1、产品为纸盘喇叭 2、产品尺寸： φ210×75mm | 2 | 台 |
| 22215 | 油膜实验器 | 1、产品由托盘、盖板、注射器、滴管等组成 2、托盘为金属制 3、盖板为透明有机玻璃制，上印有方形小格 | 12 | 套 |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 1、产品由透明塑料槽、滴管和玻璃片组成 2、玻璃片有2块，一块涂蜡，一块不涂蜡 | 2 | 个 |
| 22217 | 液体表面张力演示器 | 1、产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈等组成 2、圈环直径40mm,长133mm；金属框架边长40mm,长140mm | 3 | 套 |
| 22218 | 液体表面张力实验器 | 1、产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈等组成 2、圈环直径40mm,长133mm；金属框架边长40mm,长140mm | 12 | 套 |
| 22219 | 毛细现象演示器 | 1、产品由水槽、支架和玻璃管组成 2、玻璃管共5根，长140mm,内径各不相同 | 2 | 套 |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 1、产品由有机玻璃板、阵列钉子、V型槽、插板、狭槽等组成。 2、有机玻璃厚度3mm，小球直径6mm 3、产品尺寸420×30×318mm | 2 | 台 |
| 22222 | 气体定律实验器 | 1、产品由注射器、胶帽和底座等组成 2、产品为塑料制，外观尺寸：80×45×30mm | 12 | 套 |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 | 1、产品由带刻度气室、压力表、放气阀、底座等组成 2、产品外形尺寸284×125×180mm | 3 | 套 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | 1、仪器由尺度板、玻璃管、橡皮塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成 2、尺度板为铁质喷塑，外形尺寸：528×92×20mm | 3 | 套 |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 1、产品用于解释气压微观，由底座、电源接线柱、旋钮、开关、演示筒等组成 2、演示筒为透明塑料，尺寸：φ105×150 | 3 | 套 |
| 22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 1、产品由打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔堵头固定棒等组成 2、产品外形尺寸 285×125×115mm | 3 | 套 |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 1、产品由两根有机玻璃棒和一块丝绸组成 2、玻璃棒长度为30cm 3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度 | 3 | 对 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 1、产品由两根胶棒和一块丝绸组成 2、胶棒长度为30cm 3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度 | 3 | 对 |
| 23005 | 箔片验电器 | 1、产品由底座、外壳、 绝缘套筒、金属杆、集电板、箔片和刻度板组成 2、底座尺寸：115×73mm 3、透明外壳尺寸：86×43×86mm 4、每套两只 | 3 | 对 |
| 23005 | 箔片验电器 | 1、产品由透明容器、金属杆和箔片组成 2、透明容器尺寸：50×30×63mm 3、每套2个 | 12 | 对 |
| 23007 | 指针验电器 | 1、产品由底座、金属圆筒、绝缘套筒、金属杆、指针架、指针、接线柱等组成 2、每套有2只 3、底座直径106mm,金属圆筒直径192mm,两面有透明玻璃 | 3 | 对 |
| 23008 | 感应起电机 | 1、产品由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷、电刷杆、上轴及螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片等组成 2、底座尺寸290×185mm，圆盘直径210mm | 3 | 台 |
| 23009 | 枕形导体 | 1、产品有导体、绝缘立柱、底座组成 2、导体直径60mm,长度86mm 3、枕形导体总高177mm 4、每套2个 | 3 | 副 |
| 23010 | 小灯座 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：73×24×10mm | 60 | 个 |
| 23011 | 单刀开关 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：73×24×10mm | 25 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铁制，滑竿为6mm六角型 | 12 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：50Ω，1.5A 3、支架为铁制，滑竿为6mm六角型 | 12 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：200Ω，1.25A 3、支架为铁制，滑竿为6mm六角型 | 3 | 个 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、产品由底板、接线柱和金属丝组成 2、底板为木质，尺寸：795×118×14mm 3、金属丝共四根，铜丝和铁丝各1根，镍铬丝2根 | 3 | 台 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 1、产品由底板、接线柱和金属丝组成 2、底板为木质，尺寸：545×108×14mm 3、金属丝共四根，铜丝和铁丝各1根，镍铬丝2根 | 12 | 台 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 1、产品由单刀开关2只、单刀双掷开关2只、电池盒座6只、指示灯2只、线绕电阻4只、金属膜电阻3只、电位器3只、二极管6只、三极管2只、可变电容器 1只、金属膜电容器2只、苯烯电容器1只、电解电容器5只、线圈连磁棒1付、电感1只、A表符号3只、V表符号3只、空位2只、扬声器1只、功放板1块、发光二极管1只、接线柱座6只、线路板6块、三角板6块、压紧螺杆2根、压钩2根、压杆2根、吊环5只、开口销钉20只、小接插座60只、电珠9只、电阻丝3只、接线夹2只、线路图1张、说明书1本、合格证1张、仪器箱2只、双头线30根、叉头线18根等组成 2、产品为插孔式，插孔板6张，每张尺寸为：72×24cm | 3 | 套 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 1、产品由电阻器9块、可变电容器1块、电容器7块、反馈线圈1块、电感器1块、二极管2块、三极管2块、单极开关2块、双极开关1块、耳机1只、镍铬丝1根、康铜丝1根、紧固销6只、电池座4只、导线56根、三角支板2只、吊环2只、走线插座20只等组成 2、产品为插孔式，插孔板2张，每张尺寸为：24×36cm | 12 | 套 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、产品有3个接线柱，开关可以向两边开启 2、底座尺寸：75×24×10mm | 12 | 个 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、产品有6个接线柱，开关可以向两边开启 2、底座尺寸：75×52×10mm | 12 | 个 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | - 产品由示教板、带电阻容器、支撑脚、连接线等组成 2、示教板上有数字显示屏 3、电源：≥DC6V | 3 | 套 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1、产品由演示板、铜丝、塑料管、保险丝和灯泡组成 2、铜丝有φ0.5mm和φ0.3mm；软管φ2mm9根；保险丝φ1mm；12V21W灯泡3个 3、演示板的尺寸：493×205mm | 3 | 套 |
| 23040 | 范氏起电机 | 1、产品由蓄电球、调整螺丝、 集电流、皮带轮、有机玻璃圆筒、像胶带、电动机、白炽灯开关、底座、电源开关、接地插孔、干燥用白炽灯、放电球、放电球绝缘杆等组成 2、电源电压：交流220V；整机功耗：70W；蓄电球直径：200mm；放电球直径：60mm；火花距离：≥60mm 3、产品尺寸：300×200×600mm | 2 | 台 |
| 23041 | 球形导体 | 1、产品由金属球、绝缘杆和底座组成 2、底座为塑料制直径102mm；金属球为空心，直径90mm 3、产品整体高度为210mm | 3 | 个 |
| 23042 | 验电器连接杆 | 1、产品由手柄、金属杆和紧固螺丝组成 2、手柄为有机玻璃制 | 3 | 个 |
| 23043 | 移电球(验电球) | 1、产品由金属球和绝缘手柄组成 2、绝缘手柄为有机玻璃制，长110mm；金属球直径16mm | 3 | 个 |
| 23044 | 验电羽 | 1、产品由底座、立柱和红绳组成 2、产品整体高度140mm,红绳长90mm | 3 | 对 |
| 23045 | 验电幡 | 1、产品由底座和验电幡组成 2、底座共三个，直径64mm；验电幡有三个支架，穿有10根红绳，尺寸：340×110mm | 3 | 个 |
| 23046 | 尖形布电器 | 1、产品由底座、支架和金属布电器组成 2、布电器顶部为圆锥形，底部为圆柱形，整体长度165mm,直径55mm | 3 | 个 |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 1、产品由机盒、探头、指示灯和开关组成 2、指示灯用红绿二极管显示正负电荷 | 3 | 台 |
| 23048 | 静电实验箱 | 1、产品由静电除尘装置、电场盒、植绒盒、观察装置、爆燃器、植绒粉、烟雾箱、抗静电液、电场线、抗静电液、验电羽等组成 2、产品可完成静电乒乓、电场线、静电屏蔽、微静电观察、钟摆小球、验电羽、静电转轮、燃气爆发、内燃机工作原理、避雷针、静电除尘、静电植绒12种实验 3、定位包装，包装箱尺寸：48×25×11cm | 6 | 套 |
| 23049 | 金属网罩 | 1、产品由底盘、金属网、悬挂杆等组成 2、产品整体由金属制 3、金属网直径205mm,高200mm | 3 | 个 |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 | 1、产品由底座、支架，刻度板，小球，大球等组成 2、底座为铁质喷塑，尺寸为378×150mm；大球直径62mm | 3 | 套 |
| 23051 | 电荷间作用力实验器 | 1、产品由底座、支架，刻度板，小球，大球等组成 2、底座为铁质喷塑，尺寸为282×122mm；大球直径90mm | 12 | 套 |
| 23052 | 库仑定律演示器 | 1、产品由测微器调节旋钮、测微器指针、角度盘 、扭丝、测微器直筒、绝缘盘、碰球指针、水平绝缘柱重块、摩擦棒、绸布、水平绝缘柱、水平绝缘柱固定器、稳定调节器、垫脚、手持绝缘棒、金属球、稳定调节器轴套、稳定调节器轴套杠杆、底盘、金属球带电球、金属球碰球、固定绝缘杆、刻度桶、绝缘杆固定塞、导电金属环等组成 2、整体材质为有机玻璃制 3、产品尺寸：φ150×340mm, | 3 | 台 |
| 23053 | 电场线演示器 | 1、产品由五块不同的电场线演示板组成 2、电场线演示板由透明密闭容器制成，尺寸为：100×80mm | 3 | 套 |
| 23054 | 电势演示仪 | 1、产品由底板、接线柱、导电纸、表笔等组成 2、底板为有机玻璃制 3、产品尺寸：240×200×15mm | 3 | 套 |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 1、产品由底板、接线柱、导电纸、表笔等组成 2、产品尺寸：145×105×20mm | 12 | 套 |
| 23056 | 平行板电容器 | 1、产品由两块带底座的铝板和一块塑料板组成 2、铝板和塑料板的直径200mm；铝板的总高度270mm | 3 | 套 |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1、产品由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成。 2、工作电压220V，50Hz 3、模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成 4、产品外观尺寸320×260×50mm | 3 | 套 |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 1、产品由电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成 2、示教板尺寸340×240mm | 3 | 套 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 1、产品由仪器由定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器等）、特殊电阻（热敏电阻、光敏电阻等）组成 2、示教板尺寸340×240mm | 3 | 套 |
| 23060 | 演示可调内阻电池 | 1、产品有透明电池盒、带电极的电池盖、鳄鱼夹、软管、注射器等组成 2、透明电池盒尺寸为：220×85×100mm | 2 | 个 |
| 23062 | 演示电桥 | 1、产品由电阻丝、刻度尺、滑键和支架组成 2、电阻丝的有效长度1000mm,线径不大于0.3的锰铜丝 3、支架为木制 | 3 | 个 |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、每套2个，尺寸为：180×21×11mm | 12 | 对 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 1、产品为铝铁碳蹄形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、长度为100mm,截面面积：30×20mm | 12 | 个 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 1、产品由铁粉盒和磁铁组成 2、铁粉盒为透明塑料制，尺寸为：207×108×30mm | 3 | 套 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、产品由条形磁铁、蹄形磁铁、六片矩形透明磁感应板、月牙形透明磁感应板和固定支架组成 2、组装完毕尺寸：φ204×173mm | 3 | 套 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 1、产品由透明穴板、方架及磁铁组成 2、透明穴板共三块，在其圆穴内封有小铁针 3、组装完毕后尺寸：254×250×40mm | 3 | 套 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1、产品由透明穴板、方形线圈、圆线圈、螺线管、接线柱等组成 2、方形线圈和圆线圈穴板尺寸：140×90mm；螺线管穴板尺寸：180×140mm | 3 | 套 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 1、产品由磁针座和磁针组成 2、整体高度28mm；磁针呈菱形，长28mm,分红白两色 3、每套16个 | 3 | 套 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1、产品由磁针座和磁针组成 2、整体高度110mm；磁针呈翼形，长140mm,分红白两色 3、每套2个 | 3 | 对 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1、产品由原线圈、副线圈和软铁芯组成 2、原线圈内径13mm,外径22mm, φ0.59QZ型漆包线平绕400匝 3、副线圈内径35mm,外径49mm, φ0.27QZ型漆包线平绕1150匝 | 3 | 套 |
| 24010 | 原副线圈 | 1、产品由原线圈、副线圈和软铁芯组成 2、原线圈内径11mm,外径15mm, φ0.59QZ型漆包线平绕200匝 3、副线圈内径24mm,外径30mm, φ0.27QZ型漆包线平绕270匝 | 12 | 套 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 1、产品由底座、电磁线圈、铁芯衔铁、常开触点、常闭触点等组成 2、底座尺寸：155×105mm | 3 | 个 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 1、产品由底座、立杆、支架和方形线圈组成 2、底座为塑料制，尺寸为154×104 mm,金属立杆高38cm,方形线圈内径60mm | 24 | 个 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 1、产品有底座、手摇转盘、转盘支架、钻子、磁铁、灯座、灯泡、皮带等组成 2、底座为木质，29×18cm 3、手摇转盘直径14cm | 3 | 个 |
| 24030 | 条形强磁体 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级,磁感应强度≥0.8 3、每套2个，尺寸为：151×15×15mm | 3 | 个 |
| 24031 | 蹄形强磁体 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级,磁感应强度≥0.8 3、产品长100mm,截面面积30×20mm | 3 | 个 |
| 24032 | 强磁针 | 1、产品由底座和强磁针组成 2、强磁针直径12mm，长95mm | 3 | 个 |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、产品由底座、支架、平行直导线等组成 2、 两平行直导线为铜管，直径为Φ4mm 3、仪器尺寸200×160×550mm | 3 | 套 |
| 24034 | 电流天平 | 1、产品由底座、螺线管线圈、立柱、刻度盘、天平臂和指针组成 2、产品整体尺寸：247×120×250 | 3 | 套 |
| 24035 | 安培定则演示器 | 1、产品由底座、磁极、通电线框、指针、接线柱、刻度盘组成 2、外观尺寸：130×190×310 | 3 | 套 |
| 24036 | 安培力实验器 | 1、产品由底座、平行导轨、滑动杆、U形磁铁等组成 2、工作电压：DC8～12V 3、底座尺寸：155×108 | 12 | 套 |
| 24037 | 自感现象演示器 | 1、产品由面板、支架、变压器、调节旋钮、灯泡、接线柱等组成 2、演示通电电源DC6V,演示断电电源DC4V | 3 | 台 |
| 24038 | 电磁感应演示器 | 1、产品由磁极主体、磁力线演示板、直流电机模型、直流发电机模型、交流发电机模型、转到线圈模型、悬挂直导线等组成 2、磁感应强度＞7MT；匀强磁场面积：130×110mm；磁场不均匀度≤4% 3、主体外观尺寸：199×169×173mm | 3 | 套 |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 1、产品由支架和铝环组成 2、铝环有2个，一个开口环、一个闭口环，环的直径56mm,宽18mm | 3 | 套 |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 | 1、产品由底座、支架、磁铁、强阻尼摆锤、弱阻尼摆锤等组成 2、产品整体为金属制，外观尺寸150×120×195mm | 3 | 套 |
| 24041 | 动能发电手电筒 | 1、产品为按压式手电筒 2、产品手动蓄电，无需电池，三个LED灯泡照明 | 3 | 套 |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 1、产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等组成 2、转子由单根导线折制 3、底座尺寸：240×195mm | 3 | 套 |
| 24044 | 三相电机原理演示器 | 1、产品由永磁式旋转磁场演示器和电磁场旋转演示器 2、永磁式旋转磁场演示器由支架和固定转轴的蹄形磁铁组成，中心有一小磁针，尺寸：φ147×140mm 3、电磁场旋转演示器由三个间隔相等的方形线圈组成，尺寸：φ147×140mm | 3 | 套 |
| 24045 | 手摇三相交流发电机 | 1、产品由底座、定子绕组、转子、轴承支架、几座支架、接线柱、三角形星形接线板、三角形负载板、星形负载板、传动齿轮、导线、小灯泡等组成 2、底座尺寸：351×282mm | 2 | 台 |
| 24046 | 三线电子开关 | 1、产品由电子开关部分和信号发生器组成 2、输入阻抗：100KΩ、40PF；输入信号≤10V；开关频率：100Hz～100KHz；放入系数≥3；相对位移≥6V；增幅调节比≥10 3、阶梯波信号：100Hz～100KHz 4、外观尺寸：250×120×120mm | 2 | 台 |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 1、仪器由示教板、电感、电容、电阻、灯泡及灯座组成 2、仪器尺寸510×395×35mm | 3 | 台 |
| 24048 | 可拆变压器 | 1、产品用于演示初次极线圈间电压和匝数的关系、电流和匝数的关系，变压器的效率，远距离输电等 2、产品重要部件为金属制，可拆卸 3、外观尺寸：165×100×174mm | 3 | 台 |
| 24049 | 小型变压器 | 1、产品由铁芯、初级线圈、次级线圈和外壳组成 2、外观尺寸：60×50×33mm | 12 | 套 |
| 24050 | 变压器原理说明器 | 1、产品由线圈2件、U型铁芯1件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1件、感应线圈1件、铝环1件、小灯泡5只等组成 2、产品主要部件为金属制 | 2 | 台 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 1、产品由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。 2、产品尺寸390×520×50 | 3 | 套 |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 1、产品由电源开关、电源指示灯、接线柱、液体电极插孔、溶液电流转换开关、线圈电流转换开关、线圈电流表、圆形盛液筒、环形电极、柱形电极、溶液电流表、电源线等组成 2、产品外观尺寸：278×278×49mm,圆形盛液筒尺寸：φ148×46mm | 2 | 台 |
| 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | 1、产品由九个模块组成：温度传感器包括感温铁氧体、霍尔元件、干簧管、光传感器、光敏电阻、热敏电阻、非门、或门、与门 2、外观尺寸：263×203×45mm | 12 | 套 |
| 24056 | 电学元件黑箱 | 1、产品用于使用多用电表探索黑箱内的电学元件 2、产品主要部件为塑料制，外观尺寸138×98×48mm | 12 | 套 |
| 24057 | 低气压放电管组 | 1、产品由支架、放电管、鳄鱼夹导线和带绝缘手柄的金属杆组成 2、放电管共6支，尺寸均为：φ24×390mm，气压分别为：40mmHg、10mmHg、3mmHg、1mmHg、0.1mmHg、0.02mmHg 3、支架为塑料制：外观尺寸：338×118×455mm | 2 | 套 |
| 24059 | 电谐振演示器 | 1、产品由发送器和接收器组成，发送器和接收器均有莱顿瓶、电调环、电感调节棒，发送器上有火花方电杆，接收器上有氖泡接收指示 2、发送器输入脉冲高压：0～40KV，放电间隙：0.2～2mm，振荡频率：5MHz，电感环尺寸：580×280mm 3、最大接收距离：不小于0.5m，电感环尺寸：580×280mm | 3 | 台 |
| 24060 | 赫兹实验演示器 | 1、产品由底座、连接金属杆、带电球、发射天线杆、接收金属杆、固定螺丝、氖泡架、接收天线杆等组成 2、反射部分和接收部分的外观尺寸均为：300×100×250mm | 3 | 台 |
| 24061 | 电磁振荡演示仪 | 1、产品由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路、面板导线等组成 2、产品可进行减幅振荡演示和等幅振荡演示 3、面板带有原理图，原理图的线条宽度不小于3mm 4、外观尺寸：420×280×48mm | 3 | 台 |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 1、产品由发射机部分和接收机部分组成 2、发射机部分由高频振荡器和天线组成；接收机部分由调谐接收器（调谐接收板和振子天线）、电表演示接收器（电表演示板和检波天线）、放大接收器（放大接收机和反射天线）组成 3、发射机工作频率：230MHz；调谐接收器接收距离≥0.5m，电表指示接收器接收距离≥3m，放大接收器接收距离≥4m | 3 | 套 |
| 24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 1、产品由发射器、喇叭天线接收器、振子接收器、长短连接电缆、大小反射板、石蜡棱镜、木质折射体、木质吸收体、搁架、电源线和熔丝管等组成 2、发射器工作频率：11GHz；喇叭天线接收器三十只二极管发光接收距离不小于1m，扬声器发生接收距离不小于3m | 3 | 套 |
| 24064 | 密立根油滴仪 | 1、产品由油滴盒、测量显微镜、电源、喉头喷雾器、钟油、保险丝等组成 2、油滴盒由防风罩、隔离圈、集油器、弹簧夹、上下电极板、灯座、导光柱组成 3、显微镜目镜有分划板，刻度相当于线视场2mm 4、外观尺寸：214×269×168mm | 3 | 台 |
| 24066 | 半导体致冷器 | 1、产品由致冷器，水槽，风扇等组成 2、产品外形尺寸240×120×80mm | 2 | 台 |
| 24067 | 整流电路实验器 | 1、产品由变压器、实验面板、内部电路和导线等组成 2、工作电压：220V，50Hz 3、实验面板包含半波整流电路、半波整流电容滤波电路、半波整流π型滤波电路、全波桥式整流电路 4、外观尺寸：420×320×48mm | 2 | 台 |
| 25 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 1、产品由演示板、演示盘、光源和光学附件组成 2、演示板金属制尺寸为660×240mm；演示盘为直径250mm的铝合金板；光源有激光光源和白炽灯光源 3、光学附件有梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射镜、漫反射镜、正三棱镜、双凸透镜等 | 3 | 套 |
| 25002 | 凹面镜 | 1、产品有凹面镜、支架及底座组成 2、凸透镜直径10cm,底座直径7.5cm 3、产品高20cm | 3 | 个 |
| 25003 | 凸面镜 | 1、产品有凸面镜、支架及底座组成 2、凸透镜直径10cm,底座直径7.5cm 3、产品高20cm | 3 | 个 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1、产品为梯形光学玻璃 2、玻璃砖厚度为14mm 3、玻璃砖短边长36mm,长边87mm,高34mm | 12 | 块 |
| 25005 | 光具座 | - 产品由双轨支架、标尺、滑块和光学附件组成 2、双轨全长≥96cm，滑块为塑料制 3、光学附件有双凸透镜、双凹透镜、平凸透镜、毛玻璃屏、光源、烛台、1字屏和插杆 | 12 | 套 |
| 25007 | 三棱镜 | 1、产品有三棱镜、支架及底座组成 2、三棱镜边长23mm,长69mm 3、产品高16cm | 3 | 个 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、产品由2块顶角为60度的棱镜、棱镜台、光屏和光源组成 2、光源电压：DC6～8V，棱镜边长24mm 3、外观尺寸：136×88×70mm | 3 | 套 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成 2、凸透镜有直径40mm和直径50mm各1个；凹透镜直径为40mm | 6 | 套 |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 | 1、产品由演示屏、折射镜、光源座、光源、反射镜、漫反射镜和底座组成 2、演示屏为金属制，印有角度标尺；光源座为磁吸式 3、整体宽度276mm，高168mm | 24 | 套 |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、产品由光具座导轨、支杆、底盘、短滑块、中滑块、长滑块、梯形具座、光源、观察筒、投影透镜、光具架、双缝、偏振片、光栅、多缝、光源单缝、衍射单缝、牛顿环、玻片反射起偏器、双面镜、毛玻璃屏等组成 | 3 | 套 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 1、产品由激光发生器、演示板和光学附件组成 2、激光发生器由He-Ne激光器、调光旋钮、平面镜、扩束器、分束器分光镜等组成，外观尺寸：420×129×110 3、演示板尺寸为352×279mm，中心有度盘 4、光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1；双缝0.1×0.1；三缝0.08×0.08；四缝0.06×0.12；光栅0.08×0.08、0.04×0.08；圆孔 φ0.4；方孔0.3×0.3；矩孔0.25×0.4；三角孔0.4 | 3 | 台 |
| 25018 | 微型物理光学观察器 | 1、产品由接收屏、1#衍射片、2#衍射片、3#衍射片、激光器、机身、电池仓盖、电源开关、调节手轮等组成 2、产品尺寸：105×88×73mm | 12 | 套 |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 | 1、产品由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环组成 2、单缝管长600mm | 3 | 台 |
| 25021 | 牛顿环 | 1、产品由平凸透镜、玻璃片和外壳组成 2、外观尺寸：φ50×27mm | 3 | 个 |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 | 1、产品由演示器和光导纤维组成 2、产品可演示光传输、图像传输、声音传输；电源电压：DC6V；接收器最大输出功率不小于0.25W 3、外观尺寸：418×218×35 | 2 | 台 |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 1、产品由带座框的两块偏振片组成 2、偏振片直径为30mm和40mm；座框外缘带有指示刻度，每小格值450 2、安装完毕后上口直径59mm，下口直径49mm，高40mm | 6 | 套 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1、产品由底座、支架、电源、日光灯、紫外灯、滤色片和荧光片组成 2、产品可以演示紫外线的存在、荧光作用、感光作用、生理作用 3、日光灯6W；紫外灯2个，波长分别为254nm、365nm；滤色片有红黄蓝绿各1片，尺寸为52×70mm 4、外观尺寸300×232×95mm | 2 | 套 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 1、产品由红外线发现器、红外线说明器、红外线控制器组成 2、红外线发现器由平行白光光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器组成 3、红外线说明器由凹面镜、热辐射物体和热敏温度计组成 4、红外线控制器由红外线发射器和红外线接收器组成 | 2 | 套 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 1、产品由保护片、单缝、透镜、组合棱镜等组成 2、外观尺寸：φ22×95mm | 2 | 套 |
| 25106 | 棱镜分光镜 | 1、产品由平行光管、望远镜、波长标度管、三棱镜、托盘、底座等组成 2、底座直径180mm，整体高度203mm | 2 | 台 |
| 25107 | 光谱管组 | 1、产品由光谱管、带绝缘手柄的金属杆和支架组成 2、光谱管共6根，分别充进氢、氦、汞、氖、氩、氮气 3、外观尺寸：170×110×282mm | 2 | 套 |
| 25108 | 钠的吸收光谱演示器 | 1、产品由钠管、加热炉、分光镜、光源、底盘和立柱组成 2、加热炉工作电压：交流24V 3、光源电压：直流6V | 2 | 台 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 1、产品由高压电源，微电流放大器，锌板和铜丝网，紫外光源等组成 2、锌板在紫外线照射时，电流计显示的电流应大于200μA 3、锌板尺寸：190×135mm | 2 | 台 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 1、产品由面板、光电管、光源选择开关、电压调节旋钮、电压表、电流表等组成 2、工作电压：DC3V 3、产品尺寸：420×310×50mm | 2 | 台 |
| 25111 | 太阳电池演示器 | 1、产品由ABS塑料底座、太阳能电池板、蜂鸣器、发光二极管、小电机、连接导线等材料组成。 2、底座尺寸为：200×150×20mm；太阳能电池板具有方向调整功能，尺寸为55×55mm；蜂鸣器直径30mm；发光二极管为红色，直径8mm | 2 | 台 |
| 25112 | X射线演示仪 | 1、产品由热阴极X射线管、高压电源、防护机箱组成 2、X射线管由阳极、阴极、管壳、排气管、引出线、阳极棒等组成，工作高压≤30kV，阳极电流≤2mA 3、外观尺寸：420×350×260mm | 1 | 台 |
| 25113 | 盖革计数器 | 1、产品用于检测放射性粒子 2、显示方式 ： 声响>70dB；闪光：LED发光二极管 3、工作电源：220V±10%，50Hz 4、外形尺寸 195×160×60mm | 1 | 台 |
| 25114 | 威尔逊云雾室 | 1、产品采用人造放射元素镅241（Am241),强度约0.8微居里左右，被金属外壳覆盖放射线绝不会泄露 2、产品外形尺寸205×180×190mm | 2 | 台 |
| 25115 | 高温扩散云室 | 1、产品采用人造放射元素镅241（Am241),强度约0.8微居里左右，被金属外壳覆盖放射线绝不会泄露 2、220V电源，演示持续不间断，云室内放射现象明显，有专用放射源盒，放射源由铝合金封装，封装壳一端有带锥度的放射孔。 3、放射源盒固定在箱体上，云室观察室壁厚为5mm的透明石英玻璃，上盖观察孔由两个拉板拉压连接于底部的金属固定圈上，拉板用螺丝固定弹簧向下推着拉板形成，云室内部有放射源卡口，照明灯为LED灯，箱体为金属材料 4、产品外形尺寸205×183×203mm | 2 | 台 |
| 25116 | 普朗克常量测定器 | 1、受光元件：真空光电管；四种滤色片（635、570、540、490mm）；电流放大器：60db；光源220V，25W白炽灯；电源220V 2、主机尺寸280×225×120mm | 1 | 台 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 31 | 物理 |  |  |  |
| 31005 | 液压机模型 | 1、产品由大小缸体、角式截止阀、截止阀杆、手柄、压力弹簧、压弯装置、液压油和底座等组成 2、大小缸体为透明材料，其他主要部件为金属制 3、整体尺寸：250×132×288mm | 1 | 个 |
| 31008 | 汽油机模型 | 1、产品由进气管、进气阀、进气阀、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器、挺杆等组成 2、指示灯工作电压：DC3V 3、产品尺寸：168×108×300mm | 1 | 个 |
| 31009 | 柴油机模型 | 1、产品由进气管、进气阀、进气阀、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、游针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器、挺杆等组成 2、指示灯工作电压：DC3V 3、产品尺寸：168×108×300mm | 1 | 个 |
| 31010 | 磁分子模型 | 1、产品由透明盒和小磁针组成 2、磁针每行6个，共6行 3、透明盒尺寸：150×104mm | 1 | 套 |
| 31013 | 离心机械模型 | 1、产品由节速器、干燥器、分离器组成 2、节速器由关节撑臂、速杆、螺线弹簧、滑套、金属叉、节流阀阀片等组成；产品为金属制 3、干燥器由塑料外筒、带孔内筒和支轴组成；产品主体为塑料制 4、分离器由支架和离心管组成 | 1 | 套 |
| 31014 | 晶体空间点阵模型 | 1、产品由有机底板、塑料球、金属键等组成 2、产品可组装成食盐，金刚石，石墨等 3、塑料球直径22mm，金属键表面镀铬 | 1 | 套 |
| 31017 | 蒸汽机模型 | 1产品由气缸活塞、连杆、底板、凸轮、飞轮等组成 2、产品由透明有机材料制；外形尺寸180×100×95mm | 1 | 台 |
| 31018 | 蒸汽轮机模型 | 1、产品为透明有机玻璃制蒸汽轮机模型 2、外形尺寸160×150×95mm | 1 | 台 |
| 31019 | 燃气轮机模型 | 1、产品为透明有机玻璃制燃气轮机模型 2、外形尺寸 200×125×131mm | 1 | 台 |
| 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 1、产品由演示板、升圧变压器、降圧变压器、转换开关、指示灯等组成 2、产品外观尺寸 520×395×35mm | 1 | 套 |
| 31021 | 车床变速器模型 | 1、产品为透明有机玻璃制车床变速器模型 2、外形尺寸 170×145×90mm | 1 | 套 |
| 31022 | 汽车变速箱模型 | 1、产品为透明有机玻璃制汽车变速箱模型 2、外形尺寸 170×145×90mm | 1 | 套 |
| 31024 | 机械机构模型 | 1、产品由曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构组成 2、产品主体由全透明有机玻璃制 3、曲柄摇杆机构尺寸120×80×140mm、双曲柄机构尺寸120×80×90mm、双摇杆机构尺寸120×80×120mm、 曲柄滑块机构尺寸120×80×90mm、凸轮机械尺寸120×80×96mm | 1 | 套 |
| 31032 | 机械传动模型 | 1、产品由齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动组成 2、产品主体由全透明有机玻璃制 3、齿轮传动尺寸120×80×90mm、皮带传动尺寸120×80×90mm、链传动尺寸120×80×90mm、涡轮蜗杆传动尺寸120×80×90mm、摩擦轮传动尺寸120×80×90mm | 1 | 套 |
| 31037 | 液压传动模型 | 1、产品由液压千斤顶结构，液压缸内活塞、液压泵和单向阀等组成 2、全透明设计，工作过程清晰 3、外形尺寸 284×125×185mm | 1 | 套 |
| 31038 | 汽车刹车系统模型 | 1、产品由底座、支架、针筒、转轮等组成 2、产品外形尺寸284×123×80mm | 1 | 套 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 51 | 物理 |  |  |  |
| 510 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 51015 | 高中物理必修模块教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共40幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 51016 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共6幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 51017 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共12幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 51018 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共18幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 51028 | 简明物理学史挂图 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 51029 | 实验规范操作和安全要求 | 1、产品采用105g以上铜版纸四色彩色印刷 2、产品图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确 3、产品共2幅 4、产品单张尺寸为746×526mm | 2 | 套 |
| 511 | 教学投影片 |  |  |  |
| 51115 | 高中物理必修模块投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 3 | 套 |
| 51116 | 高中物理系列1选修模块投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 3 | 套 |
| 51117 | 高中物理系列2选修模块投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 3 | 套 |
| 51118 | 高中物理系列3选修模块投影片 | 1、产品为透明胶片彩色印刷，图像清晰，色泽自然鲜明 2、单片投影片内容尺寸不小于130×170mm | 3 | 套 |
| 513 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 51315 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 3 | 套 |
| 51316 | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 3 | 套 |
| 51317 | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 3 | 套 |
| 51318 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 | 1、产品为音像教学资料 2、DVD单碟 | 3 | 套 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64005 | 镊子 | 1、产品为家用型镊子 2、产品全长132mm,尖头 | 5 | 支 |
| 64063 | 乳胶管 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125×125mm，石棉直径不小于80mm | 5 | 米 |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 1、产品由鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡、小电池、保险丝、保险管、焊锡、绝缘胶布、导线等组成 高中化学-电子天平 1、产品由主机、秤盘、电源线和校准砝码组成 2、产品最大称量：100g，精度值0.1g 3、主机尺寸：230×186×50mm,秤盘直径130mm | 1 | 套 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 1、产品由线绕电阻、电阻、电容、电解电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、可变电容、电位器、拨动开关、磁棒附线圈、旋钮、鳄鱼夹、接线夹、接线柱、电池盒、镍铬丝、铁铬丝、打点纸带、导电纸、复写纸、喇叭、导线等组成 | 1 | 套 |
| 80105 | 一般材料 | 1、产品由锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡、小电池、保险丝、保险管、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等组成 | 1 | 套 |
| 80106 | 彩色透光片 | 1、产品由红、绿、蓝三块彩色透光片组成 2、产品为有机玻璃制 3、三块彩色透光片的直径为92mm | 24 | 套 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 1、产品为螺口小电珠 2、产品规格：2.5V或3.8V | 96 | 个 |
| 80116 | 滚珠盒 | 1、产品由钢珠和塑料盒组成 2、钢珠共200粒，每粒直径3mm | 2 | 盒 |
| 80117 | 演示实验器材 | 1、产品由光声控延时开关1个、驻极话筒1个、50K可变电阻1个、1KΩ电阻1个、35V470μF电解电容1个、25V1000μF电解电容1个、74LS001个、云母片1片、三极管1个组成 | 1 | 套 |
| 80118 | 学生实验纸材 | 1、产品由打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸组成 2、打点纸带为一卷；坐标纸为A4；墨粉纸和复印纸各一袋，每袋10片 | 25 | 套 |
| 80120 | 温度报警实验器材套件 | 1、产品由热敏电阻、可变电阻、蜂鸣器、74LS14集成块、线路板、插线、电池盒等组成 2、产品为组装式 | 5 | 套 |
| 80121 | 电熨斗控温电路套件 | 1、产品由底座、接线柱、开关、指示灯、双金属片、电热丝、弹性片、触点、绝缘支架、调温螺丝等组成 2、工作电压：DC12～14V | 1 | 盒 |
| 80125 | 火灾报警器 | 1、产品由发光管、光电管、蜂鸣器、继电器等组成 2、工作电压：DC6V 3、产品外观尺寸：142×102××38mm | 2 | 个 |
|  | 科技活动材料 |  |  |  |
| 80151 | 滚上体 | 1、产品由轨道和双椎体组成 2、轨道为铁制喷塑，尺寸为600×150×160mm | 2 | 套 |
| 80157 | 简单机器人 | 1、产品为玩具机器人 2、产品供电电源为3节5号电池 | 2 | 套 |
| 80159 | 频闪观察器 | 1、产品由底座、光源、控制器、静态图片圆盘等组成 2、底座为铁板喷塑 圆盘为有机材料 3、外形尺寸298×298×35mm | 2 | 套 |
| 80160 | 各种陀螺 | 1、产品由木质陀螺组成 2、外形尺寸 φ55×55mm | 2 | 套 |
| 80161 | 大回转轮 | 1、产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成 2、摆轮采用金属材质，直径125 mm；摆轴采用钢材制作，直径10 mm，长150 mm；支架高400 mm，横梁长220 mm；摆体质量为0.6 kg～0.8 kg； 3.摆体前10 次的回升累计递减量≤65 mm。 | 2 | 套 |
| 80162 | 三轨竟速 | 1、产品由三个同等高度不同路径的轨道、钢球、控制器等组成 2、框架为铁板喷塑，轨道为有机玻璃 3、产品尺寸665×282×200mm | 2 | 套 |
| 80163 | 翻转环实验器 | 1、产品由钢圈、底座、轨道、钢球等组成 2、钢圈直径420mm 3、铁板喷塑底座；外形尺寸500×150×450 | 2 | 套 |
| 80165 | 离心力铁环 | 1、产品由底座、支架、钢球和环形轨道等组成 2、环形轨道为铝合金制，有释放装置和捕球装置，圆环外径130mm 3、底座为塑料制，尺寸：280mm×110mm | 2 | 套 |
| 80166 | 滚动的方轮 | 1、产品由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成 2、框架为铁板喷塑，外形尺寸595×180×200mm | 2 | 套 |
| 80167 | 玩具赛车 | 1、产品为塑料制玩具赛车 | 2 | 套 |
| 80168 | 饮水鸟 | 1、产品由水槽 棉花 塑料等组成 | 2 | 套 |
| 80169 | 鱼洗 | 1、产品为纯铜质双耳鱼洗， 2、产品上口直径360mm；下口直径195mm | 2 | 套 |
| 80170 | 水火箭 | 1、产品由发射支架、塑料瓶（火箭）、导轨等组成 2、产品尺寸：285×125×105mm | 2 | 套 |
| 80171 | 滴水起电机 | 1、仪器由电机、支架，滴水装置，感应圈，盛水筒，绝缘垫等组成。 2、仪器尺寸：380×160×480 | 2 | 套 |
| 80172 | 气体辉光球 | 1、球直径不小于10cm,整体高度不小于18cm 2、球玻璃制、底座为塑料制 | 2 | 套 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 1、产品为工业用测电笔 2、产品为笔式氖泡测电笔 3、整体长度为140mm,外部绝缘材料包裹，测量头长度为16mm | 24 | 支 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为208mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为98mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 12 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1、产品为工业用一字螺丝刀 2、产品通体长为205mm,橡胶手柄，防滑处理 3、刀杆长度为94mm,刀杆直径5.5mm,刀头带磁性 | 12 | 支 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 1、产品为工业用尖嘴钳 2、产品整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为42mm，下端有自动弹开弹簧 | 24 | 个 |
| 81005 | 电工刀 | 1、产品由金属刀和塑料手柄组成 2、电工刀为折叠式，展开后最大长度为205mm 3、刀刃长78mm,宽18mm, | 1 | 个 |
| 81006 | 手摇钻 | 1、产品由手柄、摇把和钻孔器组成 2、手柄和摇把为塑料制，手柄长度为120mm 3、钻孔器为全金属制 | 1 | 个 |
| 81007 | 木锉 | 1、产品为工业用木工锉 2、产品整体长度为234mm,手柄为塑料制 3、木锉长146mm,宽27mm,横截面为菱形 | 1 | 个 |
| 81008 | 木工锯 | 1、产品为工业用带把手锯 2、整体长度为515mm,塑料手把 3、锯条呈梯形,锯齿长度为440mm | 1 | 个 |
| 81009 | 木工锤 | 1、产品由羊角锤和木质手柄组成 2、羊角锤为铁质，重量为0.25kg，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 个 |
| 81010 | 铇 | 1、产品由铇盒、手柄、木塞和2个刀片组成 2、铇盒为木质，整体尺寸为176×58×42mm 3、手柄为木质，长度为230mm 4、2个刀片的宽为43mm,长度分别为182mm、92mm | 1 | 个 |
| 81011 | 斧 | 1、产品由斧头和木质手柄组成 2、斧头为铁质，斧刃长度不低于100mm 3、手柄长度不低于300mm | 1 | 个 |
| 81012 | 钢手锯 | 1、产品由钢手锯和锯条组成 2、钢手锯可夹持20cm、25cm和30cm三种不同长度的锯条 3、整体表面做防锈处理 | 1 | 个 |
| 81013 | 剥线钳 | 1、产品为工业用剥线钳 2、产品整体长度为180mm,手握处有橡胶保护套 3、产品可剥导线的直径为2.6mm、2.0mm、1.6mm、1.3mm、1.0mm、0.8mm、0.6mm，下端有自动弹开弹簧,侧面有锁定栓 | 1 | 个 |
| 81014 | 钢丝钳 | 1、产品为工业用钢丝钳 2、产品整体长度为200mm，手握处有橡胶保护套 3、产品最大张开距离为25mm | 1 | 个 |
| 81015 | 手锤 | 1、产品由锤和木质手柄组成 2、锤为铁质，一端为圆球形，一端为圆柱形，表面电镀处理 3、木质手柄长度不低于250mm,表面清漆处理 | 1 | 个 |
| 81016 | 錾子 | 1、产品为工业用錾子 2、錾子整体长度为248mm 3、底部为扁平型，长39mm；中间为六棱柱，宽13mm；顶部为正方形，边长9mm | 1 | 个 |
| 81017 | 锉刀(平板) | 1、产品为工业用平板锉刀 2、产品整体长度为235mm,手柄为塑料制 3、木锉长150mm,宽16mm | 1 | 个 |
| 81018 | 三角锉刀 | 1、产品为工业用三角锉刀 2、产品整体长度为215mm,手柄为塑料制 3、锉刀长150mm,单边宽9mm,横截面等边三角形 | 1 | 个 |
| 81019 | 什锦锉 | 1、产品为工业用什锦锉 2、每套有10种不同的锉刀 3、单个锉刀的长度为140mm,手柄长50mm | 1 | 个 |
| 81020 | 活扳手 | 1、产品为工业用活动扳手 2、产品整体长度为250mm 3、最大张口距离为30mm | 2 | 个 |
| 81021 | 手剪 | 1、产品为全金属制剪刀 2、整体长度为34mm 3、剪刀两个手柄一个呈U型，一个呈弯型 4、剪刀最大张开距离140mm | 1 | 个 |
| 81022 | 直角尺 | 1、产品为工业用直角尺 2、测量边长度为30cm | 1 | 个 |
| 81024 | 电烙铁 | 1、产品为工业用电烙铁 2、电烙铁整体长度为210mm，手柄长100mm 3、功率：60w，烙铁头长度可调 | 2 | 支 |
| 81025 | 平口钳 | 1、产品为工业用全金属平口钳 2、产品配合台钻使用 3、产品底座尺寸：182×165mm，最大开口尺寸为110mm | 1 | 个 |
| 81026 | 台钻 | 1、产品为工业用台钻 2、产品由底座、平台、立杆、钻孔器组成 3、底座尺寸：28×17mm，平台尺寸：16mm×16mm 4、工作电压：220V、50Hz，额定功率250W | 1 | 台 |
| 81027 | 手电钻 | 1、产品由手电钻和钻头夹药匙组成 2、工作电压220V，50Hz，输入功率550W 3、空载转速：2800r/mim | 1 | 台 |
| 81028 | 钻头 | 1、产品为工业用电钻头 2、产品由13根钻头和定位包装盒组成 | 2 | 套 |
| 81029 | 台虎钳 | 1、产品为工业用台虎钳 2、产品由底座、钳和移动摇杆组成 3、最大张口距离为100mm | 1 | 台 |
| 81031 | 砂轮机 | 1、产品为工业用单相砂轮机 2、产品由底座、电机和双砂轮组成 3、输出功率150W，额定转速2800r/min，重量4.5Kg | 1 | 台 |
| 81035 | 烙铁架 | 1、产品由底座、支架和安装螺丝组成 2、产品整体为金属制，底座尺寸：119×67×15 3、支架为弹簧型，长80mm，开口直径25mm | 2 | 个 |
| 81036 | 油石 | 1、产品为木工专用油石 2、油石两面有粗细不同 3、整体尺寸为：199×49×24mm | 2 | 个 |
| 81037 | 冲子 | 1、产品为全金属冲子 2、产品整体长度为108mm 3、直径为9mm，中间做防滑处理 | 1 | 个 |
| 81038 | 水平尺 | 1、产品由水平尺和气泡组成 2、水平尺为塑料制，侧面有磁性，水平尺尺寸为：225×36×16mm 3、气泡柱共三个，分别与标尺线平行、垂直和成45°角 | 1 | 个 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82002 | 护目镜 | 1、产品为防机械冲击眼镜 2、产品整体为塑料制片，透明度高 3、眼镜宽140mm，后部为12mm宽松紧带 | 2 | 个 |

教师演示实验仪器

| 序号 | 教师演示实验仪器 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高中物理 | 电学实验箱 | 2 | 套 |
| 2 |  | 热学实验箱 | 2 | 套 |
| 3 |  | 新能源实验箱 | 2 | 套 |
| 4 |  | 光学实验箱 | 2 | 套 |
| 5 |  | 磁学实验箱 | 2 | 套 |
| 6 |  | 力学实验箱 | 2 | 套 |
| 7 |  | 静电学实验箱 | 2 | 套 |
| 8 |  | 通用实验箱 | 2 | 套 |
| 9 |  | 传感器实验箱 | 2 | 套 |
| 10 |  | 实验教学系统 | 2 | 套 |
| 11 | 高中 化学 | 标准溶液的配制定量实验箱 | 2 | 套 |
| 12 |  | 非金属单质及其化合物常见气体的实验室制取及性质实验箱 | 2 | 套 |
| 13 |  | 化学反应原理实验箱 | 2 | 套 |
| 14 |  | 物质及其变化金属及其化合物实验箱 | 2 | 套 |
| 15 |  | 有机化学基础实验箱 | 2 | 套 |
| 16 |  | 通用实验箱 | 2 | 套 |
| 17 |  | 传感器实验箱 | 2 | 套 |
| 18 |  | 光合作用实验箱 |  |  |
| 19 |  | 实验教学系统 | 2 | 套 |
| 20 | 高中生物 | 物质的基础实验箱 | 2 | 套 |
| 21 |  | 细胞的结构及其功能实验箱 | 2 | 套 |
| 22 |  | 遗传与变异实验箱 | 2 | 套 |
| 23 |  | 细胞的能量供应与应用实验箱 | 2 | 套 |
| 24 |  | 动植物生命活动的调节实验箱 | 2 | 套 |
| 25 |  | 人体内环境与自稳态实验箱 | 2 | 套 |
| 26 |  | 生态环境、种群与群落实验箱 | 2 | 套 |
| 27 |  | 细胞工程与基因工程实验箱 | 2 | 套 |
| 28 |  | 微生物的培养及应用实验箱 | 2 | 套 |
| 29 |  | 传统发酵技术的应用实验箱 | 2 | 套 |
| 30 |  | 生物显微镜套装实验箱 | 2 | 套 |
| 31 |  | 生物传感器实验箱 | 2 | 套 |
| 32 |  | 生物通用器材实验箱（一） | 2 | 套 |
| 33 |  | 生物通用器材实验箱（二） | 2 | 套 |
| 34 |  | 生物实验教学系统 | 2 | 套 |
| 35 |  | 运输小车（物理4+化学2+生物4） | 10 | 个 |

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验箱 | 规格描述： 外形尺寸：≥（长×宽×高）450×320×170mm。 箱体材质：上盖为工程塑料PC材质；增强型ABS树脂材质； 卡扣为环保型PP材质。采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 箱体结构：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。上下盖可分离，活动卡扣锁紧。内置吸塑植绒双层内衬或采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。器材存放专槽专用，可分层取出所需仪器。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 叠加存放：箱盖和箱底有对称槽位，箱体自带限位止口，保证叠加时箱体不偏移，不会滑动。支持多个堆叠5～10层高，结构强度最大承重不小于80KG。 可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜或专用货架。 所有实验箱内配备的实验仪器须在满足实验活动项目基础上具备演示相应学科实验内容； ▲物理、化学、生物每科需提供演示实验项目的检测材料，一份检测报告至少覆盖一个实验箱内容（需提供第三方检测机构出具的检测报告带有二维码可现场扫描验证真伪且有CMA和CNAS标识的“物理、化学、生物实验箱”及演示实验项目的检测合格报告扫描件加盖供应商公章）。 | 56 | 套 |
| 2 | 实验远程教学资源 | 1、与课本中有相对应的实验。 2、同时有相关实验的高清课例视频。 3、具备完全自主版权。 ★4、以加密狗（U盘）或者账号、密码登录等形式提供，享受终生免费使用。注意：供应商投标时需提供投标演示视频（U盘或者网盘账号密码） 5、高中物理、生物、化学仿真实验不少于100个，实验视频不少于200个。（必须按照当前高中物理、高中化学、高中生物等最新版本教材内容为准） | 6 (物理2 化学2生物2) | 套 |
| 3 | 高中物理、化学、生物传感器实验箱 | 1、箱体外观尺寸：≥500×300×100mm。 2、打开方式：铝合金翻盖。 3、最大承重：35公斤。 4、手拎式铝合金箱，方便携带。铝合金外架，高强度面板，内部内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，传感器专用嵌槽。含USB连接线1条，传感器线4条。 5、活动项目 配合高中物理\高中化学\高中生物等其他实验箱完成相关的实验项目。 | 6 (物理2 化学2生物2) | 套 |
| 5 | 传感器（根据物理、化学、生物各科提供） | - 工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 2.屏幕：内置或外接显示屏，可实时显示实验数据。 3.传感器数据传输接口为智能Type-C接口，支持正反盲插，即插即用，自动识别；支持与智能数字实验终端、数据采集器、普通计算机的USB接口连接，多个传感器并行采集实验数据及传输数字化实验数据。 4.可支持Android、windows系统； | 64 | 个 |
| 6 | 数字化探究软件 | 1、符合最新普通高中物理\化学\生物学课程标准。满足基础课程、探究性学习、创新实验教学的需求，是教育信息化发展的重要组成部分。 2、软件支持所有已正式发布的同系列传感器，支持即插即用，自动识别所有传感器的类型、量程与接入的通道序号； 3、支持多路相同或不同的传感器并行采集；支持新建实验模板，支持打开预设实验模板快速进入课标实验，支持保存实验模板； 4、支持设置采样频率，支持多种采集方式；每个实验能多次重复，在同一坐标轴内保存多次采集结果，便于数据比较和分析； 5、具有曲线、表格、数字等多种显示方式；可自定义设置数据名称、单位、数据点形状；可自定义设置数值显示范围； 6、可自由定义坐标轴，可自由放大、缩小、全景显示坐标轴，支持曲线的函数拟合、积分、统计等，对实验结果进行充分分析并发现实验规律； 7、软件支持对实验数据进行导出，支持输出实验数据，方便实验数据留存，让学生进一步学习探究。 8、能够满足使用Windows等系统。 | 6 (物理2化学2生物2) | 套 |
| 7 | 智能数字实验终端 | 1、能集成智能数字实验终端、多路接口（USB接口或TYPE-C接口）。 2、内置10寸及以上屏幕，打造无缝一体化体验，确保产品整体美观与性能稳定。 3、多样化显示与采样：支持曲线、仪表、表格、数字等多种直观显示模式，并能切换自如，支持多次采样与多曲线同步展示。 4、采用USB2.0通讯协议，提供多路全数字通道，支持多个传感器并行工作，传感器接口支持热插拔。 5、提供自动与手动两种采样模式，自动模式下可预设采样频率与时间；手动模式下，单点采集数据，灵活应对不同实验需求。 7、支持新建实验、保存实验、删除实验等功能； 8、配备大容量可充电锂电池，满足室内外长时间使用需求。提供双重智能节能模式：调节背光亮度与自动息屏关机，有效延长电池寿命。 9、存储与反馈：内置存储空间。 | 6 (物理2化学2生物2) | 套 |
| 8 | 运输小车 | - 尺寸规格：482×345mm 2.采用环保ABS材质，一体化成型模具注塑工艺，高强度承重不易变形； 3.四导向360°滚轮结构； 4.搭配实验箱使用，整体可移动； 5.承载能力：不低于60kg。 | 10 | 个 |

| 高中物理实验箱和数字化实验仪器配置方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 活动项目参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电学实验箱 | 能够完成：探究电池的电动势和内阻、测绘小灯泡的伏安特性曲线、晶体二极管的伏安特性曲线、串联电路中电流的关系、串联电路中电压的关系、欧姆定律、并联电路中电流的关系、并联电路中电压的关系、电阻的串联与并联、研究路端电压、用多用电表测量小灯泡的电压、用多用电表测量小灯泡的电流、用多用电表测量二极管的正反向电阻、与门电路、或门电路、非门电路、焦耳定律、探究导体电阻与材料的关系等高中物理实验，引导师生完成高中电学实验和电学原理探究和应用。 | 2 | 套 |
| 2 | 热学实验箱 | 能够完成演示：探究气体等温变化的规律、查理定律、随机性与统计规律实验、探究热机原理、探究不同金属的热传导能力、演示内能与机械能的转化等实验，引导师生完成高中热学实验探究。 | 2 | 套 |
| 3 | 新能源实验箱 | 能够完成演示：探究用电容器存储风力发电的电能、探究风力发电的伏安特性、探究光照对太阳能电池发电的影响、探究受光面积对太阳能发电的影响、光对太阳能电池电压和电流的影响、太阳能电池的暗特性曲线、燃料电池发电、电池模块的法拉第和能量效率、风向对风力发电机的影响、风叶数量对风力发电机的影响、珀尔贴效应：制热原理的应用等实验，能够完成光能、太阳能、氢能源、风能、温差发电实验和能源效率的探究，更好定性定量研究新能源利用和开发。 | 2 | 套 |
| 4 | 光学实验箱 | 与高中物理通用实验箱配合使用，搭建光学台，组成各种光源，能够完成：光的反射、折射、衍射、偏振、不同的光学原理测量波长，探究光学仪器及显微镜的分辨率，测定玻璃的折射率、观察全反射现象、牛顿环、用双缝干涉测量光的波长、双缝衍射、光栅衍射、泊松亮斑、光的偏振现象、使用菲涅尔双面镜的实验、使用菲涅尔双棱镜的实验、牛顿环实验、栅栏的光谱分辨率、横波可能有不同的振动方向等实验或实验课题，能够完成高中光学实验并引导学生进行光学探究。 | 2 | 套 |
| 5 | 磁学实验箱 | 与高中通用实验箱配合，能够完成：电流的磁效应、探究磁铁的磁感线分布情况；安培右手螺旋定则；环型单匝线圈磁场；螺管线圈磁场；验证环形电流的磁场方向；电流的磁效应等实验或实验课题，能够完成高中磁学实验。 | 2 | 套 |
| 6 | 力学实验箱 | 与高中物理通用实验箱配合使用，可搭建各种运动类的实验场景，能够完成：分为轨道小车、运动与力实验箱和曲线运动实验箱，能够开展高中物理运动学相关的教师演示实验及学生分组实验。探究小车速度随时间变化的规律；测定匀变速直线运动的平均速度和瞬时速度；测定匀变速直线运动的加速度等实验。还可完成：用打点计时器测速度；测量小车轨道上滑行的速度；探究匀变速直线运动的位移和时间关系；用打点计时器研究自由落体运动；测反应时间；用光电门研究自由落体运动等实验或实验课题，能够完成高中力学实验并引导学生进行力学探究。 | 2 | 套 |
| 7 | 静电学实验箱 | 能够完成开展高中物理静电学相关的教师演示实验及学生分组实验，可以完成：静电感应现象、导体和非导体的静电感应、验电器的静电感应、用描迹法画出电场中平面上等势线、环形电场的电场线、静电电荷的分布；静电危害实验；电荷的趋肤效应；平板电容器的电容；带电平板电容器的电压和距离的关系等实验或实验课题。 | 2 | 套 |
| 8 | 通用实验箱 | 能够完成高中物理通用组合仪器，能够配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 2 | 套 |
| 9 | 物理传感器实验箱 | 能够完成高中物理通用组合仪器，能够配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 2 | 套 |
| 10 | 力传感器 | 量程：±50N，分辨率：0.01N。用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 自带硬件调零按钮，短按自动校零，长按可自动切换力的正负值，节约时间，无需软件内设置公式，需支持Android、windows系统。 | 2 | 套 |
| 11 | 微力传感器 | 量程：±2N；分辨率：≤0.01N。用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 自带硬件调零按钮，短按自动校零，长按可自动切换力的正负值，节约时间，无需软件内设置公式。 | 2 | 套 |
| 12 | 分体式位移传感器 | 量程：0m～2m，分辨率：≤1mm。用于小车运动时速度的测量、用于测量物体间的位移或距离。 由发射端和接收端两个部分组成，无测量盲区，发射器带有拨动开关，内置锂电池，可充电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。实验时，发射端与实验器材组合，接收端与数据采集器或PC连接，通过发射端发射超声波，接收端接收超声波信号，计算转化成位移。 | 2 | 套 |
| 13 | 一体式位移传感器 | 量 程：0.2～6m，分辨率：1mm。 一体式超声波探头，用于测量物体运动的位移或物体间的距离。 | 2 | 套 |
| 14 | 光电门传感器 | 量程：0~∞μs，分辨率：0.001ms。/1μs ， 用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等。 | 2 | 套 |
| 15 | 加速度传感器 | 量程：±16g，分辨率：0.01g。 可测量加速度值。 | 2 | 套 |
| 16 | 温度传感器 | 量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 不锈钢探针，用于测各种物体或溶液的温度。 | 2 | 套 |
| 17 | 压强传感器 | 量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强。 | 2 | 套 |
| 18 | 声强传感器 | 量程：30～120dB，分辨率：0.1dB。 用于探测声音的强度(dB)。 | 2 | 套 |
| 19 | 声波传感器 | 量程：20HZ～20,000HZ，分辨率：1Hz。 用于探测声音的波形。 | 2 | 套 |
| 20 | 光照度传感器 | 量程：0～50,000 Lux，分辨率：10 Lux。光强探头可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值。 | 2 | 套 |
| 21 | 多量程电压传感器 | 量程1：-20V～+20V、分辨率：0.01V； 量程2：-2V～+2V、分辨率：0.001V； 量程3：-0.2V～+0.2V、分辨率：0.0001V；用于测量电路、电器两端的电压。 自带硬件切换按钮，短按可在3种量程间循环切换。 | 2 | 套 |
| 22 | 多量程电流传感器 | 量程1：-2A～+2A、分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA、分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA、分辨率：0.01mA ；用于测量电路中的电流。 自带硬件切换按钮，短按可在3种量程间循环切换。 | 2 | 套 |
| 23 | 微电流传感器 | 量程：±50μA，分辨率：0.02μA。用于测量电路、电器两端的微安数量级的电流。 | 2 | 套 |
| 24 | 磁感应强度传感器 | 量程：-100mT～+100mT，分辨率：0.05mT。用于测量磁场的磁感应强度。 | 2 | 套 |
| 25 | 多用力学轨道 | 用途：用于中学物理测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间等实验，配合力传感器、光电门传感器、位移传感器使用。 | 2 | 套 |
| 26 | 机械能守恒实验器 | 用途：用于高中物理机械能守恒定律，验证机械能守恒定律实验。配合光电门传感器使用。 | 2 | 套 |
| 27 | 斜面上力的分解实验器 | 用途：用于高中物理力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则，探究力分解的三角形定则。内置力传感器。 | 2 | 套 |
| 28 | 摩擦力实验器 | 用途：用于中学物理摩擦力实验，研究平面或斜面上不同材质/质量物体的静摩擦力、最大静摩擦力和滑动摩擦力。配合力传感器使用。 | 2 | 套 |
| 29 | 向心力实验器 | 用途：用于高中物理向心力实验研究，配合力和光电门传感器使用，可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系。 | 2 | 套 |
| 30 | 安培力实验器 | 用途：配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 2 | 套 |
| 31 | 胡克定律实验器 | 用途：用于初中物理“探究弹簧的伸长特性”实验，用于高中物理“研究弹簧伸长量与弹力的关系”实验。配合力传感器、分体位移传感器使用。 | 2 | 套 |
| 32 | 牛顿第三定律实验器 | 用途：用于初中物理力的作用是相互的实验，用于高中物理牛顿第三定律实验。配合2只力传感器使用。 | 2 | 套 |
| 33 | 单摆运动实验器 | 用途：用于探究单摆的周期与摆长、摆锤重量、摆角等因素对单摆的运动快慢的影响。配合光电门传感器使用。 | 2 | 套 |
| 34 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装，配合条形磁铁、微电流传感器使用，可验证磁铁切割线圈能产生感生电流. 2.低电阻高匝数铜钱圈。实验现象明显。 | 2 | 套 |
| 35 | 螺线管 | 塑壳封装，可接学生电源,产生匀强磁场,可根据电源接入不同匝数得到不同强度磁场. | 2 | 套 |
| 36 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 用途：用于高中物理，与电流传感器或多量程电流配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 2 | 套 |
| 37 | 高中EXB系列电学实验板 | 用途：用于中学物理电学多个相关实验。配合电压传感器、电流传感器、微电流传感器使用。 | 2 | 套 |
| 38 | 移动式多功能电源 | 1、当输入电压220V ±22V，频率为50Hz/60Hz时：输出交直流电压为1.5V、3V、6V、9V、12V（5档可切换），最大输出交流为5A，最大输出直流为3A。 2、电源输入线为1.8米欧标圆柱两脚插头线；带250V 2A快速熔断保险； 3、前置电源开关按钮；黑色扣盖式万能插座可提供受控220V交流电源输出； 4、 前置黄色4mm交流插座接口和红黑色4mm直流插座接口，配套红黑香蕉插头线； 5、前置交直流电压AC/DC切换按钮，一键切换，通过指示灯显示当前档位； 6、短路保护、过载保护功能。 | 2 | 套 |
| 高中化学实验箱和数字化实验仪器配置方案 |  |  |  |  |
| 1 | 标准溶液的配制定量实验箱 | 能够完成：支持开展高中化学绘制酸碱中和滴定曲线、探究中和反应、反应热的测定、溶液的配制及分析、定量实验等相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 2 | 非金属单质及其化合物常见气体的实验室制取及性质实验箱 | 能够完成：支持开展高中化学常见气体的实验制取及性质等相关的教师演示实验及学生分组实验。 饱和食盐水和碳酸氢铵溶液混合所产生的现象；比较不同浓度草酸使高锰酸钾溶液褪色所需时间的长短；玻璃粉与蒸馏水混合液的酸碱性等实验。 | 2 | 套 |
| 3 | 化学反应原理实验箱 | 能够完成：支持开展高中化学“电化学”相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 4 | 物质及其变化金属及其化合物实验箱 | 金属单质及其化合物、合金实验箱，能够支持开展高中化学“金属单质及其化合物”以及“合金”相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 5 | 有机化学基础实验箱 | 能够支持开展高中化学“有机化合物”相关的教师演示实验及学生分组实验。能演示：苯酚钠和二氧化碳反应的探究；设计实验比较醋酸和碳酸的强弱；溴乙烷在氢氧化钠乙醇溶液中的消去反应；乙醇和金属钠的反应等实验。 | 2 | 套 |
| 6 | 化学通用实验箱 | 高中化学通用仪器箱一和通用仪器箱二，能够配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 2 | 套 |
| 7 | 化学传感器实验箱 | 能够完成高中化学通用组合仪器，能够配合其他专用仪器箱完成相关实验。 |  |  |
| 8 | 气压传感器 | 量程：0～700kPa，分辨率：≤0.1kPa。 利用针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强；手持式技术，便于直接观察数据； 需融合传感器、内置触摸屏（支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式）、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计； 支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面，可新建实验、保存实验、删除实验等；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 2 | 套 |
| 9 | 温度传感器 | 量程：≤-50℃～250℃，分辨率：≤0.1℃。 不锈钢探针，用于测各种物体或溶液的温度；手持式技术，便于直接观察数据； 需融合传感器、内置触摸屏（支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式）、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计； 支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面，可新建实验、保存实验、删除实验等；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 2 | 套 |
| 10 | 电导率传感器 | 量程：0～20000μS/cm，分辨率：≤10μS/cm。 用于测量溶液的电导率及其变化。 | 2 | 套 |
| 11 | pH传感器 | 量程：0～14 pH，分辨率：0.01 PH。 用于精确测量溶液的酸碱值；手持式技术，便于直接观察数据； 需融合传感器、内置触摸屏（支持曲线、仪表、表格、数字等多种显示方式）、内置大容量可充电锂电池/蜂鸣器/振动马达为一体化设计； 支持快速开关机功能，极速启动，即时进入实验界面，可新建实验、保存实验、删除实验等；支持智能节能，检测到设备空闲，倒计时自动关机，节约能耗。 | 2 | 套 |
| 12 | 氧气传感器 | 量程：0～100%，分辨率：≤0.025%。 用于测量空气中氧气含量变化。 | 2 | 套 |
| 13 | 二氧化碳传感器 | 量程： 0～50,000 ppm，分辨率：1 ppm。 用于测量空气中二氧化碳含量变化。 | 2 | 套 |
| 14 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L，分辨率：0.01mg/L。 用于测量溶液中溶解氧含量变化。 | 2 | 套 |
| 15 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程：0 ppm～2000ppm，分辨率：±20ppm。 用于测量溶液中溶解二氧化碳含量变化。 | 2 | 套 |
| 16 | 湿度传感器 | 量程：0～100%RH，分辨率：≤0.1%。温度0℃～65℃。 用于测量空气的相对湿度。 | 2 | 套 |
| 17 | 光强传感器 | 量程：0～50,000 Lux，分辨率：10 Lux。 光强探头可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值。 | 2 | 套 |
| 18 | 多量程电压传感器 | 量程1：-20V～+20V、分辨率：0.01V； 量程2：-2V～+2V、分辨率：0.001V； 量程3：-0.2V～+0.2V、分辨率：0.0001V； 用于测量电路、电器两端的电压。 自带硬件切换按钮，短按可在3种量程间循环切换。 | 2 | 套 |
| 19 | 多量程电流传感器 | 量程1：-2A～+2A、分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA、分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA、分辨率：0.01mA ； 用于测量电路中的电流。 自带硬件切换按钮，短按可在3种量程间循环切换。 | 2 | 套 |
| 20 | 氯离子传感器 | 量程：0～1mol/L，精度0.0002mol/L。 用于精确、灵敏测量溶液中的氯离子的含量。 | 2 | 套 |
| 21 | 钠离子传感器 | 量程：0～1mol/L，精度0.0002mol/L。 用于精确、灵敏测量溶液中的钠离子的含量。 | 2 | 套 |
| 22 | 高温传感器 | 量程：0～1200°C，分辨率：0.01°C。 用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超高温的测量。 | 2 | 套 |
| 23 | 色度传感器 | 量程：0～100%，分辨率： 0.1% 。 三波长光源（R、G、B）测量，可采集不同深浅颜色溶液的变化及速率。 | 2 | 套 |
| 24 | 浊度传感器 | 量程：0～400 NTU，分辨率：0.1NTU。 用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度，标示不同悬浊液的浊度。 | 2 | 套 |
| 25 | 中和滴定实验装置 | 可探究酸碱中和滴定反应过程中pH值的变化特点，绘制中和滴定曲线，体会定量实验在化学研究中的作用。 配合磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。 | 2 | 套 |
| 26 | 远红外加热器 | 220V交流供电，远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。 可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 2 | 套 |
| 27 | 磁力搅拌器 | 用于化学生物中的酸碱中和滴定实验、不同浓度的溶液搅拌、液体混合、组织培养等实验。 | 2 | 套 |
| 28 | 化学反应速率实验器 | 用于完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解、金属与酸反应、生物上酶催化的高效性等实验。结合气压传感器使用。 | 2 | 套 |
| 29 | 多功能电极支架 | 用于各类传感器电极的固定夹持，方便实验的操作，具有能够保护传感器电极不受损坏、提高空间利用率和实验效率的功能。。 | 2 | 套 |
| 30 | 光合作用实验箱 | 用于水陆生植物的光合作用、蒸腾作用、种子的萌发放热、酵母菌的呼吸作用、酶的特性等实验。 与环境参数类、气体类、离子类等类型传感器配合使用。 | 2 | 套 |
| 高中生物实验箱和数字化实验仪器配置方案 |  |  |  |  |
| 1 | 物质的基础实验箱 | 能够完成：检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质、溶液中蛋白质含量的测定、食物中主要营养成分的鉴定、洋葱根尖细胞中含有脂肪等实验。 | 2 | 套 |
| 2 | 细胞的结构及其功能实验箱 | 能够完成：体验制备细胞膜的方法、观察线粒体和叶绿体、用显微镜观察多种细胞、细胞的观察和测量、颤藻和水绵细胞的比较观察、观察植物细胞的质壁分离及复原、细胞大小与物质运输的关系（分子扩散、植物细胞的吸水和失水、通过模拟实验探究膜的透性、观察叶绿体和细胞质流动、尝试制作真核细胞的结构模型。 | 2 | 套 |
| 3 | 遗传与变异实验箱 | 能够完成：细胞及其分裂分化生物遗传变异实验箱，能够支持开展高中生物“细胞及其分裂分化”以及“生物遗传变异”等相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 4 | 细胞的能量供应与应用实验箱 | 能够完成：支持开展高中生物“营养物质的监测”以及酶的研究与应用、溶液中蛋白质含量的测定一一分光光度计法、果胶酶在果汁生产中的作用、检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质、探讨加酶洗衣粉的洗涤效果等相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 5 | 动植物生命活动的调节实验箱 | 能够完成：开展高中生物“环境因素参与调节植物的生命活动、比较清水、缓冲液、体液对PH变化的调节作用、探究不同环境因素对光合作用强度的影响、光质、光照强度、温度对植物光合作用的影响”等相关教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 6 | 人体内环境与自稳态实验箱 | 能够完成：开展高中生物“人体内环境与自稳态”“探究一天中人体体温的变化规律、血糖的定量测定、建立血糖调节的模型、学测血压”等相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 7 | 生态环境、种群与群落实验箱 | 能够完成：开展高中生物“自然选择对种群基因频率变化的影响、探究培养液中酵母菌种群数量的变化、研究土壤中小动物类群丰富度的研究、水质污染对生物的影响、探究不同植被对周围环境的影响、抽样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度、测定不同瓶装饮用水的电导率、池塘水中的“生物世界”、观察小型环境中生物群落的演替、调查和分析一个生态系统、模拟标记重捕法对种群数量估计、物种多样性的调查”等相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 8 | 细胞工程与基因工程实验箱 | 能够完成：高中生物“菊花的组织培养、月季的花药培养、胡萝卜的组织培养、用植物细胞工程快速繁殖芦荟、天竺葵的组织培养、DNA的提取与鉴定（DNA的粗提取和物理性状的观察）、血红蛋白的提取和分离”等相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 9 | 微生物的培养及应用实验箱 | 能够完成：高中生物“微生物发酵及其应用”以及“植物的组织培养”相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 10 | 传统发酵技术的应用实验箱 | 能够完成：高中生物“发酵现象的观察及发酵原理的探究、腐乳的制作、制作泡菜并检测亚硝酸盐含量、蔬菜在腌制过程中维生素C含量的变化、果汁发酵制作果酒和果醋”等相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 11 | 生物显微镜套装实验箱 | 能够配合其他实验箱完成相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 12 | 生物传感器实验箱 | 能够配合其他实验箱完成相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 13 | 生物通用仪器箱（一） | 能够配合其他实验箱完成相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |
| 14 | 生物通用仪器箱（二） | 能够配合其他实验箱完成相关的教师演示实验及学生分组实验。 | 2 | 套 |

以上为各科实验室共性参数和教师演示实验仪器各科、各种实验箱（内配置仪器均有供应商根据高中物理、化学、生物最新教材自行配置，箱内需配仪器定位图片及使用说明等）、传感器参数汇总需求，拟中标供应商待合同签订后，根据校方要求进行摆放设置，且供应商提供的设备、仪器须具备满足各科、各种类实验要求。

“★”为不允许偏离的实质性条款，如有偏离或不满足，按照响应无效处理。投标时需提供相应的演示视频（U盘或者网盘账号密码），未中标供应商提供的演示视频（U盘或者网盘账号密码），由未中标供应商在中标公示期结束后15日历天内取回（需提供已取回证明材料，已备后期检查使用），逾期不取视为赠送采购人。

“▲”为关键技术参数，需提供相应证明材料，详见技术参数及评分标准；

2、该项目不允许分包。

3、技术（质量）需求：加“★”指标为重要指标，不允许负偏离，否则投标无效。

（二）质量及服务要求

# 1、供货方式、时间及地点要求：①供货时间：中标方在签订采购合同后30日内完成设备的安装及调试工作，并及时安排专业技术人员进行技术培训。

2、质保要求及服务要求：不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。在质量保证期内，发生故障，在接到报修电话后，非紧急情况24小时内维修技术人员到达现场，紧急情况12小时内维修技术人员到达现场，到达现场后4小时内排除故障，不能排除故障的，须提供备用品，不影响采购人使用。

# 3、保修期外，采购的设备产品出现故障，中标人应主动提供维修方案，并与采购人沟通后7天内予以解决。

# 4、中标人要详细作出培训计划，提供具体的培训服务内容与安排。

# 5、要求中标人提供能够完成装置功能的装置流程图，实验数据，计算过程，实验指导书，调试报告，设备照片以及配套正规出版社出版与设备对应的实验教材。

# 五、验收方法及标准：

# 采购设备安装完成正常运行 10 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

# 六、其他要求：

# 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏润实建设项目咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002 ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同前，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 江苏润实建设项目咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润实建设项目咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

二、开标一览表格式

项目名称：睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购 | 详见《招标文件》第六章《采购需求》 |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |

报价保留小数点后2位。

投标人：              （电子签章）

日期：年月日

三、分项价格表

项目名称：睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                   （电子签章）

日期：年月日

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

江苏润实建设项目咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购

项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：标▲的为重要参数须逐条响应在偏离表中，其他非重要参数投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购 ）项目（项目编号：）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：受托人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年月日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元， 资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

………

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日    期：

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：            ），项目编号：                  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

八、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                               （电子签章）

日期：年月日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加睢宁经济开发区高级中学演示实验、分组实验设备采购 （项目编号：JSZC-320324-JSRS-G2024-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：年月日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。