| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 教学楼内整理 |  | 1、原教学楼内桌椅板凳清理、后期归位；墙面宣传栏、宣传牌保护性拆除后重新安装及地面清洗，家具、空调、窗帘等拆除、腾挪、保护、恢复 2、满足下道工序施工 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、外墙面漏水部分抹灰层拆除 2、铲除建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 3、满足平整度，达到下道工序施工要求 4、具体详见设计要求 |  | m2 | 130.1 |  |  |  |  |
| 3 | 011608002001 | 铲除涂料面 |  | 1、内、外墙面及天棚面层涂料、腻子拆除 2、铲除建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 3、表面清洗、打磨和修补确保墙面平整度，达到下道工序施工要求 4、具体详见设计要求 |  | m2 | 6154.56 |  |  |  |  |
| 4 | 011612001001 | 管道拆除 |  | 原北立面破损雨水管 1、管道种类、材质：屋面DN110PVC排水管 2、含破损的雨水斗 3.拆除后清运出学校，投标人自行处理 |  | m | 81.6 |  |  |  |  |
| 5 | 011607002001 | 防水层拆除 |  | 1、防水层种类：屋面防水层 2、含保护层拆除 3.拆除后清运出学校，投标人自行处理 |  | m2 | 641.2 |  |  |  |  |
| 6 | 011610002001 | 门拆除 |  | 1.门拆除 2.门型号：M1027 3.拆除后清运出学校，投标人自行处理 |  | m2 | 113.4 |  |  |  |  |
| 7 | 011610002002 | 窗拆除 |  | 1.窗拆除 2.拆除后清运出学校，投标人自行处理 |  | m2 | 274.02 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011609001001 | 防盗窗拆除 |  | 1.防盗窗拆除 2.拆除后清运出学校，投标人自行处理 |  | m2 | 191.4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0114 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：M1 2、门框或扇外围尺寸：1000*2700 3、门框、扇材质：成品木色钢制防火防盗门 |  | m2 | 113.4 |  |  |  |  |
| 10 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：C1225、C1717、C2117 2、框、扇材质：65系列隔热断桥铝型材 3、玻璃品种、厚度：5+12A+5透明安全玻璃 |  | m2 | 274.02 |  |  |  |  |
| 11 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1、排水管品种、规格：DN110 PVC排水管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：铸铁雨水斗 |  | m | 81.6 |  |  |  |  |
| 12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：JS防水修补 |  | m2 | 130.1 |  |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 |  | m2 | 130.1 |  |  |  |  |
| 14 | 010902003002 | 屋面刚性层 |  | 1、刚性层厚度：20厚 2、混凝土种类：局部1:3水泥砂浆找平层 3、范围：拆除原破损防水层后，局部找平层破损及高低差严重，影响屋面坡度排水时使用 |  | m2 | 641.2 |  |  |  |  |
| 15 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：非固化剂+4厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 680.78 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、刚性层厚度：40厚 2、混凝土种类：细石混凝土保护层 3、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 641.2 |  |  |  |  |
| 17 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：10cm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线 |  | m | 656.4 |  |  |  |  |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：10厚1:1水泥细砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚800*800地砖 |  | m2 | 1225.07 |  |  |  |  |
| 19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 内墙油漆 1、内墙涂界面剂一道 2、腻子种类：901胶混合腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙漆二遍 4、现场门窗等已安装构建的保护 |  | m2 | 2722.49 |  |  |  |  |
| 20 | 011301001001 | 天棚油漆 |  | 天棚油漆 1、顶棚涂界面剂一道 2、腻子种类：901胶混合腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙漆二遍 4、顶棚灯具等已安装构建的保护 |  | m2 | 1952.64 |  |  |  |  |
| 21 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  | 外墙真石漆 1、基层清理 2、涂刷锚固型带砂界面剂，满足原始墙面与真石漆有效粘结 3、刮腻子，涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍 4、外立面已安装构建的保护及整理（配管、配线及其他管道） |  | m2 | 1479.43 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 01B001 | 室内环境污染物浓度检测 |  | 1.检测标准、检测范围、检测数量等应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020相关规定 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  |  |  | m2 | 1300.96 |  |  |  |  |
| 2 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  |  | m2 | 2826.81 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 3.800 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.670 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 0304 电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称：照明配电箱 2.规格：1AL\2AL\3AL 3.安装方式：距地1.6m暗装 4.其他：双层门，上锁。 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1.名称：照明配电箱 2.规格：ALa 3.安装方式：依照图纸设计要求 4.其他：依照图纸设计要求 |  | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称：照明配电箱 2.规格：ALbg1/ALbg2 3.安装方式：依照图纸设计要求 4.其他：依照图纸设计要求 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称：壁挂空调插座 2.规格：16A ~250V,安全型,带开关 3.安装方式：距地2.2米暗装 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 030404035002 | 插座 |  | 1.名称：安全型五孔插座 2.规格：250V/16A 3.安装方式：距地0.3米暗装 |  | 个 | 162 |  |  |  |  |
| 6 | 030404033001 | 风扇 |  | 1.名称：风扇 2.规格：甲方选型 3、部分电风扇可利旧 |  | 台 | 32 |  |  |  |  |
| 7 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称：红外感应开关 2.规格：250V/10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称：风扇三速开关 2.规格：250V/10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 63 |  |  |  |  |
| 9 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1.名称：双联开关 2.规格：250V/10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 |  | 个 | 42 |  |  |  |  |
| 10 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称：接线盒、开关盒 |  | 个 | 993 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1.名称：护眼型双管荧光灯 2.规格：2*24W 3.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 159 |  |  |  |  |
| 12 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1.名称：吸顶灯 2.规格：30W 3.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 57 |  |  |  |  |
| 13 | 030411001005 | 配管 |  | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC65 3.方式：暗配 4.其他：外涂防火漆 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 14 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC32 3.方式：暗配 4.其他：外涂防火漆 |  | m | 179.64 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称：扣压式镀锌钢管 2.规格：KBG25 3.方式：暗配 |  | m | 276 |  |  |  |  |
| 16 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称：扣压式镀锌钢管 2.规格：KBG20 3.方式：暗配 |  | m | 1741.17 |  |  |  |  |
| 17 | 030411004007 | 配线 |  | 1.名称：配线 2.规格：WDZ-YJY-0.6/1.0KV-4X25+PE16 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 18 | 030411004006 | 配线 |  | 1.名称：配线 2.规格：WDZ-YJY-0.6/1.0KV-4X6.0+PE6.0 |  | m | 860.58 |  |  |  |  |
| 19 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称：配线 2.规格：WDZB-BYJ-0.45/0.75KV-2X2.5+PE2.5 |  | m | 2204.64 |  |  |  |  |
| 20 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称：配线 2.规格：WDZB-BYJ-0.45/0.75KV-2X4.0+PE4.0 |  | m | 276 |  |  |  |  |
| 21 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、型号：35mm2以下 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 22 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称：强电金属桥架 2.规格：150*100 3.方式：槽式桥架（做防火处理） |  | m | 187.5 |  |  |  |  |
| 23 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1.名称：防火堵洞 |  | 处 | 8 |  |  |  |  |
| 24 | 011801001001 | 剔槽 |  | 1.名称：剔槽 |  | m | 307 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注 |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：教学楼电气改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 2.400 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.420 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |