招标文件

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

采 购 人：徐州市应急管理局（牵头单位）

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二四年十一月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年12月20日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2024年12月20日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市应急管理局（牵头单位）

2.地址：江苏省徐州市云龙区新安路1号

3.联系方法：0516-80807891

4.采购项目联系人：阿合那尔      电话：0516-80807891

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019091、67019037

4．采购项目联系人：董建平         电话：0516-67019091、67019037

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市应急管理局（牵头单位） |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购货物电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：1354.6万元，其中徐州市应急管理局预算金额为677.3万元；丰县应急管理局预算金额为91.25万元；沛县应急管理局预算金额为181.65万元;睢宁县应急管理局预算金额为92.95万元；邳州市应急管理局预算金额为4.05万元；新沂市应急管理局预算金额为58.2万元；徐州市铜山区应急管理局预算金额为70.45万元；徐州市贾汪区应急管理局预算金额为101.45万元；徐州市云龙区应急管理局预算金额为13.25万元；徐州市泉山区应急管理局预算金额为64.05万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5.所投产品的绿色产品认证证书原件的扫描件（如有）。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.所投产品的技术规格（技术性能）（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.售后服务和技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.企业评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的： 1.中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过1354.6万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体详见招标文件第六章《采购需求》中“八、报价要求”。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2024年12月20日9：30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2024年12月20日9：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：生命探测仪(音视频生命探测仪) |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.2024年12月20日9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 29.1 | 投标人的样品与投标文件中同类问题表述不一致的，评标委员会不以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员分别对其进行比较与评价，分别评分，特别说明的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的；或所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。 4.都符合第3种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书，份数最多的，被确定为中标人。 5.第4种情况仍无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市应急管理局（牵头单位）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市应急管理局（牵头单位）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市应急管理局（牵头单位）提出质疑。询问和质疑由徐州市应急管理局（牵头单位）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市应急管理局（牵头单位） 联系电话：0516-80807891 通讯地址：江苏省徐州市云龙区新安路1号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（18分） | 所投产品的技术规格（技术性能） （18分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分18分；每有一项“重要响应指标”不满足或负偏离的，从基本分中减2分；每一项“非重要响应指标”不满足或负偏离的，从基本分中减1分。 本项最高得18分，最低得0分。 说明：“重要响应指标”、“非重要响应指标”相关要求和说明见招标文件第六章《采购需求》。 |  | 是 |
| 商务部分（52分） | 项目实施方案 （12分） | 项目组织方案 （12分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、项目实施要求……（三）项目实施具体要求……3.项目组织要求”（包括组织模式、组织架构、质量计划、沟通协调计划，共4项）内容进行完善，且详细描述。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得12分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 | 否 |
|  | 售后服务和技术培训方案 （33分） | 售后服务方案 （15分） | 方案要求对《第六章 采购需求》中“五、售后服务和技术培训要求……（二）售后服务要求中（共5项）内容进行完善，且详细描述。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得15分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 售后服务人员方案 （6分） | 1. 售后服务项目经理（1人）：具有由人力资源或其他政府主管职称部门颁发的机械、机电、仪器仪表、信息技术领域的高级职称证书，提供1种证书得3分，未提供的不得分。本项最高得3分，最低得0分。 2. 售后服务技术负责人（1人）：具有由人力资源或其他政府主管职称部门颁发的机械、机电、仪器仪表、信息技术领域的中级及以上职称证书，提供1种证书得3分，未提供的不得分。本项最高得3分，最低得0分。 投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。 | 是 |
|  |  |  |  | 是 |
|  |  | 技术培训方案 （12分） | 方案要求对《第六章 采购需求》中“五、售后服务和技术培训要求……（四）技术培训要求”中（共3项）内容进行完善，且详细描述。上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得12分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（4分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 | 否 |
|  | 企业评价 （3分） | 投标文件中提供核心产品（生命探测仪(音视频生命探测仪)）的制造商有效的ISO9001质量管理体系认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的得3分，不提供或提供不全的不得分； 本项最高得3分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 投标人 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2021年1月1日之后，提供合同内容包含防灾、安全、救援相关的内容，每提供一份得2分，最高得4分,未提供的得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方1（全称）： 徐州市应急管理局

甲方2（全称）：

乙方1（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

- 采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

（2）采购计划编号：ZC3201000002024000219、ZC3203210002024000245、ZC3201000002024000750、ZC3203240002024000120、ZC3201000002024000181、ZC3201000002024002228、ZC3203110002024000065、ZC3201000002024000544、ZC3203810002024000198、ZC3201000002024000036

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       （具体见附件）

- 品牌：               （具体见附件）

- 规格型号：               （具体见附件）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- 注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

- ¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

- ¨是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资 ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

注：固定单价合同应填写单价和最高限价

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

¨分期付款：

注：本项目由甲方1与甲方2分别支付合同总价一半的费用。

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之七十(70 %)即￥     大写：人民币      ，经甲方1与甲方2验收合格后，甲方1与甲方2自收到发票（发票分别开具，发票金额为甲方1与甲方2分别支付的合同总价的50%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方1与甲方2自收到收据（收据分别开具，收据金额为合同总价的15%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

②付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方1与甲方2验收合格后，甲方1与甲方2自收到发票（发票分别开具，发票金额为甲方1与甲方2分别支付的合同总价的50%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥       大写：人民币       作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方1与甲方2分别出具合同总价的百分之二十（20%)即￥        大写：人民币          的预付款保函，甲方1与甲方2自收到收据（收据分别开具，收据金额为合同总价的20 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

¨成本补偿：

¨绩效激励：

3.合同履行

（1）起始日期：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕，交货地点为各采购人。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    £否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 ，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

收取履约保证金金额：          70 万元

履约担保期限：

- 分期履行要求：

- 风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方1书面提出验收要求，甲方1在接到书面要求后3日内进行验收。合同乙方需向甲方1提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方1书面提出验收要求，甲方1在接到书面要求后3日内进行验收。合同乙方需向甲方1提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。本项目分批供货，由乙方按甲方1要求统一交付，并由甲方1组织相关人员确认签收。

（5）履约验收的内容：

技术规格（技术性能）及数量、项目实施、售后服务和技术培训见合同附件。

（6）履约验收标准：

验收时中标人须提供所投产品的产品规格表、产品合格证书、厂家质量标准承诺书；中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

- 双方加盖公章或合同专用章；

- 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下 列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122]为准。 |

## 第四节 合同附件

合同附件1：技术规格（技术性能）

(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件2：项目实施

(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(见乙方投标文件中《售后服务和技术培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

第六章  采购需求

一、说明

1.采购人：徐州市应急管理局（牵头单位）、丰县应急管理局、沛县应急管理局、睢宁县应急管理局、邳州市应急管理局、新沂市应急管理局、徐州市铜山区应急管理局、徐州市贾汪区应急管理局、徐州市云龙区应急管理局、徐州市泉山区应急管理局。

2.项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

3.采购标的：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）一批，具体要求详见本章“三、技术规格（技术性能）”

徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

4. 本项目采购的是非进口产品。

5. 本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

6. 本项目预算金额1354.6万元，其中徐州市应急管理局预算金额为677.3万元；丰县应急管理局预算金额为91.25万元；沛县应急管理局预算金额为181.65万元;睢宁县应急管理局预算金额为92.95万元；邳州市应急管理局预算金额为4.05万元；新沂市应急管理局预算金额为58.2万元；徐州市铜山区应急管理局预算金额为70.45万元；徐州市贾汪区应急管理局预算金额为101.45万元；徐州市云龙区应急管理局预算金额为13.25万元；徐州市泉山区应急管理局预算金额为64.05万元。

7.本项目为批量采购项目。中标后，中标人分别与采购人签订政府采购合同。由徐州市应急管理局（牵头单位）与采购人分别支付合同总价一半的费用。

二、项目概述

（一）项目背景

地震和地质灾害是我国面临的重大自然灾害之一，具有突发性强、破坏性大、影响范围广等特点。近年来，随着全球气候变化和人类活动的影响，地震地质灾害的发生频率和危害程度呈上升趋势。

为完善徐州市应急救援体系建设，提高应急救援装备配备水平，强化全市地震地质灾害救援能力，保证地震地质灾害救援的工作高效有序地进行，最大限度减少灾害损失，保障经济社会全面协调可持续发展。

（二）项目目标

1.实现对地震地质灾害救援工作的应对和保障。

2.提升地震地质灾害救援的决策科学性和准确性。

3.增强应急响应速度和协同作战能力。

4.整合各类资源，实现统一指挥和调度。

5.配备智能化救援设备和工具，提高救援效率。

6.对重点设备进行资产管理和设备定位。

三、技术规格（技术性能）要求

（一）技术规格（技术性能）具体要求

| 序号 | 名称 | 技术规格(技术性能) | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型便携式防水防爆应急强光灯 | 1.电压22.2V，容量≥2.5Ah。 2.高效节能LED光源，泛光强光（单侧）≥8h/≥4h（双侧）。 3.连续放电时间：聚光强光≥5h，聚光工作光≥10h。 4.灯头主照明采用双光源透镜发光，光源平均使用寿命：≥100000h。 5.提手处内嵌LCD显示屏，显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间等内容。 6.灯具尾部应设计方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯作业人员的相互方位，可视距离达1200米。 7.外壳防护等级：≥IP68。 | 34 | 套 |
| 2 | B型便携式防水防爆应急强光灯 | 1.额定电压22.2V，额定功率≥50W。 2.▲工作时间：强光聚光≥10h、工作光聚光≥16h。 3.充电时间：≤6h。 4.防护等级：≥IP67。 5.聚泛光5米处中心照度>1600lx、 聚泛光6米处中心照度≥1500lx、聚泛光8米处中心照度≥1200lx、聚泛光10米处中心照度≥1000lx、聚泛光 50米处中心照度≥30lx。 6.灯具具有聚光、泛光、聚泛同开照明，分强光和工作光，灯头背后有红蓝警示灯，灯体表面具备电量显示功能。 | 18 | 套 |
| 3 | C型便携式防水防爆 应急强光灯 | 1.▲电池额定电压22.2V，容量≥25Ah，光源功率≥180W。 2.▲强光连续工作时间≥10h，工作光联系工作时间≥16h，具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能。 3.LED灯头、升降杆、支撑脚架均采用6061铝合金材料，表面硬质阳极氧化处理。 4.强光工作模式照度检验：5米处最大照度≥8000lx、10米处最大照度≥20001x、50米处照度≥501x、100米处照度≥10lx。 5.灯具配有红蓝警示灯交替闪烁和黄色警示灯功能信号灯功能，警示灯配有独立控制开检验关。警示灯可视距离≥1200m。 6.操作面板中配有LCD电量显示屏，可通过LCD显示屏观测灯具与警示灯开启、电池电量、蓝牙连接情况，蓝牙控制接收距离≥30m。 7.灯具具有APP控制功能，通过蓝牙连接控制灯具开关、无极调光控制亮度调节10%-100%、警示灯开关，同时显示电量剩余电量及充电显示。 8.防护等级≥IP66。 9.整机采用手动调节升降气杆，升降秆5节，最大升起高度≥3.9m。 | 71 | 套 |
| 4 | 地震搜索机器人 | 1.▲ 用于救援现场提供无人搜救功能，可实现自主避障、自主导航、自主报警、音视频回传等。 2.基本功能：人员搜索、视频侦察功能、气体检测、小质量物资运载。 3.行走方式：履带+前摆臂行走机构，原地旋转。 4.▲防护等级≥IP67。 5.▲离地间隙≥100mm。 6.▲越障高度≥200mm。 7.▲爬坡度≥40°。 8.动力：电动，三元锂电池(自动识别到短路、过充过放情况后断电)。 9.重量：≤40kg。 10.直线最大速度：≥6km/h，远程控制无级变速。 11.直行跑偏量：≤1%。 12.▲爬楼能力：≥32°。 13.持续行走时间：≥2h。 14.无线视频传输距离：≥1000m（空旷直线距离下）。 15.摄像机：高清摄像机≥4个，可同时观察机器人四周状态。 16.红外热成像仪：前置红外热成像仪，对热源进行检测与测温功能。 17.遥控器显示屏和系统：≥10英寸高亮度液晶显示屏，一键启动系统。 18.遥控器工作时间：≥2h(连续工作状态)。 19.遥控器控制功能：支持照明灯和警戒灯控制，按扭开关。 20.▲双向语音系统声音采集：拾音距离1米，频率范围20Hz~20kHz，灵敏度≥40dB。 21.双向语音系统声音输出：扬声器10W，最大分贝≥80dB。 22.自主避障：支持激光避障≥5米。 23.自主导航：采用雷达/超声波自主导航。 24.自主报警：支持声光报警。 25. ▲配备多种探测模块检测种类：至少包括C02、CH4、CO、H2S、CL2、NH3、02、H2。温度：-25°C至60°C，湿度范围：0%RH至90%RH。 26.配置装备云管理平台：可远程监测装备信息、气体及视频信息、装备全生命周期管理；平台可视化：可视化大屏展示，GIS地图定位，图形展示功能，设备可连接装备云管理平台PC端、APP端展示，实时自动同步数据。 | 2 | 台 |
| 5 | 复合气体探测器 | 用于检测空气中的可燃、有毒气体和蒸气含量，具备超限报警等功能。 1.▲气体采集端主机屏幕为触摸屏设计，显示实时10种气体浓度报警值、温度、蒸汽含量、风、风向等信息，并且有声光报警功能，可对报警值进行设定。 2.报警方式：采用声、光、屏幕显示报警方式，显示屏幕显示超标气体值，报警声音≥100dB，可手动关闭报警声音。 3.采集端具有开机自检功能，能够显示5级电量级别，也可根据不同场景按照国家标准设置报警值，关机后恢复初始设置报警值。 4.采集方式：泵吸式和自然扩散式，可手动调节气体进气量，流量可达3000mL/min。 5.▲Mesh模块（采集端与气体接收端），空旷环境下传输距离≥200米。 6.▲主通讯模块通讯距离≥2000m。 7.指挥终端（接收端）带有上下两块显示屏幕。 8.指挥终端上屏幕能够显示视频采集端画面。 9.指挥终端下屏幕能够显示气体实测值、报警设置值、温湿度、风速、风向参数的显示值。 10.大容量视频数据存储功能，内存≥256GB，支持回放。 11.风速风向功能：采用机械模式，可根据检测现场显示风速等级和风向。 12.视频探测功能：能够实时监测现场画面，同时具有录像功能，可回放，支持手动控制旋转。 13.气体检测精度≤±1%(F.S)，温度测量精度≤±0.5℃，湿度测量精度≤±4%RH。 14.气体种类：可燃气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气、氨气、磷化氢、氧气、一氧化氮。 15.采用锂电池供电，采集端非报警状态下连续工作时间≥30h，接收端连续工作时间≥6h。 16.工作温度：-20℃至+60℃；支持选配定位模块。 17.采集端配备三脚架。 | 2 | 台 |
| 6 | 钢筋速断器 | 1.电压≥18V。 2.空载功率≥140W。 3.剪切能力≥φ20mm（Q235A圆钢）。 4.钢筋速断器刀头可360°旋转，把手配置照明灯，LED指示灯能实时显示电池剩余电量。 5.最大开口距离≥21mm。 6.最大切割直径可切割钢筋≥20mm，平条≥21mm*20mm。 7.一次充电切断次数≥150次。 8.充电时间≤45min。 9.充电15min后可剪切次数≥可以切断直径20mm的钢筋50次。 10.最大切割能力≥φ20mm(SD345异形钢筋)≥φ18mm（PC钢筋HRC36）≥φ10（弹簧钢HRC52）。 | 83 | 台 |
| 7 | 高压起重气垫 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场起重作业。 包括小型、中型和大型方形平面起重气垫和气垫操 控组件，最大起重≥24t。 - 3T外形尺寸≤25×25cm;最大起重力≥3.9T;结构高度：≤2.5cm;最大举升高度≥15cm;垫体质量≤ 2kg。 - 8T外形尺寸≤35×35cm;最大起重力≥8.2T;结构高度：≤2.5cm;最大举升高度≥22cm;垫体质量≤3.5kg。 - 24T外形尺寸≤56×56;最大起重力≥24T;结构高度：≤2.5cm;最大举升高度≥35cm;垫体质量≤8.5kg。 4.整套配置：3T气垫1个、8T气垫1个、24T气垫1 个、6.8L碳纤维气瓶1个、双充管路1套、铝合金箱2套。 | 2 | 套 |
| 8 | 混凝土液压破拆工具组 | 用于救援现场实施凿破、打孔等功能的设备。由液压动力站、液压破碎镐、液压圆盘切割锯、液压链锯、液压原木链锯、液压岩心钻、液压增压器和液压渣浆泵组合而成。 1.液压动力站 发动机功率≥13马力。输出流量≥1*30lpm，可适配不同流量要求液压工具。输出压力≥155bar。重量≤90Kg，连接方式≥3/8in平面型快换接头。 2.液压破碎镐 适用于在房屋倒塌、地震救援、路面或桥梁倒塌中对钢筋混凝土、沥青破碎，小块岩石破碎，锚固等工作。重量（不含附件）≤17kg。输入流量≥20-30lpm。冲击能≥80J。冲击频率≥1500－2000 bpm。破碎混凝土厚度≥300mm。配备尖、扁镐钎各一支。为保证与液压动力站完美匹配，必须与液压动力站为同一品牌。 3.液压圆盘切割锯 流量范围≥26-34lpm。最大压力≥160bar。锯片直径≥355mm。切割深度≥130mm。最大转速≥4500rpm。为保证与液压动力站完美匹配，必须与液压动力站为同一品牌。 4.液压链锯 适用于在房屋倒塌、地震救援、路面或桥梁倒塌中对钢筋混凝土的解体切割工作。 重量≤8kg（不含附件）。流量范围≥26-34lpm。切割深度≥330mm。配备16升压力水箱。为保证与液压动力站完美匹配，必须与液压动力站为同一品牌。 5.液压原木链锯 适用于对大型树木或其他木质材料快速解体分割工作。重量（不含附件）≤12.5kg。具有切割链自动润滑系统。流量范围≥26-34lpm。切割深度≥600mm。为保证与液压动力站完美匹配，必须与液压动力站为同一品牌。 6.液压岩心钻 重量（不含附件）≤10kg。流量范围≥15-40lpm。最大转速≥600rpm。钻孔直径≥25-200mm。配备直径100钻头。为保证与液压动力站完美匹配，必须与液压动力站为同一品牌。 7.液压增压器 重量（不含附件）≤14kg。增压比≥5±10%(能将14MPa转换成70MPa)。流量范围≥11-38lpm。转换流量≥2-7lpm。工作压力≥700bar。 8.液压渣浆泵 重量（不含附件）≤11kg。排水口口径≥50mm。排水量≥800L/min。最大扬程≥20m。配备25M水带。为保证与液压动力站完美匹配，必须与液压动力站为同一品牌。 | 4 | 套 |
| 9 | A型激光测距仪 | 1.具有目镜内和机身外置OLED液晶显示屏同时双显示。 2.测距范围:≥4-1500m。 3.角度公差：≤±1°；角度精度：≤±1°。 4.单位:码（Y）, 米（M）；速度测量:18-300Km/h。 5.放大倍率:≥8倍；视场角：≥7°。 6.对焦方式：目镜手动调焦。 7.防水防尘:IP65。 8.工作温度：-10℃一 50℃。 9.激光类型:人眼安全。 | 2 | 台 |
| 10 | B型激光测距仪 | 1.产品功能：水平距离、直线距离、垂直距离、角度测量、两点测高、三点测高、空间任意两点距离、速度测量、体积面积测量、光学调焦。 2.▲测量量程≥5000m。 3.光学倍率：≥8X。 4.▲测距误差：±0.1m（0-200m )±0.2m (200-500m)±0.3M(500-1000M )±1m(1000-5000m)。 5.物镜口径：≥32mm。 6.▲视场角度：≥6.5°。 7.▲准测率：≥98%。 8.▲重复频率：≥6次/min。 9.垂直角度:±0.1度;方位角:±1度;方位角范围:0-360度；垂直角范围:±90度。 10.防水等级:IPX7。 | 1 | 台 |
| 11 | 链锯 | 1.具备链条和链盖，链条与链锯同品牌。 2.▲功率≥2.4KW。 3.▲高功率最大转速≥9000RPM/min。 4.使用导板长度≥330-500mm。 5.切割深度≥400mm。 6.净重≤5.2KG。 | 41 | 台 |
| 12 | 流动测震仪 | 用于振动检测、轴承状态分析和红外线温度测量。 1.速度测量范围:0.1~2000.0mm/s(有效值)。 2.加速度测量范围:0.1~1000.0m/s2(单峰值)。 3.位移测量范围 1~10000um 峰值。 4.存储温度-10℃~60℃。 5.频率范围:加速度:10~1kHz.1~15kHz。 6.速度测量频率范围:10~1kHz。 7.位移测量频率范围:10~1kHz。 8.显示方式：三位半液晶数字显示。 9.振动检测:轴承状态分析和红外线温度测量，测量速度:1.5m/s。 10.测量精度:振动5%±2digits。 11.电源：连续工作时间≥25h。 | 13 | 台 |
| 13 | 牵拉器 | 用于破拆或结构调整时对人员进行保护，具备扩张、牵引、挤压多种功能。 1.额定工作压力≥72Mpa。 2.最大扩张距离≥730mm。 3.额定扩张力≥68-240KN。 4.最大扩张力≥760KN。 5.牵引距离≥2.5m。 6.牵引力≥4t。 7.配加长钢索≥3m。 8.整套设备重量≤30kg。 | 5 | 台 |
| 14 | 切割锯套装 | 用于执行救援任务时，对物体进行切割，以满足施救条件等场景。含无齿锯、链锯、双轮异向切割锯等。 一、无齿锯 1.▲锯片最大直径≥350/400mm。 2.排量 ≥70CC。 3.功率≥4.5kw。 4.最大切割深度≥125/150mm。 5.配备备用锯片不少于 2 种、维修工具、冷却水壶和润滑油比例壶。 二、链锯 1.气缸排量 ≥50CC。 2.功率≥2.4kW。 3.切割深度 ≥450mm。 4.▲链锯转速≥14000r/min。 5.配备备用链条、维修工具和润滑油比例壶。 三、双轮异向切割锯 1.汽缸排量≥70CC。 2.功率≥4KW。 3.锯片规格≥(mm)315。 4.切割深度≥(mm)110。 | 30 | 套 |
| 15 | 全站仪 | 1.▲测距范围≥3km。 2.▲具有超高精度角度和距离测最系统，测距精度≥0.5mm。 3.▲无棱镜测程≥400m。 4.角度测量：精度1-2″。 5.补偿方式：四重轴系补偿。 6.补偿器设置：精度0.5″。 7.补偿范围：±4′。 8.距离测量：圆棱镜测程1.5m-3500m，长测程模式≥10000m。 9.测量时间：≤3s。 10.望远镜放大倍数：望远镜放大倍数30X。 11.操作时间：≥30h。 12.防尘/防水等级：≥IP66。 | 2 | 台 |
| 16 | A型生命探测仪(雷达生命探测仪) | 1.屏幕类型：≥4.5英寸真彩液晶显示屏。 2.分辨率：854*480。 3.画面支持180度画面翻转。 4.录像分辨率：1280*720 ，1920*1080。 5.拍照分辨率：1920*1080。 6.直径：≥7MM。 7.软管长度：≥5米。 8.分辨率：≥100万像素。 9.可视角度：≥70度。 10.对焦范围：≥30MM-60MM。 11.辅助照明：≥6颗LED 灯可调亮度。 12.电源：≥2600毫安。 13.电池使用时间：≥4-5小时。 | 5 | 台 |
| 17 | B型生命探测仪(雷达生命探测仪) | 1.组成部分：融合雷达模块、视频模块为一体的应急救援设备，包含雷达主机和显示控制终端等。 2.▲隔墙探测距离：能够探测到60cm厚实体混凝土墙后，探测静止生命体≥27m；运动生命体探测≥36m； 能够连续穿透≥10m厚砖混实体墙体探测到生命体。 3.▲探测显示：对探测区域内是否存在生命体自动判别，并将探测到的静止目标和运动目标以不同的图形显示，并提示。 4.▲具备指挥终端，指挥终端与音视频主机之间的无线通信距离≥100m，与主机实时共享视频画面，便于后方部署救援方案。 5.视频接收端同时连接热成像语音对讲探头、360°旋转音视频探头、蛇眼探头、水下专用探头，支持四路探头同时工作，画面显示可设置为四路、三路、二路或一路，共具有≥15种分屏方式。 6.具有二维定位探测功能，能够将探测目标结果以横纵坐标方式在屏幕上显示，在探测运动目标时具有行动轨迹显示功能。 7.数据回放功能：每次搜索结果自动保存，并可回放。 8.探测张角：≥120°，探测水平面积≥8400㎡，探测锥形面积≥84000m³。 9.▲遥控距离：空旷环境下雷达主机和控制终端的无线通讯距离≥150米。 10.探测精度：纵向平均误差≤10cm，横向平均误差≤29cm； 雷达探测准确率≥95%。 11.模式选择：可根据不同的环境选择不同的模式，将不需要探测的位置过滤掉。 12.可对空气、废墟、穿墙等场景进行搜索模式的选择，实现优化检测。 13.控制终端具有拍照、录像功能，内置存储≥128GB,可查看图片、视频回放。 14.▲热成像探头：可根据人体温度显示热成像画面，支持≥9种伪彩画面显示。探测距离≥100米可呈现人体热成像轮廓，探测距离≥200米可呈现人体热成像光斑；内置红光，具有红光定位功能；探头前端内置≥6颗LED灯，具有亮度调节功能。 15.▲水下探头内置≥12颗LED灯，清晰度1080p。可通过按键开启和关闭。通过按键可控制探头360度左右手动或自动旋转，旋转速度1-7级可调，可对指定区域探测，主机屏幕能够显示旋转角度，探头防护等级IP68，最大防水深度20m。 16.雷达配有可更换电池≥2块，单块电池续航时间≥12小时，电池具有电量显示。 17.雷达主机含电池重量≤7KG；外壳防护等级≥IP67。 | 2 | 台 |
| 18 | 生命探测仪(音视频生命探测仪 ) | 1.旋转语音对讲探头：探头内置≥12颗LED灯，可在黑暗环境下补光使用，探头外径≤40mm，通过主机按键可控制探头360度水平连续旋转及180度垂直翻转；内置麦克风及喇叭，可双向对讲。 2.▲热成像语音对讲探头：可显示热成像图像，探测距离≥100米可呈现人体热成像轮廓，探测距离≥200米可呈现人体热成像光斑；内置≥6颗LED灯，探头可收集半径≥10米范围内的音频信号，具有双向语音对讲功能，具有红光定辅助定位功能。 3.▲水下专用探头：探头内置≥12颗LED灯，可通过线缆上的按键开启货关闭，视频分辨率1080p，通过按键可控制探头360度旋转或一键自动旋转360度，可对指定区域探测，主机屏幕能够显示旋转角度，探头防护等级IP68，最大防水深度≥20m。 4.蛇眼探头：外径≤9mm,长度≥5m，内置≥6颗LED灯，灯光亮度可调，视频分辨率1080p。 5.主机液晶屏可通过菜单设置语言、时间、录像分辨率、录像方式、录像信道、亮度等参数，具有画面翻转功能。 6.主机具有拍照功能，可将录制的视频和照片存储至内置存储卡中，支持查看录制的视频和拍摄的照片，内置存储≥256G。 7.主机可支持四路探头同时工作，画面显示可设置为四路、三路、二路或一路，共具有≥15种分屏方式。 8.无线接收机：屏幕尺寸≥7英寸，无线传输距离≥100m，可同步显示主机画面。 9.采用可充电电池供电，工作时间≥10小时,配备移动电源，可随时给主机充电，延长主机续航时间。 10.整机由主机、旋转语音对讲探头、热成像语音对讲探头、水下专用探头、蛇眼探头、无线接收机、耳麦及其他配件组成。 | 7 | 台 |
| 19 | A型绳索救援套装 | 用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运送伤员。 1.绳索手套1双：5指牛皮手套，双层牛皮结构，背 面是由透气的弹性尼龙制造，腕部用氯丁橡胶制造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连。 2.山岳救援头盔1顶：轻盈、通风、高可见度的头 盔；适合头围53-63 cm。 3.全身式安全吊带1套：全身式安全吊带应有腹部主 挂点1个，可倒置使用；保护挂点2个，分别位于胸前和后背 。 4.安全绳200米：直径10.5mm,100米一捆。延展率≤ 4%,强度≥30kN。 5.高强度合金两段自动D形安全钩2个：纵向拉力≥ 22kN;横向拉力≥11kN;开口拉力≥6kN;开门宽度≥ 21mm。 6.高强度合金两段自动0形安全钩2个：纵向拉力≥ 26kN;横向拉力≥8 kN;开口拉力≥7 kN;开门宽度≥ 20mm。 7.上升器1对：上升器用于绳索上升，适合8-13mm绳索。 8.抓绳器1个：适用绳索直径单绳(8-13mm),开口式，可方便安放于绳索中部。 | 20 | 套 |
| 20 | B型绳索救援套装 | 用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运 送伤员。包含绳索手套、山岳救援头盔、头灯、护目镜、全身式安全吊带、安全绳、安全钩、上升器、抓绳器、下降器、滑轮、连接带、缓冲器等。 1.绳索手套2双：5指牛皮手套，双层牛皮结构，背 面是由透气的弹性尼龙制造，腕部用氯丁橡胶制造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连。 2.山岳救援头盔1顶(含头灯，护目镜):轻盈、通 风、高可见度的头盔；适合头围53-63 cm。 3.全身式安全吊带(含附件)2套：全身式安全吊带 应有腹部主挂点1个，可倒置使用；保护挂点2个，分别位于胸前和后背。附件(1):胸式上升器可固定在主挂环上方，与吊带腰环连接强度≥15kN。附件(2):双臂牛尾(动力绳材质，符合 EN892,一 臂 65cm, 一臂可调长度，最长95cm)1根。 4.安全绳200米：直径10.5mm,100米一捆。延展率≤ 4%,强度≥30kN。 5.高强度合金两段自动D形安全钩6个：纵向拉力≥ 22kN; 横向拉力≥11kN;开口拉力≥6kN;开门宽度≥ 21mm。 6.高强度合金两段自动0形安全钩8个：纵向拉力≥ 26kN; 横向拉力≥8 kN;开口拉力≥7 kN;开门宽度≥ 20mm。 7.上升器1对：上升器用于绳索上升，适合8-13mm绳索。 8.抓绳器1个：适用绳索直径单绳(8-13mm),开口式，可方便安放于绳索中部。 9.下降器2个：使用绳索直径：10-12mm,救援可承重≥200kg。 10.双滑轮2个：适用绳索直径：8-16mm,滚轮材质：不锈钢303,工作负荷≥22kN。 11.单滑轮4个：适用绳索直径：8-16mm,滚轮材质：不锈钢303,工作负荷≥22kN。 12.短连接带2副：使用缝合扁带连接，扁带长12cm,强度不低于22kN,两段各配有1把丝扣0形锁，其中一端锁有可靠限位措施。 13.缓冲器2个；整套装备长度≥40cm, 重量≤205g, 工作负荷≥200kg。 14.游动止坠器2个：内置锁定功能，锁定时，止坠器单向走绳；解锁时，可跟随缓慢下降，下降速度超过2m/s时，止坠功能启用。绳索使用范围10-13mm。 15.8孔分力板2个，最小破断强度≥50kN。 16.护绳套4个，800D以上耐磨材质，长度50±2cm, 可容纳2根10.5mm绳索。 17.锚点扁带2根；用于快速制作锚点的扁带。长度可调范围大于80-130 cm, 两段设有金属环。最小断裂强度≥22kN。 18.墙角护轮：用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部分磨损绳索，重量：≤800g。 19.器材包、绳包各一个。器材包能容纳下全部装备， 并且上述装备在包内有可靠固定位置。采用防水材质，双肩背负，背负系统合理，有外部扩展挂点，可外挂头盔等物品。绳包防水材质，可容纳200米10.5mm绳索。 | 4 | 套 |
| 21 | C型绳索救援套装 | 用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和 运送伤员。包含绳索手套、山岳救援头盔、头灯、护目镜、全身式安全吊带、安全绳、安全钩、上升器、 抓绳器、下降器、滑轮、连接带、缓冲器等。 1.绳索手套2双：5指牛皮手套，双层牛皮结构， 背面是由透气的弹性尼龙制造，腕部用氯丁橡胶制 造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与 安全带相连。 2.山岳救援头盔2顶(含头灯，护目镜):轻盈、通 风、高可见度的头盔；适合头围53-63 cm。 3.全身式安全吊带(含附件)3套：全身式安全吊带应有腹部主挂点1个，可倒置使用；保护挂点2个，分别位于胸前和后背。附件(1):胸式上升器可固定在主挂环上方，与吊带腰环连接强度≥15kN 附件(2):双臂牛尾(动力绳材质，一臂65cm,一臂可调长度，最长95cm)1根。 4.安全绳300米：直径10.5mm,100米2捆，50米2 捆。延展率≤4%,强度≥30kN。 5.高强度合金两段自动D形安全钩8个：纵向拉力 ≥22kN;横向拉力≥11kN;开口拉力≥6kN;开门宽 度≥21mm。 6.高强度合金两段自动0形安全钩10个：纵向拉力 ≥26kN;横向拉力≥8 kN;开口拉力≥7 kN;开门宽度≥20mm。 7.上升器1对：上升器用于绳索上升，适合8-13mm 绳索。 8.抓绳器2个：适用绳索直径单绳(8-13mm),开口 式，可方便安放于绳索中部。 9.下降器2个：使用绳索直径：10-12mm,救援可承重量≥200kg。 10.双滑轮4个：适用绳索直径：8-16mm,滚轮材 质：不锈钢303,工作负荷≥22kN。 11.单滑轮4个：适用绳索直径：8-16mm,滚轮材 质：不锈钢303,工作负荷≥22kN。 12.短连接带2副：使用缝合扁带连接，扁带长 12cm,强度不低于22kN,两段各配有1把丝扣0形 锁，其中一端锁有可靠限位措施。 13.缓冲器2个；整套装备长度≥40cm,重量≤ 205g,工作负荷≥200kg。 14.游动止坠器2个：内置锁定功能，锁定时，止坠 器单向走绳；解锁时，可跟随缓慢下降，下降速度超 过2m/s时，止坠功能启用。绳索使用范围10-13mm。 15.8孔分力板2个，最小破断强度≥50kN。 16.护绳套4个，800D以上耐磨材质，长度50± 2cm,可容纳2根10.5mm绳索。 17.锚点扁带2根；用于快速制作锚点的扁带。长度 可调范围大于80-130 cm,两段设有金属环。最小 断裂强度≥22kN。 18.墙角护轮：用于保护绳索，避免建筑物的棱角、 墙角、岩石等粗糙尖锐突起部分磨损绳索，重量：≤ 800g。 19.器材包、绳包各一个。器材包能容纳下全部装备，并且上述装备在包内有可靠固定位置。采用防水材质，双肩背负，背负系统合理，有外部扩展挂点， 可外挂头盔等物品。绳包防水材质，可容纳300米10.5mm绳索。 | 4 | 套 |
| 22 | 氧气呼吸器 | 用于抢险救护人员在浓烟、有毒有害气体和缺氧等恶劣环境中，长时间从事抢险救援时个人呼吸防护使用。 性能要求： 1.▲呼吸器额定防护时间≥4小时；配备容积≥2.5L的碳纤维高压氧气瓶。 2.闭路式呼吸供气系统组成：由背带及外壳、呼吸软管及排水阀、高压氧气瓶、减压装置、CO2清净罐、高效冷却器、呼吸气囊、智能电子压力表及报警器、大视野面罩等组成。 3.产品着装带、带扣、外壳、面罩、呼吸软管阻燃性能试验后，不应出熔融现象，续燃时间＜5s。 4.呼吸器定量供氧量≥1.6L/min，自动补给阀供气量≥120L/min，手动补给阀供气量≥120L/min，气囊容积≥5L。 5.呼吸器应采用氢氧化钙一体化设计，整填整取，氢氧化钙充填量≥2kg。 6.▲额定防护时间内防护性能要求：吸气中氧气浓度≥20%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤34℃，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤300Pa。 7.▲呼吸器耐温性能测试：吸气中氧气浓度≥20%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤36℃，呼气阻力≤650Pa，吸气阻力≤250Pa；高压系统气密性要求应在30min内不漏气。 8.呼吸器的冷却系统使用高效相变潜热材料制成，在室温下即可重新发挥冷却降温作用，不需要使用冰箱进行预先冷却，可循环使用。 9.呼吸器应采用智能数显电子表与机械指针式压力表一体化设计，应可同步显示气瓶压力；压力表及报警器在开启、关闭及余压为（5.5±0.5）MPa时应可发出警示声响，声响≥90dB；机械压力表应带夜视功能，智能数显电子报警系统应采用声光报警，应具有显示气瓶压力、外界环境温度、电池电量检测、静止（跌倒）报警和主动呼救功能。 10.呼吸面罩密封胶体由优质阻燃硅橡胶制造；面罩材料应经过特殊防雾、耐磨处理，可长时间使用不上雾；面罩总视野≥90%，双目视野≥80%，下方视野≥35°。 11.呼吸器外壳应采用碳纤维复合材料，整机重量≤16kg。 | 2 | 台 |
| 23 | A型液压破拆工具组 | 双输出液压机动泵：主要作为各类液压破拆工具如剪切、扩张、顶升类设备的动力源使用。 1.额定工作压力：72Mpa。 2.常规模式下流量：额定压力72Mpa的流量为0.7L/min;低压5Mpa的流量为2.6L/min。 3.倍速模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 1.3L/min;低压5Mpa的流量5.2L/min。 4.质量：≤25kg。 液压扩张器：具有抢险救援工具中强有力的扩张、夹持和牵拉功能，可进行高负荷的救援操作；双向液压锁自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.扩张距离：≥730mm。 2.最小扩张力：≥45KN。 3.质量：≤20kg。 液压剪扩器：具备撑开、剪切的功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.质量：≤15kg。 2.最小扩张力：≥30kN。 3.最大扩张力：≤45kN。 4.剪切圆钢(Q235A材料)直径：≥30mm。 5.扩张距离：≥370mm。 6.剪切开口距离：≥250mm。 | 1 | 套 |
| 24 | B型液压破拆工具组 | 双输出液压机动泵：主要作为各类液压破拆工具如剪 切、扩张、顶升类设备的动力源使用。 1.额定工作压力：72Mpa。 2.常规模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 0.7L/min;低压5Mpa的流量为2.6L/min。 3.倍速模式下流量：额定压力72Mpa的流量为1.3L/min;低压5Mpa的流量为5.2L/min。 4.质量：≤25kg。 液压扩张器：具有抢险救援工具中强有力的扩张、夹持 和牵拉功能，可进行高负荷的救援操作；双向液压锁和 自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.扩张距离：≥730mm。 2.最小扩张力：≥45KN。 3.质量：≤20kg。 液压剪扩器：具备撑开、剪切的功能；双向液压锁和自 动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.质量：≤15kg。 2.最小扩张力：≥30kN。 3.最大扩张力：≤45kN。 4.剪切圆钢(Q235A材料)直径：≥30mm 4.扩张距离：≥370mm。 5.剪切开口距离：≥250mm。 液压手动泵： 1.质量：≤7kg。 2.操作力：≥300N。 | 4 | 套 |
| 25 | C型液压破拆工具组 | 双输出液压机动泵：主要作为各类液压破拆工具如剪 切、扩张、顶升类设备的动力源使用。 1.额定工作压力：72Mpa。 2.常规模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 0.7L/min;低压5Mpa的流量为2.6L/min。 3.倍速模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 1.3L/min;低压5Mpa的流量为5.2L/min。 4.质量：≤25kg。 液压扩张器：具有抢险救援工具中强有力的扩张、夹持 和牵拉功能，可进行高负荷的救援操作；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.扩张距离：≥730mm。 2.最小扩张力：≥45KN。 3.质量：≤20kg。 液压剪扩器：具备撑开、剪切的功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.质量：≤15kg)。 2.最小扩张力：≥30kN。 3.最大扩张力：≤45kN。 4.剪切圆钢(Q235A材料)直径：≥30mm。 5.扩张距离：≥370mm。 6.剪切开口距离：≥250mm。 液压双级撑顶器：具备撑开、支撑的功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.额定输出压力：72Mpa。 2.最大撑顶力：≥176KN。 3.闭合长度：≥445mm。 4.总撑顶长度：≥760mm 。 5.撑顶行程：≥315mm。 6.质量：≤12kg。 | 1 | 套 |
| 26 | D型液压破拆工具组 | 双输出液压机动泵：主要作为各类液压破拆工具如剪切、扩张、顶升类设备的动力源使用。 1.额定工作压力：72Mpa。 2.常规模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 0.7L/min;低压5Mpa的流量为2.6L/min。 3.倍速模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 1.3L/min;低压5Mpa的流量为5.2L/min。 4.质量：≤25kg。 液压扩张器：具有抢险救援工具中强有力的扩张、夹持和牵拉功能，可进行高负荷的救援操作；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.扩张距离：≥730mm。 2.最小扩张力：≥45KN。 3.质量：≤20kg。 液压剪扩器：具备撑开、剪切的功能；双向液压锁和自 动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.质量：≤15kg。 2.最小扩张力：30kN。 3.最大扩张力：≤45kN。 4.剪切圆钢(Q235A材料)直径：≥30mm。 5.扩张距离：≥370mm。 6.剪切开口距离：≥250mm。 液压双级撑顶器：具备撑开、支撑的功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.质量：≤20kg。 2.长度(收拢):≥480mm。 3.第一级撑顶力：≥220kN。 4.第一级撑顶行程：≥290mm。 5.第二级撑顶力：≥80kN。 6.第二级撑顶行程：≥280mm。 五、液压手动泵 1.质量：≤7kg。 2.操作力：≥300N。 | 2 | 套 |
| 27 | E型液压破拆工具组 | 双输出液压机动泵：主要作为各类液压破拆工具如剪切、扩张、顶升类设备的动力源使用； 1.额定工作压力：72Mpa。 2.常规模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 0.7L/min;低压5Mpa的流量为2.6L/min。 3.倍速模式下流量：额定压力72Mpa的流量为 1.3L/min;低压5Mpa的流量为5.2L/min 4.质量：≤25kg。 液压扩张器：具有抢险救援工具中强有力的扩张、夹持和牵拉功能，可进行高负荷的救援操作；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.扩张距离：≥730mm。 2.最小扩张力：≥45KN。 3.质量：≤20kg。 液压剪切器：具备剪切功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.开口距离：≥150mm。 2.剪切能力：可以一次性剪断φ35mm圆钢(Q235A材质)和厚度15mm板材(Q235A板材)。 3.质量：≤13kg。 液压剪扩器：具备撑开、剪切的功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.质量：≤15kg。 2.最小扩张力：30kN。 3.最大扩张力：≤45kN。 4.剪切圆钢(Q235A材料)直径：≥30mm。 5.扩张距离：≥370mm。 6.剪切开口距离：≥250mm。 液压开缝器：能够撑顶重物使窄小缝隙扩大，从而可以使用其他救援工具继续操作； 1.额定工作压力：72Mpa。 2.最小楔入缝隙：≤6mm 。 3.最大开启距离：≥50mm 。 4.最大开启力：≥210KN 。 5.质量≤11kg。 液压双级撑顶器：具备撑开、支撑的功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.质量：≤20kg。 2.长度(收拢):≥480mm。 3.第一级撑顶力：≥220kN。 4.第一级撑顶行程：≥290mm。 5.第二级撑顶力：≥80kN。 6.第二级撑顶行程：≥280mm。 液压手动泵： 1.质量：≤7kg。 2.操作力：≥300N。 | 1 | 套 |
| 28 | A型液压破拆工具组(剪切器) | 液压剪切器具备剪切功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.开口距离≥160mm。 2.最大剪断能力（Q235材料）≥ф36mm圆钢，≥16mm厚度钢板。 3.质量≤15kg。 | 18 | 套 |
| 29 | B型液压破拆工具组(剪切器) | 液压剪切器：具备剪切和扩张的功能；双向液压锁和自动复位控制阀组合，具有自锁功能。 1.额定工作压力≥72MPa。 2.扩张距离(mm)≥370。 3.剪切能力(mm)≥φ 33mm圆钢(Q235A)，≥18mm板材。 4.额定扩张力(kN)≥68~210。 5.最大牵引力(kN)≥76。 | 36 | 套 |
| 30 | 液压破拆工具组(开缝器) | 1.具有自锁功能的双向液压锁和自动复位手控阀组合，可扩张在任何位置不回缩，安全性高；尾部采用单接口设计，可实现带压更换工具。 2.工作压力≥72MPa。 3.最小楔入缝隙≤8mm。 4.开启距离≥55mm。 5.开启力≥210kN。 6.质量≤12kg。 | 9 | 套 |
| 31 | 液压破拆工具组 (扩张器) | 单接口尾部无管设计，可带压操作，具有自动复位转向阀系统，扩张头采用防滑结构。 1.额定工作压力≥72MPa。 2.最大扩张力≥820KN。 3.扩张距离≥730mm，牵拉距离≥560mm。 4.重量≤20kg。 | 19 | 套 |
| 32 | 液压破拆工具组(千斤顶) | 手动泵 1.额定工作压力≥720bar。 2.高低压转换压力≥5-10Mpa。 3.高压输出流量≥1.5 ml/次。 4.低压流量≥16ml/次。 5.最大手柄力≥300 N。 6.质量≤7kg。 千斤顶 1.5T千斤顶参数，最大开启力 5T，闭合长度 ≤200mm，最大开启高度≥ 250mm，质量≤ 2kg。 2.10T千斤顶参数，最大开启力 10T，闭合长度 ≤300mm，最大开启高度 ≥500mm，质量 ≤4kg。 3.20T千斤顶参数，最大开启力 20T，闭合长度 ≤350mm，最大开启高度 ≥550mm，质量 ≤10kg。 | 37 | 套 |
| 33 | 液压破拆工具组(液压泵) | 可快速连接，带压插拔，操作更加安全、便捷；标配含有两套5米同心轴油管。 1.额定工作压力≥72MPa，高压流量≥0.75 L/m，低压流量≥3.1L/m。 2.单输出模式时可设置为倍速模式，工作效率为双输出时的两倍，提供相关证明材料。 3.额定工作转速≥3400rpm，额定功率≥2.2kW，转换压力≥20 MPa，液压油油箱容积≥4L。 4.质量≤25kg。 | 3 | 套 |
| 34 | 凿岩机 | 用于岩石、混凝土等物体破碎。可用于路面、墙体等处混凝土、砖石、 石材、沥青等破拆。 1.转速/冲击率可调节,全频冲击频率≥1850BPM(次/min)。 2.单次冲击能量≥70J。 3.功率≥2.5kw。 4.油箱容量≥1.8L。 5.额定工作转速≥ 4450r/min。 | 10 | 台 |
| 35 | 正压空气呼吸器 | 1.动态呼吸阻力(Pa)：气瓶压力30MP～2MP,呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力(Pa)≤80，呼气阻力(Pa)≤500。 2.全面罩具有大视野面屏，总视野保留率达到83%以上，具有防雾功能。头网采用凯夫拉材料，采用五点式收紧结构，配有颈部挂带。 3.▲全缠绕式碳纤维复合材料：内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。瓶体带荧光标识，在黑暗处可自发光。瓶身配有阻燃反光保护套，气瓶带有压力显示，实时显示气瓶内压力，气瓶两端需配有橡胶帽及橡胶圈；减压器与气瓶连接处采用快速插口设计。 4.气瓶阀采用大三角形整体按压式设计，同时带有自锁结构。 5.全面罩配有HUD压力平视显示装置，采用内置安装方式，方便浓烟环境观察压力。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，应设置报警灯闪烁。 6.从警报启动至气瓶压力下降至1Mpa为止，警报器平均耗气量≤1.2L/min。 7.配有自锁式快速救援接口(Y型三通)，置于使用者胸前，可使呼吸器扩展为两人同时使用，可实现队员之前的互救及对被困人员的他救。 8.肩带、腰带、腰垫均采用凯夫拉本质阻燃材料。 9.呼吸器的佩戴质量≤12kg(气瓶压力30MPa时)。 10.整套用便携方便的拉杆箱包装，方便携带。 | 4 | 台 |
| 36 | 重型支撑套装 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点。 1.最大撑顶力≥25t。 2.最大支撑范围≥2.5m。 3.支撑杆≥7根，分别为:收缩长度≤600mm、伸展长度≥800mm*2 根;收缩长度≤1200mm、伸展长度≥1800mm*2根;收缩长度≤1800mm、伸展长度≥2600mm*3根。 4.延伸杆≥6根，分别为:≥300mm 延伸杆*3根，≥500mm延伸杆*3根。 5.支撑柱可手动或气动快速支撑，可手动锁紧，并可使用扳手进行微调，微调精度≤1mm，可垂直、水平和斜支撑操作。 6.其他附件≥53 件( L型、U 型、V 型、十字型、链条支撑头、45°牵引底座、方形底座、双凸联接件、双凹联接件，带钩牵引器、圆形平地支撑头、圆形平地带尖支撑头、三角架头部组件,手动绞盘及底座、链条、复式操控仪、脚踏泵、高压气管、勾形扳手，地钉等)。 | 23 | 台 |
| 37 | 阻流袋 | 用于快速密封管道输出口，防止有害液体流入管道等。 1.▲充气气压≥2bar。 2.▲耐高温≥90℃。 3.厚度≥1.2MM，质量≤5kg。 4.产品直径：≥50cm，产品长度：≥85cm。 5.额定容积 ：≥160L，充气容量 ：≥160L。 6.剥离强度：480N/5cm。 7.撕裂强度：纵向≥80kN/m，横向≥130kN/m。 8.拉伸强度：纵向≥50kN/m，横向≥60kN/m。 9.三通接头，开关气嘴及不小于3米长度的连接气管。 | 11 | 个 |
| 38 | 有毒有害气体检测仪 | 1.可同时检测氧气.一氧化碳.二氧化氮3种气体的浓度。 2.检测范围：氧气: 0-30%，一氧化碳: 0-1000，二氧化氮: 0-200。 3.响应时间：≤20秒。 4.报警方式：声音报警、振动报警、红色LED报警灯。 5.报警值设置：可单独设置TWA、STEL报警值。 6.直接读数：测量值、数据记录状态、泵工作状态、环境温度湿度。 7.采样方式：主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭，气泵流量500毫升/分钟。 8.示值误差：≤±3% FS。 9.防护等级：IP65 ，工作时间：≥24小时。 | 114 | 台 |

说明：

（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；

（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；

（3）本“三、技术规格（性能）要求”中（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。

2.《所投产品的技术规格(技术性能)》文件按照“（一）技术规格（技术性能）及数量具体要求”编制。

3.《所投产品的技术规格(技术性能)》包括以下内容：

3.1序号

3.2名称

3.3所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格（技术性能）及数量具体要求”中的“技术规格(技术性能)”列出所投产品的技术参数。

四、项目实施要求

（一）交货时间要求：合同签订生效日后，30日内将合同标的全部交付并配送安装完毕，交货地点为各采购人。

说明：本“（一）交货时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）交货地点、数量分配要求：

1.交货地点：采购人（牵头单位）指定地点；

2.数量分配要求

| 县（市、区） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰县 | A型便携式防水防爆应急强光灯 | 32 | 套 |
|  | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 2 | 套 |
|  | 地震搜索机器人 | 1 | 台 |
|  | 钢筋速断器 | 32 | 台 |
|  | 切割锯套装 | 16 | 套 |
|  | 氧气呼吸器 | 1 | 台 |
|  | B型液压破拆工具组(剪切器) | 16 | 套 |
|  | 液压破拆工具组(扩张器) | 16 | 套 |
|  | 液压破拆工具组 (千斤顶) | 2 | 套 |
|  | 正压空气呼吸器 | 2 | 台 |
| 沛县 | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 20 | 套 |
|  | 地震搜索机器人 | 1 | 台 |
|  | 钢筋速断器 | 20 | 台 |
|  | 高压起重气垫 | 1 | 套 |
|  | 混凝土液压破拆工具组 | 1 | 套 |
|  | A型激光测距仪 | 2 | 台 |
|  | 牵拉器 | 2 | 台 |
|  | 切割锯套装 | 4 | 套 |
|  | 全站仪 | 1 | 台 |
|  | B型生命探测仪(雷达生命探测仪) | 1 | 台 |
|  | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 1 | 台 |
|  | C型绳索救援套装 | 4 | 套 |
|  | A型液压破拆工具组 | 1 | 套 |
|  | A型液压破拆工具组(剪切器) | 18 | 套 |
|  | 液压破拆工具组 (千斤顶) | 2 | 套 |
|  | 凿岩机 | 4 | 台 |
|  | 重型支撑套装 | 20 | 台 |
|  | 阻流袋 | 3 | 个 |
| 睢宁县 | B型便携式防水防爆应急强光灯 | 18 | 套 |
|  | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 2 | 套 |
|  | 钢筋速断器 | 2 | 台 |
|  | 高压起重气垫 | 1 | 套 |
|  | 牵拉器 | 1 | 台 |
|  | 切割锯套装 | 2 | 套 |
|  | B型生命探测仪(雷达生命探测仪) | 1 | 台 |
|  | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 1 | 台 |
|  | B型绳索救援套装 | 1 | 套 |
|  | 氧气呼吸器 | 1 | 台 |
|  | B型液压破拆工具组 | 4 | 套 |
|  | B型液压破拆工具组(剪切器) | 2 | 套 |
|  | 液压破拆工具组(开缝器) | 2 | 套 |
|  | 液压破拆工具组(扩张器) | 2 | 套 |
|  | 液压破拆工具组(千斤顶) | 1 | 套 |
|  | 液压破拆工具组 (液压泵) | 1 | 套 |
|  | 凿岩机 | 2 | 台 |
|  | 阻流袋 | 5 | 个 |
|  | 有毒有害气体检测仪 | 36 | 台 |
| 邳州市 | 有毒有害气体检测仪 | 54 | 台 |
| 新沂市 | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 10 | 套 |
|  | 钢筋速断器 | 5 | 台 |
|  | 混凝土液压破拆工具组 | 2 | 套 |
|  | 链锯 | 3 | 台 |
|  | A型生命探测仪(雷达生命探测仪) | 5 | 台 |
|  | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 2 | 台 |
|  | B型绳索救援套装 | 3 | 套 |
|  | 有毒有害气体检测仪 | 10 | 台 |
| 铜山区 | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 29 | 套 |
|  | 复合气体探测器 | 1 | 台 |
|  | 钢筋速断器 | 2 | 台 |
|  | 切割锯套装 | 2 | 套 |
|  | 全站仪 | 1 | 台 |
|  | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 1 | 台 |
|  | A型绳索救援套装 | 20 | 套 |
|  | 液压破拆工具组 (千斤顶) | 2 | 套 |
|  | 凿岩机 | 1 | 台 |
|  | 重型支撑套装 | 2 | 台 |
|  | 阻流袋 | 3 | 个 |
| 贾汪区 | A型便携式防水防爆应急强光灯 | 2 | 套 |
|  | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 1 | 套 |
|  | 复合气体探测器 | 1 | 台 |
|  | 钢筋速断器 | 12 | 台 |
|  | 混凝土液压破拆工具组 | 1 | 套 |
|  | B型激光测距仪 | 1 | 台 |
|  | 链锯 | 38 | 台 |
|  | 流动测震仪 | 13 | 台 |
|  | 牵拉器 | 2 | 台 |
|  | 切割锯套装 | 1 | 套 |
|  | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 1 | 台 |
|  | E型液压破拆工具组 | 1 | 套 |
|  | B型液压破拆工具组(剪切器) | 8 | 套 |
|  | 液压破拆工具组(开缝器) | 7 | 套 |
|  | 液压破拆工具组(扩张器) | 1 | 套 |
|  | 液压破拆工具组 (千斤顶) | 13 | 套 |
|  | 液压破拆工具组 (液压泵) | 2 | 套 |
|  | 凿岩机 | 1 | 台 |
|  | 正压空气呼吸器 | 2 | 台 |
|  | 重型支撑套装 | 1 | 台 |
| 云龙区 | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 3 | 套 |
|  | 切割锯套装 | 5 | 套 |
|  | C型液压破拆工具组 | 1 | 套 |
| 泉山区 | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 4 | 套 |
|  | 钢筋速断器 | 10 | 台 |
|  | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 1 | 台 |
|  | D型液压破拆工具组 | 2 | 套 |
|  | B型液压破拆工具组(剪切器) | 10 | 套 |
|  | 液压破拆工具组 (千斤顶) | 17 | 套 |
|  | 凿岩机 | 2 | 台 |
|  | 有毒有害气体检测仪 | 14 | 台 |

说明：本“2.数量分配要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（三）项目实施具体要求

1.定位设备要求

1.1定位设备包括：地震搜索机器人、生命探测仪（音视频生命探测仪）、A型生命探测仪(雷达生命探测仪)、B型生命探测仪(雷达生命探测仪)、复合气体探测器、重型支撑套装等。

1.2采用GPS或北斗定位技术，精准定位。

1.3能够随时查询实时位置、历史轨迹。

2.定位设备管理系统要求

2.1应急物资管理系统功能：支持接入定位设备的基础生命周期管理功能，支持用户实现设备添加、编辑、删除、状态查看等功能。通过设备管理功能，可查看和管理设备的生命周期。支持规则创建功能，实现设备数据的筛选，筛选后的数据支持推送至三方平台。

2.2应急指挥调度平台功能：支持接入终端设备，实现各类资源整合，实现统一指挥和调度。

2.3应急指挥调度终端功能：实现定位、实时视频回传、远程管控等功能。

说明：上述“1.定位设备要求”“2.定位设备管理系统要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

3.项目组织要求

提供具体的项目组织模式、组织架构、质量计划、沟通协调计划等。确保在项目实施等各个阶段的稳定性，保障设备交付和技术保障。

（四）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目实施方案》；

2.《项目实施方案》至少包括以下内容：

2.1项目组织方案。

五、售后服务和技术培训要求

（一）质保期要求：从项目验收合格之日起不少于4年，包含相关服务。

说明：本“（一）质保期要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

（二）售后服务要求

1.响应时间要求：

提供7*24*365天维护（即每周7个工作日，每天24小时，一年365天）技术支持服务。设备或系统发生故障时，10分钟响应；如果确定不能通过远程方式解决，中标人应立即安排技术人员30分钟到达采购人现场进行软硬件系统的恢复，非严重硬件故障要求2小时恢复，保证系统能够正常运行；其它软硬件故障必须在24小时恢复，保证系统能够正常运行。

2.应急服务要求：

中标人需根据采购人运维要求制定专项应急预案，应急预案要贴合采购人运维工作实际，此预案必须具有可操作性。在特殊应用情况下，需中标人提供产品及相关的现场技术保障。重要保障请求，包括雷雨天气等期间的服务保障工作。因工作特点需要，在重点保障期间，根据采购人要求，中标人需指定技术支持工程师到现场实施保障服务。此服务按照现场服务标准，中标人不再另行收取费用。

3.文档管理要求：

建立专门的系统维护档案。每年现场巡检不少于4次，并提供每次巡检报告，要求用户及相关人员签字确认；现场巡检时，要做出保修设备的详细配置清单、所使用的设备数量、型号、系统的使用情况等。每次巡检为每台保修设备填写巡检表，记录设备的运行情况、出现过的问题和解决的办法、设备的配置变动等情况。在故障处理过程中，要详细记录故障的现象、处理的过程、更换设备的情况、记录更换设备的原型号和现型号等内容。巡检报告和巡检表，故障处理记录表应双方签字确认。

4.咨询服务要求：

在现有设备范围内，中标人应对采购人设备进行定期的维护管理和配置优化，确保采购人整个项目质保服务期内运转的高效、稳定和安全，减少和避免设备性能瓶颈，杜绝设备安全事故，并且能根据采购人需要，提供设备运行的合理化建议和方案。

5.备品备件要求：

中标人承诺自备一定的备品备件，以保证前端系统维修、维护的及时性。

（三）售后服务人员要求

1.数量要求：本项目须配备售后服务项目经理1人，售后服务技术负责人1人，售后服务技术人员18人，合计总人数不少于20人。中标人在合同标的全部交付并安装完毕后，项目验收时，向采购人提供下述人员清单（含人员信息及全天候待命联系方式）。

| 人员类别 |  | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1 |
| 技术负责人 |  | 1 |
| 售后服务技术人员 | 丰县 | 2 |
|  | 沛县 | 2 |
|  | 睢宁县 | 2 |
|  | 新沂市 | 2 |
|  | 邳州市 | 2 |
|  | 铜山区 | 2 |
|  | 贾汪区 | 2 |
|  | 云龙区 | 2 |
|  | 泉山区 | 2 |
| 合计 |  | 20 |

2.人员资质要求：

2.1每个县市区均需配置相对固定的售后服务技术人员，保证全天候待命；

2.2本项目配备人员需要在售后服务过程中，对应急物资管理系统以及接入应急物资管理系统的定位设备、应急指挥调度平台及应急指挥调度终端，进行日常维护保养及维修，要求其应当具有相关专业技术能力，并获得相关证书，具体见第四章《评标标准》中的要求。

（四）技术培训要求

1.培训对象要求: 设备使用人员；

2.培训时间要求：不低于12个小时；

3.培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

（五）投标文件要求

1. 投标文件中提供《售后服务和技术培训方案》；

2.《售后服务和技术培训方案》包括以下内容

2.1售后服务方案；

2.2售后服务人员方案；

2.3技术培训方案。

六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

1.履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2.验收标准要求：验收时中标人须提供所投产品的产品规格表、产品合格证书、厂家质量标准承诺书；中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

3.验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，中标人可向采购人（牵头单位）书面提出验收要求，采购人（牵头单位）在接到书面要求后3日内进行验收。合同中标人需向采购人（牵头单位）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。本项目分批供货，由中标人按采购人（牵头单位）要求统一交付，并由采购人（牵头单位）及县（市、区）应急管理局共同组织相关人员确认签收。

4.商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

5.快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

七、付款方式要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《第一节 政府采购合同协议书》中“2.合同金额”中“（3）付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、报价要求

1.本项目各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体如下：

| 序号 | 名称 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | A型便携式防水防爆应急强光灯 | 5000 |
| 2 | B型便携式防水防爆应急强光灯 | 10000 |
| 3 | C型便携式防水防爆应急强光灯 | 20000 |
| 4 | 地震搜索机器人 | 350000 |
| 5 | 复合气体探测器 | 200000 |
| 6 | 钢筋速断器 | 10000 |
| 7 | 高压起重气垫 | 100000 |
| 8 | 混凝土液压破拆工具组 | 150000 |
| 9 | A型激光测距仪 | 2000 |
| 10 | B型激光测距仪 | 50000 |
| 11 | 链锯 | 3000 |
| 12 | 流动测震仪 | 10000 |
| 13 | 牵拉器 | 20000 |
| 14 | 切割锯套装 | 15000 |
| 15 | 全站仪 | 100000 |
| 16 | A型生命探测仪(雷达生命探测仪) | 6000 |
| 17 | B型生命探测仪(雷达生命探测仪) | 450000 |
| 18 | 生命探测仪(音视频生命探测仪) | 250000 |
| 19 | A型绳索救援套装 | 3000 |
| 20 | B型绳索救援套装 | 20000 |
| 21 | C型绳索救援套装 | 30000 |
| 22 | 氧气呼吸器 | 45000 |
| 23 | A型液压破拆工具组 | 100000 |
| 24 | B型液压破拆工具组 | 110000 |
| 25 | C型液压破拆工具组 | 130000 |
| 26 | D型液压破拆工具组 | 150000 |
| 27 | E型液压破拆工具组 | 200000 |
| 28 | A型液压破拆工具组(剪切器) | 10000 |
| 29 | B型液压破拆工具组(剪切器) | 15000 |
| 30 | 液压破拆工具组(开缝器) | 20000 |
| 31 | 液压破拆工具组(扩张器) | 20000 |
| 32 | 液压破拆工具组 (千斤顶) | 20000 |
| 33 | 液压破拆工具组 (液压泵) | 25000 |
| 34 | 凿岩机 | 20000 |
| 35 | 正压空气呼吸器 | 35000 |
| 36 | 重型支撑套装 | 50000 |
| 37 | 阻流袋 | 3000 |
| 38 | 有毒有害气体检测仪 | 1500 |

2．投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人所投同一产品必须是品牌、规格、型号、产品制造企业名称及单价相同的产品。

3．配送安装及安装后设备定位管理过程中所需的一切相关系统、材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。

说明：本“八、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

十、本章中所述不允许偏离的实质性要求和条件，投标人须在第七章《投标文件相关格式》中“12.采购需求符合性条件响应表”中注明“完全响应”或“未完全响应”，其中“完全响应”视为未偏离，未填写或填写“未完全响应”视为偏离。”

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号： JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 数量 | 数量 单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A型便携式防水防爆应急强光灯 |  |  | 34 | 套 |  |  |
| 2 | B型便携式防水防爆应急强光灯 |  |  | 18 | 套 |  |  |
| 3 | C型便携式防水防爆应急强光灯 |  |  | 71 | 套 |  |  |
| 4 | 地震搜索机器人 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 复合气体探测器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 钢筋速断器 |  |  | 83 | 台 |  |  |
| 7 | 高压起重气垫 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 混凝土液压破拆工具组 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 9 | A型激光测距仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 10 | B型激光测距仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 链锯 |  |  | 41 | 台 |  |  |
| 12 | 流动测震仪 |  |  | 13 | 台 |  |  |
| 13 | 牵拉器 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 14 | 切割锯套装 |  |  | 30 | 套 |  |  |
| 15 | 全站仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 16 | A型生命探测仪(雷达生命探测仪) |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 17 | B型生命探测仪(雷达生命探测仪) |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 生命探测仪(音视频生命探测仪 ) |  |  | 7 | 台 |  |  |
| 19 | A型绳索救援套装 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 20 | B型绳索救援套装 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 21 | C型绳索救援套装 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 22 | 氧气呼吸器 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 23 | A型液压破拆工具组 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | B型液压破拆工具组 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 25 | C型液压破拆工具组 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | D型液压破拆工具组 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 27 | E型液压破拆工具组 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 | A型液压破拆工具组 (剪切器) |  |  | 18 | 套 |  |  |
| 29 | B型液压破拆工具组 (剪切器) |  |  | 36 | 套 |  |  |
| 30 | 液压破拆工具组 (开缝器) |  |  | 9 | 套 |  |  |
| 31 | 液压破拆工具组 (扩张器) |  |  | 19 | 套 |  |  |
| 32 | 液压破拆工具组 (千斤顶) |  |  | 37 | 套 |  |  |
| 33 | 液压破拆工具组 (液压泵) |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 34 | 凿岩机 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 35 | 正压空气呼吸器 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 36 | 重型支撑套装 |  |  | 23 | 台 |  |  |
| 37 | 阻流袋 |  |  | 11 | 个 |  |  |
| 38 | 有毒有害气体检测仪 |  |  | 114 | 台 |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．投标人所投同一产品必须是品牌、规格、型号、产品制造企业名称及单价相同的产品。

2.本项目各设备单价不接受超过最高限制单价的报价，具体见第六章《采购需求》中的“八、报价要求”。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市应急管理局（牵头单位））的（徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. A型便携式防水防爆应急强光灯（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. B型便携式防水防爆应急强光灯（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. C型便携式防水防爆 应急强光灯（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 地震搜索机器人（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 复合气体探测器（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 钢筋速断器（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 高压起重气垫（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 混凝土液压破拆工具组（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. A型激光测距仪（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. B型激光测距仪（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 链锯（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 流动测震仪（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 牵拉器（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 切割锯套装（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

15. 全站仪（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. A型生命探测仪(雷达生命探测仪)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. B型生命探测仪(雷 达生命探测仪)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 生命探测仪(音视频生命探测仪 )（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. A型绳索救援套装（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. B型绳索救援套装（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. C型绳索救援套装（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 氧气呼吸器（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. A型液压破拆工具组（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. B型液压破拆工具组（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. C型液压破拆工具组（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. D型液压破拆工具组（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. E型液压破拆工具组（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. A型液压破拆工具组(剪切器)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. B型液压破拆工具组(剪切器)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 液压破拆工具组(开缝器)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 液压破拆工具组(扩张器)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 液压破拆工具组(千斤顶)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 液压破拆工具组(液压泵)（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 凿岩机（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

35. 正压空气呼吸器（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 重型支撑套装（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 阻流袋（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 有毒有害气体检测仪（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市应急管理局（牵头单位）单位的徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类），项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州市基层防灾能力提升工程（地震地质灾害救援类）

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2024-0122

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | “交货时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “数量分配要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | “定位设备要求”“定位设备管理系统要求” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | “质保期要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 6 | “人员数量要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 7 | “付款方式要求” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 8 | “报价要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日