招标文件

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2024-0013

采 购 人：徐州市铜山区人民政府办公室

项目名称：区电子政务外网网络设备升级

及机房基础设施建设项目

代理单位：徐州久宏招标代理有限公司

二〇二五年一月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	21

第五章  拟签订的合同文本	24

第六章  采购需求	41

第七章  投标文件相关格式	56

徐州市铜山区人民政府办公室《区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州久宏招标代理有限公司对徐州市铜山区人民政府办公室“区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目。

(二)项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2024-0013

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http: //jszfcg. jsczt.cn/;或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年2月7日北京时间10:00。

（二）开标时间：2025年2月7日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山区人民政府办公室

（二）地址：徐州市铜山区府前路1号

（三）联系方法：18860833777

（四）采购项目联系人：赵斌   联系电话：18860833777

六、采购代理机构

（一）名称：徐州久宏招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市铜山区北京南路12号港鑫城商务楼2006室

（三）联系方法：0516-83318737；

（四）采购项目联系人：吕晓婉   联系电话：0516-83318737

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

- 提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

- 凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的。

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位携带 CA 证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十七）1 或本章（三十八） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 电子招标投标交易平台

- （四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山区人民政府办公室 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物。 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州久宏招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 领取中标通知书时支付招标代理服务费，招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）资产负债表和利润表原件扫描件各1份；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明原件扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函原件扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 - 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） - （一）报价 - 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）； - 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、投标人提供《免费提供三年的原厂质保承诺函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 要求见招标文件第四章《评分标准》 五、价格折扣文件格式 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过 102万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；报价包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交时间：2025年2月7日10:00前。 2.投标截止时间：2025年2月7日北京时间10:00。 3.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标后规定的时间内解密各自投标文件。 说明：投标人应登录“苏采云”系统，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年2月7日10:00（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密结束后或解密时间结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九）（4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：吕晓婉;联系电话：0516-83318737; 办公地址：徐州市铜山区北京南路12号港鑫城商务楼2006室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

说明：徐州市政府采购代理服务行业收费指导价

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）＝中标金额（按差额定率累进法计算的）＊费率（％）。

4.代理服务费应收取金额＝代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.账户信息：

(一)收款人：徐州久宏招标代理有限公司

(二)开户银行：光大银行徐州分行

(三)账号：53840188000089965

第四章  评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） |  | 满足招标文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） | 是 |
| 所投产品的技术规格 （24分） |  | 完全符合招标文件《采购需求》中的采购清单及技术规格要求，得基本分24分； 带“★”技术参数为重要指标不允许负偏离，否则投标无效；带“▲” 技术参数为次重要技术指标，每有一项负偏离扣1分；其他指标（技术参数中不含“★和▲”），每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 本项最高得24分，最低得0分。 | 是 |
| 技术部分 （24分） | 实施方案 （6分） | 根据实施方案的全面性、可行性及针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 网络准入方案 （6分） | 根据网络准入方案的全面性、可行性及针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 工期管理方案 （6分） | 根据工期管理方案的全面性、可行性及针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 验收方案 （6分） | 根据验收方案的全面性、可行性及针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
| 售后服务及培训部分 （12分） | 售后服务方案 （6分） | 根据售后服务方案的全面性、可行性及针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  | 培训方案 （6分） | 根据培训方案的全面性、可行性及针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分 （10分） | 投标人评价 （4分） | 1、投标人提供有效期内的信息系统建设和服务能力评估四级（CS4）及以上等级证书原件扫描件的，得2分，否则得0分。 2、投标人提供有效期内的CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全集成）二级及以上等级证书原件扫描件的，得2分，否则得0分。 本项最高得4分 | 是 |
|  | 人员配备 （4分） | 1、拟派项目经理需1名，具有PMP高级项目经理证书或高级工程师证书或高级系统规划与管理师或通信专业技术人员终端与业务中级及以上证书的，每提供一个得0.5分，最高得2分。 2、拟派技术负责人1名，具有注册信息安全工程师或信息系统项目管理师证书的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：提供相关证书扫描件并加盖投标人公章及投标人为其缴纳的近6个月内任何1月的社保证明材料扫描件，未提供的不得分。 本项最高得4分 | 是 |
|  | 业绩 （2分） | 投标人具有2022年01月01日以来签订的类似项目业绩，有一项得1分，最多得2分（请在投标文件中提供相关合同原件扫描件，不提供不得分）。 | 是 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。

第五章、拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2024-0013

项目名称：区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目

采 购 人：徐州市铜山区人民政府办公室

中 标 人：

签订日期：       年      月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后10个工作日内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部完成供货及安装调试后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后10个工作日内支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之四十(40%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后10个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部完成供货及安装调试后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后10个工作日内支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式三：无预付款的

按照苏财购〔2020〕52号文件相关规定，本项目在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，在出具相关说明后：

合同总价的百分之一百(100%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部完成供货及安装调试后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后10个工作日内支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

4.2上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

第五条 交货

5.1卖方应于合同签订之日起30日内完成供货及安装调试。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同签订之日起卖方应于合同签订之日起30个日历日完成设备的到货验收工作。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

9.4买方对卖方提交的货物清单数量核对给予签收，由买方出具签收单视为交付。买方对卖方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由买方出具验收结果报告视为验收合格。

9.5卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

9.6 卖方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

9.7 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由卖方承担，并且买方有权追究卖方的责任。

9.8验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.9卖方供货的产品经买方3次验收不合格，买方可以单方面解除合同，卖方在买方解约后3个工作日内退还首付款。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

10.2 卖方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

10.3卖方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，卖方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，卖方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由卖方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

10.4技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

11.3 卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话: 传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2024-0013）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方 一 份，卖方 一 份，采购代理公司一份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：                      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

年   月   日                               年   月   日

- 采购需求

一、项目名称：区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目

二、项目预算：本项目不接受超过102万元（人民币）（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运输、保险、安装、检测验收、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 三、项目概况

按照省、市相关文件要求和我区电子政务外网现状，针对我区电子政务外网的网络设备及机房基础设施进行升级改造。改造完成后提升电子政务外网核心交换设备的性能，实现全区电子政务外网终端专机专用，强化政务外网与互联网等其他网络的隔离管理，做到政务外网终端不能同时访问互联网或与互联网连通的其他网络，确保电子政务数据交换行为的安全可控。

- 四、采购清单及技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | - 1、产品采用正交CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，背板走线降低为零。 - 2、★交换容量≥1000Tbps，包转发率≥345000Mpps。 - 3、单台配置：主控板槽位数量≥2，交换网板槽位数量≥4，业务板槽位数量≥6。配置双主控、双独立交换网板、双电源，配置万兆光口数量≥48，万兆多模光模块数量≥4个。 - 4、每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管；支持WRED拥塞避免。 - 5、支持DRNI跨设备链路聚合；支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。 - 6、支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通；支持VXLAN IPv4隧道数量为16K，VXLAN IPv6隧道数量为4K；支持VXLAN ARP广播抑制，支持vxlan广播泛洪抑制。 - 7、支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能；支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能。 - 8、▲支持多虚一技术（N：1），支持≥4框虚拟化。（提供第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） - 9、支持Telemetry流量可视化功能；支持 INT 流量可视化功能。 - 10、支持以板卡的形式扩展安全功能，包括FW、IPS、负载均衡等功能。 - 11、支持微分段功能。 - 12、支持FCoE功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps。 2、单台配置：千兆光接口≥48个，万兆光口≥4个，配置双电源，双风扇。 3、要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms。 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5、支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能。 6、设备支持SAVI功能，设备在SAVI DHCPv6-only模式下DHCPv6 client只能使用DHCPv6方式获取到的IPv6地址访问网络。 7、最大堆叠台数≥9台，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠。 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094。 | 台 | 4 |
| 3 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块，LC接口，传输距离≥10Km | 个 | 196 |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，LC接口，传输距离≥10Km | 个 | 30 |
| 5 | 漏洞扫描系统 | （一）硬件要求 1、★标准1U机架式硬件，≥2个USB口，≥1个串口，单电源，配置≥4T硬盘，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，授权可扫描总数量为无限的IP地址或域名，默认提供1路扫描端口授权。支持云大物扫描模块，对云计算平台、大数据组件、物联网设备提供漏洞检测和分析，包含三年软硬服务，三年漏洞扫描模块升级。 （二）资产管理 1、支持资产探测功能，可单独下发主机资产探测和Web资产探测扫描任务。 主机资产探测任务可配置扫描模板，支持CPE模板、常规模板和工控物联网模板。 2、支持的资产标记库数量大于23000条，覆盖操作系统、应用软件、硬件、中间件等资产。 （三）漏洞管理和分析 1、支持检测的漏洞数大于250000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 2、支持远程扫描和采用SMB、SSH、Telnet、RDP、HTTP、HTTPS、WinRM等协议对Windows、Linux等系统进行登录扫描。 3、支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用、人大金仓、神通、金蝶、东方通等，要求能够扫描大于40000条相关漏洞。 4、产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。 5、▲内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 6、支持扫描主流云主机管理系统、云计算组件的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描大于8000条相关漏洞。 7、支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务。 8、支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义。 9、具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、RDP、SSH、Telnet、SQL SERVER、MySQL 、Oracle、Sybase、DB2、MongoDB、Memcached、Redis 、PostgreSQL 、HighGo 、UXDB 、Kingbase 、STDB 、FTP、SFTP、ActiveMQ、POP3、Tomcat、SMTP、IMAP、Onvif、RTSP、 SNMP、SIP、Vmware ESXi、HTTP Digest、Weblogic、Elasticsearch、Websphere等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典。 10、支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。 （四）风险展示和报表 1、支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情。 2、支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等。 3、支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果。 | 台 | 1 |
| 6 | 网络准入控制设备 | （一）平台管理要求 1、标准2U机架式硬件产品；CPU: 8核，16线程，内存:≥32G，硬盘: ≥4T，单电源 ，配置≥6个千兆电口，可配置3个接口卡 ，授权数量≥1500点位数。 2、▲为方便使用平板、智能手机进行准入设备基本操作，需支持移动终端专用管理APP，实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启等操作。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 3、▲为了降低管理员学习成本和信息获取难度，提高管理员的运维效率，需支持在首页一键全局搜索，包括但不限于用户、设备、功能菜单、IP地址、MAC地址等，并支持功能菜单收藏功能，把常用功能菜单收藏并统一展示。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 4、支持系统管理员、安全管理员、审计员三权分立管理： 1）系统管理员（admin），负责整个系统运维，业务配置，策略制定及业务运行数据审计； 2）安全管理员（secadmin），负责审核新建系统管理员，设置系统管理员的管辖权限； 3）审计员（audit），负责审计系统管理员，安全管理员的操作日志。 5、分权分域管理：支持按照组织架构创建多级管理账户，并分配不同的部门权限，支持根据不同管理员分配不同的界面菜单权限，包括但不限于对菜单的查看、操作等权限。 （二）客户端要求 1、▲我区目前有Windows、国产系统PC等终端，以及智能手机、PAD等移动终端，为满足多类终端的准入控制需求，同时减少成本投入，需要一个管理平台可以同时对Windows电脑、国产化电脑、安卓手机进行安全检查：（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 1）具有Windows系统（XP，Win7，Win8，Win10，win11）、Linux、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理； 2）适配信创终端，支持包括但不限于飞腾、鲲鹏、海思等CPU架构，操作系统支持但不限于中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等。 2、为减少对正常工作的影响，以及实现便捷、快速地客户端安装部署，同时满足未来国产化替代的要求，需支持包括但不限于如下客户端推送方式： 1）引导式入网界面安装：开启准入管控后，支持通过浏览器完成身份认证、控件安装、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理，引导员工完成客户端安装。同时支持在入网web页面检测终端是否安装客户端，并在已安装客户端的情况下，自动引导用户打开客户端,使用客户端完成入网流程； 2）无扰式客户端推送：在未开启准入管控的前提下，支持在不中断现有网络业务的情况下，针对终端访问指定服务器的行为，智能推送客户端下载页面，并可强制完成客户端安装或员工关闭客户端下载界面可继续访问网络； 3）国产化客户端静默推送：支持批量推送客户端到国产化电脑，并进行静默安装，无需人工输入root账号和密码。 3、为减少客户端版本升级带来的故障，需支持客户端灰度升级，支持基于IP地址段、终端所属部门进行分批客户端升级。 4、为给电子政务外网终端操作者提供便利，解决大家记不住常用业务系统访问网址的问题，需支持定义应用收藏：需支持基于IP范围、终端所属部门等客户端上展示应用系统统一入口，操作者通过客户端点击即可打开指定的应用系统界面。 （三）入网流程管理 1、▲为满足我区不同人员、不同终端类型的入网需求，需支持基于终端属性和角色定义准入场景策略，符合这类定义的终端在接入后，按照场景的执行身份认证、安全检查、客户端安装、注册审核等策略入网并获得网络访问权限：（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 1）需支持基于终端属性定义准入场景策略，包括不限于按IP地址、终端类型、指定终端、终端部门、操作系统； 2）需支持基于终端角色定义准入场景策略； 3）需支持多种条件组合精确定义准入场景的应用对象。 2、支持终端用户通过浏览器发起HTTP请求、HTTPS请求时自动重定向到指定的入网流程界面，引导员工一步步地完成身份认证、客户端安装、安全合规检查、注册审核等入网流程。支持按终端IP地址、终端类型自定义重定向到指定url。支持自定义添加需要重定向的HTTP端口、HTTPS端口、重定向的url。 3、我区目前有打印机、视频会议摄像机等哑终端，为了实现无需人工对哑终端IP进行例外，需支持基于终端类型自动授信入网，接入后可访问指定的安全域，防止越权访问或哑终端被攻陷后作为跳板攻击其他业务网络。 （四）终端准入控制 1、为适应我区复杂的电子政务外网网络环境，需要支持多种准入技术： 1）支持包含但不限于透明网桥、VLAN隔离、802.1x、策略路由、镜像流量、ARP、DHCP、portal准入、等准入技术； 2）▲支持多厂商交换机的虚拟网关的VLAN隔离技术，实现无客户端下端口级准入控制；（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 3）同时单台准入控制设备支持至少2种准入技术组合使用，以增强环境的兼容性。 2、支持在IPv6网络环境的部署准入，对IPv4/IPv6双栈终端接入行为管控，引导终端完成网络接入，适用于客户网络环境存在IPv6网络的场景；支持IPv6网络环境下的违规外联行为检测。 3、支持NAT环境下准入： 1）支持自动发现NAT设备，并识别终端数目、类型，支持针对不同的IP段内的NAT设备，设置自动阻断或者手动阻断NAT设备入网； 2）▲为避免无线路由器等NAT环境下终端管控失效，需支持NAT环境下终端的精准管控，实现NAT环境下每台终端都需要经过入网管控。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 4、▲为便于管理员进行紧急管理措施，需支持多管控模式一键切换，包括但不限于如下管控模式：（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 1）管控模式：开启管控模式，即对管控范围内的终端进行准入管控； 2）逃生模式：开启逃生模式，即放开对终端的准入管控； 3）宽松模式：开启宽松模式，终端访问被阻断URL，会推送客户端安装页面，管理员可强制终端安装客户端完成入网，也可允许终端继续访问网络； 4）合规模式：合规模式下，只有终端安检不合规，被隔离，或存在违规行为（IP/MAC绑定违规，指纹违规）等情况禁止访问网络，其他终端可以正常访问网络。 5、支持包括但不限于如下逃生机制： 1）支持在管理页面启用逃生模式； 2）提供外部监测程序，发现设备异常后自动启用逃生模式，并发出告警通知; 3）支持自动应急逃生方式，系统检测到设备运行中出现异常和故障能够自动逃生。 （五）人员身份认证 1、为落实实名制入网，平台需支持多种身份认证方式：支持包含但不限于：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、UKEY用户认证、手机短信账户认证、Mac地址用户认证、指纹认证、联动第三方Radius认证、联动外部邮箱认证。支持从AD，LDAP，钉钉，飞书，企业微信等系统同步组织架构，同步用户账户及相关属性。 2、为保障我区关键业务资源的安全，终端入网后访问网络内的关键资源时需支持二次身份核实： 1）支持通过服务器IP，域名，端口定义关键业务； 2）支持通过手机APP扫码，或重新输入密码完成二次身份认证。 3、为方便人员手机可以快速接入网络，需支持但不限于以下手机快速入网方式： 1）手机扫码入网：用户在PC上通过客户端认证入网后，打开客户端的授权入网页面二维码，手机扫描二维码即可完成认证接入网络； 2）▲手机按压指纹入网：支持使用移动设备的生物指纹功能完成准入入网身份认证。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 4、为方便访客可以快速接入同络，需支持以下访客入网接入方式： 1）支持管理员基于部门、IP范围等设置有接待权限的终端； 2）支持管理员根据需求自定义设置身份认证、安检策略、是否需要安装客户端等访客入网流程； 3）接待人可通过客户端对自己接待的访客的终端进行状态查看、下线等管理操作； 4）支持对访客终端类型、IP地址、访客姓名、接待人、上线时间、下线时间等访客接入信息进行记录。 （六）PC终端安全检查 1、支持但不限于以下多种形式的Windows电脑安全检查： 1）支持不少于30个终端安全检查项，包含但不限于杀毒软件检查、域用户检查、远程桌面检查、系统补丁检查、软件黑白名单检查、必装软件检查、屏保检查等； 2）为了确保对Windows操作系统终端进行更细致的安全检查，支持自定义安检项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。支持灵活的对终端进行安全检查和修复，通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复； 3）支持针对电脑未设置开启密码、密码弱口令进行检查，针对对存在弱口令的用户可提供弹窗引导修改，支持自动修改成管理员指定的口令。 2、支持但不限于以下多种形式的国产化电脑安全检查： 1）无需额外部署产品，即可支持对Linux类型的终端、银河麒麟、统信等国产操作系统终端进行安全基线的检查，让终端在接入网络前保证其安全性和合规性要求； 2）支持不少于25个终端安全检查项，包含但不限于杀毒软件检查、域用户检查、远程桌面检查、系统补丁检查、软件黑白名单检查、必装软件检查、弱口令检查等； 3）▲支持自定义定义检查项，支持检查文件是否存在，文件大小，文件md5等。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） （七）违规外联管理 1、支持但不限于以下方式的客户端违规外联检查及处置： 1）支持检查Windows\MacOS\国产化电脑是否存在违规外联上网行为（访问的地址为非定义的内网地址范围）并进行告警、断网等自动处置，如通过3/4/5G等无线网卡、代理、USB网络共享、连接非法的无线网络SSID等违规外联行为； 2）支持检测终端在访问互联网时，是否使用规定互联网出口线路，避免终端用户私设线路连接到互联网，防范安全风险。 2、支持智能网络切换，禁止终端同时连接内网、互联网，防止终端被植入木马后，被互联网上的恶意人员操控，作为跳板，攻击内网终端或服务器。 （八）网络资产管理 1、支持但不限于以下形式的网络资产识别： 1）支持通过主动扫描或被动流量监听的方式，根据内置的指纹规则库或者自定义指纹库，自动对网络内的非PC资产进行识别并分类，可识别包括但不限于PC电脑、智能手机、交换机、网络安全设备、摄像头、打印机等资产； 2）支持通过主动或被动方式采集设备特征形成终端唯一标识，并支持自动或手动绑定终端唯一标识，实现终端设备防伪冒。 2、支持以telnet/ssh/snmp等方式自动发现和管理网络设备，获取网络设备端口状态及配置，自动绘制网络设备拓扑图。 3、为管理员落实网络准入管控措施提供信息与便利，需支持包括但不限于如下图形化管理方式： 1）支持展示端口UP/DOWN，VLAN，类型，是否启用802.1X等信息； 2）支持开启/关闭全局802.1X、开启/关闭端口802.1X、修改端口VLAN； 3）支持免输入密码，从Web直接登录交换机CLI界面，支持获取配置，定期备份配置。 （九）终端运维管理 1、▲为便于管理员进行故障排查和定位，需支持记录终端7天内的准入状态快照，快照内容包括但不限于终端上线时间、阻断或放通、IP地址、接入位置、认证时间、认证账户、安检规范及结果、可访问域、下线时间等终端准入状态信息。同时支持在同一界面上集成基于web的ping、路由追踪、抓包、网络测试、获取终端日志等常规运维工具。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 2、支持但不限于以下形式的软件/消息分发： 1）支持给Windows、Android终端推送消息通知，并支持设置消息在终端桌面上的存活时间； 2）支持给Windows、Android、国产化终端批量分发软件。 （十）报警管理中心 1、为了及时监控设备各项运行状态，支持管理员自定义报警规则，可以监控系统、网络、终端和资源四大事件，可以定义报警级别、报警方式、报警沉默周期、生效时间和联系人。 2、系统至少内置30+报警模板，可以允许管理员编辑邮件标题、邮件内容和短信/即时通讯软件告警内容。 3、为了及时通知报警内容，报警方式支持但不限于短信、邮件、钉钉、企业微信和飞书等方式。 | 台 | 1 |
| 7 | 防火门 | 甲级钢质防火门 | 樘 | 1 |
| 8 | 人脸门禁一体机 | 1、采用≥7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式。 | 台 | 1 |
| 9 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁 | 套 | 1 |
| 10 | 监控摄像机 | 1、400万日夜型半球型网络摄像机； 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR； 3、最大图像尺寸: 2688×1520； 4、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。 | 部 | 4 |
| 11 | 硬盘录像机 | 16路2盘位硬盘录像机，双网口。内置2块6T监控存储硬盘 | 台 | 1 |
| 12 | 动环主机 | 1、1U机架式硬件设备； 2、支持完整的数据采集和监控报警功能，支持现场报警功能，可实现配电、UPS、蓄电池、空调、漏水、温湿度、红外、门禁、视频等监控管理数据存储和报警功能； 3、内置PSTN电话线拨号语音报警模块、短信收发模块； 4、主机具备≥1路以太网接入口，≥2路RS232/485串口； 5、主机内置远程输出控制端口、现场声光报警接口； 变送器、传感器远程供电接口； 7、主机内嵌WEB服务，支持远程IE访问。可以独立管理。 | 台 | 1 |
| 13 | 短信及语音告警组件 | 短信及语音告警组件 | 套 | 1 |
| 14 | UPS监控软件模块 | 监测输入输出电流、电压、频率、负载、功率等UPS运行参数，UPS逆变器等核心部件工作状态；无需通过其他转换模块，UPS主机提供接口和协议。 | 项 | 1 |
| 15 | 数字型温湿度传感器 | 1、温度范围：-20°C-70°C； 2、精度：±0.5°C； 3、湿度范围：0-100%RH； 4、精度：±3%R； | 个 | 1 |
| 16 | 烟雾探测器 | 采用光电型烟雾探测器，需具备灵敏度高，寿命长，功耗低等特点。传感器可以故障自检，智能逻辑控制，防止漏报误报，性能稳定可靠。 | 个 | 2 |
| 17 | 门禁控制软件模块 | 可监测门禁设备的输出状态变化量。通过动环主机完成对人员出入的常规安全管理，包括：人员进出管理、门状态监视、非法闯入监控、远程开关门等，并可与视频实现联动控制。 | 套 | 1 |
| 18 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜，深度1000mm，每台机柜配置4条8位新国标5孔10A 250V 2500W PDU插座。 | 台 | 2 |
| 19 | 集成服务 | 对应替换原有设备，充分利用旧设备对网络架构进行重新规划、设计及建设，提升电子政务外网业务快速部署、安全隔离、网络质量刚性保障等能力。 派驻原厂工程师配合完成全区电子政务外网终端的入网认证工作，构建铜山区电子政务外网终端管理体系，强化辖区内电子政务外网终端的管理能力，对于接入终端身份进行准入验证，确保政务接入终端无法违规外联，在接入政务外网后只能访问政务外网，符合政务终端安全准入使用规范。 | 项 | 1 |

- 备注：

- 1、《采购清单及技术规格要求》中带“★”技术参数为重要指标不允许负偏离，否则作无效标处理。

- 2、网络准入控制设备为本项目的核心产品。

- 四、项目实施要求

- 1、交货及安装期限：中标人须在合同签订之日起30日内完成供货及安装调试。

- 2、中标人应保证采购人在使用所提供设备时，所有设备及软件不涉及第三方的知识产权，且所提供的系统软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权、版权及其专利，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现上述情况，一切经济损失和法律责任均由中标人承担。

- 3、投标人须提供详细的实施方案、网络准入方案、工期管理方案及验收方案。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

- 五、验收要求

- 采购人按照招标文件、投标文件和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

- 1、验收时间：设备安装调试完毕并稳定运行1个月后，由中标人提出验收申请，采购人组织相关人员组成评审组进行验收。

- 2、验收方法：验收将按设备类别、品牌规格型号及单项设备具备的每项系统功能上线情况逐项验收，按采购文件要求所有系统完成后，进行项目总验收。

- 3、验收内容：按照招标文件、投标文件、合同和相关补充文件的内容进行。

- 4、验收标准：①产品所有技术性能规格及参数应符合招标文件和投标文件所要求的技术标准及服务标准。②验收工作由采购人和中标人共同进行，在验收时，中标人应向采购人提供货物的相关资料，按采购人提出的方式验收。由采购人对货物的品牌型号、设备性能、产品质量及数量进行检验。如发现任何一项与采购要求不符，中标人应及时解决。

- 5、验收文件的签署：由中标人撰写验收报告，由采购人委派的负责人在审核后签署。

- 6、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

- 六、售后服务要求

- 1、从验收合格之日起，所有设备投标人免费提供三年原厂质保。投标人提供《免费提供三年的原厂质保承诺函》格式见招标文件第七章附件10，否则符合性审查时按照投标无效处理。

- 2、质保期内中标人应免费提供设备的维护。每月1次上门开展巡检服务，对机房环境、设备环境、网络安全性、稳定性、硬件健康状态、平台及软件健康状态进行全方面检测。

- 3、质保期内中标人应提供 7*24小时技术支持，若设备出现故障，中标人需立即做出响应和安排，如远程支持无法排除故障，需安排专业人员1小时内到达现场，2小时内解决问题；如果故障在检修2小时后仍无法排除，中标人应在12小时内提供备机供采购人使用。对于在短时间内不能解决的问题，需要立即提供应急措施和应急方案。

- 4、投标文件中须提供详细的售后服务方案，包括但不限于质保期内与质保期外为本项目提供的巡检服务方案、重大故障修复方案、服务质量管控方案及服务人员配备方案。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

- 七、培训要求

- 1、中标人须向采购人提供免费培训，应针对使用人员、运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划；提供主要面向信息管理技术人员的设备操作、日常维护、简单故障排除方法等相关培训，使其具备独立进行操作、简单故障的诊断与处理等方面的能力。

- 2、中标人派出的培训人员应具备丰富的相同课程教学经验。

- 3、中标人应按采购人约定合理地安排培训时间。

- 4、中标人须为区政府培养网络管理人员1名。

- 5、中标人须在采购人指定的地点提供操作及维护培训，中标人须在投标文件中提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州久宏招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：            ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 徐州久宏招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州久宏招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年   月   日

二、开标一览表格式

项目名称：区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目

项目编号：JSZC-320312-XZJH-G2024-0013

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

1、报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、报价与响应文件中《分项价格表》中的总价一致；

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受采购支持政策的残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：    年   月   日

说明：

注：1．如果不提供参数的分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

3. 报价应包括项目涉及的一切税、费等。

徐州久宏招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：    年   月   日

五、法定代表人授权书格式

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与             项目（项目编号：           ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

受托人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖单位电子签章）：

日期：     年    月    日

注：本项目属于工业行业。

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“中小企业声明涵”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖电子签章）

日  期：   年   月   日

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加                   项目（项目编号：            ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖电子签章）

日   期：      年    月    日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：             ，项目编号：              ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：    年    月   日

十、免费提供三年的原厂质保承诺函

致                  （采购人）：

本公司是区电子政务外网网络设备升级及机房基础设施建设项目的投标人。投标编号为          （项目编号）的项目，本公司承诺：项目中的所有设备经采购人验收合格之日起免费提供三年原厂质保。

如在实际运行中达不到上述承诺，本公司承担所有采购人损失并负连带法律责任。

投标人：              （盖电子签章）

日期：    年    月   日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥     大写：人民币     。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。 （2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥ 大写：人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后       个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。