招标文件

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

采 购 人：沛县五段镇卫生院

采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司

二〇二五年二月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏尧瀚招投标代理有限公司对沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3、售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年3月3日北京时间9：30

2.线上开标时间：2025年3月3日北京时间9：30

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：沛县五段镇卫生院

2．地址：沛县五段镇龙兴路2号

3．联系人：王新春      联系电话：18136376120

六、采购代理机构

1．名称：江苏尧瀚招投标代理有限公司

2．地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼402室

3．联系人：赵松        联系电话：0516-87799838

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

- 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位通过CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣布各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 37.废标条款。

- 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：沛县五段镇卫生院 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：398.58万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； 3.本项目的特定资格要求：投标人具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（加盖电子签章，1-7必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人的营业执照扫描件或其他组织合法证明文件的扫描件。 2、财务状况报告，提供投标人本项目开标时间前6个月内基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的扫描件；或投标人上一年度财务审计报告扫描件；或至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表扫描件1份。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人的医疗器械经营企业许可证扫描件或医疗器械经营备案凭证扫描件或生产许可资格证明材料扫描件。 7、投标人的《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 4、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。可提供原件的扫描件，再加盖电子签章。）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、所投产品的技术规格和技术性能（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 2、项目实施（技术）方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； （1）项目实施进度计划及安排 （2）安装及调试方案 （3）技术方案 （4）质量保证措施 （二）商务部分 1、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、投标人其它证明文件及材料扫描件（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 五、价格折扣证明 无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： - 一、投标文件的密封（加密）要求： - 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 - 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 - 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目采购包1不接受超过196.93万元的报价；采购包2不接受超过201.65万元的报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、培训、售后服务、备品备件、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | - 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年3月3日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年3月3日北京时间9：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品： 采购包1：全数字化内窥镜图像处理器；采购包2：激光低频交变磁场治疗机、上肢反馈康复训练系统、生物反馈助力电刺激仪。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： - 1.开标时间：2025年3月3日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 29. | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵松 联系电话：0516-87799838 地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所4楼402室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及与电子投标文件一致的纸质投标文件两套并加盖骑缝章。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.代理服务费账户信息：

收 款 人：江苏尧瀚招投标代理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

账    号：32001718936052510211

- 评标标准（采购包1、2）

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |  |
| 技术部分（52分） | 所投产品的技术规格和技术性能（10分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格及参数要求”的，得基本分10分；每有一项不满足或负偏离的，从基本分中扣1分。扣完为止。 本项最高得10分，最低得0分。 说明：投标文件中提供《所投产品的技术规格和技术参数》，对应《第六章 采购需求》中“三、技术规格及参数要求”，逐条列出所投产品的技术规格和技术性能，否则该项参数按照不满足或负偏离处理。 |  |
|  | 项目实施（技术）方案（42分） | 项目实施进度计划及安排（9分） | 依据投标人投标文件中提供的《项目实施进度计划及安排》（包含但不限于实施进度计划、进度计划详细安排、进度保障措施），从内容的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供不得分，本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 安装及调试方案（9分） | 依据投标人投标文件中提供的《安装及调试方案》（包含但不限于安装方案、安装重点难点控制、实施过程安全控制、安装完成调试方案、人员投入），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供不得分，本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 技术方案（12分） | 根据投标人投标文件所提供的《技术方案》，（包含但不限于产品手册、产品实样照片、配置清单等），从产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、配置合理性等方面进行评价。 性能稳定性和设备配置（4分）：性能稳定性高、配置合理的得4分；性能稳定性较高、配置较合理的得3分；性能稳定性和配置一般的得2分；性能稳定性和配置较差的得1分； 质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性较高的得3分；质量可靠性程度一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分； 技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术一般的得3分；技术较落后的得1分； 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标人投标文件中提供的《质量保证措施》（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供不得分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 商务部分（18分） | 售后服务方案 （10分） | 依据投标人投标文件中提供的《售后服务方案》（包含但不限于售后服务内容、故障响应情况及售后技术人员配备情况），从内容的全面性、针对性进行评分。 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得3分；不太全面得1分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分； 未提供不得分，本项最高得10分，最低得0分。 |  |
|  | 培训方案 （8分） | 依据投标人投标文件中提供的《培训方案》，从内容的全面性、可行性进行评分。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供不得分，本项最高得8分，最低得0分。 |  |

注：评标结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。）

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

采购包：

签订日期：     年   月   日

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果买方因自身原因或政策原因未能按照《合同专用条款》规定的期限进行支付，卖方有权终止合同，同时买方应向卖方支付不高于合同总金额1%的违约金。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2项目实施方案详见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1采购包：    全部内容，详见合同附件4：供货范围和价格清单。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1本合同总金额为人民币大写金额       （小写金额：      ），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 30 日内，甲方应支付合同价款的百分之四十 (40%)小写￥ 	     大写：人民币    	，将资金支付到合同约定的卖方账户。卖方出具的相应金额的正式发票。

（2）合同标的全部交付并经验收合格后30日内，甲方应支付合同价款的百分之 六十 （60%)小写￥     大写：人民币     ，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的相应金额的正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 30日内，甲方应支付合同价款的百分之三十 （30%），小写￥ 	   大写：人民币    	，将资金支付到合同约定的卖方账户。卖方出具的相应金额的正式发票。

（2）合同标的全部交付并经验收合格后30日内，甲方应支付合同价款的百分之 七十 （70%)小写￥     大写：人民币     ，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的相应金额的正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

收 款 人：

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。本项目不允许采用分包方式履行合同。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。本项目不允许采用分包方式履行合同。逾期安装调试完毕的，卖方按本合同5.5条约定向买方承担违约责任。

8.2项目实施（技术）方案详见合同附件7。投标人应仔细勘查实施地点，根据实际勘查情况，合理出具项目实施方案及设计方案，科学合理布置管道及设备安装等。项目实施前，设计方案应报采购人书面同意后方可实施。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，买方根据实际情况确定验收时间，并按照验收标准对合同标的进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。卖方应根据买方验收部门的要求提供必要的技术资料，应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票等产品验收应具有的单据或凭证等。卖方按买方要求提供以上验收材料后，如发现内在瑕疵，即无法肉眼辨别的内部瑕疵，卖方需提供情况说明，买方审核完毕后，买、卖双方再次共同进行验收。验收合格后，由买方签署验收合格证明。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格和技术参数》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》、《培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施（技术）方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施（技术）方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

沛县五段镇卫生院  （买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

- 2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 合同专用条款

(3) 中标通知书

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 0 %提交的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%）。

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：_________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： __________________

卖方（签章）： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：___________________

开户银行：_____________________________________

银行帐号：_____________________________________

第六章  采购需求

- 一、采购项目概况

1.采购人：沛县五段镇卫生院

2.采购项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

3.采购标的：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

4.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

5.本项目采购的是非进口产品。

本项目采购项目预算金额为398.58万元人民币。本项目共分两个采购包，采购包1：消化科基本医疗设备；采购包2：康复医疗设备。本项目采购包1不接受超过196.93万元的报价；采购包2不接受超过201.65万元的报价。

报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、培训、售后服务、备品备件、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

说明：本项目共分两个采购包，投标人可同时参加多个采购包的投标活动，但只能中标其中一个采购包。如投标人同时多个采购包评标排序第一时，按照采购包1至采购包2的顺序确定中标单位，其它采购包视为自动放弃中标资格。

- 二、采购清单

| 采购包1：消化科基本医疗设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 全高清电子内镜系统 | 1 | 套 | 内镜配置： 一条胃镜、一条肠镜、一条超细胃镜。 |
| 2 | 内镜洗消槽+干燥台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 全自动清洗消毒机 | 2 | 台 |  |
| 4 | 内镜转运车 | 2 | 台 |  |
| 5 | 双门内窥镜存储柜 | 1 | 台 |  |
| 6 | 腹腔镜 | 1 | 套 |  |

| 采购包2：康复医疗设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 生物反馈助力电刺激仪（主机） | 1 | 台 |  |
| 3 | 生物反馈助力电刺激仪（从机） | 6 | 台 |  |
| 4 | 多功能牵引床 | 1 | 台 |  |
| 5 | 疼痛光疗仪 | 2 | 台 |  |
| 6 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 |  |
| 8 | 激光低频交变磁场治疗机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 上下肢主被动康复训练仪 | 1 | 台 |  |
| 10 | 四肢联动康复训练仪 | 1 | 台 |  |
| 11 | 电动病床 | 1 | 台 |  |
| 12 | 直立床 | 1 | 台 |  |
| 13 | 深层肌肉刺激仪 | 2 | 台 |  |
| 14 | 平衡功能训练及评估系统 | 1 | 套 |  |
| 15 | 智能矫正镜 | 1 | 台 |  |
| 16 | 手功能热电治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 17 | 智能下肢反馈康复训练系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | 上肢反馈康复训练系统 | 1 | 套 |  |

- 注：采购数量为实质性响应条款，不允许出现偏离，否则按照投标无效处理。

- 三、技术规格及参数要求

采购包1：消化科基本医疗设备

1、全高清电子内镜系统

一、技术参数

总体要求：

1.全高清电子内镜设备；

2.分体式设计；

3.设备面板按钮为触控按键；

4.支持镜体热插拔；

5.视频信号光纤传输，速度更快，抗干扰更强；

6.系统可适配同品牌的胃肠镜、超声小探头、光学放大胃肠镜、超细胃镜、超细肠镜、十二指肠镜、支气管镜；

二、具体参数

图像处理器：

1.高清视频信号输出视频最大分辨率应不小于1920×1080；

2.具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO信号输出方式；

3.具有色调调节功能，可对红色调（R）、蓝色调（B）及饱和度（C）进行调节；

4.具有自动增益功能（AGC），可通过键盘控制开或关；

5.染色模式，可设置不同模式的图像效果。

6.亮度均衡功能;

7.图像降噪功能；

8.具有平均测光、峰值测光和全自动测光3种测光模式；

9.具有色彩增强功能；

10.具有轮廓强调功能；

11.具有构造调节功能；

12.具有对比度调节功能，高、中、低三档可调；

13.具有白平衡自动修正功能；

14.具有红蓝伪彩图显示功能；

15.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；

16.具有电子放大功能，最大可放大4倍，三档可调；

17.有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

18.具有实时存储功能

19.具有1T存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索；

20.界面模式切换功能

21.可通过USB接口将当前检查数据一键导出至外接U盘；

22.支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；

23.画中画功能。

冷光源：

1.采用四路LED灯实现照明设计的多光谱照明光源；

2.支持白光和3种特殊光照明模式，共有4种照明模式；

3.光源平均连续使用寿命不小于20000小时；

4.色温为3000K-7000K；

5.具有手动和自动两种调光模式，调光级别：具有1到19档；

6.气泵流量等级可调，送气量可设为高、中、低、关闭，共4级；

7.前面板上设有光源寿命指示灯，可随时掌握光源剩余寿命情况；

8.具有透光功能。

高清电子胃镜：

1.视场角为≥145°；

2.景深为2-100mm；

3.头端部外径为≤9.7mm；

4.插入部主软管外径为≤9.6mm；

5.最大插入部直径≤11mm；

6.最小器械孔道内径为≥3.2mm；

7.弯曲角度为向上≥210°，向下≥120°，左右各≥100°；

8.工作长度为不小于1050mm；

9.镜体全长为不小于1400mm；

10.钳道最小可视距离为3mm；

11.具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）；

12.镜体操作部具有4个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外）。

高清超细电子胃镜：

1.视场角≥140°

2.观察景深：3-100mm

3.头端部外径≤5.4mm

4.插入部主软管外径≤5.8mm

5.弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，左右均≥100°

6.最小器械孔道内径≥2.2mm

7.工作长度≥1100mm

8.镜体全长≥1450mm

9.镜体操作部具有4个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外）

导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消

高清电子肠镜：

1.视场角为≥145°；

2.景深为2-100mm；

3.头端部外径为≤12mm；

4.插入管主软管外径为≤12mm；

5.最大插入部直径≤13.8mm；

6.最小器械道孔内径为≥3.8mm；

7.弯曲角度为上下各≥180°，左右各≥160°；

8.工作长度为不小于1350mm；

9.镜体全长为不小于1700mm；

10.钳道最小可视距离为3mm;

11.具有辅助送水功能（独立的辅助送水通道）；

12.镜体操作部具有4个自定义功能远程控制按钮（除外水气按钮和吸引按钮）。

台车：

1.专业设计的内镜专用台车；

2.一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；

3.带键盘托盘；

4.层板高度可调；

5.可支撑2个导光部插头；

6.两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。

- 专业医用监视器：

1.监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；

2.27英寸；

3.分辨率≥1920×1080 ；

4.视角：水平178°，垂直178°；

信号输入：DVI/SDI/HDMI/VGA/RGB。

配置要求：图像处理器 1台

LED冷光源 1台

显示器1台

高清电子胃镜 1根

高清超细电子胃镜 1根

高清电子肠镜 1根

台车 1台

2、内镜洗消槽+干燥台

1、清洗消毒槽：数量初洗槽2个

1.1 材质要求：高分子复合材料（PMMA）一次吸塑成型；

1.2 清洗槽规格：清洗槽尺寸≧500*750mm；槽内有激光刻度容量标识，标识的分度值不大于2L，容量标识误差应不超过10%。

2、高功能背板

2.2 材质要求：高分子复合材料（PMMA）一次吸塑成型，整机加背板高度≧1750mm

3、干燥台：数量1个

3.1 材质要求：高分子复合材料（PMMA）一次吸塑成型，表面条形凸起有效的防止正在干燥的内镜和其他的附件等意外滑落；

4、底柜

4.1 柜体材质：彩晶钢化玻璃，颜色可选

5、专用水龙头：数量2个

5.1 材质：304不锈钢，加长出水口设计，360度可旋转，冷热水控制；

6、高压水枪 数量≧2把

6.1材质：304不锈钢一次冲压成型，手握式设计；

7、高压气枪数量≧1把

7.1 材质：304不锈钢一次冲压成型，压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。

8、医用空气压缩机 数量1台

8.1 参数：采用无油活塞式设计

8.2 储气量：≧30L

8.3压力调节范围为：0.2Mpa～0.8Mpa

9、给排水系统

9.1 进水管全304不锈钢高压编织供水软管

9.2 排水管优质的PP-R管材和管件

10、净水器 数量1台

11、过滤精度≦0.01μm

3、全自动清洗消毒机

用途:适用于各种型号的软式内窥镜

详细技术参数:

1.具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器太脏或水压太低或太高报警；内镜漏气报警；排水受堵报警；消毒槽水位太低报警。

2.水槽内部岛式设计，节约消毒液，消毒液箱添加消毒液量可调节，针对不同内镜，可自由添加8到12升的消毒液，确保不同厂家的内镜均在节液的前提下全浸泡消毒；

3.设备设计有旋转式喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，喷淋旋转速度可根据要求调节快慢；

6.测漏功能两种模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏。

7.设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%

8.具备自身消毒功能，采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸，方便清洗。

9.多酶与酒精壶装有可调节液位浮球，可以使用户根据科室使用量的大小，自由添加耗材，减少浪费。

10.开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间均可调整，具体时间按照消毒液厂家产品机洗使用说明。

11.消毒液使用次数记录功能，从而能更好的检测消毒液的使用情况，保证消毒效果。

12.具备打印功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、病人信息，清洗消毒的时间日期等。

13.设备选用机动门盖，省去人工开盖的繁琐及可能造成的二次污染，自动化程度高，有显示屏触摸开关门。

14.设备配置外接超级过滤器≤0.02μm。

15.采用排水泵进行强排水，减少排水时间，节省清洗总时间。杜绝因排水不畅造成的消毒液稀释；

16.投标人投标文件中提供电磁兼容报告、二类的注册证扫描件并加盖电子签章。

17.供水要求及压力 自来水，水量：40L/分以上；0.2Mpa≤压力≤0.5Mpa

额定电能参数 AC220V±10%，50HZ   10A

设备尺寸：宽度≥1280 深度≥680（mm） 高度≥100（mm）

4、内镜转运车

用于内窥镜的转运工作，采用双层设计，车体由钢体喷塑而成，周转盘由高分子复合材料独立开模制成，配备带刹车的万向轮。

5、双门内窥镜存储柜

外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁，使用微电脑显示面板，美观大方。

内胆材料工艺，内胆采用高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低：使用方便，安全，快捷；对内镜无磨损等特性。

储存方式，柜内设计有透明高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。

控制方式。微电脑液晶中文显示，操作面板为触摸屏；智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时，对内镜造成老化等损坏。

功率≤100W ,电源，电压：220V   50HZ

6、腹腔镜

技术要求：

主机（包括摄像机、摄像头、内置光源、内置19寸监视器、导光束、卡口等参数）

1、输出像素：210万像素

2、感光器分辨率:≥900TVL

3、帧率：(1920x1080)60p

4、视频信号输出接口：DVI,HDMI,CVBS

5、扫描系统：逐行扫描

6、图像尺寸：1920*1080

7、图像比例：16：9

8、信噪比：60dB，允差为-20%，上限不计

9、内置19寸高清监视器，高清摄像机，LED冷光源一体化

10、光照均匀性：冷光源在参考窗口的关照均匀度为2；实测值应不大于标称值的1.05倍

11、输出总光通量：800Lm，允差-10%，上限不计

12、LED冷光源：80W,光亮度20级可调；

13、LED灯工作寿命：≥50000小时

14、最高档位时的最大照度≥2000000LX

15、色温：5000k-7000k

16、导光束：φ4*2500耐高温高压

17、静态图像宽容度：在标准摄像模式下，产品的静态图像宽容度为300，允差为-20%，上限不计。

18、空间频率响应：搭配匹配的光学接口F16-F32：当焦距调为16mm时，SFR值为30%，产品所对应的空间频率标称值应为40C/°，SFR值为50%时，产品所对应的空间频率标称值应为28C/°，允差均为-20%，上限不计；

19、卡口：高清齐焦变焦卡口，可连接进口/国产硬镜

20、内置USB全高清影像存储 ,一键切换拍照/录像功能

21、11种手术模式可选

摄像头

1、与同品牌高清内窥镜摄像系统主机配合使用；

2、全高清图像传感器，摄像头采集像素不小于210万；

3、摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦，简便操作流程，提高手术效率；

4、摄像头手柄功能：拍照、放大、缩小、白平衡，也可根据具体需求进行功能选择。

5、防水防尘等级IPX8,方便灭菌。

4K医用监视器

- 1、与高清内窥镜摄像系统主机同一品牌。

- 2、医用32英寸IPS面板，分辨率为3840×2160。

- 3、专业防护设计：采用高透玻璃，防炫目、抗反射、高透光，避免显示器在严苛的条件下被损伤，方便清洁消毒，提高耐用性。采用光学贴合工艺，提升对比度，避免影像重影。

- 4、输入接口：HDMI2.0/DP1.4

- 5、定制伽马功能：内置多种显示模式或伽马曲线，以满足医院不同的使用要求；也可根据用户的需求进行伽马曲线定制功能。

专用台车

1、高强度6系铝型材加镀锌板，持久耐用、牢固稳定、表面静电吸附喷涂工艺，增加了耐磨和防锈能力；

2、三层板设计，底层带有储物抽屉，隔离变压器电源盒可选，带工作站底架，4寸万向静音轮；

3、层板高度可调（范围：上下10cm），层板承重能力＞50KG每层

4、面板尺寸：50.2cm*43.5cm(中间三层面板)

5、顶层面板尺寸：59.5cm*35.5cm(可安装监视器)

6、底座尺寸：59.5cm*48.8cm

7、高度： 128.4cm

采购包2：康复医疗设备

1、体外冲击波治疗仪

技术参数

1、工作压力：150kPa～400kPa，调节步进值10kPa。

2、冲击频率：1Hz～15Hz可调。

3、冲击次数：10～9900次可调，步进单点10次，长按100次；具有连续无限次冲击模式。

4、可自动检测手枪连接状态。

5、冲击模式：≥四种，单次模式、手动脉冲、自动脉冲、自动间歇。

6、输出通道：单通道，标配1把冲击手枪。

7、冲击波治疗枪具有减振功能。

8、治疗头：≥6个，至少标配1个子弹和1个弹道。

9、输出压力波脉宽：最小160μs，其误差不应超出±10%。

10、治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。

11、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。

12、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

13、具有双重过压安全装置。

14、内置处方数量≥150个。

15、具有对压缩空气除水并自动排放功能。

16、主机尺寸：460×390×230mm，允差±15%。

2、生物反馈助力电刺激仪（主机）

技术参数

1、尺寸：长146mm，宽86mm，高28mm，允差±10%。

2、电源：电池输出为直流8V±5%。

3、工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。

5、设置个性化治疗方案。

6、患者可随身携带设备进行各类功能训练。

7、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱，按照患者的主观意愿进行运动训练。

9、治疗过程中有图像或数据反馈。

10、可存储管理≥60名病人方案。

11、电刺激性能：

（1）输出频率：2Hz~100Hz，允差±10%；

（2）输出脉冲宽度：50μs～450μs，允差±10%；

（3）输出刺激电流：0～60mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值；

（4）上升时间：0～10s，允差±10%；

（5）下降时间：0～10s，允差±10%；

（6）刺激时间：1s～20s，允差±10%；

（7）休息时间：1s～20s，允差±10%；

（8）治疗时间：1min～60min，允差±30s。

12、触发电刺激模式

（1）阈值：10μV～1000μV可调，允差±10%或±2uV，两者取较大值；

（2）频率：2Hz～100Hz，允差±10%；

（3）脉宽：50μs～450μs，允差±10%；

（4）刺激时间：1s～10s，允差±10%；

（5）延迟时间：0～5s，允差±10%；

（6）上升时间：0～5s，允差±10%；

（7）下降时间：0～5s，允差±10%；

（8）输出强度：0～60mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

13、助力电刺激

（1）频率：18 Hz，允差±10%；

（2）脉宽：200μs，允差±10%

（3）刺激时间：0～20s，允差±10%；

（4）输出强度：0～60mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

14、镜像电刺激

（1）频率：30Hz，允差±10%；

（2）脉宽：200μs，允差±10%；

（3）刺激时间：0～20s，允差±10%；

（4）输出强度：0～60mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

15、肌电性能：

（1） 系统噪声：≤luV。

（2）差模输入阻抗：>5MΩ。

（3）共模抑制比：>100dB。

（4）反馈阈值：10uV~1000uV。

（5）示值准确度：误差不大于士10%或士2uV，两者取较大值。

（6）分辨率（测量灵敏度）：≤2uV。

（7）通频带：不窄于20Hz~500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。

（8）工频陷波器：50Hz/100uV（峰-谷值）信号衰减后幅值不大于5uV（峰-谷值）。

16、安全装置：电极脱落报警、低电量报警、操作锁定。

3、生物反馈助力电刺激仪（从机）

技术参数

1、尺寸：长146mm，宽56mm，高24mm，允差±10%

2、使用电源：电池输出为直流8V±5%。

3、支持的工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激。

4、电刺激模式

频率：2Hz～100Hz，允差±10%；

脉宽：50μs～450μs，允差±10%；

上升时间：0～10s，允差±10%；

下降时间：0～10s，允差±10%；

刺激时间：1s～20s，允差±10%；

休息时间：1s～20s，允差±10%；

治疗时间：1min～60min，允差±30s；

输出强度：0～60mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

5、触发电刺激模式

阈值：10μV～1000μV可调，允差±10%或±2uV，两者取较大值；

频率：2Hz～100Hz，允差±10%；

脉宽：50μs～450μs，允差±10%，；

刺激时间：1s～10s，允差±10%；

延迟时间：0～5s，允差±10%；

上升时间：0～5s，允差±10%；

下降时间：0～5s，允差±10%；

输出强度：0～60mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

6、助力电刺激模式

频率：18 Hz，允差±10%；

脉宽：200μs，允差±10%

刺激时间：0～20s，允差±10%；

输出强度：0～60mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。

7、具备电极分离技术。

8、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）。

9、低电量报警提示功能。

10、输出波形：双向方波。

4、多功能牵引床

技术参数

1、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。

2、牵引方式：卧位颈椎牵引、腰椎牵引。

卧位颈椎牵引力：0～200N可调，级差10N；

腰椎牵引力：0～990N可调，级差10N；

3、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。

4、持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。

5、间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。

6、成角动作范围：0°～+30°连续可调，允差±2°。

7、腰部热疗温度：45℃，允差±3℃。

8、牵引力自动补偿功能。

9、腰椎牵引具有持续、间歇、反复等8种不同牵引方式。

10、上身床面配有气动升降，增加了成角牵引功能。

11、≥20种治疗方案存储并读取。

12、配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。

13、牵引模式只能从待机状态开始选择，不能够在治疗过程中进行切换。

14、患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键。

15、具有开机自检功能。

5、疼痛光疗仪

技术参数

1、一路球状辐射器输出。

2、球状辐射器口直径为165mm，允差±5%。

3、球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5%。

4、球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档。

5、定时范围：0～99min可调，定时器显示误差±10%。

6、外形尺寸：420×420×820mm，允差±20mm。

7、输出光功率不稳定度±5%。

8、多节支臂调节。

9、四个独立万向轮移动。

10、微电脑控制数码显示

11、治疗结束后有响声提示

6、磁振热治疗仪

技术参数

1、磁场强度范围：≤38mT。

2、振动频率为≥50Hz，允差±1Hz。

3、振动幅度为2mm～5mm。

4、至少应具有六种治疗模式。

模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s；

模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s；

模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s；

模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s；

模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s；

模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。

5、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-55℃分四档可调，允差±3℃。

6、治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min，允差±5％。

7、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

8、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。

9、数码管显示窗口。

10、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子，选配机架（台车）。

11、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。

7、吞咽神经和肌肉电刺激仪

技术参数

1、治疗模式：连续脉冲治疗模式。

2、GAME模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。

3、具备电极分离。

4、sEMG和NMES模式电极电缆可共用，节省更换时间。

5、低电量报警提示功能。

6、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱落或未连接电极具有提示）。

7、输出波形：双向方波。

8、电源供电：充电式锂离子聚合电池+USB充电端口。

9、具有数据存储功能。

10、具备蓝牙传输功能。

11、具备最大使用电流限制保护功能。

12、反馈阈值：10μV～1000μV。

13、分辨率(测量灵敏度)：1μV。

14、通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)。

15、电源：电压DC8.0V -5%~+10%，容量≥650mAh。

16、工作电流：0-60mA。

17、频率：2Hz～100Hz可调。

18、脉冲宽度：200μs，允差±10%。

19、脉冲强度：幅度0～60mA可调。

8、激光低频交变磁场治疗机

技术参数

1、激光性能：

1.1、激光波长：650nm，允差±10%。

1.2、激光输出功率：5mW×3个，允差±20%。

1.3、激光输出方式：连续输出。

1.4、激光时间：0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。

1.5、功能防护：配有钥匙开关。

2、低频交变磁场性能：

2.1、最大磁感应强度：3.6T，允差±20%。

2.2、刺激强度：0～100%可调，步进1%。

2.3、输出频率：1Hz～30Hz，允差±10%。

2.4、脉冲宽度：100μs，允差±10%。

2.5、磁疗时间：0min～60min，允差±10%。

3、支臂可调节。

4、主机尺寸：535×400×1100mm，允差±20%。

5、具有液冷系统。

6、治疗模式：自动模式和手动模式。

自动模式：自动模式下设备按预设频率及周期运行，可设置治疗时间和输出强度。

手动模式：运行1s～15s可调，步进1s；间歇0s～15s可调。步进1s。

7、推车式设计，万向脚轮有刹车功能。

8、配有紧急终止器，按下终止器按钮就可终止输出。

9、上下肢主被动康复训练仪

技术参数

1、至少应具有5种训练模式：主动训练，被动训练，主被动训练、助力训练、等速训练。

2、具有4种训练方式：单上肢水平训练、单上肢垂直训练（石磨训练）、单下肢训练、上下肢训练。

3、操控方式：≥21寸彩色智能大屏。

4、具备多种互动游戏。

5、上肢臂可水平旋转、前后可调，训练部分可轴向调节。

6、高度电动可调，调节范围：0～150mm。

7、训练时间可调，调节范围：1min～120min。

8、被动模式的转速可调节范围：2～55r/min。

9、转速变化率不大于0.5r/s²。

10、设备提供转动方向的切换措施。

11、设备阻力：1-20档可调。

12、设备在训练过程中提供肌力对称性信息，对称性信息通过训练界面互动游戏倾斜度或平衡度数字提示显示。

13、紧急保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。

14、痉挛灵敏度：低，中，高三档可调。

15、训练结束会显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主动时间、被动时间、左右平衡比例等信息。

16、可创建患者数据库。

17、训练报告可导出或保存到患者数据库。

18、工作噪音≤60dB（A）

10、四肢联动康复训练仪

技术参数

1、外形尺寸：1655×750×1200mm，允差±5%。

2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。

2.1、内部电源：干电池DC6V。

2.2、外部电源：适配器输入AC220V，50Hz；输出DC6V，1A。

3、最大承重：≥200kg。

4、操作显示：≥7英寸液晶触摸显示屏。

4.1、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。

4.2、步频范围：0～250步/分。

4.3、功率范围：0～800瓦特。

4.4、累积计步：≥9999步。

4.5、阻力调节：≥10级阻力。

4.6、卡路里消耗：0～999卡。

5、座椅、把手调节：

5.1、座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节，14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%。

5.2、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。

5.3、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。

5.4、两侧扶手可折叠。

5.5、运动角度：31°，允差±5°。

6、阻力调节范围：10档可调（0～20N·m），允差±10%，步进2N·m。

7、噪音：≤60dB(A)。

11、电动病床

技术参数

1、外形尺寸：2220×1020×660mm（不含床垫最低状态），允差±50mm。

2、控制方式：触控屏幕控制、薄膜开关控制。

3、须具备功能：抬背功能、屈腿功能、床体升降功能、左右侧翻功能、前倾后倾功能、称重功能。

4、背部起落连续可调：0～80°，允差±3°。

5、腿部屈伸连续可调：0～40°，允差±3°。

6、电动升降调节范围：0～260mm，允差±50mm；床面离地高度（不含床垫）：660～930mm。

7、前后倾斜：0～12°，允差0°～3°；左右侧翻：0～15°，允差0°～3°。

8、床带有四片式护栏；护栏上带有角度显示，实时监测床体水平状态。

9、4个脚轮可通过脚踏装置锁定与解锁。

10、四角配有输液座，另外配有引流沟（位置、数量需可选配）。

11、配有不锈钢双段式四爪点滴架，直径≥19mm。

12、支持背腿联动。

12、直立床

技术参数

1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。

2、控制方式：手柄控制。

3、床面尺寸：1780×620mm，允差±50mm。

4、床面高度：≥550mm，允差±50mm。

5、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差±50mm。

6、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。

7、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。

8、电机最大升降推力：≥8000N。

9、配备扶手桌面、固定带。

10、承重：≥175kg。

13、深层肌肉刺激仪

技术参数

1、显示方式：液晶触摸显示屏，显示当前转速、电量。

2、电源：高能锂电池内部直流电源，电源适配器：输入AC220V，50Hz。

2.1、电压：24V，允差±10%。

2.2、电池容量：≥2600mAh，允差±10%。

2.3、续航时间：≥3小时，允差±5%。

3、振动幅度：≥6mm。

4、转速：400～4500rpm，允差±5%。

5、最高振动频率：75Hz。

6、工作时间：治疗时间10min自动断电，允差±5%。

7、主机尺寸：150×61×340mm，允差±20mm。

8、噪声：≤60dB（A）。

9、按摩头：≥20种。

10、配重条：至少应具有0.8kg、1.0kg各一个。

11、配有专用橡胶防滑皮套。

12、包装箱：采用航空拉杆行李箱，配有四个脚轮。

14、平衡功能训练及评估系统

技术参数

1、测试平台外形尺寸（长宽高）：950×770×1000mm，允差±10%。

2、操作台外形尺寸（长宽高）：790×700×1900mm，允差±10%。

3、扶手杆调节高度：0～250mm，允差±5%。

4、配置≥2个固定脚轮和≥1个万向脚轮方便转移整机。

5、情景互动模式训练：稳定、承重转移、承重转移和稳定、双重任务四种训练类别，45款游戏，训练后自动生成游戏训练报告。

6、具有评估报告：根据患者的数据，生成整体的评估报告，支持打印功能。

7、训练方式：单脚站立、双脚站立、闭眼站立、睁眼站立、蹲、起立等常用的训练方式。

8、具有足底压力分析及平衡稳定性测试功能。

10、平衡板参数：

10.1、尺寸（长宽高）：≥570×490×25mm。

10.2、有效表面积：≥420×420mm。

10.3、传感器数量：≥3600个，单个传感器承重1～50N。

10.4、采集频率：≥200张图/秒。

10.5、传感器寿命＞1000000次。

10.6、数据传输线：长≥3m，允差±5%。

11、最大承重：≥136kg。

12、具有病历储存功能。

13、具备单侧定向训练功能。

15、智能矫正镜

技术参数

1、电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。

2、尺寸：≥883×730×1783mm，允差±10%。

3、显示方式：镜面触控屏提供交互显示。

4、数据采集：摄像头进行人体影像数据捕捉。

5、可单独使用本设备也可配合足底压力、减重、PT床、平衡杠类的设备共同使用。

6、具备数据分析：可将采集的人体影像数据进行分析处理，形成人体关键点数据。

7、静态检测：人体静态时的体态特征。

8、动态检测：动态检测人体重要关节活动能力。

9、姿态评估：可选不少于18种不同人体部位进行姿态关节活动能力检测。

10、姿态评估时间可调整，可选择组合检测部位，形成检测序列顺序检测。

11、评估报告：姿态评估的检测数据、报表。

12、体质检测：提供不少于14项常用检测内容。

13、历史记录：保存姿态评估和体质检测的报告记录。

14、使用过程中检测者无需接触设备。

15、可将屏幕挂于墙上。

16、手功能热电治疗仪

技术参数

1、外形尺寸：320×23×65mm，允差±20mm。

2、操作显示：≥3.5英寸液晶触摸屏。

3、中频治疗处方：≥20个。

4、工作频率：2kHz～6kHz，允差±10%。

5、中频载波波形：双向方波。

6、中频载波脉冲宽度：83μs～250μs，允差±10%。

7、调制频率：0～150Hz，允差±10%或±1Hz取大值。

8、调制波形：不少于六种。

9、调幅度：0%-100%五档可调，允差±5%。

10、输出电流：最大输出电流54mA,允差±10%。

11、治疗时间：1min～60min可调，治疗时间结束后，停止输出，并发出声响提示。

12、输出幅度：输出最大幅度30V，允差±10%。

13、输出强度等级：0～99级可调。

14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

15、透热温度：加热区域温度为37℃，允差±3℃，具有两路独立的温度保护设置。

16、治疗模式：连续电刺激、断续电刺激。

17、支持左右手切换使用。

17、智能下肢反馈康复训练系统

技术参数

1、床面平齐升降范围：0～300mm，允差±20mm。

2、训练时间：0～99min，级差1min，允差±30s。

3、起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°。

4、上身床板角度电动调节：前倾0～15°可调，后仰0～10°可调，允差±2°。

5、踏步角度：0～30°可调，允差±3°。

6、踏步速度：1～80步／min可调，允差±5步/min。

7、踏板伸缩范围：0～200mm，允差±10mm。

8、脚踏板上下活动角度±15°，允差±3°。

9、具有电动减重调节功能，减重伸缩杆调节范围0～150mm，允差±10mm。

10、充气腰围额定载荷：200kg，允差±10kg。

11、操作显示：≥15英寸液晶触摸屏。

12、训练驱动装置：采用直流变频驱动伺服系统，运行噪音低，幅度精确。

13、下肢痉挛检测灵敏度调节：50Nm～140Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调。

14、语言生物反馈：模仿真人发音，轻松掌握设备运行状态。

15、安全保护装置：紧急制动按钮，紧急复位手柄。

16、训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示。

17、动力部分：伺服电机≥两个，直线电机≥五个，直线电机最大推力可达10000N。

18、上肢反馈康复训练系统

技术参数

1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。

2、握力大小评估范围：0～30kg。

3、上臂长度手动调节范围：200～300mm，允差±5%。

4、前臂长度手动调节范围：240～400mm，允差±5%。

5、机械臂高度电动调节范围：980～1380mm，允差±5%。

6、机械臂左右手动调节范围：0～550mm，允差±5%。

7、肩关节内收角度调节范围：0～80°，肩关节外展角度调节范围：0～90°，允差±2°。

8、肩关节前屈角度调节范围：45°～125°，允差±2°。

9、肘关节屈曲角度调节范围：0°～180°，允差±2°。

10、尺桡关节旋前角度调节范围：0°～90°，允差±2°。

11、尺桡关节旋后角度调节范围：0°～90°，允差±2°。

12、上臂重力补偿范围：0～6kg可调，允差±2%。

13、前臂重力补偿范围：0～4kg可调，允差±2%。

14、训练方式：左手或右手独立训练。

15、软件功能：

15.1、选择患者：

a、注册新患者：能登记姓名、年龄、性别、肌力等级。

b、选择已有患者：能通过编号、姓名两种方式查询。

c、患者信息修改：能修改患者姓名、性别、年龄、肌力等级。

15.2、训练设置：

a、评估握力大小：根据握力传感器可以评测患者握力大小，并能记录握力大小。

b、训练难度：分低、中、高三个等级。

15.3、进入训练：

a、一维单关节训练：可单独训练左、右手的某一个单一关节，可选择肩内收外展、肘屈曲、肩内收与肘屈曲、尺桡旋前旋后四个关节；至少具备13种游戏模式来完成。

b、二维多关节训练：可单独训练左、右手的某两个关节同时进行训练；至少具备10种游戏模式来完成。

c、三维多关节训练：可进行左、右手上肢综合训练；至少具备2种游戏模式来完成。

15.4、训练信息：

a、查询条件：可通过编号、姓名、训练名称进行查询。

b、查询训练信息结果：可查出编号、姓名、游戏、左/右肢、模式、难度、握力、成绩、训练时间、训练日期。

15.5、评估系统：

a、评估活动范围：分为肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后、握力五个关节活动范围。

b、握力大小评估范围：0～30kg。

c、评估过程：在计算机软件上检测某一关节活动范围，通过工作台来实施操作反馈评估范围，并保存数据生成评估报告。

16、患者评估工具、患者个人数据库、全程自动记录信息训练、训练模式：一维、二维、三维、视觉。

- 四、项目实施要求及验收要求（采购包1及采购包2）

1、交付时间：合同生效后30日内，将合同标的全部交付并安装调试完毕。

2、交付、调试地点：采购人指定地点。

3、交付方式：由中标供应商送货上门并负责安装调试。

4、中标供应商交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料。

5、投标人所报产品必须为原厂原装、全新的、符合国家强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

6、投标人投标文件中提供针对本项目的实施方案，至少包含：时间进度安排、供货计划、质量保证措施、安装调试方案、人员安排。

7、投标文件中提供《所投产品的技术规格和技术性能》文件。《所投产品的技术规格和技术性能》包括以下内容：对应《采购需求》中“三、技术规格及参数要求”，逐条列出所投产品的技术规格和技术性能。

8、投标人必须配送与设备相符的配套设备，配套设备安装调试完成后能够满足采购人全流程使用，免费提供技术服务，出保修期后厂家不得设置任何密码影响第三方维俢设备等。

9、设备送到指定地点后，中标人与采购人一起按照合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备初步验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。

10、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装设备时，安装人员需持证到场安装，安装所需设备及费用由中标人负责。

11、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

12、设备安装调试工作完成后，应进行后期处理。中标人应提供全面咨询与技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

13、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人施工时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

14、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

- 五、售后服务及质保要求（采购包1及采购包2）

1、免费质保期：自验收合格之日起不少于2年。项目质保期由投标人在投标文件中明确承诺，如投标人承诺的质保期期限少于厂家出厂质保期，以厂家质保期为准。（质保期为实质性响应条款，不允许出现负偏离，否则按照投标无效处理。）

2、安装、培训服务：到货后中标供应商应到采购人指定交货地点进行安装调试和人员培训，具体时间由双方事先商定。

3、维修服务：质保期内免费上门维修；质保期外免收维修费，仅收维修配件费；质保期内每季度至少一次到采购人处进行设备的全面维修和检测保养。质保期外每年预防性维护保养次数至少2次；提供终身技术支持及免费升级服务；为采购人免费更换设备中自然损坏的零备件，回访设备使用情况及解决一些实际应用中的问题。在设备的使用寿命期内，保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

4、质保期内接到采购人报修通知后中标供应商应立即响应，在2小时内提供技术支持、答疑。产品出现故障需上门维修时，保证在24小时内到达现场，48小时内排除故障或提供备用机器，以保障采购人正常使用。

5、投标人需承诺提供质保期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决设备出现的任何故障。投标人在投标文件中需提供详细的售后服务承诺及售后服务保障条款，说明具体的售后服务内容，条件等。

六、技术培训要求（采购包1及采购包2）

1、中标人须委派专业人员负责对采购人进行培训，进行设备日常操作、工作原理、注意事项、简单故障排除、维护保养等方面的系统培训。时间、地点、人员由采购人确定，并提前通知中标人安排工程师到场。

2、具体培训内容由投标人自行提供承诺。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

3.开标一览表

4.分项价格表

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.偏离表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

10.预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 江苏尧瀚招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏尧瀚招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏尧瀚招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

授权代表：

授权代表联系方式：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2.法人授权委托书及法定代表人身份证明书

（1）法人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：     岁              民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购）项目（项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                   性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001，项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （签字或签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

3.开标一览表

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

采购包：________________________

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

4．分项价格表

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

采购包：________________________

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分 (大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明:1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]046号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号） 的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 (设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定为准。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购，项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购）项目（项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7．偏离表

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

采购包：________________________

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

8.中小企业声明函

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

采购包：________________________

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（沛县五段镇卫生院）的（沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；请选择！）；

- 2.（标的名称），属于（工业（制造业））；制造商为（制造企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；请选择！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的属于工业（制造业）。

3.中小企业规模类型自测小程序：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

9.残疾人福利性单位声明函

项目名称：沛县五段镇卫生院护理院医疗设备采购

项目编号：JSZC-320322-JSYH-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 10.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注： 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。