如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年03月20日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年03月20日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

- 采购需求

近年以来，沛县围绕重污染天气应急、异常高值区域排查、重点行业排放大户专项检查、工地扬尘等几个方面，深入开展系统治理，持续攻坚，空气质量逐年改善。但因产业结构较重，同时受特殊地理位置及气象条件影响，环境空气质量处于全省排名靠后位置。且随着内源压降空间的进一步缩减，大气污染防治工作存在着精细化管控、技术排查、研判分析能力不足等问题。拟在现有工作基础上，结合本地实际情况，通过采购大气环境精准管控项目，引入第三方专业团队，强化能力建设，借鉴先进地区经验，形成高效大气攻坚治污体系，有效提升沛县大气污染防治科学治污、精准治污水平，有效改善环境空气质量。

项目服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

| 包号 | 内容 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量中长期趋势预测和污染来源解析服务 | 100万 |  |
| 2 | 大气污染防治精准管控服务 | 396万 |  |

采购包1：

- 一、服务内容

- 1.中长期趋势预测

建立中长期气象和空气质量预报模式，每半个月对沛县未来15天逐日空气质量和气象条件进行预测，识别与去年同期变化特征，对未来大气污染形势进行整体把控，分析未来气象条件变化及其对污染形势造成的影响，研究未来污染变化规律，对可能出现的重污染过程进行预警，使大气污染管理控制时间更为充足，加强区域污染管理控制效果。

- 2.基于空气质量模式的污染来源解析

- （1）基于CAMx-OSAT/PSAT模块，能够实现污染来源分析，评估历史一段时间内PM2.5及O3来源空间分布，定量模拟分析不同时间段污染传输情况，解析城市重污染过程来源，计算出本地源与外来源对污染过程的贡献比例，包括各省贡献和省内各市贡献，模型模拟的网格空间分辨率不低于3km*3km，；

- （2）通过数值模式结合重点源清单、污染实时观测数据（常规自动监测站点、PM2.5网格化等）和气象观测数据分析每月不同行业、不同污染过程传输特征及污染来源情况，明确本地工业和电力的区县贡献和细分行业贡献；结合颗粒物污染的组分解析结果以及VOCs源解析结果，模拟计算各区域各行业对园区的污染贡献比例空间分辨率至少达到3km；

- （3）通过多种数值模式（如LPDM等）结合重点源排放清单和PM2.5网格化监测数据，当典型点位污染监测数据出现异常时，针对污染时段，利用LPDM模型对典型点位所在位置进行溯源分析，追溯点位周边哪个位置和哪些行业的潜在污染源对受体点位造成影响。根据解析结果分析典型点位污染来源空间分布和点源污染特征，明确局地重点企业对受体点位的贡献情况。

- 3.拟投入专家团队服务

- 技术服务单位组建至少6人以上的专家团队，专家包括具有模型算法、源解析、超站观测等多方面研究人员。每季度按需求为沛县提供大气污染来源、管控效果跟踪评估、污染过程原因分析等内容，综合空气质量中长期预测、内外源贡献分析结果、沛县县区域行业解析结果、典型点位来源解析结果，识别沛县大气污染形成、发生的原因，为沛县大气环境质量科学管理提出技术建议。

- 二、技术要求

- 1.中长期气象预报指标至少包括温度、湿度、降水、气压、风速、风向6项常规指标；

- 2.中长期空气质量预报指标至少包括PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO、AQI、首要污染物；

- 3.气象和污染半月预报模拟空间分辨率达到9km*9km，时间分辨至少达到1小时，模拟范围最外层要包括中国大部分地区和其他地区，内层包括以沛县为中心大部分地区。

- 4.沛县污染来源解析至少使用2种方法，分析历史每月大气污染主要来源特征，大气物理化学解析模型空间分辨率最小达到100m*100m。

- 三、其他要求

- 1.中长期趋势预测更新频率15-16天；基于空气质量模式的污染来源解析频次为两月1次。

- 2.项目结束后，提供1份总结报告，回顾服务期间所有工作整体评估。

- 3.投标人必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人必须遵守与招标人签订的保密协议，未经招标人书面许可，投标人和采购人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

4.投标人承诺按照国家服务质量管理和质量保证标准全面进行质量管理过程，以及组织项目实施和文档编写，积极配合支持采购人的相关工作活动。

采购包2：

一、服务清单

| 序号 | 项目 | 模块 | 服务名称 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染防治精准管控服务 | 颗粒物源解析服务 | 源解析服务 | 30天 |
|  |  | VOCs飞行质谱走航监测 | VOCs走航监测 | 30天 |
|  |  | VOCs 重点企业现场核查 | VOCs 重点企业现场核查 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
|  |  | 六参数无人机监测 | 六参数无人机监测服务 |  |
|  |  | 六参数+VOCs走航溯源 | 六参数+VOCs走航溯源服务 |  |
|  |  | 污染源专项溯源服务 | 污染源专项溯源服务 |  |
|  |  | 污染天气智能管控服务 | 微污染天气智能管控服务 |  |
|  |  | 日常数据推送 | 日常数据推送 |  |
|  |  | 分析报告服务 | 分析报告服务 |  |
|  |  | 专家会商服务 | 专家会商服务 |  |

二、服务内容

1.颗粒物源解析服务

以在线单颗粒质谱法为主线技术，开展颗粒物在线源解析工作。在监测点位开展固定连续监测，获得不同季节、不同天气条件、不同气团来源的高时间分辨率PM2.5 物种监测数据和在线源解析结果，甑别影响沛县区空气质量的主要污染源及其污染贡献率。

2.VOCs走航监测

将沛县划分为若干网格，对于省控点周边和工业园区网格尺寸适当缩小，在重点企业和重点路段利用VOCs走航监测技术进行走航监测，通过不同时段走航+定点监测模式，快速排查沛县VOCs整体时空分布变化规律，获得区域VOCs污染画像；对于高值点位，加强定点监测和绕厂监测，获得企业VOCs污染画像，掌握企业的排放特征和排放规律。基于监测数据，分析获得VOCs高值排放行业。

3.VOCs 重点企业现场核查

根据工业企业的生产水平以及VOCs排放量，筛选30家重点VOCs企业进行现场核查和监测。

4.六参数无人机监测

无人机与多气体监测系统相结合，可提供及时、准确、可视化的气体浓度分布数据，为大气污染防治措施的正确抉择起着至关重要的作用。判断重点位置污染来源和传输方向，获取精确、带有地理信息及时间标记的空气污染数据，并实时传输至配套软件进行智能可视化分析，获得高质量三维气体浓度数据，实现天地一体化大气污染环境监测。

5.六参数+VOCs走航溯源

对于关注站点周边、建筑工地、交通干道等重点监控点位周边，利用六参数+VOCs走航监测，通过昼夜走航、高值区域走航、应急走航等监测模式，快速排查污染物因子时空分布变化规律，获得区域空气因子污染画像，从而针对性加强人工巡查和整治。

6.污染源专项溯源服务

开展餐饮油烟、加油站储油库、扬尘源专项核查提升。

7.污染天气智能管控服务

基于污染源清单数据和小尺度溯源模型，快速锁定潜在污染源，并对污染源贡献大小进行定量和排名，自动生成微污染天气管控清单，评估污染来向，助力生态环境管理部门对目标区域空气质量运营态势全面感知、科学管理，实现精准管控。

8.日常数据推送

日常推送以常态化管控分析为主，可根据不同时段进行早间晨报、小时滚动播报、晚间小结等内容推送。

9.分析报告服务

输出日、周、月、年度及污染过程分析报告。

10.专家会商服务

组织业内专家进行线上指导、培训等多种方式，就沛县大气污染防治过程中存在的主要问题、难点、污染特征等进行分析，介绍国内外先进的大气污染防控经验，及时提供政策调研、技术指导等方面支持。

三、服务团队配置

结合区域环境监管服务需要，派驻专业的环境支持及咨询服务团队以实现本地化、常态化服务，具体人员配置详见下表（提供承诺函加盖投标人公章）。

| 人员 | 配置数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 负责对项目日常管理、项目进度的把控，与客户对接实际工作需求改善服务内容，调度公司相关资源为沛县环境监管服务提供技术支持。 |
| 数据分析工程师 | 4人 | 结合空气站数据进行整合分析，对城市空气质量进行分析及研判，提出环境管控建议并提供相应专用报告。 |
| 现场巡检工程师 | 4人 | 完成日常及特殊污染事件巡查任务，对现场进行拍照取证并提交巡查报告。 |
| 驻场工程师 | 2人 | 接受甲方管理，并配合甲方完成相关工作任务 |

四、付款方式

| 付款周期 | 考核条款 | 支付比例 | 付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 无 | 40% | 合同生效后15个工作日内 |  |
| 验收款 | 2025年PM2.5浓度退出江苏省全省54名； 2025年完成省定优良率任务 | 60% | 验收通过后15个工作日内 | 1.2025年PM2.5浓度未退出江苏省全省54名，扣除乙方45%费用； 2.2025年未完成省定优良率任务，扣除乙方15%费用。 3.管控服务期间,若乙方对甲方巡查发现并移交整改的污染问题，甲方的复查整改到位率未达到 80%，则甲方应全额向乙方支付验收款项，乙方提供相应绩效考核证明并经甲方确认。 |

每次付款前乙方向甲方提供相同金额的发票。