附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年06月12日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年06月12日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。

采购需求

1、项目名称：实景三维丰县建设项目

2、项目报价：本项目不接受超过65万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。

报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、项目概况

为落实《数字中国建设整体布局规划》要求，推进实景三维中国、实景三维江苏建设，根据省自然资源厅《江苏省自然资源厅关于全面推进实景三维江苏建设的通知》（苏自然资发〔2023〕123号）要求，实景三维建设与更新工作已纳入2025年节约集约利用综合评价考核指标，必须按时完成，并向省厅汇交成果。“十四五”期间，丰县有序推进“实景三维丰县”建设工作，对照省厅实景三维丰县建设任务，拟对2025年度实景三维丰县建设项目进行比选采购。

4、建设内容

4.1 基础地理实体建设

开展121.5平方千米基础地理实体建设，构建全县统一的三维地理场景，支撑自然资源管理、历史建筑保护等应用场景。

4.2 二维模型数据、TDOM数据更新

完成省厅文件要求的工作界范围(以中标后甲方提供范围为准)内倾斜摄影维模型数据、优于0.05米分辨率 TDOM数据更新。

4.3 特色示范应用

实景三维赋能丰县护城河沿岸及河内历史建筑保护应用建设，以护城河沿岸及河内历史建筑保护为试点，推动实景三维技术在文化遗产保护、城乡规划等领域的应用探索，形成可推广经验。

5、技术要求

5.1 数学基础

1)坐标系统：2000国家大地坐标系；

2) 高程基准：1985国家高程基准；

3) 投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影；

4) 时间基准：公元纪年和北京时间。

5.2 执行技术标准

1) CJJ/T 157—2010《城市三维建模技术规范》；

2) CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》；

3) CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》；

4) GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；

5) GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》；

6) CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》；

7) 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-1 名词解释》；

8) 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-2 基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》；

9) 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-3 基础地理实体空间身份编码规则》；

10) 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-4 基础地理实体数据元数据》；

11) 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5 基于1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》；

12) 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6 基础地理实体数据采集生产技术规程》；

13) 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》；

14) CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；

15) CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

16) 《实景三维中国建设实施方案（2023-2025年）》；

17) 《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》；

18) 《实景三维徐州建设实施方案（2023-2025年）》。

6、质量要求

本项目组织实施过程必须确保质量保障措施全面、具体、安全、合理、切实可行；项目各类数据成果质量必须符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术》系列文件、《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》《实景三维徐州建设方案（2023-2025年）》等文件规定的具体技术质量要求。

7、位置精度

| 类别 | 平面中误差（米） | 高程中误差（米） |
| --- | --- | --- |
| 二维矢量数据成果 | 0.3 | -- |
| 困难地区（如林区、阴影覆盖隐蔽区等）的中误差可放宽至两倍标准中误差。 |  |  |

8、成果资料

1) 二维矢量图元形式基础地理实体成果数据1套（SHP格式和对建筑等进行拉伸处理后的3DTiles格式，具备包括空间身份编码在内的基本属性、实体关系和扩展属性，建（构）筑物应包括建筑物名称、地名地址、楼层数、基底高程、顶部高程绝对值等属性）；

2) 实景三维赋能丰县护城河沿岸及河内历史建筑保护应用系统一套；

3) 项目技术设计书、技术总结等相关文档；

4) 其他相关资料。

9、商务要求

（1）履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前完成项目成果验收。

（2）付款方式：项目签订后1个月内，支付合同总额30%，项目验收合格后支付合同总额的70%。

10、人员要求

1）项目负责人一名，要求至少具有注册测绘师资格证书、正高级工程师职称。

2）项目技术负责人一名（不可与项目负责人同时兼任），要求至少具有注册测绘师资格证书、高级工程师（含）以上职称。

11、知识产权要求

中标人须保证采购人在使用最终形成与本项目相关的项目成果的任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负责处理并负全部责任。中标人不得将与本项目相关的项目成果的任何一部分作其他用途，否则采购人有权追究其法律责任。