如有修改意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于 2025年 07月09 日 17:00 之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年 07月09日 17:00 之后到达本公司的邮件将不再受理）

采购需求

- 本项目不接受超过75万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

- 报价包含各种服务费、材料费、人员服装费、培训费、人员工资、人员保险费、税金等，采购人不再支付任何额外费用。

# 二、项目内容

- （1）项目名称

- 2025-2026年公积金核心数据容灾备份

- （2）项目内容

- 徐州市住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）是直属徐州市政府的非营利性事业单位，负责徐州市行政区域内住房公积金管理工作。

- 因公积金中心在用设备采购较早，核心硬件设备使用期限均在9年以上。根据现有公积金业务发展需求，为了保障公积金业务系统的连续稳定，业务系统、数据的高可用性以及提高应对潜在风险的能力，拟对冗余资源灾备进行规划建设及使用维护，实现业务多中心多可用，各中心间使用业务专线进行数据互联。

- 投标人须提供完整、详细、可靠、稳定的建设方案，满足现有公积金信息系统的正常运行及容灾备份系统的持续稳定运行，将不可预估事件对业务系统的影响降到最低，最大程度保障数据安全和应用稳定，符合法律法规政策要求。

（一）项目采购清单

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冗余资源灾备系统建设服务 | 系统规划、实施、数据迁移、测试、优化维护、运行保障 | 壹年 |
| 2 | 业务专线服务 | 专线线路、线路接入点设备、线路维护 | 壹年 |

（二）项目要求

投标人须以不低于现有核心业务运行环境配置的资源标准建设容灾备份系统，同时需结合公积金中心实际业务需求提供全面的应用级容灾备份建设方案，建立业务负载均衡机制，建设灾备系统管控中心，在出现业务量并发、电路线路中断或其他影响核心业务稳定的情况时，最大程度保障业务连续和数据安全。

### 核心业务系统配置

| 序号 | 项目 | 名称 | 指标项 | 现用配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务数据 | 核心数据库服务器 2台 | CPU（单台） | E7-8880 V3（8颗物理CPU） |
|  |  |  | 内存（单台） | 768G |
|  |  |  | 硬盘容量（单台） | 1.5T |
| 2 | 核心业务应用 | 虚拟化平台系统 | CPU核数 | 60核 |
|  |  |  | 内存 | 208G |
|  |  |  | 硬盘容量 | 3T |
|  |  | 平台软件 | 虚拟化软件 | VMWare |
|  |  |  | 备份系统 | Veeam |
| 3 | 核心业务存储 | 数据存储空间 | 存储容量 | 20T |
|  |  | 存储双活 | 双活功能 | - 高可靠阵列双活功能 |
|  |  |  |  | - 双活引擎采用A-A架构 |
|  |  |  |  | - 具备负载均衡能力 |
| 4 | 档案存储 | 电子档案 | 存储容量 | - 20T |
| 5 | 测试系统 | 测试系统主机及数据库 | 内存 | - 128G |
|  |  |  | 存储容量 | - 2.4T |

### 2、灾备资源类型

2.1投标人提供的灾备中心资源不得低于采购人现有资源需求和配置（具体参数见1、核心业务系统配置），同时根据业务发展需要可弹性扩容。

2.2核心业务数据系统的灾备数据端使用物理环境，不低于现有配置。

2.3除核心业务数据系统外，其余系统灾备数据端可使用云资源，使用的云资源应符合等保三级要求，根据公积金中心的数据安全管理要求须执行严格的物理隔离（包括但不限于资源，存储，带宽等），最大程度地保证数据安全。所涉及的安全产品和产品功能包括但不限于：防火墙、数据库防火墙（数据库审计）、日志审计、网闸、堡垒机、链路负载均衡、环控报警、IDS（入侵防御检测）、深度威胁发现等，需提供符合性说明。

2.4灾备资源规划必须基于多副本需求的充足容量计算，采购人不另行支付该项费用

说明：本“（2）灾备资源类型”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

### 3、灾备系统功能需求

灾备系统涉及数据库系统、虚拟化系统（包含但不限于现用业务主机、业务新增主机、重要功能测试主机、外联数据转发主机等）、电子档案系统。因灾备系统与核心业务和数据相连，日常操作维护需符合三级等保测评、商用密码应用安全的相关要求。

| 序号 | 名称 |  | 指标项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统性能要求 | 数据备份速度 | 灾备系统应具备较快的数据备份能力，对生产系统的数据进行实时备份，支持对整盘数据实时的CDP保护，备份速度应与生产系统的数据增长速度相匹配。 |
|  |  | 数据恢复速度 | 灾备系统应能够在短时间内将备份数据恢复到生产系统，恢复速度应满足业务的实时性要求，提供符合业务需求的恢复方案和测试报告。 |
|  |  | 系统稳定性 | 灾备系统应具备高稳定性，能够长时间稳定运行，确保灾备备份的可靠性 |
| 2 | 可扩展性要求 | 灾备方案扩展性 | 灾备系统应具备较强的扩展性，能够根据业务需求灵活扩展备份和恢复的范围和规模。 |
|  |  | 多备份方式支持 | 灾备系统应支持多种备份方式，如全量备份、增量备份等，以满足不同业务场景的需求 |
|  |  | 跨平台兼容性 | 灾备系统应具备跨平台兼容性，能够适配不同操作系统、虚拟主机和数据库的备份恢复需求。 支持各种主流操作系统平台，包括各类Linux、Windows，以及麒麟、UOS等国产操作系统。 支持X86和ARM架构服务器，支持源端和目标端不同主流的云平台，包括但不限于华为、VmWare、华三、腾讯等私有云 支持VMware、KVM、FusionSphere、Hyper-V、H3C CAS等平台的虚拟主机迁移 |
|  |  | 信创适配 | 系统服务端软件兼容基于中标麒麟操作系统等主流国产操作系统；兼容龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、海光等国产CPU架构。 |
| 3 | 管控平台要求 | 功能要求 | - 操作系统： - 支持Windows/Linux操作系统，满足IT系统复杂性和兼容性需求。 |
|  |  |  | 监控功能： 支持统一消息监控界面, 统一管理灾备系统运行日志和告警信息。 |
|  |  |  | 平台支持主备高可用，可实时查看主端和备端平台设备状态、访问地址和备份任务信息，支持备端平台数据的实时在线查看； |
|  |  | 安全性要求 | 数据加密： 灾备系统应对备份数据进行加密存储，确保数据在传输和存储过程中的安全性 |
|  |  |  | 权限控制： 灾备系统应实行严格的权限控制机制，确保只有授权人员才能进行数据备份和恢复操作 |
|  |  |  | 数据保密性： 灾备系统应保障备份数据的保密性，防止数据泄漏和非法获取 |
|  |  |  | 安全审计： 灾备系统应具备完善的安全审计功能，记录数据备份和恢复操作的日志，以便进行安全性审查。 |
|  |  | 部署要求 | 支持根据不同需求选择代理或者无代理部署模式；针对无代理模式，要求轻量、安全、易维护，通过ssh或winrm方式登录主机，无需在服务器主机部署任何软件，不允许对主机和数据库嵌入任何程序 |
|  |  |  | 灾备管控平台与生产数据中心、灾备数据中心需部署在完全独立的物理环境或者云环境，平台与各中心通过业务专线进行数据互通 说明：本项为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。 |

### 4、线路要求

生产数据中心与冗余资源灾备中心使用千兆裸光纤进行网络连接

4.1提供安全、稳定、带宽独享的裸纤电路，与互联网等其他网络进行物理隔离。

4.2优化网络，提高网络的可靠性和安全性；对网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险进行必要的防护。

4.3投标人确保所用电路传输信息安全；承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过传输电路接入采购人网络。

### 运维安全要求

5.1建立日常运维管理体系，完善运维人员管理，根据采购人项目实际情况明确运维角色、工作内容、管理要求，投标文件中提供完整的安全运维方案。接触采购人核心业务和数据的人员需签订保密协议，严格遵守相关法律法规要求。

5.2 因日常系统维护，必要的业务调试测试所需，要求提供可靠安全的远程接入设备和系统供相关系统维护人员使用，并提供技术支持。设备性能要求：理论加密流量(Mbps):≥100；理论并发用户数:≥300；整机理论吞吐量:≥150Mbps；设备整机理论并发会话数:≥35w，具备日志记录功能，需要完整记录设备服务器的活动、用户认证登录登出时间、流量处理记录等重要信息。服务期间，设备仅供采购人使用。

### 6、软件使用要求

投标人需保证提供的建设方案中涉及第三方软件版权合法问题，采购人不再另行支付费用。

说明：本“（6）软件使用要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

# 三、项目实施要求

## （一）项目实施阶段性要求

为保证本项目的顺利实施，投标人应充分根据采购人业务现状，自行设计实施方案（投标时提供详细方案）。在项目实施各阶段出现特殊情况和故障风险时，投标人应提供可靠完善详细的应急方案来应对各种突发情况。

### 1、准备阶段

调研公积金中心业务系统信息，制定灾备实施方案，明确架构和资源类型，使用符合要求的资源进行测试环境搭建，进行关键系统功能实测，根据测试结果调整实施方案，实测过程中不得影响采购人正常业务办理。

### 2、迁移阶段

- 灾备中心环境的建设部署调试等工作，严格按照预案执行，结合采购人具体要求，按时完成建设任务，保障网络稳定业务连续性和数据安全。迁移服务需包括实施环境调研、实施方案编写、迁移实施测试、迁移正式实施和业务割接。

3.1提供环境调研服务，针对需迁移场景提供环境调研表并对迁移环境进行详细调研和环境梳理。

3.2提供迁移方案设计服务，根据所调研环境进行迁移方案设计，包含迁移需求、迁移策略、迁移规划和迁移实施等。

3.3迁移实施测试服务，提供迁移实施前环境的测试验证，以确保迁移服务顺利开展。

3.4迁移实施服务，提供具备多场景迁移实施的服务能力，需涵盖主机迁移服务实施能力、数据库迁移服务实施能力和文件迁移服务实施能力，以此应对多场景迁移实施需求。

3.5业务割接，提供配合用户完成数据验证、业务割接和试运行等服务。

### 3、调试运行阶段

- 3.1完成配合完成公积金核心业务系统的迁移调试上线等工作，至业务正常运行

3.2确保数据不丢失前提下，提供核心业务容灾演练服务，提高风险应对能力，提供完整的演练报告

## （二）组网实施

1、安装实施要求。在规定日期内实现本项目办公点与中心节点网络互联互通，联网率达到100%；如线路需进行割接，线路割接时间需采购单位同意后方可实施，单点断网时间不得高于5分钟。

2、线路传输设备由投标人提供，投标人布设割接线路、设备更换维护不得影响采购人正常业务网络传输。

3、采购人因工作需要迁移、拆除、阻断、增加线路的，应提前24小时书面通知投标人。非采购人需求的施工行为，投标人应提前24小时书面通知采购人并同采购人约定施工时间。施工时间持续不得超过24小时，施工期间造成的采购人网络中断时间不得超过3小时。

## （三）项目验收

项目建设阶段完成后数据迁移前需进行功能性验收，项目安装调试完成后，由具有资质的第三方检测机构（具有CMA或CNAS)进行检测验收，按照招标文件要求对系统功能，资源等进行检测，检测合格后出具合格检测报告，检测费用由中标方向第三方检测机构支付，采购人不再支付任何费用。如不符合招标文件要求，采购人有权要求中标方进行整改，直至符合采购需求后方可由采购人进行最终项目验收。

# 四、售后服务及培训

## （一）技术支持与服务

### 1、服务时效要求

投标人应提供7×24小时服务热线，实时响应招标人的服务要求。

当发生故障时，投标人必须及时解决故障，保证公积金中心业务不受影响，并同时建立设备档案，提交故障处理报告。无法按时解决故障的，采购人可以根据故障情况要求投标人无偿提供备机、备件等，保证业务顺利开展。

对于影响业务系统稳定的紧急事件，投标人应在5分钟内做出实质性响应，并在2小时内解决问题，并向采购人提交处理报告。

### 2、服务团队

投标人应组建专业的服务团队负责为本项目提供有针对性的服务支持，投标人应在投标文件中详细描述服务团队的组织架构、职责分工、人员情况等。

### 3、服务水平管理

招标人有权按合同约定的服务内容，随时对投标人所提供的服务情况进行监控和检查。投标人应负责服务改进计划和具体措施跟踪和落实，并提交相关报告。

## （二）培训要求

投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及投标人安排的培训人员的相关资历，投标人保证被培训人知晓内容，保证培训效果，确保被培训人熟练应用。

1、培训标准要求：投标人需提供全面服务，不仅保证灾备系统有效、安全的运行，而且保证用户得到持续的技术服务支持。

2、投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关文档，所有的资料必须是中文书写。

3、培训内容与课程要求：

系统运维管理培训；

常见故障排除培训；

系统日常操作使用培训；

信息安全法律法规培训

4、培训方式

根据徐州住房公积金管理中心的服务要求，结合实际使用需求，投标人须提供相关培训方案，以提高用户的技术能力，培训时间由招标人确定.