如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年7月28日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年7月28日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

- 一、项目说明

- 1、项目名称：沛县中医院CT球管（MRC880）采购

- 2、预算金额：本项目不接受超过总价148万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目报价包含但不限于保修期内若发生故障免费更换所有有问题的零部件；所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有货物及零配件的采购、包装、运输、人工费、材料费、机械费、售后服务、投标人的利润、税金、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 3、合同履行的期限：合同生效日后，60日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

- 4、交货地点为采购人指定地点。

- 5、服务质量要求：满足采购人使用要求。

二、采购技术参数

| 序号 | 产品名称 | 采购数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球管 | 1 | 148 | 能够匹配飞利浦64排CT机 |

1.原厂飞利浦64排CT机MRC球管，必须提供正规海关报关单证明文件，球管来源可追溯，进口产品须提供中文标签。

2.原厂售后工程师进行更换，提供工程师相关证明

3.球管阳极热容量：8.0 MHU

4.管电压 140KV

5.焦点大小：0.5X1.0@120KV-100MA

1.0X1.0@120KV-150MA

6.输入功率 85KW/120KW

7.最大阳极散热量  19KW（26.8Mhu）

8.阳极尺寸 200mm

9.阳极靶面 7.0°

10.阳极转速 6300RPM

11.质保期：自球管安装使用起12 个月全保

三、项目实施要求

1、安装调试完工时间：自合同签订之日起60日历天内。中标方负责完成指定地点的送货、设备安装以及调试完毕；安装后须提交完整的系统文档，包括安装工单，报关单，注册证等。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

3、设备清单提及的所有硬件都须安装到位。投标人所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

4、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标方须提供所有设备安装连接所必须的配件、线缆及辅材，全部配件、线缆及辅材均要求为国标产品。

5、中标方须完成招标设备清单中提及的所有设备的上电检测、安装、调试工作，并须相应调试合格报告给采购方确认。

7、产品实施过程中，如果牵涉到与其它第三方产品集成工作，中标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

8、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人施工时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

9、投标人应列出详细项目安装调试方案，包括人员姓名、工作经验和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。安装调试工作完成后，中标方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购方，并免费进行升级。投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。

10、包装、标志、运输和贮存

（1）产品出厂时应按生产许可证编号、类别、规格、等级分别包装时应保证产品免受磕碰、压伤、划伤和污损。对包装有特殊要求时，可由供需双方商定。

（2）产品包装箱应印有或贴有清晰且不易脱落的标志，用中注明生产厂名、厂址、商标、执行标准号、生产许可证编号、产品名称、规格、等级及数量、涂饰方式、批次号等标志。

（3）产品在运输和贮存过程中应平整堆放，防止污损、潮湿、雨淋、防水、防火、防虫蛀。

11、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被第三方责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

四、验收标准

1、项目验收标准：以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2、设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、项目验收程序：标的实施完毕并正常运行后，中标人可向采购人书面提出验收要求，采购人在接到书面要求后组织验收。由采购人或采购人聘请技术专家依据验收标准并组织进行使用性能方面的验收，所需费用包含在报价中。

验收前，中标人应备齐以下验收材料：

（1）项目招标文件、投标文件；

（2）项目中标通知书和项目合同；

（3）操作手册（部署、安装、维护）；

（4）用户手册；

五、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。