更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0016。

原公告的采购项目名称：沛县栖山镇栖东小学教育教学设施设备采购项目

首次公告日期：2025年7月24日

二、更正信息

  - (一）招标文件第三章 第二部分  评标标准中评分标准 ，

  - 采购包一：音体美教室教学设备 评分标准中：

| 技术部分（44分） | 投标产品评价 （9分） | - 1、挥发性有害物质甲醛≤0.08（单位mg/m³）（提供带有CMA标志的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）的，得3分；可迁移元素：铅≤90；铬≤60；镉≤75；汞≤60；（单位：mg/kg）（提供带有CMA标志的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）的，得3分；满分6分。 - 2、参照GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足甲醛释放量检测结果1.4（技术标准要求≤1.5mg/L）。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章）的，得3分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术规格（35分） | 技术参数全部满足招标要求的得23分。加“★”标志为重要技术指标，其余为非重要技术指标。重要技术指标正偏离每一项加1分。本项最高得35分。 |

现更正为：

| 技术部分（44分） | 投标产品评价 （9分） | - 1、挥发性有害物质甲醛≤0.08（单位mg/m³）（提供带有CMA标志的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）的，得3分；可迁移元素：铅≤90；铬≤60；镉≤75；汞≤60；（单位：mg/kg）（提供带有CMA标志的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）的，得3分；满分6分。 - 2、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章），得3分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术规格（35分） | 技术参数全部满足招标要求的得23分。加“★”标志为重要技术指标，其余为非重要技术指标。重要技术指标正偏离每一项加1分。本项最高得35分。 |

  - 采购包二：专用教室教学设备 评分标准中：

| 技术部分（44分） | 投标产品评价 （9分） | - 1、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出，（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章）的，得3分；参照GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L），（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章）的，得3分；满分6分。 - 2、投标人需提供带CMA和CNAS标志的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章的，得3分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术规格（35分） | 技术参数全部满足招标要求的得28分。加“★”标志为重要技术指标，其余为非重要技术指标。重要技术指标正偏离每一项加1分。本项最高得35分。 |

现更正为：

| 技术部分（44分） | 投标产品评价 （9分） | - 1、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出，（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章）的，得3分；参照GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》标准，耐液性：检验结果包含耐酸（10%乙酸溶液）1级，耐碱（10%碳酸钠溶液）1级；（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章）的，得3分；满分6分。 - 2、投标人需提供带CMA和CNAS标志的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章的，得3分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术规格（35分） | 技术参数全部满足招标要求的得28分。加“★”标志为重要技术指标，其余为非重要技术指标。重要技术指标正偏离每一项加1分。本项最高得35分。 |

（二）招标文件第五章第二部分项目技术要求，采购包一：音体美教室教学设备具体清单中：

1.小学音乐室与器材（乐器演奏室）

| 25 | 音乐凳 | 1、六面体结构，外形尺寸不小于295×345×400mm； 2、采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角； 3、可承重不小于100kg。 4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求：①教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；②喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷；③木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） 5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） ★6、参照GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足甲醛释放量检测结果1.4（技术标准要求≤1.5mg/L）。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 个 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现更正为：

1.小学音乐室与器材（乐器演奏室）

| 25 | 音乐凳 | 1、六面体结构，外形尺寸不小于295×345×400mm； 2、采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角； 3、可承重不小于100kg。 4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求：①教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；②喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷；③木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） 5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 个 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.小学音乐室与器材（音乐合唱教室）

| 8 | 音乐凳 | 1、六面体结构，外形尺寸不小于295×345×400mm； 2、采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角； 3、可承重不小于100kg。 4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求：①教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；②喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷；③木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） 5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） 6、参照GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足甲醛释放量检测结果1.4（技术标准要求≤1.5mg/L）。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 个 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现更正为：

1.小学音乐室与器材（音乐合唱教室）

| 8 | 音乐凳 | 1、六面体结构，外形尺寸不小于295×345×400mm； 2、采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角； 3、可承重不小于100kg。 4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求：①教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；②喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷；③木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） 5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 个 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）招标文件第五章第二部分项目技术要求，采购包二：专用教室教学设备具体清单中

1.小学科学实验仪器室

| 183 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） 10、参照GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 个 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现更改为：

1.小学科学实验仪器室

| 183 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 个 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 小学科学实验室

| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm； 2、★台面：采用湛蓝色13mm厚优抗板，且依据GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》、JC/T908-2013《人造石》、GB/T3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、AfPS GS 2019:01 PAK《在GS标志认证过程中多环芳香烃（PAHs）的检测和验证产品限量依据产品安全法案第三章节21（1）条款》满足如下参数要求： 2-1、表面耐污染性能：耐污染性能不少于60项试验污染物的检测，且包含：丙酮、食盐溶液（10%溶液）、氢氧化钠（25%的溶液）、双氧水（30%的溶液）、硝酸银（1%的溶液）、硝酸（65%的溶液）、硫酸（98%的溶液）、柠檬酸（10%溶液）等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为“5级”。 2-2、投标人需提供带CMA和CNAS标志的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 3、★桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 学生实验桌 | 蓝色；1、规格：1200*600*780mm； 2、★台面：采用湛蓝色12.7mm厚双面膜实芯理化板，且依据GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》、JC/T908-2013《人造石》、GB/T3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、AfPS GS 2019:01 PAK《在GS标志认证过程中多环芳香烃（PAHs）的检测和验证产品限量依据产品安全法案第三章节21（1）条款》满足如下参数要求： 2-1、表面耐污染性能：耐污染性能不少于60项试验污染物的检测，且包含：丙酮、食盐溶液（10%溶液）、氢氧化钠（25%的溶液）、双氧水（30%的溶液）、硝酸银（1%的溶液）、硝酸（65%的溶液）、硫酸（98%的溶液）、柠檬酸（10%溶液）等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为“5级”。 2-2、投标人需提供带CMA和CNAS标志的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构， 整体1180*570*760mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565*58*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550*72*125mm，壁厚不小于2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80*14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用29*27mm凹型铝型材制作壁厚1mm。中横梁采用29*31mm，D型铝型材制作壁厚1mm。后横梁：采用29*27mm，凹型铝型材制作壁厚1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 张 | 25 |

现更改为:

2.小学科学实验室

| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm； 2、★台面：采用湛蓝色13mm厚优抗板，且依据GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》、JC/T908-2013《人造石》、GB/T3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、AfPS GS 2019:01 PAK《在GS标志认证过程中多环芳香烃（PAHs）的检测和验证产品限量依据产品安全法案第三章节21（1）条款》满足如下参数要求： 2-1、表面耐污染性能：耐污染性能不少于10项试验污染物的检测。 2-2、投标人需提供带CMA和CNAS标志的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 3、★桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 学生实验桌 | 蓝色；1、规格：1200*600*780mm； 2、★台面：采用湛蓝色12.7mm厚双面膜实芯理化板，且依据GB/T4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》、JC/T908-2013《人造石》、GB/T3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、AfPS GS 2019:01 PAK《在GS标志认证过程中多环芳香烃（PAHs）的检测和验证产品限量依据产品安全法案第三章节21（1）条款》满足如下参数要求： 2-1、表面耐污染性能：耐污染性能不少于10项试验污染物的检测。 2-2、投标人需提供带CMA和CNAS标志的省级及以上委托抽样检验的检测报告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖受检单位公章。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构， 整体1180*570*760mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565*58*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550*72*125mm，壁厚不小于2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80*14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用29*27mm凹型铝型材制作壁厚1mm。中横梁采用29*31mm，D型铝型材制作壁厚1mm。后横梁：采用29*27mm，凹型铝型材制作壁厚1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 张 | 25 |

3.小学劳技实验室及仪器（二）

| 1 | 教师演示台 | - 规格：2400*700*850mm； 2、★台面：40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆； 3、台身：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50mm±1.2mm圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度.深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象； 4、台架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。预留有电源总控台、多媒体位置等； 5、台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 - 6、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 7、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） 8、参照GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足甲醛释放量检测结果0.1（技术标准要求≤1.5mg/L）。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 张 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现更改为：

3.小学劳技实验室及仪器（二）

| 1 | 教师演示台 | - 规格：2400*700*850mm； 2、★台面：40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆； 3、台身：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50mm±1.2mm圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度.深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象； 4、台架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。预留有电源总控台、多媒体位置等； 5、台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 - 6、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 7、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。（提供国家认可的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告的复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章） | 张 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购包三：办公设备具体清单中

| 6 | 学生桌凳 | 桌面要求:▲桌面尺寸:400mm*600mm*16mm 桌面使用三聚氰胺贴面中密度纤维板，四边采用抗老化PP塑料无缝注塑封边，防水性能经水滴试验无渗透，边缘在20℃的水中浸泡6h，板材边缘的吸收厚度膨胀率≤7.0%，封边材质不脱落。 课桌书斗要求:采用0.7mm冷板一次成型，桌斗尺寸450*300*145mm。两侧有可视网状孔，桌斗底部具有加强筋加固。课桌斗外露边必须卷边处理。 坐靠板要求:坐靠板尺寸坐板350*320mm（±5mm） 靠背尺寸350*160mm（±5mm） 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。 功能：靠背有对流勾缝设计，具有透气作用，勾缝宽度小于6mm，符合国际安全标准；靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯；坐垫中间有内凹设计，能让学生臀部坐在内凹处，使学童在学习时更舒服，更健康地成长； 课桌椅铁架要求：桌腿/凳腿：主管材均采用金属扁圆管，着地钢管为20*40X1.2mm扁圆管经液压弯管机器一次性弯管而成，上架升降调节管采用15X30X1.2mm扁圆管经液压弯管机器一次性弯管而成。桌连接杆采用20*40X1.0mm扁，椅连接档采用20*40*1.0mm扁，靠背管采用20*20*1.0mm方管。 升降方式要求：左右脚架使用冲压冲固定升降孔，使用M8螺丝紧固固定，可根据高度孔位调节螺丝孔位升降高度。课桌每级调节升降30mm，课椅每级调节升降20mm。可实现升降变化。 脚套要求:课桌、椅的脚套采用优质尼龙或聚乙稀材料，与管件固定采用自锁装置，内置搭扣，或螺丝固定，确保耐磨，不易脱落为要求，在外力1000N下不脱落。 外观工艺要求:外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和內表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺。平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 成品满足：结构安全、理化性能、力学性能、产品寿命（桌面水平耐久性、椅座椅背耐久性）均符合要求；甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；不低于300h中性盐雾试验镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对机体的保护等级均达10级；有害物质限量要求（邻苯二甲酸酯、多环芳烃等）未检出；黑曲霉、产黄青霉的防霉等级均达0级；金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌的抑菌率达99%。（提供符合要求的具有 CNAS或CMA标识的“课桌椅组合”抽样检测报告，委托单位须为投标产品制造商） | 200 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现更改为：

| 6 | 学生桌凳 | 桌面要求:桌面尺寸:400mm*600mm*16mm 桌面使用三聚氰胺贴面中密度纤维板，四边采用抗老化PP塑料无缝注塑封边，防水性能经水滴试验无渗透，边缘在20℃的水中浸泡6h，板材边缘的吸收厚度膨胀率≤7.0%，封边材质不脱落。 课桌书斗要求:采用0.7mm冷板一次成型，桌斗尺寸450*300*145mm。两侧有可视网状孔，桌斗底部具有加强筋加固。课桌斗外露边必须卷边处理。 坐靠板要求:坐靠板尺寸坐板350*320mm（±5mm） 靠背尺寸350*160mm（±5mm） 材质：采PP塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。 功能：靠背有对流勾缝设计，具有透气作用，勾缝宽度小于6mm，符合国际安全标准；靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯；坐垫中间有内凹设计，能让学生臀部坐在内凹处，使学童在学习时更舒服，更健康地成长； 课桌椅铁架要求：桌腿/凳腿：主管材均采用金属扁圆管，着地钢管为20*40X1.2mm扁圆管经液压弯管机器一次性弯管而成，上架升降调节管采用15X30X1.2mm扁圆管经液压弯管机器一次性弯管而成。桌连接杆采用20*40X1.0mm扁，椅连接档采用20*40*1.0mm扁，靠背管采用20*20*1.0mm方管。 升降方式要求：左右脚架使用冲压冲固定升降孔，使用M8螺丝紧固固定，可根据高度孔位调节螺丝孔位升降高度。课桌每级调节升降30mm，课椅每级调节升降20mm。可实现升降变化。 脚套要求:课桌、椅的脚套采用优质尼龙或聚乙稀材料，与管件固定采用自锁装置，内置搭扣，或螺丝固定，确保耐磨，不易脱落为要求，在外力1000N下不脱落。 外观工艺要求:外观：表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和內表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺。平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 成品满足：结构安全、理化性能、力学性能、产品寿命（桌面水平耐久性、椅座椅背耐久性）均符合要求；甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；不低于300h中性盐雾试验镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对机体的保护等级均达10级；有害物质限量要求（邻苯二甲酸酯、多环芳烃等）未检出；黑曲霉、产黄青霉的防霉等级均达0级；金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌的抑菌率达99%。（提供符合要求的具有 CNAS或CMA标识的“课桌椅组合”抽样检测报告，委托单位须为投标产品制造商） | 200 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 第五章中二、 项目技术要求中：

- 1.采购包一：音体美教室教学设备具体清单

说明：“音体美教室教学设备具体清单 ”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

现更改为：

采购包一：音体美教室教学设备具体清单

2.采购包二：专用教室教学设备具体清单

说明：“专用教室教学设备具体清单 ”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

现更改为：

采购包二：专用教室教学设备具体清单

3.采购包三：办公设备具体清单

说明：“办公设备具体清单 ”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

现更改为：

采购包三：办公设备具体清单

三、其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：沛县教育局

联系方式：0516-89629146

地  址：沛县沛公路2号

2.采购代理机构信息

名  称：沛县公共资源交易中心

地　址：沛县行政服务中心西三楼316室

联系方式：0516-68162821

沛县教育局

2025年8月4日