如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月1日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月1日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

### 一、说明

### （一）采购人：徐州市铜山区自然资源和规划局

### （二）项目名称：徐州市铜山区水资源基础调查项目

### （三）项目预算：本项目不接受超过190万元（采购项目预算金额）的报价。报价包括但不限于材料费、税金、设备、运费、人员服务等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

### （四）合同服务期限：自合同签订之日起至2026年12月底前递交最终成果（如上级工作要求调整，以上级要求时间为准）。

### 二、项目背景

### 2018年中央党政机关机构改革方案提出组建自然资源部，将水利部的“水资源调查和确权登记管理职责”划入自然资源部，明确自然资源部行使自然资源“两统一”管理职责。省、市、县各级机构改革方案先后明确各级自然资源部门负责水资源等自然资源的调查工作，水资源调查成为各级自然资源部门的重要职责。根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）和省自然资源厅、省水利厅《关于协同推进水资源基础调查工作的通知》（苏自然资函〔2024〕306号）等要求，以铜山区“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，以陆域国土空间范围内的所有水体为调查对象，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，开展铜山区包括地表水、地下水的水资源基础调查工作。

### 三、项目内容

### 徐州市铜山区水资源基础调查工作内容分为地表水资源调查及地下水资源调查两部分，主要包含水域空间调查、地表水储存量调查、地下水资源调查、水资源数据库建设及水资源调查统计分析与评价等工作。

（一）地表水水资源调查

1、水域空间调查：以部下发丰枯水期遥感影像、水域空间复核图斑为基础，结合国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围，调查河流、湖泊，水库等水域丰水期和枯水期水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。

2、地表水储存量调查：采用无人船搭载单波束测深仪进行水下地形测量，开展地表液态水水下地形（水深）测量，综合利用声呐、激光、测杆、测锤、水位计、遥感反演等多种方式，选取合适的采样间隔，获取水下地形（水深）数据，建立“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算湖泊、河流、水库、坑塘等地表水储存量。

（1）河流水下地形测量及水储存量计算

根据自然资源部技术要求及省自然资源厅下发的河流调查名录，对徐州市铜山区境内涉及的25条河流开展水下地形（水深）测量，选取合适的采样间隔，获取水下地形（水深）数据，构建河流（河段）三维模型，建立河流（河段）“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算河流（河段）水储存量。

（2）水库水下地形测量及水储存量计算

对徐州市铜山区境内14个水库开展水下地形测量，并建设水陆一体三维模型，按照水储存量调查方法构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算水库水储存量。

（3）坑塘水储存量调查

根据徐州市铜山区区域特点、坑塘类型和成像特征等，对徐州市铜山区211个抽样坑塘开展调查。对抽样坑塘进行水深实测，通过水深遥感反演等方法构建坑塘水深估算模型，建立坑塘“水面面积-水深-水储存量”数学模型。

利用2024年度国土变更调查成果中的坑塘水面面积，分析计算坑塘水储存量。

（4）地表水资源质量分析评价

基于水域空间调查及水储存量调查数据，评估铜山区范围内地表水资源的总量和分布，包括河流、水库、坑塘等地表水数量和质量情况。评价区域范围内地表水多年平均量、季节变化等特征，形成铜山区地表水资源质量分析评价报告。

3、根据国家统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，建设铜山区水域空间调查数据库、地表水储存量调查数据库。

（1）水域空间调查数据库：包括水域空间调查对象的空间分布与属性信息，以及工作过程中的成果数据，具体包括河流、水库、坑塘等空间分布及成果信息。

（3）地表水储存量调查数据库：包括水下地形（水深）测量成果、储存量计算数学模型、地表水储存量等调查成果。

（二）地下水水资源调查

开展地下水资源调查评价基础资料收集、地下水监测与统测、水文地质补充调查、地表水与地下水转化调查、地下水资源评价等，查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地下水资源评价参数等，掌握地下水流场形态与变化，评价形成降水量及降水资源量、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水质量等国情数据。铜山区为城市地质调查区，本次地下水调查精度应达到1:5万。

1、按照1:5万精度要求，开展区域降水、蒸发、区域水文地质资料、水位动态数据、地下水开发利用数据、地表水开发利用状况、灌溉定额、渠系有效利用系数、钻孔等资料调查收集工作。

### 2、水文地质补充调查：包括地下水系统边界、含水层与含水岩组空间结构及参数、包气带结构与“三水”转化关系、地下水补给径流排泄条件、地下水动态特征、地下水化学特征与水质状况、与地下水有关的生态环境地质问题、地表水地下水转换关系调查、特殊类型地下水调查（矿泉水、地热水、高矿化度水等）等调查。

### 3、地下水统测：针对已收集资料的地下水监测井和生产井，逐一野外调查落实统测点的位置、井深、井结构、监测层位、类型、状况、是否便于水样的采集等，筛选井身结构清楚、监测层位明确并具备统测条件的井选为统测点进行地下水统测工作，主要统测项目有井的经纬度、井口高程、地面高程、井深、埋深等。省专班下达铜山区各层位监测井73个统测点，共需开展统测292个测次。

### 4、地下水质量调查，掌握区域地下水化学特征和水质状况。根据省下达任务，铜山区布设地下水质量调查采样井31个，每年开展1次，共开展2年，需检测62个水样；水质检测项目符合省技术要求。

### 5、地下水资源数量和质量评价：在地下水资源评价参数校验和水文地质概念模型构建基础上，依据地下水基础调查数据，开展地下水资源数量和质量评价。包括：地下水资源量评价、地下水储存量、地下水可开采量评价、地下水质量评价。

### 6、编制成果报告：按省时间进度要求，提交2000-2023年地下水周期性评价报告、地下水年度评价报告。

### 7、根据国家统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，建设铜山区地下水资源调查数据库：包括大气降水、水文地质、地下水评价参数、地下水动态观测、地下水统测、地下水开采量、地表水开发利用、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水储存量、地下水可持续开采量、地下水化学、地下水水质等调查成果。

### 四、项目成果要求

### 项目成果内容以自然资源部、省自然资源厅发布的各类实施方案、技术细则要求为准，主要包括以下内容：

### （1）水域空间调查成果报告及图件；

### （2）水域空间调查数据库；

### （3）地表水储存量调查成果报告及图件；

### （4）地表水储存量调查数据库；

### （5）地下水资源年度调查评价成果报告及图件；

### （6）地下水资源周期调查评价成果报告及图件；

### （7）地下水资源调查数据库。

### 五、项目依据与执行标准

### （一）国家标准

### (1)GB 3838-2002地表水环境质量标准；

### (2)GB 12327-2022海道测量规范；

### (3)GB35650-2017国家基本比例尺地图测绘基本技术规定；

### (4) GB 50026-2020工程测量标准；

### (5) GB 50027-2001供水水文地质勘察规范；

### (6)GB/T 7408-2005/ISO8601:2000数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法；

### (7) GB/T 13923-2022基础地理信息要素分类与代码；

### (8)GB/T 14848-2017 地下水质量标准；

### (9) GB/T 15218-2021地下水资源储量分类分级；

### (10) GB/T 18314-2009全球定位系统(GPS)测量规范；

### (11) GB/T 18316-2008数字测绘成果质量检查与验收；

### (12) GB/T 21010-2017土地利用现状分类；

### (13) GB/T 24356-2023测绘成果质量检查与验收；

### (14) GB/T 34968-2017地下水超采区评价导则；

### (15) GB/T 39616-2020卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范；

### (16) GB/T 42640-2023多波束水下地形测量技术规范；

### (17) GB/T 50138-2010水位观测标准。

### （二）行业标准

### (1)CH/T2009-2010全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范；

### (2)CH/T7002 无人船水下地形测量技术规程。