如有修改意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月12日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月12日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、本项目采购预算总金额55万元人民币；报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

1、采购人：徐州市铜山区教育局；

2、项目名称：铜山区校园防霸凌预警系统建设；

3、项目背景：目前，铜山区教育局已建有对中小学（幼儿园）的安全监控平台，对全区中小学（幼儿园）的重点部位进行监控并实时传送到教育局监控室，与区公安局指挥中心同步联网。目前全区中小学（幼儿园）门口已经安装了专门的人脸抓拍机对重点人群和车辆进行自动识别，提升了校园安防防护等级。为了进一步保障在校学生的人身和身心安全，加强校园安全防范管理，提升校园应急响应机制，需要采购一批校园防霸凌设备。

4、项目需求

在校园厕所等隐蔽角落安装共计240台智能防欺凌设备，可识别关键字，发生辱骂、激烈争吵事件时及时推送报警信息至校园监控室，有效预防校园欺凌事件的发生。

考虑后期教育局对全区防霸凌预警信息的全局掌控需求，本次所建设的校园防霸凌系统需考虑预留接口，接入现有安全监控管理平台，实现预警信息的汇聚展示。

本项目施工需要充分考虑到维持学校正常教学秩序，避免影响学校公共区域基础设施设备正常运行，对施工用电、降噪、破路、破绿等制定相应的施工措施及组织方案。

三、技术规格：

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防霸凌报警器 | 1、包含1个不低于64G Micro SD存储卡； 2、▲内置4路硅基全指向麦克风、支持1路3.5mm音频输入接口，内置1路3W扬声器、支持1路3.5mm音频输出接口； 3、支持2个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 4、支持IP54防护等级; 5、支持PoE(802.3 af)，标配DC12V@2A电源适配器； 6、支持防拆报警、喧哗报警等功能； 7、▲集成十亿级数据规模训练，采用NPU Transformer音频大模型，设备支持多麦克风阵列，实现10米远距离拾音； 8、▲支持自学习关键词识别报警，最大自定义关键词支持个数10个，支持学习全国方言音频实现方言识别报警，采用语音交互输入和web文件导入两种方式注册自定义关键词。 | 台 | 240 |
| 2 | 紧急报警管理机 | 1、采用10.1寸高清触摸屏，集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节； 2、▲支持H.264/H.265解码显示，4路开关量输入，4路继电器输出； 3、▲对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道； 4、设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放； 5、呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端；设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 6、采用DC12或PoE(IEEE 802.3 at/af)供电，外壳防暴等级：IK10； 7、报警管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播； 8、监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像； 9、录音录像功能：前端设备与管理机对讲通话时，前端设备视频和通话时双向混音音频可被管理机存储录像。 10、▲需提供承诺函，预留接口，确保后期可接入教育局安全监控平台，实现预警信息汇总和展示。 | 台 | 30 |
| 3 | 配套辅材 | 含项目所需网线、电源线、PVC管、接入交换机等辅材。 | 批 | 1 |

四、售后服务和人员培训

（一）售后服务

1、提供不少于5年的免费质保和不少于5年软件免费升级服务。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，2小时内响应，6小时内到达现场，并提供应急策略；如出现设备故障，在24小时内不能解决问题的，应免费提供同样品牌、规格或更高的部件更换到位，设备保修服务由设备厂商提供。

3、安装时如当时出现质量问题，由中标方负责调换无质量问题产品。

4、安装过程中出现非人为损坏，中标方不愿负责，买方可使用质量保证金补偿。

5、安装时商品外观无损坏，未使用超过规定电压，如商品有质量问题应由中标方补偿。

6、产品质保期内出现故障，如因产品质量问题，应由中标方负责处理。

7、在产品质量保证期内接到出现故障申请维修后，24小时内完成处置。

（二）人员培训

1、培训要求：

（1）中标方应提供技术支持，对安装学校的管理人员和安装施工人员进行技术培训，使他们熟练掌握安装、使用技术。

（2）对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（3）培训教员对所提供的系统和产品应具有五年以上的操作和维修经验。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

（4）在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

2、培训事项

中标人根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。

（1）培训需求

对学校管理人员和施工人员进行培训后，他们能够正确安装、调试、使用相关设备，并进行简单维护。

应对一般操作人员的培训、项目技术人员的培训及管理人员的培训分别进行阐述。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级项目技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

（2）培训课程

培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

- 项目完成时间：合同签订后25日内全部交付完毕，并按采购人要求完成安装、调试、验收。

六、履约验收

1、验收时间：供应商全部交付完毕后5日内由采购人组织。

2、验收地点：铜山区全区中小学（幼儿园）内。

3、验收方式：由采购人组织相关验收小组人员现场进行验收。

4、验收内容：查看校园防霸凌设备安装、调试后的结果，确定成交供应商工作是否符合本项目要求。

5、验收标准：招标人约定的采购需求及检验标准。

七、响应文件中提供项目总体方案。供应商报价时应根据自己的实施方案，充分考虑安全措施及其他影响因素。