如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月18日17:00之前送至代理机构处，逾期不受理（如邮寄，2025年9月18日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。）

采购需求

一、项目说明

1、招标人：沛县公安局。

2、项目名称：沛县公安局实验室耗材采购。

3、项目内容：沛县公安局DNA实验室正常运行需要采购相关试剂、耗材及设备维护和保养。

3、本次采购的为非进口产品。本项目不接受超过总价150万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目报价包含但不限于所有货物的采购、包装、运输、人工费、材料费、机械费、售后服务、投标人的利润、税金及设备维护和保养等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

二、采购清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★个体识别扩增试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 5 | ▲1.单管同时扩增不少于24个基因座，其中必须包括以下基因座：D8S1179、D21S11、D22S1045、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D10S1248、D2S441、D1S1656、D12S391、Penta D、Penta E和Amelogenin。（提供产品彩页） 2、每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder 清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL峰的产生，真实bin和虚拟Bin合计不少于610个，其中真实的bin大于360个。 3.PCR扩增时间不超过80分钟。 4.最大扩增产物小于440bp，包含不少于11个Mini-STR，有利于降解检材和疑难样品的检测。 5.包含不少于2个用于样品质量评估的IQC位点。 6.为了满足微量物证检验需求，试剂盒的灵敏度高，在DNA含量低于500pg时，最大模板加样量可达到15微升以上。 7.所投试剂盒获得中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 |
| 2 | Y案件版试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 1 | ▲1、采用六色荧光技术，单管同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II，DYS390，DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481，DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533，DYS549，DYS557，DYS570，DYS576，DYS593，DYS596，DYS627，DYS635，DYS643，DYS645，and GATA H4，andY-indel rs199815934，rs759551978，rs771783753。（提供产品彩页） 2、扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 3、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 4、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量 。 5、在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 时，使用试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息 6、含有464个等位基因和218个虚拟Bin,增强等位基因的判读，有效降低OL的产生。 |
| 3 | 阳极缓冲液 | 4个/盒 | 盒 | 6 | 阳极缓冲液： 1、内含有1倍浓度的阳极缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。 2、缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签的商标。 3、该盒顶部以塑粘性盖膜进行热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除；每个包装内含有4个独立容器。 |
| 4 | 阴极缓冲液 | 4个/盒 | 盒 | 6 | 阴极缓冲液： 1、内含有1倍浓度的运行缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。容器内两个独立的隔间，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次注射间的毛细管清洗和聚合物废物清除。 2、缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签的商标。该盒的顶部以塑粘性盖膜进行了热封，该塑粘性盖膜在直接装入仪器之前应去除。每个包装内含有4个独立容器。 |
| 5 | 荧光分子内标标准品 | 800人份/盒 | 盒 | 6 | 用LIZ作为标记荧光，用于大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 和600。用于各种片段分析，如微卫星、片段长度多态性和相对荧光定量测定。使用 LIZ™ 荧光基团标记每个 DNA 片段， 目标片段的标记可以用染料 FAM™、VIC™、NED™ 或 PET™ 标记 |
| 6 | 电泳分离胶 | 384人份/盒 | 盒 | 12 | 适用于3500系列遗传分析仪电泳分离胶，贴有无线射频识别（RFID）标签，能够满足384人份样本的检测，含4%非交联的二甲基聚丙烯酰胺、高浓度的尿素。 |
| 7 | 毛细管 | 24道/套 | 套 | 1 | 毛细管36cm长、24道毛细管阵列，内无涂层，配有无线射频识别（RFID）装置，可配套3500xl遗传分析仪使用。 |
| 8 | Automateexpress BTA试剂盒 | 52人份/盒 | 盒 | 2 | 1、从检材中高效回收DNA，有效去除PCR 抑制物，纯化时间1小时内。 2、采用最先进的纳米级磁珠分离技术。 3、可以从包括牙齿、骨骼等疑难检材中高效回收DNA，有效去除PCR抑制物，纯化时间2.5小时内。 4、试剂盒须通过DAB/SWGDAM 国际质量认证，能提供认证书。 5、与 Automate Express疑难检材提取仪配套使用。 |
| 9 | 甲酰胺 | 25ml/瓶 | 瓶 | 10 | 纯度高于99.9%，电导率小于40uS/cm，高纯度去离子甲酰氨，用于在毛细管电泳前对样本进行变性，25ml/瓶包装。 |
| 10 | 3500XL仪器保养 | / | 次 | 1 | 1、按照3500测序仪产品维护保养手册要求进行维修保养； 2、毛细管更换：协助更换并进行常用试剂盒光谱校准，以保障设备正常运作。 |
| 11 | 国产常规案件试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 10 | ▲1、试剂盒为六色荧光技术，单管可检测以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、Penta D、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391和1个性别基因座 Amelogenin，提供经由 Genemapper 或者IDX 软件分析出的STR分型彩色图谱。 2、固态球状试剂，200反应/盒，可常温运输无需冷藏。 3、为确保产品的准确性，所投产品实体bin数量不少于350个，bin总数不少于440个。 ▲4、试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过400bp，其中不少于15个小于250bp的基因座。 5、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 |
| 12 | 国产Y案件试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 2 | 1、本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，包含40个 Y-STR 基因座，必须包含公安部要求的 20 个核心基因座和 15 个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。核心基因座 20 个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座 15 个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、 DYS596。 2、本次项目所采用试剂盒包含3个 Y-indel:rs771783753、rs759551978、rs199815934。 3、本次项目所采用试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记 Y-STR 复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于 8bp。 4、为了减少 OL 峰的产生，本次项目所采用试剂盒的每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实 Bin 和虚拟 Bin 合计总数大于 540个，其中真实的 bin 不少于 480个。 5、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 |
| 13 | 常染色体建库试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 10 | ▲1、试剂盒采用六色荧光技术，可同时检测以下30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 ▲3、试剂盒最大扩增片段不超过500bp。 4、试剂盒包含大于10个扩增长度小于220bp的常染色体mini-STR位点。 5、试剂盒单次检测不得低于10微升反应体系。 ▲6、试剂盒须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录产品中。 |
| 14 | 国产Y建库试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 6 | 1、所提供的Y试剂盒可检测不少于40个Y染色体STR基因座，包含公安部规定的20个核心位点基因座，15个优选位点基因座。 2、试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩。 3、试剂盒中包含扩增所需全部试剂，扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、control DNA9947A、control DNA9948；扩增后：内标、等位基因Ladder，单个试剂盒规格，200反应（25ul体系）。 4、公安部规定的20个核心位点基因座，15个优选位点基因座片段大小不超过500bp。 5、试剂盒须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录产品中。 |
| 15 | 国产打拐试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 2 | 1、试剂盒采用六色荧光技术，25uL标准体系，200反应/盒；符合公安部DNA打拐要求，可同时检测以下29个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、试剂盒单次检测不得低于10微升反应体系。 3、试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。 4、试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 |
| 16 | DNA提取试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 50 | ▲1可适配我单位现有自动化工作站使用（可电话咨询或实地查看工作站，须提供产品资料）； 2、试剂盒规格：96人份/盒； 3、样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； |
| 17 | 精斑提取试剂盒 | 4份/盒 | 盒 | 100 | 1可适配我单位现有自动化工作站使用（可电话咨询或实地查看工作站，须提供产品资料）； 2、试剂盒规格：4次/盒； 3、样本适用性：全程提取自动化操作，无需人工干预，分离纯化效果精斑与手工精细化操作水平相近。 |
| 18 | 采血卡 | 1人份/袋 | 份 | 6000 | 包含血样采集卡、酒精棉片、采血针，棉签，物证袋等。 |
| 19 | CHELEX—100 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 生物级树脂，200-400目 |
| 20 | 长柄易折断棉签 | 1000支/盒 | 盒 | 10 | 1、棉签杆材质易于折断，棉头材质为医用脱脂棉； 2、棉签经特殊处理后不含有外源DNA，为生物提取专用棉签。100支/盒 |
| 21 | 实验室棉签 | 180支/盒 | 盒 | 40 | 不含有外源DNA |
| 22 | 生物物证粘取器 | 10个/盒 | 盒 | 40 | 10mm*10mm，100个/盒 |
| 23 | 96孔反应板 | 10板/盒 | 盒 | 30 | 0.2ml透明半裙边96孔PCR板，带单切角，10板/ 盒。 |
| 24 | 8联排扩增套装 | 125排/盒 | 盒 | 8 | PCR8联排管，透明，0.2ml透明PCR八排管盖(荧光定量专用)， 125 排/盒 |
| 25 | PCR反应管 | 1000个/盒 | 盒 | 2 | 0.2ml透明PCR管 |
| 26 | 10ulTIP头 | 1000个/袋 | 袋 | 20 | 0.5-10ul袋装灭菌透明吸头，1000个/袋 |
| 27 | 200ulTIP头 | 1000个/袋 | 袋 | 20 | 200ul袋装灭菌透明吸头，1000个/袋 |
| 28 | 1000ulTIP头 | 1000个/袋 | 袋 | 10 | 1000ul袋装灭菌透明吸头，1000个/袋 |
| 29 | P30试剂条 | 100份/盒 | 盒 | 3 | 可快速定性检测人精斑，100条/盒 |
| 30 | FOB试剂条 | 100份/盒 | 盒 | 2 | 用于快速定性检测人类血液（痕），100条/盒 |
| 31 | DTT | 5g/瓶 | 瓶 | 2 | 用于稳定含有巯基的酶及蛋白质的抗氧化剂，5g/瓶。 |
| 32 | 四甲基联苯胺 | 4支/盒 | 盒 | 5 | 规格：6ml/支，用于过氧化物酶检测、比色分析 |
| 33 | 84消毒液 | 20瓶/箱 | 箱 | 4 | 有效氯含量5.5%～6.5%，规格700g/瓶 |
| 34 | 70%医用酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50 | 70%酒精 |
| 35 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 | 99.5%的乙醇溶液 |
| 36 | 眼科剪 | 10cm | 把 | 50 | 规格：10cm直尖 |
| 37 | 镊子 | 10cm | 把 | 50 | 规格：10cm |
| 38 | 手术刀片 | 100片/盒 | 盒 | 1 | 规格：22# |
| 39 | 丁腈手套 | 10盒/箱 | 箱 | 10 | 盒装一次性丁腈手套，规格：25双/盒 |
| 40 | 无菌蘑菇帽 | 1000个/箱 | 箱 | 1 | 一次性无菌防护帽 |
| 41 | PE手套(大号） | 50包/箱 | 箱 | 5 | 透明PE手套、大号加厚 |
| 42 | 无菌垫单 | 150*80 | 箱 | 2 | 规格：150*80 |
| 43 | 无菌垫单 | 50*70 | 箱 | 2 | 规格：50*70 |
| 44 | 无菌垫单 | 220*120 | 箱 | 2 | 规格：220*120 |
| 45 | 一次性塑料试管 | 12ML | 支 | 1000 | 规格：12ML |
| 46 | 医用垃圾袋 | 70L | 个 | 500 | 规格：70L |
| 47 | 记号笔 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 红蓝黑三色 |
| 48 | 签字笔 | 10支/盒 | 盒 | 5 | 0.5mm中性笔 |
| 49 | 一次性口罩 | 50个/盒 | 盒 | 100 | 医用外科口罩，50片/盒 |
| 50 | 超纯水 | 4.5L/桶 | 桶 | 100 | 蒸馏超纯水 |

注：1，上述采购清单中标“★”产品为本次采购核心产品。

- 采购清单第11项需要提供技术支持，响应文件中需提供该产品的生产制造商出具的售后质量承诺书（须标明项目名称和项目编号，并加盖制造商公章）。

3、带“▲”的参数为实质性参数，不接受负偏离，提供证明文件。

三、实施要求

1、合同履行期限：合同签订后，90日内完成供货，并经采购人验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、响应供应商自行拟定实施方案包括不限于实施计划、人员安排、验收内容等。

- 4、质量要求

- 所供产品保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无任何瑕疵。在承诺时间内及时按所报价格及承诺内容提供物品（送货上门原包装方式验货）。

- 5、质保期限：从验收之日起，不低于1年。质保期内出现质量问题，由成交供应商包退、包换，并承担相应全部费用；质保期后提供终身免费维修服务。

四、项目验收要求

1、履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

2、验收标准要求：以投标文件和投标人（合同卖方（成交供应商），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

3、验收程序要求：合同标的全部交付后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后3日内进行验收，如果验收因卖方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

五、其他要求：见《询价通知书》附件：6、《政府采购合同条款》。