- 如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月09日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月09日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、说明

1.采购人：沛县城市管理局

2.采购项目名称：智能化公厕采购项目

3.本项目采购项目预算金额170.98万元人民币。报价包括但不限于产品价、税金、劳务费、服务、供应商的利润等供应商所认为的与本项目相关的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目需求：

沛县城市管理局智能化公厕采购项目，拟采购装配式公厕2台，建筑面积约103m2/台。

请投标人自行考虑是否需要实地勘察，如有需要自行联系采购单位，并携带《投标意向勘查介绍信》（格式自理）勘查现场充分评估现场条件,现场勘察联系人：蔡坤，电话：15262116689。

三、项目采购清单及技术要求：

货物技术参数及要求

1、建设内容（名称、类型、面积、标准）

| 序号 | 公厕名称 | 建设类型 | 面积（㎡） | 建设标准 | 具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉城路停车场公厕 | 装配式 | 103 | 二类以上标准（含二类） | 汉城路东侧、陈平路北侧 |
| 2 | 樊巷街停车场公厕 | 装配式 | 103 | 二类以上标准（含二类） | 樊巷街东侧、新正街北侧停车场 |
| 合计 |  |  | 206 |  |  |

2、技术参数

| 装配式公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 装配式公厕 |
| 安装要求★ | 厕所主体设计使用年限为二十年以上，总体包含厕所主体、厕所基础以及化粪池等。厕所钢架在工厂制作，吊运至现场组合安装。 |
| 配置要求★ | 所有公厕外部都需要亮化并各安装3个摄像头。 - 汉城路停车场公厕103平：均在长22米、宽7米红线范围内，内设男、女厕间、第三卫生间、管理间、工具间，男厕:5个蹲位、2个坐便器、8个小便器；女厕：12个蹲位，2个坐便器；盥洗区男女分开各配置：1个成人洗手盘1个儿童洗手盘；公厕内部配置空气净化系统、飘香设备、发光洗手镜、温度湿度显示装置； - 樊巷街停车场公厕103平：均在长22米、宽7米红线范围内，内设男、女厕间、第三卫生间、管理间、工具间，男厕:5个蹲位、2个坐便器、8个小便器；女厕：12个蹲位，2个坐便器；盥洗区男女分开各配置：1个成人洗手盘1个儿童洗手盘；公厕内部配置空气净化系统、飘香设备、发光洗手镜、温度湿度显示装置； |
| 冲洗方式 | 红外线感应冲洗。 |
| 排污方式 | 经化粪池沉淀后经管道直排入污水管道。 |
| 使用环境温度 | -20℃~40℃ |
| 公厕底座 | 采用10#及14#热镀锌槽钢与50mm×50mm角钢焊接成型构，带钢耳便于移动，底盘焊接处做好防腐防锈处理。 |
| 墙体 | 墙体边框主梁及辅梁均采用80㎜×80㎜和40㎜×80㎜热镀锌镀锌矩形钢管整体焊接成型。焊接处做防腐、防锈处理。 |
| 顶部 | 边框、主梁及辅梁均采用40㎜×40㎜热镀锌方管焊接。顶部为防火保温钢质岩棉瓦或欧文斯瓦。 |
| 外墙面 | 根据不同造型由业主确定外墙材料（如金属雕花板、外墙挂板等）装饰性强、美观、防水、防腐、耐候。 |
| 窗户 | 窗户选用优质铝合金材质，窗户大小需做到在满足自然通风条件的基础上做到隐蔽性，保护如厕人员的隐私安全；所有窗户要有防蚊纱窗。 |
| 吊顶 | 采用铝材集成吊顶（600mm×600mm），颜色由业主指定； |
| 厕所内墙及地面 | 内部墙体在钢架上贴装高档防腐阻燃的10mm以上硅酸钙板，墙面采用高档墙砖干挂安装。在底部钢架上铺设厚度不低于10mm的竹胶板，板面上铺设沙灰垫层，再铺设高档防滑地砖。 |
| 蹲便器 | 选用高档陶瓷蹲便器，蹲便器自带防臭水弯，以满足防臭功能。 |
| 座便器 | 选用高档陶瓷座便器，并安装助力扶手，第三卫生间紧急呼叫器。 |
| 隔断 | 各蹲位及小便斗之间的隔断材料用厚度不低于18mm的专业公厕隔断板，采用优质铝型材封边，铰链和门扣均为不锈钢材质。各蹲位隔断高度不低于1900mm，小便斗隔断的长不低于900mm，宽不低于400mm,安装高度不低于1400mm；蹲位尺寸满足国家标准。 |
| 厕间配置 | 每个男女厕间均安装不锈钢衣帽勾、配不锈钢纸盒、置物架。 |
| 小便间 | 选用高档陶瓷小便斗，自动感应冲水。 |
| 洗手池 | 洗手池使用大理石的台面（尺寸不小于1200mm×600mm），安装台上陶瓷洗手盆（含儿童洗手盆），地面到台面高度为600-800mm。安装发光装饰镜，水龙头为感应龙头。 |
| 电气及自动控制要求 | 放置优质电控箱，所有电路汇总于此。电控箱置于管理间内，做到防水、防潮、防火，保证电路正常运作。箱内设置优质漏电控制开关，保证用电安全。厕所内部应设置换气系统，换气扇定时开启工作。采用LED节能照明灯，保证厕内所有区域照明充分。男女卫生间和大厅安装音乐播放器。大厅需要配置温度温度显示装置。 |
| 门 | 厕所大门选用铝合金电动静音卷帘门或钢化玻璃门； 厕所内部管理间、第三卫生间等内门选用优质复合门防水防腐。 |
| 屋顶设计 | 屋顶设计应具有防雨、保温的功能，保证厕间的室内外通风。同时屋顶造型与厕所整体相协调。 |
| 第三卫生间 | 设置成年人以及儿童座便器、洗手盆、并安装残疾人扶手。室内配备折叠式多功能台、儿童安全座椅，安装紧急呼叫器。 |
| 管理间 | 控制箱、电源插座、风扇、开关。 |
| 给排水要求 | 自来水室外管径为φ50mm，给水管采用PPR材质。水路保温系统采用低电压碳纤维加热技术给管道壁加热，温度-10℃有效保证管道不上冻，同时在在管道上包裹一层10-30mm聚乙烯保温护套管有效防止热量散发，可保在冬季正常开放使用。 |
| 电线、电缆 | 用电器均采用达到国家标准及相关规范的国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套或波纹管保护管。 |
| 外部配套设施 | 厕所大门前铺设防滑大理石台阶和无障碍通道（加装不锈钢扶手），厕所四周铺设散水坡。 |
| 水电 | 正式水、电开户费用由中标方负责并负责接入厕所。市政用水、电220V/50Hz。施工用临时水电业主帮协调，费用由施工单位承担。 |
| 厕所基础建造 | 基础按现场情况做成平基础或下挖基础，下挖地面以下600mm-800mm，预留空间保证维修人员正常维修排污管道及供水管道。主要是水泥地坪：素土夯实找平，10㎝厚的中石子垫层，10㎝厚C25砼。 |
| 化粪池、雨、污水接入 | 8立方米标准三格化粪池，须设有检修口和吸粪口。污水管采用管径φ200mm波纹管，均需接入市政污水管网接入。 |
| 效果图 | 合同签订后，中标方向采购方提供所有厕所效果图，并经采购方确认后实施，如因现场施工环境等因素导致修改，中标供应商无条件提供新的改造方案，经采购方确认后实施，且不得改变原有的报价。请各投标人谨慎报价，风险自负。 |
| 标识牌 | 公厕标识齐全，材质为亚克力。 |
| 质保期 | 验收合格之日起整体保修两年，防水设施质保五年。 |
| 执行 标准 | a.产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求。 b.产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》中水冲式厕所标准要求。 c.产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。 d.产品在企业生产经营范围之内；产品制造严格执行ISO9001-2000的质量管理标准。 |

有关要求说明

郑重提示：

（1）以上加“★”标志的为重要响应指标，且以上参数均不接受负偏离。

（2）优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

（3）产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

四、工期：

工期：自签订合同起45日（自然日）内完成并通过验收，每逾期1天，扣除合同总额的5‰（千分之五）。如供应商逾期交付达10天，采购人有权解除合同。

五、质量要求

1.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按采购人标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：

产品免费质保期为：验收合格之日起整体保修两年，防水设施质保五年。

六、验收方案：

项目完工后由采购方组织专家人员进行验收。

七、售后服务及其他:

供应商须提供产品出现故障后的维修服务：硬件设备运维，收到业主服务要求后 2小时内响应，电话技术支持无效时或无法解决情况下，2 小时内到达维修现场，并在 24 小时内提出解决方案，直至修复；接到维修或技术服务要求后 1 小时内响应，2小时内到达维修现场，对于无法及时修复的故障 48 小时内提供备机服务。

八、其他事项及要求以双方实际签订合同为准

本项目资格条件要求如下：

1、投标人合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件（加盖电子签章）。

2、财务状况报告，至少提供：

投标人的提交首次响应文件时间前6个月（不含开标当月）内任何日期的资产负债表和利润表月报表（原件扫描件）；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明（原件扫描件）；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函（原件扫描件）；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（原件扫描件）（2024年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

6.本项目的特定资格条件：无