附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月11日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。）

采购需求

## 一、项目内容

## 本项目不接受超过243万元人民币的投标报价。报价包括货物的制造（采购）、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训、检验、税金、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

## 二、项目概况

- 根据市应急局提出救灾物资储备需求，针对目前我县物资储备情况及有效应对突发灾害灾情的相关要求，为全面提升我县应急救灾能力，现拟补充采购帐篷、睡袋、凉席、夏被等救灾物资、设备一批。

- 采购明细、规格及技术参数响应指标要求

| 序号 | 产品 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12㎡单帐篷 | - 救灾专用 12 ㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。 - 篷外形尺寸:3.2x3.7x1.75x2.67m。 - 篷体采用 666dtex*666dtexPVC涂层布，开门山墙上开三角窗一个开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。篷体颜色为天蓝色，印有“应急救灾”“救灾专用白色字样。里面有牛津布涂银220D隔热防暑篷体，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由 通用杆、立杆、山墙地杆、阳篷杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳篷杆及钢丝拉绳组成。 4.框架材料规格: 帐篷铝合金主杆φ25X1.8mm，接头为φ28X1.0mm。金属配件喷塑前需经除油、除锈、磷化处理后再进行喷涂环氧树脂粉末涂料处理，漆膜饱满光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。 5、帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边 450mm～500mm 内印刷“应急救灾”，笔划粗细为 50mm，字体尺寸高 450mm； 6、篷体、支架、配件为一体化包装。 7、天蓝色PVC涂层布(甲醛含量可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味、耐光色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、单位面积质量偏差率、断裂强力、撕破强力、抗粘连性、静水压、阻燃性能)。 8、蓬体印字样、颜色应符合主管部门批准的标样，印字应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。 9、符合中华人民共和国行业标准MZ/T011.4-2010。 10、需要提供检测报告。 | 700 | 顶 |
| 2 | 36㎡单帐篷 | 1、救灾专用 36平米单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。两端山墙各开门一个，两侧墙各开三个窗户,整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定; 2、篷体长度 7860mm，极限偏差为+30。篷体宽度 4760mm，极限偏差为+30 侧墙高度 1750mm，极限偏差为+20。脊顶高3120mm，极限偏差为+20;门口高度 1900mm,极限偏差为+20。门口宽度 1000mm，极限偏差+10。门帘高度 2050mm，极限偏差为+20。门帘宽度 1220mm，极限偏差为+20，窗口下边距地面高度 700m，极限偏差为+20。烟囱口中心距地面高度2350mm极限偏差为+30; 3、救灾专用 36平米单帐篷由篷体、框架、地铺、及配件(含三角桩橡塑桩头、拉绳)四部分组成; 4、单篷体、地铺、包装袋、配件袋等为天蓝色单面涂覆 PVC涂层布，规格足666dtex*666dtex。 5、焊接钢管:通用杆、地杆、立杆为 Q235φ38mmx1.2mm通、四通等为 Q235φ42mmx1.5mm; 6、篷体面料颜色为天蓝 PANTONG19-4049，地铺布颜色为灰色 PANTOWG15-4101，涂层额色应与基布颜色一致或浅于基布颜色; 7、框架各杆件及金属配件喷塑前需经除油、除锈、磷化处理后再进行镀锌处理，表面饱满光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷，内壁镀锌。 8、蓬体印有“应急救灾”字样。白色的印字应端正、清晰色度饱满、牢固，不露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。 9、需要提供检测报告。 10、符合中华人民共和国行业标准MZ/T 011.3-2010。 | 20 | 顶 |
| 3 | 防潮垫 | 1.规格尺寸：150cm*200cm； 2.款式工艺：四周立体直角包边； 3.上层面料：为100%全棉布，40支，密度75*75，面、里色差不低于3－4级，缝纫线的颜色与面料相匹配。 4.底部和四周包边面料为整幅防水600D牛津布，克重≥300g/m²； 5、填充物为高弹力硬质棉，填充物克重≥1000g/m²； 采用垫套、填充物芯可拆卸方式； ★6.面料甲醛含量：≤300mg/kg； ★7.面料pH值：4.0-9.0； ★8.面料耐水色牢度（变色、沾色）：≥3级；耐酸汗渍色牢度(变色、沾色）：≥3级；耐碱汗渍色牢度(变色、沾色）：≥3级；耐干摩擦色牢度：≥3级； 备注：打“★” 为重要技术参数，须提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检测单位出具的有效检测报告进行佐证。 | 1800 | 张 |
| 4 | 睡袋 | - 救灾专用多功能睡袋由上衣身、两只袖子和睡袋下底四部分组成，具有睡袋和棉大衣两种功能。将上衣身和两只袖子连接组成棉大衣，封闭上衣身袖窿，连接上衣身下摆和睡袋下底上口，再将两只袖子卷起装入帽衬袋形成睡袋。 2.颜色，面料为天蓝涤纶长丝防水牛津布，里料为浅天蓝纯棉布，颜色应符合主管部门批准的标样。缝纫线、锦丝搭扣带、涤纶绳、注塑拉链、塑料调节扣和塑料绳头卡扣的颜色与面料相匹配。反光条颜色为银白色。成品表面色差不低于 4 级，非表面部位色差不低于 3 级，评定级别按 GB/T 250—2008 规定。絮料为单孔涤纶中空棉絮片。 | 1800 | 套 |
| 5 | 应急照明灯 | ▲1、灯具应具备USB输出端口,并支持通过USB输出端口为手机等小型数码设备进行充电;设备 USB输出端口应具备防雨橡胶。 2、额定电压:≥3.7V。 3.额定容量:≥5Ah。 4.额定功率:聚光≥3W、泛光≥6W。 5.工作时间:聚光（强光）≥8h，聚光（工作光)≥l6h ,泛光（强光)≥6h，泛光（工作光)≥12h。 6.充电时间:≤6h(完全放电状态下)。 7外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中要求的IP65等级。 ▲8.1m处强光照度≥7600lux。 ▲9.灯具具应有五波段式电量显示设计，可随时直观查询剩余电量。 10.外形尺寸：≤245mm*47mm*47mm。 11.重量:≤0.51 Kg。 12..采用特殊波段黄色信号灯，不仅在夜间为作业人员提供方位标识，也可由效驱赶灯具周围蚊虫，避免蚊虫叮咬对作业人员造成的不适。 13.具有红、蓝交替闪烁警示灯，可作为夜间危险区域的警示提醒。 14.携带方便,具有手持、肩挎、吊挂.磁力吸附等多种携带及固定方式、可当帐篷灯。 ▲项要在检测报告中体现，提供带有CMA或CNAS标识检测报告复印件加盖公章。 | 700 | 盏 |
| 6 | 发电机 | ▲1.额定输出功率：≥5kW， 2.最大输出功率：≥5.5kW， 3.额定频率：50Hz， 4.额定电压：≥230V， 5.尺寸(mm)(长x宽x高)：680*512*542 ， 6.噪音：≤87dB， 7. 燃油品种：汽油 8.燃油箱容量：≥25L。 9.重量：≥75Kg 10. 启动方式：手启动， ▲11.机组从20CM的高度自由跌落到混凝土地板上，应无机械或电气安全性的损坏 （提供国家认可的第三方机构出具的有效检验(或检测)报告。 | 10 | 台 |

| 7 | 凉席 | - 规格尺寸：90*190cm； - 古编席，面料采用天然植物纤维交织制成，底部具有空气层透气功能（底部采用9D蜂窝透气），防滑； ## 3.席面：100%聚乙烯； ## 4.席面覆布：100%聚酯纤维； ## 5.辅料：100%聚酯纤维； ## 7.GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类； 8.GB /T23172-2017《藤编制品》； 9.GB /T5296.4-2012《消费品使用说明》 10.需提供检验报告 | 3000 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 蚊帐 | - 规格尺寸：190cm*90cm*110cm； - 帐纱为双丝加密，三开门斜纹拉链双向拉头，下拼纯棉水洗棉布料防蚊布，回底，底部做全松紧，立柱正门花边都是纯棉水洗棉布料； - 支架:烤漆工艺，φ1.5cm*1.1cm。 4.需提供检验报告 | 3000 | 顶 |
| 9 | 夏被 | 1.尺寸为2000mm*1500mm，填充物新疆长绒棉，面料里料全棉，纱支60支，密度经向785根/10厘米，纬向380根/10厘米。 2.总重量为1.0-1.2kg。 3.10.需提供检验报告 | 3000 | 床 |

说明：1.投标单位所投产品按要求提供相应检测报告（送检单位应为投标单位或产品制造企业，如送检单位为第三方企业，应在投标文件中附委托送检授权书），未提供或检测报告不符合要求的，视为响应指标不符合。

- 以上参数涉及国家及行业等标准的，如有最新标准，以最新标准为准。

四、整体项目实施要求：

## 1、为保证本项目的顺利实施，投标单位应科学合理安排供货生产（采购）周期，并做好验收准备。

## 2、投标人应保证所投货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全响应招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

## 3、所投产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

## 4、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

## 5、投标单位应保证所投产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，投标单位应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

## 6、供货方式、时间及地点要求：

## 各中标单位在合同签订之日起30日内将全部货物送达供货地点并验收合格。

五、整体项目售后服务要求：

1、所投产品严格按照原厂质保提供质保售后服务。

2、质保期内如产品质量出现问题，中标单位在接到采购人通知后应及时响应，做好售后跟进。

3、所投产品中涉及使用操作复杂的产品，如需要，中标单位还应安排专业技术人员提供操作演示免费教程。

六、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 本项目资格条件如下：

(一)投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。

(二)财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。

或提供2024年度财务报告。

(三) 供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

(四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》;

(五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》；
 (六)投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整，否则在资格性审查时按照投标无效处理）。