如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月10日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月10日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、项目内容

1、项目名称：贾汪区2025年度小水库防汛物资采购项目。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、本项目为专门面向中小企业的项目。

4、采购标的：贾汪区2025年度小水库防汛物资采购项目

5、该项目不允许分包。

二、采购项目预算金额

1、本项目不接受超过600000.00元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。（报价包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。）

- 三、采购清单及参数要求

| 序号 | 工程内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩条布（编织布） | 1.规格指标：双面覆膜编织布，每面覆膜10 g/㎡，幅宽6m，每卷长度50m，色泽：红、蓝、白三色。 2.技术指标：经纬密度每10cm径向40～60根，纬向40～56根；每平方米质量≥120g。 3.物理力学性能指标：经向断裂强度≥13kN/m；纬向断裂强度≥11.4kN/m；经纬向断裂伸长率15%～30%；剥离强度≥1/6kN/m；纵向梯形撕裂强度≥0.12kN；顶破强度≥1.2kN；渗透系数≤10-11。 4.外观质量要求及允许偏差：折皱宽度为5cm，长度15cm，1m内不多于3处；不允许复合宽度不足、明显脱模、气泡或硬块；稀档1m内经纬丝断丝之和小于3根；边不良≤300cm，每50cm计一处，100m内不超过5处；杂物软质，直径≤5mm，100m内不超过10处；允许偏差为幅宽±0.5%，长度±0.5%，单位面积质量±5%。 | 平方米 | 20000 |
| 2 | 组合式防洪板 | 1.材质：ABS 2.制造工艺：一体成型 3.直板防洪板： 整体尺寸：长75cm 宽82cm 高66cm,±3% 底部蓄水腔：深≥6cm宽≥25cm 高≥15cm 立面蓄水腔:深≥6cm宽≥25cm 高≥15cm 重量：5.4kg/个,±3% 4.内弯防洪板： 整体尺寸：长75cm 宽32cm 高66cm,±3% 底部蓄水腔：深≥6cm宽≥15cm 高≥15cm 立面蓄水腔：深≥6cm宽≥15cm 高≥15cm 重量：3.6kg/个,±3% 5.外弯防洪板： 整体尺寸：长75cm 宽83cm 高66cm,±3% 底部蓄水腔：深≥6cm宽≥11cm 高≥15cm 立面蓄水腔：深≥6cm宽≥11cm 高≥15cm 重量：3.4kg/个,±3% 6.防洪板底部和贴地面折筋宽度≥10cm 7.防洪板立面横筋宽度≥17cm 8.立面和贴地面厚度≥4mm 9.拉伸强度≥20MPa 10.弯曲强度≥40MPa 11.硬度≥58HD 12.简支梁无缺口冲击强度≥27.2KJ/㎡ 13.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板立面有一体成型的椭圆形把手，并且能配套使用。 14.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板配置比例：70:15:15。 | 个 | 1200 |
| 3 | 木桩 | 杉木，长4米/根，根径20cm，梢径16cm； | 根 | 600 |
| 4 | 防汛编织袋 | 1.规格指标：长×宽尺寸：85 cm×50 cm，每条袋质量≥80g，经纬密度：40×40～48×48（根/10cm），色泽：白色（原色）。 2.材质以全新聚丙烯树脂为原料；其物理力学性能指标符合以下标准：经向断裂≥18kN/m；纬向断裂≥16 kN/m；经纬向断裂伸长率≥15%；缝向断裂≥7kN/m；等效孔径 0.1-0.5mm；摩擦系数≥0.3；顶破强力≥1.2 kN；垂直渗透 10-3 ～10-2。 3.外观质量要求及允许偏差符合以下要求：同处跳丝长度小于2cm；同处经纬丝断缺之和少于3根；不允许出现脱针、断线、卷折处未缝住；色泽明亮、不混杂；尺寸±1.0cm；经纬-2.0cm 根/cm；单袋-3.0g/条。 4.包装规格：每500条防汛编织袋为一件，外用黑色编织布包装，机械打包3-4道，成件厚度压实后必须达到35cm～40cm，便于码放。每件需放入合格证，每件外包装白色字体印刷：规格、数量、重量、监制单位、生产厂家及日期等。 需符合《中华人民共和国水利部SL 297-2004 防汛储备物资验收标准》 | 只 | 25000 |
| 5 | 防汛铅丝 | 规格：8号；直径：4mm；退火钢丝的抗力强度应在294N/mm～490N/mm； 包装要求：50kg/捆，内用塑料膜，外用黑色编织布包装。 | 吨 | 2 |
| 6 | 工作救生衣 | 面料材质要求：涤纶牛津布； 浮力材料：聚乙烯泡沫，浮力：＞74N ，浮力损失：＜5%，包布抗拉强度：经向＞800 纬向＞800，配备声音响度（声压级）达到100dB的哨笛一只，工作救生衣需提供CCS产品证书 ，反光带为CCS认可的反光带，要有永久性铭牌。纸箱包装，便于码放。 | 件 | 200 |
| 7 | 救生圈 | 外壳材料：高密度聚乙烯，填充物材料：硬质聚氨酯，浮力 ：≥142N，重量：≥2.5kg ，把手索：直径D≥9.5mm，长度L≥4D，并分成4段相等的环圈固定之最大存放高度:80m，外径：715mm内径：445mm，救生圈需提供CCS产品证书，反光带为CCS认可的反光带，要有永久性铭牌。 | 只 | 200 |
| 8 | 救生绳 | 材质：丙纶 PP，规格：Φ9mm，破断强度大于5KN，配套救生浮环。 | 米 | 3390 |

四、项目实施要求

1、货物按照规格大小进行包装，并在外包装上标明货物名称及数量，以便采购人进行验收。成交供应商提供的货物或服务应符合国家及徐州市规定的标准、行业标准、招标文件及合同约定。

2、全部货物运抵现场后，成交供应商应当于2日内通知采购人验收，采购人应在接到成交供应商当日对货物进行清点验收，为到货验收；2日内采购人对货物及成交供应商服务、履行本合同情况进行最终验收检验。验收或检验不合格的，采购人有权要求成交供应商限期履行合同义务、无偿给予更换、维修、退货、解除本合同及采取其他有效补救措施。

3、验收和检验应当按照采购人要求及安排进行，成交供应商配合采购人做好验收工作，本合同货物及服务应当符合国家和徐州市规定的标准以及行业标准。

4、验收时需提交的书面文件：

4.1、销售统一发票；

4.2、合格证；

4.3、保修卡或保修手册；

4.4、配置详单。

- 五、售后服务要求：

1、报价应包括本次采购范围内全部材料、备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费等。

2、在交付、组装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在成交供应商招标时的招标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

3、采购人对招标文件中技术参数具有最终解释权，成交供应商要严格按照采购人所提供的需求进行供货。

4、在质保期内，因成交供应商所供材料制造质量时，成交供应商在接采购人通知后，按照投标文件的承诺赶到采购人现场，免费予以修复或更换。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装等有关的全部费用。

# 5、货物质保期从验收之日起不少于1年。保修期内出现的质量问题，成交供应商应负责实行“三包”。

# 6、交货期与交货地点

# 6.1、工期要求：合同签订后30天内完成详细实施，具备验收条件。

# 6.2、交货地点：采购人指定地点。

# 6.3、交货期限是指从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

- 六、合同签订要求

1、投标人如对合同中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

2、投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

3、投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

4、中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过三十日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

- 七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。