如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月21日17:00之前送至采购人单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月21日17:00之后到达采购人单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、项目内容

1、采购单位： 沛县公安局

2、项目名称：沛县公安局交通设备购置

3、本项目不接受总价超过278万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、服务、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、项目内容：

4.1项目用途和概述

本次采购包括新建设一批区间测速抓拍设备和配套的区间测速配套交通标志，改造和更换一批区间测速抓拍设备和配套的区间测速配套交通标志，所有前端数据统一接入到沛县公安局现有的车辆大数据系统，进行统一管理，在平台上执行观看、检索、控制、抓拍等操作。违法数据应能无缝接入现有违法数据审核平台。

随着道路交通条件的日益改善和机动车机械和安全性能的不断提高，机动车在道路上的行驶速度也在不断提高。但是，随着机动车行驶速度的加快，因高速行驶而带来的危险也日益增加，尤其是驾驶人超速行驶，更是机动车违章造成交通事故的主要原因。依法规范查处机动车违反限速规定交通违法行为，事关有效查处超速违法行为、预防交通事故，事关群众的出行安全，是保障道路交通有序、安全、畅通的重要措施，对保护人民群众的合法权益具有重要意义。

基于此现状，沛县公安局规划建设沛县公安局交通设备购置项目，本次项目建设内容包含环保测速卡口抓拍单元、环保多合一补光灯、测速雷达设备、交通管理终端设备、区间测速提示标志标牌、车道纵向减速标线等。项目建设完成后，能够实现对机动车超速违法行为进行常年不间断的自动记录，为打击遏制超速违法行为提供重要的技术手段和证据，减少由于超速引起的交通事故发生，确实保护人民群众的合法权益。

同时，为贯彻落实公共安全行业标准《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022），进一步规范道路交通监控设备补光装置设置，切实消除补光装置安装使用不规范带来的交通安全隐患，本次采用环保抓拍设备及环保补光设备，从根本上解决白光爆闪带来的“光污染”问题。

★凡招标文件中未提及的，但为实现该项目所必需的设计、监理、软件、硬件设备、人工、材料等，应在投标文件中列出，在投标总报价中应包含该部分费用，招标人不再额外支付任何费用。

4.2系统建设范围

本项目建设内容见主要设备及服务清单。

4.3项目需求

4.3.1本项目仅可以采购非进口产品。

4.3.2建设依据

《中华人民共和国交通安全法》、

《中华人民共和国交通安全法实施条例》、

《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133-2006）、

《公安视频图像信息联网与应用标准体系表》（GA/Z 1164-2014）、

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）、

《公安视频图像信息应用系统 第1部分:通用技术要求》GA/T 1400.1-2017

《公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017

《公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求》GA/T 1400.3-2017

《公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求》GA/T 1400.4-2017

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）、

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）、

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）、

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）、

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2018)、

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)、

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)、

《视频图像文字标注规范》（GA/T 751-2008）、

江苏省公安厅《2006-2008年全省社会治安监控系统建设总体规划》、

《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》、

《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）、

《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）、

《全国公安装备建设“十二五”规划》（公通字[2011]19号）、

《全国公安机关视频图像息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）等。

4.3.3设计原则

结合当前技术发展状况及趋势，考虑项目建设和日后运行的成本以及公安技防工作的特殊性，严格遵守公安内部网络安全要求，不得出现“一机两用”、“双网互联”、数据失泄密等违规事件。在系统的研发设计、生产制造、测试运行的过程中应严格遵循以下原则：

4.3.3.1实用性

（1）充分利用成熟的先进技术，采用性能/价格比较高的产品；

（2）体系结构、软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适应未来的业务发展和技术的更新要求。

（3）软件符合管理需要，界面友好、易维护，整个系统易用、实用。

4.3.3.2可靠性

（1）系统设备应选用主流产品，保证了系统的高质量和高稳定性，能够适应野外恶劣环境工作，同时采取有效的防雷、接地、稳压等措施；

（2）系统最大限度集成稳定且先进的技术及组件，采用成熟技术以降低系统的不稳定因素；

（3）对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复性；

4.3.3.3 开放性

系统的技术方案和设备具有良好的互联、互操作能力及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，具有良好的开放性。

4.3.3.4 先进性

（1）系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表了当今计算机技术发展的方向，应符合当今计算机科学的发展潮流。

（2）系统各平台提供二次开发接口，保证各项技术可以不断的更新和升级以维持系统的先进性。

4.3.3.5兼容性

新建前端设备必须与沛县交警车辆大数据系统完好兼容，以保证各个系统实现无缝接入和相互协作。

4.3.3.6可扩展性

在系统软硬件上的设计和选型上，应充分考虑其可扩展性，系统结构易于扩充，以适应今后可能出现的更大任务负载。硬件平台具有可升级性，当需要时可以增加新的计算机设备同原有计算机设备一起工作以提高系统的处理能力，保证原有资源的充分利用。

4.3.3.7 安全性

有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据和照片的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。

4.3.3.8易维护性

（1）系统平台应符合业内通用规范，易于维护。

（2）系统各类应用软件界面友好，安装、使用、维护应简单便捷。

（3）业务流程清晰，符合常规业务处理习惯。

（4）系统数据维护方便，备份及数据恢复快速简单。

（5）系统软件配置简单方便，尽量避免复杂的系统配置文件。

4.3.4本次采购内容

包括所采购设备的一切前端设备、传输、供电等完整的配套设备，机箱、杆件、路面安装实施等与项目有关的设备、实施设计、制造、供应、运输、安装、调试、试运行、验收，以及其他系统需要的硬件设备和系统控制软件。

4.3.5技术要求

供应商在中标后7个工作日内将本项目的主要设备先行安装测试，满足需求后签订合同，成交后必须对采购人后台软件需求进行进一步调研，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

- 投标人在中标后必须对采购人整体需求进行进一步调研，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

### 三、系统功能要求

### 1、区间测速设备系统功能要求

区间测速系统解决方案，在区间出入口点分别设置抓拍记录设备，记录通行车辆的特征信息及通行时刻，区间测速软件将该区间出入口点的设备纳入统一管理，根据特定车辆的特征信息，获取该车辆驶入区间及驶出区间的时刻，结合已知的区间距离，自动测算出车辆在区间内的平均行驶速度并与相应的车型限速值进行比较，对有超速行为的车辆自动记录并报警，同时将该车辆经过区间出入口点的实景抓拍图片自动合成并叠加区间测速的测算结果。

前端过车数据采集、合成与上传

通过区间测速起点、终点抓拍记录设备，实现过车数据采集、过车信息提取。

根据区间测速系统技术规范要求，前端所采集的过车信息至少包括车牌号码、车牌种类、驶入驶出点位编号以及过车图片等。

抓拍单元通过内置的视频分析机制，触发并抓拍目标车辆，能够生成过车时间、车道编号、点位编号等固有数据，同时，抓拍单元内置模式识别模块，能够识别车牌号码、车牌类型颜色，车身颜色、车型等车辆属性信息。前端控制主机则可对上述数据信息连同过车图片加以合成，合成后的数据，由控制主机统一向中心平台传输。

区间起点、终点过车数据导入

中心平台可接入起点、终点的采集设备，并予以解析，将图片、过车数据分类存储在不同的空间中。

区间速度分析计算

计算区间长度与过车时间的比值，得到车辆经过区间的平均速度。

按照区间速度计算规则，必须是起点、终点均有包括过车时间在内的完整过车信息，当某一车牌号只对应起点或终点之一的过车信息时，定义为不完整过车信息，系统会自动予以删除。

同样是上述情况，可能会出现车辆第一次区间时仅捕获了起点，再次经过区间时捕获了终点，这样计算出的区间速度会与正常值相差很大，对于这种情况，系统将通过设置时间阈值予以规避，一般时间阈值可以参考正常情况下车辆低速通过区间所需时间。

区间过车信息处理

经系统判断的完整的区间过车信息，包括进入、离开区间的时间，区间速度、车牌号等主要数据。同时，在系统配置过程中，可设置具体区间的区间长度、执法限速值。确定目标车辆为区间超速行为时，系统则会单独记录违章过车数据，并关联取证图片。中心平台提供违章审核机制，用户通过客户端实现违章审核，确认违章的数据能够上传违法处理平台。

三、主要技术参数与性能指标要求:

1、区间测速设备系统核心设备技术要求

1.1、900万人脸环保卡口抓拍单元

由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。

内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机。

▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。

无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。

多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形。

▲支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息。

▲支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出（在雷达未标定情况下）。

支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改。

支持不少于14种车型的不同超速比，可设置14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于 11 个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。

用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。

▲支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。

▲支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加不少于3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。

▲支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。

支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。

支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。

2、终端管理设备

具有不少于8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)。

▲可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。

▲可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。

▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

▲设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。

可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。

支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。

3、千兆工业交换机

提供5个千兆电口

交换容量：10 Gbps

包转发率：7.44 Mpps

浪涌防护：网口6 kV

千兆网络接入设计

线速转发、无阻塞设计

存储转发交换方式

坚固式高强度金属外壳

无风扇设计，高可靠性

工作温度：0 °C ~ 40 °C

4、防水室外挂箱

含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高x宽x深）。

不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高x宽x深）。

材质：冷轧钢板。

元器件：2P 10A空开1个，2P 40kA防雷器1个，维护插座1个，抱箍安装。

不含抱箍配件、不含熔纤盘、不含托盘，不含托盘安装支架。

5、测速雷达产品

测速范围10km/h-250km/h。

测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h。

WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置。

输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作。

雷达测速单元功耗应不大于2W。

防护等级IP66。

6、交通标志

6.1标志平面布置

交通标志的设置应给道路使用者提供正确的、及时的信息，满足夜间行车视觉效果，版面信息及结构形式应与道路线形、周围环境协调一致，满足视觉及美观要求的原则，依据国颁、部颁标准以及江苏省的实施指南进行设计。全线布设的标志种类有警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志等。

6.2 标志版面设计及反光材料的选择

标志版面设计按照GB5768-2022，标志的汉字采用交通标志专用字体，标志版面尺寸按不同版面内容确定，尽量归并版面尺寸。各种版面尺寸、内容见标志版面设计图。标志版面的色度性能、光度性能及标志底版的附着性能应符合有关规范及标准规定。

版面反光材料的选择，既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合和使用年限，又要兼顾到施工及维修养护的方便。反光膜等级应根据最新规范《GB/T18833-2012 道路交通反光膜》确定。据此，标志衬底及图文均采用IV类反光膜。标志反光膜颜色根据类别区分，其中禁令标志为白底黑字红圈、指示标志为蓝底白图案、指路标志为蓝底白字、警告标志为黄底黑图案。

6.3 标志结构设计

采用1.5mm厚的3003铝合金板；中大型标志（面积＞2㎡）采用3mm厚的3003铝合金板，并用铝合金角铝加固。

6.4标志支架

标志的支撑形式主要为悬臂式及单柱式。标志的立柱以连接件均采用45号钢，所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理，型钢及钢板表面镀锌量600g/m²，紧固件表面镀锌量350 g/m²。焊条采用T42。标志基础采用C25混凝土，根据版面大小及地基承载力决定其尺寸及埋置深度，具体见标志结构设计图。

7、交通标线

7.1 标线种类

本工程采用的标线主要为车行道纵向减速标线等。

7.2标线材料

为了使标线在夜间具备与白天一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线。使用的标线材料应具备与路面材料黏结力强、干燥速度快，以及较好的耐磨性、持久性、抗滑性等特点，做出的标线应具有良好的视认性，同种标线应宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流畅。本工程标线材料采用热熔型反光涂料，标线厚1.8±0.2mm，用量按4.8Kg/m²,表面撒布玻璃微珠，玻璃微珠应均匀分布，用量为0.3Kg/m²,采用2号玻璃珠。

- 项目采购清单

| 一、区间测速点位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 900万人脸环保卡口抓拍单元 | 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。 内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机。 | 28 | 台 |  |  |
| 2 | 多合一补光灯 | 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。 | 52 | 台 |  |  |
| 3 | 终端管理设备 | 具有不少于8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)。 | 7 | 台 |  |  |
| 4 | 千兆工业交换机 | 提供5个千兆电口 | 28 | 台 |  |  |
| 5 | KVV2*4 | 国标 | 7 | 路口 |  |  |
| 6 | 室外超六类网线 | 国标 | 7 | 路口 |  |  |
| 7 | RVV2*1.0 | 国标 | 7 | 路口 |  |  |
| 8 | 防水室外挂箱 | 含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高x宽x深）。 不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高x宽x深）。 材质：冷轧钢板。 元器件：2P 10A空开1个，2P 40kA防雷器1个，维护插座1个， 抱箍安装。 不含抱箍配件、不含熔纤盘、不含托盘，不含托盘安装支架。 | 28 | 个 |  |  |
| 9 | 杆件 | 7*8-11米八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，立杆安装摄像机离地面高度不低于6500毫米，上部管径大于等于120毫米，管壁厚度大于等于6毫米。 | 28 | 根 |  |  |
| 10 | 辅材 | 水晶头钢丝，光纤熔焊等 | 7 | 路口 |  |  |
| 11 | 安装调测 | 监控设备安装及调试 | 7 | 路口 |  |  |
| 12 | 杆件钢筋笼 | 定制 | 28 | 套 |  |  |
| 13 | 管线标志柱 | 定制，交警线缆指示 | 140 | 个 |  |  |
| 14 | 大基础 | 包含开挖和浇灌，C25商混 | 28 | 套 |  |  |
| 15 | 辅助管道 | 含开挖及恢复（含取电） | 1400 | 米 |  |  |
| 16 | 手井 | 内径500*500*500，含井盖 | 70 | 个 |  |  |
| 17 | 穿线 | 路口设备人工穿线、取电接线等 | 7 | 路口 |  |  |
| 18 | 限速80 | 圆牌1000mm*2mm厚，铝板折边，IV类反光膜，杆件采用双悬臂式，立柱φ159mm*6mm*6500mm，横臂φ76mm*4mm*3000mm-2，版面净高不低于5.5米。含基础（C30商混）及开挖、恢复 | 14 | 套 |  |  |
| 19 | 区间测速提示标志 | 区间测速提示标志 2500mm*3000mm*2.5mm厚，铝板折边，IV类反光膜，杆件采用三悬臂式，立柱中273mm*12mm*8500mm，横臂中114mm*10mm*4723mm-3，版面净高不低于5.5米。含基础(C30商混)及开挖、恢复 | 28 | 套 |  |  |
| 20 | 区间测速起点/终点标志 | 1300mm*2000mm*2.5mm，附着安装 | 28 | 块 |  |  |
| 21 | 2车道纵向减速标线 | 100米×2车行道标准纵向减速标线×2处 | 240 | m2 |  |  |
| 22 | 4车道纵向减速标线 | 100米×4车行道标准纵向减速标线×4处 | 960 | m2 |  |  |
| 23 | 6车道纵向减速标线 | 100米×6车行道标准纵向减速标线×1处 | 360 | m2 |  |  |
| 二、固定测速点位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 900万人脸环保卡口抓拍单元 | 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。 内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机。 | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 多合一补光灯 | 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。 | 12 | 台 |  |  |
| 3 | 测速雷达产品 | 测速范围10km/h-250km/h。 测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h。 WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置。 输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作。 雷达测速单元功耗应不大于2W。 防护等级IP66。 | 12 | 台 |  |  |
| 4 | 终端管理设备 | 具有不少于8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)。 | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 千兆工业交换机 | 提供5个千兆电口 | 6 | 台 |  |  |
| 6 | KVV2*4 | 国标 | 3 | 路口 |  |  |
| 7 | 室外超六类网线 | 国标 | 3 | 路口 |  |  |
| 8 | RVV2*1.0 | 国标 | 3 | 路口 |  |  |
| 9 | 防水室外挂箱 | 含帽檐尺寸：500mm×440mm×320mm（高x宽x深）。 不含帽檐尺寸：450mmx400mmx300mm（高x宽x深）。 材质：冷轧钢板。 元器件：2P 10A空开1个，2P 40kA防雷器1个，维护插座1个， 抱箍安装。 不含抱箍配件、不含熔纤盘、不含托盘，不含托盘安装支架。 | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 辅材 | 水晶头钢丝，光纤熔焊等 | 3 | 路口 |  |  |
| 11 | 安装调测 | 监控设备安装及调试 | 3 | 路口 |  |  |
| 12 | 管线标志柱 | 定制，交警线缆指示 | 60 | 个 |  |  |
| 13 | 辅助管道 | 含开挖及恢复（含取电） | 600 | 米 |  |  |
| 14 | 手井 | 内径500*500*500，含井盖 | 30 | 个 |  |  |
| 15 | 穿线 | 路口设备人工穿线、取电接线等 | 3 | 路口 |  |  |
| 16 | 限速80 | 圆牌1000mm*2mm厚，铝板折边，IV类反光膜，杆件采用双悬臂式，立柱φ159mm*6mm*6500mm，横臂φ76mm*4mm*3000mm-2，版面净高不低于5.5米。含基础（C30商混）及开挖、恢复 | 4 | 套 |  |  |
| 17 | 分车型限速提示牌 | 2500mm*1600mm*2.5mm厚，铝板折边，IV类反光膜，杆件采用双悬臂式，立柱φ219mm*10mm*7100mm，横臂φ114mm×8mm×4123mm-2版面净高不低于5.5米。含基础（C30商混）及开挖、恢复 | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 测速点位提示标志 | 3400mm*1000mm*2.5mm厚，铝板折边，IV类反光膜，杆件采用双悬臂式，立柱φ219mm×10mm×7000mm，横臂φ133mm×8mm×4500mm-2版面净高不低于5.5米。含基础（C30商混）及开挖、恢复 | 6 | 套 |  |  |
| 19 | 测速点位标志 | 1300mm*2000mm*2.5mm，附着安装 | 6 | 块 |  |  |
| 20 | 4车道纵向减速标线 | 100米×4车行道标准纵向减速标线×3处 | 720 | m2 |  |  |
| 21 | 系统总造价合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |