如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月30日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月30日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、说明

1.采购人：沛县教育局

2.采购项目名称：沛县中小学校舍安全鉴定(第三批)

3.本项目采购预算价156万元，不接受超过预算金额156万元人民币的报价。服务范围包含全县县域内学校建筑86栋。报价包括但不限于产品、税金、服务、供应商的利润、措施费安全文明费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目要求

1、对全县86栋校舍进行安全鉴定,校舍面积约19.5万平方米，出具鉴定报告。尽可能使用无损检测方法，需要破坏建筑的，按甲方要求对破损建筑恢复原状，费用不再另外计取。

按照法律规定及合同约定组织完成鉴定工程施工，现场派驻项目经理与合同备案信息一致，不进行转包及违法分包（违约视为主动终止合同并赔偿甲方损失），并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，做好鉴定及鉴定报告方案出具工作。

合同签订后，鉴定人员进场现场查勘测量并复图，25天内完成合同内约定的现场查勘、安全检查、信息统计、图纸测量绘制、检测、检测点恢复、措施费、鉴定报告、鉴定报告备案（按甲方需求）、整改措施方案、技术咨询等一揽子项目，综合考虑在单价报价内，合同签订后不再支付合同以外其他费用。

按照国家相关建筑法律法规实施建筑结构检测，检测样本的最小容量和比例不得低于国标标准，对于跨度较大的食堂、体育馆等建筑的公共区域，需要根据现场情况增加检测点数量。

对于外加建筑、玻璃幕墙、附着物进行现场安全检查、鉴定分析、相关分析结果列入鉴定报告，初步提出解危措施，相关费用计入单价报价内考虑，不再单独出支付相关费用。

严格按照现场摸底的实际需要鉴定校舍清单内容施工，具体结算时按照实际面积计算鉴定费用。（不接受增加变更或签证）

2、使用条件调查

设计计算及竣工验收资料、所处环境调查。

3、检测、鉴定的内容

1)检查:按照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015对建筑物进行检查。检查内容必须包括: 结构体系(绘制结构平面布置图,包括圈梁,构造柱位置),构件变形,构件损伤,结构改造。

2)检测:按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004确定检测量、检测方法。

3)鉴定:按照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015进行等级评定,出具报告。

三、鉴定依据

项目的方案、规程、成果须达到现行中华人民共和国以及省或行业的鉴定及检测标准、规范的要求,且必须依照以下标准、规范:

GB 50292-2015       民用建筑可靠性鉴定标准

GB/T 50344-2004     建筑结构检测技术标准

DGJ32/TJ 214-2016   江苏省既有房屋鉴定标准

GBT 50315-2011      砌体工程现场检测技术标准

GB 50003-2011       砌体结构设计规范

GB 50007－2011      地基基础设计规范

GB50009-2012        建筑结构荷载规范

四、服务期限：签订合同后40日历天完成。

五、成果提交

（1）提交的成果质量必须符合国家相关技术规范和法律法规要求；

（2）包括技术性文件、电子文档资料等正式文件，成交供应商应按数据资料的管理规定保存。

（3）现场查勘、检测和鉴定完毕后向采购人提供4份正式纸质鉴定报告及电子版文件1份（如采购人需另加报告份数，不另收费）。

- 六、付款方式

鉴定完成并出具鉴定报告和整改方案后，于当年春节支付合同总价的60%，次年中秋支付合同总价的20%（备案未完成的，支付顺延），待所有工程加固施工完成后付剩余鉴定费的20%。（具体以双方实际签订合同为准）。

七、其他事项及要求以双方实际签订合同为准