如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年11月07日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月07日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

- 采购需求

# 一、说明

（一）采购人：徐州市城市管理综合行政执法局。

（二）采购项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—地下管线数据匹配更新项目。

（三）采购标的：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—地下管线数据匹配更新项目。

（四）此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（五）预算金额：189.62万元。

（六）合同服务期限：自合同签订之日起3个月内完成。

# 二、项目内容

为确保城市生命线工程高质量考核工作的顺利推进，保障后续管线安全监管专项场景应用的有效性，现需基于江苏省城市生命线领导小组发布的《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》（DB32/T 4784-2024），对徐州市2022年开展、2023年已完成的综合地下管线普查成果（执行标准《徐州市地下管线普查技术规程》（DB 3203/T 1050-2024））开展补充调查及融合工作。

（一）工作区域

与2022年我市组织实施的徐州市地下管线普查范围（278平方公里）一致。即：徐州市鼓楼区（含鼓楼高新区核心区）、云龙区、泉山区（含泉山经济技术开发区），面积约278平方公里公共区域范围（见下图1），涉及管线长度约10365.745公里。

图1 2022年已普查管线范围

（二）工作内容

按照《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》（DB32/T 4784-2024）中管线、管点基本属性表（见附表1-1、1-2）和燃气、排水、供水管线专业属性结构表要求（见附表1-3、1-4、1-5），对已普查数据（数据结构见附表2-1、2-2）存在的属性值域、约束条件、执行标准等差异，通过现场补充调查与量测、对接权属单位获取专题信息、信息匹配与数据补录、数据关联融合处理及补充数据脱敏等措施，构建符合现行省标要求的完整、准确、可用的地下管线数据集，补充到市资规局地下管线普查数据库中，为城市生命线安全监管平台的建设和运行提供基础数据，并按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》（V2.0）将补充调查的字段进行脱敏。

# 三、主要技术指标和规格要求

（一）技术标准

1.《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

2.《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

3.《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

4.《徐州市城市生命线安全工程建设试点实施方案》；

5.《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案（V2.0）》；

6.《徐州市地下管线普查技术规程》（DB 3203/T 1050-2024）；

7.《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》（DB32/T 4784-2024）；

8.《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》；

9.其他相关补充规定。

（二）数学基础

1.平面系统：采用2000国家大地坐标系；

2.高程系统：采用1985国家高程基准。

# 四、提交成果资料

（一）最终成果

（1）数据库文件（MDB文件，省生命线数据标准）；

（2）数据库文件（MDB文件，省生命线数据标准，脱敏脱密后）；

（3）原始格式数据（CAD）；

（4）现场管线相关影像资料（如管线照片等）。

（二）技术文档

（1）项目技术设计书；

（2）项目总结报告；

（3）质量检查报告（含省标下的数据库质检结果）。

（三）其他资料

项目过程中形成的其他所有相关文档和电子资料。

# 五、其他要求

其他见《拟签订的合同文本》。

# 附表

## 附表1 城市生命线地下管线数据标准

表1-1 城市生命线地下管线数据标准（管线基本属性结构表）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 分类编码表 | M |
| 管类代码 | GLDM | 字符型 | 8 | 按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187中规定的地下管线大类加子类代号填写，如“PS_YSG” | M |
| 起点点号 | QDDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 终点点号 | ZDDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 起点高程 | QDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 终点高程 | ZDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 起点埋深 | QDMS | 浮点型 | 6.2 | 起点埋深/架空高度，单位：m | M |
| 终点埋深 | ZDMS | 浮点型 | 6.2 | 终点埋深/架空高度，单位：m | M |
| 埋设类型 | MSLX | 整型 | - | 0(直埋)/1(矩形管沟)/2(拱形管沟)/3(管块)/4(管埋)/5(架空) /6(井内连线)/7(顶管) | M |
| 材质 | CZ | 字符型 | 8 | 如：铜、铝、塑料、铸铁等 | M |
| 管径 | GJ | 字符型 | 15 | 断面尺寸(宽×高)或者管径，单位：mm | M |
| 压力 | YL | 字符型 | 4 | 燃气管道压力，排水是否有压 | O |
| 要素代码 | YSDM | 字符型 | 10 | 按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187的规定执行 | M |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 | - | M |
| 权属单位 | QSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 竣工日期，如：“1991” | O |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 所属管廊 | SSGL | 字符型 | 64 | 当管线为廊内管线时填写，同综合管沟（廊）基础信息属性结构表标识码 | C |
| 入廊日期 | RLRQ | 日期型 | - | 当管线为廊内管线时填写 | C |
| 投入运营日期 | TRYYRQ | 日期型 | - | 当管线为廊内管线时填写 | C |
| 入廊使用期限 | RLSYQX | 整型 | - | 当管线为廊内管线时填写，单位：年 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

表1-2 城市生命线地下管线数据标准（管点基本属性结构表）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 分类编码表 | M |
| 管类代码 | GLDM | 字符型 | 8 | 按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187中规定的地下管线大类加子类代号填写，如“PS_YSG” | M |
| 探测点号 | TCDH | 字符型 | 16 | 外业点号，测区内唯一 | M |
| 要素代码 | YSDM | 字符型 | 10 | 按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187的规定执行 | M |
| 地面高程 | DMGC | 浮点型 | 7.3 | 单位：m | M |
| 特征点 | TZD | 字符型 | 15 | 按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187的规定执行 | C |
| 附属物 | FSW | 字符型 | 15 | 如调压箱、阀门等，按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187的规定执行；与特征点不能同时为空 | C |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 | - | M |
| 井室代码 | JSDM | 整型 | - | 填写3位井室代码 | O |
| 旋转角 | XZJ | 浮点型 | 8.3 | 按平面直角坐标系弧度表示 | M |
| 井深 | JS | 浮点型 | 6.2 | 当探测点号为检修井时，单位：m | C |
| 井盖形状 | JGXZ | 字符型 | 10 | 圆形/矩形 | O |
| 井盖材质 | JGCZ | 字符型 | 10 | 如：铸铁、塑料、砼等 | O |
| 井盖直径 | JGZJ | 浮点型 | 5.2 | 当井盖形状为圆形时填写，单位：m | C |
| 井盖长 | JGC | 浮点型 | 5.2 | 当井盖形状为矩形时填写，管线的主线方向井盖长度，单位：m | C |
| 井盖宽 | JGK | 浮点型 | 5.2 | 当井盖形状为矩形时填写，垂直管线的主线方向井盖宽度，单位：m | C |
| 检修井材质 | JXJCZ | 字符型 | 10 | 如：水泥、砖等 | O |
| 井脖深 | JBS | 浮点型 | 5.2 | 井盖向下的垂直段的距离，单位：m | O |
| 井室直径 | JSZJ | 浮点型 | 5.2 | 井室是柱体时填写，单位：mm | C |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 竣工日期，如：“1991” | O |
| 权属单位 | QSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 非正常埋设的需要备注 | O |

表1-3 城市生命线地下管线数据标准（燃气管线专业属性结构表）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 自动生成，唯一 | M |
| 通用表标识码 | TYBBSM | 字符型 | 32 | 关联管线通用表标识码 | M |
| 管道级别 | GDJB | 整型 |  | 1(高压A)/2(高压B)/3(次高压A)/4(次高压B)/5(中压A)/6(中压B)/7(低压) | M |
| 管线名称 | GXMC | 字符型 | 32 | 权属单位对该段管线的命名 | O |
| 当前介质 | DQJZ | 字符型 | 8 | 当前管道内充满或者主要输送功能的介质，例如燃气管道通气前介质为氮气 | O |
| 保护材质 | BHCZ | 字符型 | 15 | - | M |
| 设计压力 | SJYL | 字符型 | 10 |  | O |
| 风险等级 | FXDJ | 字符型 | 32 | - | O |
| 运行压力 | YXYL | 字符型 | 10 |  | O |
| 通气日期 | TQRQ | 日期型 | - | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | 管道生产厂家名称 | O |
| 防腐形式 | FFXS | 字符型 | 12 | - | O |
| 腐蚀情况 | FSQK | 字符型 | 12 |  | O |
| 接口方式 | JKFS | 字符型 | 12 | - | O |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 最近改造时间 | ZJGZSJ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

表1-4 城市生命线地下管线数据标准（供水管线专业属性结构表）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 自动生成，唯一 | M |
| 通用表标识码 | TYBBSM | 字符型 | 32 | 关联管线通用表标识码 | M |
| 管道 级别 | GDJB | 字符型 | 10 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 路面 性质 | LMXZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

表1-5 城市生命线地下管线数据标准（排水管线专业属性结构表）

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 32 | 自动生成，唯一 | M |
| 通用表标识码 | TYBBSM | 字符型 | 32 | 关联管线通用表标识码 | M |
| 类別 | LB | 整型 |  | 1(雨水)/2(污水)3(合流) | M |
| 管道级别 | GDJB | 字符型 | 10 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 流向 | LX | 整型 | - | 0(起点到终点)/1(终点到起点) | M |
| 是否有压 | SFYY | 布尔型 | - | 当类别为污水时填写： 0(否)/1(是) | C |
| 管道异常 | GDYC | 字符型 | 255 | 记录管道内异常情况，如穿缆等 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

## 附表2 徐州市地下管线普查数据标准

表2-1 徐州市地下管线普查数据标准（管线点基本属性结构表）

| 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数位 | 是否 必填 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLDM | 管类代码 | 文本 | 2 |  | 是 | 管线大类代码，例如JS |
| TCDH | 物探点号 | 文本 | 16 |  | 是 |  |
| TSDH | 图上点号 | 文本 | 10 |  | 是 |  |
| YSDM | 要素代码 | 文本 | 8 |  | 是 | 见附录E 管线要素代码 |
| XZB | X坐标 | 双精度型 |  | 3 | 是 | 单位：m |
| YZB | Y坐标 | 双精度型 |  | 3 | 是 | 单位：m |
| DMGC | 地面高程 | 双精度型 |  | 3 | 是 | 单位：m |
| TZD | 特征点 | 文本 | 10 |  |  | 与附属物不能同时为空 |
| FSW | 附属物 | 文本 | 10 |  |  | 与特征点不能同时为空 |
| SZDL | 所在道路 | 文本 | 20 |  |  |  |
| GDWZ | 管点位置 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| JSDM | 井室代码 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| XZJ | 旋转角 | 双精度型 |  | 2 |  | 符号点旋转角度 |
| JS | 井深 | 双精度型 |  | 3 | 是 | 架空管线以负值的形式填写地面至管线点的高度差，单位：m |
| JGXZ | 井盖形状 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| JGCZ | 井盖材质 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| JGZJ | 井盖直径 | 整型 |  |  | 是 | 单位：mm |
| JGK | 井盖宽 | 整型 |  |  | 是 | 单位：mm |
| JGC | 井盖长 | 整型 |  |  | 是 | 单位：mm |
| JXJCZ | 检修井材质 | 文本 | 10 |  |  |  |
| JBS | 井脖深 | 双精度型 |  | 3 |  | 单位：m |
| JSGG | 井室规格 | 文本 | 30 |  |  |  |
| GXLX | 管线类型 | 文本 | 2 |  |  | 管线小类代码，例如GD |
| SYZT | 使用状态 | 整型 |  |  | 是 |  |
| PXJDH | 偏心井点号 | 文本 | 20 |  |  |  |
| FZLX | 辅助类型 | 文本 | 20 |  |  |  |
| JSRQ | 建设时间 | 日期 |  |  |  |  |
| XZQH | 行政区划 | 文本 | 20 |  |  |  |
| SZTF | 所在图幅 | 文本 | 20 |  | 是 |  |
| XMBH | 项目编号 | 文本 | 20 |  | 是 |  |
| QSDW | 权属单位 | 文本 | 50 |  | 是 | 无法查明时填写不详 |
| TCDW | 探测单位 | 文本 | 50 |  | 是 |  |
| TCRQ | 探测日期 | 日期 |  |  | 是 |  |
| SJLY | 数据来源 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| JLDW | 监理单位 | 文本 | 50 |  |  |  |
| RKSJ | 入库时间 | 日期 |  |  |  |  |
| GLDW | 管理单位 | 文本 | 50 |  |  |  |
| BZ | 备注 | 长文本 |  |  |  |  |
| 当必填项无实属性时，填“无”。 |  |  |  |  |  |  |

表2-2 徐州市地下管线普查数据标准（管线段基本属性结构表）

| 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数位 | 是否 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLDM | 管类代码 | 文本 | 2 |  | 是 | 管线大类代码，例如JS |
| QDDH | 起点点号 | 文本 | 16 |  | 是 | 起点物探点号 |
| ZDDH | 终点点号 | 文本 | 16 |  | 是 | 终点物探点号 |
| QDGC | 起点管线高程 | 双精度型 |  | 3 | 是 | 单位：m |
| ZDGC | 终点管线高程 | 双精度型 |  | 3 | 是 | 单位：m |
| QDMS | 起点埋深 | 双精度型 |  | 3 | 是 | 架空管线以负值的形式填写地面至管线的高度差，单位：m |
| ZDMS | 终点埋深 | 双精度型 |  | 3 | 是 |  |
| GXLX | 管线类型 | 文本 | 2 |  | 是 | 管线小类代码，例如GD |
| MSLX | 埋设类型 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| YSDM | 要素代码 | 文本 | 8 |  | 是 | 见附录E 管线要素代码 |
| CZ | 材质 | 文本 | 20 |  | 是 | 见数据字典 |
| GJ | 管径 | 文本 | 20 |  | 是 | 单位：mm |
| BHCZ | 保护材质 | 文本 | 20 |  |  |  |
| DY | 电压 | 文本 | 30 |  | 是 | 例如110kV、0.22kV（电力） |
| YL | 压力 | 文本 | 2 |  |  | 排水填是否有压；燃气填高压/中压/低压；工业填有压/无压/高压/中压/低压 |
| JZ | 介质 | 文本 | 10 |  |  |  |
| LX | 流向 | 整型 |  |  | 是 | 0：起点到终点；1：终点到起点（排水） |
| ZKS | 总孔数 | 整型 |  |  | 是 | 电力、通信必填 |
| ZYKS | 已用孔数 | 整型 |  |  | 是 | 电力、通信必填 |
| DLTS | 电缆条数 | 整型 |  |  | 是 | 电力、通信必填 |
| LXLX | 连线类型 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| SZDL | 所在道路 | 文本 | 20 |  | 是 |  |
| SYZT | 使用状态 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| GDCD | 管段长度 | 双精度型 |  | 3 |  | 单位：m |
| GXBH | 管线编号 | 文本 | 50 |  |  |  |
| DMCC | 断面尺寸 | 文本 | 30 |  | 是 | 单位：mm，例如400X400 |
| FZLX | 辅助类型 | 文本 | 20 |  |  |  |
| SZTF | 所在图幅 | 文本 | 20 |  | 是 |  |
| XMBH | 项目编号 | 文本 | 20 |  | 是 |  |
| XLMC | 线路名称 | 文本 | 50 |  |  |  |
| XZQH | 行政区划 | 文本 | 20 |  |  |  |
| QSDW | 权属单位 | 文本 | 50 |  | 是 | 无法查明时填写不详 |
| JSRQ | 建设时间 | 日期 |  |  |  |  |
| TCDW | 探测单位 | 文本 | 50 |  | 是 |  |
| TCRQ | 探测日期 | 日期 |  |  | 是 |  |
| SJLY | 数据来源 | 整型 |  |  | 是 | 见数据字典 |
| JLDW | 监理单位 | 文本 | 50 |  |  |  |
| RKSJ | 入库时间 | 日期 |  |  |  |  |
| GLDW | 管理单位 | 文本 | 50 |  |  |  |
| BZ | 备注 | 长本文 |  |  |  |  |
| 当必填项无实属性时，填“无”。 |  |  |  |  |  |  |