如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年11月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月11日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、项目说明

1、采购人：徐州市公安局交通管理支队。

2、采购项目名称：智慧交通（徐州市公安局交警支队2024年政务信息化项目）标段五：恶劣天气管控系统。

3、采购标的：智慧交通（徐州市公安局交警支队2024年政务信息化项目）标段五：恶劣天气管控系统。

（智慧交通（徐州市公安局交警支队2024年政务信息化项目）标段五：恶劣天气管控系统）对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

4、本项目是属于专门面向中小微企业采购的项目，提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目涉及的硬件产品均采购的为非进口产品。

5、本项目采购预算金额为人民币91.83万元，且本项目不接受超过项目预算的投标报价。

注：投标报价包含但不限于产品价、税金、运费、检验、保险、验收、质保、人工费、材料费、机械费（含施工所需车辆、工程器械、安全设备等）、过路费、间接费、水电费、安全文明施工费、施工措施项目、治安、消防、环保、施工期间政府规定的一切保险、验收合格费用、包工程竣工资料整理、包保修等全过程所涉及所有成本、管理费、税金（含增值税、关税、规费、附加税等）、利润、措施费（含安全文明施工措施费、生产、生活临建的搭设及搬迁和拆除费、施工场地的临建场地清理费、施工场地清理（含收集、倾倒、堆放等）、二次搬运费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、成品保护费等）、工程保险费、工程保修费、保密费、检验试验费、调试费、包装运输装卸保管费、预算包干费、国家及地方政府各种税收及收费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变等所有风险、责任等各项应由费用，不会因政策、规范、税项、物价、工程量等原因的变动而有所调整。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目基本概况：

本项目计划在徐州高速四大队G2513淮徐高速K148-K150路段建设恶劣天气管控系统，进一步进行高速公路恶劣天气应急指挥管控系统的建设工作。该系统建设主要包括前端设备采购与安装、平台软件采购、安装与调试、系统接入与调试、配套设施。

三、建设项目内容：

1、前端设备采购与安装

主要包括路口感知设备和预警设备。路口感知设备主要包括超速控距取证设备、感知球机、一体化智慧交通安全警示桩（气象版）。信息预警设备主要包括汇入/汇出警示设备、LED 可变限速标志、恶劣天气多功能警示灯、汇车梯度显示、交通管制告知组合屏等。

具体建设位置：恶劣天气多功能警示灯双向部署于淮徐高速K149-K150处；交通管制告知组合屏设于淮徐高速K150处；管控区域及管控等级提示牌设于淮徐高速K148处；LED可变限速标志设于淮徐高速K148.5处；安全警示桩设于淮徐高速K146出口匝道处。

2、平台软件安装与调试：包括恶劣天气数据采集分析服务软件、恶劣气象速度管控综合执法系统软件。

3、系统接入与调试：本项目新建恶劣天气管控系统需接入采购人正在运行的高速公路恶劣天气应急管控智慧系统中。

4、其他配套设施

配套设施主要包括传输设备、网络线路、电源线路、管道敷设、杆件制作与安装等，其中在部分取电困难的位置开户取电或建设太阳能供电。

5、需实现的功能

（1）恶劣天气管控

实现气象、事故等事件的实时监测、预警，管控情况自动研判分析、管制预案下发、解除、信息发布、诱导提醒、管制分流等相关业务。

（2）区域气象及路况感知

系统与气象部门数据对接，可接收高速公路重点路段气象数据。并通过在恶劣天气与事故易发路段自建气象感知一体桩、智能感知摄像机，实现气象数据、路况信息采集，全方位进行路况信息感知。

（3）诱导警示

在管控路段服务区、匝道汇流口/分流口部署梯度显示标志，与路口的气象感知一体桩进行信息同步，在管控路段设置多功能诱导警示单元、交通管制告知组合屏，对驾驶人进行文字、声光等提示预警，有效降低事故发生率。

（4）交通执法

系统需联动超速取证仪、管控等级信息提示牌、交通管制告知组合屏、LED可变限速标志等，对不按规行驶的车辆进行违法取证。

（5）本项目新建恶劣天气管控系统需接入采购人正在运行的高速公路恶劣天气应急管控智慧系统中，实现恶劣天气下统一指挥、控制，支持临时指令下发、资源调度、路况互通，有效解决警情管辖争议、警情跨市蔓延等问题，提升协同指挥作战能力。实现由点至线、由线到面的立体化管控，以织密高速公路安全防控网络，最大限度确保辖区安全有序畅通，维护广大人民群众的生命财产安全。

5、现场点位示意如下图（供参考）：

四、建设项目清单及技术要求：

注：加“★”标志的为实质性响应指标，为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理；加“▲”的响应指标为次重要响应指标；其他为一般响应指标；加“▲”指标须在投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测报告扫描件，或提供在签订合同前提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测报告扫描件承诺书（承诺书格式自拟），如投标人在投标文件中提供承诺书，但在签订合同前未按要求提供检测报告的，视为放弃中标资格。未按照招标文件提供证明材料的视为不满足。

| 序号 | 类别 | 硬件配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限速取证仪 | ★1、符合GA/T 497-2016道路车辆智能监测记录系统通用技术条件。 ★2、符合GA/T 832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范的检测判定依据。 3、全景图像中应标明车辆经过监测点的时间、地点、行驶方向等通行数据。 4、机动车违反限速规定的,每幅图片应叠加限速值和行驶速度值，每幅图片上应叠加雷达测试方向。 5、检测区域不少于 3车道，应能检测出进入检测区域的车辆，并输出一张全景图片。 6、应能检测出进入禁行车道的黄牌车辆，并输出两张全景图片。检出率应≥98%，准确率应≥98%。其中号牌的图像水平分辨率不低于100个像素点。 7、应能检测出进入应急车道的车辆，并输出两张全景图片。检出率≥ 98%，准确率≥98%。其中号牌的 图像水平分辨率不低于 100个像素点。 8、应能检测出违法 (实线、导流线) 变道抓拍功能。 9、应具备自动与北京时间同步功能。 10、含快装支架、抓拍机、镜头、控制芯片、通信模块、电池等。 | 1 | 台 |
| 2 | 超速取证仪 | ★1、符合GA/T497-2016道路车辆智能监测记录系统通用技术条件。 ★2、符合GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范的检测判定依据。 3、全景图像中应标明车辆经过监测点的时间、地点、行驶方向等通行数据。 4、机动车违反限速规定的,每幅图片应叠加限速值和行驶速度值，每幅图片上应叠加雷达测试方向。 5、测速范围应至少满 足20km/h～200km/h。 ▲6、超速车辆捕获率≥ 95%；超速车辆图像有效率≥95%。 7、应能根据大、小车辆类型设定限速值。 8、手持终端具有接收并执行应用软件发送的修改限速值指令的功能。 9、检测区域不少于3车道，应能检测出进入检测区域的车辆，并输出一张全景图片。 ▲10、能检测出进入禁行车道的黄牌车辆，并输出两张全景图片。检出率≥98%，准确率≥98%。其中号牌的图像水平分辨率不低于100个像素点。 11、能检测出进入应急车道的车辆, 并输出两张全景图片。检出率≥ 98%，准确率≥98%。其中号牌的图像水平分辨率不低于 100个像素点。 ▲12、能检测出违法 (实线、导流线) 变道抓拍功能。 13、应具备自动与北京时间同步功能。 14、含含快装支架、抓拍机、镜头、控制芯片、通信模块、电池。 | 1 | 台 |
| 3 | 车牌补光灯 | ★1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 2、光源类型：LED，单车道环境补光。 3、LED灯珠数量：16颗。 4、发光角度：10°。 5、最佳补光距离：16米～25米。 6、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)。 7、响应时间＜20us。 8、触发信号电平：4V～6V。 9、防护等级：≥IP66。 | 2 | 台 |
| 4 | 抓拍闪光灯 | 1、闪光能量：200J。 2、具有峰值光强抑制功能。 3、显色指数：≥75Ra。 4、闪光时间：1us～2000us可选。 5、闪光亮度：1～20级可调。 6、回电时间：≤67ms。 7、点亮时间：≤1ms。 8、补光距离：16M～25M。 9、工作电压：AC 160V～220V。 | 1 | 台 |
| 5 | 感知球机 | 1、靶面尺寸：≥1/1.8英寸。 2、像素：≥400万。 3、内置GPU芯片。 4、视频图像分辨率：≥2560×1440。 5、最低照度：彩色：≤0.0002 lx，黑白：≤0.0001 lx。 6、宽动态范围：≥120dB。 7、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG。 8、红外照射距离：≥200米。 9、焦距：≥6～240mm，光学变倍：≥40倍。 10、水平及垂直范围：水平360°；垂直-20°～90°。 11、水平速度:水平键控速度：0.1°～210°/s,速度可设;水平预置12、点速度：280°/s。 13、垂直速度:垂直键控速度：0.1°～150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s。 14、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 15、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 16、摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF。 17、防护等级：≥IP67。 | 2 | 套 |
| 6 | LED 可变限速标志 | 由LED 文字屏和限速标志组成： 1、可变限速显示屏应能按指令正常显示5、10、15、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120 等限速值，向过往的机动车清晰明确的发布恶劣气候条件下的交通管控限制速度。 技术参数要求： （1）材质：LED 橡塑管、镀锌板钣金外壳规格：1920mm×1920mm。 （2）双色显示，红光为 5000～6000mcd，黄光为7000～8500mcd。 （3）半强角15°，视认角30°。 （4）静态视认距离400 米，动态视认距离300 米。 （5）防护等级：≥IP65 级。 （6）P25双色屏。 （7）点间距：25mm。 （8）通讯方式：有线网络。 （9）控制方式：有线网络。 2、可变文字屏用于告示当前交通管制内容，依据管制需要发布可变文字警示内容，与可变限速显示屏组合使用，为过往的机动车驾驶员提供明确的、醒目的交通管制信息。 （1）规格尺寸：1920mm×800mm。 （2）像素：2R1G，1600dots/m2；亮度：8500mcd。 （3）可视认角：30°。 （4）防护等级：≥IP65级。 3、其他：含交通控制卡、单立柱杆件、基础笼（单立柱圆管，规格直径180*5mm，杆件高度2500mm，法兰尺寸600mm×600mm×16mm）。 | 1 | 套 |
| 7 | 交通管制告知组合屏 | 1、以 LED 发光器件为基本显示单元的交通信息显示设备，具有图形及文字显示作用。 2、点距：10mm。 3、灯管配置：1R1G1B。 4、单管参数：3mm椭圆。 5、发光角度：30°高亮。 6、外部材质：镀锌板。 7、安装件：立柱地锚。 8、通信与控制方式：RS232+RS485+RJ45。 9、亮度调节：自动。 10、像素密度：10000点/m2。 11、像素分辨率：192×384。 12、屏幕大小（长*宽）：≥3.84m*1.92m 13、视距：静态视认距离≥250米；动态视认距离≥210米。 14、整屏功耗：≤3600W。 15、刷新频率：≥500Hz。 16、工作环境温度：-40℃～+65℃。 17、相对湿度：5%～95%。 18、工作电压（交流）：AC380V±15%, 50Hz±2Hz。 19、平均无故障时间：≥20000小时。 20、离散型失控率：≤3%。 21、杂点率：≤1/10000。 | 1 | 套 |
| 8 | 交通安全警示桩（气象版） | 交通安全警示桩整体尺寸长×宽×高应不小于：450mm×200mm×2400mm，功能和技术参数要求： 1、交通安全警示桩应为可拆卸的模块化结构。结构应牢固，连接紧密，模块密封良好 ，应采取防水、防锈措施。 ▲2、车辆检测竖向距离：≥100米，能覆盖单向4条车道。检测率：≥98%。 3、行人检测竖向距离：≥20米，横向宽度：≥5米，检测率：≥98%。 ▲4、警示策略：能根据警示策略显示相符的图形、图像、动画、文字，并具有延时功能,延时时长可调。根据危险等级自动匹配警示方式，危险等级划分不少于3级。根据道路预警需求,可多点位架设辅助警示装置，与安全警示桩同步发出警示。 5、具有灯光警示功能，灯光颜色为红、蓝双色，闪烁方式为交替闪烁。 6、自动调光功能：设置至少1个环境照度检测装置,根据环境照度调整显示亮度。 7、手动调光功能：安全警示桩显示亮度应能进行手动调节。 8、具有上电自检功能，并能以日志记录。 9、具有与北京时间自动同步的功能，系统24H计时误差应不超过1s。 10、LED点阵显示屏面积：≥0.4平方米。 11、构成标志图案、文字等信息内容的LED点中心间距小于等于10MM，在避免产生眩光的情况下，能够清晰、稳定的传递标志信息。 12、提供六个气象参数，测量风速，风向，大气压力，大气温度，相对湿度和降雨强度；具有能见度检测功能，能见度范围：10～5000m，分辨力：1m 准确度：±50 m（能见度≤500m）；±10%（500m<能见度≤1500m）、±20%（能见度＞1500m），支持路面温度红外遥感。 每套含警示桩体2台，六要素气象检测仪1套，红外线地热遥感分析1套。 | 1 | 套 |
| 9 | 汇车梯度显示 | 1、点间距：15mm。 2、显示方式：支持常亮或同步闪烁，闪烁频率30次/min～120次/min可调。 3、通讯方式：设备之间无线通讯、与后台有线网络。 4、控制方式：有线网络。 5、能以文字、图形、声音等方式警示通行冲突方向通行情况。 6、声音警示：车辆、行人通行时分别播报相应警示信息，且车辆通行优先级最高，并可设置播报时段。 7、LED灯板：点阵发光，固定字样：行人穿越/左侧来车（可定制字符）单字尺寸：≥260mm*260mm 8、LED显示点阵尺寸：≥600mm*260mm。 9、无线通信控制模块通信距离：≥300米（通视）。 10、具有灯光警示功能，灯光颜色为红蓝双色，交替闪烁。 11、工作环境：-20 ℃～50℃,湿度小于95%(无凝结)。 | 4 | 个 |
| 10 | 恶劣天气多功能警示灯 | ▲1、警示灯外廓尺寸应不小于：360mm×360mm×120mm(宽×高×厚)。 2、道路轮廓强化模式：成组的警示灯应能同步常亮标出道路轮廓，并可调整亮度。 3、行车主动诱导模式：在诱导系统中，警示灯应能按照特定频率同步进行闪烁，并可调整亮度。 4、气象预警模式：成组的警示灯应能根据上位机发送的指令，同步闪烁显示相应气象文字，如：雨 、雾、 冰、雪，并可调整亮度。 5、危险警示模式：能够根据上位机发送的指令，进行设备组合，发布组合文字闪烁提醒，并可调整亮度及闪烁频率。 6、交通管控模式：上位机发送指令 ,可发布管控文字组合，例如：禁止驶入应急车道等，同步触发语音，同步闪烁；并可调整亮度及闪烁频率。 7、交通诱导模式：上位机发布指令,可发布诱导文字组合, 例如:前方拥堵减速慢行等，同步触发语音，同步闪烁；并可调整亮度及闪烁频率。 8、跑马灯模式：上位机发送指令，警示灯可实现跑马灯效果。 9、红蓝警示灯模式：上位机发送指令，警示灯可实现一屏红蓝两色交替闪烁 。 10、应急车道警示模式：禁行时红色，警示引导时黄色，放行时绿色。 11、黄色警示灯发光显示组件的闪烁策略分为常亮、30次/min、 60次 /min、120次/min等4种闪烁频率；闪烁时的占空比为 1：2～1：4。 12、黄色警示灯发光显示组件同步闪烁时的时间误差应小于25ms。 13、可人工设定模式状态通过网络发布，发布后立即显示警示信息。 14、可人工选定模式状态定时发布，按时段显示警示信息。 ▲15、可以显示红、黄、绿、蓝、橙等不低于 5 种颜色。 ▲16、发光显示组件有效面积不小于 0.04平方米。 ▲17、支持显示 GB2312.1980指定的全部汉字及简单图形 ,汉字点阵为 16×16。可以显示动态图形。 17、支持无线通信方式 。 | 160 | 个 |
| 11 | 恶劣天气多功能警示灯结构件 | 定制、适配恶劣天气多功能警示灯安装。 | 160 | 个 |
| 12 | 恶劣天气多功能警示灯控制器 | 控制警示灯同步、颜色、字符显示等功能。 每台控制器的有效工作长度为1公里。 含控制电路、通讯模块、电源模块，支持自适应网络。 | 4 | 个 |
| 13 | 运行状态自动监测系统 | 运行状态自动监测，控制区域内其他交通设备，存储、检测、分析、处理、上传交通信息， 包括图片、图像和数据；支持区间测速。 要求： 1、应符合 GA/T 497 -2016 道路车辆智能监测记录系统通用技术条件道路交通安全违法行为图像取证技术规范的检测判定依据。 2、应符合 GA/T 832 -2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范的检测判定依据。 3、实时获取北斗定位信息与主机配置的定位信息进行对比，定位信息异常则报警并上传。 4、检测到外部振动时 ,可记录异常信息并上传 。 5、定期扫描设备的网络状态，相连的设备等是否在线，异常则会生成记录并上传。 6、可自动计算近期图片的平均数据量。 ▲7、产生的数据可通过 FTP协议在30秒内上传到指定的服务器。 8、当设备断电或断网重新恢复之后, 之前未上传结束的数据会继续上传。 ▲9、将多张违法原始图片和违法信息文件 ,合成为一张或两张照片，支持二合一，四合一，六合一，六合二。 - 支持在设备中保存伴随违法录像视频和路口交通状态全景视频。 - 11、通过语音口令唤醒，可以语音播报设备的当前工作状态、历史故障记录，语音控制设备进行重启。 | 1 | 套 |
| 14 | 光纤收发器 | 前端网络通信。 单模单纤，独立式。 100Mbps，1×RJ45+SC 20km。 标配电源控制器、电源。 | 12 | 对 |
| 15 | 户外机箱 | 放置前端设备： 1、尺寸：不小于450mm*600mm*330mm。 2、IP65，含防雷等配电。 3、接地铜排、五眼插座4个、铜排及端子排各1套、16A2匹空开1套。 | 4 | 个 |
| 16 | 户外电源箱 | 不锈钢电源箱（尺寸：400mm×300mm×180mm），含箱体、配电装置：空开×1，电源防雷×1，五孔插座×3。 警示灯开关电源×2（220V转36V警示灯电源）等。 | 8 | 个 |
| 17 | 管控区域及管控等级提示牌 | 附着于管控区域提示牌上，可变显示当前管控等级、当前气象状态。 字符样式及大小满足《道路交通标志和标线》GB5768标准。其中，字样应有：“您已进入恶劣气象管控路段，管控等级×级，天气情况××”，其中的“×”为可变显示内容。 技术参数要求： 1、管控区域提示牌尺寸≥3700mm×2000mm（反光标志板：AL5052 3mm，超强级反光膜 4000）,LED屏2块，尺寸：≥0.48m（高度）*0.96m（宽度）；双基色户外LED专业交通诱导屏；像素点间距(mm)20； 2、字体：36×36cm 3、字间隔：6cm 4、字行距：12cm 5、边缘：24cm 6、字粗：4.28 7、双立柱结构，含预埋件（双立柱圆管，立柱规格直径219*4mm，杆件高度5500mm，法兰规格600×600×16mm，加安装件，Q235A 表面热镀锌后喷塑）。 | 1 | 套 |
| 20 | 电缆敷设 | 电源线RVV2*6 包含材料、线缆穿管敷设及两头接驳。 | 800 | 米 |
| 21 | 电缆敷设 | 电源线RVV2*4 包含材料、线缆穿管敷设及两头接驳。 | 1400 | 米 |
| 22 | 电缆敷设 | 电源线RVV2*2.5 包含材料、线缆穿管敷设及两头接驳。 | 5600 | 米 |
| 23 | 光缆敷设 | 四芯单模光缆包含材料、敷设及熔接。 | 4500 | 米 |
| 24 | 多功能警示灯管道敷设 | Φ25KBG管道敷设（含金属软管、燕尾丝、骑马卡等安装辅材）。 | 3800 | 米 |
| 25 | 人工挖基坑三类土方 | 可变限速标志、交通管制告知组合屏、安全警示桩等设施配套土建；含拆除路面挖坑装土运土、支模立模。 | 20 | m³ |
| 26 | 现浇砼基础 | 混凝土强度等级：C25。 | 20 | m³ |
| 27 | 人工挖沟、槽三类土方 | 一侧弃土，宽度40cm，深度40cm，严禁机械开挖。 | 620 | m³ |
| 28 | 沟槽回填土方 | 原土利用，当日进行人工回填夯实，同时要求对堆放弃土处进行清理。 | 480 | m³ |
| 29 | 人工装汽车土 | 对无需使用的弃土进行人工装车，不得抛洒，装运后对场地进行清洗。 | 14 | m³ |
| 30 | 自卸汽车运土 | 使用自卸汽车进行运土，弃土运输至指定地点，费用中包含渣土处理费。 | 14 | m³ |
| 31 | 硬塑料管地埋敷设（含管件） | 材质及规格：50PE管；配置形式：埋地暗敷。 | 3600 | 米 |
| 32 | 手井砌筑（含主材） | 400mm×400mm（深400mm）；含开挖、一侧弃土。 | 20 | 套 |
| 33 | 杆件吊装 | 包含运输、二次转运、临时堆放、吊装、二次调平、调平后地笼包封。 | 3 | 套 |
| 34 | 接地极制安 | 长臂≥2.5米（规格为40mm×4mm以上镀锌扁钢）。 | 12 | 根 |
| 35 | 接地母线 | 软铜铰线，截面积≥10mm2。 | 60 | 米 |
| 36 | 接地调试 | 接地电阻：≤4Ω。 | 3 | 项 |
| 37 | 安全生产管理 | 安全施工配套设施（含专项作业车、反光锥桶、反光背心、安全帽、安全带、警示灯、安全标牌等）。 | 1 | 项 |
| 38 | 恶劣天气数据采集分析服务软件 | 恶劣天气数据采集分析服务软件集数据采集、处理、分析及预警发布于一体，能够从多种气象监测设备实时获取关键天气数据，通过高效算法进行处理与深度分析，提供精准的恶劣天气预警信息，并支持可视化展示，提升对极端天气的应对能力和决策效率。 ▲投标人所提供的软件是成品软件，具有软件著作权登记证书，并完成国产化软硬件适配的兼容性测试。 | 1 | 套 |
| 39 | 恶劣气象速度管控综合执法系统软件 | 高速公路恶劣气象速度管控综合执法系统软件通过集成气象监测、数据分析与智能执法功能，实现对高速公路在恶劣天气下的车速智能管控。实时获取并分析气象数据，根据天气状况自动调整限速标准，并通过路面监控、车辆追踪及违章抓拍等手段，确保驾驶者遵守限速规定，提升恶劣天气下的道路安全及执法效率。 ▲投标人所提供的软件是成品软件，具有软件著作权登记证书，并完成国产化软硬件适配的兼容性测试。 | 1 | 套 |

说明：

★1、投标人应结合自身投标产品技术特性，提交拟投标的主要产品（至少包括：LED 可变限速标志、管控区域及管控等级提示牌、恶劣天气多功能警示灯、汇车梯度显示、交通安全警示桩）的功能和数据格式说明书，阐述气象数据、管控数据、违法数据处理流程，接入现有高速公路恶劣天气应急管控智慧系统后，各项管理功能均能确保实现。未提供本内容的投标文件将视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标文件处理，投标人现有恶劣天气管控系统相关功能说明如下：

系统融合物联网感知技术，实时、高效、精准、全方位、多维度对高速公路全要素进行感知，通过监测、预警、决策、管控、发布、处置、反馈、评估”八大业务流程，实现了高速公路恶劣天气条件下特定路段精准防控。系统主要包括：“信息感知、道路管控、指挥调度、违法处置、统计分析、反馈评估”六大模块，并与公安交通集成指挥平台进行系统对接，形成一套联动的智能化闭环管控系统。

★2、投标人应提供其投标选用的上述主要装备（至少包括：LED 可变限速标志、管控区域及管控等级提示牌、恶劣天气多功能警示灯、汇车梯度显示、交通安全警示桩）在真实工作状态下的截图或照片，作为技术支持材料以论证其投标产品具备所要求的应用场景下的实战能力。投标人应优先提供相同恶劣气象条件下及相同道路条件下的实战应用技术支持材料，客观条件不具备的，也可以以模拟气象和模拟道路条件的方式提供系统、设备和软件的演练性技术支持材料，但软件工作界面、设备正常运行工作状态及显示图文内容等均应为真实截图或照片，而不应是概念图、示意图和虚拟图，更不得提供伪造、篡改、剽窃的虚假证明材料，否则投标文件将被拒绝。

本项目所采购的装备和软件，须可接入采购人现有高速公路恶劣天气应急管控智慧系统并网运行，能在采购人部署下实现多部门信息联动交通管控，实现道研中心、集指平台的数据对接，实现多部门、多系统的数据共享，最终形成实施路段恶劣天气管控应急处置闭环。投标人应承诺本项目采购的所有装备和第三方有关接口开发、联合调试、测试费用均包含在投标总价中，投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）。未提供本内容的投标文件将视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标文件处理。

★3、本项目涉及到高速道路上施工作业，所以投标人应具有《安全生产许可证》，投标文件中提供安全生产许可证扫描件。

五、项目实施要求：

（一）项目组织实施要求：

1、项目建设期限要求：合同并生效后，120日内完成项目的全部工作并交付采购人使用。

说明：本“1、项目建设期限要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）项目组织要求：

提供具体的项目组织模式和组织架构，包括项目人员保证、质量计划、沟通协调计划等。确保在项目调研、项目建设、项目实施、维保服务和培训等各个阶段的稳定性，保障现场实施和技术保障。

（三）项目安装、测试、试运行要求：

为保证本项目的顺利实施，投标人应充分根据采购人业务现状，结合设备产品特点，自行设计项目安装、测试、试运行方案，设计无缺漏、按需集成，功能结构描述清楚、方案具体。根据项目的软硬件及系统整体性科学实施提供项目安装、测试、试运行方案。试运行3个月。

（四）投标文件要求：

1、投标文件中提供《项目实施方案》文件。

2、《项目实施方案》包括以下内容：

2.1 时间进度安排，出具项目进度安排表；

2.2 项目质量方案；

2.3 项目实施人员配备方案；

2.4 项目安装、测试、试运行方案。

六、售后维保服务要求

★（一）质保期要求：试运行3个月后，经采购人组织验收合格之日起不少于 3年，包含软硬件及相关服务。

说明：本“（一）质保期要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。

（二）售后维保服务具体要求：

1、项目验收通过后，中标人需保证能在不少于3年内提供预防性、故障性维护和技术支持服务，投标报价时应充分考虑技术支持与免费维护服务。

2、质保期内出现质量问题，包退、包换，提供原厂配件予以免费更换，并由中标人承担相应全部费用。质保期外免费上门维修，提供原厂配件，只收取基本设备、材料成本费。

3、设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4、如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时到现场并解决问题。

5、维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

6、中标人须提供全方位的、优质的、高效的质量保证体系，以及技术支持和售后服务。为采购人提供技术支持，其中包括系统维护、跟踪检测，保证产品的正常运行。

（三）投标文件要求：

1、投标文件中提供《售后维保服务方案》文件。

2、《售后维保服务方案》包括以下内容：

2.1 质保期；

2.2 售后维保服务具体方案。

七、技术培训要求：

（一）技术培训具体要求：

1、培训对象要求: 设备使用人员；

2、培训时间要求：不低于12个小时；

3、培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

（二）投标文件要求：

1、投标文件中提供《技术培训方案》文件；

2、《技术培训方案》文件包含但不限于“（一）技术培训具体要求”的全部内容。

八、验收标准要求

以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。