- 更正（澄清）内容（一）

- 原招标文件中“第六章 采购需求四、项目内容及说明2、采购清单

| 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 消防水带 | 50 | ▲1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为65mm的锻造快速接口，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。每卷长度为20米。 ▲3.爆破压力≥7.5MPa，单位长度质量≤220g/m,延伸率≤2.1%，膨胀率≤2%，织物层与衬里附着强度≥43N/25MM,扯断伸长率≥329%,扯断强度≥45MPa，热空气老化:织物层与衬里附着强度≥89%，爆破压力≥92%。 4.外层材质采用高强度聚乙烯纤维丝材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.包装:使用编织袋包装，包装结实牢固，便干搬运。 |
| 消防水带 | 50 | ▲1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为80mm的锻造快速接口。，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。每卷长度为20米。 ▲3.爆破压力≥7.5MPa，单位长度质量≤280g/m，延伸率≤2.6%，膨胀率≤3%，织物层与衬里附着强度≥33N/25MM,扯断伸长率≥325.4%，扯断强度≥38MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥93%，爆破压力≥95%。 4.外层材质采用高强度聚乙烯纤维丝材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 消防员灭火防护服（战斗款、两层） | 200 | 1、结构组成：结构采用不可拆卸式一体化薄型设计。防护服后衣领下设有隐藏式救生拖拉带。 ▲2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲3、出具的检测检验报告应包含检验依据：XF10-2014《消防员灭火防护服》 ▲4、整体热防护性能：热防护能力TPP值≥33cal/cm²； ▲5、总质量≦2.6kg。 6、外层： 6.1克重:（270±13.5）g/m²。 ▲6.2 阻燃性能：经纬向损毁长度≤20mm，续燃时间 0s，无熔融、滴落现象； 6.3 热稳定性能：热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 6.4 表面抗湿性能：≥3 级； ▲6.5 断裂强力：外层经向断裂强力≥3900N、纬向断裂强力≥2700N、救生拖拉带断裂强力≥28000N； ▲6.6 撕破强力：外层经向撕破强力≥900N,纬向撕破强力≥1100N； ▲6.7 接缝断裂强力：经向≥1300N，纬向≥1200N; 6.8 色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光色牢度均≥4 级。 7、防水透气舒适层： 7.1 克重:（180±9）g/m2。 7.2 热稳定性能：热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化； 7.3 耐静水压性能≥50kPa；透湿率≥5000g/(㎡•24h)； 7.4 拒油性能≥4级。 8、反光标志带 8.1耐热性能：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象； 8.2 阻燃性能：经纬向损毁长度≤36mm，续燃时间 0s，无熔融、滴落现象； 9.款式、标识符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。 |
| 灭火防护靴 | 200 | 1、结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF6-2004《消防员灭火防护靴》。 5、外底耐油性能：-2-5%。 ▲6、耐砸性能：静压力≥22mm，冲击≥25mm。 ▲7、抗刺穿性能：≥2000N。 ▲8、电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.5mA。 9、隔热性能：≤10℃。 10、抗辐射热渗透性能：≤5℃。 11、防滑性能：＞15°。 12、防水性能：不应出现渗水现象。 ▲13、质量：≤2.1kg。 |
| 应急逃生自救安全绳 | 150 | 1、结构组成：套装包括自救型安全绳1根，绳包1个，轻型锚点安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救灾等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF494-2023《消防用防坠落装备》 5、直径（安全绳）：8.0（±0.5）mm。 ▲6、延伸率%（安全绳）：≥2%。 ▲7、破断强度（安全绳）：≥30kN。 8、耐高温性能（安全绳）：经204℃，5min的耐高温性能试验后，绳索未出现熔融、焦化现象。 9、外观（安全绳、安全钩、下降器）：在显著位置处有永久性标识。其内容包括：产品名称及型号，用途，商标，批号和生产日期。 10、破断强度（下降器）：≥26kN（中部断裂）。 11、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥38kN（中部断裂），开口长轴≥11kN（中部断裂），闭口短轴≥14kN（中部断裂）。 12、耐腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求。 ▲13、耐高温性能（扁带）：经260℃,5min 的耐高温性能试验后，扁带未出现熔融、焦化现象。 ▲14、破断强度（扁带）：≥42kN。 ▲15、套装总质量：≤1.8kg。 ▲16、安全绳长度：≥16m。 |
| 呼救器 | 50 | ▲1、技术性能符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。 ▲2、连续报警时间≥600min。 ▲3、连续工作时间≥92小时 ▲4、防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆证书复印件；外壳防护等级：IP68。 5、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。 6、预报警声级强度≥100db、报警声级强度≥100db。 7、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求，报警灯采用红色高亮等闪烁的报警方式。 ▲8、重量≤220g。 ▲9、0℃发光亮度≥900cd/㎡， +45℃发光亮度≥350cd/㎡ ，-45℃发光亮度≥350cd/㎡ 10、具有环境温度检测及高度检测、显示功能，当环境温度迅速升高超过80℃，用户留在当前环境已经不安全时，设备将触发高温报警。高温报警时方位灯闪烁，蜂鸣器有报警提示音。 11、采用LCM液晶显示屏显示，具有开启背光/关闭背光功能，即使在黑暗环境中也能清晰显示 12、工作环境温度-30℃-70℃ 13、具有电池电量检测、显示功能，当电池电压低于额定20%时启动低电量报警。 14、具备与空呼配套的计时功能，开机后可显示本次开机工作时长。 ▲15、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 空呼面罩加供气阀 | 100 | 面罩性能： 1、全面罩视野开阔，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。 2、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥63%，镜面透光率≥89%，吸入空气中二氧化碳含量不大于1% 3、面罩顶端及两侧配有5点式松紧调整带，方便快速佩戴；密合框与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感；佩戴舒适。 供气阀性能： 1、供气阀总成采用手握式设计，体积小，重量轻，前视野更宽阔. 2、供气阀内的膜片按照人的呼吸实际需气量供气，保证面罩内部压力始终大于外界工作环境压力。360°快速与全面罩插接，操作便捷，稳定性好。 3、供气阀最大供气流量不小于 500 升/分钟，吸气自动供气，无需辅助按钮。供气阀设置自动正压机构。 |

现更正为：

| 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 消防水带 | 50 | ▲1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为65mm的锻造快速接口，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。每卷长度为20米。 ▲3.爆破压力≥7.5MPa，单位长度质量≤220g/m,延伸率≤2.1%，膨胀率≤2%，织物层与衬里附着强度≥43N/25MM,扯断伸长率≥329%,扯断强度≥45MPa，热空气老化:织物层与衬里附着强度≥89%，爆破压力≥92%。 4.外层材质采用高强度聚乙烯纤维丝材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.包装:使用编织袋包装，包装结实牢固，便干搬运。 |
| 消防水带 | 50 | ▲1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为80mm的锻造快速接口。，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。每卷长度为20米。 ▲3.爆破压力≥7.5MPa，单位长度质量≤280g/m，延伸率≤2.6%，膨胀率≤3%，织物层与衬里附着强度≥33N/25MM,扯断伸长率≥325.4%，扯断强度≥38MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥93%，爆破压力≥95%。 4.外层材质采用高强度聚乙烯纤维丝材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 消防员灭火防护服（战斗款、两层） | 200 | 1、结构组成：结构采用不可拆卸式一体化薄型设计。防护服后衣领下设有隐藏式救生拖拉带。 ▲2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲3、出具的检测检验报告应包含检验依据：XF10-2014《消防员灭火防护服》 ▲4、整体热防护性能：热防护能力TPP值≥33cal/cm²； ▲5、总质量≦2.6kg。 6、外层： 6.1克重:（270±13.5）g/m²。 ▲6.2 阻燃性能：经纬向损毁长度≤20mm，续燃时间 0s，无熔融、滴落现象； 6.3 热稳定性能：热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 6.4 表面抗湿性能：≥3 级； ▲6.5 断裂强力：外层经向断裂强力≥3900N、纬向断裂强力≥2700N、救生拖拉带断裂强力≥28000N； ▲6.6 撕破强力：外层经向撕破强力≥900N,纬向撕破强力≥1100N； ▲6.7 接缝断裂强力：经向≥1300N，纬向≥1200N; 6.8 色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光色牢度均≥4 级。 7、防水透气舒适层： 7.1 克重:（180±9）g/m2。 7.2 热稳定性能：热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化； 7.3 耐静水压性能≥50kPa；透湿率≥5000g/(㎡•24h)； 7.4 拒油性能≥4级。 8、反光标志带 8.1耐热性能：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象； 8.2 阻燃性能：经纬向损毁长度≤36mm，续燃时间 0s，无熔融、滴落现象； 9.款式、标识符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。 |
| 灭火防护靴 | 200 | 1、结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF6-2004《消防员灭火防护靴》。 5、外底耐油性能：-2-5%。 ▲6、耐砸性能：静压力≥22mm，冲击≥25mm。 ▲7、抗刺穿性能：≥2000N。 ▲8、电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.5mA。 9、隔热性能：≤10℃。 10、抗辐射热渗透性能：≤5℃。 11、防滑性能：＞15°。 12、防水性能：不应出现渗水现象。 ▲13、质量：≤2.1kg。 |
| 应急逃生自救安全绳 | 150 | 1、结构组成：套装包括自救型安全绳1根，绳包1个，轻型锚点安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救灾等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF494-2023《消防用防坠落装备》 5、直径（安全绳）：8.0（±0.5）mm。 ▲6、延伸率%（安全绳）：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应介于1%-10%。 ▲7、破断强度（安全绳）：≥30kN。 8、耐高温性能（安全绳）：经204℃，5min的耐高温性能试验后，绳索未出现熔融、焦化现象。 9、外观（安全绳、安全钩、下降器）：在显著位置处有永久性标识。其内容包括：产品名称及型号，用途，商标，批号和生产日期。 10、破断强度（下降器）：≥26kN（中部断裂）。 11、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥38kN（中部断裂），开口长轴≥11kN（中部断裂），闭口短轴≥14kN（中部断裂）。 12、耐腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求。 ▲13、耐高温性能（扁带）：经260℃,5min 的耐高温性能试验后，扁带未出现熔融、焦化现象。 ▲14、破断强度（扁带）：≥42kN。 ▲15、套装总质量：≤1.8kg。 ▲16、安全绳长度：≥16m。 |
| 呼救器 | 50 | ▲1、技术性能符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。 ▲2、连续报警时间≥600min。 ▲3、连续工作时间≥92小时 ▲4、防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆证书复印件；外壳防护等级：IP68。 5、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。 6、预报警声级强度≥100db、报警声级强度≥100db。 7、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求，报警灯采用红色高亮等闪烁的报警方式。 ▲8、重量≤220g。 ▲9、0℃发光亮度≥900cd/㎡， +45℃发光亮度≥350cd/㎡ ，-45℃发光亮度≥350cd/㎡ 10、具有环境温度检测及高度检测、显示功能，当环境温度迅速升高超过80℃，用户留在当前环境已经不安全时，设备将触发高温报警。高温报警时方位灯闪烁，蜂鸣器有报警提示音。 11、采用LCM液晶显示屏显示，具有开启背光/关闭背光功能，即使在黑暗环境中也能清晰显示 12、工作环境温度-30℃-70℃ 13、具有电池电量检测、显示功能，当电池电压低于额定20%时启动低电量报警。 14、具备与空呼配套的计时功能，开机后可显示本次开机工作时长。 ▲15、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 空呼面罩加供气阀 | 100 | 面罩性能： 1、全面罩视野开阔，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。 2、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥63%，镜面透光率≥89%，吸入空气中二氧化碳含量不大于1% 3、面罩顶端及两侧配有5点式松紧调整带，方便快速佩戴；密合框与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感；佩戴舒适。 供气阀性能： 1、供气阀总成采用手握式设计，体积小，重量轻，前视野更宽阔. 2、供气阀内的膜片按照人的呼吸实际需气量供气，保证面罩内部压力始终大于外界工作环境压力。360°快速与全面罩插接，操作便捷，稳定性好。 3、供气阀最大供气流量不小于 500 升/分钟，吸气自动供气，无需辅助按钮。供气阀设置自动正压机构。 |