如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年11月26日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月26日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）

采购需求

  - 第一部分：相关说明

一、采购人：邳州市大数据管理中心

二、采购项目名称：邳州市新一代电子政务外网服务项目

三、采购标的：邳州市新一代电子政务外网服务项目

四、本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

五、本项目涉及的硬件产品均采购的为非进口产品。

六、本项目涉及的平台类或以软件交付类产品须提供本地硬件交付。

七、本项目采购预算金额为人民币850万元，且本项目不接受超过项目预算的投标报价。

八、对于招标要求未尽事宜，按照《关于加强全省“一张网”高质量建设管理有关工作的通知（苏数发〔2025〕42）》《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接标准》《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接规范》《江苏省电子政务外网安全管理平台统一对接标准》等相关规范要求执行。

九、为保证项目的完整性、可交付性，建设过程中所需的硬件设备，包括但不限于设备板卡、模块、计算资源、存储资源、耗材等由投标人承担。

  - 第二部分：项目概况

根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》、《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》等相关要求，结合邳州市电子政务外网实际，开展市级新一代电子政务外网建设，以“固移融合”为总体技术路线，以新技术为创新驱动引擎，充分融合5G、IPv6+、边缘计算、物联感知等信息技术，构建一网多平面、泛在感知、天地一体、高速传输、指挥调度、智能融合、安全可控的新一代电子政务外网。整体网络框架如图1所示：

图1 新一代电子政务外网体系框架

新一代电子政务外网建设项目基于IPv6规模部署和国产化应用，通过徐州市级统建的SDN智能网络，搭建切片网络，实现市、镇（街）、村（社区）各级网络资源灵活分配、按需组网，对我市电子政务外网进行全面迭代升级。在固移融合方面，通过利用徐州市级统建的固网新平面、专用移动平面、安全保障体系、运行管理体系和标准规范体系，为我市各类政务应用场景应急部署、临时部署、非固定点位部署提供更加高效稳定的基础网络支撑和保障。

邳州市新一代电子政务外网建设内容主要包含电子政务外网网络设备建设、电子政务外网线路建设和安全体系建设三个方面。

本项目要求围绕智能SDN、可信+安全体系、统一运行管理平台等能力构建“新一代”电子政务外网，主要建设内容包括：

（一）固定网络新平面建设：采用IPv6+、SDN等技术，建设新一代电子政务外网广域骨干网和城域接入网，打造高性能、大容量、广覆盖的固网新平面，实现网络服务的灵活定制和动态调整，全面提升政务外网承载能力、资源弹性扩展能力及业务保障能力。为视频业务、政务应用、政务云提供高效的网络通道。本次固定网络新平面应包括①市级核心横向连接至一类接入汇聚核心2个（市行政中心，大数据中心）；二类接入汇聚核心8个；②纵向接入一类接入单位10家；二类接入单位25家；三类接入单位75家；四类接入单位700家；③传输线路及光缆部分：建设包括市级一类二类汇聚核心横向网线路18条，纵向四类接入单位线路831条；④新旧电子政务外网割接部分：本项目新建的邳州新一代电子政务外网（以下简称“新网”）将替代目前在用的电子政务外网（以下简称“旧网”）。新网建设完成后，需按计划分批有序将旧网承载的业务割接至新网，待所有业务割接完成后，旧网自然退网，被新网替代。

（二）安全保障体系建设：由徐州市统建电子政务外网运维管理平台和安全管理平台，邳州市获授权使用，将网络及安全设备接入徐州市动态安全防护资源池、动态安全监测资源池。

在政务外网侧提供堡垒机、日志审计、零信任边界代理网关、感知探针、防火墙、安全控制器等安全服务；在政务云互联网侧提供入侵防御（含防毒）、防火墙、堡垒机、日志审计、网闸、统一管理平台等安全服务。

（三）运营管理体系建设：完成邳州市新一代电子政务外网运维运营体系建设，主要包括：①运营服务：通过标准化管理流程，实现资源分类、便捷交付、审批流程、多维度运营分析、资产全生命周期管理和数据可视化，全面提升业务开通效率和服务质量。②安全服务：通过统一安全监测和管理平台，提供7×24小时的安全监测与响应、日常维护、事件研判、应急处理及云端安全托管服务，确保网络安全与业务连续性。③运维服务：通过驻场团队进行线路监控、设备巡检、业务变更处理、故障响应及工单处理，提供定期巡检报告和应急处理报告，确保网络基础设施的稳定运行和持续优化。

  - 第三部分：具体采购需求

一、服务基础要求

      - （一）固定网络新平面建设服务要求

为落实邳州市新一代电子政务外网建设的整体规划，提升网络的高效性、安全性和可靠性，本次固定网络新平面建设将遵循《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》的标准和规范，确保各层级网络的互联互通和灵活组网。

具体建设要求如下：

1.市域网络建设要求

一类接入汇聚核心2个（市行政中心、大数据中心），每个汇聚核心通过两条10G链路“口”字形与市城域核心路由器对接，以负荷分担方式工作。二类接入汇聚核心8个，每个汇聚核心通过两条1G链路“口”字形与市城域核心路由器对接，以负荷分担方式工作。

一类接入单位10家。其中数据局、公安局、市监局3家复用二类汇聚核心路由及链路；剩余7家采用双路1000M与市级核心路由互联，配置双千兆路由器；

二类接入单位25家。其中开发区、高新区、运河、东湖4家复用汇聚核心路由及链路；剩余21家采用双路500M与一类汇聚核心路由（大数据中心）互联，每家配置千兆交换机1台，不再单独部署路由器；

三类接入单位75家。其中三甲医院2家、二甲医院11家，每家配备路由器一台，采用单路500M与市城域核心路由器互联；其他单位按就近原则采用单路500M与一类、二类接入核心路由器互联，不再单独部署路由器；

四类接入单位700家。其中二甲医院5家，每家配备路由器一台，采用单路50M与市城域核心路由器互联；其他单位按所属乡镇或就近原则（主城区）采用单路50M与一类、二类汇聚核心路由互联，其他不再单独部署路由器。

2.新旧电子政务外网割接要求

投标人须在本次项目建成后，提供切实可行的网络割接方案及承诺函，并负责网络割接的实施，确保全部业务系统从旧网向新网迁移完成，直至旧网退网。

本项目建成后，须逐步将旧网承载的业务迁移到新建网络，待全部业务迁移完成后，将旧网做退网处理，投标人须负责将旧网正在运行的所有业务系统分阶段、分步骤从旧网平滑切换到新网。投标人须提供科学、合理、切实可行的网络割接方案，割接方案能够确保业务运行的平滑、稳定和安全。

3.项目IPv6部署与传输线路建设要求

本次固定网络新平面建设应采用SRv6 VPN统一承载IPv4、IPv6业务。应充分运用广域网、城域网的多线路带宽资源，结合SRv6编排能力，实现业务流量的动态调整。广域网通信线路应能为政务外网IPv4、IPv6业务提供专用的二层点对点形式线路，宜采用MSTP、SDH、OTN等线路类型。三层接口的MTU值设置应大于等于2000。

- 安全保障体系建设服务要求

本次建设结合邳州市实际情况进行统筹建设新一代电子政务外网市级安全保障体系，应依据国家网络安全相关法律法规和等级保护2.0三级标准，以新一代电子政务外网架构为基础，统筹电子政务外网侧安全保障体系和政务云互联网侧安全保障体系两项重点服务内容建设，构建集主动防护、智能监测、动态管控、边界防御和规范运维于一体，具备可感知、可预警、可追溯、可闭环、可纳入上级管理能力的全市统一政务外网安全技术体系，实现安全资源集约化、风险防控智能化、访问管理精细化、运营保障规范化，为各类政务应用提供全面、可靠、持续的安全保障。政务外网侧提供不少于一套堡垒机安全运维服务、日志存储与分析服务、可信终端零信任网关接入服务、探针服务、安全资源池服务；政务云互联网侧提供不少于一套入侵检测防御和防病毒服务、下一代防火墙边界防护服务、堡垒机安全运维服务、日志存储与分析服务、网闸安全隔离服务、统一管理服务。

5.项目建设实施服务要求

本次按照邳州市电子政务外网实际需求，以及《江苏省新一代政务外网建设指南》要求，投标人承担本项目所涉通信线路开通方案的设计和施工、项目相关网络设备的安装调试，能够解决复杂的工程技术问题，须提供包括《邳州市电子政务外网整体规划设计》、《机房主要设备布局设计》、《设备命名编码设计》、全市（含镇（街道））《IP地址规划设计》、《SRv6路由设计》以及其他实施计划方案等内容。

      - （二）运营管理体系建设服务要求

政务外网运维运营体系，以徐州统建的统一运行管理平台作为核心，将政务网的运行总览、网络资源、网络健康度等方面通过不同的专题进行呈现，满足网络运营和运维需求。统一运行管理平台作为政务网的“中枢神经”，发挥着网络信息展示、态势感知、指挥调度、故障处理等多重作用，通过联接下级单位的智能网管系统，实现跨区域政务网统一可视化管理。基于政务单位的业务网络质量进行实时监测，主动处理影响业务质量的网络问题，提升政务单位的满意度。

1.总体服务要求

①运营服务：依托徐州统建的统一运行管理平台，负责电子政务外网IP地址等核心资源的规划、分配、调度与生命周期管理，负责运营管理运维与安全相关的数据，建立和完善服务相关的管理制度，确保运营服务有序开展，最终实现资源优化配置、服务质量提升和业务流程高效化；

②安全服务：利用统一安全管理平台，实现邳州市7×24小时安全监测与响应闭环能力。在平时安全服务过程中，提供日常维护、事件研判和响应处置等工作内容；在重保安全服务过程中，提供7×24小时的脆弱性、威胁、事件管理以及应急响应、日报等工作内容。

构建安全事件全流程管理机制，涵盖事件发现、分析、研判、处置和恢复全流程，建立集中化安全日志管理机制提升事件发现效率，优化应急响应机制，明确处置流程和责任分工，实现威胁快速定位和处置，缩短响应时间，提升整体安全防御能力。

负责相关系统和设备的日常维护，进行安全事件分析研判、应急处理及跨团队协作，同时具备网络协议配置、网络安全架构理解、安全基线配置等专业技能，并通过关联分析、溯源技术和可视化编排工具实现对安全威胁的精准防控和快速响应，及时处理安全事件，定期开展安全培训，保障网络安全与业务连续性。

重保期间，加强关键系统防护，实施额外安全加固和访问控制，激活应急响应机制并准备应急工具，确保关键系统和数据的安全稳定运行。

③运维服务:负责本项目中线路监控、设备网管巡视、业务变更处理、故障响应及工单处理，建立端到端网络质量评估体系保障服务质量，共同形成高效可靠的网络运维生态，确保网络基础设施的稳定运行和持续优化。

按月/季/半年不同频次对核心/重要/一般单位设备进行现场巡检，提供详细巡检报告及改进建议。

负责突发故障的排除与突发事件的处理，提供现场技术支持，故障排除后提交《维护服务报告（应急）》，内容包括：应急处理人员、处理日期、故障现象、原因分析、应急处理措施及效果、建议解决方案等。

2. 人员驻场服务要求

投标人必须为本项目投入合计不少于3人/年客户地点驻场办公，7×24小时值班，服务期限不少于3年，完成“统一办公”、“统一驻场”等方面的建设，在分项报价表中，投标人需单独列出每人每年费用单价，如实际投入人员少于1人，采购人有权按比例扣减相应费用。

3.重要时期保障方案

投标人应根据采购人的要求，派出技术维护人员到重要保障任务现场提供重保服务，在采购人提出的重要保障任务（重要会议、重大活动等）中，如发生线路或相关设备故障造成采购人使用受到严重影响，则采购人有权终止合同。投标人须满足相应技术要求的各项内容。投标人须根据相应要求，提供重要时期保障方案。

4.应急保障方案

投标人须根据采购人的要求进行应急保障服务，在应急响应时期，须组织专家团队紧急解决故障，并派出技术维护人员到现场提供加强保障服务。投标人须满足相应技术要求的各项内容。投标人须根据相应要求，提供应急保障方案。

5.安全保障方案

投标人须对传输线路实施7*24小时网管监控，确保所用线路传输信息安全；承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过传输线路接入采购人网络，并满足相应技术要求的各项内容。投标人须根据相应要求，提供安全保障方案。

      - （三）组织机构设置和人员配备要求

1. 组织机构设置要求

投标人应根据项目情况，组建项目建设团队，合理设定部门及岗位，配备人员。

2. 人员配备要求

投标人需对本项目组建项目团队，配备一名项目经理。项目经理须具备信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统分析师证书或一级建造师（通信与广电工程）证书。项目团队须配备1名技术负责人，技术负责人须具备网络规划设计师高级证书或高级工程师职称。项目团队其他人员须配备4名团队人员，须具备具有网络工程师或高级工程师或注册信息安全专业人员或通信工程师或系统分析师或网络规划设计师。

二、服务特别要求

邳州市新一代电子政务外网须满足国家网络安全等级保护（三级）的要求，中标人需配合招标人通过测评,否则视为重大违约。

三、技术培训要求

      - （一）培训基本要求

1.投标人应在投标文件中提交培训计划书，培训内容，详细的课程安排及时间表。

2.投标人须提供现场培训。培训内容应包括技能培训和技术研讨两个方面。

3.投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

4.投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

5.每年提供不少于50人次单位管理员和不少于5人次系统管理员培训，其中单位管理员培训时间不少于三天，系统管理员培训时间不少于一周。

6.培训费用包含在投标报价内。

      - （二）培训内容要求

主要内容包括但不限于：

本次项目中系统涉及单位管理员操作培训，系统管理员操作培训，须从技能培训和技术研讨两个方面展开。技能培训可采用现场培训、集中培训和软硬件原厂商培训等形式；技术研讨可采用技能交流会、新技术应用研讨会等形式。

      - （三）培训方式要求

1.现场培训：提供免费现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

2. 集中培训：应预先制定周密的培训计划，列出详细课程安排及拟投入的教师资质，配备足量的合格教师与教材讲义。

3. 软硬件原厂商培训：由本项目采购的第三方软硬件原厂商或原厂商授权的专业培训机构组织集中培训。

4.技能交流会：邀请行业专家和技术骨干，对网络安全管理、系统维护、应用管理、设备调试与配置、常见问题处理等内容进行培训，通过组织现场讲座、案例分析、小组讨论等形式，确保培训内容的实用性和互动性。每年至少组织一次集中交流会。

5.新技术应用研讨会：邀请行业专家和技术骨干进行专题讲座，培训内容包括前沿技术（如5G、大数据、物联网、人工智能等）的应用案例、新技术的安全防护措施、新技术在政务外网中的实际部署和使用方法等，应结合实际案例进行讲解，并组织技术演示。每年至少组织一次新技术应用研讨会。

  - 第四部分：商务要求

（一）项目服务期限：自合同签订之日起30日内，中标人具备初次交付能力后，书面向采购人申请初验，初验合格后服务3年。

（二）付款方式: 合同期内，每12个月为一个合同年，每一合同年支付两次款项，每次支付当年合同支付金额的50%。