采购需求

第一部分：相关说明

一、采购人：丰县数据局

二、采购项目名称：徐州市丰县新一代电子政务外网服务项目

三、采购标的：徐州市丰县新一代电子政务外网服务项目

（徐州市丰县新一代电子政务外网服务项目）对应的中小企业划分标准所属行业为：信息传输业 。中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

注：（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

四、本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

五、本项目涉及的硬件产品均采购的为非进口产品。

六、本项目涉及的平台类或以软件交付类产品须提供本地硬件交付。

七、本项目采购预算金额为485万元，其中采购包1：277.5万元；采购包2：207.5万元。

八、对于招标要求未尽事宜，按照《关于加强全省“一张网”高质量建设管理有关工作的通知（苏数发〔2025〕42号）》《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接标准》《江苏省新一代电子政务外网5G专网接入技术要求》《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接规范》《江苏省电子政务外网安全管理平台统一对接标准》等相关规范要求执行。

九、为保证项目的完整性、可交付性，建设过程中所需的硬件设备，包括但不限于设备板卡、模块、计算资源、存储资源、耗材等由投标人承担。

十、本次项目涉及的所有利旧设备须购买维保服务，维保服务期限与本项目服务期限一致。

# 第二部分：项目概况

## 一、建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想、数据发展和安全的重要论述以及对江苏工作重要讲话重要指示精神，以推动我县数字政府高质量建设为目标，以政府决策、市场监管、社会治理、公共服务、生态环境、智慧城市、应急管理等数字化业务需求为牵引，以 5G、IPv6+、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术创新应用为驱动，以“固移融合、安全可靠”总体技术路线为架构，通过构建一网多平面，建设高速泛在、智能敏捷、安全可控、协同高效的新一代电子政务外网，全面提升网络承载能力、业务支撑能力、安全保障能力和运行管理能力，为我县政府数字化、智能化运行提供高效稳定的信息网络支撑和安全可靠的网络服务保障。

同时落实《徐州市“十四五”数字政府建设规划》目标，本项目引入IPv6+、零信任、SDN等技术，提升丰县电子政务外网承载能力、完善政务外网安全防护能力、提高网络运维效率、强化网络运营能力等，建设高带宽、低时延的IP骨干网络，实现政务办公、视频监控、视频会议、物联感知等多业务流量统一承载。新一代县电子政务网络作为云网支撑的关键基础设施将对丰县数字政府建设的基础设施(云计算中心)、4大数字应用(政务服务、社会治理、民生服务、政务运行)提供有效支撑，让丰县电子政务外网的服务和创新能力满足未来5-10年发展需求。

## 二、建设内容

根据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》、《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》等相关要求，结合丰县电子政务外网实际，开展县级新一代电子政务外网建设。通过徐州市市级统建的SDN智能网络，搭建切片网络，实现县乡镇各级网络资源灵活分配、按需组网，对我县电子政务外网进行全面迭代升级。

（一）网络架构整体框架

图 丰县新一代电子政务外网整体拓扑图

丰县电子政务外网是一张覆盖县级各部门（单位）的横向网络，按照4家园区、15家纵向接入单位（镇、街）、7家一类接入单位、7家二类接入单位、以及411家三类接入单位的分类完成接入，同时与丰县云计算中心相连，并具备按需扩展能力，实现县级单位的全域覆盖、应接尽接。

如上图所示，网络架构包括行政园区接入区、云计算中心接入区、乡镇街道接入区、部委办局接入区、安全防护区等几个逻辑区域，各逻辑区通过一对县级城域核心路由器互联。

### （1）县级城域核心

由市统一建设的一对县广域网核心路由器负责各逻辑区以及与纵向广域网的互通。

### （2）行政园区、云计算中心接入区

对于县行政中心、丰县数据局（政务服务中心）、数字丰县（大数据管理中心）等各园区重要机房，以3GE双链路裸光纤直连丰县城域网核心路由器方式接入；

在县行政中心、县数据局（政务服务中心）、大数据管理中心（数字丰县）分别新增2台接入路由器并配备交换机，汇接所在园区内各单位电子政务外网接入。

### （3）委办局接入区

委办局接入区负责园区外丰县各部门（单位）的接入。在园区内部的委办局通过直连园区交换机的方式接入。

园区外的部门（单位）部署接入路由器，作为新一代电子政务外网部署在各接入单位的接入节点以及电子政务外网与各接入单位内部局域网的边界。对于网络使用需求较大，有业务专网的7家一类接入单位，各配置1台高性能接入路由接入丰县城域网核心路由器。

对于网络使用需求较小，接入终端数量不多的7家二类接入单位各配置1台中等性能接入路由器接入核心路由器。

### （4）各乡镇（街道）接入区

各乡镇（街道）新增中等性能接入路由器、接入交换机各1台，通过1GE双链路数字电路接入县核心路由器。各镇（街道）便民服务中心作为三类接入单位，配置接入交换机各1台，汇接至所属镇（街道）政府路由器。对于各社区和行政村、部分县直单位等只需接入少量终端的411家三类接入单位，使用运营商线路进行汇聚，汇聚后上联至丰县城域网核心路由器方式接入。

### （5）移动平面接入区

移动平面接入区由市级建设，县级使用。实现各运营商5G政务专用平面的接入。

### （6）安全防护区

丰县政务外网主要安全产品使用市平台进行管理，部署零信任接入网关、态势感知探针等相关安全设备，实现对网络的管理和控制。

## （二）具体内容

我县新一代电子政务外网建设内容主要包括网络设备建设、安全体系和运营管理体系建设和电子政务外网线路建设三个方面。

- 网络设备方面：县广域网核心路由器2台（市统一提供主机，本次方案增配2块板块）。行政中心接入路由器2台、核心交换机2台；园区及部分重要部门配置接入高性能路由器4台、汇聚交换机5台；一类接入单位配置较高性能接入路由器7台；二类接入单位和镇（街道）配置中等性能接入路由器22台；一类、二类单位及镇（街道）配置接入交换机110台（含备用7台）。

2.安全体系和运营管理体系建设方面：零信任边界代理网关1套；态势感知探针1台及核心机房基础设施维护服务；并利用徐州市电子政务外网运维管理平台和安全管理平台能力完成丰县安全体系和运营管理体系建设；

3.线路建设方面：根据带宽需求估算结果，行政中心及各园区线路带宽按双3GE（可扩容至10G）考虑，纵向接入单位线路带宽按双1GE（可扩容至10G）考虑，一类接入单位线路带宽按双1GE（可扩容至10G）考虑，二类接入单位按500M考虑，三类接入单位镇（街道）服务中心按100M考虑，县直单位、镇派出所、行政村、社区按20M考虑。同时，接入线路应具备快速弹性扩展能力，县重要部门（单位）及二类接入单位至少可弹性扩展至10GE以上，以满足未来高清视频、指挥调度、视频会议等各类业务的大带宽、高质量传输需求；

连通园区、云计算中心3Gbps电路8条；县重要部门1Gbps电路（一类单位）14条；各乡镇街道1Gbps电路30条；县其他部门（二类接入单位）500Mbps电路7条；三类单位接入单位,镇（街道）服务中心100Mbps电路15条，县直单位、镇派出所、行政村、社区20Mbps电路396条。

## （三）IP地址规划

遵循YD/T2368-2011《可聚合全球单播IPv6地址分配技术要求》和GW0209-2019《国家电子政务外网IPv6地址规划》，电子政务外网IPv6地址段结构为：240B:8TZZ:ZZZW:WWYY::/64，主要用于电子政务外网全局的IPv6地址规划。

1.电子政务外网IPv6地址采用结构化编址方式，分为以下五个字段：

1-24位，类型域，240B:8T

25-44位，区划域，ZZ:ZZZ

45-56位，部门域，W:WW

57-64位，子网域，YY

65-128位，主机域，规划为接口标识，支持IEEEEUI-64规范

| 类型域 | 区划域 | 部门域 | 子网 | 主机域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240B:8T | ZZ:ZZZ | W:WW | YY: | 0000:0000:0000:0000 |
| 24bit | 20bit | 12bit | 8bit | 64bit |

### （1）类型域（T码）编码规则

类型域用于标示顶级路由规划和分类，规划如下：

a)240B:80电子政务外网网络平台，包括网络设备、安全设备、网管平台、安管平台等。

b)240B:81基础数据业务，包括云计算中心数据中心、业务系统、业务终端等。

c)240B:82视频会议业务。

d)240B:83视频监控业务。

e)240B:84240B:87预留。

类型域统定义，每发布个地址类型，各级电子政务外网可结合区划域获得本级相应的地址段。

### （2）区划域（Z码）编码规则

区划域ZZ:ZZZ用于标识中央、省、市、县四级行政区域。区划域编码规则如下（其中：Z1、Z2、Z3、Z4、Z5分别表示十六进制字符，取值范围0—F）。

各级区划域Z码算法：将民政部颁布的6位县级以上行政区划代码（参见《中华人民共和国行政区划简册》）按照省、市、县地域层级分为3段：AA、BB、CC，其中AA根据国家省级地址对照表（江苏省对应的AA值为16）的取值，转换成6位二进制字符，BB、CC分别转换成7位二进制字符，合计共20位二进制字符，最后按4位1组转换成16进制字符，生成区划域Z码（详见附录A）。

### （3）部门域（W码）编码规则

部门域W:WW用于标识省级政务部门、乡镇及以下行政区划域。

部门域编码规则如下（其中：W1、W2、W3分别表示十六进制字符，取值范围0—F）。

部门域W1码

#### a)W1码取值为1—9

部门域W1码取值为1—9时，用于标识省级部门单位，由江苏省大数据管理中心分配。

W1=1-5，用于标识政府部门（与国家对口），部门域W1、W2由江苏省大数据管理中心分配，W3由省级政府部门自行规划（详见附录B）。

W1=6，用于标识党委、人大、政协、高检、高法、群团、民主党派等（详见附录B）。W1=7，用于标识部队、武警、央企、国企等。

W1=8，用于标识省级部门单位（与国家非对口）（详见附录B）。

W1=9，预留。

#### b)部门域W1码取值为A—F

部门域W1码取值为A—F时，表示乡镇及以下行政区划或基层组织借用部门域，由各区县自行分配。

### （4）子网域（Y码）编码规则

各省级部门单位的子网域中，Y码00—7F（前128个）部分由各省级部门单位自行规划分配；Y码80—FF（后128个）预留。

1.按照国家及江苏省电子政务外网IPv6地址规划相关规范，徐州市分配给丰县使用新一代电子政务外网可用地址段为政务外网网络平台：240B:8040:1950::/44；基础数据业务：240B:8140:1950::/44；视频会议业务：240B:8240:1950::/44；视频监控业务：240B:8340:1950::/44。

2.参照市县级网络地址分配方式自行对丰县地址段进行细化和分配（详见附录3.4）；

3.县各接入单位内部网络由接入单位在合法地址段内自行分配；

4.部署在县政务云上的业务系统，应采用集中的政务云IPv6地址子网。

## 三、投标文件要求

（一）投标文件中提供《项目需求理解与分析》；

（二）《项目需求理解与分析》对照以上要求进行编制。

# 第三部分：采购包1具体采购需求

# 一、服务要求及相关设备清单

# （一）县域固定网络建设服务要求及相关清单

围绕我省数字政府高质量建设目标，依据《关于加强全省新 “一张网” 高质量建设管理有关工作的通知》（苏数发〔2025〕42 号）工作部署，为实现数字政府 “一网通办”“政务数据有效共享” 等要求，丰县电子政务外网建设秉持数字政府全局推进思想，以整合资源、简化流程、提升跨部门协同能力为目的，遵循数字化、智能化、服务化理念，按照集约、共享、可持续原则，在省、市规划设计的省 - 市 - 县 - 乡镇（街道） - 村（社区）全域覆盖新一代电子政务外网方案基础上，结合丰县电子政务外网现状，规划设计此建设方案，本次固定网络新平面建设将遵循《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》的标准和规范，确保各层级网络的互联互通和灵活组网。整体上固网平面架构如图2所示：

图2新一代电子政务外网固网平面架构

1.县域固定网络具体建设要求如下：

### ①县级广域骨干网部分建设要求

核心层：按照相关要求。配置2台核心路由器（市级配置，本项目利旧，增配2块板卡扩容），通过3GE链路（预留10GE链路互联能力）口字型与徐州市级城域核心路由设备互联。

汇聚层：通过核心交换机纵向延伸至15家纵向镇、街道。

### ②县级城域接入网部分建设要求

根据丰县实际规模，本次建设城域网部分采用核心-接入两层架构。

接入层：按照4家园区、15家镇街、7家一类接入单位、7家二类接入单位，以及211家三类接入单位的分类完成接入，同时与丰县云计算中心相连，并具备按需扩展能力，实现县级单位的全域覆盖、应接尽接。

### ③县级SDN控制器（跨域编排器）部分建设要求

本次建设结合丰县实际情况进行统筹建设，如投标人投标与市级SDN控制器同平台，仅需提供市级对接方案，无需投资建设SDN控制器。如为异构平台，需提供县级统一SDN控制器平台，通过分层分级实现市、县（市）区两级网络编排协同、切片开通协同、故障定界协同、资源保障协同，以及业务端到端的管控。县级S设备须接受市级同构控制器级联管理，实现跨域算路和控制，并提升资源、隧道、切片的级联管理能力和故障定界等端到端保障能力。若市、县（市）区两级网络存在不同厂家的控制器时须建设市级跨域编排器，进行异构区域的管理和控制，并由县级汇总后按要求报送数据至市跨域编排器上报省级跨域编排器。整体上运行管理体系对接框架如图3所示：

图3新一代电子政务外网运行管理体系对接框架

在网络上，要求县、市级SDN控制器、编排器须确保与省级SDN控制器、编排器路由互通，网络可达；在县、市级控制器对接上，要求县、市级SDN控制应配置为江苏省级SDN控制器管理下级；在统一编排对接上，要求①同构情况下，SDN控制器负责市、县（市）区两级统一编排调度；异构情况下，市级跨域编排器按需纳管全市SDN控制器（含市、县（市）区），负责徐州市跨管理域的编排调度；②向省级SDN控制器或跨域编排器上报本市全量资产数据；③北向对接徐州市统一运管平台，上报拼接后的全市政务外网拓扑、资源、性能、告警等数据，并接收市运管平台下发的跨域开通工单。

### ④新旧电子政务外网割接要求

投标人须在本次项目建成后，提供切实可行的网络割接方案及承诺函，并负责网络割接的实施，确保全部业务系统从旧网向新网迁移完成，直至旧网退网。

本项目建成后，须逐步将旧网承载的业务迁移到新建网络，待全部业务迁移完成后，将旧网做退网处理，投标人须负责将旧网正在运行的所有业务系统分阶段、分步骤从旧网平滑切换到新网。投标人须提供科学、合理、切实可行的网络割接方案，割接方案能够确保业务运行的平滑、稳定和安全。

### ⑤项目IPv6部署与传输线路建设要求

本次固定网络新平面建设应采用SRv6 VPN统一承载IPv4、IPv6业务。应充分运用广域网、城域网的多线路带宽资源，结合SRv6编排能力，实现业务流量的动态调整。广域网通信线路应能为政务外网IPv4、IPv6业务提供专用的二层点对点形式线路，宜采用MSTP、SDH、OTN等线路类型。三层接口的MTU值设置应大于等于2000。

### ⑥项目建设实施服务要求

本次按照丰县电子政务外网实际需求，以及《江苏省新一代政务外网建设指南》要求，投标人承担本项目所涉通信线路开通方案的设计和施工、项目相关网络设备的安装调试，能够解决复杂的工程技术问题，须提供包括《丰县电子政务外网整体规划设计》、《机房主要设备布局设计》、《设备命名编码设计》、全市（含县（市）区）《IP地址规划设计》、《SRv6路由设计》以及其他实施计划方案等内容。

2.相关配置清单如下：

清单1：传输线路配置清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 传输线路及光缆部分 |  |  |  |
| 1 | 园区线路部分 |  |  |  |
| 1.1 | 园区传输线路 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 4 | 条 |
| 2 | 纵向单位线路 |  |  |  |
| 2.1 | 纵向单位传输线路 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 15 | 条 |
| 3 | 一类单位线路 |  |  |  |
| 3.1 | 一类单位传输线路 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 7 | 条 |
| 4 | 二类单位线路 |  |  |  |
| 4.1 | 二类单位传输线路 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 7 | 条 |
| 5 | 三类单位线路1 |  |  |  |
| 5.1 | 便民服务中心 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 8 |  |
| 6 | 三类单位线路2 |  |  |  |
| 6.1 | 县直单位 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 10 |  |
| 6.2 | 派出所 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 7 |  |
| 6.3 | 村社区 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 186 |  |

清单2：网络设备配置清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 市级固网新平面 |  |  |  |
| 1 | 县广域网核心部分 |  |  |  |
| 1.1 | 骨干路由设备板卡 | 市级已配置主机，仅需新增2块板卡，详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 块 |
| 2 | 县接入网部分 |  |  |  |
| 2.1 | 县行政中心接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2.2 | 县行政中心核心交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2.3 | 汇聚交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 3 | 台 |
| 2.4 | 高性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2.5 | 较高性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 3 | 台 |
| 2.6 | 中等性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 16 | 台 |
| 2.7 | 接入交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 68 | 台 |
| 3 | 态势感知探针 |  |  |  |
| 3.1 | 态势感知探针 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |
| 4 | 市级SDN控制器、跨域编排器（可选）部分 |  |  |  |
| 4.1 | 网络控制器（含SDN平台、国产化服务器和组网交换机等） | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |
| 4.2 | 跨域编排器（可选） | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |

说明：上述“清单1：传输线路配置清单”及“清单2：网络设备配置清单”中“数量”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

## （二）安全保障体系建设服务要求

## 态势感知探针设备对接市统一安全管理平台建设要求：提供态势感知探针设备融入市级安全管理平台管理对接方案，通过市级安全管理平台统一管理态势感知探针设备。

## （三）运营管理体系建设服务要求

政务外网运维运营体系建设，以统一运行管理平台作为核心，将政务网的运行总览、网络资源、网络健康度等方面通过不同的专题进行呈现，满足网络运营和运维需求。统一运行管理平台作为政务网的“中枢神经”，发挥着网络信息展示、态势感知、指挥调度、故障处理等多重作用，通过联接下级单位的智能网管系统，实现跨区域政务网统一可视化管理。基于政务单位的业务网络质量进行实时监测，主动处理影响业务质量的网络问题，提升政务单位的满意度。

### 1. 总体建设服务要求

①运营服务：结合统一运行管理平台，全面提升业务开通效率和服务质量，负责运营管理运维与安全相关的数据，建立和完善服务相关的管理制度，确保运维服务有序开展，最终实现资源优化配置、服务质量提升和业务流程高效化。

7×24小时，服务期限不少于3年。

②安全服务：包含本地和远程两个部分，利用统一安全监测平台和统一安全管理平台，实现市、县（市）区两级7×24小时安全监测与响应闭环能力。在平时安全服务过程中，提供日常维护、事件研判和响应处置等工作内容；在重保安全服务过程中，提供7×24小时的脆弱性、威胁、事件管理以及应急响应、日报等工作内容。

③运维服务:运维团队负责本项目采购包1中网络的线路监控、设备网管巡视、业务变更处理、故障响应及工单处理，建立端到端网络质量评估体系保障服务质量，共同形成高效可靠的网络运维生态，确保网络基础设施的稳定运行和持续优化。

7×24小时，服务期限不少于3年。

### 2.运维人员服务要求

### 投标人必须为本项目投入合计大于等于3人的运维团队，并提供固定办公地点、热线电话，完成“统一办公”、“统一服务热线”、“统一运维平台”等方面的建设。

## （四）组织机构设置和人员配备要求及相关清单

## 1.组织机构设置要求

投标人应根据项目情况，组建项目建设团队，合理设定部门及岗位，配备人员。

## 2.人员配备要求

## 投标人需对本项目组建项目团队，配备一名项目经理。项目经理须具备信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统分析师证书或一级建造师（通信与广电工程）证书。项目团队须配备1名技术负责人，技术负责人须具备网络规划设计师高级证书或高级工程师职称。项目团队其他人员须配备4名团队人员，须具备具有网络工程师或高级工程师或注册信息安全专业人员或通信工程师或系统分析师或网络规划设计师。

## （五）投标文件要求

1. 投标文件中提供《项目建设服务方案》；

2.《项目建设服务方案》对照以上要求进行编制。包含但不限于以下内容：

2.1县域固定网络建设方案

2.2安全保障体系建设方案

2.3运营管理体系建设方案，包括以下内容

2.3.1总体建设服务方案；

2.3.2运维人员配备方案。

2.4组织机构和人员配备方案，包括以下内容

2.4.1组织机构设置方案；

2.4.2人员配备方案。

# 二、相关服务设备技术指标要求

## （一）传输线路及光缆部分

### 1．传输线路要求

线路需求详见下表：

| 名称 | 用途 | 技术参数要求（链路要求） |
| --- | --- | --- |
| 园区线路 | 包括4个园区的传输线路（不能低于3GE） | 1.各委办局单位线路在维护期内可根据实际使用情况弹性扩展增加。 2.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN/MPLS等技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网物理隔离，电路预留平滑升级空间。 3.电路接入：所有传输电路，链路运营商采用独立传输设备承载。 4.基础传输网：用于承载政务外网的长途传输干线须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路可切换到备用路由。 5.线路通路全年可用率平均达99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms，【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】。 |
| 纵向单位线路 | 纵向单位传输线路（不能低于1GE） |  |
| 一类单位线路 | 一类单位传输线路（不能低于1GE） |  |
| 二类单位线路 | 二类单位传输线路 （不能低于500M） |  |
| 三类单位线路1 | 便民服务中心（不能低于100M） |  |
| 三类单位线路2 | 县直单位、村社区、派出所（不能低于20M） |  |

2．接入单位清单

| 序号 | 线路类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区线路 | 4 |  |
| 2 | 纵向单位传输线路 | 15 |  |
| 3 | 一类单位传输线路 | 7 |  |
| 4 | 二类单位传输线路 | 7 |  |
| 5 | 三类单位传输线路1 | 8 |  |
| 6 | 三类单位传输线路2 | 203 |  |

说明：上述“2.接入单位清单”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

## （二）固定网络新平面建设部分

注：以下均为单台/套技术要求

### 1.丰县区县广域骨干路由设备板卡扩容

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 兼容要求 | 需兼容本次徐州市下发丰县区县广域骨干路由设备。 |
| 具体配置 | ▲单台板卡扩容，配置≥10个千兆光接口（支持网络分片功能），配置千兆光模块（10KM）≥10个。 |

### 2.县行政中心接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 1、▲交换容量≥230Tbps，包转发率≥50000Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | 2、▲设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片； 3、整机线卡或子卡槽位数≥8个； 4支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 5、支持随流逐包的性能检测技术； 6、支持单台设备解压缩能力失效时，可自动将流量转发至其它具有相同能力的PE路由器进行同等解压缩； 7、▲配置冗余主控、冗余电源，网络切片，SRV6，随流检测等，≥10万兆接口(支持网络分片功能)，配置万兆光模块(10KM）≥10个。 8、▲配置SRv6、RSVP-TE、MPLS-TE、VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能许可）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函,中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 3.核心交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4；独立交换网板≥2； ▲实配冗余主控、≥2块冗余独立交换板、冗余电源，虚拟化电缆，≥96个万兆光接口，IPv6等授权，配置万兆光模块≥72。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函,中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 4.汇聚交换机

| 性能指标 | ▲交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| --- | --- |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配冗余电源，≥6个40GE光接口，≥48个万兆光接口；配置IPv6等授权，配置万兆光模块≥40。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函，中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 5.高性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥680Gbps，包转发率≥250Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配冗余电源，≥4个万兆光接口，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置万兆光模块（10KM）≥4； ▲配置SRv6、 VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函，中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 6.较高性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥400Gbps，包转发率≥250Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配单电源，≥2个万兆光接口，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置万兆光模块（10KM）≥2个； ▲配置SRv6、 VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函，中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 7.中等性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥100Gbps，包转发率≥100Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配单电源，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置千兆光模块（10KM）≥2个。 ▲配置SRv6、 VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函，中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 8.楼层交换机/接入交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥660Gbps，转发性能≥200Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲1、关键芯片采用国产化芯片； 2、支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、等价路由、策略路由、支持VRRP/VRRPv3； 3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 4、MAC表项≥32K； ▲5、单台实配：单台实配：千兆电端口≥48，万兆光端口≥6。 |

### 9.态势感知探针（县级新增设备）

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | ▲本次提供1套流量探针，单台设备配置≥2个千兆电口，4个万兆光口，SATA硬盘≥8T，吞吐量≥10Gbps，冗余电源。含三年威胁情报与检测引擎规则升级授权。含三年产品标准维保服务。 【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 硬件要求 | 设备满足国产化要求。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 部署方式 | 支持通过流量镜像方式旁路部署在网络中，可同时接入多个镜像口，每个镜像口相互独立，不影响原有网络架构和处理性能。 |
| 流量采集、识别与解析 | 支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，接口支持IPv4/IPv6配置，支持对IPv4路由监控和对IPv6路由监控，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
|  | 支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取。支持非标端口下常规协议自动识别、解析和威胁检测能力。 |
|  | 提供精细化流量管控能力，支持基于源/目的IP地址，传输端口，协议类型等多维度的访问控制策略，可通过逻辑运算符组合过滤条件。针对外发通信流量，可记录双向数据传输的内容长度等关键日志信息，满足业务审计与安全分析需求。【投标人投标文件中须提供产品功能界面截图】 |
|  | 支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，包含但不限于：http、dns、dhcp、smtp、pop3、imap、webmail、db2.oracle、mysql、mssql-db、sybase、smb、ftp、snmp、telnet、nfs、icmp、ssl、ssh、redis、ldap、radius、kerberos、netbios、modbus、ntp、ipv6等； |
|  | 支持常见数据库协议的识别还原，数据库行为的解析，生成流量日志：DB2.Oracle、SQL Server、MySQL、MSSQL 、PostgreSQL、Mongo DB等协议； |
|  | 支持LDAP、Radius、Kerberos等认证协议的解析，支持WebMail、SMTP、POP3、IMAP邮件行为解析，生成流量日志。 |
|  | 支持VLAN 、VxLAN的网络流量的解析检测。针对云环境特有的网络虚拟化架构，提供隧道流量解析能力，能够还原业务流量，确保云平台安全检测无盲区。 |
|  | 支持对HTTP、FTP_DATA、SMB、SMTP、POP3、WEBMAIL、IMAP、TFTP、NFS等类型协议的流量进行文件还原； |
| 威胁检测 | 支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量500+万条。 |
|  | 支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、黑市工具、远控木马、窃密木马、网络蠕虫、流氓推广、恶意下载、感染型病毒、挖矿病毒、其他恶意软件； |
|  | 支持检测模式的标准模式、精简模式、自定义模式的切换，支持自定义检测深度，支持DNS隧道检测、CS流量检测、MSF检测、暗网流量检测等机器学习模型的自定义配置； |
|  | 支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、命令执行、文件读写、信息泄漏、文件包含、文件写入攻击、挖矿等检测； |
|  | 支持加密 webshell攻击检测； |
|  | 支持自定义弱口令规则，支持正则表达式方式自定义弱口令强度、复杂度规则。支持配置多条弱口令检测的正则表达式； |
|  | 支持门罗币、莱特币、以太坊、比特币、斯特币等二十余种币种的检测，区分挖矿行为阶段：恶意代码传输、远控通信、连接矿池、登录矿池、获取挖矿任务、提交挖矿份额； |
|  | 提供阻断行为分析，协助判断旁阻上线后的效果及对业务可持续性的影响。支持基于代理程序的攻击检测。 |
| 服务要求 | 提供每日分析安全日志，发现问题隐患及时通知服务，做好安全排查和溯源分析等工作。重保期间须提供现场服务。 |
|  | 提供方案实施、运营运维、应急演练和重保支持等相关服务。 |
| 接口对接要求 | 系统须实现与市安全平台进行数据对接。【投标人中标后提供对接承诺函（承诺函格式自制）】 |
| 资质与认证 | 产品具备有效期内销售许可证书或网络安全专用产品安全检测证书。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |

### 10.网络控制器（含SDN平台、国产化服务器和自组网交换机等）（按需可选）（若投标产品与徐州市级SDN控制器平台异构必须提供，若与徐州市级SDN控制器同平台，提供市级对接解决方案）

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 参数配置 | ▲实配SDN平台软件和相关运行硬件，采用集群部署。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
|  | 实配≥3台国产化服务器组成集群，单台配置：≥2颗32核CPU，CPU主频≥2.5GHz，内存≥512GB，裸存储容量（SSD硬盘）≥15TB ，配置≥4个GE电口，≥4个10GE光口；配套硬件控制节点授权。 【提供证书扫描件】 |
|  | ▲实配≥2台组网交换机，设备关键芯片采用国产化芯片，交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps； ▲配置≥48个25GE或10GE光口，≥6个100GE或40GE光口，所需光模块不少于本次建网需求；配置冗余电源。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
|  | 对本项目相关网络设备进行控制管理，实现网络切片、SRv6隧道管理、随流检测等功能，提供本项目所需网络控制器基础设备管理授权，不少于本次建网需求。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 切片管理 | 支持切片全生命周期管理，包括切片规划部署，切片分配入指定业务，切片上业务路径调整，SRv6 Policy路径在切片间灵活调整，切片扩缩容。【投标人投标文件中须提供产品功能界面截图】 |
| 随流检测 | 支持业务质量随流检测，可以直观呈现逐跳路径和导致质差的节点/链路，显示业务质量数据，支持不少于15天的历史路径及质量回溯。 |

### 11.跨域编排器（按需可选）（若投标产品与徐州市级跨域编排器平台异构必须提供，若与徐州市级跨域编排器同平台，提供市级对接解决方案）

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 除投标人具有独立自主知识产权的产品外，本项目因二次开发产生的所有功能、技术文档、源代码等，其知识产权归采购人所有，未经采购人书面同意，不得泄露，不得用于商业用途，并在项目验收时向采购人提交。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 部署模式 | 本项仅接受硬件设备集成交付。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 系统功能 | 1、网络资源管理：各域控制器的网络、端口、链路、切片同步到跨域编排器，能进行统一展示，并能提供统一的模型管理。 2、网络业务发现：能通过控制器采集网络设备的业务信息。 3、业务路径还原：拼接控制器上的跨域业务，通过LLDP或者控制器采集设备配置，获取跨域设备之间的拓扑。结合控制器同步上来的域内连接信息，进行拼接，得到全量拓扑。结合控制器的evpn业务信息还原跨域evpn业务。结合控制器的srv6信息还原端到端srv6路径，形成统一业务拓扑信息。 4、跨域端到端业务资源预算 （1）端到端切片资源计算，通过控制器采集的切片资源，计算能否切片。 （2）端到端srv6算路，支持协同各域网络SDN控制器进行SRv6端到端算路。 5、跨域业务 （1）跨域业务下发，支持协同各域网络SDN控制器进行SRv6隧道下发、EVPN业务下发。 （2）跨域业务变更，查询原有业务，并跨域分发变更，包括evnp变更、删除，srv6隧道变更、删除。 6、业务随流检测 （1）跨域设备间性能数据采集配置下发。 （2）跨域设备间性能数据采集。 （3）域内同厂商设备起点终点内随流检测下发。 （4）域内同厂商设备起点终点内随流检测数据采集。 （5）域内同厂商设备起点终点内随流检测删除。 （6）跨域业务随流检测（拼接），根据跨域业务端到端拓扑，切割成多个随流检测任务下发到控制器，同时域间采用性能指标补齐数据，完成端到端检测。 7、业务验收检测：业务连通性测试，通过控制器下发vrf ping测试任务，并获取结果。 8、业务持续监控（业务连通性和业务吞吐量测试能力） （1）采集开通业务的流量情况，通过控制器，下发采集流量任务，数据并关联业务（持续监控）。 （2）采集开通业务的连通性，通过控制器获取连通性性能指标，并关联业务。 9、多控制器性能指标采集：采集各控制器下网络设备的性能指标，通过控制器同步性能指标，关联业务。 10、收集线路SLA数据呈现：采集线路指标数据与呈现，通过控制器下发VPN SLA指标数据采集任务，指标数据与业务关联呈现。 11、故障定界与呈现：业务随流检测定界与呈现，随流检测指标异常告警，携带业务段信息，随流业务故障可视化呈现。 12、业务可视化 （1）srv6可视化管理，根据srv6拓扑，绘制可视化拓扑图，srv6拓扑跳转到对应配置页面。 （2）evpn可视化管理，根据evpn和srv6 policy端口绑定，绘制对应的srv6拓扑路线，evpn拓扑跳转到配置页面。 （3）网络拓扑可视化，根据全量拓扑信息，绘制网络拓扑。 【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 系统数据同步 | 地市编排器与省编排器数据同步，地市编排器将网络资产、网络的端口资产、链路资产同步给省级跨域编排器，做统一拓扑呈现。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |

## （三）投标文件要求

1. 投标文件中提供《技术参数响应表》；

2.《技术参数响应表》对照以上要求进行逐项响应。

# 三、特别要求

因与市级电子政务外网异构原因需要中标人提供的所有平台类和软件类系统须通过第三方权威机构进行的软件验收测评，并出具符合国家或行业相关标准的《软件验收测评报告》。测评不通过，中标人须在规定期限内完成整改并承担再次测评的费用，直至测评通过为止，否则视为重大违约。相关测评费用由中标人承担。

与市级电子政务外网同平台的无特别要求。

说明：上述“三、特别要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

# 四、技术培训要求

## （一）培训基本要求

1.投标人应在投标文件中提交培训计划书，培训内容，详细的课程安排及时间表。

2.投标人须提供现场培训。培训内容应包括技能培训和技术研讨两个方面。

3.投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

4.投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

5.每年提供不少于30人次单位管理员和不少于5人次系统管理员培训，其中单位管理员培训时间不少于三天，系统管理员培训时间不少于一周。

6.培训费用包含在投标报价内。

## （二）培训内容要求

主要内容包括但不限于：

本次项目中系统涉及单位管理员操作培训，系统管理员操作培训，须从技能培训和技术研讨两个方面展开。技能培训可采用现场培训、集中培训和软硬件原厂商培训等形式；技术研讨可采用技能交流会、新技术应用研讨会等形式。

## （三）培训方式要求

1.现场培训：提供免费现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

2.集中培训：应预先制定周密的培训计划，列出详细课程安排及拟投入的教师资质，配备足量的合格教师与教材讲义。

3.软硬件原厂商培训：由本项目采购的第三方软硬件原厂商或原厂商授权的专业培训机构组织集中培训。

4.技能交流会：邀请行业专家和技术骨干，对网络安全管理、系统维护、应用管理、设备调试与配置、常见问题处理等内容进行培训，通过组织现场讲座、案例分析、小组讨论等形式，确保培训内容的实用性和互动性。每年至少组织一次集中交流会。

5.新技术应用研讨会：邀请行业专家和技术骨干进行专题讲座，培训内容包括前沿技术（如5G、大数据、物联网、人工智能等）的应用案例、新技术的安全防护措施、新技术在政务外网中的实际部署和使用方法等，应结合实际案例进行讲解，并组织技术演示。每年至少组织一次新技术应用研讨会。

## （四） 投标文件要求

## 1.投标文件中提供《技术培训方案》；

2.《培训方案》对照以上“培训具体要求”编制。《技术培训方案》包含但不限于培训基本方案，培训内容，培训方式等。

五、其他要求

（一）项目服务期限：自合同签订之日起30日内，中标人具备初次交付能力后，书面向采购人申请初验，初验合格后服务3年。

说明：本“项目服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）付款方式：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“三、合同价款”及“四、款项结算”。

说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（三）验收标准与要求: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“七、服务考核与验收”。

（四）投标人评价要求

详见招标文件第四章《评标标准》。

六、关于投标报价的相关说明

1.采购包1不接受超过277.5万（采购项目预算金额）的投标报价。

2.报价需充分考虑丰县新一代电子政务外网服务项目期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.建设和对接过程中产生的人力物力、协调配合及测评费用、检测费用、验收费用等所有相关费用均由中标人承担。

5.投标报价一次报定,投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动,政策性条款例外。

说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第四部分：采购包2具体采购需求

# 一、服务要求及相关设备清单

## （一）县域固定网络建设服务要求及相关清单

围绕我省数字政府高质量建设目标，依据《关于加强全省新 “一张网” 高质量建设管理有关工作的通知》（苏数发〔2025〕42 号）工作部署，为实现数字政府 “一网通办”“政务数据有效共享” 等要求，丰县电子政务外网建设秉持数字政府全局推进思想，以整合资源、简化流程、提升跨部门协同能力为目的，遵循数字化、智能化、服务化理念，按照集约、共享、可持续原则，在省、市规划设计的省 - 市 - 县 - 乡镇（街道） - 村（社区）全域覆盖新一代电子政务外网方案基础上，结合丰县电子政务外网现状，规划设计此建设方案，本次固定网络新平面建设将遵循《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接技术要求》的标准和规范，确保各层级网络的互联互通和灵活组网。整体上固网平面架构如图2所示：

图2新一代电子政务外网固网平面架构

1.县域固定网络具体建设要求如下：

### ①县级广域骨干网部分建设要求

核心层：按照相关要求。配置2台核心路由器（市级配置），通过3GE链路（预留10GE链路互联能力）口字型与徐州市级城域核心路由设备互联。

汇聚层：通过核心交换机纵向延伸至15家纵向镇、街道。

### ②县级城域接入网部分建设要求

根据丰县实际规模，本次建设城域网部分采用核心-接入两层架构。

接入层：按照4家园区、15家镇政府、7家一类接入单位、以及200家三类接入单位的分类完成接入，同时与丰县云计算中心相连，并具备按需扩展能力，实现县级单位的全域覆盖、应接尽接。

### ③县级SDN控制器（跨域编排器）部分建设要求

本次建设结合丰县实际情况进行统筹建设，如投标人投标与市级SDN控制器同平台，仅需提供市级对接方案，无需投资建设SDN控制器。如为异构平台，需提供县级统一SDN控制器平台，通过分层分级实现市、县（市）区两级网络编排协同、切片开通协同、故障定界协同、资源保障协同，以及业务端到端的管控。县级S设备须接受市级同构控制器级联管理，实现跨域算路和控制，并提升资源、隧道、切片的级联管理能力和故障定界等端到端保障能力。若市、县（市）区两级网络存在不同厂家的控制器时须建设市级跨域编排器，进行异构区域的管理和控制，并由县级汇总后按要求报送数据至市跨域编排器上报省级跨域编排器。整体上运行管理体系对接框架如图3所示：

图3新一代电子政务外网运行管理体系对接框架

在网络上，要求县、市级SDN控制器、编排器须确保与省级SDN控制器、编排器路由互通，网络可达；在县、市级控制器对接上，要求县、市级SDN控制应配置为江苏省级SDN控制器管理下级；在统一编排对接上，要求①同构情况下，SDN控制器负责市、县（市）区两级统一编排调度；异构情况下，市级跨域编排器按需纳管全市SDN控制器（含市、县（市）区），负责徐州市跨管理域的编排调度；②向省级SDN控制器或跨域编排器上报本市全量资产数据；③北向对接徐州市统一运管平台，上报拼接后的全市政务外网拓扑、资源、性能、告警等数据，并接收市运管平台下发的跨域开通工单。

### ④新旧电子政务外网割接要求

投标人须在本次项目建成后，提供切实可行的网络割接方案及承诺函，并负责网络割接的实施，确保全部业务系统从旧网向新网迁移完成，直至旧网退网。

本项目建成后，须逐步将旧网承载的业务迁移到新建网络，待全部业务迁移完成后，将旧网做退网处理，投标人须负责将旧网正在运行的所有业务系统分阶段、分步骤从旧网平滑切换到新网。投标人须提供科学、合理、切实可行的网络割接方案，割接方案能够确保业务运行的平滑、稳定和安全。

### ⑤项目IPv6部署与传输线路建设要求

本次固定网络新平面建设应采用SRv6 VPN统一承载IPv4、IPv6业务。应充分运用广域网、城域网的多线路带宽资源，结合SRv6编排能力，实现业务流量的动态调整。广域网通信线路应能为政务外网IPv4、IPv6业务提供专用的二层点对点形式线路，宜采用MSTP、SDH、OTN等线路类型。三层接口的MTU值设置应大于等于2000。

### ⑥项目建设实施服务要求

本次按照丰县电子政务外网实际需求，以及《江苏省新一代政务外网建设指南》要求，投标人承担本项目所涉通信线路开通方案的设计和施工、项目相关网络设备的安装调试，能够解决复杂的工程技术问题，须提供包括《丰县电子政务外网整体规划设计》、《机房主要设备布局设计》、《设备命名编码设计》、全市（含县（市）区）《IP地址规划设计》、《SRv6路由设计》以及其他实施计划方案等内容。

相关配置清单如下：

清单1：传输线路配置清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 传输线路及光缆部分 |  |  |  |
| 1 | 园区线路部分 |  |  |  |
| 1.1 | 园区传输线路 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 4 | 条 |
| 2 | 纵向单位线路 |  |  |  |
| 2.1 | 纵向单位传输线路 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 15 | 条 |
| 3 | 一类单位线路 |  |  |  |
| 3.1 | 一类单位传输线路 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 7 | 条 |
| 4 | 三类单位线路1 |  |  |  |
| 4.1 | 便民服务中心 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 7 | 条 |
| 5 | 三类单位线路2 |  |  |  |
| 5.1 | 派出所 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 7 | 条 |
| 5.2 | 村社区 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 186 | 条 |

清单2：网络设备配置清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 市级固网新平面 |  |  |  |
| 1 | 县广域网核心部分 |  |  |  |
| 1.1 | 县广域核心路由设备 | 市级已配置，无需新采购，仅做对接 | 0 | 台 |
| 2 | 县接入网部分 |  |  |  |
| 2.1 | 县行政中心接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2.2 | 县行政中心核心交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2.3 | 汇聚交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2.4 | 高性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2.5 | 较高性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 4 | 台 |
| 2.6 | 中等性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 6 | 台 |
| 2.7 | 接入交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 42 | 台 |
| 3 | 零信任边界代理网关 |  |  |  |
| 3.1 | 零信任边界代理网关 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |
| 4 | 市级SDN控制器、跨域编排器（可选）部分 |  |  |  |
| 4.1 | 网络控制器（含SDN平台、国产化服务器和组网交换机等） | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |
| 4.2 | 跨域编排器（可选） | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |

说明：上述“清单1：传输线路配置清单”及“清单2：网络设备配置清单”中“数量”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）安全保障体系建设服务要求

零信任边界代理网关设备对接市统一安全管理平台建设要求：提供零信任边界代理网关设备融入市级安全管理平台管理对接方案，通过市级安全管理平台统一管理零信任边界代理网关设备。

## （三）运营管理体系建设服务要求

政务外网运维运营体系建设，以统一运行管理平台作为核心，将政务网的运行总览、网络资源、网络健康度等方面通过不同的专题进行呈现，满足网络运营和运维需求。统一运行管理平台作为政务网的“中枢神经”，发挥着网络信息展示、态势感知、指挥调度、故障处理等多重作用，通过联接下级单位的智能网管系统，实现跨区域政务网统一可视化管理。基于政务单位的业务网络质量进行实时监测，主动处理影响业务质量的网络问题，提升政务单位的满意度。

### 1. 总体建设服务要求

①运营服务：结合统一运行管理平台，全面提升业务开通效率和服务质量，负责运营管理运维与安全相关的数据，建立和完善服务相关的管理制度，确保运维服务有序开展，最终实现资源优化配置、服务质量提升和业务流程高效化。

7×24小时，服务期限不少于3年。

②安全服务：包含本地和远程两个部分，利用统一安全监测平台和统一安全管理平台，实现市、县（市）区两级7×24小时安全监测与响应闭环能力。在平时安全服务过程中，提供日常维护、事件研判和响应处置等工作内容；在重保安全服务过程中，提供7×24小时的脆弱性、威胁、事件管理以及应急响应、日报等工作内容。

③运维服务:运维团队负责本项目采购包1中网络的线路监控、设备网管巡视、业务变更处理、故障响应及工单处理，建立端到端网络质量评估体系保障服务质量，共同形成高效可靠的网络运维生态，确保网络基础设施的稳定运行和持续优化。

7×24小时，服务期限不少于3年。

### 2.运维人员服务要求

### 投标人必须为本项目投入合计大于等于3人的运维团队，并提供固定办公地点、热线电话，完成“统一办公”、“统一服务热线”、“统一运维平台”等方面的建设。

### （四）组织机构设置和人员配备要求及相关清单

### 1.组织机构设置要求

投标人应根据项目情况，组建项目建设团队，合理设定部门及岗位，配备人员。

2.人员配备要求

投标人需对本项目组建项目团队，配备一名项目经理。项目经理须具备信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统分析师证书或一级建造师（通信与广电工程）证书。项目团队须配备1名技术负责人，技术负责人须具备网络规划设计师高级证书或高级工程师职称。项目团队其他人员须配备4名团队人员，须具备具有网络工程师或高级工程师或注册信息安全专业人员或通信工程师或系统分析师或网络规划设计师。

## （五）投标文件要求

1. 投标文件中提供《项目建设服务方案》；

2.《项目建设服务方案》对照以上要求进行编制。包含但不限于以下内容：

2.1县域固定网络建设方案

2.2安全保障体系建设方案

2.3运营管理体系建设方案，包括以下内容

2.3.1总体建设服务方案；

2.3.2运维人员配备方案。

2.4组织机构和人员配备方案，包括以下内容

2.4.1组织机构设置方案；

2.4.2人员配备方案。

# 二、相关服务设备技术指标要求

## （一）传输线路及光缆部分

### 1．传输线路要求

线路需求详见下表：

| 名称 | 用途 | 技术参数要求（链路要求） |
| --- | --- | --- |
| 园区线路 | 包括4个园区的传输线路（不能低于3GE） | 1.各委办局单位线路在维护期内可根据实际使用情况弹性扩展增加。 2.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN/MPLS等技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网物理隔离，电路预留平滑升级空间。 3.电路接入：所有传输电路，链路运营商采用独立传输设备承载。 4.基础传输网：用于承载政务外网的长途传输干线须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路可切换到备用路由。 5.线路通路全年可用率平均达99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms，【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】。 |
| 纵向单位线路 | 纵向单位传输线路（不能低于1GE） |  |
| 一类单位线路 | 一类单位传输线路（不能低于1GE） |  |
| 二类单位线路 | 二类单位传输线路 （不能低于500M） |  |
| 三类单位线路1 | 便民服务中心（不能低于100M） |  |
| 三类单位线路2 | 县直单位、村社区、派出所（不能低于20M） |  |

### 2．接入单位清单

| 序号 | 线路类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区线路 | 4 |  |
| 2 | 纵向单位传输线路 | 15 |  |
| 3 | 一类单位传输线路 | 7 |  |
| 4 | 三类单位传输线路1 | 7 |  |
| 5 | 三类单位传输线路2 | 193 |  |

说明：上述“2.接入单位清单”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

## （二）固定网络新平面建设部分

注：以下均为单台/套技术要求

1.县行政中心接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 1、▲交换容量≥230Tbps，包转发率≥50000Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数 配置 | 2、▲设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发及交换芯片）采用国产化芯片； 3、整机线卡或子卡槽位数≥8个； 4支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 5、支持随流逐包的性能检测技术； 6、支持单台设备解压缩能力失效时，可自动将流量转发至其它具有相同能力的PE路由器进行同等解压缩； 7、▲配置冗余主控、冗余电源，网络切片，SRV6，随流检测等，≥10万兆接口(支持网络分片功能)，配置万兆光模块(10KM）≥10个。 8、▲配置SRv6、RSVP-TE、MPLS-TE、VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能许可）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函，中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 2.核心交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4；独立交换网板≥2； ▲实配冗余主控、≥2块冗余独立交换板、冗余电源，虚拟化电缆，≥96个万兆光接口，IPv6等授权，配置万兆光模块≥72，万兆光模块（0.3KM）≥12。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函，中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 3.汇聚交换机

| 性能指标 | ▲交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| --- | --- |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配冗余电源，≥6个40GE光接口，≥48个万兆光接口；配置IPv6等授权，配置万兆光模块≥40。 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函，中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 4.高性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥680Gbps，包转发率≥250Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配冗余电源，≥4个万兆光接口，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置万兆光模块（10KM）≥4； ▲配置SRv6、 VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函,中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 5.较高性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥400Gbps，包转发率≥250Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配单电源，≥2个万兆光接口，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置万兆光模块（10KM）≥2个； ▲配置SRv6、 VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函,中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 6.中等性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥100Gbps，包转发率≥100Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； ▲实配单电源，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置千兆光模块（10KM）≥2个。 ▲配置SRv6、 VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、随流检测功能、网络分片功能）。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 服务要求 | 提供3年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供相关承诺函,中标后须提供设备制造商质保授权函】 |

### 7.楼层交换机/接入交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ▲交换容量≥660Gbps，转发性能≥200Mpps。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 参数配置 | ▲1、关键芯片采用国产化芯片； 2、支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、等价路由、策略路由、支持VRRP/VRRPv3； 3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 4、MAC表项≥32K； ▲5、单台实配：单台实配：千兆电端口≥48，万兆光端口≥6。 |

### 8.零信任参数

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | ▲提供1套零信任网关，单台设备配置≥6千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口；内存≥16G；硬盘≥256G SSD，4T HDD。性能参数：最大并发用户数（个）≥2000；【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 功能模块 | ▲提供零信任平台软件。提供零信任接入授权≥2000套。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 能力说明 | 设备内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的国密算法及其协议，支持多种身份认证方式、细粒度访问权限控制、网络隔离等主要功能，保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全，符合国家商用密码标准。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 总体要求 | 平台采用统一平台和统一框架，具备包括网络准入、零信任评估控制及检测与响应等能力。 |
| 硬件要求 | ▲CPU芯片为国产化芯片。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 客户端兼容性 | 兼容主流非国产操作系统，包括不限于：Windows7（32位、64位）、Windows10（32位、64位）、Windows11（32位、64位）、Mac、Android、iOS等非国产操作系统的终端。 |
|  | ▲兼容主流国产操作系统，包括但不限于麒麟、统信等。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 安全性 | ▲为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台须提供单包授权能力（SPA）可配置一次一码模式的SPA服务隐身机制。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
|  | 支持网络测试，提供ping、arp、link方式进行连接测试，提供tcpdump网络抓包。 |
|  | 支持通过web模式发布资源，支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径。 |
|  | 支持用户IP范围进行逃生，并设置可例外IP，从而保证控制台故障时，已在线的用户能够继续访问业务。 |
|  | 客户端接入及控制台访问均应支持国密算法。 |
| 国密算法 | ▲产品具备《商用密码产品认证证书》。【投标人中标后须提供相关证明材料复印件】 |
| 接口对接要求 | 系统须实现与市安全平台进行数据对接。 支持和市零信任系统进行对接，实现统一认证、统一管理。【投标人提供对接承诺函（承诺函格式自制）】 |

### 9.网络控制器（含SDN平台、国产化服务器和自组网交换机等）（按需可选）（若投标产品与徐州市级SDN控制器平台异构必须提供，若与徐州市级SDN控制器同平台，提供市级对接解决方案）

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 参数配置 | ▲实配SDN平台软件和相关运行硬件，采用集群部署。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
|  | 实配≥3台国产化服务器组成集群，单台配置：≥2颗32核CPU，CPU主频≥2.5GHz，内存≥512GB，裸存储容量（SSD硬盘）≥15TB ，配置≥4个GE电口，≥4个10GE光口；配套硬件控制节点授权。 【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
|  | ▲实配≥2台组网交换机，设备关键芯片采用国产化芯片，交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps； ▲配置≥48个25GE或10GE光口，≥6个100GE或40GE光口，所需光模块不少于本次建网需求；配置冗余电源。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
|  | 对本项目相关网络设备进行控制管理，实现网络切片、SRv6隧道管理、随流检测等功能，提供本项目所需网络控制器基础设备管理授权，不少于本次建网需求。【投标人中标后须提供原厂商承诺函】 |
| 切片管理 | 支持切片全生命周期管理，包括切片规划部署，切片分配入指定业务，切片上业务路径调整，SRv6 Policy路径在切片间灵活调整，切片扩缩容。【投标人投标文件中须提供产品功能界面截图】 |
| 随流检测 | 支持业务质量随流检测，可以直观呈现逐跳路径和导致质差的节点/链路，显示业务质量数据，支持不少于15天的历史路径及质量回溯。 |

### 10.跨域编排器（按需可选）（若投标产品与徐州市级跨域编排器平台异构必须提供，若与徐州市级跨域编排器同平台，提供市级对接解决方案）

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 除投标人具有独立自主知识产权的产品外，本项目因二次开发产生的所有功能、技术文档、源代码等，其知识产权归采购人所有，未经采购人书面同意，不得泄露，不得用于商业用途，并在项目验收时向采购人提交。 |
| 部署模式 | 本项仅接受硬件设备集成交付。 |
| 系统功能 | 1、网络资源管理：各域控制器的网络、端口、链路、切片同步到跨域编排器，能进行统一展示，并能提供统一的模型管理。 2、网络业务发现：能通过控制器采集网络设备的业务信息。 3、业务路径还原：拼接控制器上的跨域业务，通过LLDP或者控制器采集设备配置，获取跨域设备之间的拓扑。结合控制器同步上来的域内连接信息，进行拼接，得到全量拓扑。结合控制器的evpn业务信息还原跨域evpn业务。结合控制器的srv6信息还原端到端srv6路径，形成统一业务拓扑信息。 4、跨域端到端业务资源预算 （1）端到端切片资源计算，通过控制器采集的切片资源，计算能否切片。 （2）端到端srv6算路，支持协同各域网络SDN控制器进行SRv6端到端算路。 5、跨域业务 （1）跨域业务下发，支持协同各域网络SDN控制器进行SRv6隧道下发、EVPN业务下发。 （2）跨域业务变更，查询原有业务，并跨域分发变更，包括evnp变更、删除，srv6隧道变更、删除。 6、业务随流检测 （1）跨域设备间性能数据采集配置下发。 （2）跨域设备间性能数据采集。 （3）域内同厂商设备起点终点内随流检测下发。 （4）域内同厂商设备起点终点内随流检测数据采集。 （5）域内同厂商设备起点终点内随流检测删除。 （6）跨域业务随流检测（拼接），根据跨域业务端到端拓扑，切割成多个随流检测任务下发到控制器，同时域间采用性能指标补齐数据，完成端到端检测。 7、业务验收检测：业务连通性测试，通过控制器下发vrf ping测试任务，并获取结果。 8、业务持续监控（业务连通性和业务吞吐量测试能力） （1）采集开通业务的流量情况，通过控制器，下发采集流量任务，数据并关联业务（持续监控）。 （2）采集开通业务的连通性，通过控制器获取连通性性能指标，并关联业务。 9、多控制器性能指标采集：采集各控制器下网络设备的性能指标，通过控制器同步性能指标，关联业务。 10、收集线路SLA数据呈现：采集线路指标数据与呈现，通过控制器下发VPN SLA指标数据采集任务，指标数据与业务关联呈现。 11、故障定界与呈现：业务随流检测定界与呈现，随流检测指标异常告警，携带业务段信息，随流业务故障可视化呈现。 12、业务可视化 （1）srv6可视化管理，根据srv6拓扑，绘制可视化拓扑图，srv6拓扑跳转到对应配置页面。 （2）evpn可视化管理，根据evpn和srv6 policy端口绑定，绘制对应的srv6拓扑路线，evpn拓扑跳转到配置页面。 （3）网络拓扑可视化，根据全量拓扑信息，绘制网络拓扑。 |
| 系统数据同步 | 地市编排器与省编排器数据同步，地市编排器将网络资产、网络的端口资产、链路资产同步给省级跨域编排器，做统一拓扑呈现。 |

## （三）投标文件要求

1. 投标文件中提供《技术参数响应表》；

2.《技术参数响应表》对照以上要求进行逐项响应。

# 三、特别要求

因与市级电子政务外网异构原因需要中标人提供的所有平台类和软件类系统须通过第三方权威机构进行的软件验收测评，并出具符合国家或行业相关标准的《软件验收测评报告》。测评不通过，中标人须在规定期限内完成整改并承担再次测评的费用，直至测评通过为止，否则视为重大违约。相关测评费用由中标人承担。

与市级电子政务外网同平台的无特别要求。

说明：上述“三、特别要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

# 四、技术培训要求

## （一）培训基本要求

1.投标人应在投标文件中提交培训计划书，培训内容，详细的课程安排及时间表。

2.投标人须提供现场培训。培训内容应包括技能培训和技术研讨两个方面。

3.投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

4.投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

5.每年提供不少于30人次单位管理员和不少于5人次系统管理员培训，其中单位管理员培训时间不少于三天，系统管理员培训时间不少于一周。

6.培训费用包含在投标报价内。

## （二）培训内容要求

主要内容包括但不限于：

本次项目中系统涉及单位管理员操作培训，系统管理员操作培训，须从技能培训和技术研讨两个方面展开。技能培训可采用现场培训、集中培训和软硬件原厂商培训等形式；技术研讨可采用技能交流会、新技术应用研讨会等形式。

## （三）培训方式要求

1.现场培训：提供免费现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

2.集中培训：应预先制定周密的培训计划，列出详细课程安排及拟投入的教师资质，配备足量的合格教师与教材讲义。

3.软硬件原厂商培训：由本项目采购的第三方软硬件原厂商或原厂商授权的专业培训机构组织集中培训。

4.技能交流会：邀请行业专家和技术骨干，对网络安全管理、系统维护、应用管理、设备调试与配置、常见问题处理等内容进行培训，通过组织现场讲座、案例分析、小组讨论等形式，确保培训内容的实用性和互动性。每年至少组织一次集中交流会。

5.新技术应用研讨会：邀请行业专家和技术骨干进行专题讲座，培训内容包括前沿技术（如5G、大数据、物联网、人工智能等）的应用案例、新技术的安全防护措施、新技术在政务外网中的实际部署和使用方法等，应结合实际案例进行讲解，并组织技术演示。每年至少组织一次新技术应用研讨会。

## （四） 投标文件要求

## 1.投标文件中提供《技术培训方案》；

2.《培训方案》对照以上“培训具体要求”编制。《技术培训方案》包含但不限于培训基本方案，培训内容，培训方式等。

五、其他要求

（一）项目服务期限：自合同签订之日起30日内，中标人具备初次交付能力后，书面向采购人申请初验，初验合格后服务3年。

说明：本“项目服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）付款方式: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“三、合同价款”及“四、款项结算”。

说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（三）验收标准与要求: 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“七、服务考核与验收”。

（四）投标人评价要求

详见招标文件第四章《评标标准》。

六、关于投标报价的相关说明

1.采购包2不接受超过207.5万（采购项目预算金额）的投标报价。

2.报价需充分考虑丰县新一代电子政务外网服务项目期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.建设和对接过程中产生的人力物力、协调配合及测评费用、检测费用、验收费用等所有相关费用均由中标人承担。

5.投标报价一次报定,投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动,政策性条款例外。

说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。