如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月01日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月01日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

# 贾汪区城乡环卫保洁一体化项目（东部片区）

# 采购需求

- 本项目不接受超过2990.71万元人民币/三年（采购项目预算金额）的报价。

本次报价包含了投标人完成规定的全部工作后，委托人应支付的全部费用。总报价包括但不限于环卫管理费、人工费、保险费、资料费、车辆使用费、服装、清扫工具、耗材、相关税金、合理利润以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等，采购人不再支付报价以外的任何费用。

项目服务期：36个月。

二、项目要求：

1、作业项目：汴塘镇17行政个村居、紫庄镇18行政个村居、塔山镇10行政个村居、现代农业产业园区域内13行政个村居，镇区、村主次干道、街巷清保洁，垃圾收集清运。具体内容:1.保洁:作业区范围内的村庄道路、街巷、自然村、主次干道、背街小巷的保洁。2.清运:作业区范围内垃圾桶、箱内生活垃圾的收集并收运至工业园垃圾转运站。3.镇区街道清扫保洁及绿化隔离带的捡拾，卫生死清理，垃圾桶保洁。

2、工作内容：

(1)人工普扫

道路人工普扫时间为冬春季节（11月1日至第二年4月30日）早上5：30时至7：00时；夏秋季节（5月1日至10月31日）早5：00时至7：00时。在季节相对应的普扫结束时间之前必须完成首次路面普扫和垃圾清运工作，中午进行第二次普扫，并及时清运垃圾，重要区域根据实际情况晚上再增加一次普扫。

（2）巡回保洁

道路普扫结束后，转入正常巡回保洁，确保汴塘镇、紫庄镇、塔山镇、现代农业产业园区域内，镇区、村主次干道无垃圾、漂浮物。冬春季节8：00时至19：00时，夏秋季节7：30时至21：00时。

(3)垃圾收集、转运

每日对村庄内的散落垃圾和各个垃圾桶内垃圾收集转运至各村垃圾集中收集点，保证做到村内垃圾日产日清。并保证村垃圾集中收集点周围的环境卫生，不得存在散落垃圾。

(4)垃圾收集应符合下列质量要求：

1、垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围 2 ～ 3m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

2、垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。

3、特种垃圾、工业垃圾和建筑垃圾，必须与生活垃圾分开存放，分别收集。

4、蝇、蚊孳生季节，垃圾收集站 ( 点 ) ，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内，苍蝇应少于 3 只 / 次。

5、收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。

6、垃圾收集箱体内的垃圾应及时清除，无满溢和散落，并定时清洗箱体。

其他详见合同约定内容

（一）作业范围

1.镇村保洁:镇区道路、街巷及各村(居)主次干道清扫保洁、垃圾桶清洗、生活垃圾收集。

2.清运：作业区范围内垃圾桶、箱内垃圾的（分类）收集、将每日收集的生活垃圾转运至工业园垃圾转运站进行压缩。

3.采取捡、拾、扫的方式，保证无纸屑、塑料袋等杂物，做到保证随产随清。

（二）作业人员配备要求

1、环卫作业人员年龄要求

（1）符合相关法律、法规规定。

（2）人员总数最低应满足下表要求：

| 项目经 理 | 村保洁员 | 镇保洁员 | 巡查员 | 后装车驾驶员 | 洒水车驾驶员 | 挂桶工 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 337 | 106 | 8 | 9 | 1 | 16 | 479 |

备注：

1、人员上岗前必须进行身份证登记，签订合同后10个工作日内将身份证复印件报徐州市贾汪区城市管理局备案，人员不得同时在其他项目任职。

2、上述人数不含法定节假日、周末调休人数；不包括项目部组成人员；会计等项目部组成人员不统计在人员配置要求内。

3、中标人承担所有人员及设备的安全责任及费用。

4、中标人须为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

5、投标文件中提供“中标后作业人员配置”的承诺文件，否则按照无效投标处理。

（三）设备（车辆）、工具配置基本要求

1、设备（车辆）、工具配置基本要求

| 8吨压缩垃圾车（辆） | 3吨压缩垃圾车（辆） | 洒水车（辆） | 巡查车（辆） | 240L垃圾桶（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 6760 |

投标文件中提供“中标后设备（车辆）配置”的承诺文件，否则按无效投标处理。

车型一：8吨后压缩垃圾车（国ⅤI排放）

①外形尺寸：≥9000×2500×3000mm（长×宽×高）

②发动机功率≥145kw

③总质量≥18000kg

④整备质量：≥10000kg

⑤额定载质量≥7000kg

⑥垃圾箱有效容积：≥13m³

⑦填装斗容积：≥2m³

⑧具有垃圾收集、垃圾自动装入压实、松散垃圾压缩、垃圾转运和倾卸等多种功能。

车型二：3吨后压缩垃圾车（国ⅤI排放）

①外形尺寸：≥6500×2100×2300mm（长×宽×高）

②发动机功率≥80kw

③总质量≥7300kg

④整备质量：≥5000kg

⑤额定载质量≥1800kg

⑥垃圾箱有效容积：≥6m³

⑦填装斗容积：≥0.8m³

⑧具有垃圾收集、垃圾自动装入压实、松散垃圾压缩、垃圾转运和倾卸等多种功能。

车型三：16吨洒水车（国ⅤI排放）

①外形尺寸：≥7500×2400×2800mm（长×宽×高）

②发动机功率≥185kw

③总质量≥16000kg

④整备质量：≥6200kg

⑤额定载质量≥9700kg

⑥水罐总容积：≥10m³

⑦对冲冲洗宽度：≥24m

⑧水炮射程：≥38m

⑨可对路面实现冲洗和洒水降尘；配置有远射程水炮，可用于远距离冲洗和绿化带浇灌，有辅助消防功能。

2、车辆保险在缴纳交强险的基础上，还应缴纳不低于100万元保额的第三者责任险。车辆保险费由项目中标人承担。

3、垃圾清运车辆必须自觉遵守交通规则，做到安全生产。中标企业必须按标准对车辆进行涂装编号，并为车辆安装北斗车辆动态监测系统，同时为采购人提供可监测软件，实现采购人对服务车辆运行轨迹的有效实时监测（其设备安装、运行维护费用由中标人承担），保证车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰；证照应齐全。

4、运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。

5、垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。

6、装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。

7、运输作业结束，应将车辆清洗干净 。

（四）垃圾桶保洁

1、定时对垃圾桶进行擦洗，确保垃圾桶外观整洁、摆放整齐，无垃圾外溢现象，垃圾桶周围无散落垃圾。4-10月份期间，对服务项目范围内的垃圾桶进行药物消杀，现有垃圾桶交付中标单位使用，中标单位可根据自身情况自行添加，如现有垃圾桶出现损毁，由中标单位负责更换。

2、定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内，苍蝇应少于 3 只 / 次。

3、垃圾收集、清运工在作业时应统一着具有反光标志的工作服、帽。收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。垃圾应直接送至指定的转运站。

4、垃圾收集箱体内的垃圾应及时清除，无满溢和散落，并定时清洗箱体。

（五）文明作业要求

保洁人员应坚守岗位，上岗统一着工作服（反光服），雨雪天气要着统一雨衣作业，整洁干净，作业工具按要求配备，严格按照清扫保洁作业规范作业，服务文明优质，在作业时严禁向沟塘坑渠内及房前屋后倾倒垃圾，将清扫的垃圾倒入指定的垃圾收集容器内，严禁在道路上中转焚烧垃圾，严禁将垃圾、积灰尘土、杂物倒入绿化带、墙边、路边以及果皮箱内或扫入下水道。道路普扫率要达到100%，保洁率达到100%，要及时清除砖石及纸屑、塑料袋等杂物；清扫时不逆风、不扬尘，应主动避让行人，不得随意乱倒；必须在规定时间内完成好道路的清扫保洁工作任务；垃圾日产日清，清运率达到100%。车辆驾乘人员需遵守道路交通法律法规，安全文明驾驶。

（六）其他项目作业质量标准和要求

1.人员投入：

1）中标人必须保障车辆驾驶员用工行为符合《劳动法》用工规范，办理相应保险等，工资均不得低于当地最低工资标准线的100%。

公司招收的管理人员和保洁人员，必须身体健康；须按时按月发放人员工资，不得发生拖欠，同时为每个清扫保洁人员，按要求发放国家规定的各种补贴、福利待遇。

2.车辆、设备及工具、服装的要求：

（1）合同生效后，在现有设备设施的基础上，中标人统一规划，根据履约需要增添垃圾收集容器，确保满足保洁、清运需求。

（2）车辆和设备配置

①中标人拟为本项目所配备的车辆必须为中标人所有，按本项目采购需求配备后装车辆。暂无或缺的车辆，中标人需在合同签订同时配备到位，并提供发票、行驶证原件核查，如未能及时配备到位，甲方有权终止合同。为本项目合同服务的车辆不得再为其它合同项目使用。

（3）按标准为每名保洁员配备必备的保洁作业工具及材料。有关标准及要求：大扫把、小扫把按照每人每月不低于2把的定额配备；铁锨、簸箕、垃圾捡拾器按照每人1套的定额配备，随坏随换；另外根据垃圾桶、垃圾车的卫生情况及时采购消毒药剂。

（4）按标准为每名人员配备必备的劳动保护服装及劳动防护用品。

①工作服、反光服每名保洁人员各二套，冬装一套，要求：式样符合环卫管理部门规定，棉成份不低于35%，化纤成份不高于65%，反光带宽度不低于5CM，条数不少于2横2竖，反光带的反光系数大于400CD/LXM2

（5）群众投诉：凡涉及政府对社会服务承诺内容的，中标人要按照承诺服务时限完成。对群众投诉的涉及道路和村居生活垃圾方面的问题要及时处理解决，不能造成影响，不能被媒体曝光。

（七）考核标准和方法

1、对投标人中标的项目区域内镇区、村庄、社区保洁与垃圾清运工作，按照《贾汪区城乡环卫保洁一体化项目考核评分标准》实施检查、考核。

2、考核由徐州市贾汪区城市管理局统筹负责，根据上述考核标准组织对中标人作业区清扫保洁、垃圾收运、生活垃圾分类收集转运进行考核评分，考核结果于次月的15号前报区财政局，采购人将按照中标人考核得分，核算拨付每月服务费用。中标公司负担承包期内的设备维修及设备的更换等一切费用，甲方不再承担任何费用。