如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月03日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月03日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

- 项目名称：新沂市北马陵垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估项目

二、采购预算：采购预算为289.00万元。本项目不接受超过采购预算的报价。报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、车辆、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

1、项目名称：新沂市北马陵垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估项目

2、项目地点：新沂市。

3、服务期限：12个月。

4、服务标准：符合国家及行业现行标准并满足采购人要求。

四、工作内容

新沂市北马陵垃圾填埋场位于江苏省徐州市新沂市黄墩河以东、陇海铁路以北嶂仓村，占地面积约158168m2（237亩），中心坐标东经118.421326°，北纬34.405387°。根据《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）等有关文件的要求，开展地下水环境状况详细调查评估。通过地球物理探测（高密度电阻率法）开展填埋场防渗性能检测；通过污染源调查、地下水监测井建设、采样和实验室检测分析等工作开展填埋场地下水污染调查评估，全面查清填埋场的地下水污染状况；通过地下水污染模拟预测评估，确定地下水污染变化趋势，分析其对周边环境的影响；通过地下水健康风险评估，评估地下水的人体健康风险水平。

新建地下水监测井数量不低于37个，建井深度不低于592米，对地下水开展丰枯水期样品采集检测，检测数量不低于82个。新建井同步采集土壤样品，土壤样品检测数量为135个；地表水采集检测数量为12个。对填埋场开展补充水文地质调查，主要内容包括水文地质钻探、地球物理探测、抽水试验、注水试验、渗水实验等，查清填埋场周边水文地质条件。最终完成3份报告，分别为：《新沂市北马陵垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估报告》、《新沂市北马陵垃圾填埋场地下水污染模拟预测评估报告》、《新沂市北马陵垃圾填埋场地下水健康风险评估报告》。

注：投标人需按照：

1、《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

2、《地下水污染防治区划分工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

3、《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

4、《地下水污染模拟预测评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）；

5、《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》(环办便函(2022)382号)；

6、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

7、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

8、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；

9、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

10、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

11、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）等技术规范要求开展地下水环境状况详细调查、风险评估、模拟预测，编制的地下水环境状况详细调查评估报告、地下水模拟预测评估报告、地下水健康风险评估报告应通过专家评审。

五、服务标准

项目内容应当在合同约定的时间内全部完成，按要求提交相关工作成果，并符合国家及行业现行标准并满足采购人要求。

六、服务要求

1、质量保障

在整个项目开展过程中，须特别重视项目质量管理，项目的实施将严格按照项目管理流程实施。本项目工作内容包括地下水环境详细调查、风险评估、模拟预测等，涉及环境、地质、水文、监测、测绘、勘查等众多专业领域，投标人须组建专属项目团队，团队成员专业结构合理、齐全，分工明确。

2、保密要求

成交单位及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交。以上保密规定如有违反，采购单位有权追究成交单位相关法律责任。

3、安全要求

成交单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位承担，采购单位不承担责任。

4、知识产权

成交单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交单位承担。

七、验收

1、采购人以招标文件、中标人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的预验收方案。

2、采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标（或成交）人应予以配合。

八、现场踏勘

本项目不组织，投标人自行考察。投标人需对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果负责。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，如投标人因未及时现场考察导致的报价缺项漏项非标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

九、服务成果及质量

完成《新沂市北马陵垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估报告》、《新沂市北马陵垃圾填埋场地下水污染模拟预测评估报告》、《新沂市北马陵垃圾填埋场地下水健康风险评估报告》并通过专家评审。

十、付款方式

本项目分3次付款，每次付款前，中标供应商向采购人开具发票。

（1）方案通过专家评审后10个工作日内，甲方支付合同总价的30%给乙方；

（2）所有成果报告通过专家评审后10个工作日内，甲方支付合同总价的40%给乙方。

（3）审计完成后10个工作日内，甲方支付合同总价的30%给乙方；

十一、其他要求：其他要求见《采购文件》《拟签订的合同文本》。