如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月2日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月2日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、本项目不接受超过83.76万元（采购项目预算金额）的报价。报价应包括有关服务、物资及项目涉及的一切税、费等全部费用，采购人不再支付额外费用。

二、项目内容

1、项目名称：睢宁县公安局350兆警用数字集群通信系统补盲项目。

2、项目概况

根据江苏省公安厅关于350兆PDT数字集群系统建设的文件精神：为加大网络优化完善力度，有效服务实战需求。各地要组织力量对本地系统信号覆盖情况、基站容量及系统功能进行一次全面调研，结合实战需要，尽快提出网络优化完善建设方案并组织实施，努力实现全域信号覆盖。一是加大基站补盲建设力度，按照年内达到城市超密集区域路面信号强度大于-80dBm,城市密集区域大于-85dBm，高速公路、国道、省道及郊区大于-90dBm，农村地区大于-95dBm的总体建设要求，加强高速公路、国道、省道等重点部位信号覆盖，年内实现手台在城区路面、高速公路车内、省级检查站路面、重点部位室内的畅通率达100%。二是完成基站载波扩容工作。按照年内城市超密集区域基站容量不少于6载波，城市密集区域不少于4载波，高速公路、国道、省道、郊区及农村地区不少于3载波的目标，加大基站容量扩充建设力度，切实满足警务实战无线通信保障需求。

我局现有七个350兆PDT集群分基站，均为固定基站，通过拉距测试，现需要在我县官山新增一处三载频分基站，再将原官山微型基站搬迁至古邳和姚集重新优化选址，以增强我局350兆PDT数字信号在这些区域覆盖的补盲需求，更好地为公安指挥调度工作提供强有力的无线通信保障支撑。

3、项目需求：

（1）在原有350兆PDT集群分基站基础上，提供新增补盲1处（原有1处位置优化及部分设备更换）350兆PDT集群分基站系统服务，满足350兆PDT数字信号的补盲需求。

设备站点基准位置：睢宁县官山镇官山社区。
（2）350兆PDT集群分基站信息服务的监测高度为30米以上。

（3）项目内容

项目服务内容包含但不限于350兆PDT集群分基站相关设备、全向高增益玻璃钢天线、双模手持台等的采购及质量维护、设备部署服务、高空资源服务、电力引入服务、传输服务、平台接入服务、维护运行保障服务，服务期 3 年。

（5）工期要求

合同签订后 60 日内完成项目交付。

三、服务要求

1、终端及部署要求：

350兆PDT集群分基站信息服务相关设备主要为：三载频基站、全向高增益玻璃钢天线、双模手持台。其中全向高增益玻璃钢天线应垂直，没有明显的倾斜现象，使用抱箍进行塔上固定。天线设备没有破损、晃动。基站、天线等设备的防雷接地系统良好，接地电阻符合设计要求，处于避雷针下45°角保护范围以内。
2、电力接入要求：
有安全可靠的交流电源,并配置配电箱（屏），配电箱（屏）设备结构应无变形,表面无损伤；指示仪表、按键和旋钮、机内部件无卡阻无脱落、无损坏；开关应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤；部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误。

除电源接入系统外，另需配备备用电源系统，例如蓄电池组，确保在市电中断时，监控系统有一定的续航能力。

3、维护要求：
供应商需提供服务期内的设备维保和系统7*24小时的运维服务，保证系统安全可靠运行。

所投货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，具有质量检验检测报告和产品合格证。

保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

4、培训要求：

培训采购人的人数：≥2人；

培训地点：现场；

培训时间：在部署调试后10 天内进行，由中标人派遣专业技术人员对采购人进行相关培训。

培训内容：主要培训内容为设备的硬件组成、安装，软件使用操作等，日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。

四、项目服务清单

	序号
	设备

名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一、设备部分

	三载频基站及相关设备
	信道机
	总体指标
1、频率范围：330MHz～400MHz;
2、工作电压：13.6V±15% DC
3、电流消耗：≤1.4（待机） ≤12A（发射）；
4、最大功耗：小于等于135W；
5、信道间隔：12.5kHz；
6、占用带宽：≤8.5kHz@-3dB
7、工作循环：100%；
8、工作温度：-30℃～+60℃；
9、储存温度：-40℃～+85℃。
发信机指标
1、工作频段：360.8MHz～366.2MHz；
2、载波频率稳定度：≤±0.5ppm；
3、功率：5W～50W（连续可调）；
4、最大输出功率：47dBm±1.5
5、发射电流：小于等于12A（50W）；
6、邻道功率：大于等于60dB@12.5kHz；
7、传导/辐射杂散：9kHz—1GHz：≤-36dBm（运行）/；≤-57dBm（ 待机）
8、互调衰减：≤-60dB 
收信机指标
1、工作频段：350.8MHz～356.2MHz； 
2、最大数字接收灵敏度：小于等于-118dBm@BER5%；
3、数字接收基本灵敏度：小于等于-85dBm@BER0%；
4、共信道抑制：-12dB～0dB；
5、邻道选择性：大于等于60dB@12.5kHz；
6、杂散响应抗干扰/互调杂散：大于等于70dB；
7、阻塞：大于等于84dB；
9、传导/辐射杂散：9KHz～1GHz:≤-57dBm；
	3
	套
	

	
	基站控制单元
	基站控制器与MSO接口：CC4B-Female（E1接口）/RJ-45（以太网接口）/同步接口：定位接口SMA-Female/ 本地操作维护接口：RS-232/以太网/供电接口AC：90～260V（45～55Hz）或DC：-40～-55V/ 系统平均故障间隔时间MTBF不低于2万小时/系统平均故障修复时间MTTR不低于10分钟
	1
	套
	

	
	基站控制软件
	定制
	1
	套
	

	
	供电

单元
	输入特性
1、极限电压：90V～264V AC；
2、频率：47Hz～63Hz；
3、最大电流：110V AC：6.4A   220V AC：3.2A
输出特性
1、最大电流：不小于45A
2、最大功率：不小于600W
环境特性
1、极限温度：-30℃～+60℃
2、储存温度：-40℃～+85℃
	2
	台
	

	
	分路器
	规格：工作频段 5MHz(350MHz-360MHz)通道数：3（A/B/C） 工作温度-30℃～+60℃ 接口阻抗50Ω 增益调节范围：0-10dB 带内波动(P-P)≤0.7dB 驻波比≤1.5 噪声系数≤1.5dB 带外抑制≥65dB@5MHz；
	1
	套
	

	
	合路器
	频段：360MHz-370MHz；信道间隔：≥250 kHz；
插损：≤3.0 dB（4ch）；≤4.0 dB（8ch）；驻波比：≤1.25；
隔离度：≥75 dB；平均功率容量：≥100W；
工作温度：+15℃～+35℃； 阻抗：50Ω。
	1
	套
	

	
	四载频机柜
	四载频机柜整机(含信道单元插箱) AC100～240V 29U
	1
	个
	

	
	7/8馈线（含接头及避雷器）
	尺寸(泡塑绝缘)：7/8"； 最小弯曲半径(弯1次)：不小于127mm；
弯曲次数：不低于15次； 工作温度：55~85℃；
相对传播速度：不低于91%； 电容量：不低于73pF/m；
最高工作频率：小于等于5000MHz； 峰值RF电压额定值：不低于3.02KV；
峰值功率额定值：不低于91KW； 直流击穿电压：不低于6000V；
感抗：不低于0.184μH/m； 衰耗：不低于1.968dB/100在300MHz；
平均功率额定值：2.98KW。
	140
	米
	

	
	全向高增益玻璃钢天线
	中心频率范围：300-390MHz； 天线增益：10.2dBi；
带宽：14MHz； 电压驻波比：≤1.5； 输入阻抗：50；
最大功率：100W；极化方式：垂直；水平面波瓣宽度：360度。
	13
	根
	

	
	1/2馈线及附件
	射频线 1/2"普通馈线50ohm 10-3000MHz 黑色外层直径15.80mm
	1
	套
	

	
	GPS天线(含避雷器)
	频段：RX:350MHz-356MHz/TX:360MHz-366MHz；
增益：≥10dBi； 阻抗：50Ω； 驻波比≤1.5；
	1
	套
	

	
	双模手持台
	一般规格
显示屏主屏（可触摸）：尺寸：不小于3.6 英寸,屏幕分辨率：不低于1280x720像素；

显示屏顶屏：尺寸：不小于0.92 英寸，分辨率：不低于128 x 88；

后置摄像头：像素数：不低于1300万，支持自动对焦；

前置摄像头：像素数：不低于800万，固定焦距；

电池容量：标配：不低于2400 mAh 锂聚合物电池，选配：不低于4000 mAh；

工作电压：不低于7.7V（额定）；

静态内存：窄带:不低于64M，宽带:不低于 3GB ；

内置存储：窄带:不低于128M，宽带: 不低于32GB ；

TF扩展存储卡：窄带:不低于16GB（最大），支持第三方加密，宽带:最大容量：不低于256GB；

工作温度：-20℃ - +60℃；

存储温度：-30℃ - +80℃；

湿度：符合GJB150A-2009、MIL-STD-810 G标准；

冲击和振动：符合GJB150A-2009、MIL-STD-810 G标准；

静电放电：IEC 61000-4-2 (level 4), ±8kV (接触放电), ±15kV (空气放电)；

防尘防水：不低于IP68；

 定位：开阔地带定位性能，首次定位时间（冷启动）小于1分钟

，水平位置精度小于5米（95%概率，-130dBm），定位系统类型单北斗；

传感器：距离传感器，环境光传感器，6轴（加速+陀螺仪）传感器，地磁传感器，加速传感器；

AP处理器：八核处理器，不低于1.8GHz；

操作系统：安卓10.0；

窄带制式：数字协议标准PDT ，模拟信令CTCSS, CDCSS；信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz（模拟），PDT:12.5kHz；频段范围UHF1:400~470 MHz, UHF3:350~400 MHz；

宽带制式：模全球版，LTE 协议：3GPP LTE Rel 10；

音频输出：音频功率：不低于2W，音频失真：不大于3%；

射频规格-窄带

信道间隔：PDT：12.5kHz/20kHz/25kHz；

阻塞：不高于84dB；

射频规格-宽带

速率等级：Cat 4

天线技术：2x2 MIMO
	50
	个
	

	二、服务部分

	综合运服务
	新建基站服务
	在睢宁县官山镇官山社区新建一座350兆PDT集群分基站；

350兆PDT集群分基站信息服务的监测高度为30米以上；

新建基站需要接入全省警用350兆PDT通讯网络；
	1
	个
	

	
	基站搬迁服务
	将官山镇原二载频350兆PDT基站搬迁至姚集镇高党村附近（以高党村部为中心点，半径3公里原型区域内）
	1
	次
	

	
	提供双模手持台服务
	配套为接处警单位（20派出所+4个警务站）采购双模（插卡式）手持台，辅助在信号盲区或盲点保障通讯畅通。
	50
	个
	

	
	更换全向天线服务
	为县局原有7个基站更换全向高增益玻璃钢天线；

全向高增益玻璃钢天线应垂直，没有明显的倾斜现象，使用抱箍进行塔上固定；

天线设备没有破损、晃动。基站、天线等设备的防雷接地系统良好，接地电阻符合设计要求，处于避雷针下45°角保护范围以内。
	11
	根
	

	
	机房租赁服务
	1个基站3年机房和高空塔体资源占用费、电费，链路费用；

电力要求有安全可靠的交流电源,并配置配电箱（屏），配电箱（屏）设备结构应无变形,表面无损伤；

指示仪表、按键和旋钮、机内部件无卡阻无脱落、无损坏；

开关应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤；

部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误；除电源接入系统外，另需配备备用电源系统，例如蓄电池组，确保在市电中断时，监控系统有一定的续航能力。
	3
	年
	

	
	运维

服务
	提供3年日常巡检、处理故障等服务；

供应商需提供服务期内的设备维保和系统7*24小时的运维服务，保证系统安全可靠运行；

所投货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，具有质量检验检测报告和产品合格证；

保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。
	3
	年
	

	
	培训

服务
	培训采购人的人数：≥2人；

培训地点：现场；

培训时间：在部署调试后10 天内进行，由中标人派遣专业技术人员对采购人进行相关培训。

培训内容：主要培训内容为设备的硬件组成、安装，软件使用操作等，日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。


	
	
	

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一、设备部分

	三载频基站及相关设备
	信道机
	总体指标
1、频率范围：330MHz～400MHz;
2、工作电压：13.6V±15% DC
3、电流消耗：≤1.4（待机） ≤12A（发射）；
4、最大功耗：135W；
5、信道间隔：12.5kHz；
6、占用带宽：≤8.5kHz@-3dB
7、工作循环：100%；
8、工作温度：-30℃～+60℃；
9、储存温度：-40℃～+85℃。
发信机指标
1、工作频段：360.8MHz～366.2MHz；
2、载波频率稳定度：≤±0.5ppm；
3、功率：5W～50W（连续可调）；
4、最大输出功率：47dBm±1.5
5、发射电流：≤12A（50W）；
6、邻道功率：≥60dB@12.5kHz；
7、传导/辐射杂散：9kHz—1GHz：≤-36dBm（运行）/；≤-57dBm（ 待机）
8、互调衰减：≤-60dB 
收信机指标
1、工作频段：350.8MHz～356.2MHz； 
2、最大数字接收灵敏度：≤-118dBm@BER5%；
3、数字接收基本灵敏度：≤-85dBm@BER0%；
4、共信道抑制：-12dB～0dB；
5、邻道选择性：≥60dB@12.5kHz；
6、杂散响应抗干扰/互调杂散：≥70dB；
7、阻塞：≥84dB；
9、传导/辐射杂散：9KHz～1GHz:≤-57dBm；
	3
	套
	

	
	基站控制单元
	基站控制器与MSO接口：CC4B-Female（E1接口）/RJ-45（以太网接口）/同步接口：定位接口SMA-Female/ 本地操作维护接口：RS-232/以太网/供电接口AC：90～260V（45～55Hz）或DC：-40～-55V/ 系统平均故障间隔时间MTBF≥2万小时/系统平均故障修复时间MTTR≤10分钟
	1
	套
	

	
	基站控制软件
	定制
	1
	套
	

	
	供电单元
	输入特性
1、正常电压：110V/220V AC；
2、极限电压：90V～264V AC；
3、频率：47Hz～63Hz；
4、最大电流：110V AC：6.4A   220V AC：3.2A
输出特性
1、电压：13.5V；
2、最大电流：45A
3、最大功率：600W
4、开关频率：75kHz
环境特性
1、正常工作温度：+15℃～+35℃
2、极限温度：-30℃～+60℃
3、储存温度：-40℃～+85℃
	2
	台
	

	
	分路器
	规格：工作频段 5MHz(350MHz-360MHz)通道数：3（A/B/C） 工作温度-30℃～+60℃ 接口阻抗50Ω 增益调节范围：0-10dB 带内波动(P-P)≤0.7dB 驻波比≤1.5 噪声系数≤1.5dB 带外抑制≥65dB@5MHz；
	1
	套
	

	
	合路器
	频段：360MHz-370MHz；信道间隔：≥250 kHz；
插损：≤3.0 dB（4ch）；≤4.0 dB（8ch）；驻波比：≤1.25；
隔离度：≥75 dB；平均功率容量：≥100W；
工作温度：+15℃～+35℃； 阻抗：50Ω。
	1
	套
	

	
	四载频机柜
	四载频机柜整机(含信道单元插箱) AC100～240V 29U
	1
	个
	

	
	7/8馈线（含接头及避雷器）
	尺寸(泡塑绝缘)：7/8"； 最小弯曲半径(弯1次)：127mm；
弯曲次数(最少)：15次； 工作温度：55~85℃；
相对传播速度：91%； 电容量：73pF/m；
最高工作频率：5000MHz； 峰值RF电压额定值：3.02KV；
峰值功率额定值：91KW； 直流击穿电压：6000V；
感抗：0.184μH/m； 衰耗：1.968dB/100在300MHz；
平均功率额定值：2.98KW。
	140
	米
	

	
	全向高增益玻璃钢天线
	中心频率范围：300-390MHz； 天线增益：10.2dBi；
带宽：14MHz； 电压驻波比：≤1.5； 输入阻抗：50；
最大功率：100W；极化方式：垂直；水平面波瓣宽度：360度。
	13
	根
	

	
	1/2馈线及附件
	射频线 1/2"普通馈线50ohm 10-3000MHz 黑色外层直径15.80mm
	1
	套
	

	
	GPS天线(含避雷器)
	频段：RX:350MHz-356MHz/TX:360MHz-366MHz；
增益：≥10dBi； 阻抗：50Ω； 驻波比≤1.5；
	1
	套
	

	
	多模手持台
	一般规格
外形尺寸（高x宽x厚）：140mm x 60mm x 29.1mm；

重量（含天线和电池）：325g；

显示屏主屏（可触摸）：尺寸：3.6 英寸,屏幕分辨率：1280x720像素，颜色深度：24 bit，；

显示屏顶屏：尺寸：0.92 英寸，分辨率：128 x 88，
颜色：黑白；

后置摄像头：像素数：1300万，支持自动对焦；

前置摄像头：像素数：800万，固定焦距；

电池容量：标配：2400 mAh 锂聚合物电池，选配：4000 mAh；

工作电压：7.7V（额定）；

静态内存：窄带:64M，宽带: 3GB ；

内置存储：窄带:128M，宽带: 32GB ；

TF扩展存储卡：窄带:16GB（最大），支持第三方加密，宽带:最大容量：256GB；

工作温度：-20℃ - +60℃；

存储温度：-30℃ - +80℃；

湿度：符合GJB150A-2009、MIL-STD-810 G标准；

冲击和振动：符合GJB150A-2009、MIL-STD-810 G标准；

静电放电：IEC 61000-4-2 (level 4), ±8kV (接触放电), ±15kV (空气放电)；

防尘防水：IP68；

 定位：开阔地带定位性能，首次定位时间（冷启动）<1分钟

，水平位置精度< 5米（95%概率，-130dBm），定位系统类型单北斗；

传感器：距离传感器，环境光传感器，6轴（加速+陀螺仪）传感器，地磁传感器，加速传感器；

AP处理器：八核处理器，1.8GHz；

操作系统：安卓10.0；

无线与数据连接：WLAN（802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz/5GHz），
蓝牙（V4.2，
BDR/EDR/BLE，FC
13.56MHz）；

窄带制式：数字协议标准PDT ，模拟信令CTCSS, CDCSS；信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz（模拟），
PDT:12.5kHz；频段范围UHF1:400~470 MHz, UHF3:350~400 MHz；

宽带制式：7模全球版，TDD-LTE：B34/ B38/ B39/ B40/ B41，FDD-LTE： B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B20/ B26/ B28，WCDMA： B1/B2/B4/B5/B8，
TD-SCDMA： B34/B39，CDMA：CDMA 1xRTT BC0，CDMA2000 1xEV-DO BC0，GSM：850/900/1800/1900；

LTE 协议：3GPP LTE Rel 10；

附件接口：13Pin；

指示灯：数量：2，颜色：一个双色（红绿），可呈现橙色一个双色（红蓝）；

音频输出：音频功率：2W，音频失真：≤3%；

射频规格-窄带

发射功率：PDT: 1W/4W，模拟: 1W/3W；

信道间隔：PDT：12.5kHz/20kHz/25kHz；

频率稳定度：±0.5ppm；

接收灵敏度：模拟：0.14μV/-124dBm（12dB SINAD）@12.5kHz（典型值） ，数字：0.16μV/-123dBm @BER5%（典型值），数字：0.14μV/-123.9dBm（357.8-366.2MHz频段）

邻道选择性：TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz，ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz；

互调：TIA-603: 70dB，ETSI: 65dB；

杂散响应抑制：TIA_603: 70dB，ETSI: 70dB；

阻塞：84dB；

射频规格-宽带

速率等级：Cat 4

天线技术：2x2 MIMO
	50
	个
	

	二、服务部分

	综合运服务
	新建基站服务
	以睢宁县官山镇官山华府小区为中心点，半径为2.5千米的圆形区域内新建一座350兆PDT集群分基站；

350兆PDT集群分基站信息服务的监测高度为30米以上；

新建基站需要接入全省警用350兆PDT通讯网络；
	1
	个
	

	
	基站搬迁服务
	将官山镇原二载频350兆PDT基站搬迁至姚集镇高党村附近（以高党村部为中心点，半径3公里原型区域内）
	1
	次
	

	
	提供双模手持台服务
	配套为接处警单位（20派出所+4个警务站）采购双模（插卡式）手持台，辅助在信号盲区或盲点保障通讯畅通。
	50
	个
	

	
	更换全向天线服务
	为县局原有7个基站更换全向高增益玻璃钢天线；

全向高增益玻璃钢天线应垂直，没有明显的倾斜现象，使用抱箍进行塔上固定；

天线设备没有破损、晃动。基站、天线等设备的防雷接地系统良好，接地电阻符合设计要求，处于避雷针下45°角保护范围以内。
	11
	根
	

	
	机房租赁服务
	1个基站3年机房和高空塔体资源占用费、电费，链路费用；

电力要求有安全可靠的交流电源,并配置配电箱（屏），配电箱（屏）设备结构应无变形,表面无损伤；

指示仪表、按键和旋钮、机内部件无卡阻无脱落、无损坏；

开关应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤；

部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误；除电源接入系统外，另需配备备用电源系统，例如蓄电池组，确保在市电中断时，监控系统有一定的续航能力。
	3
	年
	

	
	运维服务
	提供3年日常巡检、处理故障等服务；

供应商需提供服务期内的设备维保和系统7*24小时的运维服务，保证系统安全可靠运行；

所投货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，具有质量检验检测报告和产品合格证；

保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。
	3
	年
	

	
	培训服务
	培训采购人的人数：≥2人；

培训地点：现场；

培训时间：在部署调试后10 天内进行，由中标人派遣专业技术人员对采购人进行相关培训。

培训内容：主要培训内容为设备的硬件组成、安装，软件使用操作等，日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。


	
	
	


