采购需求

一、本项目采购包1不接受超过 85.0904万元（采购项目预算金额）的响应报价；采购包2不接受超过89.6万元（采购项目预算金额）的响应报价；采购包3不接受超过68.8096万元（采购项目预算金额）的响应报价。报价包含项目完成所需全部费用，采购人也不再支付报价以外的任何费用。

二、服务期限：2年，自签订合同之日起开始计算。

三、服务内容

各个标段内所有绿地和行道树的养护管理,包括园艺养护（修剪、除草、施肥等）、卫生保洁、秩序管理、设施设备维修保养、病虫害防治、厕所管理、垃圾清理清运、景观照明、城管数字化案件处理、园区内宣传牌更换、园林植物补植种植迁移、抗旱防汛防冻、文明城市卫生城市等各类创建评比、安全生产及其他重大活动。

三、项目要求：

（一）园艺部分

1、树木

1.1生长旺盛，树干挺直，倾斜度不超过10度，树冠圆整，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐；花灌木修剪及时合理。

1.2叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；枝干健壮，无枯死枝，无蛀干害虫危害。

1.3无死树枯枝，缺株率在2%以下（含2%）。

1.4树干伤口及时处理，树洞及时修补。

1.5树池规格一致，池缘整齐，完好无损。

1.6涂白均匀，上口平齐，距地面1.2米。

1.7苗木扶正，要求对道路及绿地内歪斜苗木进行及时扶正。

1.8生长季节连续20天无降雨需及时浇水或喷雾除尘，喷雾除尘时需结合使用植物清洗剂，提高植物鲜洁度。

1.9、5-10月每月修剪（或剥芽）二次，冬天整形修剪一次。

1.10 每年施厩肥一次。

2、草坪、地被

2.1生长旺盛，色泽正常，覆盖率不低于95%，单块空秃面积不超过0.1平方米（0.3m*0.3m）。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

2.2、5-10月每半月清除杂草一遍，冬季前再清除一遍，确保绿地内基本无杂草，杂草率不超过10%

2.3、修剪及时，4月修剪一次，5-10月份冷季型草坪一月修剪两次，暖季型一个月一次，11月上旬一次。修剪高度符合要求，净高度冷季型草坪冬季不超过8cm，夏季不超过10cm，暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

2.4、地形平整，无坑，不积水。

2.5、草坪与模纹及苗木树穴之间界限清晰，切边线条流畅。

2.6、生长季节连续1 5天无降雨需及时浇水，确保无旱情；进入冬季前全面灌冬水一遍。

2.7、每年施尿素、复合肥等4次以上，确保长势良好。

3、绿篱色块及球类

3.1生长旺盛，枝条茂密，色泽正常。

3.2、“五一”前全面修剪一次，5—1 0月生长旺季随时修剪，新生萌蘖枝条不得高于2cm；修剪线条整齐划一，按设计要求严格控制高度，同一地段球类的形状、规格一致。

3.3、完整无缺，缺株空秃应及时补齐。

3.4、生长季节连续1 5天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，确保植物无旱情并保持清洁度；进入冬季前全面灌冬水一遍。

3.5、冬、春季及时清理越冬杂草，5—1 0月杂草生长旺季，随时清除，确保无明显杂草；冬季前再彻底清除一遍。

3.6、生长季节每月叶面施肥一次；绿篱、色块、球类每年施厩肥二次，确保生长旺盛。

4、花坛

4.1、根据季节，及时更换草花。

4.2、栽植草花整齐、高度一致，无残花败叶，花色鲜艳。

4.3、花坛和周围地被之间有明显边界。

4.4、及时清理杂草，确保无明显杂草。

4.5、及时进行草花浇水，确保整体效果。

(二)病虫害防治部分

病虫害控制在不影响观赏效果的程度内，防治费用由乙方承担。

1、树木基本无明显的病虫害危害迹象，危害率在8％以下。

2、草坪、地被类地上地下无明显病虫危害迹象，危害率8％以下。

3、花坛内无严重地上地下无明显病虫危害现象，危害率8％以下。

4、绿篱色块及球类基本无明显病虫危害迹象，危害率5％以下。

(三)其他

1、园林设施完好无损，广场、体育设施、卫生间等完好，无乱贴乱画现象。

2、绿化生产垃圾能及时清运。

3、秩序管理绿地内无设摊摆卖，无拴挂，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为。

4、台账记录详细如实。

5、确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分，做到批评投诉少。

6、履行合同承诺，每分区绿地内有固定养护人员进行日常养护。

7、养护单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的树木修补、种植、迁移工作。

8、负责养护范围内的盆花、盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作。

9、按要求每月将苗木生长情况及日常养护计划，人员安排计划上报业主 。

1 0、遭遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员做好绿地的维护管理工作，保证绿化及设施完好。

11、及时缴纳水费电费，及时修复各类设备设施，

四、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如不满足，投标将被拒绝）

1、人数要求

| 最低工作人员配备要求（人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购包 | 项目负责人 | 现场养护管理工人最低配备 |
| 采购包1 | 1 | 21 |
| 采购包2 | 1 | 24 |
| 采购包3 | 1 | 15 |

2、负责本项目的项目负责人常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。

五、管理设备配置要求（本条为实质性响应指标，如不满足，响应无效）

| 最低管理设备配置要求（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 吊车货车等常用车 | 打药、喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 其他小型园林机具 | 道路洒水车 |
| 采购包1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 8 | 20 | 1 |
| 采购包2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 15 | 1 |
| 采购包3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 10 | 1 |

六、项目概况

养护地点：见标段范围明细

养护标准：一级乙类

养护面积： 一标段绿化养护面积197026平方米，行道树共计1256棵；二标段绿化养护面积224000平方米；三标段绿化养护面积137337平方米，行道树共计2776棵。

合同期：两年

七、具体要求执行《徐州市云龙区园林绿化管护考核办法》。

八、其他要求

详见招标文件第五章《合同主要条款》。

标段范围明细：新城区一、二、三标养护绿地范围

| 标段 | 序号 | 道路名称 | 起止路段 | 绿地面积（㎡） | 行道树品种 | 行道树数量（棵） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 奥体路 | 云台路一紫金路 | 20840 | 女贞 | 81 |
|  | 2 | 人才西巷 | 泰岳路一昆仑大道 | 7980 | 青桐 | 46 |
|  | 3 | 未来城西巷 | 太行路一泰岳路 | 5160 | 青桐 | 38 |
|  |  | 丽城西巷 | 昆仑大道一镜泊东路 | 2256 |  |  |
|  | 4 | 富强路 | 昆仑大道一纬二路 |  | 栾树 | 366 |
|  | 5 | 翰城路 | 泰岳路一灵岩路 | 5310 | 榔榆 | 19 |
|  |  |  |  |  | 香樟 | 48 |
|  | 6 | 灵岩路 | 明正路一新元大道 | 4734 | 香樟 | 97 |
|  |  | 故黄河新城区段滨河公园景观绿化BT工程 |  | 130000 |  |  |
|  | 7 | 肖庄河东延景观绿化 | 新元大道一金沙路 | 20746 |  |  |
|  | 8 | 华城西巷 | 钱塘路一丽水路 |  | 青桐 | 51 |
|  | 9 | 经十八路 |  |  | 青桐 | 49 |
|  | 10 | 怀德路 |  |  | 栾树 | 189 |
|  | 11 | 永定路 | 新元大道一金沙路 |  | 行道树 | 216 |
|  | 12 | 洱海路 | 金川路一夏启路 |  | 行道树 | 56 |
| 二标段 | 序号 | 道路名称 | 起止路段 | 绿地面积（㎡） | 行道树品种 | 行道树数量（棵） |
|  | 1 | 汉源大道黄河大桥两侧绿地 |  | 58000 |  |  |
|  | 2 | 故黄河闲置地块绿地 |  | 80000 |  |  |
|  | 3 | 赵武桥至经开区界绿地 |  | 42000 |  |  |
|  | 4 | 漫水桥至杨庄桥南侧绿地 |  | 44000 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 224000平方米 |  |  |
| 三标段 | 序号 | 道路名称 | 起止路段 | 绿地面积（㎡） | 行道树品种 | 行道树数量（棵） |
|  | 1 | 撷秀路 | 上城路—J20 |  | 重阳木 | 91 |
|  | 2 | 洞庭路 | 商聚路—天目路 | 5200 | 法桐 | 206 |
|  | 3 | 秦郡路 | 新安路—昆仑大道 | 600 | 无 |  |
|  | 4 | 渤海路 | 彭祖大道—金川路 | 6912 | 女贞 | 195 |
|  | 5 | 黄浦路 | 彭祖大道—银川路 | 3520 | 香樟 | 573 |
|  | 6 | 嘉陵路 | 彭祖大道一商聚路 | 1400 | 国槐 | 210 |
|  | 7 | 周定路 | 沟棠路—迎宾大道 | 2790 | 重阳木 | 253 |
|  | 8 | 扬子路 | 沟棠路—银川路 | 1500 | 无患子 | 198 |
|  | 9 | 唐胜路大沟 |  | 2000 | 无 |  |
|  | 10 | 花都路 | 昆仑大道—峨眉路 |  | 青桐 | 137 |
|  | 11 | 张集水厂路 | 彭祖大道—水厂门口 | 8000 | 无 |  |
|  | 12 | 大韩河西岸 | 昆仑大道—徐州一中 | 92415 | 无 |  |
|  | 13 | 洞庭湖路与银川路交叉口绿化 |  | 1000 | 无 |  |
|  | 14 | 银川路（北段） | 天目湖一迎宾大道 |  | 法桐 | 135 |
|  | 15 | 思民路 | 经二十三路一沟棠路 |  | 法桐 | 75 |
|  | 16 | 青海路 |  |  | 乌柏 | 52 |
|  | 17 | 花园城绿地 |  | 12000 |  |  |
|  | 18 | 夏启路 | 青海路一嘉陵路 |  | 楸树 | 331 |
|  | 19 | 衡山路 | 彭祖大道-汉风路 |  |  | 320 |
|  | 小计 |  |  | 137337平方米 |  | 2776棵 |