- 更正（澄清）内容（一）

（一）原招标文件中

投标截止时间：2025年12月16日北京时间09:30。

开标时间：2025年12月16日北京时间09:30。

投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年12月16日09:30）前。

更正为

投标截止时间：2025年12月19日北京时间09:30。

开标时间：2025年12月19日北京时间09:30。

投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年12月19日09:30）前。

（二）原招标文件采购需求-二、采购清单及技术参数要求：以下参数

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1#组合配电室 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 高压进线柜 | GP-01/GP 13 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 1-2 | 高压计量柜 | GP-02/GP 12 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 1-3 | 高压PT柜 | GP-03/GP 11 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 1-4 | 高压出线柜 | GP-04~07/GP-10 | 5 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 1-5 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 2 | 台 | 1.容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 |
| 1-6 | 低压进线柜 | 5DP-01/6DP-01 | 2 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 1-7 | 电容补偿柜 | 5DP-02/6DP-02 | 2 | 台 | 1.GGD固定式开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 1-8 | 低压出线柜 | 5DP-03~04/6DP-03~04 | 4 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 二、1#配电室 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 高压进线柜 | GP1-01 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 2-2 | 高压PT柜 | GP1-02 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 2-3 | 高压出线柜 | GP1-03~04 | 2 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 2-4 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 2 | 台 | 1.容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 |
| 2-5 | 低压进线柜 | 1DP-01/2DP-01 | 2 | 台 | 1.GGD固定式开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 2-6 | 电容补偿柜 | 1DP-02/2DP-02 | 2 | 台 | 1.GGD固定式开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 2-7 | 低压出线柜 | 1DP-03~04/2DP-03~04 | 4 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 三、2#配电室 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 高压进线柜 | GP2-01 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 3-2 | 高压PT柜 | GP2-02 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 3-3 | 高压出线柜 | GP2-03 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 3-4 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 1 | 台 | 1.容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 |
| 3-5 | 低压进线柜 | 3DP-01 | 1 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 3-6 | 电容补偿柜 | 3DP-02 | 1 | 台 | 1.GGD固定式开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 3-7 | 低压出线柜 | 3DP-03~04 | 2 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 四、3#配电室 |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 高压进线柜 | GP3-01 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 4-2 | 高压PT柜 | GP3-02 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 4-3 | 高压出线柜 | GP3-03 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 4-4 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 1 | 台 | 1.容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 |
| 4-5 | 低压进线柜 | 4DP-01 | 1 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 4-6 | 电容补偿柜 | 4DP-02 | 1 | 台 | 1.GGD固定式开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 4-7 | 低压出线柜 | 4DP-03~04 | 2 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 五、种植棚及生产厂房 |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 低压配电柜 |  | 55 | 台 | 1.GGD固定式低压开关柜 2.位置：菌菇种植棚 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |
| 5-2 | 空调配电柜 |  | 5 | 台 | 1.名称：GGD固定式低压开关柜 2.位置：生产厂房 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 |

更正为：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1#组合配电室 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 高压进线柜 | GP-01/GP 13 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 3.壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/1250A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 1-2 | 高压计量柜 | GP-02/GP 12 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 3.壳体2.0厚XGN15-12、750*900*1885、400/5、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 1-3 | 高压PT柜 | GP-03/GP 11 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 3.壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、10/0.1/0.22、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 1-4 | 高压出线柜 | GP-04~07/GP-10 | 5 | 台 | 1.10kV开关柜 2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 3.壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/630A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 1-5 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 2 | 台 | - 容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 - 5.SCB13-1000KVA/全铜、含不锈钢外壳IP3X |
| 1-6 | 低压进线柜 | 5DP-01/6DP-01 | 2 | 台 | - GGD固定式低压开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 3.壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流2500A，IP3X |
| 1-7 | 电容补偿柜 | 5DP-02/6DP-02 | 2 | 台 | - GGD固定式开关柜2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 3.壳体2.0厚GGF-2200*800*800,补偿容量300千乏含电抗器，IP3X |
| 1-8 | 低压出线柜 | 5DP-03~04/6DP-03~04 | 4 | 台 | - GGD固定式低压开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流1500A，IP3X |
| 二、1#配电室 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 高压进线柜 | GP1-01 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/1250A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 2-2 | 高压PT柜 | GP1-02 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、10/0.1/0.22、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 2-3 | 高压出线柜 | GP1-03~04 | 2 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/630A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 2-4 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 2 | 台 | - 容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 - 5.SCB13-1000KVA/全铜、含不锈钢外壳IP3X |
| 2-5 | 低压进线柜 | 1DP-01/2DP-01 | 2 | 台 | - GGD固定式开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流2500A，IP3X |
| 2-6 | 电容补偿柜 | 1DP-02/2DP-02 | 2 | 台 | - GGD固定式开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGF-2200*800*800,补偿容量300千乏含电抗器，IP3X |
| 2-7 | 低压出线柜 | 1DP-03~04/2DP-03~04 | 4 | 台 | - GGD固定式低压开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流1500A，IP3X |
| 三、2#配电室 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 高压进线柜 | GP2-01 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/1250A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 3-2 | 高压PT柜 | GP2-02 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、10/0.1/0.22、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 3-3 | 高压出线柜 | GP2-03 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/630A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 3-4 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 1 | 台 | - 容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 - 5.SCB13-1000KVA/全铜、含不锈钢外壳IP3X |
| 3-5 | 低压进线柜 | 3DP-01 | 1 | 台 | - GGD固定式低压开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流2500A，IP3X |
| 3-6 | 电容补偿柜 | 3DP-02 | 1 | 台 | - GGD固定式开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGF-2200*800*800,补偿容量300千乏含电抗器，IP3X |
| 3-7 | 低压出线柜 | 3DP-03~04 | 2 | 台 | - GGD固定式低压开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流1500A，IP3X |
| 四、3#配电室 |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 高压进线柜 | GP3-01 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/1250A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 4-2 | 高压PT柜 | GP3-02 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、10/0.1/0.22、IP4X |
| 4-3 | 高压出线柜 | GP3-03 | 1 | 台 | 1.10kV开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚XGN15-12、500*900*1885、VS1-12/630A/25KA、IP4X、间隔式绝缘型 |
| 4-4 | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 1 | 台 | - 容量（KV·A）：1000KVA 2.电压（kV）：10KV 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 4.网门、保护门材质、规格：不锈钢 - 5.SCB13-1000KVA/全铜、含不锈钢外壳IP3X |
| 4-5 | 低压进线柜 | 4DP-01 | 1 | 台 | - GGD固定式低压开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流2500A，IP3X |
| 4-6 | 电容补偿柜 | 4DP-02 | 1 | 台 | - GGD固定式开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGF-2200*800*800,补偿容量300千乏含电抗器，IP3X |
| 4-7 | 低压出线柜 | 4DP-03~04 | 2 | 台 | - GGD固定式低压开关柜 - 基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流1500A，IP3X |
| 五、种植棚及生产厂房 |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 低压配电柜 |  | 55 | 台 | - GGD固定式低压开关柜 2.位置：菌菇种植棚 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 4.壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流630A，IP3X |
| 5-2 | 空调配电柜 |  | 5 | 台 | - 名称：GGD固定式低压开关柜 2.位置：生产厂房 3.基础型钢形式、规格：10#槽钢 - 4.壳体2.0厚GGD-2200*800*800,额定电流630A，IP3X |