更正（澄清）内容（一）

- 一、以下为澄清或者修改的内容：

原招标文件“第六章 采购需求 (三)产品清单及指标”部分器材数量录入有误，以“（二）投勤器材装备一览”为准，现更正如下：

- 采购包2：灭火救援类

| 21 | 他救面罩 | 消防特种防护装备 | 4 | 一、基本描述 1、适用于浓烟、缺氧及有毒气体环境 二、标准规范及检验报告 ★1、提供省级或省级以上认可的检测机构出具检测报告。 三、非检验报告内参数（说明：此项填写检验报告内无法体现，且需求认为较为重要的参数；若该器材无检验报告，该器材的参数均罗列于该项之内） ▲1、供气量：最大供气量≥600升/分钟。 2、采用无极变速流量控制，可根据使用者的呼吸需求自动调节供气量1。 3、供气阀与面罩的连接为快速卡接式，便于快速安装和拆卸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 水带挂钩 | 消防特种防护装备 | 9 | 一、非检验报告内参数（说明：此项填写检验报告内无法体现，且需求认为较为重要的参数；若该器材无检验报告，该器材的参数均罗列于该项之内） ▲1、7075铝材质 ▲2、使用强度≥25kn 3、长度：长端≥50cm，鸡爪钩≥13cm，短端≥24cm，圆环≥7cm |
| 32 | 消防员降温背心 | 消防特种防护装备 | 6 | 一、基本描述 1、结构组成：冷冻内胆，降温背心 2、主要应用场景：灭火及应急救援作业中降低体温防止中暑 二、标准规范及检验报告 ★3、提供省级或省级以上认可的检测机构出具检测报告。 三、检验报告内参数 ▲4、外层阻燃性能：损毁长度，径向≤83mm，纬向≤87mm，续燃时间0s，无熔滴、滴落现象。 5、外层断裂强力：径向≥890N，纬向≥500N。 6、外层撕破强力：径向≥41N，纬向≥38N. 7、缝制要求：各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜。针距密度，明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm。 ▲8、质量≤1.5kg。 ▲9、蓄冷剂相变热：第一次升温≥300KJ/kg，第二次升温≥300KJ/kg。 四、非检验报告内参数 10、袋体封口：蓄冷降温袋封口处应结实、牢固，不得有“虚焊”、“开焊”； 11、外观质量：（1）各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光；（2）对称部位基本一致；（3）标签位置正确，号型标志准确清晰； |

- 采购包3：通信照明类

| 14 | 异型异径接口 | 消防其他类器材 | 6 | 一、基本描述 1、结构组成： 接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 卡簧：采用优于不锈钢304材质。 铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件。 保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色。 2、主要应用场景：用于不同口径水带连接。 二、标准规范及检验报告： ★执行标准：GB12514.1－2005，GB12514.2－2006，GB12514.3－2006、提供省级或省级以上认可的检测机构出具检测报告，且报告应完整有效。 三、检验报告内参数： ▲1、防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时。 2、 公称压力(MPa)：≥2.5 测试压力(MPa)：≥4.0 四、非检验报告内参数 具体型号和个数可由需求单位任意选择配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 挂钩梯 | 消防其他类器材 | 2 | 一、基本描述 1、结构组成：梯子、挂钩 2、主要应用场景：用于登高救援和灭火作业 一、基本描述 ★3、提供省级或省级以上认可的检测机构出具检测报告，且报告应完整有效。 4、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 三、检验报告内参数 ▲1、工作长度4±0.1m。 ▲2、最小梯宽250±2mm。 ▲3、梯蹬间距340±2mm。 4、水平弯曲残余变形比值≤0.1%。 5、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.16%。 6、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 7、挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 8、梯节扭转角为：顺：≤8°、逆：≤8°。 9、侧摇摆试验残余变形比值0.05%。 四、非检验报告内参数 1、质量（g）：≦9kg。 |
| 24 | 16-80-20消防水带 | 消防其他类器材 | 50 | 一、基本描述 1、组织构造：水带 2、应用场景：灭火救援 二、标准规范及检验报告 ★3、符合CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品强制性认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。提供省级或省级以上认可的检测机构出具检测报告。 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、主要技术参数：工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa ▲5、直径：80mm±2，长度20米 ±0.4,水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm，轴向延伸率≤3.5%，直径膨胀率≤8%。重量≤430g/m。 四、非检验报告内参数 主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、表面光滑、平整、编织均匀。 |

- 二、其他内容不变。

徐州国信招标有限公司

2025年12月10日