如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年1月20日17:30之前送至采购人单位，逾期不受理（如邮寄，2026年1月20日17:30之后到达采购人单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、说明

（一）采购人：沛县档案馆

（二）采购项目名称：沛县智慧数字档案馆智能化建设采购项目

（三）采购标的：采购包1：信息系统；采购包2：配套基础支撑建设及查档大厅设施、专业用房设施等。

本项目（沛县智慧数字档案馆智能化建设采购项目）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- （四）本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目涉及的硬件产品均采购的为非进口产品。

（六）本项目采购预算金额:本项目采购包1不接受超过243万元人民币的投标报价；本项目采购包2不接受超过138万元人民币的投标报价。投标报价包括：为本项目服务产生的人工费、税费等一切费用。

二、项目建设依据规范

档案工作标准、信息安全标准、信息化建设标准以及各地方标准，本项目的建设也将在这些标准的指导下进行，参照的现有标准包括但不限于：

1.《中华人民共和国档案法》（2020年6月20日）

2.《中华人民共和国档案法实施办法》

3.《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局8号令）

4.《各级各类档案馆收集档案范围的规定》（国家档案局 9 号令）

5.《机关档案管理规定》（国家档案局13号令）

6.《电子文件管理暂行办法》（中办、国办，厅字〔2009〕39号）

7.《电子档案移交与接收办法》（国家档案局，档发〔2012〕7号）

8.《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）

9.《档案分类标引规则》（GB/T15418-2009）

10.《文书类电子文件元数据方案》（DA/T46-2009）

11.《版式电子文件长期保存格式需求》（DA/T47-2009）

12.《全宗卷规范》（DA/T12-2012）

13.《全宗指南编制规范》（DA/T14-2012）

14.《归档文件整理规则》（DA/T 22-2015）

15.《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016）

16.《基于XML的电子文件封装规范》（DA/T48-2016）

17.《电子文件存储与交换格式文书类版式文档》（GB/T 33190-2016）

18.《国家信息安全技术、网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）

19.《政务服务事项电子文件归档规范》（DA/T 85—2019）

20.《中华人民共和国保守国家秘密法》（2010年4月29日修正）

21.《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》2014年1月17日，国务院令第646号）

22.《中华人民共和国电子签名法》（2019年4月23日修正）

23.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（1994年2月18日国务院令第147号发布）

24.《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》（国务院，1997年5月20日修正）

25.《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发［2002］17号）

26.《国家电子政务总体框架》（国家信息化领导小组，国信〔2006〕2号）

27.《电子政务保密管理指南》

28.《信息安全等级保护管理办法》

29.《档案信息系统安全等级保护定级工作指南》

三、采购包1项目要求

1、采购清单

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、局域网建设 |  |  |  |
| 1 | 档案智慧云平台 | 1 | 套 |
| 2 | 馆藏档案管理子系统 | 1 | 套 |
| 3 | 电子阅览室子系统 | 1 | 套 |
| 4 | 查档接待子系统 | 1 | 套 |
| 5 | 数据智能可视化子系统 | 1 | 套 |
| 6 | 数据四性检测子系统 | 1 | 套 |
| 7 | 自助查询机查询子系统 | 1 | 套 |
| 8 | 智能划控鉴定子系统 | 1 | 套 |
| 9 | 数据安全监控系统 | 1 | 套 |
| 二、政务网建设 |  |  |  |
| 1 | 全域一体化数字档案室管理系统 | 1 | 套 |

2、详细参数指标

2.1 档案智慧云平台

云平台架构设计采用先进的云架构，标准化平台建设，包括：4A认证审计等基本功能，并提供标准接口协议，可弹性对接第三方应用自由扩展平台功能。

（1）先进性、可扩展性：

平台建设采用目前主流的技术和架构，所提供的技术在近期内具先进性，并与当前或未来的新技术具有兼容性，系统具有不同级别的安全运行管理措施。同时把握信息技术的发展和应用方向，在系统建设过程中具有前瞻性，做到可扩展，可升级，以顺应未来的发展。

所有产品(包括软、硬件)的选型及配置都要充分考虑到整体系统的可扩展性，使系统不仅能够满足目前档案馆档案业务的实际需要，还能够保证随着档案业务和数据量的增长，具有相应的适应性和扩展能力。

（2）开放性

遵循国际标准，支持多种网络协议，提供开放的数据接口，实现系统模块之间数据互连。支持各种硬件平台、不同操作系统和数据库管理系统。对外提供标准Restful接口，第三方应用程序可轻松接入平台，避免重复开发同一功能模块，有效降低使用人员学习成本，一站式登录体验所有功能模块。

在网络、主机、数据库和软件开发等方面选择基于国际开放标准的系统，保证系统之间的连通性和互操作性，能够兼容不同厂家的产品，具有开放性。

(3)易用性

平台设计面向最终用户，保证易操作、易理解、易控制，平台所出现的问题能够及时预报并迅速解决。

(4)标准化

标准化是指应用系统的功能建设和系统管理都要按标准的方式进行。标准化可以有效地减少系统建设和维护的工作量。标准化包含多方面的内容，有模块标准化、管理标准化、应用功能标准化、业务流程标准化等。整个系统的开发，硬件、软件的配置也应尽可能的做到统一化和标准化。

(5)稳定性

平台运行稳定可靠，支持7X24小时不间断工作，保证平台灵活性与性能之间的平衡。

(6)适配性

平台及平台支撑技术环境应全面适配国产化。

★投标人针对本项目软件采用的档案智慧云平台，应符合信创认证测试证书，投标时提供省级及以上信创测试中心颁发的测试通过证书。

★投标人针对本项目软件采用的档案智慧云平台，应至少包括档案查询、档案编研、划控鉴定、全宗卷管理、网上展厅、档案统计（类别统计、原件统计、全宗卷统计、查询统计、身份证统计）、档案管理（新增条目、辅助录入、档案编目、导入导出、查询利用）、馆室一体化（登记移交、数据发布、共享查阅）、身份认证、回收站等功能。投标时提供省级及以上第三方检测机构出具的软件产品功能检测报告。

（7）平台智能中心

平台具备智能中心模块功能，集成包括AI人工智能网络模型、各类算法、语音识别等，能够对平台内的相关应用系统、功能进行智能化、智慧化应用支撑，特别是对档案开放、销毁等鉴定功能、智慧编研功能、查询功能等。

2.2馆藏档案管理子系统

（1）档案查询：支持目录检索、全文检索等功能。支持跨档案类型、跨字段、跨数据库的条目及全文一体化查询检索；在查询检索时系统提供跨档案类型检索、数据库检索、目录检索、全文检索、检索结果标注定位。跨库检索是在多个档案库之间进行进行检索，输入要检索的信息，自动在选择的库中进行检索。系统通过全文检索和目录检索的有机结合，在一个输入框内输入关键字就可以快速查找到想要的内容。

（2）档案收集：主要是接收来自不同立档单位、不同方式的各类档案数据并入库管理，主要功能包括：

历史数据导入：档案馆保存的历史档案数据经过分析处理，一次性导入当前系统数据库中。

数字化成果接收：负责接收来自数字化扫描、音视频转换、音视频采集、光盘处理等数字化加工产生的各种数字化成果。

数据录入维护：支持馆藏历史档案的案卷级和文件级数据的录入，提供信息的录入、修改、删除功能；支持电子文件（包括扫描影像文件、超大型文件）上传；支持文本型和图片型文件的在线标准OFD和PDF格式转换；提供界面的数据类型、长度等有效性控制，防止错误数据产生；提供档案录入模板的自定义，增加系统的适应性。

（3）档案整理：档案整理是整个档案工作的重要组成部分，是一个独立的工作环节，是贯彻档案工作基本原则、维护档案的完整和安全的重要环节。档案整理工作质量的高低，对提高档案管理水平具有重大影响。对接收到的档案数字资源进行编目组卷、数据挂接、著录修改。

编目组卷：对接收的档案，档案管理员可以进行方便的档案信息补入和组卷整理，可以实现对接收到的档案重新组卷、拆卷和卷内顺序调整，对案卷信息和卷内信息的补充，支持档案馆编档号的自动形成，并根据相关规则提供各种方式的辅助整理功能，自动生成和打印输入各种目录报表（案卷目录、备考表等）。系统同时支持一文一件归档整理，可以对归档文件进行撤件和调整。

批量数据挂接：系统提供数字化副本、电子档案与目录数据的自动批量挂接，挂接规则可以灵活设置，系统根据设置规则进行挂接校验，如果有误，自动形成挂接错误说明，挂接成功则系统自动记录每份文件数字化副本的页数、特种载体文件的时长、大小等摘要信息。

批量修改：可以对多个档案目录进行批量修改，提供多种修改方式。

自动索引：经过整理编目的档案目录及智慧档案资源自动建立索引，从而使检索更易。

数据打包：系统提供数据打包功能，打包格式符合国家有关电子文件封装的规定，能脱离馆藏系统独立运行。

（4）档案保管

多级流程在线审批：支持创建多级的审批流程，如2人审批流程，5人审批流程等，当某一事项需要审批时可以选择已经预制的规则，简洁易用。

自定义档案类型：根据档案室需求可灵活制定档案类型，自定义字段名称、校验规则等。同时提供默认的模板以供选择。

统计功能：提供对馆藏数据按全宗、年代、门类、载体，以及档案的类型、数量、大小、原文数量、利用率等分类统计，支持统计结果图形化显示。提供用户自定义统计项目，自定义报表功能，支持历史时间段各种档案类别利用情况统计及同比、环比分析。提供查档用户服务评价及评价情况统计功能。

（5）档案利用：对馆藏各类档案资源的利用业务进行全过程管理，在线检索、借阅、复制，提高档案利用工作效率，提升档案利用服务水平。具有登记管理、调卷管理、档案阅览、自助查档、纠错管理、还卷管理、查询统计、服务信息发布、内部利用等功能。

档案检索：支持跨库检索和全文检索两种方式。跨库检索是在多个档案库之间进行进行检索，输入要检索的信息，自动在选择的库中进行检索。系统通过全文检索和目录检索的有机结合，在一个输入框内输入关键字就可以快速查找到想要的内容，便捷高效。并保留传统的检索方式以供有相应习惯的查档人员使用。

调卷、还卷管理：提供档案利用时实体调卷、还卷管理，调卷时记录调卷档案的状态（在库、调卷）、调卷时间、还卷时间等。

档案纠错：系统对查阅过程中发现的档案目录和全文错误信息提交纠错库，由管理员进行纠错处理或退回临时库整改。

（6）自动生成档号：系统在打印或远程打印的档案文件上，自动添加在全国档案馆中唯一的代码及档号，可根据该档号溯源到该档案来自沛县档案馆的馆藏，作为档案的“原始证明性”最基本的保障。

（7）自动添加水印功能：添加“沛县档案馆”字样的水印，增加信任度；水印的内容也可在系统内自定义设置，可以是文本，也可以是图形。

（8）电子签章：针对PDF等电子文件加盖电子签章，通过证书加密以确保安全和仿冒。所有加盖了电子签章的文件均可通过识别签章里的证书来辨别真伪。

（9）数据导入导出：系统支持数据批量导入/导出功能，提供业务数据和管理数据统一的导入导出入口。

（10）审计功能：系统提供操作日志、登陆日志、数据导入导出日志、安全日志的记录、审计、导出功能。审计：提供对各类日志查看、检索、统计功能。导出：将各类日志数据导出成其他格式的文件，如XLS和XML等文件格式。记录分析行为习惯，对其进行深度挖掘分析、智能推荐等。

（11）档案设置

档案类型设置：提供档案类型功能维护，可进行档案类型创建、档案类型修改、档案类型删除、档案类型绑定保管期限、档案类型复制、档案类型导入/导出、设置是否常用档案门类、设置需要进行一体化检索的档案门类、设置档案门类的应用规则，可以自定义设置系统中需要的档案类型。提供档案类型创建、自定义字段创建（如全宗、档号、密级、年度、文号等字段）、档案类型支持复制功能可直接应用到模版。

统计报表设置：可生成年报和统计报表，可在前端档案统计模块中进行展示，也可自定义需统计的数据项，例如选择哪些数据库表及字段可在统计定义中被使用并对数据进行分析。

参数设置：在参数设置功能模块中，对涉及到的系统参数和业务参数进行设置和管理，包括：流程参数设置、界面提示设置、安全设置等。

★投标人针对本项目软件采用的档案管理系统，应至少包括添加用户、参数设置、查询利用、回收站、文件上传、档案著录、报表打印、查看日志等功能。投标时提供省级及以上第三方检测机构出具的软件产品功能检测报告。

2.3电子阅览室子系统

（1）授权档案查询

查档用户在电子阅览室系统中通过接待利用进行了登记，并取得了电子档案的查阅权限后，可查看授权档案、提出打印申请、指定打印的页数。

（2）查询结果受理

结果展示：检索结果应以列表形式清晰展示，并支持按相关度、时间等方式排序。

在线预览：支持对文本、图像及符合格式的常见办公文件（如PDF、DOC、XLS等）在线预览，无需下载。

（3）分级授权阅览

权限精细化管理：系统需支持基于用户角色（如普通公众、研究人员、馆内职员）和档案属性（如密级、开放范围、知识产权状态）的精细化授权策略。确保用户只能查阅其被明确授权的内容。

敏感信息遮蔽：对于包含个人隐私、商业秘密等未开放部分内容的档案，系统应能自动或手动对敏感字段、区域进行技术性遮蔽，并在阅览界面有明确提示。

（4）利用登记与追溯

自动登记：系统需自动记录每一次档案利用的用户信息、利用时间、检索词、阅览的档案ID等，形成完整的利用日志。

数字水印与防扩散：在档案预览、打印或授权下载环节，系统应能自动添加不可见的或可见的动态水印（包含用户ID、时间等信息），防止电子档案的非法复制与传播。

防篡改机制：确保利用过程中的电子档案内容不被截屏、复制、编辑或非法下载。

（5）受控打印

申请与审批：用户提交打印申请，需经管理员在系统后台审核通过后方可执行打印，并记录完整的审批流水。

数量与范围限制：支持对单次、单日打印页数进行限制，并可设定允许打印的档案范围。

打印效果：打印输出件应保持清晰，并按规定格式在页眉或页脚处输出打印单位、时间、档案档号及水印信息。

2.4查档接待子系统

查档接待子系统主要为来馆利用者和业务人员提供档案利用服务。

（1）查档登记

系统具备利用服务接待管理功能（支持多任务接待登记，解决窗口排队问题），记录档案查阅利用服务情况，登记利用者的个人信息，包括姓名、单位、证件、利用目的、查档内容等，集成多功能采集设备自动采集查档者身份证信息、证件材料扫描上传及人像采集，同时结合服务评价器接口对查阅服务情况进行评价统计功能。

（2）档案检索

系统支持跨库目录检索和全文检索两种方式，跨库目录检索是在多个档案库之间进行检索，输入要检索的信息，自动在选择的库中进行检索；系统提供供应商自主研发的全文搜索引擎，提供类模糊查找和精确查找功能。

系统提供一站式检索方式，可根据一个或多个关键字一次性对所有数据进行检索，检索结果可以为精确结果也可以为模糊匹配结果；

最终检索结果可以按条件排序（比如按档案形成年度、形成单位、文号等）；

最终检索出来打开全文时可以指定根据搜索关键词定位到页或者全文关键词提亮功能。

全文打印界面支持单页、多页、选页打印。打印页面自动适应纸张大小（A4纸为主）。

（3）利用审批

系统具有查档利用提交领导审批功能，可对数字档案和实体档案进行借档审批处理，对所有审批信息都保留完整记录。

（4）预约查档

利用者可以提前通过电话进行查档预约。窗口服务人员负责记录预约情况，同时在规定的时间内准备好相关查阅档案，以便利用者查阅。该功能提供预约查档的登记、受理、审核、反馈、自动提醒、执行、统计、打印等功能，并自动做好查档途径的自动记录。

（5）查档管理

系统对查档记录进行分类存储管理，对档案利用审批过程状态进行留痕记录。

（6）打印输出

系统具有对检索结果档案打印输出功能，可应用PDF或OFD技术对打印输出的文件添加水印等功能。

（7）档案纠错

系统对查阅过程中发现的档案目录和全文错误信息提交纠错库，由管理员进行纠错处理或退回管理库整改，系统自动记录纠错前和纠错后的数据情况。

2.5数据可视化子系统

（1）数据接收规则

将安全管控平台部署在局域网端，在另一端设置定时任务，预先制定好数据规则，通过文件形式单向定时传输数据。

（2）数据采集

根据可视化展现平台的需要，数据采集范围包括：

预留标准化接口，每5分钟采集一次，并在可视化平台界面上使用折线图、柱状图等方式实时展示。

预留标准化接口，支持通过访问业务系统数据库的统计图，采集各个业务系统的数据运行情况，包括馆藏数据、累计进馆数据、昨日进馆数据、累计查询次数、昨日查询次数、开放鉴定条目数、馆内人员查档利用率等。每天00:00采集一次，并在可视化平台界面上使用折线图、柱状图、饼图等方式实时展示。

（3）可视化展示

提供多种图表类型，涵盖柱形图、条形图、折线图与面积图、饼图与漏斗图、数据地图等。

（4）系统管理

系统提供包括用户管理、权限管理、日志管理等功能。

2.6数据四性检测子系统

针对电子文件及其元数据进行检测，确保元数据满足长期保存的需求。

准确性检测：电子档案元数据及相关的目录信息及电子文件归档和电子档案管理过程中真实记录和反映电子档案的内容、文件管理属性和技术信息属性。主要包括：目录信息准确性检测、目录和电子档案内容准确性检测、电子档案封闭包准确性检测。电子签章、数字摘要等信息是否真空有效。

完整性检测：电子档案元数据及相关目录信息内容的完整、工作齐全、包括电子档案总数量检测，目录完整性检测、电子档案内容完整性检测、电子封闭包完整性检测，必填项是否正确、字段类型是否正确、结构是否完整等。

可用性检测：电子档案的目录数据及原文信息能否被正常检索利用，主要包括目录数据的可用性检测、电子档案内容可用性检测、电子档案内容环境检测，元数据和电子文件关联是否正确等。

安全性检测：主要包括目录数据安全检测、电子档案病毒检测、软件系统安全漏洞检测等。

2.7自助查询机查询子系统

自助查档分为自助查档和授权查档，查阅者在权限范围内查看档案目录和全文信息，提供全文打印申请及审批功能。

（1）自助查档

系统利用第二代身份证识别技术与数字档案资源相结合，实现档案全程自动化查阅。市民只需将身份证放到指定区域，系统自动读取身份证信息，与其个人相关民生档案资源进行比对，把查询结果反馈到桌面，查询结果一目了然，最大限度的简化查询过程。档案浏览时可在线提出打印申请，并可设置打印范围，由档案馆窗口接待人员进行审批并打印。

（2）授权查档

查档者如因工作原因需查阅非公开的档案，可由窗口接待人员进行代查，并将查询的档案，通过授权的方式授权到智能查档服务系统的前台客户端，供查档者进行查阅。查档者通过身份证或用户名、密码方式登录智能查档服务系统的前台客户端，在线查看窗口接待人员所授予的档案目录和全文。

（3）查档管理

系统对自助查档授权查档记录进行分类存储管理，对利用过程进行跟踪监控。

2.8智能自动划控鉴定子系统

系统提供档案划控和档案鉴定功能，档案划控鉴定是对档案的划控和密级的联合鉴定。系统支持划控鉴定任务分配功能，可将单位全宗卷按需分配给相应的工作人员进行划控鉴定工作。档案鉴定包括：开放鉴定、处置鉴定、密级鉴定、保管期限鉴定、档案销毁鉴定等鉴定功能。

（1）档案划控支持智能提醒功能，系统将待划控鉴定的档案自动提取出来，方便鉴定人员操作。

（2）档案划控支持任务分配功能，在待划控鉴定的档案较多时，管理员可以将任务根据档号、全宗号、目录号或年度分配给相关工作人员，可在分配任务时设置完成时间。

（3）开放鉴定：对非涉密档案提供开放鉴定功能，根据开放程度可分为：开放、控制。其中控制类可根据查档条件细分。

（4）处置鉴定：对保管期限到期的归档电子文件进行鉴定，需考虑其价值因素和所依存的软硬件环境因素进行处置鉴定，鉴定结果有：移交、续存、销毁。对续存的档案要保留原保管期限，鉴定为销毁的加入待销毁列表。

（5）密级鉴定：对文件的查阅范围进行确定，让具有相关文件查阅权限的人在系统中进行电子文件的浏览。密级鉴定是对文件所属密级进行改变。如果确认不再涉密，可以进行解密。

2.9数据安全监控子系统

（1）数据入库：对检测双方确认后的数据上传至服务器，进行安全监控。入库的过程中会对数据进行四性检测以及预挂接检测。有问题的数据会生成报表，以便针对有问题的数据进行处理。入库文件传输支持多种协议，包括FTP、FTPS、SSH、SCP等，数据传输过程中采用Md5校验码及hash加密算法，保证数据在传输过程中安全可靠不会被非法篡改或源数据流丢失。

（2）数据打包：对零散的文件进行规范性的汇总打包，支持将包含大量文件的文件夹进行无损打包，便于大数据管理。

（3）数据加密：采用密钥同时需提供多种多重加密技术，结合公钥私钥，对数据进行加密（根据数据的情况可以选择是否加密），防止数据被窃取查看，保护备份数据的安全。

（4）数据安全监管：数据安全监管平台是整个数据安全实时监控中心的核心，存放了数据安全实时监控中心全部的备份数据及部分在线数据，承担了备份数据长期安全保管的职责。

（5）实时数据监测：自动对数据进行检测校验，支持全盘和自定义在线检测，系统能实时对数据的异常变动（如篡改、删除等）进行监测，发现异常马上报警。支持自定义监控周期进行数据自动检测，支持每月、每周、每天等各时段来制定系统工作周期和检测计划。系统支持自动判断备份数据的有效及可用性，对所有数据进行检测，避免因数据异常不能及时发现而带来的更严重后果。系统对目标数据实时监测，一旦发现数据出现异常（如：损坏、非法篡改、非权限删除、替换、病毒入侵等），在3秒内预警，并将相应信息发送到指定管理员的手机上，系统界面红色闪烁提示。异常情况发生后，系统1秒内实时保全目标数据，并自动进行恢复。

（6）异常预警：监测到数据异常后能提供多种方式的即时报警功能。系统提供有图形化的报警、短信报警等多种即时报警功能。

（7）实时数据监控：始终保持与原始数据一致的两份数据镜像。通过登记备份数据原始参数的日志信息，结合三角动态的数据安全监控技术，系统能实时保证有两份与原始数据一致的有效数据。检测到数据异常时，第一时间进行数据保全，重新建立起与原数据一致的原始数据，使异常数据得到控制，并实现自动修复。

（8）实时数据恢复：系统监测到数据异常后马上启动异常报警及保全修复机制，通过数据实时监控系统功能中已保全的数据来恢复异常数据，恢复完成后系统会自动检测恢复的数据是否和原始备份的状态保持一致。

（9）数据恢复利用：当应用系统数据出现灾害时通过数据仓库管理中心办理数据调取恢复。系统提供快速搜索定位工具，让数据调取恢复更便捷。数据调取时系统自动进行数据一致性检测，保证用户恢复数据的完整性。对已加密的数据，需结合密钥先进行数据解密。

（10）涉密信息自动检测：依据自行设置的敏感字段信息判定是否为涉密文件，如判定为涉密文件，系统自行对该文件进行加密并移送至保密区，且同步将预警信息发送至管理员手机上。实现包括但不限于：TXT、xml、JPG、OFD、TIFF、pdf、PNG等格式的文件、影像图片层进行涉密信息识别检测（在用户未进行处理前，系统自行将文件进行数据加密处理），最大限度的保障涉密及敏感信息文件的异常外泄。

（11）统计分析：系统提供数据管理信息统计分析、数据检测信息统计分析、数据预警信息统计分析、数据入库信息统计分析等，并且提供自定义报表打印输出。

（12）仓库管理：对各个存储上数据及核心硬件设备进行监控，实时了解各个存储的状况（存储剩余容量、已用容量、CPU及硬盘的工作状况等）及相应存储上的数据状态（包含数据检测信息统计分析、数据预警信息统计分析等）。

★投标人针对本项目软件采用的数据安全监控系统，应至少包括安全监控（即时扫描、自定义扫描）、登记入库、数据管理、报表统计（数据统计、报表导出、条件筛选）、预警设置、文件加密（文件加密、文件解密）、日志管理实施库房、信息发送、设置（单位结构设置、用户管理、参数设置）等功能。投标时提供省级及以上第三方检测机构出具的软件产品功能检测报告。

★投标人针对本项目软件采用的数据安全监控系统，应至少包括数据实时同步、数据下载、数据实时监控、数据实时恢复、数据扫描、记录入库数据元数据信息、定时计划、硬件信息获取、异常预警等功能。投标时提供国家公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的系统检测报告。

2.10全域一体化数字档案室管理系统

（1）档案查询：支持目录检索、全文检索等功能。支持跨档案类型、跨字段、跨数据库的条目及全文一体化查询检索；在查询检索时系统提供跨档案类型检索、数据库检索、目录检索、全文检索、检索结果标注定位。跨库检索是在多个档案库之间进行进行检索，输入要检索的信息，自动在选择的库中进行检索。系统通过全文检索和目录检索的有机结合，在一个输入框内输入关键字就可以快速查找到想要的内容。

（2）档案收集：主要是接收来自不同立档单位、不同方式的各类档案数据并入库管理，主要功能包括：

历史数据导入：档案馆保存的历史档案数据经过分析处理，一次性导入当前系统数据库中。

数字化成果接收：负责接收来自数字化扫描、音视频转换、音视频采集、光盘处理等数字化加工产生的各种数字化成果。

数据录入维护：支持馆藏历史档案的案卷级和文件级数据的录入，提供信息的录入、修改、删除功能；支持电子文件（包括扫描影像文件、超大型文件）上传；支持文本型和图片型文件的在线标准OFD和PDF格式转换；提供界面的数据类型、长度等有效性控制，防止错误数据产生；提供档案录入模板的自定义，增加系统的适应性。

（3）档案整理：档案整理是整个档案工作的重要组成部分，是一个独立的工作环节，是贯彻档案工作基本原则、维护档案的完整和安全的重要环节。档案整理工作质量的高低，对提高档案管理水平具有重大影响。应具有档案门类管理、智慧档案编目、档案统计、档案鉴定、全宗卷管理、库房管理等功能。对接收到的档案数字资源进行编目组卷、数据挂接、著录修改。

编目组卷：对接收的档案，档案管理员可以进行方便的档案信息补入和组卷整理，可以实现对接收到的档案重新组卷、拆卷和卷内顺序调整，对案卷信息和卷内信息的补充，支持档案馆编档号的自动形成，并根据相关规则提供各种方式的辅助整理功能，自动生成和打印输入各种目录报表（案卷目录、备考表等）。系统同时支持一文一件归档整理，可以对归档文件进行撤件和调整。

批量数据挂接：系统提供数字化副本、电子档案与目录数据的自动批量挂接，挂接规则可以灵活设置，系统根据设置规则进行挂接校验，如果有误，自动形成挂接错误说明，挂接成功则系统自动记录每份文件数字化副本的页数、特种载体文件的时长、大小等摘要信息。

批量修改：可以对多个档案目录进行批量修改，提供多种修改方式。

自动索引：经过整理编目的档案目录及智慧档案资源自动建立索引，从而使检索更易。

数据打包：系统提供数据打包功能，打包格式符合国家有关电子文件封装的规定，能脱离馆藏系统独立运行。

（4）档案保管

多级流程在线审批：支持创建多级的审批流程，如2人审批流程，5人审批流程等，当某一事项需要审批时可以选择已经预制的规则，简洁易用。

自定义档案类型：根据档案室需求可灵活制定档案类型，自定义字段名称、校验规则等。同时提供默认的模板以供选择。

统计功能：提供对馆藏数据按全宗、年代、门类、载体，以及档案的类型、数量、大小、原文数量、利用率等分类统计，支持统计结果图形化显示。提供用户自定义统计项目，自定义报表功能，支持历史时间段各种档案类别利用情况统计及同比、环比分析。提供查档用户服务评价及评价情况统计功能。

（5）档案利用：对馆藏各类档案资源的利用业务进行全过程管理，在线检索、借阅、复制，提高档案利用工作效率，提升档案利用服务水平。具有登记管理、调卷管理、档案阅览、自助查档、纠错管理、还卷管理、查询统计、服务信息发布、内部利用等功能。

查档登记：具备利用服务接待管理功能（支持多任务接待登记，解决窗口排队问题），记录档案查阅利用服务情况，登记利用者的个人信息，包括姓名、单位、证件、利用目的、查档内容等。提供利用者信息快速登记功能，例如：通过二代身份证阅读器，同时结合服务评价器接口，对查档服务情况进行评价统计。

档案检索：支持跨库检索和全文检索两种方式。跨库检索是在多个档案库之间进行进行检索，输入要检索的信息，自动在选择的库中进行检索。系统通过全文检索和目录检索的有机结合，在一个输入框内输入关键字就可以快速查找到想要的内容，便捷高效。并保留传统的检索方式以供有相应习惯的查档人员使用。

调卷、还卷管理：提供档案利用时实体调卷、还卷管理，调卷时记录调卷档案的状态（在库、调卷）、调卷时间、还卷时间等。

档案纠错：系统对查阅过程中发现的档案目录和全文错误信息提交纠错库，由管理员进行纠错处理或退回临时库整改。

（6）自动生成档号：系统在打印或远程打印的档案文件上，自动添加在全国档案馆中唯一的代码及档号，可根据该档号溯源到该档案来自沛县档案馆的馆藏，作为档案的“原始证明性”最基本的保障。

（7）自动添加水印功能：添加“沛县档案馆”字样的水印，增加信任度；水印的内容也可在系统内自定义设置，可以是文本，也可以是图形。

（8）电子签章：针对OFD、PDF等电子文件加盖电子签章，通过证书加密以确保安全和仿冒。所有加盖了电子签章的文件均可通过识别签章里的证书来辨别真伪。

（9）公告与在线交流：当单位有新的通知或者共享文件需要发布时，系统支持通过公告、在线交流的方式发布。支持群聊和一对一聊天，可以传送文字、表情、图像、文件等格式。公告支持图文混排，及HTML格式排版，均可添加附件。下载专区：提供各类资料的下载专区功能。

（10）业务监管

业务指导：可在线对档案室用户进行业务指导，包括档案收集、整理情况等，基层单位可以在线申请业务指导。

在线年检：档案馆管理人员可在线创建、发布年检通知。立档单位档案管理员对档案馆下发的年检通知进行接收、查阅、填报相关材料，档案馆管理人员可在线查看各单位年检内容、数据，在线进行数据审核及交流。

工作监管：系统能对基层单位档案室进行统一管理，能实时了解每一个基层单位的基本情况、室藏档案基本情况、档案员基本信息、档案日常管理情况、实体档案和数字档案量的情况、档案保管情况等信息。

（11）数据导入导出：系统支持数据批量导入/导出功能，提供业务数据和管理数据统一的导入导出入口。

（12）审计功能：系统提供操作日志、登陆日志、数据导入导出日志、安全日志的记录、审计、导出功能。审计：提供对各类日志查看、检索、统计功能。导出：将各类日志数据导出成其他格式的文件，如XLS和XML等文件格式。记录分析行为习惯，对其进行深度挖掘分析、智能推荐等。

（13）档案设置

档案类型设置：提供档案类型功能维护，可进行档案类型创建、档案类型修改、档案类型删除、档案类型绑定保管期限、档案类型复制、档案类型导入/导出、设置是否常用档案门类、设置需要进行一体化检索的档案门类、设置档案门类的应用规则，可以自定义设置系统中需要的档案类型。提供档案类型创建、自定义字段创建（如全宗、档号、密级、年度、文号等字段）、档案类型支持复制功能可直接应用到模版。

统计报表设置：可生成年报和统计报表，可在前端档案统计模块中进行展示，也可自定义需统计的数据项，例如选择哪些数据库表及字段可在统计定义中被使用并对数据进行分析。

参数设置：在参数设置功能模块中，对涉及到的系统参数和业务参数进行设置和管理，包括：流程参数设置、界面提示设置、安全设置等。

3、数据梳理和数据迁移

乙方负责对沛县档案馆馆内的所有数据，依据“三、项目建设依据规范”和江苏省档案局/馆、徐州市档案局/馆的相关标准要求进行标准化梳理，根据不同的档案类型、数据格式、问题等进行全面梳理，同时出具详细、全面的标准化质量检测报告，检测报告内容包括：原文与条目的匹配度、是否存在缺漏页、分辨率是否合格、原文数据是否可读、原文数据是否完整、条目数据是否符合规范、字段是否齐全等。

针对老系统内的数据进行数据迁移，迁移前的数据应进行上述质量检测并出具检测报告，检测标准同上。迁移数据同时还需要包括：老系统的日志、查档人次信息、查档人身份信息、查档人查询信息、系统使用信息、使用人信息、以往的统计信息、业务处理信息等老旧系统内的全部数据信息，需全部进行数据迁移。

4、档案数字化加工系统

中标人向甲方免费提供一套完整的、成熟的档案数字化加工系统，系统支持标准流程化操作，包括：账号登录、系统参数设置、用户管理、流程管理、任务分配、扫描、质检、录入、还卷入库、数据合并、数据总检等。

（1）用户管理：对系统的使用者进行新增、删除、修改等操作，信息包括登录名、密码、共享文件路径、角色类型等。

（2）角色管理：管理员可以根据实际情况为用户分配权限需求，限制用户在系统中的使用范围。

（3）系统设置：管理员可以在系统设置里设置相关参数，所有参数均按照档案馆规则设有默认值，原则上不需要手动设置。

（4）案卷扫描：支持主流twain协议的扫描仪驱动，支持连扫，可设置扫描文件类型，支持漏扫、补扫等功能，可查看详细操作日志，并支持扫描后自动纠正，进一步提高图像质检工作效率。

（5）图像质检：支持对图形的基本操作，内置人工智能算法，对图像的印章加深、自动纠正等操作有对应的算法支撑。同时也包含图像裁剪、拖动、旋转、复制、粘贴、回退、重置等常规操作。

（6）目录著录：引入AI人工智能自然语言纠错系统，可对目录快速、准确识别，并自动填入对应项。针对非常规档案，支持通过拖拽选区的方式进行识别。

（7）数据合并：扫描后的成果数据，根据著录目录进行数据合并，支持针对包括：JPEG、TIFF等格式进行合并。

（8）数据总检：支持按比例抽取批次内的数据进行筛查，同时支持导入本地文件内的数据进行质量总检。此模块同时内置图像质检的功能，方便总检人员对图像进行微调。

（9）工作量统计功能：支持各权限用户产量按时间段进行统计和汇总。

- 5、项目实施要求

1.合同履行期限：

合同履行期限：合同签订后，应于2026年6月底前完成并通过验收。

2.项目组织要求：

提供具体的项目组织模式和组织架构，包括项目人员保证、质量计划、沟通协调计划等。确保在项目调研、项目建设、项目实施、维保服务和培训等各个阶段的稳定性，保障现场实施和技术保障。

6、验收要求

1.项目验收之前，各应用系统要通过沛县档案馆组织的各项测试；

2.对沛县档案馆提出的各项整改内容要积极响应，达到验收要求后，乙方方可向甲方提出项目验收申请。

3.项目验收时，乙方向甲方的交付物包括应用系统需求规格说明书、用户手册、操作手册相关成果说明。交付物必须齐全完整并符合《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）。

7、售后服务要求

1.项目验收交付使用后提供3年的免费维护服务。

2.维护服务包括所建项目内容的产品、技术、模块、部件等的维修、维护、更新和现场服务。

3.服务响应时间：7×24小时，接到电话后4小时内响应，12小时内上门服务。一般问题在12小时内解决，严重问题及时提出合理的解决方案和服务承诺。

4.在系统维护期间内，每三个月维护人员对用户单位进行实地定期维护，了解用户在使用软件过程中遇到的问题和改进建议。定期维护计划包括以下主要内容：

（1）检查软件运行状况

维护人员应定期向用户通报软件的最新情况，包括系统更新情况、用户反馈问题解决情况等，使用户及时了解软件的当前状况。

（2）问题的收集与反馈

将用户提出的问题进行收集并分类，逐条落实后，向用户反馈问题处理情况。

（3）系统运行的各项指标

对系统运行情况进行详细的记录和分析，根据分析结果对系统进行相应调整。

8、培训要求

乙方应制定详细的系统培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训教材、培训师资情况、培训组织方式等主要内容，培训材料由乙方负责解决。

乙方承诺向甲方提供不少于3次的免费培训服务。

培训对象：沛县档案馆全体人员，沛县直各立档单位及各镇（街）、有关村（居）档案人员。

- 采购包2项目要求

1、采购清单

| 一、信息系统及配套基础支撑建设部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、局域网部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块名称 | 功能简述/参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 业务应用工作站 | 2U机架式；48核及以上；8*32G DDR4-3200 ECC RDIMM；8*8T 7.2k rpm SATA硬盘；2*480G读密集型SATA SSD硬盘；1*RAID卡支持RAID0,1,5,6,10,50,60，2G缓存及以上3*USB3.0接口；4*1G电口灵活千兆网卡；2*800W及以上交流电源。 | 套 | 1 |
| 2 | 自助查档一体式系统 | 用于查询服务大厅，自助式档案查询。立式触屏档案查询机，要求自带主机（主机配置要求：处理器：国产处理器，主频≥2.8GHz、核心≥8个、线程数≥16；主板：与处理器相匹配芯片组主板；内存：≥8GB DDR4 内存，≥4个内存扩展槽；硬盘：≥1TB，支持3.5寸机械硬盘拓展；显卡：国产品牌独立显卡，≥2GB显存，网卡：集成千兆网卡；操作系统：统信桌面操作系统；板式文件：OFD和PDF板式软件；保修服务：二年整机NBD上门免费保修服务；），23寸触屏显示器，1套身份证读卡器，1套活体人脸识别模块，带1台国产A4幅面黑白彩色打印机。 ▲自助查询设备软件，要满足沛县档案馆档案智慧云平台建设需求，系统功能应至少包括档案查询、档案统计（查询统计、身份证统计）、档案管理（新增条目、查询利用）、身份认证、回收站等功能。投标时提供省级及以上第三方检测机构出具的软件产品功能检测报告。^ | 台 | 2 |
| 3 | 查档用户信息采集套件 | 1.A4高清高拍仪采用伸缩杆设计，可扫描文档，票据，证件，实物等； 2.500万像素主摄像头和200万像素副摄像头，USB供电。 3.集成二代身份证阅读器，可应用于识别证件信息。 | 台 | 2 |
| 4 | 服务评价器 | 基本Android嵌入式系统， 支持定时开关机。常规评价内容有“ 满意”、“ 一般”、“不满意”3个评价按键,评价项目可定制；支持工作人员相片,工号,姓名显示,支持图片,视频,文字等信息发布显示。可以根据客户需求进行定制软件及显示风格 | 台 | 2 |
| 5 | 消息发送器 | 四核,Cortex A7,1.2G,RK3128、RAM≥1GB、内存≥16GB、操作系统不低于Android 5.1、触摸屏 10点电容式触摸、LCD 屏 10.1"高清IPS屏、分辨率≥1280*800、屏幕比例16：9 | 台 | 1 |

| 二、查档大厅设施装修部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 电子阅览室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体档案数字化处理台式工作站 | 1、处理器：国产处理器，主频≥3.0GHz、核心≥8个、线程数≥16； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 3、内存：≥16GB DDR4 内存，≥4个内存扩展槽； 4、硬盘：≥1TB，支持3.5寸机械硬盘拓展； 5、国产品牌独立显卡，≥2GB显存，≥VGA + HDMI视频输出接口； 6、音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 7、网卡：集成千兆网卡； 8、主板扩展：≥4个PCIe，其中PCIe x16≥2个； 9、I/O扩展：主板原生≥11个USB，其中USB3.2 Gen1≥9个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 10、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11、电源：≥200W电源； 12、机箱：体积≤11L机箱，可选可拆洗防尘网； 13、流式软件：符合信创国产化的WPS office; 14、板式软件：符合信创国产化的 OFD板式软件; 15、防病毒软件：终端安全管理系统，网络版防病毒产品（增强级）； 16、操作系统：国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统； 17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥100Hz，亮度≥300 cd/m²，静态对比度≥1000:1，VGA + HDMI+ DP接口带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂，内置电源； 18、保修服务：二年整机NBD上门免费保修服务； 软件终身可用。 | 套 | 2 |
| 2 | 档案电子阅览专用套件 | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20万次，功能无损；符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性检测≥20万次，功能无损坏；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。（原木色） | 组 | 6 |
| 3 | 档案电子阅览专用配套 | 1、面料：采用优质阻燃网布，甲醛释放量≤0.01mg/m³，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》；HJ2546-2016 《环境标志产品技术要求纺织产品》；GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.01mg/㎡h，TVOC未检出，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》；QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 3、背、座木板：加厚高压E0级环保多层板甲醛释放量≤0.025mg/m³，抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检验合格，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 | 组 | 8 |
| 4 | 叫号系统 | 15键多功能键盘、直流5V、液晶显示屏采用122 X 32点阵液晶显示模组，支持中英文显示，字迹清晰。显示等待人数和排队号码、支持窗口登录模式，叫号器上电后就可以直接叫号，不用输入工号和密码。支持工号登录模式，叫号器上电后输入工号和密码才能叫号。内置液晶背光灯，有等待人数时，液晶背光灯亮起，没有等待人数时，液晶背光灯灭。内置蜂鸣器，服务取票时，蜂鸣器发出“嘀”的响声，提醒工作人员有服务取票。支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关叫号功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 收纳箱 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分(碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，硬度（擦伤）≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级或1级，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20万次，功能无损；符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 4、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性检测≥20万次，功能无损坏；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 5、钢制锁：采用优质钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10万次，锁正常使用；符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准。 6、四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为≥30Kg。分上下两部分，门内有活动托板，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形 | 组 | 2 |
| 2、 现行文件查阅区 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 现行文件配套 | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性检测≥20万次，功能无损坏；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 | 套 | 4 |
| 2 | 档案电子阅览专用配套 | 1、面料：采用优质阻燃网布，甲醛释放量≤0.01mg/m³，可分解致癌芳香胺染料未检出，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》；HJ2546-2016 《环境标志产品技术要求纺织产品》；GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.01mg/㎡h，TVOC未检出，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》；QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 3、背、座木板：加厚高压E0级环保多层板甲醛释放量≤0.025mg/m³，抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检验合格，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 | 组 | 2 |
| 3、 查询台装修及配套 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 查询服务台装修 | 12.5m（长）*1.1m（宽），石英石（坡口、倒角等） | m2 | 22.5 |
| 2 | 档案资料数字化输出系统 | 打印复印扫描【全部自动双面】，属性：彩色激光；打印尺寸≥A3/A4；打印速度≥28页/分钟；扫描速度≥120面/分钟；输稿器容量≥100页；连接方式: USB+网线；纸盒容量≥520页纸盒+520页纸盒＋100页多功能纸盒；功率≥600瓦；内存≥6GB；硬盘≥500GB硬盘；尺寸≥566×646×848毫米；保修≥2年硬件上门保修。 | 台 | 2 |
| 3 | 档案数字化处理台式工作站 | 1、处理器：国产处理器，主频≥3.0GHz、核心≥8个、线程数≥16； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 3、内存：≥16GB DDR4 内存，≥4个内存扩展槽； 4、硬盘：≥1TB，支持3.5寸机械硬盘拓展； 5、国产品牌独立显卡，≥2GB显存，≥VGA + HDMI视频输出接口； 6、音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 7、网卡：集成千兆网卡； 8、主板扩展：≥4个PCIe，其中PCIe x16≥2个； 9、I/O扩展：主板原生≥11个USB，其中USB3.2 Gen1≥9个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 10、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11、电源：≥200W电源； 12、机箱：体积≤11L机箱，可选可拆洗防尘网； 13、流式软件：符合信创国产化的WPS office; 14、板式软件：符合信创国产化的 OFD板式软件; 15、防病毒软件：终端安全管理系统，网络版防病毒产品（增强级）； 16、操作系统：国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统； 17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥100Hz，亮度≥300 cd/m²，静态对比度≥1000:1，VGA + HDMI+ DP接口带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂，内置电源； 18、保修服务：二年整机NBD上门免费保修服务； 软件终身可用。 | 套 | 6 |
| 4、 休息区 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 休息区1 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)］未检出，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到0级或1级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，粘接强度高，耐老化，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 套 | 4 |
| 2 | 休息区2 | （1）椅座材料：内刚外PU,内材选用优质1.8mm冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，经久耐用，增加钢板封边，增强了椅座的强度；表面采用进口高回弹永不变形pu材料灌注加压成型（座面规格：高42.5cm，宽52cm）； （2）座底支承横管：选用方型冷扎钢管，具有良好的承载能力； （3）椅脚：选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性，增强了与地面的摩擦力，消除了与地面接触时产生的噪音； （4）扶手：铝合金压铸成型；每个座位都带扶手； （5）连接件：钢制螺帽，螺丝，表面镀镍； （6）其它：座面及椅背为PU材质； | 组 | 4 |

| 三、专业用房设施部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光纤交换器 | 1、48端口16Gb光纤交换机，12端口激活，配12个16GbpsSFP，配置双电源，机架套件，提供原厂实施服务及原厂三年质保；安装方式：支持壁挂安装，IP55室内外使用； 2、工作温度：-10℃至55℃,<90℃RH； 3、系统：嵌入式LINUX； 4、内存：≥1GB,数据存储≥8GB： 5、显示屏：8寸触摸屏，分辨率不低于1280*800； 6、摄像头：双目200万、宽动态摄像头； 7、支持刷IC卡，刷身份证.。局域网 | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换器 | 交换能力：交换容量≥336Gbps,三层包转发率≥126Mpps；固定接口配置要求：≥24个10/100/1000 RJ45 电口，≥4个1G SFP 端口；二层功能：最大MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像；三层功能：IPv4 路由表≥1K；支持IPv4静态路由，配置要求：完整主机，满配原厂千兆多模光模块；提供三年原厂维保。 | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙 | ≥10个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口，网络层吞吐量4G，并发连接数200万，提供三年原厂质保。 | 台 | 1 |
| 4 | 光纤交换系统 | 1、48端口16Gb光纤交换系统，12端口激活，配12个16GbpsSFP，配置双电源，机架套件，提供原厂实施服务及原厂三年质保；安装方式：支持壁挂安装，IP55室内外使用； 2、工作温度：-10℃至55℃,<90℃RH； 3、系统：嵌入式LINUX； 4、内存：≥1GB,数据存储≥8GB： 5、显示屏：8寸触摸屏，分辨率不低于1280*800； 6、摄像头：双目200万、宽动态摄像头； 7、支持刷IC卡，刷身份证. | 台 | 1 |
| 1、档案数字化室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 档案数字化处理台式工作站 | 1、处理器：国产处理器，主频≥3.0GHz、核心≥8个、线程数≥16； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 3、内存：≥16GB DDR4 内存，≥4个内存扩展槽； 4、硬盘：≥2TB，支持3.5寸机械硬盘拓展； 5、国产品牌独立显卡，≥2GB显存，≥VGA + HDMI视频输出接口； 6、音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 7、网卡：集成千兆网卡； 8、主板扩展：≥4个PCIe，其中PCIe x16≥2个； 9、I/O扩展：主板原生≥11个USB，其中USB3.2 Gen1≥9个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 10、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11、电源：≥200W电源； 12、机箱：体积≤11L机箱，可选可拆洗防尘网； 13、流式软件：符合信创国产化的WPS office; 14、板式软件：符合信创国产化的 OFD板式软件; 15、防病毒软件：终端安全管理系统，网络版防病毒产品（增强级）； 16、操作系统：国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统； 17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥100Hz，亮度≥300 cd/m²，静态对比度≥1000:1，VGA + HDMI+ DP接口带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂，内置电源； 18、保修服务：二年整机NBD上门免费保修服务； | 套 | 2 |
| 2 | 档案数字化处理便携式工作站 | - CPU：国产处理器，≥8核12线程，ARM架构； - 内存≥16GB LPDDR5； - 硬盘≥512GB板载固态； - 屏幕≥14.2英寸OLED，分辨率2880×1920，支持120Hz刷新； - 电池≥70Wh； - 操作系统：国产统信或麒麟正式版操作系统； - 流式软件：符合信创国产化的WPS office; - 板式软件：符合信创国产化的 OFD板式软件; - 防病毒软件：终端安全管理系统，网络版防病毒产品（增强级）； 软件终身可用。 | 套 | 2 |
| 2 | 档案资料系统 | 幅面≥A4;属性：黑白彩色激光;功能：双面打印、双面复印、双面扫描、传真；输稿器容量≥50页；打印速度≥黑白25页/分钟、彩色25页/分钟。 | 台 | 1 |
| 3 | 数据交换系统 | 提供不低于24个口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。线速转发。存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40~75℃）。 | 台 | 1 |
| 4 | 统一收纳箱 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分(碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，硬度（擦伤）≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级或1级，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20万次，功能无损；符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 4、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性检测≥20万次，功能无损坏；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 5、钢制锁：采用优质钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10万次，锁正常使用；符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准。 6、四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为≥30Kg。分上下两部分，门内有活动托板，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。 | 台 | 1 |
| 5 | 档案数字化采集系统 | 类型‌：平板式；最大幅面‌≥A3；扫描元件‌：CCD；光学分辨率‌≥600×1200dpi；扫描速度‌：彩色≥2.48秒，灰度≥1.65秒，黑白≥1.65秒；光源‌：冷阴极荧光灯；色彩‌：彩色输入48位，输出24位；灰阶输入16位，输出8位；黑白：1位‌。 | 套 | 1 |
| 6 | 档案原件高清扫描录入设备 | 最大幅面≥A4，最大297×432mm，最小48×70mm；扫描原件：CCD；光学分辨率≥600×1200dpi；扫描速度：80页/分钟；支持24位真彩色、自动进纸、连续扫描。 | 套 | 2 |
| 2、档案整理室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 整理台(2400*1200) | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 台 | 2 |
| 2 | 档案数字化处理台式工作站 | 1、处理器：国产处理器，主频≥3.0GHz、核心≥8个、线程数≥16； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 3、内存：≥16GB DDR4 内存，≥4个内存扩展槽； 4、硬盘：≥2TB，支持3.5寸机械硬盘拓展； 5、国产品牌独立显卡，≥2GB显存，≥VGA + HDMI视频输出接口； 6、音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 7、网卡：集成千兆网卡； 8、主板扩展：≥4个PCIe，其中PCIe x16≥2个； 9、I/O扩展：主板原生≥11个USB，其中USB3.2 Gen1≥9个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 10、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11、电源：≥200W电源； 12、机箱：体积≤11L机箱，可选可拆洗防尘网； 13、流式软件：符合信创国产化的WPS office; 14、板式软件：符合信创国产化的 OFD板式软件; 15、防病毒软件：终端安全管理系统，网络版防病毒产品（增强级）； 16、操作系统：国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统； 17、光驱：8*DVD和24*CD双层记录写入； 17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥100Hz，亮度≥300 cd/m²，静态对比度≥1000:1，VGA + HDMI+ DP接口带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂，内置电源； 18、保修服务：二年整机NBD上门免费保修服务； 软件终身可用。 | 台 | 1 |
| 3 | 档案架 | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 个 | 2 |
| 3、档案消毒室+脱硫室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 档案架 | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 个 | 2 |
| 4、档案修复修裱室 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 装饰墙 | 细木工板饰面 | m2 | 8.64 |
| 2 | 洗手盆 | 成品不锈钢一体双盆、改造给水管道 | 项 | 1 |
| 3 | 整理台 | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 台 | 1 |
| 4 | 大漆装裱台 | 大红，2.4米（长）*1.2米（宽）*0.8米（高） 采用传统工艺，纯手工精心制作，台面宽大、坚固耐用、不开裂、耐水浸、耐酸碱腐蚀。 实木；大红色；主框架采用木艺结构，台面使用猪血、灰料、麻坯等材料，经“披麻挂灰”的传统工艺，纯手工制作； 特性：平整光滑、坚固耐用、抗腐蚀、耐水浸，可保证长期使用不变形、不开裂；台面厚度：10cm，书画柜数量：2个； 柜门拉手：中式仿古铜质拉手；台面与柜体可分离，配备放置卷轴、纸张的隔板。 | 台 | 1 |

| 5、档案消毒柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 详细说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 档案消毒 | 1.本机采用臭氧+紫外线消毒的原理进行设计生产。 2.档案文件图书消毒柜是一种用于档案文件,图书资料消毒的专用设备。； 3.产品规格：1780*720*1200mm，档案数量4cm约180盒 4.额定电压：220v 50hz； 5.额定功率：180W， 6.臭氧发生量：1800mg/h； 7.总容量：1000L； 8.采用PLC自动控制技术，能杀灭沾染在档案文件,图书资料的大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,肝炎病菌,霉菌及各种害虫,用户根据档案图书等受污染程度，可选择不同的的控制时间，消毒效率高，无死角,无污染,寿命长等特点，适用于档案，图书，文件等不可高温消毒的物品的表面消毒。 9.工作时间：90-120min可调； 10.消毒无死角，效果一致性好；不需要辅助材料，只要空气和电源，即可发挥效能； 11.采用耐潮抗湿、防高湿、多重保护电源，安全可靠；手推式消毒车带万向轮，可自由滑动，使用寿命长。 12.柜体采用1.2MM厚的冷轧钢板制作。 13.消毒仓为推车式入仓，使用方便。 | 个 | 1 |
| 2 | 机房与总控室钢化玻璃隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金 2、隔板材料品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃隔断 | m2 | 25 |
| 3 | 甲级钢质防火门 | 1、成品钢质甲级防火门 2、含闭门器、顺序器、门锁等五金配件及门缝灌浆、油漆等所有工作 3、耐火极限满足消防验收规范要求 | m2 | 4 |
| 4 | 机房气体灭火装置 | 1、类型：柜式七氟丙烷气体灭火装置单瓶组 2、型号、规格：GQQ100/2.5 含100公斤药剂 3、泄压口640*430、放气指示灯各一个 | 套 | 1 |
| 5 | 办公室隔墙 | 1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨隔墙 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面细木工板基层，厚18mm 3、嵌缝、塞口材料品种：双面石膏板饰面，厚12mm | m2 | 136 |
| 6 | 档案电子阅览专用配套 | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20万次，功能无损；符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 | 套 | 4 |
| 7 | 档案电子阅览专用配套 | 1、基材：采用优质环保颗粒板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20万次，功能无损；符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 | 套 | 8 |
| 8 | 办公室配套设施 | 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T4897-2015《刨花板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐热性达到1级，挥发物含量5～9%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/m³，厚度及其偏差检测合格，塑料封边条理化性能检测合格，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤5g/L，黏合强度大，稳定性强，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 套 | 1 |
| 9 | 办公室配套设施 |  | 套 | 1 |
| 10 | 线槽、布线及插座 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 11 | 其他 | 办公室美工标识、制度牌 | 项 | 1 |
| 12 | 档案数字化处理台式工作站 | 1、处理器：国产处理器，主频≥3.0GHz、核心≥8个、线程数≥16； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 3、内存：≥16GB DDR4 内存，≥4个内存扩展槽； 4、硬盘：≥2TB，支持3.5寸机械硬盘拓展； 5、国产品牌独立显卡，≥2GB显存，≥VGA + HDMI视频输出接口； 6、音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 7、网卡：集成千兆网卡； 8、主板扩展：≥4个PCIe，其中PCIe x16≥2个； 9、I/O扩展：主板原生≥11个USB，其中USB3.2 Gen1≥9个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 10、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 11、电源：≥200W电源； 12、机箱：体积≤11L机箱，可选可拆洗防尘网； 13、流式软件：符合信创国产化的WPS office; 14、板式软件：符合信创国产化的 OFD板式软件; 15、防病毒软件：终端安全管理系统，网络版防病毒产品（增强级）； 16、操作系统：国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统； 17、光驱：8*DVD和24*CD双层记录写入； 18、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥100Hz，亮度≥300 cd/m²，静态对比度≥1000:1，VGA + HDMI+ DP接口带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂，内置电源； 19、保修服务：二年整机NBD上门免费保修服务； 软件终身可用。 | 套 | 1 |
| 13 | 木质门 | 平开木质门 | 樘 | 5 |
| 14 | 封堵 | 进户大厅楼梯 | 项 | 1 |
| 15 | 油漆 | 1、基层类型：石膏板面 2、刮腻子要求：钉眼防锈油漆，腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 | m2 | 200 |
| 16 | 查询大厅钢化玻璃铝合金隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃5mm+5mm，中间内置活动百叶 | m2 | 38 |
| 17 | 目录间及查阅登记室 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分(碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，硬度（擦伤）≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级或1级，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20万次，功能无损；符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 4、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性检测≥20万次，功能无损坏；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 5、钢制锁：采用优质钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10万次，锁正常使用；符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准。 6、四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为≥30Kg。分上下两部分，门内有活动托板，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形 | 项 | 1 |
| 18 | 红砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：实心砖、240×115×53 2、墙体类型：240墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 | m3 | 3.18 |
| 19 | 砖墙抹灰 | 1、18厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、部位：内墙 4、挂钢丝网 | m2 | 13.5 |

注：业务应用系统需供应商须先行提供测试样机；待测试样机完成甲方应用系统的部署调试，并通过甲方全面测试验收后，方可正式启动上述设备的采购流程。

2、项目实施要求

# （1）合同履行期限：合同签订后，在30日内安装调试完毕。

（2）质保期满后，中标人可以提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务(如有)。

- 3、验收

# （1）采购人以采购文件、中标人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的预验收方案。

# （2）采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

# 4、质保、维修及售后服务

# （1）本项目质保期为3年，质保期内项目标的物出现质量问题的，中标人负责免费维修或更换，所需费用均由中标供应商承担，采购人不支付任何费用。

# （2）中标人须设有7×24小时售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

# （3）售后服务响应时间：如设备出现故障电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话后24小时内到现场解决问题，且故障修复时间不大于 7个工作日。

# （4）如标的物使用复杂，中标人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。

五、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。